Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.A03

| Capitolo: | DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.A03.001.001

| Voce: | 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 9,41744

Prezzo a m³: € 11,91307

Spese generali € 1,41262

Utili di impresa € 1,08301

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06357 (4,5 %)

Manodopera € 5,10713

Incidenza manodopera 42,87 %

Codice regionale: TOS19_01.A03.001.002

| Voce: | 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 12,02830

Prezzo a m³: € 15,21579

Spese generali € 1,80425

Utili di impresa € 1,38325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08119 (4,5 %)

Manodopera € 6,80602

Incidenza manodopera 44,73 %

Codice regionale: TOS19_01.A03.001.003

| Voce: | 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,90700

Prezzo a m³: € 111,20235

Spese generali € 13,18605

Utili di impresa € 10,10931

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59337 (4,5 %)

Manodopera € 76,96315

Incidenza manodopera 69,21 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.A04

| Capitolo: | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.A04.001.001

| Voce: | 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,51717

Prezzo a m³: € 4,44922

Spese generali € 0,52758

Utili di impresa € 0,40447

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01055 (2 %)

Manodopera € 1,61151

Incidenza manodopera 36,22 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.001.002

| Voce: | 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 15,14517

Prezzo a m³: € 19,15864

Spese generali € 2,27178

Utili di impresa € 1,74169

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05679 (2,5 %)

Manodopera € 7,29369

Incidenza manodopera 38,07 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.002.001

| Voce: | 002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 4,27766

Prezzo a m³: € 5,41124

Spese generali € 0,64165

Utili di impresa € 0,49193

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02567 (4 %)

Manodopera € 1,89556

Incidenza manodopera 35,03 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.002.002

| Voce: | 002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,03815

Prezzo a m³: € 6,37326

Spese generali € 0,75572

Utili di impresa € 0,57939

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03023 (4 %)

Manodopera € 2,17965

Incidenza manodopera 34,2 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.003.001

| Voce: | 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,55913

Prezzo a m³: € 8,29730

Spese generali € 0,98387

Utili di impresa € 0,75430

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03935 (4 %)

Manodopera € 2,74807

Incidenza manodopera 33,12 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.003.002

| Voce: | 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 7,31963

Prezzo a m³: € 9,25933

Spese generali € 1,09794

Utili di impresa € 0,84176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04392 (4 %)

Manodopera € 3,03243

Incidenza manodopera 32,75 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.004.001

| Voce: | 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 11,12208

Prezzo a m³: € 14,06944

Spese generali € 1,66831

Utili di impresa € 1,27904

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06673 (4 %)

Manodopera € 4,45298

Incidenza manodopera 31,65 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.004.002

| Voce: | 004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 11,88258

Prezzo a m³: € 15,03146

Spese generali € 1,78239

Utili di impresa € 1,36650

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07130 (4 %)

Manodopera € 4,73641

Incidenza manodopera 31,51 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.005.001

| Voce: | 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 15,90566

Prezzo a m³: € 20,12066

Spese generali € 2,38585

Utili di impresa € 1,82915

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10736 (4,5 %)

Manodopera € 7,57744

Incidenza manodopera 37,66 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.005.002

| Voce: | 005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 16,66615

Prezzo a m³: € 21,08268

Spese generali € 2,49992

Utili di impresa € 1,91661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11250 (4,5 %)

Manodopera € 7,86173

Incidenza manodopera 37,29 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.006.001

| Voce: | 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,18713

Prezzo a m³: € 23,00672

Spese generali € 2,72807

Utili di impresa € 2,09152

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12276 (4,5 %)

Manodopera € 8,42966

Incidenza manodopera 36,64 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.006.002

| Voce: | 006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,94763

Prezzo a m³: € 23,96875

Spese generali € 2,84214

Utili di impresa € 2,17898

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12790 (4,5 %)

Manodopera € 8,71504

Incidenza manodopera 36,36 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.007.001

| Voce: | 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 22,75008

Prezzo a m³: € 28,77886

Spese generali € 3,41251

Utili di impresa € 2,61626

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15356 (4,5 %)

Manodopera € 10,13591

Incidenza manodopera 35,22 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.007.002

| Voce: | 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 23,51058

Prezzo a m³: € 29,74088

Spese generali € 3,52659

Utili di impresa € 2,70372

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15870 (4,5 %)

Manodopera € 10,41823

Incidenza manodopera 35,03 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.008.001

| Voce: | 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,03815

Prezzo a m³: € 6,37326

Spese generali € 0,75572

Utili di impresa € 0,57939

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03023 (4 %)

Manodopera € 2,17965

Incidenza manodopera 34,2 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.008.002

| Voce: | 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,79864

Prezzo a m³: € 7,33528

Spese generali € 0,86980

Utili di impresa € 0,66684

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03479 (4 %)

Manodopera € 2,46392

Incidenza manodopera 33,59 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.009.001

| Voce: | 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 7,31963

Prezzo a m³: € 9,25933

Spese generali € 1,09794

Utili di impresa € 0,84176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04392 (4 %)

Manodopera € 3,03243

Incidenza manodopera 32,75 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.009.002

| Voce: | 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 8,08012

Prezzo a m³: € 10,22135

Spese generali € 1,21202

Utili di impresa € 0,92921

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04848 (4 %)

Manodopera € 3,31581

Incidenza manodopera 32,44 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.010.001

| Voce: | 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 11,88258

Prezzo a m³: € 15,03146

Spese generali € 1,78239

Utili di impresa € 1,36650

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07130 (4 %)

Manodopera € 4,73641

Incidenza manodopera 31,51 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.010.002

| Voce: | 010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 12,64307

Prezzo a m³: € 15,99348

Spese generali € 1,89646

Utili di impresa € 1,45395

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07586 (4 %)

Manodopera € 5,02035

Incidenza manodopera 31,39 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.011.001

| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 16,66615

Prezzo a m³: € 21,08268

Spese generali € 2,49992

Utili di impresa € 1,91661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11250 (4,5 %)

Manodopera € 7,86173

Incidenza manodopera 37,29 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.011.002

| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 17,42664

Prezzo a m³: € 22,04470

Spese generali € 2,61400

Utili di impresa € 2,00406

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11763 (4,5 %)

Manodopera € 8,14552

Incidenza manodopera 36,95 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.012.001

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,94763

Prezzo a m³: € 23,96875

Spese generali € 2,84214

Utili di impresa € 2,17898

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12790 (4,5 %)

Manodopera € 8,71504

Incidenza manodopera 36,36 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.012.002

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 9,24292

Prezzo a m³: € 11,69229

Spese generali € 1,38644

Utili di impresa € 1,06294

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06239 (4,5 %)

Manodopera € 3,88418

Incidenza manodopera 33,22 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.013.001

| Voce: | 013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 23,51058

Prezzo a m³: € 29,74088

Spese generali € 3,52659

Utili di impresa € 2,70372

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15870 (4,5 %)

Manodopera € 10,41823

Incidenza manodopera 35,03 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.013.002

| Voce: | 013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 24,27107

Prezzo a m³: € 30,70290

Spese generali € 3,64066

Utili di impresa € 2,79117

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16383 (4,5 %)

Manodopera € 10,70303

Incidenza manodopera 34,86 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.014.001

| Voce: | 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 71,76195

Prezzo a m³: € 90,77887

Spese generali € 10,76429

Utili di impresa € 8,25262

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48439 (4,5 %)

Manodopera € 71,76070

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.014.002

| Voce: | 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,87715

Prezzo a m³: € 136,46459

Spese generali € 16,18157

Utili di impresa € 12,40587

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,72817 (4,5 %)

Manodopera € 107,87526

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.016.001

| Voce: | 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,37095

Prezzo a m³: € 106,72925

Spese generali € 12,65564

Utili di impresa € 9,70266

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56950 (4,5 %)

Manodopera € 80,28174

Incidenza manodopera 75,22 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.016.002

| Voce: | 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,48615

Prezzo a m³: € 152,41498

Spese generali € 18,07292

Utili di impresa € 13,85591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81328 (4,5 %)

Manodopera € 116,39932

Incidenza manodopera 76,37 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.018.001

| Voce: | 018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,55913

Prezzo a m³: € 8,29730

Spese generali € 0,98387

Utili di impresa € 0,75430

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03935 (4 %)

Manodopera € 2,74807

Incidenza manodopera 33,12 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.018.002

| Voce: | 018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 7,31963

Prezzo a m³: € 9,25933

Spese generali € 1,09794

Utili di impresa € 0,84176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04392 (4 %)

Manodopera € 3,03243

Incidenza manodopera 32,75 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.019.001

| Voce: | 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 8,84061

Prezzo a m³: € 11,18337

Spese generali € 1,32609

Utili di impresa € 1,01667

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05304 (4 %)

Manodopera € 3,59993

Incidenza manodopera 32,19 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.019.002

| Voce: | 019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 9,60110

Prezzo a m³: € 12,14539

Spese generali € 1,44017

Utili di impresa € 1,10413

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05761 (4 %)

Manodopera € 3,88410

Incidenza manodopera 31,98 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.020.001

| Voce: | 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 13,40356

Prezzo a m³: € 16,95550

Spese generali € 2,01053

Utili di impresa € 1,54141

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08042 (4 %)

Manodopera € 5,30538

Incidenza manodopera 31,29 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.020.002

| Voce: | 020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 14,16405

Prezzo a m³: € 17,91752

Spese generali € 2,12461

Utili di impresa € 1,62887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08498 (4 %)

Manodopera € 5,58847

Incidenza manodopera 31,19 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.021.001

| Voce: | 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,18713

Prezzo a m³: € 23,00672

Spese generali € 2,72807

Utili di impresa € 2,09152

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12276 (4,5 %)

Manodopera € 8,42966

Incidenza manodopera 36,64 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.021.002

| Voce: | 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,94763

Prezzo a m³: € 23,96875

Spese generali € 2,84214

Utili di impresa € 2,17898

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12790 (4,5 %)

Manodopera € 8,71504

Incidenza manodopera 36,36 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.022.001

| Voce: | 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 20,46861

Prezzo a m³: € 25,89279

Spese generali € 3,07029

Utili di impresa € 2,35389

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13816 (4,5 %)

Manodopera € 9,28257

Incidenza manodopera 35,85 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.022.002

| Voce: | 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 21,22910

Prezzo a m³: € 26,85481

Spese generali € 3,18437

Utili di impresa € 2,44135

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14330 (4,5 %)

Manodopera € 9,56568

Incidenza manodopera 35,62 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.023.001

| Voce: | 023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 25,03156

Prezzo a m³: € 31,66492

Spese generali € 3,75473

Utili di impresa € 2,87863

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16896 (4,5 %)

Manodopera € 10,98773

Incidenza manodopera 34,7 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.023.002

| Voce: | 023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 25,79205

Prezzo a m³: € 32,62694

Spese generali € 3,86881

Utili di impresa € 2,96609

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17410 (4,5 %)

Manodopera € 11,27261

Incidenza manodopera 34,55 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.028.001

| Voce: | 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,96953

Prezzo a m³: € 3,75646

Spese generali € 0,44543

Utili di impresa € 0,34150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01782 (4 %)

Manodopera € 0,46956

Incidenza manodopera 12,5 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.028.003

| Voce: | 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per trovanti superiori a mc.0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 26,61721

Prezzo a m³: € 33,67077

Spese generali € 3,99258

Utili di impresa € 3,06098

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15970 (4 %)

Manodopera € 9,94298

Incidenza manodopera 29,53 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.029.002

| Voce: | 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da mt 1,50 a mt 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,62280

Prezzo a m²: € 14,70284

Spese generali € 1,74342

Utili di impresa € 1,33662

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04359 (2,5 %)

Manodopera € 9,02901

Incidenza manodopera 61,41 %

Codice regionale: TOS19_01.A04.029.003

| Voce: | 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da mt 3,00 a mt 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,06200

Prezzo a m²: € 17,78843

Spese generali € 2,10930

Utili di impresa € 1,61713

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06328 (3 %)

Manodopera € 11,28676

Incidenza manodopera 63,45 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.A05

| Capitolo: | RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.A05.001.001

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi o buche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,53795

Prezzo a m³: € 3,21051

Spese generali € 0,38069

Utili di impresa € 0,29186

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00761 (2 %)

Manodopera € 1,59081

Incidenza manodopera 49,55 %

Codice regionale: TOS19_01.A05.001.002

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi o buche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,12875

Prezzo a m³: € 22,93287

Spese generali € 2,71931

Utili di impresa € 2,08481

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05439 (2 %)

Manodopera € 0,45407

Incidenza manodopera 1,98 %

Codice regionale: TOS19_01.A05.001.003

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi o buche |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 62,77680

Prezzo a m³: € 79,41265

Spese generali € 9,41652

Utili di impresa € 7,21933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18833 (2 %)

Manodopera € 54,17531

Incidenza manodopera 68,22 %

Codice regionale: TOS19_01.A05.001.004

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi o buche |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 64,35460

Prezzo a m³: € 81,40857

Spese generali € 9,65319

Utili di impresa € 7,40078

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19306 (2 %)

Manodopera € 40,63102

Incidenza manodopera 49,91 %

Codice regionale: TOS19_01.A05.002.001

| Voce: | 002 - Formazione di rilevati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,94880

Prezzo a m³: € 7,52523

Spese generali € 0,89232

Utili di impresa € 0,68411

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01785 (2 %)

Manodopera € 3,52256

Incidenza manodopera 46,81 %

Codice regionale: TOS19_01.A05.002.002

| Voce: | 002 - Formazione di rilevati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 20,69900

Prezzo a m³: € 26,18424

Spese generali € 3,10485

Utili di impresa € 2,38039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06210 (2 %)

Manodopera € 1,81719

Incidenza manodopera 6,94 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.A06

| Capitolo: | VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.A06.011.001

| Voce: | 011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore totale cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,00684

Prezzo a m²: € 31,63365

Spese generali € 3,75103

Utili di impresa € 2,87579

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01876 (0,5 %)

Manodopera € 15,68713

Incidenza manodopera 49,59 %

Codice regionale: TOS19_01.A06.015.001

| Voce: | 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,22703

Prezzo a m²: € 30,64719

Spese generali € 3,63405

Utili di impresa € 2,78611

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03634 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 32,21 %

Codice regionale: TOS19_01.A06.015.002

| Voce: | 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,49203

Prezzo a m²: € 33,51241

Spese generali € 3,97380

Utili di impresa € 3,04658

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03974 (1 %)

Manodopera € 10,47598

Incidenza manodopera 31,26 %

Codice regionale: TOS19_01.A06.015.003

| Voce: | 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,53843

Prezzo a m²: € 38,63111

Spese generali € 4,58076

Utili di impresa € 3,51192

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04581 (1 %)

Manodopera € 9,87025

Incidenza manodopera 25,55 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.B02

| Capitolo: | CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.B02.002.001

| Voce: | 002 - Casseforme di legno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,97186

Prezzo a m²: € 22,73440

Spese generali € 2,69578

Utili di impresa € 2,06676

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04044 (1,5 %)

Manodopera € 14,55911

Incidenza manodopera 64,04 %

Codice regionale: TOS19_01.B02.002.002

| Voce: | 002 - Casseforme di legno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,12386

Prezzo a m²: € 27,98668

Spese generali € 3,31858

Utili di impresa € 2,54424

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09956 (3 %)

Manodopera € 17,99264

Incidenza manodopera 64,29 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.B03

| Capitolo: | ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.B03.001.002

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,19712

Prezzo a kg: € 1,51435

Spese generali € 0,17957

Utili di impresa € 0,13767

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00269 (1,5 %)

Manodopera € 0,49610

Incidenza manodopera 32,76 %

Codice regionale: TOS19_01.B03.001.005

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,40120

Prezzo a kg: € 1,77251

Spese generali € 0,21018

Utili di impresa € 0,16114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00315 (1,5 %)

Manodopera € 0,75190

Incidenza manodopera 42,42 %

Codice regionale: TOS19_01.B03.004.001

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - travi di altezza fino a 240 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,66767

Prezzo a kg: € 3,37461

Spese generali € 0,40015

Utili di impresa € 0,30678

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01601 (4 %)

Manodopera € 1,79630

Incidenza manodopera 53,23 %

Codice regionale: TOS19_01.B03.004.002

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - travi di altezza oltre i 240 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,04355

Prezzo a kg: € 3,85009

Spese generali € 0,45653

Utili di impresa € 0,35001

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02283 (5 %)

Manodopera € 2,14989

Incidenza manodopera 55,84 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.B04

| Capitolo: | CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.B04.003.001

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,04705

Prezzo a m³: € 97,46452

Spese generali € 11,55706

Utili di impresa € 8,86041

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11557 (1 %)

Manodopera € 9,86341

Incidenza manodopera 10,12 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.003.002

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,92205

Prezzo a m³: € 98,57139

Spese generali € 11,68831

Utili di impresa € 8,96104

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11688 (1 %)

Manodopera € 9,86700

Incidenza manodopera 10,01 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.003.003

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,92205

Prezzo a m³: € 98,57139

Spese generali € 11,68831

Utili di impresa € 8,96104

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11688 (1 %)

Manodopera € 9,86700

Incidenza manodopera 10,01 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.003.005

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 79,74705

Prezzo a m³: € 100,88002

Spese generali € 11,96206

Utili di impresa € 9,17091

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11962 (1 %)

Manodopera € 9,86607

Incidenza manodopera 9,78 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.003.006

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,67205

Prezzo a m³: € 104,58014

Spese generali € 12,40081

Utili di impresa € 9,50729

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12401 (1 %)

Manodopera € 9,86191

Incidenza manodopera 9,43 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.003.007

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,67205

Prezzo a m³: € 104,58014

Spese generali € 12,40081

Utili di impresa € 9,50729

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12401 (1 %)

Manodopera € 9,86191

Incidenza manodopera 9,43 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.003.009

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,54705

Prezzo a m³: € 103,15702

Spese generali € 12,23206

Utili di impresa € 9,37791

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12232 (1 %)

Manodopera € 9,86181

Incidenza manodopera 9,56 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.003.010

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,47205

Prezzo a m³: € 106,85714

Spese generali € 12,67081

Utili di impresa € 9,71429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12671 (1 %)

Manodopera € 9,86291

Incidenza manodopera 9,23 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.003.011

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,99705

Prezzo a m³: € 108,78627

Spese generali € 12,89956

Utili di impresa € 9,88966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12900 (1 %)

Manodopera € 9,86691

Incidenza manodopera 9,07 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.004.001

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,99705

Prezzo a m³: € 108,78627

Spese generali € 12,89956

Utili di impresa € 9,88966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12900 (1 %)

Manodopera € 9,86691

Incidenza manodopera 9,07 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.004.002

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,99705

Prezzo a m³: € 108,78627

Spese generali € 12,89956

Utili di impresa € 9,88966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12900 (1 %)

Manodopera € 9,86691

Incidenza manodopera 9,07 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.004.003

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,99705

Prezzo a m³: € 108,78627

Spese generali € 12,89956

Utili di impresa € 9,88966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12900 (1 %)

Manodopera € 9,86691

Incidenza manodopera 9,07 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.004.005

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,74705

Prezzo a m³: € 114,79502

Spese generali € 13,61206

Utili di impresa € 10,43591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13612 (1 %)

Manodopera € 9,86089

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.004.006

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,74705

Prezzo a m³: € 114,79502

Spese generali € 13,61206

Utili di impresa € 10,43591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13612 (1 %)

Manodopera € 9,86089

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.004.007

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,74705

Prezzo a m³: € 114,79502

Spese generali € 13,61206

Utili di impresa € 10,43591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13612 (1 %)

Manodopera € 9,86089

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.005.001

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,04705

Prezzo a m³: € 108,84952

Spese generali € 12,90706

Utili di impresa € 9,89541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12907 (1 %)

Manodopera € 9,86177

Incidenza manodopera 9,06 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.005.002

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,42205

Prezzo a m³: € 110,58889

Spese generali € 13,11331

Utili di impresa € 10,05354

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13113 (1 %)

Manodopera € 9,86453

Incidenza manodopera 8,92 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.005.003

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,42205

Prezzo a m³: € 110,58889

Spese generali € 13,11331

Utili di impresa € 10,05354

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13113 (1 %)

Manodopera € 9,86453

Incidenza manodopera 8,92 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.005.005

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,77205

Prezzo a m³: € 114,82664

Spese generali € 13,61581

Utili di impresa € 10,43879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13616 (1 %)

Manodopera € 9,86361

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.005.006

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,17205

Prezzo a m³: € 116,59764

Spese generali € 13,82581

Utili di impresa € 10,59979

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13826 (1 %)

Manodopera € 9,86416

Incidenza manodopera 8,46 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.005.007

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,17205

Prezzo a m³: € 116,59764

Spese generali € 13,82581

Utili di impresa € 10,59979

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13826 (1 %)

Manodopera € 9,86416

Incidenza manodopera 8,46 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.006.001

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,77205

Prezzo a m³: € 114,82664

Spese generali € 13,61581

Utili di impresa € 10,43879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13616 (1 %)

Manodopera € 9,86361

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.006.002

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,69705

Prezzo a m³: € 118,52677

Spese generali € 14,05456

Utili di impresa € 10,77516

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14055 (1 %)

Manodopera € 9,86143

Incidenza manodopera 8,32 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.006.003

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,07205

Prezzo a m³: € 119,00114

Spese generali € 14,11081

Utili di impresa € 10,81829

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14111 (1 %)

Manodopera € 9,86519

Incidenza manodopera 8,29 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.006.005

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,84705

Prezzo a m³: € 122,51152

Spese generali € 14,52706

Utili di impresa € 11,13741

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14527 (1 %)

Manodopera € 9,86218

Incidenza manodopera 8,05 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.006.006

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,82205

Prezzo a m³: € 125,00989

Spese generali € 14,82331

Utili di impresa € 11,36454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14823 (1 %)

Manodopera € 9,86328

Incidenza manodopera 7,89 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.006.007

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,82205

Prezzo a m³: € 125,00989

Spese generali € 14,82331

Utili di impresa € 11,36454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14823 (1 %)

Manodopera € 9,86328

Incidenza manodopera 7,89 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.007.001

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,24705

Prezzo a m³: € 126,81252

Spese generali € 15,03706

Utili di impresa € 11,52841

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15037 (1 %)

Manodopera € 9,86601

Incidenza manodopera 7,78 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.007.002

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,24705

Prezzo a m³: € 126,81252

Spese generali € 15,03706

Utili di impresa € 11,52841

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15037 (1 %)

Manodopera € 9,86601

Incidenza manodopera 7,78 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.007.003

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,24705

Prezzo a m³: € 126,81252

Spese generali € 15,03706

Utili di impresa € 11,52841

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15037 (1 %)

Manodopera € 9,86601

Incidenza manodopera 7,78 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.007.005

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,89705

Prezzo a m³: € 127,63477

Spese generali € 15,13456

Utili di impresa € 11,60316

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15135 (1 %)

Manodopera € 9,86617

Incidenza manodopera 7,73 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.007.006

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,09705

Prezzo a m³: € 130,41777

Spese generali € 15,46456

Utili di impresa € 11,85616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15465 (1 %)

Manodopera € 9,85958

Incidenza manodopera 7,56 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.007.007

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,09705

Prezzo a m³: € 130,41777

Spese generali € 15,46456

Utili di impresa € 11,85616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15465 (1 %)

Manodopera € 9,85958

Incidenza manodopera 7,56 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.008.001

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,24705

Prezzo a m³: € 117,95752

Spese generali € 13,98706

Utili di impresa € 10,72341

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13987 (1 %)

Manodopera € 9,86125

Incidenza manodopera 8,36 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.008.002

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,17205

Prezzo a m³: € 121,65764

Spese generali € 14,42581

Utili di impresa € 11,05979

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14426 (1 %)

Manodopera € 9,86643

Incidenza manodopera 8,11 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.008.003

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,09705

Prezzo a m³: € 125,35777

Spese generali € 14,86456

Utili di impresa € 11,39616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14865 (1 %)

Manodopera € 9,86566

Incidenza manodopera 7,87 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.009.001

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.009.002

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.009.003

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.009.005

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,89705

Prezzo a m³: € 135,22477

Spese generali € 16,03456

Utili di impresa € 12,29316

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16035 (1 %)

Manodopera € 9,87141

Incidenza manodopera 7,3 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.009.006

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,89705

Prezzo a m³: € 135,22477

Spese generali € 16,03456

Utili di impresa € 12,29316

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16035 (1 %)

Manodopera € 9,87141

Incidenza manodopera 7,3 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.009.007

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,89705

Prezzo a m³: € 135,22477

Spese generali € 16,03456

Utili di impresa € 12,29316

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16035 (1 %)

Manodopera € 9,87141

Incidenza manodopera 7,3 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.010.001

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,79705

Prezzo a m³: € 137,62827

Spese generali € 16,31956

Utili di impresa € 12,51166

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16320 (1 %)

Manodopera € 9,86795

Incidenza manodopera 7,17 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.010.002

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,79705

Prezzo a m³: € 137,62827

Spese generali € 16,31956

Utili di impresa € 12,51166

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16320 (1 %)

Manodopera € 9,86795

Incidenza manodopera 7,17 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.010.003

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,79705

Prezzo a m³: € 137,62827

Spese generali € 16,31956

Utili di impresa € 12,51166

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16320 (1 %)

Manodopera € 9,86795

Incidenza manodopera 7,17 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.011.001

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,29705

Prezzo a m³: € 125,61077

Spese generali € 14,89456

Utili di impresa € 11,41916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14895 (1 %)

Manodopera € 9,86045

Incidenza manodopera 7,85 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.011.002

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,29705

Prezzo a m³: € 125,61077

Spese generali € 14,89456

Utili di impresa € 11,41916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14895 (1 %)

Manodopera € 9,86045

Incidenza manodopera 7,85 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.011.003

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,29705

Prezzo a m³: € 125,61077

Spese generali € 14,89456

Utili di impresa € 11,41916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14895 (1 %)

Manodopera € 9,86045

Incidenza manodopera 7,85 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.011.005

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,09705

Prezzo a m³: € 130,41777

Spese generali € 15,46456

Utili di impresa € 11,85616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15465 (1 %)

Manodopera € 9,85958

Incidenza manodopera 7,56 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.011.006

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,09705

Prezzo a m³: € 130,41777

Spese generali € 15,46456

Utili di impresa € 11,85616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15465 (1 %)

Manodopera € 9,85958

Incidenza manodopera 7,56 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.011.007

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,09705

Prezzo a m³: € 130,41777

Spese generali € 15,46456

Utili di impresa € 11,85616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15465 (1 %)

Manodopera € 9,85958

Incidenza manodopera 7,56 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.012.001

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,74705

Prezzo a m³: € 114,79502

Spese generali € 13,61206

Utili di impresa € 10,43591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13612 (1 %)

Manodopera € 9,86089

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.012.002

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,74705

Prezzo a m³: € 114,79502

Spese generali € 13,61206

Utili di impresa € 10,43591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13612 (1 %)

Manodopera € 9,86089

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.012.003

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,74705

Prezzo a m³: € 114,79502

Spese generali € 13,61206

Utili di impresa € 10,43591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13612 (1 %)

Manodopera € 9,86089

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.013.001

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,99705

Prezzo a m³: € 136,61627

Spese generali € 16,19956

Utili di impresa € 12,41966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16200 (1 %)

Manodopera € 9,86369

Incidenza manodopera 7,22 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.013.002

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,29705

Prezzo a m³: € 134,46577

Spese generali € 15,94456

Utili di impresa € 12,22416

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15945 (1 %)

Manodopera € 9,86979

Incidenza manodopera 7,34 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.013.003

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,99705

Prezzo a m³: € 142,94127

Spese generali € 16,94956

Utili di impresa € 12,99466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16950 (1 %)

Manodopera € 9,86295

Incidenza manodopera 6,9 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.014.001

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,99705

Prezzo a m³: € 172,03627

Spese generali € 20,39956

Utili di impresa € 15,63966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20400 (1 %)

Manodopera € 9,85768

Incidenza manodopera 5,73 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.014.002

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,99705

Prezzo a m³: € 172,03627

Spese generali € 20,39956

Utili di impresa € 15,63966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20400 (1 %)

Manodopera € 9,85768

Incidenza manodopera 5,73 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.014.003

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,99705

Prezzo a m³: € 178,36127

Spese generali € 21,14956

Utili di impresa € 16,21466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21150 (1 %)

Manodopera € 9,86338

Incidenza manodopera 5,53 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.015.001

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,34705

Prezzo a m³: € 116,81902

Spese generali € 13,85206

Utili di impresa € 10,61991

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13852 (1 %)

Manodopera € 9,87121

Incidenza manodopera 8,45 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.015.002

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,27205

Prezzo a m³: € 120,51914

Spese generali € 14,29081

Utili di impresa € 10,95629

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14291 (1 %)

Manodopera € 9,87052

Incidenza manodopera 8,19 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.015.003

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,19705

Prezzo a m³: € 124,21927

Spese generali € 14,72956

Utili di impresa € 11,29266

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14730 (1 %)

Manodopera € 9,86301

Incidenza manodopera 7,94 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.016.001

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,39705

Prezzo a m³: € 123,20727

Spese generali € 14,60956

Utili di impresa € 11,20066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14610 (1 %)

Manodopera € 9,86890

Incidenza manodopera 8,01 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.016.002

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,39705

Prezzo a m³: € 123,20727

Spese generali € 14,60956

Utili di impresa € 11,20066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14610 (1 %)

Manodopera € 9,86890

Incidenza manodopera 8,01 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.016.003

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,39705

Prezzo a m³: € 123,20727

Spese generali € 14,60956

Utili di impresa € 11,20066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14610 (1 %)

Manodopera € 9,86890

Incidenza manodopera 8,01 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.017.001

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.017.002

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.017.003

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.018.001

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,39705

Prezzo a m³: € 123,20727

Spese generali € 14,60956

Utili di impresa € 11,20066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14610 (1 %)

Manodopera € 9,86890

Incidenza manodopera 8,01 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.018.002

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,39705

Prezzo a m³: € 123,20727

Spese generali € 14,60956

Utili di impresa € 11,20066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14610 (1 %)

Manodopera € 9,86890

Incidenza manodopera 8,01 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.018.003

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,39705

Prezzo a m³: € 123,20727

Spese generali € 14,60956

Utili di impresa € 11,20066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14610 (1 %)

Manodopera € 9,86890

Incidenza manodopera 8,01 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.019.001

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,62205

Prezzo a m³: € 129,81689

Spese generali € 15,39331

Utili di impresa € 11,80154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15393 (1 %)

Manodopera € 9,86608

Incidenza manodopera 7,6 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.019.002

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,62205

Prezzo a m³: € 129,81689

Spese generali € 15,39331

Utili di impresa € 11,80154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15393 (1 %)

Manodopera € 9,86608

Incidenza manodopera 7,6 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.019.003

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,62205

Prezzo a m³: € 129,81689

Spese generali € 15,39331

Utili di impresa € 11,80154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15393 (1 %)

Manodopera € 9,86608

Incidenza manodopera 7,6 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.020.001

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.020.002

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.020.003

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.104.001

| Voce: | 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,22150

Prezzo a m³: € 124,25020

Spese generali € 14,73323

Utili di impresa € 11,29547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14733 (1 %)

Manodopera € 8,22536

Incidenza manodopera 6,62 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.104.002

| Voce: | 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,22150

Prezzo a m³: € 136,90020

Spese generali € 16,23323

Utili di impresa € 12,44547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16233 (1 %)

Manodopera € 8,22770

Incidenza manodopera 6,01 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.104.003

| Voce: | 104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,22150

Prezzo a m³: € 141,96020

Spese generali € 16,83323

Utili di impresa € 12,90547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16833 (1 %)

Manodopera € 8,21950

Incidenza manodopera 5,79 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.105.001

| Voce: | 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,22150

Prezzo a m³: € 134,37020

Spese generali € 15,93323

Utili di impresa € 12,21547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15933 (1 %)

Manodopera € 8,22346

Incidenza manodopera 6,12 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.105.002

| Voce: | 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,22150

Prezzo a m³: € 147,02020

Spese generali € 17,43323

Utili di impresa € 13,36547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17433 (1 %)

Manodopera € 8,21843

Incidenza manodopera 5,59 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.105.003

| Voce: | 105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,22150

Prezzo a m³: € 152,08020

Spese generali € 18,03323

Utili di impresa € 13,82547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18033 (1 %)

Manodopera € 8,22754

Incidenza manodopera 5,41 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.106.001

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,22150

Prezzo a m³: € 136,90020

Spese generali € 16,23323

Utili di impresa € 12,44547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16233 (1 %)

Manodopera € 8,22770

Incidenza manodopera 6,01 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.106.002

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,22150

Prezzo a m³: € 149,55020

Spese generali € 17,73323

Utili di impresa € 13,59547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17733 (1 %)

Manodopera € 8,22526

Incidenza manodopera 5,5 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.106.003

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,22150

Prezzo a m³: € 154,61020

Spese generali € 18,33323

Utili di impresa € 14,05547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18333 (1 %)

Manodopera € 8,22526

Incidenza manodopera 5,32 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.106.004

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,22150

Prezzo a m³: € 145,75520

Spese generali € 17,28323

Utili di impresa € 13,25047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17283 (1 %)

Manodopera € 8,22059

Incidenza manodopera 5,64 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.106.005

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,22150

Prezzo a m³: € 158,40520

Spese generali € 18,78323

Utili di impresa € 14,40047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18783 (1 %)

Manodopera € 8,22123

Incidenza manodopera 5,19 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.106.006

| Voce: | 106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,22150

Prezzo a m³: € 163,46520

Spese generali € 19,38323

Utili di impresa € 14,86047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19383 (1 %)

Manodopera € 8,22230

Incidenza manodopera 5,03 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.107.001

| Voce: | 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,22150

Prezzo a m³: € 165,99520

Spese generali € 19,68323

Utili di impresa € 15,09047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19683 (1 %)

Manodopera € 8,21676

Incidenza manodopera 4,95 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.107.002

| Voce: | 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 137,22150

Prezzo a m³: € 173,58520

Spese generali € 20,58323

Utili di impresa € 15,78047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20583 (1 %)

Manodopera € 8,22794

Incidenza manodopera 4,74 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.107.003

| Voce: | 107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 143,22150

Prezzo a m³: € 181,17520

Spese generali € 21,48323

Utili di impresa € 16,47047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21483 (1 %)

Manodopera € 8,22535

Incidenza manodopera 4,54 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.108.001

| Voce: | 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,22150

Prezzo a m³: € 143,22520

Spese generali € 16,98323

Utili di impresa € 13,02047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16983 (1 %)

Manodopera € 8,22113

Incidenza manodopera 5,74 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.108.002

| Voce: | 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,22150

Prezzo a m³: € 152,08020

Spese generali € 18,03323

Utili di impresa € 13,82547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18033 (1 %)

Manodopera € 8,22754

Incidenza manodopera 5,41 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.108.003

| Voce: | 108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,22150

Prezzo a m³: € 159,67020

Spese generali € 18,93323

Utili di impresa € 14,51547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18933 (1 %)

Manodopera € 8,22302

Incidenza manodopera 5,15 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.109.001

| Voce: | 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,22150

Prezzo a m³: € 157,14020

Spese generali € 18,63323

Utili di impresa € 14,28547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18633 (1 %)

Manodopera € 8,21843

Incidenza manodopera 5,23 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.109.002

| Voce: | 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,22150

Prezzo a m³: € 165,99520

Spese generali € 19,68323

Utili di impresa € 15,09047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19683 (1 %)

Manodopera € 8,21676

Incidenza manodopera 4,95 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.109.003

| Voce: | 109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 137,22150

Prezzo a m³: € 173,58520

Spese generali € 20,58323

Utili di impresa € 15,78047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20583 (1 %)

Manodopera € 8,22794

Incidenza manodopera 4,74 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.110.001

| Voce: | 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,22150

Prezzo a m³: € 169,79020

Spese generali € 20,13323

Utili di impresa € 15,43547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20133 (1 %)

Manodopera € 8,21785

Incidenza manodopera 4,84 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.110.002

| Voce: | 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,22150

Prezzo a m³: € 177,38020

Spese generali € 21,03323

Utili di impresa € 16,12547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21033 (1 %)

Manodopera € 8,21270

Incidenza manodopera 4,63 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.110.003

| Voce: | 110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 146,22150

Prezzo a m³: € 184,97020

Spese generali € 21,93323

Utili di impresa € 16,81547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21933 (1 %)

Manodopera € 8,21268

Incidenza manodopera 4,44 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.111.001

| Voce: | 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,22150

Prezzo a m³: € 149,55020

Spese generali € 17,73323

Utili di impresa € 13,59547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17733 (1 %)

Manodopera € 8,22526

Incidenza manodopera 5,5 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.111.002

| Voce: | 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 128,22150

Prezzo a m³: € 162,20020

Spese generali € 19,23323

Utili di impresa € 14,74547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19233 (1 %)

Manodopera € 8,22355

Incidenza manodopera 5,07 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.111.003

| Voce: | 111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,22150

Prezzo a m³: € 167,26020

Spese generali € 19,83323

Utili di impresa € 15,20547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19833 (1 %)

Manodopera € 8,22920

Incidenza manodopera 4,92 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.112.001

| Voce: | 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,22150

Prezzo a m³: € 145,75520

Spese generali € 17,28323

Utili di impresa € 13,25047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17283 (1 %)

Manodopera € 8,22059

Incidenza manodopera 5,64 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.112.002

| Voce: | 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,22150

Prezzo a m³: € 158,40520

Spese generali € 18,78323

Utili di impresa € 14,40047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18783 (1 %)

Manodopera € 8,22123

Incidenza manodopera 5,19 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.112.003

| Voce: | 112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,22150

Prezzo a m³: € 163,46520

Spese generali € 19,38323

Utili di impresa € 14,86047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19383 (1 %)

Manodopera € 8,22230

Incidenza manodopera 5,03 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.113.001

| Voce: | 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,22150

Prezzo a m³: € 153,34520

Spese generali € 18,18323

Utili di impresa € 13,94047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18183 (1 %)

Manodopera € 8,21930

Incidenza manodopera 5,36 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.113.002

| Voce: | 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,22150

Prezzo a m³: € 165,99520

Spese generali € 19,68323

Utili di impresa € 15,09047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19683 (1 %)

Manodopera € 8,21676

Incidenza manodopera 4,95 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.113.003

| Voce: | 113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,22150

Prezzo a m³: € 171,05520

Spese generali € 20,28323

Utili di impresa € 15,55047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20283 (1 %)

Manodopera € 8,22776

Incidenza manodopera 4,81 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.114.001

| Voce: | 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 147,22150

Prezzo a m³: € 186,23520

Spese generali € 22,08323

Utili di impresa € 16,93047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22083 (1 %)

Manodopera € 8,21297

Incidenza manodopera 4,41 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.114.002

| Voce: | 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 153,22150

Prezzo a m³: € 193,82520

Spese generali € 22,98323

Utili di impresa € 17,62047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22983 (1 %)

Manodopera € 8,21819

Incidenza manodopera 4,24 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.114.003

| Voce: | 114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 159,22150

Prezzo a m³: € 201,41520

Spese generali € 23,88323

Utili di impresa € 18,31047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23883 (1 %)

Manodopera € 8,21774

Incidenza manodopera 4,08 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.115.001

| Voce: | 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,22150

Prezzo a m³: € 136,90020

Spese generali € 16,23323

Utili di impresa € 12,44547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16233 (1 %)

Manodopera € 8,22770

Incidenza manodopera 6,01 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.115.002

| Voce: | 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,22150

Prezzo a m³: € 149,55020

Spese generali € 17,73323

Utili di impresa € 13,59547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17733 (1 %)

Manodopera € 8,22526

Incidenza manodopera 5,5 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.115.003

| Voce: | 115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,22150

Prezzo a m³: € 154,61020

Spese generali € 18,33323

Utili di impresa € 14,05547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18333 (1 %)

Manodopera € 8,22526

Incidenza manodopera 5,32 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.116.001

| Voce: | 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,22150

Prezzo a m³: € 147,02020

Spese generali € 17,43323

Utili di impresa € 13,36547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17433 (1 %)

Manodopera € 8,21843

Incidenza manodopera 5,59 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.116.002

| Voce: | 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,22150

Prezzo a m³: € 159,67020

Spese generali € 18,93323

Utili di impresa € 14,51547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18933 (1 %)

Manodopera € 8,22302

Incidenza manodopera 5,15 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.116.003

| Voce: | 116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,22150

Prezzo a m³: € 164,73020

Spese generali € 19,53323

Utili di impresa € 14,97547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19533 (1 %)

Manodopera € 8,22004

Incidenza manodopera 4,99 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.117.001

| Voce: | 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,22150

Prezzo a m³: € 169,79020

Spese generali € 20,13323

Utili di impresa € 15,43547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20133 (1 %)

Manodopera € 8,21785

Incidenza manodopera 4,84 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.117.002

| Voce: | 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,22150

Prezzo a m³: € 177,38020

Spese generali € 21,03323

Utili di impresa € 16,12547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21033 (1 %)

Manodopera € 8,21270

Incidenza manodopera 4,63 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.117.003

| Voce: | 117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 146,22150

Prezzo a m³: € 184,97020

Spese generali € 21,93323

Utili di impresa € 16,81547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21933 (1 %)

Manodopera € 8,21268

Incidenza manodopera 4,44 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.118.001

| Voce: | 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,22150

Prezzo a m³: € 147,02020

Spese generali € 17,43323

Utili di impresa € 13,36547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17433 (1 %)

Manodopera € 8,21843

Incidenza manodopera 5,59 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.118.002

| Voce: | 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,22150

Prezzo a m³: € 159,67020

Spese generali € 18,93323

Utili di impresa € 14,51547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18933 (1 %)

Manodopera € 8,22302

Incidenza manodopera 5,15 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.118.003

| Voce: | 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,22150

Prezzo a m³: € 164,73020

Spese generali € 19,53323

Utili di impresa € 14,97547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19533 (1 %)

Manodopera € 8,22004

Incidenza manodopera 4,99 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.119.001

| Voce: | 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,22150

Prezzo a m³: € 169,79020

Spese generali € 20,13323

Utili di impresa € 15,43547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20133 (1 %)

Manodopera € 8,21785

Incidenza manodopera 4,84 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.119.002

| Voce: | 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,22150

Prezzo a m³: € 177,38020

Spese generali € 21,03323

Utili di impresa € 16,12547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21033 (1 %)

Manodopera € 8,21270

Incidenza manodopera 4,63 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.119.003

| Voce: | 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 146,22150

Prezzo a m³: € 184,97020

Spese generali € 21,93323

Utili di impresa € 16,81547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21933 (1 %)

Manodopera € 8,21268

Incidenza manodopera 4,44 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.120.001

| Voce: | 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 134,22150

Prezzo a m³: € 169,79020

Spese generali € 20,13323

Utili di impresa € 15,43547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20133 (1 %)

Manodopera € 8,21785

Incidenza manodopera 4,84 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.120.002

| Voce: | 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,22150

Prezzo a m³: € 177,38020

Spese generali € 21,03323

Utili di impresa € 16,12547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21033 (1 %)

Manodopera € 8,21270

Incidenza manodopera 4,63 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.120.003

| Voce: | 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 146,22150

Prezzo a m³: € 184,97020

Spese generali € 21,93323

Utili di impresa € 16,81547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21933 (1 %)

Manodopera € 8,21268

Incidenza manodopera 4,44 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.204.001

| Voce: | 204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 139,99705

Prezzo a m³: € 177,09627

Spese generali € 20,99956

Utili di impresa € 16,09966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21000 (1 %)

Manodopera € 9,86426

Incidenza manodopera 5,57 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.205.001

| Voce: | 205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 145,99705

Prezzo a m³: € 184,68627

Spese generali € 21,89956

Utili di impresa € 16,78966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21900 (1 %)

Manodopera € 9,86225

Incidenza manodopera 5,34 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.206.001

| Voce: | 206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 147,99705

Prezzo a m³: € 187,21627

Spese generali € 22,19956

Utili di impresa € 17,01966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22200 (1 %)

Manodopera € 9,86630

Incidenza manodopera 5,27 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.208.001

| Voce: | 208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 149,99705

Prezzo a m³: € 189,74627

Spese generali € 22,49956

Utili di impresa € 17,24966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22500 (1 %)

Manodopera € 9,86681

Incidenza manodopera 5,2 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.215.001

| Voce: | 215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 147,99705

Prezzo a m³: € 187,21627

Spese generali € 22,19956

Utili di impresa € 17,01966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22200 (1 %)

Manodopera € 9,86630

Incidenza manodopera 5,27 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.231.002

| Voce: | 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,99705

Prezzo a m³: € 117,64127

Spese generali € 13,94956

Utili di impresa € 10,69466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13950 (1 %)

Manodopera € 9,87010

Incidenza manodopera 8,39 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.231.008

| Voce: | 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,99705

Prezzo a m³: € 130,29127

Spese generali € 15,44956

Utili di impresa € 11,84466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15450 (1 %)

Manodopera € 9,86305

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.231.014

| Voce: | 231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,99705

Prezzo a m³: € 155,59127

Spese generali € 18,44956

Utili di impresa € 14,14466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18450 (1 %)

Manodopera € 9,86449

Incidenza manodopera 6,34 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.232.005

| Voce: | 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 163,99705

Prezzo a m³: € 207,45627

Spese generali € 24,59956

Utili di impresa € 18,85966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24600 (1 %)

Manodopera € 9,87492

Incidenza manodopera 4,76 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.232.011

| Voce: | 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 158,99705

Prezzo a m³: € 201,13127

Spese generali € 23,84956

Utili di impresa € 18,28466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23850 (1 %)

Manodopera € 9,87555

Incidenza manodopera 4,91 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.304.002

| Voce: | 304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,99705

Prezzo a m³: € 120,17127

Spese generali € 14,24956

Utili di impresa € 10,92466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14250 (1 %)

Manodopera € 9,86606

Incidenza manodopera 8,21 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.304.005

| Voce: | 304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,99705

Prezzo a m³: € 120,17127

Spese generali € 14,24956

Utili di impresa € 10,92466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14250 (1 %)

Manodopera € 9,86606

Incidenza manodopera 8,21 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.305.008

| Voce: | 305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,99705

Prezzo a m³: € 120,17127

Spese generali € 14,24956

Utili di impresa € 10,92466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14250 (1 %)

Manodopera € 9,86606

Incidenza manodopera 8,21 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.305.011

| Voce: | 305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,99705

Prezzo a m³: € 127,76127

Spese generali € 15,14956

Utili di impresa € 11,61466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15150 (1 %)

Manodopera € 9,86317

Incidenza manodopera 7,72 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.306.002

| Voce: | 306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,99705

Prezzo a m³: € 130,29127

Spese generali € 15,44956

Utili di impresa € 11,84466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15450 (1 %)

Manodopera € 9,86305

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.308.002

| Voce: | 308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,99705

Prezzo a m³: € 132,82127

Spese generali € 15,74956

Utili di impresa € 12,07466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15750 (1 %)

Manodopera € 9,86862

Incidenza manodopera 7,43 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.315.005

| Voce: | 315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,99705

Prezzo a m³: € 130,29127

Spese generali € 15,44956

Utili di impresa € 11,84466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15450 (1 %)

Manodopera € 9,86305

Incidenza manodopera 7,57 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.324.002

| Voce: | 324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,99705

Prezzo a m³: € 141,67627

Spese generali € 16,79956

Utili di impresa € 12,87966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16800 (1 %)

Manodopera € 9,86067

Incidenza manodopera 6,96 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.324.004

| Voce: | 324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,99705

Prezzo a m³: € 153,06127

Spese generali € 18,14956

Utili di impresa € 13,91466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18150 (1 %)

Manodopera € 9,87245

Incidenza manodopera 6,45 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.325.002

| Voce: | 325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,99705

Prezzo a m³: € 145,47127

Spese generali € 17,24956

Utili di impresa € 13,22466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17250 (1 %)

Manodopera € 9,86295

Incidenza manodopera 6,78 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.325.004

| Voce: | 325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,99705

Prezzo a m³: € 153,06127

Spese generali € 18,14956

Utili di impresa € 13,91466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18150 (1 %)

Manodopera € 9,87245

Incidenza manodopera 6,45 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.326.002

| Voce: | 326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,99705

Prezzo a m³: € 155,59127

Spese generali € 18,44956

Utili di impresa € 14,14466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18450 (1 %)

Manodopera € 9,86449

Incidenza manodopera 6,34 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.328.002

| Voce: | 328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,99705

Prezzo a m³: € 158,12127

Spese generali € 18,74956

Utili di impresa € 14,37466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18750 (1 %)

Manodopera € 9,86677

Incidenza manodopera 6,24 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.335.002

| Voce: | 335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,99705

Prezzo a m³: € 155,59127

Spese generali € 18,44956

Utili di impresa € 14,14466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18450 (1 %)

Manodopera € 9,86449

Incidenza manodopera 6,34 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.344.002

| Voce: | 344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,99705

Prezzo a m³: € 139,14627

Spese generali € 16,49956

Utili di impresa € 12,64966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16500 (1 %)

Manodopera € 9,86547

Incidenza manodopera 7,09 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.344.011

| Voce: | 344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,99705

Prezzo a m³: € 146,73627

Spese generali € 17,39956

Utili di impresa € 13,33966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17400 (1 %)

Manodopera € 9,86068

Incidenza manodopera 6,72 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.345.005

| Voce: | 345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,49705

Prezzo a m³: € 148,63377

Spese generali € 17,62456

Utili di impresa € 13,51216

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17625 (1 %)

Manodopera € 9,86928

Incidenza manodopera 6,64 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.345.014

| Voce: | 345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,49705

Prezzo a m³: € 156,22377

Spese generali € 18,52456

Utili di impresa € 14,20216

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18525 (1 %)

Manodopera € 9,87334

Incidenza manodopera 6,32 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.346.008

| Voce: | 346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,99705

Prezzo a m³: € 168,24127

Spese generali € 19,94956

Utili di impresa € 15,29466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19950 (1 %)

Manodopera € 9,85894

Incidenza manodopera 5,86 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.348.005

| Voce: | 348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,49705

Prezzo a m³: € 161,28377

Spese generali € 19,12456

Utili di impresa € 14,66216

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19125 (1 %)

Manodopera € 9,87057

Incidenza manodopera 6,12 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.355.008

| Voce: | 355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,99705

Prezzo a m³: € 168,24127

Spese generali € 19,94956

Utili di impresa € 15,29466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19950 (1 %)

Manodopera € 9,85894

Incidenza manodopera 5,86 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.364.002

| Voce: | 364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,19705

Prezzo a m³: € 125,48427

Spese generali € 14,87956

Utili di impresa € 11,40766

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14880 (1 %)

Manodopera € 9,86306

Incidenza manodopera 7,86 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.364.008

| Voce: | 364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,19705

Prezzo a m³: € 133,07427

Spese generali € 15,77956

Utili di impresa € 12,09766

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15780 (1 %)

Manodopera € 9,86080

Incidenza manodopera 7,41 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.365.005

| Voce: | 365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,99705

Prezzo a m³: € 129,02627

Spese generali € 15,29956

Utili di impresa € 11,72966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15300 (1 %)

Manodopera € 9,87051

Incidenza manodopera 7,65 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.365.011

| Voce: | 365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,99705

Prezzo a m³: € 136,61627

Spese generali € 16,19956

Utili di impresa € 12,41966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16200 (1 %)

Manodopera € 9,86369

Incidenza manodopera 7,22 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.366.005

| Voce: | 366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,99705

Prezzo a m³: € 139,14627

Spese generali € 16,49956

Utili di impresa € 12,64966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16500 (1 %)

Manodopera € 9,86547

Incidenza manodopera 7,09 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.368.002

| Voce: | 368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,19705

Prezzo a m³: € 138,13427

Spese generali € 16,37956

Utili di impresa € 12,55766

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16380 (1 %)

Manodopera € 9,86279

Incidenza manodopera 7,14 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.375.005

| Voce: | 375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,99705

Prezzo a m³: € 139,14627

Spese generali € 16,49956

Utili di impresa € 12,64966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16500 (1 %)

Manodopera € 9,86547

Incidenza manodopera 7,09 %

Codice regionale: TOS19_01.B04.900.008

| Voce: | 900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,46777

Prezzo a m³: € 8,18173

Spese generali € 0,97017

Utili di impresa € 0,74379

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00970 (1 %)

Manodopera € 6,41284

Incidenza manodopera 78,38 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.B07

| Capitolo: | MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.B07.001.002

| Voce: | 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 333,89350

Prezzo a m³: € 422,37528

Spese generali € 50,08403

Utili di impresa € 38,39775

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,00168 (2 %)

Manodopera € 269,39095

Incidenza manodopera 63,78 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.001.003

| Voce: | 001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 336,48150

Prezzo a m³: € 425,64910

Spese generali € 50,47223

Utili di impresa € 38,69537

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,00944 (2 %)

Manodopera € 269,39332

Incidenza manodopera 63,29 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.002.002

| Voce: | 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 409,78840

Prezzo a m³: € 518,38233

Spese generali € 61,46826

Utili di impresa € 47,12567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,22937 (2 %)

Manodopera € 347,62719

Incidenza manodopera 67,06 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.002.003

| Voce: | 002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 406,84220

Prezzo a m³: € 514,65538

Spese generali € 61,02633

Utili di impresa € 46,78685

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,22053 (2 %)

Manodopera € 341,93703

Incidenza manodopera 66,44 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.003.001

| Voce: | 003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su un solo paramento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 28,41000

Prezzo a m³: € 35,93865

Spese generali € 4,26150

Utili di impresa € 3,26715

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08523 (2 %)

Manodopera € 28,40950

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.004.002

| Voce: | 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 295,33855

Prezzo a m³: € 373,60327

Spese generali € 44,30078

Utili di impresa € 33,96393

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,88602 (2 %)

Manodopera € 211,34737

Incidenza manodopera 56,57 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.004.003

| Voce: | 004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 297,60305

Prezzo a m³: € 376,46786

Spese generali € 44,64046

Utili di impresa € 34,22435

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,89281 (2 %)

Manodopera € 211,34906

Incidenza manodopera 56,14 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.005.002

| Voce: | 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 295,72665

Prezzo a m³: € 374,09421

Spese generali € 44,35900

Utili di impresa € 34,00856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,88718 (2 %)

Manodopera € 211,32582

Incidenza manodopera 56,49 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.005.003

| Voce: | 005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 298,05585

Prezzo a m³: € 377,04065

Spese generali € 44,70838

Utili di impresa € 34,27642

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,89417 (2 %)

Manodopera € 211,33128

Incidenza manodopera 56,05 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.015.001

| Voce: | 015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 53,18737

Prezzo a m²: € 67,28202

Spese generali € 7,97811

Utili di impresa € 6,11655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15956 (2 %)

Manodopera € 40,28847

Incidenza manodopera 59,88 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.015.002

| Voce: | 015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 52,90269

Prezzo a m²: € 66,92190

Spese generali € 7,93540

Utili di impresa € 6,08381

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15871 (2 %)

Manodopera € 40,28698

Incidenza manodopera 60,2 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.033.001

| Voce: | 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,68303

Prezzo a m²: € 62,84903

Spese generali € 7,45245

Utili di impresa € 5,71355

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14905 (2 %)

Manodopera € 22,55652

Incidenza manodopera 35,89 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.033.004

| Voce: | 033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore cm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,32061

Prezzo a m²: € 47,21057

Spese generali € 5,59809

Utili di impresa € 4,29187

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11196 (2 %)

Manodopera € 22,55249

Incidenza manodopera 47,77 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.042.001

| Voce: | 042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 46,03579

Prezzo a m²: € 58,23527

Spese generali € 6,90537

Utili di impresa € 5,29412

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13811 (2 %)

Manodopera € 34,32387

Incidenza manodopera 58,94 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.042.002

| Voce: | 042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 47,66200

Prezzo a m²: € 60,29243

Spese generali € 7,14930

Utili di impresa € 5,48113

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14299 (2 %)

Manodopera € 34,31845

Incidenza manodopera 56,92 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.043.001

| Voce: | 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,88979

Prezzo a m²: € 63,11058

Spese generali € 7,48347

Utili di impresa € 5,73733

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14967 (2 %)

Manodopera € 34,31953

Incidenza manodopera 54,38 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.043.002

| Voce: | 043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 65,31011

Prezzo a m²: € 82,61729

Spese generali € 9,79652

Utili di impresa € 7,51066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19593 (2 %)

Manodopera € 41,62259

Incidenza manodopera 50,38 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.044.001

| Voce: | 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,23839

Prezzo a m²: € 98,97156

Spese generali € 11,73576

Utili di impresa € 8,99741

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23472 (2 %)

Manodopera € 60,08563

Incidenza manodopera 60,71 %

Codice regionale: TOS19_01.B07.044.002

| Voce: | 044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,77893

Prezzo a m²: € 89,53535

Spese generali € 10,61684

Utili di impresa € 8,13958

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21234 (2 %)

Manodopera € 54,86726

Incidenza manodopera 61,28 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.B08

| Capitolo: | SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.B08.001.002

| Voce: | 001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,02100

Prezzo a m²: € 64,54157

Spese generali € 7,65315

Utili di impresa € 5,86742

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22959 (3 %)

Manodopera € 31,58019

Incidenza manodopera 48,93 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.001.005

| Voce: | 001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 52,12740

Prezzo a m²: € 65,94116

Spese generali € 7,81911

Utili di impresa € 5,99465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23457 (3 %)

Manodopera € 31,57922

Incidenza manodopera 47,89 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.011.001

| Voce: | 011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,17770

Prezzo a m²: € 47,02979

Spese generali € 5,57666

Utili di impresa € 4,27544

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16730 (3 %)

Manodopera € 18,90127

Incidenza manodopera 40,19 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.011.002

| Voce: | 011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,57770

Prezzo a m²: € 48,80079

Spese generali € 5,78666

Utili di impresa € 4,43644

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17360 (3 %)

Manodopera € 19,69112

Incidenza manodopera 40,35 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.012.001

| Voce: | 012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,33050

Prezzo a m²: € 44,69308

Spese generali € 5,29958

Utili di impresa € 4,06301

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15899 (3 %)

Manodopera € 16,44258

Incidenza manodopera 36,79 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.012.002

| Voce: | 012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,42240

Prezzo a m²: € 48,60434

Spese generali € 5,76336

Utili di impresa € 4,41858

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17290 (3 %)

Manodopera € 17,23510

Incidenza manodopera 35,46 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.013.001

| Voce: | 013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,82240

Prezzo a m²: € 49,11034

Spese generali € 5,82336

Utili di impresa € 4,46458

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17470 (3 %)

Manodopera € 17,23773

Incidenza manodopera 35,1 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.013.002

| Voce: | 013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,10093

Prezzo a m²: € 51,99268

Spese generali € 6,16514

Utili di impresa € 4,72661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18495 (3 %)

Manodopera € 17,23557

Incidenza manodopera 33,15 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.014.001

| Voce: | 014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,49450

Prezzo a m²: € 43,63554

Spese generali € 5,17418

Utili di impresa € 3,96687

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15523 (3 %)

Manodopera € 15,91824

Incidenza manodopera 36,48 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.014.002

| Voce: | 014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,49450

Prezzo a m²: € 43,63554

Spese generali € 5,17418

Utili di impresa € 3,96687

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15523 (3 %)

Manodopera € 15,91824

Incidenza manodopera 36,48 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.015.001

| Voce: | 015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,42250

Prezzo a m²: € 44,80946

Spese generali € 5,31338

Utili di impresa € 4,07359

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15940 (3 %)

Manodopera € 16,44507

Incidenza manodopera 36,7 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.015.002

| Voce: | 015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,81840

Prezzo a m²: € 49,10528

Spese generali € 5,82276

Utili di impresa € 4,46412

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17468 (3 %)

Manodopera € 17,23595

Incidenza manodopera 35,1 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.016.001

| Voce: | 016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,93840

Prezzo a m²: € 50,52208

Spese generali € 5,99076

Utili di impresa € 4,59292

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17972 (3 %)

Manodopera € 17,23813

Incidenza manodopera 34,12 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.016.002

| Voce: | 016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 42,21693

Prezzo a m²: € 53,40442

Spese generali € 6,33254

Utili di impresa € 4,85495

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18998 (3 %)

Manodopera € 17,23895

Incidenza manodopera 32,28 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.017.001

| Voce: | 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,09360

Prezzo a m²: € 51,98340

Spese generali € 6,16404

Utili di impresa € 4,72576

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18492 (3 %)

Manodopera € 16,19803

Incidenza manodopera 31,16 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.017.002

| Voce: | 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 42,42160

Prezzo a m²: € 53,66332

Spese generali € 6,36324

Utili di impresa € 4,87848

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19090 (3 %)

Manodopera € 16,72686

Incidenza manodopera 31,17 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.017.003

| Voce: | 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 43,52560

Prezzo a m²: € 55,05988

Spese generali € 6,52884

Utili di impresa € 5,00544

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19587 (3 %)

Manodopera € 16,72719

Incidenza manodopera 30,38 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.017.004

| Voce: | 017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,67160

Prezzo a m²: € 57,77457

Spese generali € 6,85074

Utili di impresa € 5,25223

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20552 (3 %)

Manodopera € 17,52303

Incidenza manodopera 30,33 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.021.001

| Voce: | 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,43480

Prezzo a m²: € 52,41502

Spese generali € 6,21522

Utili di impresa € 4,76500

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18646 (3 %)

Manodopera € 19,18390

Incidenza manodopera 36,6 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.021.002

| Voce: | 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 43,63480

Prezzo a m²: € 55,19802

Spese generali € 6,54522

Utili di impresa € 5,01800

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19636 (3 %)

Manodopera € 19,97616

Incidenza manodopera 36,19 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.021.003

| Voce: | 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 47,15880

Prezzo a m²: € 59,65588

Spese generali € 7,07382

Utili di impresa € 5,42326

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21221 (3 %)

Manodopera € 21,03466

Incidenza manodopera 35,26 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.021.004

| Voce: | 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 50,71080

Prezzo a m²: € 64,14916

Spese generali € 7,60662

Utili di impresa € 5,83174

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22820 (3 %)

Manodopera € 21,82354

Incidenza manodopera 34,02 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.021.005

| Voce: | 021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 . |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 54,82280

Prezzo a m²: € 69,35084

Spese generali € 8,22342

Utili di impresa € 6,30462

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24670 (3 %)

Manodopera € 22,61531

Incidenza manodopera 32,61 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.031.001

| Voce: | 031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavellonato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,69840

Prezzo a m²: € 42,62848

Spese generali € 5,05476

Utili di impresa € 3,87532

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15164 (3 %)

Manodopera € 22,33306

Incidenza manodopera 52,39 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.031.002

| Voce: | 031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con doppio tavellonato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,28410

Prezzo a m²: € 50,95939

Spese generali € 6,04262

Utili di impresa € 4,63267

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18128 (3 %)

Manodopera € 24,22609

Incidenza manodopera 47,54 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.032.001

| Voce: | 032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavellonato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,31000

Prezzo a m²: € 44,66715

Spese generali € 5,29650

Utili di impresa € 4,06065

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15890 (3 %)

Manodopera € 23,94159

Incidenza manodopera 53,6 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.032.002

| Voce: | 032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con doppio tavellonato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,61160

Prezzo a m²: € 52,63867

Spese generali € 6,24174

Utili di impresa € 4,78533

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18725 (3 %)

Manodopera € 25,55607

Incidenza manodopera 48,55 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.037.001

| Voce: | 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 42,00550

Prezzo a m²: € 53,13696

Spese generali € 6,30083

Utili di impresa € 4,83063

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18902 (3 %)

Manodopera € 21,16445

Incidenza manodopera 39,83 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.037.004

| Voce: | 037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,91800

Prezzo a m²: € 49,23127

Spese generali € 5,83770

Utili di impresa € 4,47557

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17513 (3 %)

Manodopera € 21,16452

Incidenza manodopera 42,99 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.051.001

| Voce: | 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 80,78418

Prezzo a m²: € 102,19199

Spese generali € 12,11763

Utili di impresa € 9,29018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36353 (3 %)

Manodopera € 57,88154

Incidenza manodopera 56,64 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.051.002

| Voce: | 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 108,50898

Prezzo a m²: € 137,26386

Spese generali € 16,27635

Utili di impresa € 12,47853

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48829 (3 %)

Manodopera € 79,06398

Incidenza manodopera 57,6 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.051.010

| Voce: | 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,27180

Prezzo a m²: € 95,21882

Spese generali € 11,29077

Utili di impresa € 8,65626

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33872 (3 %)

Manodopera € 52,00852

Incidenza manodopera 54,62 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.051.011

| Voce: | 051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,39180

Prezzo a m²: € 99,16562

Spese generali € 11,75877

Utili di impresa € 9,01506

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35276 (3 %)

Manodopera € 52,01237

Incidenza manodopera 52,45 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.052.001

| Voce: | 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 101,21018

Prezzo a m²: € 128,03088

Spese generali € 15,18153

Utili di impresa € 11,63917

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45545 (3 %)

Manodopera € 63,36248

Incidenza manodopera 49,49 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.052.002

| Voce: | 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 129,50898

Prezzo a m²: € 163,82886

Spese generali € 19,42635

Utili di impresa € 14,89353

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58279 (3 %)

Manodopera € 79,06381

Incidenza manodopera 48,26 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.052.010

| Voce: | 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,27180

Prezzo a m²: € 102,80882

Spese generali € 12,19077

Utili di impresa € 9,34626

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36572 (3 %)

Manodopera € 52,01098

Incidenza manodopera 50,59 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.052.011

| Voce: | 052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 84,39180

Prezzo a m²: € 106,75562

Spese generali € 12,65877

Utili di impresa € 9,70506

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37976 (3 %)

Manodopera € 52,01134

Incidenza manodopera 48,72 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.100.001

| Voce: | 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,49976

Prezzo a m²: € 1,89719

Spese generali € 0,22496

Utili di impresa € 0,17247

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00225 (1 %)

Manodopera € 0,73042

Incidenza manodopera 38,5 %

Codice regionale: TOS19_01.B08.100.002

| Voce: | 100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,27976

Prezzo a m²: € 2,88389

Spese generali € 0,34196

Utili di impresa € 0,26217

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00342 (1 %)

Manodopera € 0,73049

Incidenza manodopera 25,33 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.C01

| Capitolo: | MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.C01.002.001

| Voce: | 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 48,51627

Prezzo a m²: € 61,37308

Spese generali € 7,27744

Utili di impresa € 5,57937

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14555 (2 %)

Manodopera € 37,21664

Incidenza manodopera 60,64 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.002.002

| Voce: | 002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 48,78801

Prezzo a m²: € 61,71683

Spese generali € 7,31820

Utili di impresa € 5,61062

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14636 (2 %)

Manodopera € 37,21525

Incidenza manodopera 60,3 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.003.001

| Voce: | 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 66,77577

Prezzo a m²: € 84,47135

Spese generali € 10,01637

Utili di impresa € 7,67921

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20033 (2 %)

Manodopera € 55,47234

Incidenza manodopera 65,67 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.003.002

| Voce: | 003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 67,04751

Prezzo a m²: € 84,81510

Spese generali € 10,05713

Utili di impresa € 7,71046

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20114 (2 %)

Manodopera € 55,47756

Incidenza manodopera 65,41 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.009.001

| Voce: | 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,23625

Prezzo a m²: € 44,57386

Spese generali € 5,28544

Utili di impresa € 4,05217

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10571 (2 %)

Manodopera € 27,61796

Incidenza manodopera 61,96 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.009.002

| Voce: | 009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,36545

Prezzo a m²: € 43,47229

Spese generali € 5,15482

Utili di impresa € 3,95203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10310 (2 %)

Manodopera € 27,61795

Incidenza manodopera 63,53 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.011.001

| Voce: | 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,20734

Prezzo a m²: € 30,62229

Spese generali € 3,63110

Utili di impresa € 2,78384

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07262 (2 %)

Manodopera € 18,11308

Incidenza manodopera 59,15 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.011.002

| Voce: | 011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,77194

Prezzo a m²: € 30,07151

Spese generali € 3,56579

Utili di impresa € 2,73377

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07132 (2 %)

Manodopera € 18,11207

Incidenza manodopera 60,23 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.013.001

| Voce: | 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,70823

Prezzo a m²: € 27,46090

Spese generali € 3,25623

Utili di impresa € 2,49645

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06512 (2 %)

Manodopera € 17,82762

Incidenza manodopera 64,92 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.013.002

| Voce: | 013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,38168

Prezzo a m²: € 27,04782

Spese generali € 3,20725

Utili di impresa € 2,45889

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06415 (2 %)

Manodopera € 17,82722

Incidenza manodopera 65,91 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.014.001

| Voce: | 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,99229

Prezzo a m²: € 39,20524

Spese generali € 4,64884

Utili di impresa € 3,56411

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09298 (2 %)

Manodopera € 23,80542

Incidenza manodopera 60,72 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.014.002

| Voce: | 014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,33919

Prezzo a m²: € 38,37907

Spese generali € 4,55088

Utili di impresa € 3,48901

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09102 (2 %)

Manodopera € 23,80270

Incidenza manodopera 62,02 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.016.001

| Voce: | 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con malta di cemento (M12) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,83607

Prezzo a m²: € 39,00763

Spese generali € 4,62541

Utili di impresa € 3,54615

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09251 (2 %)

Manodopera € 24,00139

Incidenza manodopera 61,53 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.016.002

| Voce: | 016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,67432

Prezzo a m²: € 38,80301

Spese generali € 4,60115

Utili di impresa € 3,52755

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09202 (2 %)

Manodopera € 24,00354

Incidenza manodopera 61,86 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.021.001

| Voce: | 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,64788

Prezzo a m²: € 86,83956

Spese generali € 10,29718

Utili di impresa € 7,89451

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20594 (2 %)

Manodopera € 52,37294

Incidenza manodopera 60,31 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.021.002

| Voce: | 021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 67,34168

Prezzo a m²: € 85,18722

Spese generali € 10,10125

Utili di impresa € 7,74429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20203 (2 %)

Manodopera € 52,37310

Incidenza manodopera 61,48 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.022.001

| Voce: | 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 40,41822

Prezzo a m²: € 51,12905

Spese generali € 6,06273

Utili di impresa € 4,64810

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12125 (2 %)

Manodopera € 30,44224

Incidenza manodopera 59,54 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.022.002

| Voce: | 022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,65627

Prezzo a m²: € 50,16519

Spese generali € 5,94844

Utili di impresa € 4,56047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11897 (2 %)

Manodopera € 30,44525

Incidenza manodopera 60,69 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.023.001

| Voce: | 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,12829

Prezzo a m²: € 40,64228

Spese generali € 4,81924

Utili di impresa € 3,69475

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09638 (2 %)

Manodopera € 24,37318

Incidenza manodopera 59,97 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.023.002

| Voce: | 023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 31,47519

Prezzo a m²: € 39,81611

Spese generali € 4,72128

Utili di impresa € 3,61965

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09443 (2 %)

Manodopera € 24,37144

Incidenza manodopera 61,21 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.024.001

| Voce: | 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,91033

Prezzo a m²: € 50,48657

Spese generali € 5,98655

Utili di impresa € 4,58969

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11973 (2 %)

Manodopera € 28,41384

Incidenza manodopera 56,28 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.024.002

| Voce: | 024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con malta bastarda (M5) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,71298

Prezzo a m²: € 48,97192

Spese generali € 5,80695

Utili di impresa € 4,45199

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11614 (2 %)

Manodopera € 28,41351

Incidenza manodopera 58,02 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.025.001

| Voce: | 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,49193

Prezzo a m²: € 43,63229

Spese generali € 5,17379

Utili di impresa € 3,96657

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10348 (2 %)

Manodopera € 27,77632

Incidenza manodopera 63,66 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.025.002

| Voce: | 025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 44,67411

Prezzo a m²: € 56,51275

Spese generali € 6,70112

Utili di impresa € 5,13752

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13402 (2 %)

Manodopera € 33,28036

Incidenza manodopera 58,89 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.031.002

| Voce: | 031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,45621

Prezzo a m²: € 37,26210

Spese generali € 4,41843

Utili di impresa € 3,38746

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08837 (2 %)

Manodopera € 21,76852

Incidenza manodopera 58,42 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.031.003

| Voce: | 031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,41025

Prezzo a m²: € 32,14397

Spese generali € 3,81154

Utili di impresa € 2,92218

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07623 (2 %)

Manodopera € 19,05173

Incidenza manodopera 59,27 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.032.001

| Voce: | 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore cm 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,63726

Prezzo a m²: € 28,63614

Spese generali € 3,39559

Utili di impresa € 2,60328

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06791 (2 %)

Manodopera € 15,91597

Incidenza manodopera 55,58 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.032.002

| Voce: | 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,69136

Prezzo a m²: € 31,23457

Spese generali € 3,70370

Utili di impresa € 2,83951

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07407 (2 %)

Manodopera € 16,20137

Incidenza manodopera 51,87 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.032.003

| Voce: | 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,41593

Prezzo a m²: € 41,00615

Spese generali € 4,86239

Utili di impresa € 3,72783

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09725 (2 %)

Manodopera € 19,76086

Incidenza manodopera 48,19 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.032.004

| Voce: | 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 36,71073

Prezzo a m²: € 46,43907

Spese generali € 5,50661

Utili di impresa € 4,22173

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11013 (2 %)

Manodopera € 21,05083

Incidenza manodopera 45,33 %

Codice regionale: TOS19_01.C01.032.005

| Voce: | 032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore cm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 42,59569

Prezzo a m²: € 53,88354

Spese generali € 6,38935

Utili di impresa € 4,89850

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12779 (2 %)

Manodopera € 22,48021

Incidenza manodopera 41,72 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.C02

| Capitolo: | PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.C02.001.001

| Voce: | 001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 31,46767

Prezzo a m²: € 39,80660

Spese generali € 4,72015

Utili di impresa € 3,61878

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14160 (3 %)

Manodopera € 24,11484

Incidenza manodopera 60,58 %

Codice regionale: TOS19_01.C02.001.002

| Voce: | 001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 43,29197

Prezzo a m²: € 54,76434

Spese generali € 6,49380

Utili di impresa € 4,97858

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19481 (3 %)

Manodopera € 32,33834

Incidenza manodopera 59,05 %

Codice regionale: TOS19_01.C02.001.003

| Voce: | 001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 59,07997

Prezzo a m²: € 74,73616

Spese generali € 8,86200

Utili di impresa € 6,79420

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26586 (3 %)

Manodopera € 32,33834

Incidenza manodopera 43,27 %

Codice regionale: TOS19_01.C02.002.001

| Voce: | 002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Con singola lastra di cartongesso |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,01251

Prezzo a m²: € 35,43583

Spese generali € 4,20188

Utili di impresa € 3,22144

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12606 (3 %)

Manodopera € 24,11763

Incidenza manodopera 68,06 %

Codice regionale: TOS19_01.C02.002.002

| Voce: | 002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con doppia lastra di cartongesso |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,58298

Prezzo a m²: € 41,21747

Spese generali € 4,88745

Utili di impresa € 3,74704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14662 (3 %)

Manodopera € 26,85730

Incidenza manodopera 65,16 %

Codice regionale: TOS19_01.C02.010.001

| Voce: | 010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,16549

Prezzo a m²: € 33,09935

Spese generali € 3,92482

Utili di impresa € 3,00903

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11774 (3 %)

Manodopera € 21,92501

Incidenza manodopera 66,24 %

Codice regionale: TOS19_01.C02.010.002

| Voce: | 010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,70571

Prezzo a m²: € 43,90272

Spese generali € 5,20586

Utili di impresa € 3,99116

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15618 (3 %)

Manodopera € 24,11576

Incidenza manodopera 54,93 %

Codice regionale: TOS19_01.C02.010.003

| Voce: | 010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura autoportante |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 44,91301

Prezzo a m²: € 56,81495

Spese generali € 6,73695

Utili di impresa € 5,16500

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20211 (3 %)

Manodopera € 24,11795

Incidenza manodopera 42,45 %

Codice regionale: TOS19_01.C02.011.001

| Voce: | 011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Con pannelli di fibre minerali 600x600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,54727

Prezzo a m²: € 38,64229

Spese generali € 4,58209

Utili di impresa € 3,51294

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13746 (3 %)

Manodopera € 15,89357

Incidenza manodopera 41,13 %

Codice regionale: TOS19_01.C02.011.002

| Voce: | 011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico 600x600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,51227

Prezzo a m²: € 34,80302

Spese generali € 4,12684

Utili di impresa € 3,16391

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12381 (3 %)

Manodopera € 15,89454

Incidenza manodopera 45,67 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.C03

| Capitolo: | COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.C03.011.001

| Voce: | 011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per luci fino a m 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.415,18039

Prezzo a m³: € 1.790,20319

Spese generali € 212,27706

Utili di impresa € 162,74574

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,36831 (3 %)

Manodopera € 1.064,81286

Incidenza manodopera 59,48 %

Codice regionale: TOS19_01.C03.015.001

| Voce: | 015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in abete sez. 8x8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.011,58000

Prezzo a m³: € 1.279,64870

Spese generali € 151,73700

Utili di impresa € 116,33170

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,55211 (3 %)

Manodopera € 734,64632

Incidenza manodopera 57,41 %

Codice regionale: TOS19_01.C03.016.001

| Voce: | 016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,49080

Prezzo a m: € 15,80086

Spese generali € 1,87362

Utili di impresa € 1,43644

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05621 (3 %)

Manodopera € 10,26108

Incidenza manodopera 64,94 %

Codice regionale: TOS19_01.C03.021.001

| Voce: | 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con embrici e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,40496

Prezzo a m²: € 38,46227

Spese generali € 4,56074

Utili di impresa € 3,49657

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13682 (3 %)

Manodopera € 14,35027

Incidenza manodopera 37,31 %

Codice regionale: TOS19_01.C03.021.002

| Voce: | 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con coppi e controcoppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,22576

Prezzo a m²: € 35,70558

Spese generali € 4,23386

Utili di impresa € 3,24596

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12702 (3 %)

Manodopera € 17,49216

Incidenza manodopera 48,99 %

Codice regionale: TOS19_01.C03.021.003

| Voce: | 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con tegole marsigliesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,63670

Prezzo a m²: € 27,37042

Spese generali € 3,24551

Utili di impresa € 2,48822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09737 (3 %)

Manodopera € 13,56204

Incidenza manodopera 49,55 %

Codice regionale: TOS19_01.C03.021.004

| Voce: | 021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con tegole portoghesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,99150

Prezzo a m²: € 25,28924

Spese generali € 2,99873

Utili di impresa € 2,29902

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08996 (3 %)

Manodopera € 13,56262

Incidenza manodopera 53,63 %

Codice regionale: TOS19_01.C03.022.003

| Voce: | 022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con tegola liscia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,98156

Prezzo a m²: € 36,66167

Spese generali € 4,34723

Utili di impresa € 3,33288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13042 (3 %)

Manodopera € 15,91850

Incidenza manodopera 43,42 %

Codice regionale: TOS19_01.C03.029.002

| Voce: | 029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,13273

Prezzo a m²: € 21,67290

Spese generali € 2,56991

Utili di impresa € 1,97026

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02570 (1 %)

Manodopera € 15,44411

Incidenza manodopera 71,26 %

Codice regionale: TOS19_01.C03.031.004

| Voce: | 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 43,47600

Prezzo a m²: € 54,99714

Spese generali € 6,52140

Utili di impresa € 4,99974

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19564 (3 %)

Manodopera € 13,20481

Incidenza manodopera 24,01 %

Codice regionale: TOS19_01.C03.031.007

| Voce: | 031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 74,79602

Prezzo a m²: € 94,61697

Spese generali € 11,21940

Utili di impresa € 8,60154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33658 (3 %)

Manodopera € 13,20853

Incidenza manodopera 13,96 %

Codice regionale: TOS19_01.C03.032.001

| Voce: | 032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,57700

Prezzo a m²: € 18,43991

Spese generali € 2,18655

Utili di impresa € 1,67636

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06560 (3 %)

Manodopera € 8,42519

Incidenza manodopera 45,69 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.D01

| Capitolo: | ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.D01.030.001

| Voce: | 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B): |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore mm.20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,72777

Prezzo a m²: € 9,77563

Spese generali € 1,15917

Utili di impresa € 0,88869

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02318 (2 %)

Manodopera € 2,06168

Incidenza manodopera 21,09 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.030.002

| Voce: | 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B): |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore mm.30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,04617

Prezzo a m²: € 12,70841

Spese generali € 1,50693

Utili di impresa € 1,15531

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03014 (2 %)

Manodopera € 2,06257

Incidenza manodopera 16,23 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.030.003

| Voce: | 030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B): |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Spessore mm.40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,35827

Prezzo a m²: € 15,63321

Spese generali € 1,85374

Utili di impresa € 1,42120

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03707 (2 %)

Manodopera € 2,06202

Incidenza manodopera 13,19 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.033.001

| Voce: | 033 - Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore mm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,12402

Prezzo a m²: € 9,01189

Spese generali € 1,06860

Utili di impresa € 0,81926

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02137 (2 %)

Manodopera € 2,06192

Incidenza manodopera 22,88 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.034.001

| Voce: | 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m/mm: € 6,80377

Prezzo a m/mm: € 8,60677

Spese generali € 1,02057

Utili di impresa € 0,78243

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02041 (2 %)

Manodopera € 2,06218

Incidenza manodopera 23,96 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.034.002

| Voce: | 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m/mm: € 10,60477

Prezzo a m/mm: € 13,41503

Spese generali € 1,59072

Utili di impresa € 1,21955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03181 (2 %)

Manodopera € 2,06189

Incidenza manodopera 15,37 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.034.003

| Voce: | 034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - larghezza 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m/mm: € 10,37727

Prezzo a m/mm: € 13,12724

Spese generali € 1,55659

Utili di impresa € 1,19339

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03113 (2 %)

Manodopera € 2,06229

Incidenza manodopera 15,71 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.036.001

| Voce: | 036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore mm.35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,07367

Prezzo a m²: € 12,74319

Spese generali € 1,51105

Utili di impresa € 1,15847

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03022 (2 %)

Manodopera € 2,06185

Incidenza manodopera 16,18 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.036.002

| Voce: | 036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore mm.50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,48154

Prezzo a m²: € 14,52415

Spese generali € 1,72223

Utili di impresa € 1,32038

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03444 (2 %)

Manodopera € 1,59185

Incidenza manodopera 10,96 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.037.001

| Voce: | 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Densità 20 Kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,25003

Prezzo a m²: € 7,90629

Spese generali € 0,93750

Utili di impresa € 0,71875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01875 (2 %)

Manodopera € 3,00123

Incidenza manodopera 37,96 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.037.002

| Voce: | 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Densità 25 Kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,43443

Prezzo a m²: € 9,40455

Spese generali € 1,11516

Utili di impresa € 0,85496

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02230 (2 %)

Manodopera € 3,00099

Incidenza manodopera 31,91 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.037.003

| Voce: | 037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Densità 30 Kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,25973

Prezzo a m²: € 10,44856

Spese generali € 1,23896

Utili di impresa € 0,94987

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02478 (2 %)

Manodopera € 3,00083

Incidenza manodopera 28,72 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.039.001

| Voce: | 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con bordo liscio - spessore mm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²/cm: € 4,99377

Prezzo a m²/cm: € 6,31712

Spese generali € 0,74907

Utili di impresa € 0,57428

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01498 (2 %)

Manodopera € 2,06191

Incidenza manodopera 32,64 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.039.002

| Voce: | 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con bordo battentato - spessore mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²/cm: € 4,99377

Prezzo a m²/cm: € 6,31712

Spese generali € 0,74907

Utili di impresa € 0,57428

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01498 (2 %)

Manodopera € 2,06191

Incidenza manodopera 32,64 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.039.003

| Voce: | 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con bordo battentato - spessore mm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,93877

Prezzo a m²: € 7,51254

Spese generali € 0,89082

Utili di impresa € 0,68296

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01782 (2 %)

Manodopera € 2,06219

Incidenza manodopera 27,45 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.039.004

| Voce: | 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con bordo battentato - spessore mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,88902

Prezzo a m²: € 8,71461

Spese generali € 1,03335

Utili di impresa € 0,79224

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02067 (2 %)

Manodopera € 2,06188

Incidenza manodopera 23,66 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.039.005

| Voce: | 039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con bordo battentato - spessore mm 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,83402

Prezzo a m²: € 9,91004

Spese generali € 1,17510

Utili di impresa € 0,90091

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02350 (2 %)

Manodopera € 2,06228

Incidenza manodopera 20,81 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.046.001

| Voce: | 046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,09250

Prezzo a m²: € 10,23701

Spese generali € 1,21388

Utili di impresa € 0,93064

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02428 (2 %)

Manodopera € 2,53161

Incidenza manodopera 24,73 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.046.002

| Voce: | 046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore 60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,19500

Prezzo a m²: € 11,63168

Spese generali € 1,37925

Utili di impresa € 1,05743

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02759 (2 %)

Manodopera € 2,53105

Incidenza manodopera 21,76 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.048.001

| Voce: | 048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,52405

Prezzo a m²: € 10,78292

Spese generali € 1,27861

Utili di impresa € 0,98027

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02557 (2 %)

Manodopera € 2,53183

Incidenza manodopera 23,48 %

Codice regionale: TOS19_01.D01.048.002

| Voce: | 048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,42980

Prezzo a m²: € 13,19370

Spese generali € 1,56447

Utili di impresa € 1,19943

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03129 (2 %)

Manodopera € 2,53187

Incidenza manodopera 19,19 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.D05

| Capitolo: | IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.D05.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,98500

Prezzo a m²: € 17,69103

Spese generali € 2,09775

Utili di impresa € 1,60828

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06293 (3 %)

Manodopera € 5,68236

Incidenza manodopera 32,12 %

Codice regionale: TOS19_01.D05.001.002

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,13320

Prezzo a m²: € 9,02350

Spese generali € 1,06998

Utili di impresa € 0,82032

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03210 (3 %)

Manodopera € 2,94437

Incidenza manodopera 32,63 %

Codice regionale: TOS19_01.D05.001.003

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,54300

Prezzo a m²: € 14,60190

Spese generali € 1,73145

Utili di impresa € 1,32745

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05194 (3 %)

Manodopera € 5,68160

Incidenza manodopera 38,91 %

Codice regionale: TOS19_01.D05.001.004

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,09310

Prezzo a m²: € 7,70777

Spese generali € 0,91397

Utili di impresa € 0,70071

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02742 (3 %)

Manodopera € 3,12473

Incidenza manodopera 40,54 %

Codice regionale: TOS19_01.D05.005.001

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,04900

Prezzo a m²: € 15,24199

Spese generali € 1,80735

Utili di impresa € 1,38564

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05422 (3 %)

Manodopera € 5,68221

Incidenza manodopera 37,28 %

Codice regionale: TOS19_01.D05.005.002

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,30058

Prezzo a m²: € 5,44023

Spese generali € 0,64509

Utili di impresa € 0,49457

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01935 (3 %)

Manodopera € 1,07934

Incidenza manodopera 19,84 %

Codice regionale: TOS19_01.D05.006.001

| Voce: | 006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in due mani |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,38800

Prezzo a m²: € 15,67082

Spese generali € 1,85820

Utili di impresa € 1,42462

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05575 (3 %)

Manodopera € 1,18785

Incidenza manodopera 7,58 %

Codice regionale: TOS19_01.D05.007.001

| Voce: | 007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in due mani |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,66576

Prezzo a m²: € 4,63719

Spese generali € 0,54986

Utili di impresa € 0,42156

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01650 (3 %)

Manodopera € 1,18805

Incidenza manodopera 25,62 %

Codice regionale: TOS19_01.D05.010.001

| Voce: | 010 - applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in due mani per lo spessore di 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,67580

Prezzo a m²: € 36,27489

Spese generali € 4,30137

Utili di impresa € 3,29772

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04301 (1 %)

Manodopera € 1,07011

Incidenza manodopera 2,95 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.E01

| Capitolo: | INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.E01.001.001

| Voce: | 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,53691

Prezzo a m²: € 23,44919

Spese generali € 2,78054

Utili di impresa € 2,13174

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05561 (2 %)

Manodopera € 13,44811

Incidenza manodopera 57,35 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.001.002

| Voce: | 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,82646

Prezzo a m²: € 21,28547

Spese generali € 2,52397

Utili di impresa € 1,93504

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05048 (2 %)

Manodopera € 13,44816

Incidenza manodopera 63,18 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.001.003

| Voce: | 001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,12211

Prezzo a m²: € 21,65947

Spese generali € 2,56832

Utili di impresa € 1,96904

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05137 (2 %)

Manodopera € 13,44620

Incidenza manodopera 62,08 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.002.001

| Voce: | 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,10831

Prezzo a m²: € 25,43701

Spese generali € 3,01625

Utili di impresa € 2,31246

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06032 (2 %)

Manodopera € 15,01801

Incidenza manodopera 59,04 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.002.002

| Voce: | 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,39786

Prezzo a m²: € 23,27329

Spese generali € 2,75968

Utili di impresa € 2,11575

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05519 (2 %)

Manodopera € 15,01825

Incidenza manodopera 64,53 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.002.003

| Voce: | 002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,69351

Prezzo a m²: € 23,64729

Spese generali € 2,80403

Utili di impresa € 2,14975

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05608 (2 %)

Manodopera € 15,01839

Incidenza manodopera 63,51 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.003.001

| Voce: | 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,69050

Prezzo a m²: € 17,31848

Spese generali € 2,05358

Utili di impresa € 1,57441

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04107 (2 %)

Manodopera € 9,07488

Incidenza manodopera 52,4 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.003.002

| Voce: | 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,98005

Prezzo a m²: € 15,15476

Spese generali € 1,79701

Utili di impresa € 1,37771

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03594 (2 %)

Manodopera € 9,07467

Incidenza manodopera 59,88 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.003.003

| Voce: | 003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,27570

Prezzo a m²: € 15,52876

Spese generali € 1,84136

Utili di impresa € 1,41171

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03683 (2 %)

Manodopera € 9,07501

Incidenza manodopera 58,44 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.004.001

| Voce: | 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,26190

Prezzo a m²: € 19,30630

Spese generali € 2,28929

Utili di impresa € 1,75512

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04579 (2 %)

Manodopera € 10,64549

Incidenza manodopera 55,14 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.004.002

| Voce: | 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,55145

Prezzo a m²: € 17,14258

Spese generali € 2,03272

Utili di impresa € 1,55842

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04065 (2 %)

Manodopera € 10,64554

Incidenza manodopera 62,1 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.004.003

| Voce: | 004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,84710

Prezzo a m²: € 17,51658

Spese generali € 2,07707

Utili di impresa € 1,59242

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04154 (2 %)

Manodopera € 10,64658

Incidenza manodopera 60,78 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.005.001

| Voce: | 005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,58250

Prezzo a m²: € 8,32686

Spese generali € 0,98738

Utili di impresa € 0,75699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01975 (2 %)

Manodopera € 5,15766

Incidenza manodopera 61,94 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.006.001

| Voce: | 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,89401

Prezzo a m²: € 26,43092

Spese generali € 3,13410

Utili di impresa € 2,40281

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09402 (3 %)

Manodopera € 15,80305

Incidenza manodopera 59,79 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.006.002

| Voce: | 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,18356

Prezzo a m²: € 24,26720

Spese generali € 2,87753

Utili di impresa € 2,20611

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08633 (3 %)

Manodopera € 15,80523

Incidenza manodopera 65,13 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.006.003

| Voce: | 006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,47921

Prezzo a m²: € 24,64120

Spese generali € 2,92188

Utili di impresa € 2,24011

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08766 (3 %)

Manodopera € 15,80487

Incidenza manodopera 64,14 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.007.001

| Voce: | 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,46541

Prezzo a m²: € 28,41874

Spese generali € 3,36981

Utili di impresa € 2,58352

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10109 (3 %)

Manodopera € 17,37522

Incidenza manodopera 61,14 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.007.002

| Voce: | 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,75496

Prezzo a m²: € 26,25502

Spese generali € 3,11324

Utili di impresa € 2,38682

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09340 (3 %)

Manodopera € 17,37557

Incidenza manodopera 66,18 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.007.003

| Voce: | 007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,05061

Prezzo a m²: € 26,62902

Spese generali € 3,15759

Utili di impresa € 2,42082

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09473 (3 %)

Manodopera € 17,37544

Incidenza manodopera 65,25 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.008.001

| Voce: | 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,76350

Prezzo a m²: € 19,94083

Spese generali € 2,36453

Utili di impresa € 1,81280

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07094 (3 %)

Manodopera € 11,14892

Incidenza manodopera 55,91 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.008.002

| Voce: | 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,05305

Prezzo a m²: € 17,77711

Spese generali € 2,10796

Utili di impresa € 1,61610

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06324 (3 %)

Manodopera € 11,14803

Incidenza manodopera 62,71 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.008.003

| Voce: | 008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,34870

Prezzo a m²: € 18,15111

Spese generali € 2,15231

Utili di impresa € 1,65010

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06457 (3 %)

Manodopera € 11,14841

Incidenza manodopera 61,42 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.009.001

| Voce: | 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,33490

Prezzo a m²: € 21,92865

Spese generali € 2,60024

Utili di impresa € 1,99351

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07801 (3 %)

Manodopera € 12,71862

Incidenza manodopera 58 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.009.002

| Voce: | 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,62445

Prezzo a m²: € 19,76493

Spese generali € 2,34367

Utili di impresa € 1,79681

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07031 (3 %)

Manodopera € 12,71873

Incidenza manodopera 64,35 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.009.003

| Voce: | 009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,92010

Prezzo a m²: € 20,13893

Spese generali € 2,38802

Utili di impresa € 1,83081

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07164 (3 %)

Manodopera € 12,71975

Incidenza manodopera 63,16 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.010.001

| Voce: | 010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta di cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,93960

Prezzo a m²: € 11,30859

Spese generali € 1,34094

Utili di impresa € 1,02805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04023 (3 %)

Manodopera € 7,51456

Incidenza manodopera 66,45 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.011.001

| Voce: | 011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - senza velo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,80420

Prezzo a m²: € 8,60731

Spese generali € 1,02063

Utili di impresa € 0,78248

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02041 (2 %)

Manodopera € 3,67790

Incidenza manodopera 42,73 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.011.002

| Voce: | 011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - compreso velo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,74949

Prezzo a m²: € 11,06810

Spese generali € 1,31242

Utili di impresa € 1,00619

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02625 (2 %)

Manodopera € 5,14888

Incidenza manodopera 46,52 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.012.001

| Voce: | 012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - senza velo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,91055

Prezzo a m²: € 10,00685

Spese generali € 1,18658

Utili di impresa € 0,90971

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02373 (2 %)

Manodopera € 4,46306

Incidenza manodopera 44,6 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.012.002

| Voce: | 012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - compreso velo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,80134

Prezzo a m²: € 11,13370

Spese generali € 1,32020

Utili di impresa € 1,01215

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02640 (2 %)

Manodopera € 5,93426

Incidenza manodopera 53,3 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.013.001

| Voce: | 013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a base di gesso emidrato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,19900

Prezzo a m²: € 17,96174

Spese generali € 2,12985

Utili di impresa € 1,63289

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04260 (2 %)

Manodopera € 12,87857

Incidenza manodopera 71,7 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.018.001

| Voce: | 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore fino a 5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,27770

Prezzo a m²: € 15,53129

Spese generali € 1,84166

Utili di impresa € 1,41194

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03683 (2 %)

Manodopera € 8,64316

Incidenza manodopera 55,65 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.018.002

| Voce: | 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore da 6 a 10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,35910

Prezzo a m²: € 21,95926

Spese generali € 2,60387

Utili di impresa € 1,99630

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05208 (2 %)

Manodopera € 10,21325

Incidenza manodopera 46,51 %

Codice regionale: TOS19_01.E01.018.003

| Voce: | 018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore da 11 a 15 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,44050

Prezzo a m²: € 28,38723

Spese generali € 3,36608

Utili di impresa € 2,58066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06732 (2 %)

Manodopera € 11,78638

Incidenza manodopera 41,52 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.E02

| Capitolo: | PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.E02.003.001

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,81969

Prezzo a m²: € 11,15691

Spese generali € 1,32295

Utili di impresa € 1,01426

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01323 (1 %)

Manodopera € 7,82546

Incidenza manodopera 70,14 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.003.002

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,38479

Prezzo a m²: € 13,13676

Spese generali € 1,55772

Utili di impresa € 1,19425

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01558 (1 %)

Manodopera € 9,39016

Incidenza manodopera 71,48 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.003.003

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,99329

Prezzo a m²: € 16,43651

Spese generali € 1,94899

Utili di impresa € 1,49423

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01949 (1 %)

Manodopera € 11,99865

Incidenza manodopera 73 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.003.004

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,51479

Prezzo a m²: € 20,89121

Spese generali € 2,47722

Utili di impresa € 1,89920

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02477 (1 %)

Manodopera € 15,65169

Incidenza manodopera 74,92 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.003.025

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,38609

Prezzo a m²: € 13,13841

Spese generali € 1,55791

Utili di impresa € 1,19440

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01558 (1 %)

Manodopera € 7,82524

Incidenza manodopera 59,56 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.003.026

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,55969

Prezzo a m²: € 18,41801

Spese generali € 2,18395

Utili di impresa € 1,67436

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02184 (1 %)

Manodopera € 11,99933

Incidenza manodopera 65,15 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.003.027

| Voce: | 003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,08119

Prezzo a m²: € 22,87271

Spese generali € 2,71218

Utili di impresa € 2,07934

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02712 (1 %)

Manodopera € 15,65180

Incidenza manodopera 68,43 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.004.001

| Voce: | 004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,77813

Prezzo a m²: € 19,95933

Spese generali € 2,36672

Utili di impresa € 1,81448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02367 (1 %)

Manodopera € 13,28094

Incidenza manodopera 66,54 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.004.002

| Voce: | 004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,34323

Prezzo a m²: € 21,93918

Spese generali € 2,60148

Utili di impresa € 1,99447

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02601 (1 %)

Manodopera € 14,84624

Incidenza manodopera 67,67 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.004.003

| Voce: | 004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,95173

Prezzo a m²: € 25,23893

Spese generali € 2,99276

Utili di impresa € 2,29445

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02993 (1 %)

Manodopera € 17,45272

Incidenza manodopera 69,15 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.004.004

| Voce: | 004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,47323

Prezzo a m²: € 29,69363

Spese generali € 3,52098

Utili di impresa € 2,69942

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03521 (1 %)

Manodopera € 21,10623

Incidenza manodopera 71,08 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.005.001

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,38479

Prezzo a m²: € 13,13676

Spese generali € 1,55772

Utili di impresa € 1,19425

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01558 (1 %)

Manodopera € 9,39016

Incidenza manodopera 71,48 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.005.002

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,94989

Prezzo a m²: € 15,11661

Spese generali € 1,79248

Utili di impresa € 1,37424

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01792 (1 %)

Manodopera € 10,95501

Incidenza manodopera 72,47 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.005.003

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,55839

Prezzo a m²: € 18,41637

Spese generali € 2,18376

Utili di impresa € 1,67421

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02184 (1 %)

Manodopera € 13,56366

Incidenza manodopera 73,65 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.005.004

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - elementi per scalino |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,90649

Prezzo a m²: € 13,79671

Spese generali € 1,63597

Utili di impresa € 1,25425

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01636 (1 %)

Manodopera € 9,91294

Incidenza manodopera 71,85 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.005.015

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,95119

Prezzo a m²: € 15,11826

Spese generali € 1,79268

Utili di impresa € 1,37439

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01793 (1 %)

Manodopera € 9,38995

Incidenza manodopera 62,11 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.005.016

| Voce: | 005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,51629

Prezzo a m²: € 17,09811

Spese generali € 2,02744

Utili di impresa € 1,55437

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02027 (1 %)

Manodopera € 10,95647

Incidenza manodopera 64,08 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.006.001

| Voce: | 006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,34323

Prezzo a m²: € 21,93918

Spese generali € 2,60148

Utili di impresa € 1,99447

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02601 (1 %)

Manodopera € 14,84624

Incidenza manodopera 67,67 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.006.002

| Voce: | 006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,90833

Prezzo a m²: € 23,91903

Spese generali € 2,83625

Utili di impresa € 2,17446

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02836 (1 %)

Manodopera € 16,41085

Incidenza manodopera 68,61 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.006.003

| Voce: | 006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,51683

Prezzo a m²: € 27,21878

Spese generali € 3,22752

Utili di impresa € 2,47444

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03228 (1 %)

Manodopera € 19,01776

Incidenza manodopera 69,87 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.006.004

| Voce: | 006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - elementi per scalino |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,86493

Prezzo a m²: € 22,59913

Spese generali € 2,67974

Utili di impresa € 2,05447

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02680 (1 %)

Manodopera € 15,36741

Incidenza manodopera 68 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.007.001

| Voce: | 007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,86319

Prezzo a m²: € 17,53694

Spese generali € 2,07948

Utili di impresa € 1,59427

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02079 (1 %)

Manodopera € 9,39103

Incidenza manodopera 53,55 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.007.015

| Voce: | 007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,42959

Prezzo a m²: € 19,51843

Spese generali € 2,31444

Utili di impresa € 1,77440

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02314 (1 %)

Manodopera € 9,39032

Incidenza manodopera 48,11 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.008.001

| Voce: | 008 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,16973

Prezzo a m²: € 21,71970

Spese generali € 2,57546

Utili di impresa € 1,97452

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02575 (1 %)

Manodopera € 11,19433

Incidenza manodopera 51,54 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.009.001

| Voce: | 009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lastre di forma regolare posate lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,90659

Prezzo a m²: € 18,85684

Spese generali € 2,23599

Utili di impresa € 1,71426

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02236 (1 %)

Manodopera € 10,43349

Incidenza manodopera 55,33 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.009.002

| Voce: | 009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,12359

Prezzo a m²: € 25,45634

Spese generali € 3,01854

Utili di impresa € 2,31421

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03019 (1 %)

Manodopera € 15,65056

Incidenza manodopera 61,48 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.009.003

| Voce: | 009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - elementi per scalino |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,42829

Prezzo a m²: € 19,51679

Spese generali € 2,31424

Utili di impresa € 1,77425

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02314 (1 %)

Manodopera € 10,95477

Incidenza manodopera 56,13 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.009.015

| Voce: | 009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma regolare posate lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,47299

Prezzo a m²: € 20,83833

Spese generali € 2,47095

Utili di impresa € 1,89439

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02471 (1 %)

Manodopera € 10,43375

Incidenza manodopera 50,07 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.009.016

| Voce: | 009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma irregolare posate ad opus incertum |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,68999

Prezzo a m²: € 27,43784

Spese generali € 3,25350

Utili di impresa € 2,49435

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03253 (1 %)

Manodopera € 15,65054

Incidenza manodopera 57,04 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.010.001

| Voce: | 010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lastre di forma regolare posate lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,86503

Prezzo a m²: € 27,65926

Spese generali € 3,27975

Utili di impresa € 2,51448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03280 (1 %)

Manodopera € 15,88748

Incidenza manodopera 57,44 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.010.002

| Voce: | 010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,08203

Prezzo a m²: € 34,25876

Spese generali € 4,06230

Utili di impresa € 3,11443

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04062 (1 %)

Manodopera € 21,10682

Incidenza manodopera 61,61 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.010.003

| Voce: | 010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - elementi per scalino |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,38673

Prezzo a m²: € 28,31921

Spese generali € 3,35801

Utili di impresa € 2,57447

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03358 (1 %)

Manodopera € 16,41098

Incidenza manodopera 57,95 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.012.001

| Voce: | 012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,37030

Prezzo a m²: € 6,79343

Spese generali € 0,80555

Utili di impresa € 0,61758

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00806 (1 %)

Manodopera € 4,69562

Incidenza manodopera 69,12 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.012.002

| Voce: | 012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,37030

Prezzo a m²: € 6,79343

Spese generali € 0,80555

Utili di impresa € 0,61758

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00806 (1 %)

Manodopera € 4,69562

Incidenza manodopera 69,12 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.013.001

| Voce: | 013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - listoni o listoncini posati lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,82810

Prezzo a m²: € 31,40755

Spese generali € 3,72422

Utili di impresa € 2,85523

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03724 (1 %)

Manodopera € 13,74080

Incidenza manodopera 43,75 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.013.002

| Voce: | 013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - listoni o listoncini posati a spina di pesce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,39320

Prezzo a m²: € 33,38740

Spese generali € 3,95898

Utili di impresa € 3,03522

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03959 (1 %)

Manodopera € 15,30478

Incidenza manodopera 45,84 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.013.003

| Voce: | 013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - listoni o listoncini posati a fascia e bindello |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,00170

Prezzo a m²: € 36,68715

Spese generali € 4,35026

Utili di impresa € 3,33520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04350 (1 %)

Manodopera € 17,91434

Incidenza manodopera 48,83 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.013.004

| Voce: | 013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - listoni o listoncini posati a mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,65360

Prezzo a m²: € 41,30680

Spese generali € 4,89804

Utili di impresa € 3,75516

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04898 (1 %)

Manodopera € 21,56628

Incidenza manodopera 52,21 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.014.001

| Voce: | 014 - Posa in opera di pavimento in parquet prefinito |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - listoni o listoncini ad incastro posati a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,64800

Prezzo a m²: € 12,20472

Spese generali € 1,44720

Utili di impresa € 1,10952

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01447 (1 %)

Manodopera € 7,82567

Incidenza manodopera 64,12 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.015.002

| Voce: | 015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in cotto fissato a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,97823

Prezzo a m: € 10,09247

Spese generali € 1,19673

Utili di impresa € 0,91750

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01197 (1 %)

Manodopera € 6,26036

Incidenza manodopera 62,03 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.015.003

| Voce: | 015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in marmo, pietra o granito fissato a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,38132

Prezzo a m: € 13,13237

Spese generali € 1,55720

Utili di impresa € 1,19385

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01557 (1 %)

Manodopera € 6,26020

Incidenza manodopera 47,67 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.015.004

| Voce: | 015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in ceramica, gres o simili fissato a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,72912

Prezzo a m: € 7,24734

Spese generali € 0,85937

Utili di impresa € 0,65885

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00859 (1 %)

Manodopera € 5,21736

Incidenza manodopera 71,99 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.016.001

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - ottone da 15X3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,52759

Prezzo a m: € 4,46240

Spese generali € 0,52914

Utili di impresa € 0,40567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00529 (1 %)

Manodopera € 3,52128

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.016.002

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - plastica rigida da 25X25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,52759

Prezzo a m: € 4,46240

Spese generali € 0,52914

Utili di impresa € 0,40567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00529 (1 %)

Manodopera € 3,52128

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.016.003

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,52759

Prezzo a m: € 4,46240

Spese generali € 0,52914

Utili di impresa € 0,40567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00529 (1 %)

Manodopera € 3,52128

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.016.004

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - plastica elastica da 30X7mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,52759

Prezzo a m: € 4,46240

Spese generali € 0,52914

Utili di impresa € 0,40567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00529 (1 %)

Manodopera € 3,52128

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.016.005

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - marmo da 20X10-15 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,52759

Prezzo a m: € 4,46240

Spese generali € 0,52914

Utili di impresa € 0,40567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00529 (1 %)

Manodopera € 3,52128

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.016.006

| Voce: | 016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,52759

Prezzo a m: € 4,46240

Spese generali € 0,52914

Utili di impresa € 0,40567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00529 (1 %)

Manodopera € 3,52128

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.017.001

| Voce: | 017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cubetti di porfido posati su disegno geometrico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,86473

Prezzo a m²: € 26,39388

Spese generali € 3,12971

Utili di impresa € 2,39944

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03130 (1 %)

Manodopera € 18,49683

Incidenza manodopera 70,08 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.017.002

| Voce: | 017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,47323

Prezzo a m²: € 29,69363

Spese generali € 3,52098

Utili di impresa € 2,69942

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03521 (1 %)

Manodopera € 21,10623

Incidenza manodopera 71,08 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.017.003

| Voce: | 017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,25623

Prezzo a m²: € 23,09412

Spese generali € 2,73843

Utili di impresa € 2,09947

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02738 (1 %)

Manodopera € 15,88875

Incidenza manodopera 68,8 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.018.001

| Voce: | 018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - massetti autobloccanti posati lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,69950

Prezzo a m²: € 17,32987

Spese generali € 2,05493

Utili di impresa € 1,57544

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02055 (1 %)

Manodopera € 13,04246

Incidenza manodopera 75,26 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.018.002

| Voce: | 018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,09100

Prezzo a m²: € 14,03012

Spese generali € 1,66365

Utili di impresa € 1,27547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01664 (1 %)

Manodopera € 10,43420

Incidenza manodopera 74,37 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.020.001

| Voce: | 020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,42335

Prezzo a m²: € 25,83554

Spese generali € 3,06350

Utili di impresa € 2,34869

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09191 (3 %)

Manodopera € 9,86659

Incidenza manodopera 38,19 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.021.001

| Voce: | 021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore di 2,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 31,44535

Prezzo a m²: € 39,77837

Spese generali € 4,71680

Utili di impresa € 3,61622

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14150 (3 %)

Manodopera € 9,86504

Incidenza manodopera 24,8 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.025.001

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 56,35710

Prezzo a ml: € 71,29173

Spese generali € 8,45357

Utili di impresa € 6,48107

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16907 (2 %)

Manodopera € 6,03128

Incidenza manodopera 8,46 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.025.002

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 40,75710

Prezzo a ml: € 51,55773

Spese generali € 6,11357

Utili di impresa € 4,68707

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12227 (2 %)

Manodopera € 6,02710

Incidenza manodopera 11,69 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.025.003

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,58590

Prezzo a cad: € 53,87116

Spese generali € 6,38789

Utili di impresa € 4,89738

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12776 (2 %)

Manodopera € 6,02818

Incidenza manodopera 11,19 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.025.004

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,58590

Prezzo a cad: € 53,87116

Spese generali € 6,38789

Utili di impresa € 4,89738

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12776 (2 %)

Manodopera € 6,02818

Incidenza manodopera 11,19 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.025.005

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 37,15710

Prezzo a ml: € 47,00373

Spese generali € 5,57357

Utili di impresa € 4,27307

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11147 (2 %)

Manodopera € 6,03058

Incidenza manodopera 12,83 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.025.006

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 37,15710

Prezzo a ml: € 47,00373

Spese generali € 5,57357

Utili di impresa € 4,27307

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11147 (2 %)

Manodopera € 6,03058

Incidenza manodopera 12,83 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.025.007

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 48,08763

Prezzo a ml: € 60,83085

Spese generali € 7,21314

Utili di impresa € 5,53008

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14426 (2 %)

Manodopera € 6,02834

Incidenza manodopera 9,91 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.025.008

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 32,48763

Prezzo a ml: € 41,09685

Spese generali € 4,87314

Utili di impresa € 3,73608

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09746 (2 %)

Manodopera € 6,02891

Incidenza manodopera 14,67 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.025.009

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,88763

Prezzo a cad: € 47,92785

Spese generali € 5,68314

Utili di impresa € 4,35708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11366 (2 %)

Manodopera € 6,02932

Incidenza manodopera 12,58 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.025.010

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,88763

Prezzo a cad: € 47,92785

Spese generali € 5,68314

Utili di impresa € 4,35708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11366 (2 %)

Manodopera € 6,02932

Incidenza manodopera 12,58 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.025.011

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 28,88763

Prezzo a ml: € 36,54285

Spese generali € 4,33314

Utili di impresa € 3,32208

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08666 (2 %)

Manodopera € 6,02957

Incidenza manodopera 16,5 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.025.012

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 28,88763

Prezzo a ml: € 36,54285

Spese generali € 4,33314

Utili di impresa € 3,32208

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08666 (2 %)

Manodopera € 6,02957

Incidenza manodopera 16,5 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.026.001

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 39,54127

Prezzo a ml: € 50,01971

Spese generali € 5,93119

Utili di impresa € 4,54725

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11862 (2 %)

Manodopera € 10,43411

Incidenza manodopera 20,86 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.026.002

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 29,94127

Prezzo a ml: € 37,87571

Spese generali € 4,49119

Utili di impresa € 3,44325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08982 (2 %)

Manodopera € 10,43476

Incidenza manodopera 27,55 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.026.003

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,38614

Prezzo a cad: € 28,31846

Spese generali € 3,35792

Utili di impresa € 2,57441

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06716 (2 %)

Manodopera € 10,43535

Incidenza manodopera 36,85 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.026.004

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,38614

Prezzo a cad: € 28,31846

Spese generali € 3,35792

Utili di impresa € 2,57441

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06716 (2 %)

Manodopera € 10,43535

Incidenza manodopera 36,85 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.026.005

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 29,94127

Prezzo a ml: € 37,87571

Spese generali € 4,49119

Utili di impresa € 3,44325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08982 (2 %)

Manodopera € 10,43476

Incidenza manodopera 27,55 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.026.006

| Voce: | 026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 29,94127

Prezzo a ml: € 37,87571

Spese generali € 4,49119

Utili di impresa € 3,44325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08982 (2 %)

Manodopera € 10,43476

Incidenza manodopera 27,55 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.027.001

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 40,98127

Prezzo a ml: € 51,84131

Spese generali € 6,14719

Utili di impresa € 4,71285

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12294 (2 %)

Manodopera € 10,43566

Incidenza manodopera 20,13 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.027.002

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 30,90127

Prezzo a ml: € 39,09011

Spese generali € 4,63519

Utili di impresa € 3,55365

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09270 (2 %)

Manodopera € 10,43315

Incidenza manodopera 26,69 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.027.003

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,96214

Prezzo a cad: € 29,04710

Spese generali € 3,44432

Utili di impresa € 2,64065

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06889 (2 %)

Manodopera € 10,43372

Incidenza manodopera 35,92 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.027.004

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,96214

Prezzo a cad: € 29,04710

Spese generali € 3,44432

Utili di impresa € 2,64065

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06889 (2 %)

Manodopera € 10,43372

Incidenza manodopera 35,92 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.027.005

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 30,90127

Prezzo a ml: € 39,09011

Spese generali € 4,63519

Utili di impresa € 3,55365

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09270 (2 %)

Manodopera € 10,43315

Incidenza manodopera 26,69 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.027.006

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 30,90127

Prezzo a ml: € 39,09011

Spese generali € 4,63519

Utili di impresa € 3,55365

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09270 (2 %)

Manodopera € 10,43315

Incidenza manodopera 26,69 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.028.001

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 67,51327

Prezzo a ml: € 85,40429

Spese generali € 10,12699

Utili di impresa € 7,76403

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20254 (2 %)

Manodopera € 10,43640

Incidenza manodopera 12,22 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.028.002

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 48,58927

Prezzo a ml: € 61,46543

Spese generali € 7,28839

Utili di impresa € 5,58777

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14577 (2 %)

Manodopera € 10,43683

Incidenza manodopera 16,98 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.028.003

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,66614

Prezzo a cad: € 42,58766

Spese generali € 5,04992

Utili di impresa € 3,87161

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10100 (2 %)

Manodopera € 10,43398

Incidenza manodopera 24,5 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.028.004

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,66614

Prezzo a cad: € 42,58766

Spese generali € 5,04992

Utili di impresa € 3,87161

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10100 (2 %)

Manodopera € 10,43398

Incidenza manodopera 24,5 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.028.005

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 48,58927

Prezzo a ml: € 61,46543

Spese generali € 7,28839

Utili di impresa € 5,58777

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14577 (2 %)

Manodopera € 10,43683

Incidenza manodopera 16,98 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.028.006

| Voce: | 028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 48,58927

Prezzo a ml: € 61,46543

Spese generali € 7,28839

Utili di impresa € 5,58777

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14577 (2 %)

Manodopera € 10,43683

Incidenza manodopera 16,98 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.030.001

| Voce: | 030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con lattice elasticizzante. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,61409

Prezzo a m²: € 8,36682

Spese generali € 0,99211

Utili di impresa € 0,76062

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02976 (3 %)

Manodopera € 3,97759

Incidenza manodopera 47,54 %

Codice regionale: TOS19_01.E02.050.004

| Voce: | 050 - Trattamento per pavimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - verniciatura dei pavimenti in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,21910

Prezzo a m²: € 10,39716

Spese generali € 1,23287

Utili di impresa € 0,94520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01233 (1 %)

Manodopera € 2,84050

Incidenza manodopera 27,32 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.E03

| Capitolo: | RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.E03.013.004

| Voce: | 013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,94969

Prezzo a m²: € 18,91136

Spese generali € 2,24245

Utili di impresa € 1,71921

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02242 (1 %)

Manodopera € 14,08518

Incidenza manodopera 74,48 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.013.005

| Voce: | 013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,51479

Prezzo a m²: € 20,89121

Spese generali € 2,47722

Utili di impresa € 1,89920

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02477 (1 %)

Manodopera € 15,65169

Incidenza manodopera 74,92 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.014.008

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,94969

Prezzo a m²: € 18,91136

Spese generali € 2,24245

Utili di impresa € 1,71921

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02242 (1 %)

Manodopera € 14,08518

Incidenza manodopera 74,48 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.014.009

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,51479

Prezzo a m²: € 20,89121

Spese generali € 2,47722

Utili di impresa € 1,89920

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02477 (1 %)

Manodopera € 15,65169

Incidenza manodopera 74,92 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.014.010

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,38459

Prezzo a m²: € 16,93151

Spese generali € 2,00769

Utili di impresa € 1,53923

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02008 (1 %)

Manodopera € 12,52085

Incidenza manodopera 73,95 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.014.011

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - piastrelle oltre 30x30 cm decorate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,94969

Prezzo a m²: € 18,91136

Spese generali € 2,24245

Utili di impresa € 1,71921

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02242 (1 %)

Manodopera € 14,08518

Incidenza manodopera 74,48 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.014.012

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - piastrelle di mosaico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,12329

Prezzo a m²: € 24,19096

Spese generali € 2,86849

Utili di impresa € 2,19918

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02868 (1 %)

Manodopera € 18,25934

Incidenza manodopera 75,48 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.014.030

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,51609

Prezzo a m²: € 20,89286

Spese generali € 2,47741

Utili di impresa € 1,89935

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02477 (1 %)

Manodopera € 14,08597

Incidenza manodopera 67,42 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.014.031

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm decorate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,87319

Prezzo a m²: € 23,87459

Spese generali € 2,83098

Utili di impresa € 2,17042

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02831 (1 %)

Manodopera € 16,44243

Incidenza manodopera 68,87 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.014.035

| Voce: | 014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,95099

Prezzo a m²: € 18,91300

Spese generali € 2,24265

Utili di impresa € 1,71936

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02243 (1 %)

Manodopera € 12,52041

Incidenza manodopera 66,2 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.015.005

| Voce: | 015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,99264

Prezzo a m²: € 27,82069

Spese generali € 3,29890

Utili di impresa € 2,52915

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03299 (1 %)

Manodopera € 21,12981

Incidenza manodopera 75,95 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.015.006

| Voce: | 015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,25349

Prezzo a m²: € 28,15067

Spese generali € 3,33802

Utili di impresa € 2,55915

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03338 (1 %)

Manodopera € 21,38888

Incidenza manodopera 75,98 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.015.015

| Voce: | 015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,55904

Prezzo a m²: € 29,80219

Spese generali € 3,53386

Utili di impresa € 2,70929

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03534 (1 %)

Manodopera € 21,12975

Incidenza manodopera 70,9 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.015.016

| Voce: | 015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,81989

Prezzo a m²: € 30,13216

Spese generali € 3,57298

Utili di impresa € 2,73929

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03573 (1 %)

Manodopera € 21,39082

Incidenza manodopera 70,99 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.016.001

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,30246

Prezzo a m: € 4,17762

Spese generali € 0,49537

Utili di impresa € 0,37978

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00495 (1 %)

Manodopera € 3,28653

Incidenza manodopera 78,67 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.016.002

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,22577

Prezzo a m: € 5,34560

Spese generali € 0,63387

Utili di impresa € 0,48596

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00634 (1 %)

Manodopera € 4,22570

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.016.003

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In grés rosso normale h 7.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,49186

Prezzo a m: € 10,74220

Spese generali € 1,27378

Utili di impresa € 0,97656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01274 (1 %)

Manodopera € 8,45196

Incidenza manodopera 78,68 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.016.004

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,49186

Prezzo a m: € 10,74220

Spese generali € 1,27378

Utili di impresa € 0,97656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01274 (1 %)

Manodopera € 8,45196

Incidenza manodopera 78,68 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.016.005

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,49186

Prezzo a m: € 10,74220

Spese generali € 1,27378

Utili di impresa € 0,97656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01274 (1 %)

Manodopera € 8,45196

Incidenza manodopera 78,68 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.016.006

| Voce: | 016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,49186

Prezzo a m: € 10,74220

Spese generali € 1,27378

Utili di impresa € 0,97656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01274 (1 %)

Manodopera € 8,45196

Incidenza manodopera 78,68 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.018.001

| Voce: | 018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,34029

Prezzo a m²: € 30,79047

Spese generali € 3,65104

Utili di impresa € 2,79913

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03651 (1 %)

Manodopera € 23,47773

Incidenza manodopera 76,25 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.018.002

| Voce: | 018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,12249

Prezzo a m²: € 46,95995

Spese generali € 5,56837

Utili di impresa € 4,26909

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05568 (1 %)

Manodopera € 31,30350

Incidenza manodopera 66,66 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.020.001

| Voce: | 020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,32415

Prezzo a m²: € 20,65005

Spese generali € 2,44862

Utili di impresa € 1,87728

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07346 (3 %)

Manodopera € 5,20794

Incidenza manodopera 25,22 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.021.001

| Voce: | 021 - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 2,00 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,57675

Prezzo a ml: € 23,49959

Spese generali € 2,78651

Utili di impresa € 2,13633

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08360 (3 %)

Manodopera € 6,57754

Incidenza manodopera 27,99 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.022.001

| Voce: | 022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore di 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,67315

Prezzo a m²: € 31,21153

Spese generali € 3,70097

Utili di impresa € 2,83741

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11103 (3 %)

Manodopera € 5,20608

Incidenza manodopera 16,68 %

Codice regionale: TOS19_01.E03.023.001

| Voce: | 023 - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 11,80051

Prezzo a ml: € 14,92765

Spese generali € 1,77008

Utili di impresa € 1,35706

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05310 (3 %)

Manodopera € 6,57712

Incidenza manodopera 44,06 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.E04

| Capitolo: | ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.E04.001.001

| Voce: | 001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su muri di spessore fino a 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,93502

Prezzo a cad: € 41,66280

Spese generali € 4,94025

Utili di impresa € 3,78753

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09881 (2 %)

Manodopera € 32,86778

Incidenza manodopera 78,89 %

Codice regionale: TOS19_01.E04.001.002

| Voce: | 001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su muri di spessore oltre i 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,06620

Prezzo a cad: € 59,53874

Spese generali € 7,05993

Utili di impresa € 5,41261

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14120 (2 %)

Manodopera € 46,95225

Incidenza manodopera 78,86 %

Codice regionale: TOS19_01.E04.002.001

| Voce: | 002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su muri di spessore fino a 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,63032

Prezzo a cad: € 47,60235

Spese generali € 5,64455

Utili di impresa € 4,32749

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11289 (2 %)

Manodopera € 37,56301

Incidenza manodopera 78,91 %

Codice regionale: TOS19_01.E04.003.001

| Voce: | 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - portoncini |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,97797

Prezzo a m²: € 50,57213

Spese generali € 5,99670

Utili di impresa € 4,59747

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11993 (2 %)

Manodopera € 39,91152

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS19_01.E04.003.002

| Voce: | 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - finestre e porte finestre |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,28267

Prezzo a m²: € 44,63258

Spese generali € 5,29240

Utili di impresa € 4,05751

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10585 (2 %)

Manodopera € 35,21511

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS19_01.E04.003.003

| Voce: | 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - persiane alla fiorentina |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,97797

Prezzo a m²: € 50,57213

Spese generali € 5,99670

Utili di impresa € 4,59747

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20988 (3,5 %)

Manodopera € 39,91152

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS19_01.E04.003.004

| Voce: | 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,93502

Prezzo a m²: € 41,66280

Spese generali € 4,94025

Utili di impresa € 3,78753

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17291 (3,5 %)

Manodopera € 32,86778

Incidenza manodopera 78,89 %

Codice regionale: TOS19_01.E04.003.005

| Voce: | 003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - porte blindate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,71622

Prezzo a m²: € 65,42102

Spese generali € 7,75743

Utili di impresa € 5,94737

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15515 (2 %)

Manodopera € 51,64990

Incidenza manodopera 78,95 %

Codice regionale: TOS19_01.E04.004.001

| Voce: | 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - porte in lamiera o rete con telaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,23972

Prezzo a m²: € 35,72325

Spese generali € 4,23596

Utili di impresa € 3,24757

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08472 (2 %)

Manodopera € 28,17135

Incidenza manodopera 78,86 %

Codice regionale: TOS19_01.E04.004.002

| Voce: | 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,23972

Prezzo a m²: € 35,72325

Spese generali € 4,23596

Utili di impresa € 3,24757

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08472 (2 %)

Manodopera € 28,17135

Incidenza manodopera 78,86 %

Codice regionale: TOS19_01.E04.004.003

| Voce: | 004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - serrande normali con luci fino a 5 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,93502

Prezzo a m²: € 41,66280

Spese generali € 4,94025

Utili di impresa € 3,78753

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17291 (3,5 %)

Manodopera € 32,86778

Incidenza manodopera 78,89 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.E05

| Capitolo: | MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.E05.001.001

| Voce: | 001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore fino a cm. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,36389

Prezzo a m²: € 14,37532

Spese generali € 1,70458

Utili di impresa € 1,30685

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00852 (0,5 %)

Manodopera € 9,92472

Incidenza manodopera 69,04 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.001.002

| Voce: | 001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,62662

Prezzo a m²: € 2,05767

Spese generali € 0,24399

Utili di impresa € 0,18706

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00122 (0,5 %)

Manodopera € 1,30127

Incidenza manodopera 63,24 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.002.001

| Voce: | 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con rete Ø 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,96968

Prezzo a m²: € 23,99664

Spese generali € 2,84545

Utili di impresa € 2,18151

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01423 (0,5 %)

Manodopera € 13,29654

Incidenza manodopera 55,41 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.002.002

| Voce: | 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con rete Ø 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,86167

Prezzo a m²: € 25,12501

Spese generali € 2,97925

Utili di impresa € 2,28409

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01490 (0,5 %)

Manodopera € 13,29616

Incidenza manodopera 52,92 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.002.003

| Voce: | 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con rete Ø 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,99156

Prezzo a m²: € 31,61432

Spese generali € 3,74873

Utili di impresa € 2,87403

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01874 (0,5 %)

Manodopera € 16,12646

Incidenza manodopera 51,01 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.011.001

| Voce: | 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,57143

Prezzo a m²: € 29,81785

Spese generali € 3,53571

Utili di impresa € 2,71071

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01768 (0,5 %)

Manodopera € 10,89246

Incidenza manodopera 36,53 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.011.002

| Voce: | 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,24350

Prezzo a m²: € 6,63303

Spese generali € 0,78653

Utili di impresa € 0,60300

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00393 (0,5 %)

Manodopera € 2,05160

Incidenza manodopera 30,93 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.011.003

| Voce: | 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,79728

Prezzo a m²: € 22,51355

Spese generali € 2,66959

Utili di impresa € 2,04669

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01335 (0,5 %)

Manodopera € 10,89206

Incidenza manodopera 48,38 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.011.004

| Voce: | 011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con argilla espansa, per ogni cm in più |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,79923

Prezzo a m²: € 4,80603

Spese generali € 0,56988

Utili di impresa € 0,43691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00285 (0,5 %)

Manodopera € 1,79601

Incidenza manodopera 37,37 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.012.001

| Voce: | 012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore fino a cm. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,60415

Prezzo a m²: € 13,41424

Spese generali € 1,59062

Utili di impresa € 1,21948

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00795 (0,5 %)

Manodopera € 10,18409

Incidenza manodopera 75,92 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.012.002

| Voce: | 012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,63280

Prezzo a m²: € 2,06549

Spese generali € 0,24492

Utili di impresa € 0,18777

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00122 (0,5 %)

Manodopera € 1,41713

Incidenza manodopera 68,61 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.013.001

| Voce: | 013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore fino a cm. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,52241

Prezzo a m²: € 13,31084

Spese generali € 1,57836

Utili di impresa € 1,21008

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00789 (0,5 %)

Manodopera € 8,06238

Incidenza manodopera 60,57 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.021.001

| Voce: | 021 - Sovrapprezzi ai massetti: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,16008

Prezzo a m²: € 3,99750

Spese generali € 0,47401

Utili di impresa € 0,36341

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00237 (0,5 %)

Manodopera € 3,16002

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.021.002

| Voce: | 021 - Sovrapprezzi ai massetti: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - esecuzione di CLS con verniculite |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,73151

Prezzo a m²: € 17,37035

Spese generali € 2,05973

Utili di impresa € 1,57912

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01030 (0,5 %)

Manodopera € 0,70697

Incidenza manodopera 4,07 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.021.003

| Voce: | 021 - Sovrapprezzi ai massetti: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - esecuzione di CLS con argilla espansa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,95736

Prezzo a m²: € 10,06605

Spese generali € 1,19360

Utili di impresa € 0,91510

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00597 (0,5 %)

Manodopera € 0,70664

Incidenza manodopera 7,02 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.031.001

| Voce: | 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rete 10x10 Ø 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,84650

Prezzo a m²: € 4,86582

Spese generali € 0,57698

Utili di impresa € 0,44235

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00288 (0,5 %)

Manodopera € 1,69817

Incidenza manodopera 34,9 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.031.002

| Voce: | 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rete 10x10 Ø 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,73849

Prezzo a m²: € 5,99418

Spese generali € 0,71077

Utili di impresa € 0,54493

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00355 (0,5 %)

Manodopera € 1,69815

Incidenza manodopera 28,33 %

Codice regionale: TOS19_01.E05.031.003

| Voce: | 031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - rete 10x10 Ø 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,74699

Prezzo a m²: € 9,79994

Spese generali € 1,16205

Utili di impresa € 0,89090

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00581 (0,5 %)

Manodopera € 2,40589

Incidenza manodopera 24,55 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.F03

| Capitolo: | OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.F03.001.001

| Voce: | 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,73085

Prezzo a m²: € 9,77953

Spese generali € 1,15963

Utili di impresa € 0,88905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00580 (0,5 %)

Manodopera € 7,39919

Incidenza manodopera 75,66 %

Codice regionale: TOS19_01.F03.001.002

| Voce: | 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,10993

Prezzo a m²: € 10,25906

Spese generali € 1,21649

Utili di impresa € 0,93264

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00608 (0,5 %)

Manodopera € 7,77842

Incidenza manodopera 75,82 %

Codice regionale: TOS19_01.F03.001.003

| Voce: | 001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,23132

Prezzo a m²: € 12,94262

Spese generali € 1,53470

Utili di impresa € 1,17660

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00767 (0,5 %)

Manodopera € 9,89981

Incidenza manodopera 76,49 %

Codice regionale: TOS19_01.F03.002.001

| Voce: | 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,23132

Prezzo a m²: € 12,94262

Spese generali € 1,53470

Utili di impresa € 1,17660

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00767 (0,5 %)

Manodopera € 9,89981

Incidenza manodopera 76,49 %

Codice regionale: TOS19_01.F03.002.002

| Voce: | 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,64558

Prezzo a m²: € 14,73166

Spese generali € 1,74684

Utili di impresa € 1,33924

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00873 (0,5 %)

Manodopera € 11,31391

Incidenza manodopera 76,8 %

Codice regionale: TOS19_01.F03.002.003

| Voce: | 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,23132

Prezzo a m²: € 12,94262

Spese generali € 1,53470

Utili di impresa € 1,17660

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00767 (0,5 %)

Manodopera € 9,89981

Incidenza manodopera 76,49 %

Codice regionale: TOS19_01.F03.002.005

| Voce: | 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,49994

Prezzo a m²: € 1,89742

Spese generali € 0,22499

Utili di impresa € 0,17249

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00112 (0,5 %)

Manodopera € 0,73999

Incidenza manodopera 39 %

Codice regionale: TOS19_01.F03.002.006

| Voce: | 002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,76394

Prezzo a m²: € 0,96638

Spese generali € 0,11459

Utili di impresa € 0,08785

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00057 (0,5 %)

Manodopera € 0,73996

Incidenza manodopera 76,57 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.F04

| Capitolo: | TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.F04.001.001

| Voce: | 001 - Preparazione di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rasierato con una mano di bianco |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,65065

Prezzo a m²: € 10,94307

Spese generali € 1,29760

Utili di impresa € 0,99482

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01298 (1 %)

Manodopera € 8,53012

Incidenza manodopera 77,95 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.002.001

| Voce: | 002 - Preparazione di fondo da tinteggiare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,75530

Prezzo a m²: € 6,01545

Spese generali € 0,71330

Utili di impresa € 0,54686

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00713 (1 %)

Manodopera € 4,69506

Incidenza manodopera 78,05 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.004.002

| Voce: | 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con pittura minerale a base di grassello di calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,30662

Prezzo a m²: € 5,44788

Spese generali € 0,64599

Utili di impresa € 0,49526

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00323 (0,5 %)

Manodopera € 3,62611

Incidenza manodopera 66,56 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.004.003

| Voce: | 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con idropittura a tempera murale fine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,73225

Prezzo a m²: € 3,45630

Spese generali € 0,40984

Utili di impresa € 0,31421

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00205 (0,5 %)

Manodopera € 2,37586

Incidenza manodopera 68,74 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.004.004

| Voce: | 004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,37478

Prezzo a m²: € 5,53409

Spese generali € 0,65622

Utili di impresa € 0,50310

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00328 (0,5 %)

Manodopera € 3,08858

Incidenza manodopera 55,81 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.005.001

| Voce: | 005 - Verniciatura di facciate esterne |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con pittura idrorepellente traspirante |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,31120

Prezzo a m²: € 6,71867

Spese generali € 0,79668

Utili di impresa € 0,61079

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01593 (2 %)

Manodopera € 3,56425

Incidenza manodopera 53,05 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.005.003

| Voce: | 005 - Verniciatura di facciate esterne |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con pittura lavabile al quarzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,60550

Prezzo a m²: € 8,35596

Spese generali € 0,99083

Utili di impresa € 0,75963

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01982 (2 %)

Manodopera € 5,82160

Incidenza manodopera 69,67 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.006.001

| Voce: | 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,15540

Prezzo a m²: € 12,84658

Spese generali € 1,52331

Utili di impresa € 1,16787

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03808 (2,5 %)

Manodopera € 8,31559

Incidenza manodopera 64,73 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.006.003

| Voce: | 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - persiane: tre mani di tinta a olio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,41578

Prezzo a m²: € 11,91096

Spese generali € 1,41237

Utili di impresa € 1,08281

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03531 (2,5 %)

Manodopera € 8,18164

Incidenza manodopera 68,69 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.006.007

| Voce: | 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,92305

Prezzo a cad: € 3,69766

Spese generali € 0,43846

Utili di impresa € 0,33615

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01096 (2,5 %)

Manodopera € 1,27828

Incidenza manodopera 34,57 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.006.009

| Voce: | 006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,64830

Prezzo a m²: € 9,67510

Spese generali € 1,14725

Utili di impresa € 0,87955

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02868 (2,5 %)

Manodopera € 5,11426

Incidenza manodopera 52,86 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.007.001

| Voce: | 007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con stucco emulsionato in acqua |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,65095

Prezzo a m²: € 3,35345

Spese generali € 0,39764

Utili di impresa € 0,30486

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00199 (0,5 %)

Manodopera € 2,55701

Incidenza manodopera 76,25 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.009.002

| Voce: | 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,07845

Prezzo a m²: € 3,89424

Spese generali € 0,46177

Utili di impresa € 0,35402

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00231 (0,5 %)

Manodopera € 1,27848

Incidenza manodopera 32,83 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.009.003

| Voce: | 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con una mano di impregnante su superfici nuove |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,28935

Prezzo a m²: € 2,89603

Spese generali € 0,34340

Utili di impresa € 0,26328

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00172 (0,5 %)

Manodopera € 1,27831

Incidenza manodopera 44,14 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.009.004

| Voce: | 009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,34000

Prezzo a m²: € 9,28510

Spese generali € 1,10100

Utili di impresa € 0,84410

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00551 (0,5 %)

Manodopera € 5,93968

Incidenza manodopera 63,97 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.010.001

| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,65290

Prezzo a m²: € 7,15092

Spese generali € 0,84794

Utili di impresa € 0,65008

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00424 (0,5 %)

Manodopera € 4,75179

Incidenza manodopera 66,45 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.010.002

| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,61411

Prezzo a m²: € 7,10185

Spese generali € 0,84212

Utili di impresa € 0,64562

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02105 (2,5 %)

Manodopera € 4,27673

Incidenza manodopera 60,22 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.010.003

| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,73670

Prezzo a m²: € 7,25693

Spese generali € 0,86051

Utili di impresa € 0,65972

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02151 (2,5 %)

Manodopera € 4,27651

Incidenza manodopera 58,93 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.010.004

| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,91019

Prezzo a m²: € 7,47638

Spese generali € 0,88653

Utili di impresa € 0,67967

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02216 (2,5 %)

Manodopera € 4,27649

Incidenza manodopera 57,2 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.010.006

| Voce: | 010 - Verniciatura di opere in legno |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,90028

Prezzo a m²: € 4,93385

Spese generali € 0,58504

Utili di impresa € 0,44853

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01463 (2,5 %)

Manodopera € 3,06836

Incidenza manodopera 62,19 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.011.001

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06828

Prezzo a m²: € 3,88137

Spese generali € 0,46024

Utili di impresa € 0,35285

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00460 (1 %)

Manodopera € 3,06822

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.011.002

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06828

Prezzo a m²: € 3,88137

Spese generali € 0,46024

Utili di impresa € 0,35285

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00460 (1 %)

Manodopera € 3,06822

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.011.003

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06828

Prezzo a m²: € 3,88137

Spese generali € 0,46024

Utili di impresa € 0,35285

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00460 (1 %)

Manodopera € 3,06822

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.011.004

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,83535

Prezzo a m²: € 4,85172

Spese generali € 0,57530

Utili di impresa € 0,44107

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00575 (1 %)

Manodopera € 3,83528

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.011.007

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,78833

Prezzo a m²: € 3,52724

Spese generali € 0,41825

Utili di impresa € 0,32066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01046 (2,5 %)

Manodopera € 2,30117

Incidenza manodopera 65,24 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.011.011

| Voce: | 011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,95353

Prezzo a m²: € 5,00121

Spese generali € 0,59303

Utili di impresa € 0,45466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01483 (2,5 %)

Manodopera € 3,06824

Incidenza manodopera 61,35 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.012.001

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,37868

Prezzo a m²: € 5,53903

Spese generali € 0,65680

Utili di impresa € 0,50355

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01642 (2,5 %)

Manodopera € 3,06807

Incidenza manodopera 55,39 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.012.002

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,03288

Prezzo a m²: € 5,10159

Spese generali € 0,60493

Utili di impresa € 0,46378

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01512 (2,5 %)

Manodopera € 3,06810

Incidenza manodopera 60,14 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.012.007

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,58885

Prezzo a m: € 3,27490

Spese generali € 0,38833

Utili di impresa € 0,29772

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00971 (2,5 %)

Manodopera € 1,27852

Incidenza manodopera 39,04 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.012.010

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,93973

Prezzo a m²: € 7,51376

Spese generali € 0,89096

Utili di impresa € 0,68307

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02227 (2,5 %)

Manodopera € 4,60218

Incidenza manodopera 61,25 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.012.011

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,61312

Prezzo a m²: € 7,10060

Spese generali € 0,84197

Utili di impresa € 0,64551

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02105 (2,5 %)

Manodopera € 4,60261

Incidenza manodopera 64,82 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.012.012

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,58072

Prezzo a m²: € 7,05961

Spese generali € 0,83711

Utili di impresa € 0,64178

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02093 (2,5 %)

Manodopera € 4,60216

Incidenza manodopera 65,19 %

Codice regionale: TOS19_01.F04.012.017

| Voce: | 012 - Verniciatura di opere metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,50616

Prezzo a m²: € 25,94029

Spese generali € 3,07592

Utili di impresa € 2,35821

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07690 (2,5 %)

Manodopera € 16,77299

Incidenza manodopera 64,66 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.F05

| Capitolo: | OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.F05.005.002

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in rame spess. 8/10 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,92716

Prezzo a m: € 26,47286

Spese generali € 3,13907

Utili di impresa € 2,40662

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12556 (4 %)

Manodopera € 11,93132

Incidenza manodopera 45,07 %

Codice regionale: TOS19_01.F05.006.002

| Voce: | 006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in rame spess 8/10 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 79,82782

Prezzo a m²: € 100,98219

Spese generali € 11,97417

Utili di impresa € 9,18020

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47897 (4 %)

Manodopera € 23,86209

Incidenza manodopera 23,63 %

Codice regionale: TOS19_01

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.F06

| Capitolo: | SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,25082

Prezzo a m: € 9,17229

Spese generali € 1,08762

Utili di impresa € 0,83384

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01088 (1 %)

Manodopera € 4,23026

Incidenza manodopera 46,12 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.002

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,52802

Prezzo a m: € 9,52295

Spese generali € 1,12920

Utili di impresa € 0,86572

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01129 (1 %)

Manodopera € 4,23009

Incidenza manodopera 44,42 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.003

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,61528

Prezzo a m: € 9,63332

Spese generali € 1,14229

Utili di impresa € 0,87576

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01142 (1 %)

Manodopera € 3,98338

Incidenza manodopera 41,35 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.004

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,99328

Prezzo a m: € 10,11149

Spese generali € 1,19899

Utili di impresa € 0,91923

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01199 (1 %)

Manodopera € 3,98393

Incidenza manodopera 39,4 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.005

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,88597

Prezzo a m: € 12,50575

Spese generali € 1,48290

Utili di impresa € 1,13689

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01483 (1 %)

Manodopera € 4,60962

Incidenza manodopera 36,86 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.006

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,13011

Prezzo a m: € 11,54959

Spese generali € 1,36952

Utili di impresa € 1,04996

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01370 (1 %)

Manodopera € 4,72378

Incidenza manodopera 40,9 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.007

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,24188

Prezzo a m: € 16,75098

Spese generali € 1,98628

Utili di impresa € 1,52282

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01986 (1 %)

Manodopera € 5,90975

Incidenza manodopera 35,28 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.008

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,93938

Prezzo a m: € 17,63332

Spese generali € 2,09091

Utili di impresa € 1,60303

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02091 (1 %)

Manodopera € 6,20340

Incidenza manodopera 35,18 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.009

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,21935

Prezzo a m: € 20,51748

Spese generali € 2,43290

Utili di impresa € 1,86523

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02433 (1 %)

Manodopera € 7,68380

Incidenza manodopera 37,45 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.010

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,43065

Prezzo a m: € 23,31477

Spese generali € 2,76460

Utili di impresa € 2,11952

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02765 (1 %)

Manodopera € 7,68455

Incidenza manodopera 32,96 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.021

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,73069

Prezzo a m: € 11,04432

Spese generali € 1,30960

Utili di impresa € 1,00403

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02619 (2 %)

Manodopera € 5,70991

Incidenza manodopera 51,7 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.022

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,50118

Prezzo a m: € 12,01899

Spese generali € 1,42518

Utili di impresa € 1,09264

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02850 (2 %)

Manodopera € 6,20300

Incidenza manodopera 51,61 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.023

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,83508

Prezzo a m: € 12,44138

Spese generali € 1,47526

Utili di impresa € 1,13103

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02951 (2 %)

Manodopera € 6,20327

Incidenza manodopera 49,86 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.024

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,69295

Prezzo a m: € 14,79158

Spese generali € 1,75394

Utili di impresa € 1,34469

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03508 (2 %)

Manodopera € 7,68275

Incidenza manodopera 51,94 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.025

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,97435

Prezzo a m: € 16,41255

Spese generali € 1,94615

Utili di impresa € 1,49205

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03892 (2 %)

Manodopera € 7,68271

Incidenza manodopera 46,81 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.026

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,68814

Prezzo a m: € 17,31550

Spese generali € 2,05322

Utili di impresa € 1,57414

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04106 (2 %)

Manodopera € 8,17638

Incidenza manodopera 47,22 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.027

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,50934

Prezzo a m: € 19,61932

Spese generali € 2,32640

Utili di impresa € 1,78357

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04653 (2 %)

Manodopera € 8,17733

Incidenza manodopera 41,68 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.028

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,91254

Prezzo a m: € 20,12936

Spese generali € 2,38688

Utili di impresa € 1,82994

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04774 (2 %)

Manodopera € 8,17655

Incidenza manodopera 40,62 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.029

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,69922

Prezzo a m: € 22,38951

Spese generali € 2,65488

Utili di impresa € 2,03541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05310 (2 %)

Manodopera € 9,16403

Incidenza manodopera 40,93 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.030

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,88368

Prezzo a m: € 27,68286

Spese generali € 3,28255

Utili di impresa € 2,51662

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06565 (2 %)

Manodopera € 11,13681

Incidenza manodopera 40,23 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.041

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,72939

Prezzo a m: € 5,98268

Spese generali € 0,70941

Utili di impresa € 0,54388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01419 (2 %)

Manodopera € 2,40564

Incidenza manodopera 40,21 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.042

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,00659

Prezzo a m: € 6,33334

Spese generali € 0,75099

Utili di impresa € 0,57576

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01502 (2 %)

Manodopera € 2,40540

Incidenza manodopera 37,98 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.043

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,34049

Prezzo a m: € 6,75572

Spese generali € 0,80107

Utili di impresa € 0,61416

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01602 (2 %)

Manodopera € 2,40571

Incidenza manodopera 35,61 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.044

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,44274

Prezzo a m: € 8,15007

Spese generali € 0,96641

Utili di impresa € 0,74092

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01933 (2 %)

Manodopera € 2,40509

Incidenza manodopera 29,51 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.045

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,61914

Prezzo a m: € 8,37321

Spese generali € 0,99287

Utili di impresa € 0,76120

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01986 (2 %)

Manodopera € 2,40562

Incidenza manodopera 28,73 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.046

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,83964

Prezzo a m: € 8,65214

Spese generali € 1,02595

Utili di impresa € 0,78656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02052 (2 %)

Manodopera € 2,40529

Incidenza manodopera 27,8 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.047

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,00722

Prezzo a m: € 11,39413

Spese generali € 1,35108

Utili di impresa € 1,03583

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02702 (2 %)

Manodopera € 3,11288

Incidenza manodopera 27,32 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.048

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,13467

Prezzo a m: € 12,82036

Spese generali € 1,52020

Utili di impresa € 1,16549

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03040 (2 %)

Manodopera € 3,11278

Incidenza manodopera 24,28 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.049

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,41115

Prezzo a m: € 15,70010

Spese generali € 1,86167

Utili di impresa € 1,42728

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03723 (2 %)

Manodopera € 3,81983

Incidenza manodopera 24,33 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.001.050

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,98095

Prezzo a m: € 20,21590

Spese generali € 2,39714

Utili di impresa € 1,83781

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04794 (2 %)

Manodopera € 3,81878

Incidenza manodopera 18,89 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.021

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,92890

Prezzo a m: € 16,35505

Spese generali € 1,93934

Utili di impresa € 1,48682

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03879 (2 %)

Manodopera € 2,99625

Incidenza manodopera 18,32 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.022

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,44996

Prezzo a m: € 20,80920

Spese generali € 2,46749

Utili di impresa € 1,89175

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04935 (2 %)

Manodopera € 3,10889

Incidenza manodopera 14,94 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.023

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,32544

Prezzo a m: € 26,97668

Spese generali € 3,19882

Utili di impresa € 2,45243

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06398 (2 %)

Manodopera € 3,11041

Incidenza manodopera 11,53 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.024

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 31,53033

Prezzo a m: € 39,88586

Spese generali € 4,72955

Utili di impresa € 3,62599

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09459 (2 %)

Manodopera € 3,88887

Incidenza manodopera 9,75 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.025

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 49,02687

Prezzo a m: € 62,01899

Spese generali € 7,35403

Utili di impresa € 5,63809

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14708 (2 %)

Manodopera € 6,22050

Incidenza manodopera 10,03 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.026

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 69,53143

Prezzo a m: € 87,95725

Spese generali € 10,42971

Utili di impresa € 7,99611

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20859 (2 %)

Manodopera € 5,49733

Incidenza manodopera 6,25 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.027

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 108,72239

Prezzo a m: € 137,53382

Spese generali € 16,30836

Utili di impresa € 12,50307

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32617 (2 %)

Manodopera € 10,87893

Incidenza manodopera 7,91 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.053

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,60849

Prezzo a m: € 17,21473

Spese generali € 2,04127

Utili di impresa € 1,56498

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04083 (2 %)

Manodopera € 3,10898

Incidenza manodopera 18,06 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.054

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,43171

Prezzo a m: € 22,05111

Spese generali € 2,61476

Utili di impresa € 2,00465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05230 (2 %)

Manodopera € 3,10921

Incidenza manodopera 14,1 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.055

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,91934

Prezzo a m: € 28,99296

Spese generali € 3,43790

Utili di impresa € 2,63572

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06876 (2 %)

Manodopera € 3,11094

Incidenza manodopera 10,73 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.056

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,04823

Prezzo a m: € 43,07100

Spese generali € 5,10723

Utili di impresa € 3,91555

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10214 (2 %)

Manodopera € 3,88500

Incidenza manodopera 9,02 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.057

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 53,34657

Prezzo a m: € 67,48341

Spese generali € 8,00199

Utili di impresa € 6,13486

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16004 (2 %)

Manodopera € 6,22197

Incidenza manodopera 9,22 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.058

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 78,83240

Prezzo a m: € 99,72299

Spese generali € 11,82486

Utili di impresa € 9,06573

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23650 (2 %)

Manodopera € 7,77839

Incidenza manodopera 7,8 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.059

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 120,43986

Prezzo a m: € 152,35642

Spese generali € 18,06598

Utili di impresa € 13,85058

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36132 (2 %)

Manodopera € 10,87825

Incidenza manodopera 7,14 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.083

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,53249

Prezzo a m: € 18,38359

Spese generali € 2,17987

Utili di impresa € 1,67124

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04360 (2 %)

Manodopera € 3,10867

Incidenza manodopera 16,91 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.084

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,84659

Prezzo a m: € 23,84093

Spese generali € 2,82699

Utili di impresa € 2,16736

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05654 (2 %)

Manodopera € 3,10886

Incidenza manodopera 13,04 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.085

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,88861

Prezzo a m: € 31,48409

Spese generali € 3,73329

Utili di impresa € 2,86219

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07467 (2 %)

Manodopera € 3,11063

Incidenza manodopera 9,88 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.086

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 37,63450

Prezzo a m: € 47,60764

Spese generali € 5,64518

Utili di impresa € 4,32797

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11290 (2 %)

Manodopera € 3,88478

Incidenza manodopera 8,16 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.087

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 59,56047

Prezzo a m: € 75,34399

Spese generali € 8,93407

Utili di impresa € 6,84945

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17868 (2 %)

Manodopera € 6,21588

Incidenza manodopera 8,25 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.088

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 86,91740

Prezzo a m: € 109,95051

Spese generali € 13,03761

Utili di impresa € 9,99550

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26075 (2 %)

Manodopera € 7,77350

Incidenza manodopera 7,07 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.089

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 134,95821

Prezzo a m: € 170,72214

Spese generali € 20,24373

Utili di impresa € 15,52019

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40487 (2 %)

Manodopera € 10,87500

Incidenza manodopera 6,37 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.090

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 237,16134

Prezzo a m: € 300,00910

Spese generali € 35,57420

Utili di impresa € 27,27355

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,71148 (2 %)

Manodopera € 12,45038

Incidenza manodopera 4,15 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.002.091

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 297,96930

Prezzo a m: € 376,93116

Spese generali € 44,69540

Utili di impresa € 34,26647

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,89391 (2 %)

Manodopera € 15,52956

Incidenza manodopera 4,12 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.003.001

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tubazioni diametro 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,13858

Prezzo a m: € 25,47530

Spese generali € 3,02079

Utili di impresa € 2,31594

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07552 (2,5 %)

Manodopera € 9,62202

Incidenza manodopera 37,77 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.003.002

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tubazioni diametro 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,47224

Prezzo a m: € 24,63238

Spese generali € 2,92084

Utili di impresa € 2,23931

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07302 (2,5 %)

Manodopera € 11,88759

Incidenza manodopera 48,26 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.003.003

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tubazioni diametro 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 36,39283

Prezzo a m: € 46,03693

Spese generali € 5,45892

Utili di impresa € 4,18518

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13647 (2,5 %)

Manodopera € 14,86072

Incidenza manodopera 32,28 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.003.004

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tubazioni diametro 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,30586

Prezzo a m: € 58,57691

Spese generali € 6,94588

Utili di impresa € 5,32517

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17365 (2,5 %)

Manodopera € 18,25842

Incidenza manodopera 31,17 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.003.005

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tubazioni diametro 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 58,18929

Prezzo a m: € 73,60945

Spese generali € 8,72839

Utili di impresa € 6,69177

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21821 (2,5 %)

Manodopera € 19,81566

Incidenza manodopera 26,92 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.003.006

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tubazioni diametro 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 73,88208

Prezzo a m: € 93,46083

Spese generali € 11,08231

Utili di impresa € 8,49644

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27706 (2,5 %)

Manodopera € 21,51468

Incidenza manodopera 23,02 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.010.001

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,46585

Prezzo a cad: € 49,92430

Spese generali € 5,91988

Utili di impresa € 4,53857

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08880 (1,5 %)

Manodopera € 27,31358

Incidenza manodopera 54,71 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.010.002

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,47804

Prezzo a cad: € 58,79472

Spese generali € 6,97171

Utili di impresa € 5,34497

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10458 (1,5 %)

Manodopera € 32,00785

Incidenza manodopera 54,44 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.010.003

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 69,27965

Prezzo a cad: € 87,63876

Spese generali € 10,39195

Utili di impresa € 7,96716

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15588 (1,5 %)

Manodopera € 40,04215

Incidenza manodopera 45,69 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.010.004

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 85,19240

Prezzo a cad: € 107,76839

Spese generali € 12,77886

Utili di impresa € 9,79713

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19168 (1,5 %)

Manodopera € 53,20525

Incidenza manodopera 49,37 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.010.005

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 105,83360

Prezzo a cad: € 133,87950

Spese generali € 15,87504

Utili di impresa € 12,17086

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23813 (1,5 %)

Manodopera € 63,44550

Incidenza manodopera 47,39 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.010.006

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 138,69420

Prezzo a cad: € 175,44816

Spese generali € 20,80413

Utili di impresa € 15,94983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31206 (1,5 %)

Manodopera € 74,24966

Incidenza manodopera 42,32 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.010.007

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 176,76430

Prezzo a cad: € 223,60684

Spese generali € 26,51465

Utili di impresa € 20,32789

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39772 (1,5 %)

Manodopera € 85,06004

Incidenza manodopera 38,04 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.010.008

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 219,44900

Prezzo a cad: € 277,60299

Spese generali € 32,91735

Utili di impresa € 25,23664

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,49376 (1,5 %)

Manodopera € 105,26705

Incidenza manodopera 37,92 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.011.001

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,20200

Prezzo a cad: € 69,83053

Spese generali € 8,28030

Utili di impresa € 6,34823

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12420 (1,5 %)

Manodopera € 27,73669

Incidenza manodopera 39,72 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.011.002

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,01330

Prezzo a cad: € 70,85682

Spese generali € 8,40200

Utili di impresa € 6,44153

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12603 (1,5 %)

Manodopera € 32,43117

Incidenza manodopera 45,77 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.011.003

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,33665

Prezzo a cad: € 101,62586

Spese generali € 12,05050

Utili di impresa € 9,23871

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18076 (1,5 %)

Manodopera € 40,04059

Incidenza manodopera 39,4 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.011.004

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 101,43740

Prezzo a cad: € 128,31831

Spese generali € 15,21561

Utili di impresa € 11,66530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22823 (1,5 %)

Manodopera € 53,20077

Incidenza manodopera 41,46 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.011.005

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 137,14060

Prezzo a cad: € 173,48286

Spese generali € 20,57109

Utili di impresa € 15,77117

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30857 (1,5 %)

Manodopera € 63,44268

Incidenza manodopera 36,57 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.011.006

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 170,50920

Prezzo a cad: € 215,69414

Spese generali € 25,57638

Utili di impresa € 19,60856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38365 (1,5 %)

Manodopera € 74,26349

Incidenza manodopera 34,43 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.011.007

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 208,69590

Prezzo a cad: € 264,00031

Spese generali € 31,30439

Utili di impresa € 24,00003

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,46957 (1,5 %)

Manodopera € 88,86250

Incidenza manodopera 33,66 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.011.008

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 255,13400

Prezzo a cad: € 322,74451

Spese generali € 38,27010

Utili di impresa € 29,34041

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57405 (1,5 %)

Manodopera € 105,27926

Incidenza manodopera 32,62 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.024.001

| Voce: | 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fossa biologica da 3000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.084,43448

Prezzo a cad: € 1.371,80962

Spese generali € 162,66517

Utili di impresa € 124,70997

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,06663 (2,5 %)

Manodopera € 294,25316

Incidenza manodopera 21,45 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.024.002

| Voce: | 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fossa biologica da 4000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.865,43504

Prezzo a cad: € 2.359,77533

Spese generali € 279,81526

Utili di impresa € 214,52503

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,99538 (2,5 %)

Manodopera € 294,26398

Incidenza manodopera 12,47 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.024.003

| Voce: | 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - fossa biologica da 6000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.369,76360

Prezzo a cad: € 2.997,75095

Spese generali € 355,46454

Utili di impresa € 272,52281

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,88661 (2,5 %)

Manodopera € 364,82629

Incidenza manodopera 12,17 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.024.004

| Voce: | 024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - fossa biologica da 8000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.931,72216

Prezzo a cad: € 2.443,62853

Spese generali € 289,75832

Utili di impresa € 222,14805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,24396 (2,5 %)

Manodopera € 509,25219

Incidenza manodopera 20,84 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.027.001

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fossa biologica da 3000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.303,49048

Prezzo a cad: € 1.648,91546

Spese generali € 195,52357

Utili di impresa € 149,90141

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,88809 (2,5 %)

Manodopera € 509,18509

Incidenza manodopera 30,88 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.027.002

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fossa biologica da 4000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.036,89048

Prezzo a cad: € 1.311,66646

Spese generali € 155,53357

Utili di impresa € 119,24241

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,88834 (2,5 %)

Manodopera € 509,18892

Incidenza manodopera 38,82 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.027.003

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - fossa biologica da 6000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.272,01960

Prezzo a cad: € 1.609,10479

Spese generali € 190,80294

Utili di impresa € 146,28225

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,77007 (2,5 %)

Manodopera € 579,92137

Incidenza manodopera 36,04 %

Codice regionale: TOS19_01.F06.027.004

| Voce: | 027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - fossa biologica da 8000 litri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.082,43516

Prezzo a cad: € 2.634,28048

Spese generali € 312,36527

Utili di impresa € 239,48004

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,80913 (2,5 %)

Manodopera € 579,80513

Incidenza manodopera 22,01 %

Codice regionale: TOS19_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.A03

| Capitolo: | DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.A03.001.001

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 141,24320

Prezzo a m³: € 178,67265

Spese generali € 21,18648

Utili di impresa € 16,24297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,95339 (4,5 %)

Manodopera € 139,29320

Incidenza manodopera 77,96 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.001.002

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,84250

Prezzo a m³: € 147,80576

Spese generali € 17,52638

Utili di impresa € 13,43689

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,78869 (4,5 %)

Manodopera € 115,28849

Incidenza manodopera 78 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.001.003

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,48505

Prezzo a m³: € 106,87359

Spese generali € 12,67276

Utili di impresa € 9,71578

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57027 (4,5 %)

Manodopera € 83,46827

Incidenza manodopera 78,1 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.001.004

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,49196

Prezzo a m³: € 106,88233

Spese generali € 12,67379

Utili di impresa € 9,71658

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57032 (4,5 %)

Manodopera € 80,48239

Incidenza manodopera 75,3 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.001.005

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 173,87641

Prezzo a m³: € 219,95366

Spese generali € 26,08146

Utili di impresa € 19,99579

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,17367 (4,5 %)

Manodopera € 168,66047

Incidenza manodopera 76,68 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.001.006

| Voce: | 001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,79535

Prezzo a m³: € 156,60112

Spese generali € 18,56930

Utili di impresa € 14,23647

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,83562 (4,5 %)

Manodopera € 122,07057

Incidenza manodopera 77,95 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.002.001

| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 296,72205

Prezzo a m³: € 375,35339

Spese generali € 44,50831

Utili di impresa € 34,12304

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,00287 (4,5 %)

Manodopera € 292,13754

Incidenza manodopera 77,83 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.002.002

| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 269,13865

Prezzo a m³: € 340,46039

Spese generali € 40,37080

Utili di impresa € 30,95094

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,81669 (4,5 %)

Manodopera € 265,01437

Incidenza manodopera 77,84 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.002.003

| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 369,36205

Prezzo a m³: € 467,24299

Spese generali € 55,40431

Utili di impresa € 42,47664

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,49319 (4,5 %)

Manodopera € 362,30021

Incidenza manodopera 77,54 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.002.004

| Voce: | 002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 327,44365

Prezzo a m³: € 414,21622

Spese generali € 49,11655

Utili di impresa € 37,65602

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,21024 (4,5 %)

Manodopera € 320,97615

Incidenza manodopera 77,49 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.003.001

| Voce: | 003 - Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,68612

Prezzo a m²: € 13,51794

Spese generali € 1,60292

Utili di impresa € 1,22890

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07213 (4,5 %)

Manodopera € 10,25471

Incidenza manodopera 75,86 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.004.001

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 263,29475

Prezzo a m³: € 333,06786

Spese generali € 39,49421

Utili di impresa € 30,27890

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,77724 (4,5 %)

Manodopera € 253,06496

Incidenza manodopera 75,98 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.004.002

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 293,23660

Prezzo a m³: € 370,94430

Spese generali € 43,98549

Utili di impresa € 33,72221

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,97935 (4,5 %)

Manodopera € 282,99341

Incidenza manodopera 76,29 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.004.003

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in conglomerato cementizio non armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 342,46920

Prezzo a m³: € 433,22354

Spese generali € 51,37038

Utili di impresa € 39,38396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,31167 (4,5 %)

Manodopera € 332,15249

Incidenza manodopera 76,67 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.004.004

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in conglomerato cementizio armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 421,46808

Prezzo a m³: € 533,15712

Spese generali € 63,22021

Utili di impresa € 48,46883

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,84491 (4,5 %)

Manodopera € 407,86520

Incidenza manodopera 76,5 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.004.005

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in muratura di forati a due o piu' teste |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,98460

Prezzo a m³: € 123,95052

Spese generali € 14,69769

Utili di impresa € 11,26823

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,66140 (4,5 %)

Manodopera € 94,32635

Incidenza manodopera 76,1 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.004.006

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in pareti di mattoni pieni per piano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 32,92388

Prezzo a m²: € 41,64871

Spese generali € 4,93858

Utili di impresa € 3,78625

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22224 (4,5 %)

Manodopera € 31,31567

Incidenza manodopera 75,19 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.004.007

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in pareti di mattoni forati per piano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,63339

Prezzo a m²: € 37,48624

Spese generali € 4,44501

Utili di impresa € 3,40784

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20003 (4,5 %)

Manodopera € 29,49417

Incidenza manodopera 78,68 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.004.008

| Voce: | 004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in tramezzi pieni o forati per costa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,72332

Prezzo a m²: € 33,80500

Spese generali € 4,00850

Utili di impresa € 3,07318

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18038 (4,5 %)

Manodopera € 26,58425

Incidenza manodopera 78,64 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.005.001

| Voce: | 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 561,22488

Prezzo a m³: € 709,94947

Spese generali € 84,18373

Utili di impresa € 64,54086

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,78827 (4,5 %)

Manodopera € 512,51252

Incidenza manodopera 72,19 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.005.002

| Voce: | 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 550,72238

Prezzo a m³: € 696,66380

Spese generali € 82,60836

Utili di impresa € 63,33307

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,71738 (4,5 %)

Manodopera € 498,53262

Incidenza manodopera 71,56 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.005.003

| Voce: | 005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - su murature di forati a due o piu' teste |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 259,24942

Prezzo a m³: € 327,95052

Spese generali € 38,88741

Utili di impresa € 29,81368

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,74993 (4,5 %)

Manodopera € 223,13753

Incidenza manodopera 68,04 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.006.001

| Voce: | 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,24470

Prezzo a m²: € 86,32955

Spese generali € 10,23671

Utili di impresa € 7,84814

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,46065 (4,5 %)

Manodopera € 54,68977

Incidenza manodopera 63,35 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.006.002

| Voce: | 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,95492

Prezzo a m²: € 73,31297

Spese generali € 8,69324

Utili di impresa € 6,66482

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39120 (4,5 %)

Manodopera € 45,32941

Incidenza manodopera 61,83 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.006.003

| Voce: | 006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,80371

Prezzo a m²: € 63,00170

Spese generali € 7,47056

Utili di impresa € 5,72743

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33618 (4,5 %)

Manodopera € 41,85833

Incidenza manodopera 66,44 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.007.001

| Voce: | 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,80801

Prezzo a m²: € 2,28713

Spese generali € 0,27120

Utili di impresa € 0,20792

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01220 (4,5 %)

Manodopera € 1,52254

Incidenza manodopera 66,57 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.007.002

| Voce: | 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,06373

Prezzo a m²: € 2,61062

Spese generali € 0,30956

Utili di impresa € 0,23733

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01393 (4,5 %)

Manodopera € 1,70735

Incidenza manodopera 65,4 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.007.003

| Voce: | 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,51771

Prezzo a m²: € 1,91990

Spese generali € 0,22766

Utili di impresa € 0,17454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01024 (4,5 %)

Manodopera € 1,28518

Incidenza manodopera 66,94 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.007.004

| Voce: | 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,82516

Prezzo a m²: € 25,07883

Spese generali € 2,97377

Utili di impresa € 2,27989

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13382 (4,5 %)

Manodopera € 19,77215

Incidenza manodopera 78,84 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.007.005

| Voce: | 007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 393,61284

Prezzo a m³: € 497,92024

Spese generali € 59,04193

Utili di impresa € 45,26548

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,65689 (4,5 %)

Manodopera € 304,42843

Incidenza manodopera 61,14 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.008.001

| Voce: | 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,39176

Prezzo a m²: € 8,08558

Spese generali € 0,95876

Utili di impresa € 0,73505

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04314 (4,5 %)

Manodopera € 6,36578

Incidenza manodopera 78,73 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.008.002

| Voce: | 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,09891

Prezzo a m²: € 10,24512

Spese generali € 1,21484

Utili di impresa € 0,93137

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05467 (4,5 %)

Manodopera € 8,07315

Incidenza manodopera 78,8 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.008.003

| Voce: | 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,99404

Prezzo a m²: € 8,84746

Spese generali € 1,04911

Utili di impresa € 0,80431

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04721 (4,5 %)

Manodopera € 6,96826

Incidenza manodopera 78,76 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.008.004

| Voce: | 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - controsoffitti in rete metallica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,17386

Prezzo a m²: € 16,66493

Spese generali € 1,97608

Utili di impresa € 1,51499

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08892 (4,5 %)

Manodopera € 13,14863

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.008.005

| Voce: | 008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in canniciato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,78954

Prezzo a m²: € 14,91377

Spese generali € 1,76843

Utili di impresa € 1,35580

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07958 (4,5 %)

Manodopera € 11,76398

Incidenza manodopera 78,88 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.009.001

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,13328

Prezzo a m²: € 15,34860

Spese generali € 1,81999

Utili di impresa € 1,39533

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05460 (3 %)

Manodopera € 11,35796

Incidenza manodopera 74 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.009.002

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,69700

Prezzo a m²: € 14,79671

Spese generali € 1,75455

Utili di impresa € 1,34516

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05264 (3 %)

Manodopera € 9,73032

Incidenza manodopera 65,76 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.009.003

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,11828

Prezzo a m²: € 3,94462

Spese generali € 0,46774

Utili di impresa € 0,35860

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01403 (3 %)

Manodopera € 2,56321

Incidenza manodopera 64,98 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.009.004

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,30488

Prezzo a m: € 4,18067

Spese generali € 0,49573

Utili di impresa € 0,38006

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01487 (3 %)

Manodopera € 3,27890

Incidenza manodopera 78,43 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.009.005

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,42682

Prezzo a m²: € 3,06992

Spese generali € 0,36402

Utili di impresa € 0,27908

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01092 (3 %)

Manodopera € 1,86436

Incidenza manodopera 60,73 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.009.006

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,01394

Prezzo a m²: € 2,54764

Spese generali € 0,30209

Utili di impresa € 0,23160

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00906 (3 %)

Manodopera € 1,55126

Incidenza manodopera 60,89 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.009.007

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,78115

Prezzo a m²: € 2,25316

Spese generali € 0,26717

Utili di impresa € 0,20483

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00802 (3 %)

Manodopera € 1,42828

Incidenza manodopera 63,39 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.009.008

| Voce: | 009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,06342

Prezzo a m²: € 12,73023

Spese generali € 1,50951

Utili di impresa € 1,15729

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06793 (4,5 %)

Manodopera € 10,01105

Incidenza manodopera 78,64 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.010.001

| Voce: | 010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,46064

Prezzo a m²: € 9,43771

Spese generali € 1,11910

Utili di impresa € 0,85797

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02238 (2 %)

Manodopera € 7,46051

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.010.002

| Voce: | 010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,83664

Prezzo a m²: € 12,44335

Spese generali € 1,47550

Utili di impresa € 1,13121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02951 (2 %)

Manodopera € 9,83647

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.010.003

| Voce: | 010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in carta da parati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,87304

Prezzo a m²: € 12,48940

Spese generali € 1,48096

Utili di impresa € 1,13540

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02962 (2 %)

Manodopera € 7,82211

Incidenza manodopera 62,63 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.010.004

| Voce: | 010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,52993

Prezzo a m²: € 5,73036

Spese generali € 0,67949

Utili di impresa € 0,52094

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01359 (2 %)

Manodopera € 4,26396

Incidenza manodopera 74,41 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.010.010

| Voce: | 010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - materiale resiliente, compreso collante. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,17240

Prezzo a m²: € 15,39809

Spese generali € 1,82586

Utili di impresa € 1,39983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01826 (1 %)

Manodopera € 12,10752

Incidenza manodopera 78,63 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.011.001

| Voce: | 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,06734

Prezzo a m²: € 11,47019

Spese generali € 1,36010

Utili di impresa € 1,04274

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04080 (3 %)

Manodopera € 9,05686

Incidenza manodopera 78,96 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.011.002

| Voce: | 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su soffitti con intonaco a calce |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,87314

Prezzo a m²: € 12,48952

Spese generali € 1,48097

Utili di impresa € 1,13541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04443 (3 %)

Manodopera € 9,86297

Incidenza manodopera 78,97 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.011.003

| Voce: | 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,39484

Prezzo a m²: € 13,14947

Spese generali € 1,55923

Utili di impresa € 1,19541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04678 (3 %)

Manodopera € 10,38414

Incidenza manodopera 78,97 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.011.004

| Voce: | 011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - su soffitti con intonaco a cemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,15414

Prezzo a m²: € 14,10999

Spese generali € 1,67312

Utili di impresa € 1,28273

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05019 (3 %)

Manodopera € 11,14407

Incidenza manodopera 78,98 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.021.001

| Voce: | 021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi estensione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,47560

Prezzo a m²: € 44,87663

Spese generali € 5,32134

Utili di impresa € 4,07969

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21285 (4 %)

Manodopera € 35,47498

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.022.001

| Voce: | 022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una superficie di mq 10,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,64240

Prezzo a m²: € 14,72764

Spese generali € 1,74636

Utili di impresa € 1,33888

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06985 (4 %)

Manodopera € 11,64220

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.022.002

| Voce: | 022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una superficie oltre mq 10,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,69200

Prezzo a m²: € 13,52538

Spese generali € 1,60380

Utili di impresa € 1,22958

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06415 (4 %)

Manodopera € 10,69181

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.023.001

| Voce: | 023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una superficie di mq 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,74160

Prezzo a m²: € 12,32312

Spese generali € 1,46124

Utili di impresa € 1,12028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05845 (4 %)

Manodopera € 9,74143

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.023.002

| Voce: | 023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una superficie oltre mq 10,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,79120

Prezzo a m²: € 11,12087

Spese generali € 1,31868

Utili di impresa € 1,01099

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05275 (4 %)

Manodopera € 8,79105

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.024.001

| Voce: | 024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi dimensione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,45440

Prezzo a m²: € 13,22482

Spese generali € 1,56816

Utili di impresa € 1,20226

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06273 (4 %)

Manodopera € 10,45422

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.025.001

| Voce: | 025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi sezione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,49480

Prezzo a m: € 3,15592

Spese generali € 0,37422

Utili di impresa € 0,28690

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01497 (4 %)

Manodopera € 2,49475

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.026.001

| Voce: | 026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi sezione e lunghezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 328,14930

Prezzo a m³: € 415,10886

Spese generali € 49,22240

Utili di impresa € 37,73717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,96890 (4 %)

Manodopera € 328,14355

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.027.001

| Voce: | 027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi sezione e lunghezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,07340

Prezzo a kg: € 1,35785

Spese generali € 0,16101

Utili di impresa € 0,12344

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00644 (4 %)

Manodopera € 1,04337

Incidenza manodopera 76,84 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.028.001

| Voce: | 028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi area di sezione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,81944

Prezzo a m: € 17,48159

Spese generali € 2,07292

Utili di impresa € 1,58924

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08292 (4 %)

Manodopera € 11,47666

Incidenza manodopera 65,65 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.029.001

| Voce: | 029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,65833

Prezzo a cad: € 33,72279

Spese generali € 3,99875

Utili di impresa € 3,06571

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15995 (4 %)

Manodopera € 26,54995

Incidenza manodopera 78,73 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.029.002

| Voce: | 029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,20450

Prezzo a cad: € 57,18369

Spese generali € 6,78068

Utili di impresa € 5,19852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27123 (4 %)

Manodopera € 45,04359

Incidenza manodopera 78,77 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.030.001

| Voce: | 030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per gronde di qualsiasi materiale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,15117

Prezzo a m²: € 21,69623

Spese generali € 2,57268

Utili di impresa € 1,97238

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10291 (4 %)

Manodopera € 17,09663

Incidenza manodopera 78,8 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.031.001

| Voce: | 031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per manti rigidi o semirigidi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,75200

Prezzo a m²: € 6,01128

Spese generali € 0,71280

Utili di impresa € 0,54648

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02851 (4 %)

Manodopera € 4,75192

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.032.001

| Voce: | 032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi dimensione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,82344

Prezzo a m²: € 7,36665

Spese generali € 0,87352

Utili di impresa € 0,66970

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03494 (4 %)

Manodopera € 5,79755

Incidenza manodopera 78,7 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.033.001

| Voce: | 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per infissi in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,90184

Prezzo a m²: € 17,58583

Spese generali € 2,08528

Utili di impresa € 1,59871

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08341 (4 %)

Manodopera € 13,87522

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.033.002

| Voce: | 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per infissi in metallo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,14798

Prezzo a m²: € 22,95719

Spese generali € 2,72220

Utili di impresa € 2,08702

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10889 (4 %)

Manodopera € 17,74591

Incidenza manodopera 77,3 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.033.003

| Voce: | 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,22918

Prezzo a m²: € 28,11991

Spese generali € 3,33438

Utili di impresa € 2,55636

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13338 (4 %)

Manodopera € 21,52860

Incidenza manodopera 76,56 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.033.004

| Voce: | 033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per cancellate in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,75324

Prezzo a m²: € 14,86785

Spese generali € 1,76299

Utili di impresa € 1,35162

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07052 (4 %)

Manodopera € 11,72776

Incidenza manodopera 78,88 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.034.001

| Voce: | 034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di vetri rotti o non riutilizzabili |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,48480

Prezzo a m²: € 4,40827

Spese generali € 0,52272

Utili di impresa € 0,40075

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02091 (4 %)

Manodopera € 3,48474

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.034.002

| Voce: | 034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,46480

Prezzo a m²: € 6,91297

Spese generali € 0,81972

Utili di impresa € 0,62845

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03279 (4 %)

Manodopera € 5,46470

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.035.001

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lavabo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,73780

Prezzo a cad: € 22,43832

Spese generali € 2,66067

Utili di impresa € 2,03985

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05321 (2 %)

Manodopera € 17,73749

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.035.002

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lavello da cucina |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,95480

Prezzo a cad: € 29,03782

Spese generali € 3,44322

Utili di impresa € 2,63980

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06886 (2 %)

Manodopera € 22,95440

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.035.003

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - lavatoi, pilozzi e simili |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,91140

Prezzo a cad: € 27,71792

Spese generali € 3,28671

Utili di impresa € 2,51981

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06573 (2 %)

Manodopera € 21,91102

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.035.004

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,99820

Prezzo a cad: € 30,35772

Spese generali € 3,59973

Utili di impresa € 2,75979

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07199 (2 %)

Manodopera € 23,99778

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.035.005

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - vaso alla turca |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,65010

Prezzo a cad: € 34,97738

Spese generali € 4,14752

Utili di impresa € 3,17976

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08295 (2 %)

Manodopera € 27,64962

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.035.006

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - piatto doccia |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,04160

Prezzo a cad: € 31,67762

Spese generali € 3,75624

Utili di impresa € 2,87978

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07512 (2 %)

Manodopera € 25,04116

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.035.007

| Voce: | 035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - orinatoio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,99820

Prezzo a cad: € 30,35772

Spese generali € 3,59973

Utili di impresa € 2,75979

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07199 (2 %)

Manodopera € 23,99778

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.036.001

| Voce: | 036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compresa demolizione dei muri di supporto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 52,56660

Prezzo a cad: € 66,49675

Spese generali € 7,88499

Utili di impresa € 6,04516

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15770 (2 %)

Manodopera € 52,55238

Incidenza manodopera 79,03 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.037.001

| Voce: | 037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,67044

Prezzo a cad: € 4,64311

Spese generali € 0,55057

Utili di impresa € 0,42210

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01101 (2 %)

Manodopera € 3,66713

Incidenza manodopera 78,98 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.037.002

| Voce: | 037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a piastra, ad elemento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,22440

Prezzo a cad: € 20,52387

Spese generali € 2,43366

Utili di impresa € 1,86581

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04867 (2 %)

Manodopera € 16,22001

Incidenza manodopera 79,03 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.038.001

| Voce: | 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in ferro o rame d. fino a 1'' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,53670

Prezzo a m: € 0,67893

Spese generali € 0,08051

Utili di impresa € 0,06172

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00201 (2,5 %)

Manodopera € 0,52169

Incidenza manodopera 76,84 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.038.002

| Voce: | 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in ferro o rame per un d. oltre 1'' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,99765

Prezzo a m: € 1,26203

Spese generali € 0,14965

Utili di impresa € 0,11473

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00374 (2,5 %)

Manodopera € 0,78258

Incidenza manodopera 62,01 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.038.003

| Voce: | 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in pvc di qualsiasi diametro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,11880

Prezzo a m: € 0,15028

Spese generali € 0,01782

Utili di impresa € 0,01366

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00045 (2,5 %)

Manodopera € 0,11880

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.038.004

| Voce: | 038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,23760

Prezzo a m: € 0,30056

Spese generali € 0,03564

Utili di impresa € 0,02732

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00089 (2,5 %)

Manodopera € 0,23759

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.039.001

| Voce: | 039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,00620

Prezzo a m²: € 16,45284

Spese generali € 1,95093

Utili di impresa € 1,49571

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04877 (2,5 %)

Manodopera € 12,35444

Incidenza manodopera 75,09 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.040.001

| Voce: | 040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di qualsiasi dimensione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 319,96200

Prezzo a m³: € 404,75193

Spese generali € 47,99430

Utili di impresa € 36,79563

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,19986 (2,5 %)

Manodopera € 318,37787

Incidenza manodopera 78,66 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.041.001

| Voce: | 041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per listoncini o listelli incollati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 97,93517

Prezzo a m²: € 123,88799

Spese generali € 14,69028

Utili di impresa € 11,26254

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36726 (2,5 %)

Manodopera € 97,88390

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.042.001

| Voce: | 042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per listoni o listelli inchiodati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 121,69517

Prezzo a m²: € 153,94439

Spese generali € 18,25428

Utili di impresa € 13,99494

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45636 (2,5 %)

Manodopera € 121,64686

Incidenza manodopera 79,02 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.050.001

| Voce: | 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una sezione di 25 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,61411

Prezzo a m: € 18,48685

Spese generali € 2,19212

Utili di impresa € 1,68062

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04384 (2 %)

Manodopera € 14,52512

Incidenza manodopera 78,57 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.050.002

| Voce: | 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,86195

Prezzo a m: € 31,45037

Spese generali € 3,72929

Utili di impresa € 2,85912

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07459 (2 %)

Manodopera € 24,67282

Incidenza manodopera 78,45 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.050.003

| Voce: | 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 45,73064

Prezzo a m: € 57,84926

Spese generali € 6,85960

Utili di impresa € 5,25902

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13719 (2 %)

Manodopera € 45,35382

Incidenza manodopera 78,4 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.050.004

| Voce: | 050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 144,48629

Prezzo a m: € 182,77515

Spese generali € 21,67294

Utili di impresa € 16,61592

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43346 (2 %)

Manodopera € 143,07639

Incidenza manodopera 78,28 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.051.001

| Voce: | 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una sezione di 25 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,71044

Prezzo a m: € 17,34370

Spese generali € 2,05657

Utili di impresa € 1,57670

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04113 (2 %)

Manodopera € 13,62348

Incidenza manodopera 78,55 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.051.002

| Voce: | 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,65167

Prezzo a m: € 29,91936

Spese generali € 3,54775

Utili di impresa € 2,71994

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07096 (2 %)

Manodopera € 23,46276

Incidenza manodopera 78,42 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.051.003

| Voce: | 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 40,93482

Prezzo a m: € 51,78255

Spese generali € 6,14022

Utili di impresa € 4,70750

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12280 (2 %)

Manodopera € 40,56127

Incidenza manodopera 78,33 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.051.004

| Voce: | 051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 129,76249

Prezzo a m: € 164,14954

Spese generali € 19,46437

Utili di impresa € 14,92269

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38929 (2 %)

Manodopera € 128,36494

Incidenza manodopera 78,2 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.052.001

| Voce: | 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una sezione di 25 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,90432

Prezzo a m: € 13,79396

Spese generali € 1,63565

Utili di impresa € 1,25400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03271 (2 %)

Manodopera € 10,81722

Incidenza manodopera 78,42 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.052.002

| Voce: | 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,11230

Prezzo a m: € 24,17706

Spese generali € 2,86685

Utili di impresa € 2,19791

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05734 (2 %)

Manodopera € 18,92580

Incidenza manodopera 78,28 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.052.003

| Voce: | 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 35,27757

Prezzo a m: € 44,62613

Spese generali € 5,29164

Utili di impresa € 4,05692

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10583 (2 %)

Manodopera € 34,90656

Incidenza manodopera 78,22 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.052.004

| Voce: | 052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 115,31379

Prezzo a m: € 145,87194

Spese generali € 17,29707

Utili di impresa € 13,26109

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34594 (2 %)

Manodopera € 113,92599

Incidenza manodopera 78,1 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.053.001

| Voce: | 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una sezione di 25 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,88862

Prezzo a m: € 6,18410

Spese generali € 0,73329

Utili di impresa € 0,56219

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01467 (2 %)

Manodopera € 4,80381

Incidenza manodopera 77,68 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.053.002

| Voce: | 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,28262

Prezzo a m: € 2,88751

Spese generali € 0,34239

Utili di impresa € 0,26250

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00685 (2 %)

Manodopera € 2,09864

Incidenza manodopera 72,68 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.053.003

| Voce: | 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,29933

Prezzo a m: € 15,55865

Spese generali € 1,84490

Utili di impresa € 1,41442

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03690 (2 %)

Manodopera € 11,93037

Incidenza manodopera 76,68 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.053.004

| Voce: | 053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 44,06759

Prezzo a m: € 55,74550

Spese generali € 6,61014

Utili di impresa € 5,06777

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13220 (2 %)

Manodopera € 42,68990

Incidenza manodopera 76,58 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.060.001

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per vani di apertura, porte o finestre |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,88620

Prezzo a m²: € 25,15604

Spese generali € 2,98293

Utili di impresa € 2,28691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05966 (2 %)

Manodopera € 19,24689

Incidenza manodopera 76,51 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.060.002

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per strutture singole quali travi e capriate |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,66790

Prezzo a cad: € 32,46989

Spese generali € 3,85019

Utili di impresa € 2,95181

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07700 (2 %)

Manodopera € 25,21612

Incidenza manodopera 77,66 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.060.003

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,75595

Prezzo a m²: € 30,05128

Spese generali € 3,56339

Utili di impresa € 2,73193

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07127 (2 %)

Manodopera € 23,32280

Incidenza manodopera 77,61 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.060.004

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,13352

Prezzo a m²: € 27,99890

Spese generali € 3,32003

Utili di impresa € 2,54535

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06640 (2 %)

Manodopera € 21,71035

Incidenza manodopera 77,54 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.060.005

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,98938

Prezzo a m²: € 25,28657

Spese generali € 2,99841

Utili di impresa € 2,29878

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05997 (2 %)

Manodopera € 19,57686

Incidenza manodopera 77,42 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.060.006

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per solai in profilati metallici e laterizi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,75273

Prezzo a m²: € 28,78221

Spese generali € 3,41291

Utili di impresa € 2,61656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06826 (2 %)

Manodopera € 22,51632

Incidenza manodopera 78,23 %

Codice regionale: TOS19_02.A03.060.007

| Voce: | 060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per solai in legno e laterizio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,56717

Prezzo a m²: € 31,07747

Spese generali € 3,68508

Utili di impresa € 2,82522

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07370 (2 %)

Manodopera € 24,12855

Incidenza manodopera 77,64 %

Codice regionale: TOS19_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.A04

| Capitolo: | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.A04.002.001

| Voce: | 002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 57,12300

Prezzo a m³: € 72,26060

Spese generali € 8,56845

Utili di impresa € 6,56915

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34274 (4 %)

Manodopera € 49,26728

Incidenza manodopera 68,18 %

Codice regionale: TOS19_02.A04.002.002

| Voce: | 002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,78025

Prezzo a m³: € 98,39202

Spese generali € 11,66704

Utili di impresa € 8,94473

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,46668 (4 %)

Manodopera € 76,93272

Incidenza manodopera 78,19 %

Codice regionale: TOS19_02.A04.003.001

| Voce: | 003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 66,99264

Prezzo a m³: € 84,74570

Spese generali € 10,04890

Utili di impresa € 7,70415

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40196 (4 %)

Manodopera € 59,07623

Incidenza manodopera 69,71 %

Codice regionale: TOS19_02.A04.003.002

| Voce: | 003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 79,29450

Prezzo a m³: € 100,30754

Spese generali € 11,89418

Utili di impresa € 9,11887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47577 (4 %)

Manodopera € 78,36025

Incidenza manodopera 78,12 %

Codice regionale: TOS19_02.A04.012.001

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità fino a m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,10400

Prezzo a m³: € 145,60656

Spese generali € 17,26560

Utili di impresa € 13,23696

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69062 (4 %)

Manodopera € 115,10199

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02.A04.012.002

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 151,00800

Prezzo a m³: € 191,02512

Spese generali € 22,65120

Utili di impresa € 17,36592

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,90605 (4 %)

Manodopera € 151,00536

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.A07

| Capitolo: | TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.A07.001.001

| Voce: | 001 - Carico, traporto e scarico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a mano su autocarro portata mc 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 46,00171

Prezzo a m³: € 58,19217

Spese generali € 6,90026

Utili di impresa € 5,29020

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06900 (1 %)

Manodopera € 42,80616

Incidenza manodopera 73,56 %

Codice regionale: TOS19_02.A07.001.003

| Voce: | 001 - Carico, traporto e scarico |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 22,76038

Prezzo a m³: € 28,79188

Spese generali € 3,41406

Utili di impresa € 2,61744

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03414 (1 %)

Manodopera € 17,55729

Incidenza manodopera 60,98 %

Codice regionale: TOS19_02.A07.011.001

| Voce: | 011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da demolizioni di qualsiasi genere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 33,26400

Prezzo a m³: € 42,07896

Spese generali € 4,98960

Utili di impresa € 3,82536

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04990 (1 %)

Manodopera € 33,26342

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.B04

| Capitolo: | CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.B04.001.002

| Voce: | 001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,72575

Prezzo a m³: € 153,98307

Spese generali € 18,25886

Utili di impresa € 13,99846

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18259 (1 %)

Manodopera € 87,78575

Incidenza manodopera 57,01 %

Codice regionale: TOS19_02.B04.001.003

| Voce: | 001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C16/20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,70375

Prezzo a m³: € 167,87024

Spese generali € 19,90556

Utili di impresa € 15,26093

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19906 (1 %)

Manodopera € 94,91383

Incidenza manodopera 56,54 %

Codice regionale: TOS19_02.B04.002.002

| Voce: | 002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 161,38187

Prezzo a m³: € 204,14807

Spese generali € 24,20728

Utili di impresa € 18,55892

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24207 (1 %)

Manodopera € 115,75196

Incidenza manodopera 56,7 %

Codice regionale: TOS19_02.B04.002.003

| Voce: | 002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 168,34436

Prezzo a m³: € 212,95562

Spese generali € 25,25165

Utili di impresa € 19,35960

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25252 (1 %)

Manodopera € 117,16818

Incidenza manodopera 55,02 %

Codice regionale: TOS19_02.B04.003.002

| Voce: | 003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 182,48426

Prezzo a m³: € 230,84259

Spese generali € 27,37264

Utili di impresa € 20,98569

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27373 (1 %)

Manodopera € 136,12788

Incidenza manodopera 58,97 %

Codice regionale: TOS19_02.B04.003.003

| Voce: | 003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 190,66049

Prezzo a m³: € 241,18552

Spese generali € 28,59907

Utili di impresa € 21,92596

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28599 (1 %)

Manodopera € 139,21228

Incidenza manodopera 57,72 %

Codice regionale: TOS19_02.B04.004.002

| Voce: | 004 - Conglomerato cementizio per scale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 204,79316

Prezzo a m³: € 259,06335

Spese generali € 30,71897

Utili di impresa € 23,55121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30719 (1 %)

Manodopera € 158,44314

Incidenza manodopera 61,16 %

Codice regionale: TOS19_02.B04.004.003

| Voce: | 004 - Conglomerato cementizio per scale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 212,97449

Prezzo a m³: € 269,41273

Spese generali € 31,94617

Utili di impresa € 24,49207

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31946 (1 %)

Manodopera € 161,53987

Incidenza manodopera 59,96 %

Codice regionale: TOS19_02.B04.005.002

| Voce: | 005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C20/25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 243,47096

Prezzo a m³: € 307,99077

Spese generali € 36,52064

Utili di impresa € 27,99916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36521 (1 %)

Manodopera € 197,11409

Incidenza manodopera 64 %

Codice regionale: TOS19_02.B04.005.003

| Voce: | 005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 260,42819

Prezzo a m³: € 329,44166

Spese generali € 39,06423

Utili di impresa € 29,94924

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39064 (1 %)

Manodopera € 208,99779

Incidenza manodopera 63,44 %

Codice regionale: TOS19_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.B08

| Capitolo: | SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.B08.001.001

| Voce: | 001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavellonato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,67494

Prezzo a m²: € 50,18880

Spese generali € 5,95124

Utili di impresa € 4,56262

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11902 (2 %)

Manodopera € 28,26633

Incidenza manodopera 56,32 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.001.002

| Voce: | 001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con doppio tavellonato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 46,78234

Prezzo a m²: € 59,17966

Spese generali € 7,01735

Utili di impresa € 5,37997

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14035 (2 %)

Manodopera € 30,67874

Incidenza manodopera 51,84 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.002.001

| Voce: | 002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavellonato semplice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,38180

Prezzo a m²: € 16,92798

Spese generali € 2,00727

Utili di impresa € 1,53891

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04015 (2 %)

Manodopera € 4,74153

Incidenza manodopera 28,01 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.002.002

| Voce: | 002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con doppio tavellonato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,15860

Prezzo a m²: € 25,50063

Spese generali € 3,02379

Utili di impresa € 2,31824

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06048 (2 %)

Manodopera € 6,82907

Incidenza manodopera 26,78 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.003.001

| Voce: | 003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 48,13095

Prezzo a m²: € 60,88565

Spese generali € 7,21964

Utili di impresa € 5,53506

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14439 (2 %)

Manodopera € 26,89319

Incidenza manodopera 44,17 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.003.002

| Voce: | 003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,16620

Prezzo a m²: € 57,13524

Spese generali € 6,77493

Utili di impresa € 5,19411

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13550 (2 %)

Manodopera € 26,87642

Incidenza manodopera 47,04 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.004.001

| Voce: | 004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,89020

Prezzo a m²: € 30,22110

Spese generali € 3,58353

Utili di impresa € 2,74737

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07167 (2 %)

Manodopera € 5,78432

Incidenza manodopera 19,14 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.004.002

| Voce: | 004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,98770

Prezzo a m²: € 26,54944

Spese generali € 3,14816

Utili di impresa € 2,41359

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06296 (2 %)

Manodopera € 5,78512

Incidenza manodopera 21,79 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.011.001

| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 86,17889

Prezzo a m²: € 109,01629

Spese generali € 12,92683

Utili di impresa € 9,91057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25854 (2 %)

Manodopera € 75,54829

Incidenza manodopera 69,3 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.011.002

| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 114,37889

Prezzo a m²: € 144,68929

Spese generali € 17,15683

Utili di impresa € 13,15357

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34314 (2 %)

Manodopera € 97,21673

Incidenza manodopera 67,19 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.011.005

| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 85,07716

Prezzo a m²: € 107,62261

Spese generali € 12,76157

Utili di impresa € 9,78387

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25523 (2 %)

Manodopera € 70,20223

Incidenza manodopera 65,23 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.011.006

| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 74,39218

Prezzo a m²: € 94,10611

Spese generali € 11,15883

Utili di impresa € 8,55510

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22318 (2 %)

Manodopera € 70,20316

Incidenza manodopera 74,6 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.011.007

| Voce: | 011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 74,83438

Prezzo a m²: € 94,66549

Spese generali € 11,22516

Utili di impresa € 8,60595

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22450 (2 %)

Manodopera € 61,75977

Incidenza manodopera 65,24 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.012.001

| Voce: | 012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in abete uso Fiume |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 902,47798

Prezzo a m³: € 1.141,63464

Spese generali € 135,37170

Utili di impresa € 103,78497

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,70743 (2 %)

Manodopera € 602,89725

Incidenza manodopera 52,81 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.013.001

| Voce: | 013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.183,08298

Prezzo a m³: € 1.496,59997

Spese generali € 177,46245

Utili di impresa € 136,05454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,54925 (2 %)

Manodopera € 866,08240

Incidenza manodopera 57,87 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.021.001

| Voce: | 021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,13048

Prezzo a cad: € 53,29506

Spese generali € 6,31957

Utili di impresa € 4,84501

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12639 (2 %)

Manodopera € 42,01250

Incidenza manodopera 78,83 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.021.002

| Voce: | 021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,12447

Prezzo a cad: € 81,11745

Spese generali € 9,61867

Utili di impresa € 7,37431

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19237 (2 %)

Manodopera € 63,96111

Incidenza manodopera 78,85 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.022.001

| Voce: | 022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,02798

Prezzo a cad: € 44,31040

Spese generali € 5,25420

Utili di impresa € 4,02822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10508 (2 %)

Manodopera € 34,90773

Incidenza manodopera 78,78 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.022.002

| Voce: | 022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,02197

Prezzo a cad: € 72,13279

Spese generali € 8,55330

Utili di impresa € 6,55753

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17107 (2 %)

Manodopera € 56,85507

Incidenza manodopera 78,82 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.023.001

| Voce: | 023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,44848

Prezzo a cad: € 46,10733

Spese generali € 5,46727

Utili di impresa € 4,19158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10935 (2 %)

Manodopera € 36,33258

Incidenza manodopera 78,8 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.023.002

| Voce: | 023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 58,44247

Prezzo a cad: € 73,92972

Spese generali € 8,76637

Utili di impresa € 6,72088

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17533 (2 %)

Manodopera € 58,27880

Incidenza manodopera 78,83 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.024.001

| Voce: | 024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,50498

Prezzo a cad: € 33,52880

Spese generali € 3,97575

Utili di impresa € 3,04807

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07951 (2 %)

Manodopera € 26,38717

Incidenza manodopera 78,7 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.024.002

| Voce: | 024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,23747

Prezzo a cad: € 55,96040

Spese generali € 6,63562

Utili di impresa € 5,08731

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13271 (2 %)

Manodopera € 44,06882

Incidenza manodopera 78,75 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.025.001

| Voce: | 025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,78988

Prezzo a cad: € 65,51420

Spese generali € 7,76848

Utili di impresa € 5,95584

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15537 (2 %)

Manodopera € 51,67105

Incidenza manodopera 78,87 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.025.002

| Voce: | 025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 81,17047

Prezzo a cad: € 102,68064

Spese generali € 12,17557

Utili di impresa € 9,33460

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24351 (2 %)

Manodopera € 81,00476

Incidenza manodopera 78,89 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.031.001

| Voce: | 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,11021

Prezzo a cad: € 15,31942

Spese generali € 1,81653

Utili di impresa € 1,39267

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03633 (2 %)

Manodopera € 10,90590

Incidenza manodopera 71,19 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.031.002

| Voce: | 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con dormiente in pietra |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,56421

Prezzo a cad: € 19,68873

Spese generali € 2,33463

Utili di impresa € 1,78988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04669 (2 %)

Manodopera € 10,90559

Incidenza manodopera 55,39 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.031.003

| Voce: | 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con profilato in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,98911

Prezzo a cad: € 15,16623

Spese generali € 1,79837

Utili di impresa € 1,37875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03597 (2 %)

Manodopera € 8,53555

Incidenza manodopera 56,28 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.031.004

| Voce: | 031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,26983

Prezzo a cad: € 18,05133

Spese generali € 2,14047

Utili di impresa € 1,64103

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04281 (2 %)

Manodopera € 13,98437

Incidenza manodopera 77,47 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.032.001

| Voce: | 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,33293

Prezzo a cad: € 29,51615

Spese generali € 3,49994

Utili di impresa € 2,68329

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07000 (2 %)

Manodopera € 19,28290

Incidenza manodopera 65,33 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.032.002

| Voce: | 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con dormiente in pietra |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,39093

Prezzo a cad: € 42,23952

Spese generali € 5,00864

Utili di impresa € 3,83996

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10017 (2 %)

Manodopera € 19,28234

Incidenza manodopera 45,65 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.032.003

| Voce: | 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con profilato in acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,80323

Prezzo a cad: € 41,49608

Spese generali € 4,92048

Utili di impresa € 3,77237

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09841 (2 %)

Manodopera € 25,48274

Incidenza manodopera 61,41 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.032.004

| Voce: | 032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,76854

Prezzo a cad: € 40,18720

Spese generali € 4,76528

Utili di impresa € 3,65338

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09531 (2 %)

Manodopera € 31,27770

Incidenza manodopera 77,83 %

Codice regionale: TOS19_02.B08.041.001

| Voce: | 041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,53050

Prezzo a cad: € 6,99608

Spese generali € 0,82958

Utili di impresa € 0,63601

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01659 (2 %)

Manodopera € 5,28974

Incidenza manodopera 75,61 %

Codice regionale: TOS19_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.B10

| Capitolo: | CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.B10.001.001

| Voce: | 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 106,48482

Prezzo a m²: € 134,70329

Spese generali € 15,97272

Utili di impresa € 12,24575

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47918 (3 %)

Manodopera € 70,92128

Incidenza manodopera 52,65 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.001.002

| Voce: | 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,83169

Prezzo a m²: € 22,55709

Spese generali € 2,67475

Utili di impresa € 2,05064

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08024 (3 %)

Manodopera € 10,95598

Incidenza manodopera 48,57 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.001.003

| Voce: | 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 65,60444

Prezzo a m²: € 82,98961

Spese generali € 9,84067

Utili di impresa € 7,54451

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29522 (3 %)

Manodopera € 43,79362

Incidenza manodopera 52,77 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.001.004

| Voce: | 001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,26659

Prezzo a m²: € 20,57724

Spese generali € 2,43999

Utili di impresa € 1,87066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07320 (3 %)

Manodopera € 9,39145

Incidenza manodopera 45,64 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.003.001

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,35175

Prezzo a m²: € 19,41996

Spese generali € 2,30276

Utili di impresa € 1,76545

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06908 (3 %)

Manodopera € 14,69508

Incidenza manodopera 75,67 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.003.002

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,92179

Prezzo a m²: € 6,22606

Spese generali € 0,73827

Utili di impresa € 0,56601

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02215 (3 %)

Manodopera € 4,82955

Incidenza manodopera 77,57 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.003.003

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,41864

Prezzo a m: € 1,79458

Spese generali € 0,21280

Utili di impresa € 0,16314

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00638 (3 %)

Manodopera € 1,13633

Incidenza manodopera 63,32 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.003.005

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 55,13415

Prezzo a m²: € 69,74470

Spese generali € 8,27012

Utili di impresa € 6,34043

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24810 (3 %)

Manodopera € 36,92982

Incidenza manodopera 52,95 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.003.006

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,02683

Prezzo a m²: € 13,94894

Spese generali € 1,65402

Utili di impresa € 1,26809

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01654 (1 %)

Manodopera € 7,38596

Incidenza manodopera 52,95 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.003.015

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,65690

Prezzo a m²: € 21,07098

Spese generali € 2,49854

Utili di impresa € 1,91554

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07496 (3 %)

Manodopera € 13,92160

Incidenza manodopera 66,07 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.003.017

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,33181

Prezzo a m²: € 8,00974

Spese generali € 0,94977

Utili di impresa € 0,72816

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02849 (3 %)

Manodopera € 4,82987

Incidenza manodopera 60,3 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.003.025

| Voce: | 003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,47986

Prezzo a m²: € 22,11202

Spese generali € 2,62198

Utili di impresa € 2,01018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07866 (3 %)

Manodopera € 14,20476

Incidenza manodopera 64,24 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.004.001

| Voce: | 004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 440,86605

Prezzo a m³: € 557,69556

Spese generali € 66,12991

Utili di impresa € 50,69960

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,98390 (3 %)

Manodopera € 347,16549

Incidenza manodopera 62,25 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.004.002

| Voce: | 004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 484,23487

Prezzo a m³: € 612,55712

Spese generali € 72,63523

Utili di impresa € 55,68701

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,17906 (3 %)

Manodopera € 429,89259

Incidenza manodopera 70,18 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.005.001

| Voce: | 005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.113,84233

Prezzo a m³: € 1.409,01054

Spese generali € 167,07635

Utili di impresa € 128,09187

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,01229 (3 %)

Manodopera € 993,21153

Incidenza manodopera 70,49 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.006.001

| Voce: | 006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 43,83822

Prezzo a m²: € 55,45535

Spese generali € 6,57573

Utili di impresa € 5,04140

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19727 (3 %)

Manodopera € 36,30107

Incidenza manodopera 65,46 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.006.002

| Voce: | 006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in piu' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,28696

Prezzo a m²: € 6,68800

Spese generali € 0,79304

Utili di impresa € 0,60800

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02379 (3 %)

Manodopera € 4,76921

Incidenza manodopera 71,31 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.007.001

| Voce: | 007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 54,01424

Prezzo a m²: € 68,32801

Spese generali € 8,10214

Utili di impresa € 6,21164

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24306 (3 %)

Manodopera € 46,14191

Incidenza manodopera 67,53 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.010.011

| Voce: | 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 314,08905

Prezzo a m³: € 397,32265

Spese generali € 47,11336

Utili di impresa € 36,12024

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,41340 (3 %)

Manodopera € 187,21843

Incidenza manodopera 47,12 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.010.012

| Voce: | 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 260,06627

Prezzo a m³: € 328,98383

Spese generali € 39,00994

Utili di impresa € 29,90762

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,17030 (3 %)

Manodopera € 160,24802

Incidenza manodopera 48,71 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.010.013

| Voce: | 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 228,46612

Prezzo a m³: € 289,00964

Spese generali € 34,26992

Utili di impresa € 26,27360

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,02810 (3 %)

Manodopera € 143,98460

Incidenza manodopera 49,82 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.010.014

| Voce: | 010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 208,75635

Prezzo a m³: € 264,07678

Spese generali € 31,31345

Utili di impresa € 24,00698

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93940 (3 %)

Manodopera € 132,72499

Incidenza manodopera 50,26 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.011.001

| Voce: | 011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.249,35215

Prezzo a m³: € 1.580,43047

Spese generali € 187,40282

Utili di impresa € 143,67550

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,62208 (3 %)

Manodopera € 1.123,21194

Incidenza manodopera 71,07 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.012.001

| Voce: | 012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in conglomerato cementizio C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 340,83140

Prezzo a m³: € 431,15171

Spese generali € 51,12471

Utili di impresa € 39,19561

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,53374 (3 %)

Manodopera € 208,03070

Incidenza manodopera 48,25 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.013.001

| Voce: | 013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in conglomerato cementizio C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 367,40690

Prezzo a m³: € 464,76972

Spese generali € 55,11104

Utili di impresa € 42,25179

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,65333 (3 %)

Manodopera € 234,61575

Incidenza manodopera 50,48 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.014.001

| Voce: | 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta cementizia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 579,55366

Prezzo a m³: € 733,13538

Spese generali € 86,93305

Utili di impresa € 66,64867

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,60799 (3 %)

Manodopera € 491,86053

Incidenza manodopera 67,09 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.014.002

| Voce: | 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta cementizia espansiva |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 635,72529

Prezzo a m³: € 804,19249

Spese generali € 95,35879

Utili di impresa € 73,10841

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,86076 (3 %)

Manodopera € 463,85823

Incidenza manodopera 57,68 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.014.003

| Voce: | 014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con malta reoplastica premiscelata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 528,49788

Prezzo a m³: € 668,54982

Spese generali € 79,27468

Utili di impresa € 60,77726

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,37824 (3 %)

Manodopera € 454,81444

Incidenza manodopera 68,03 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.020.001

| Voce: | 020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 252,39887

Prezzo a m²: € 319,28457

Spese generali € 37,85983

Utili di impresa € 29,02587

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,13579 (3 %)

Manodopera € 76,56444

Incidenza manodopera 23,98 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.021.001

| Voce: | 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,52188

Prezzo a cad: € 8,25018

Spese generali € 0,97828

Utili di impresa € 0,75002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02935 (3 %)

Manodopera € 5,23804

Incidenza manodopera 63,49 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.021.002

| Voce: | 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,10158

Prezzo a cad: € 10,24849

Spese generali € 1,21524

Utili di impresa € 0,93168

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03646 (3 %)

Manodopera € 6,04353

Incidenza manodopera 58,97 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.021.003

| Voce: | 021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,94655

Prezzo a cad: € 12,58238

Spese generali € 1,49198

Utili di impresa € 1,14385

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04476 (3 %)

Manodopera € 7,13295

Incidenza manodopera 56,69 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.022.001

| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 4,46671

Prezzo a kg: € 5,65039

Spese generali € 0,67001

Utili di impresa € 0,51367

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02010 (3 %)

Manodopera € 3,33430

Incidenza manodopera 59,01 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.022.002

| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piedritti in profilati c.s. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 4,63241

Prezzo a kg: € 5,86000

Spese generali € 0,69486

Utili di impresa € 0,53273

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02085 (3 %)

Manodopera € 3,48553

Incidenza manodopera 59,48 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.022.003

| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 48,21931

Prezzo a m²: € 60,99743

Spese generali € 7,23290

Utili di impresa € 5,54522

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21699 (3 %)

Manodopera € 39,66663

Incidenza manodopera 65,03 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.022.004

| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 6,26037

Prezzo a kg: € 7,91937

Spese generali € 0,93906

Utili di impresa € 0,71994

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02817 (3 %)

Manodopera € 3,28891

Incidenza manodopera 41,53 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.022.005

| Voce: | 022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 436,15779

Prezzo a m³: € 551,73961

Spese generali € 65,42367

Utili di impresa € 50,15815

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,96271 (3 %)

Manodopera € 309,91214

Incidenza manodopera 56,17 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.025.001

| Voce: | 025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 42,59955

Prezzo a m²: € 53,88843

Spese generali € 6,38993

Utili di impresa € 4,89895

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19170 (3 %)

Manodopera € 7,30188

Incidenza manodopera 13,55 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.027.001

| Voce: | 027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,88455

Prezzo a m²: € 95,99396

Spese generali € 11,38268

Utili di impresa € 8,72672

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34148 (3 %)

Manodopera € 7,30514

Incidenza manodopera 7,61 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.027.002

| Voce: | 027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 94,25955

Prezzo a m²: € 119,23833

Spese generali € 14,13893

Utili di impresa € 10,83985

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42417 (3 %)

Manodopera € 7,30931

Incidenza manodopera 6,13 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.030.001

| Voce: | 030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 50,00825

Prezzo a m: € 63,26044

Spese generali € 7,50124

Utili di impresa € 5,75095

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22504 (3 %)

Manodopera € 8,34405

Incidenza manodopera 13,19 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.030.002

| Voce: | 030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 73,56078

Prezzo a m: € 93,05439

Spese generali € 11,03412

Utili di impresa € 8,45949

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33102 (3 %)

Manodopera € 13,25095

Incidenza manodopera 14,24 %

Codice regionale: TOS19_02.B10.035.001

| Voce: | 035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,83251

Prezzo a cad: € 3,58312

Spese generali € 0,42488

Utili di impresa € 0,32574

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01275 (3 %)

Manodopera € 2,12121

Incidenza manodopera 59,2 %

Codice regionale: TOS19_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.C01

| Capitolo: | MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.C01.031.001

| Voce: | 031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,96229

Prezzo a m²: € 32,84230

Spese generali € 3,89434

Utili di impresa € 2,98566

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03894 (1 %)

Manodopera € 17,63632

Incidenza manodopera 53,7 %

Codice regionale: TOS19_02.C01.031.002

| Voce: | 031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta cementizia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,94231

Prezzo a m²: € 32,81703

Spese generali € 3,89135

Utili di impresa € 2,98337

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03891 (1 %)

Manodopera € 17,63587

Incidenza manodopera 53,74 %

Codice regionale: TOS19_02.C01.032.001

| Voce: | 032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con malta bastarda |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,90089

Prezzo a m²: € 31,49963

Spese generali € 3,73513

Utili di impresa € 2,86360

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03735 (1 %)

Manodopera € 21,81034

Incidenza manodopera 69,24 %

Codice regionale: TOS19_02.C01.032.002

| Voce: | 032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con malta cementizia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,01319

Prezzo a m²: € 31,64168

Spese generali € 3,75198

Utili di impresa € 2,87652

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03752 (1 %)

Manodopera € 21,88339

Incidenza manodopera 69,16 %

Codice regionale: TOS19_02.C01.034.001

| Voce: | 034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 104,61696

Prezzo a m²: € 132,34046

Spese generali € 15,69254

Utili di impresa € 12,03095

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15693 (1 %)

Manodopera € 83,32155

Incidenza manodopera 62,96 %

Codice regionale: TOS19_02.C01.034.002

| Voce: | 034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 74,65461

Prezzo a m²: € 94,43808

Spese generali € 11,19819

Utili di impresa € 8,58528

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11198 (1 %)

Manodopera € 63,50961

Incidenza manodopera 67,25 %

Codice regionale: TOS19_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.C03

| Capitolo: | COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.C03.012.001

| Voce: | 012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 97,93778

Prezzo a m²: € 123,89129

Spese generali € 14,69067

Utili di impresa € 11,26284

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44072 (3 %)

Manodopera € 68,94550

Incidenza manodopera 55,65 %

Codice regionale: TOS19_02.C03.021.001

| Voce: | 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con embrici e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,43490

Prezzo a m²: € 29,64514

Spese generali € 3,51524

Utili di impresa € 2,69501

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10546 (3 %)

Manodopera € 23,11728

Incidenza manodopera 77,98 %

Codice regionale: TOS19_02.C03.021.002

| Voce: | 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con coppi e controcoppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,77010

Prezzo a m²: € 36,39417

Spese generali € 4,31552

Utili di impresa € 3,30856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12947 (3 %)

Manodopera € 28,45296

Incidenza manodopera 78,18 %

Codice regionale: TOS19_02.C03.021.003

| Voce: | 021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con tegole marsigliesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,10110

Prezzo a m²: € 27,95789

Spese generali € 3,31517

Utili di impresa € 2,54163

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09945 (3 %)

Manodopera € 21,78479

Incidenza manodopera 77,92 %

Codice regionale: TOS19_02.C03.050.001

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,74802

Prezzo a m²: € 12,33124

Spese generali € 1,46220

Utili di impresa € 1,12102

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04387 (3 %)

Manodopera € 8,14848

Incidenza manodopera 66,08 %

Codice regionale: TOS19_02.C03.050.002

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,26393

Prezzo a m²: € 15,51387

Spese generali € 1,83959

Utili di impresa € 1,41035

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05519 (3 %)

Manodopera € 9,08337

Incidenza manodopera 58,55 %

Codice regionale: TOS19_02.C03.050.003

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,77985

Prezzo a m²: € 18,69651

Spese generali € 2,21698

Utili di impresa € 1,69968

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06651 (3 %)

Manodopera € 10,01759

Incidenza manodopera 53,58 %

Codice regionale: TOS19_02.C03.050.011

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,97076

Prezzo a m²: € 11,34801

Spese generali € 1,34561

Utili di impresa € 1,03164

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04037 (3 %)

Manodopera € 8,14787

Incidenza manodopera 71,8 %

Codice regionale: TOS19_02.C03.050.012

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,70942

Prezzo a m²: € 13,54742

Spese generali € 1,60641

Utili di impresa € 1,23158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04819 (3 %)

Manodopera € 9,08355

Incidenza manodopera 67,05 %

Codice regionale: TOS19_02.C03.050.013

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,44808

Prezzo a m²: € 15,74682

Spese generali € 1,86721

Utili di impresa € 1,43153

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05602 (3 %)

Manodopera € 10,01813

Incidenza manodopera 63,62 %

Codice regionale: TOS19_02.C03.050.100

| Voce: | 050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 100 - senza sostituzione di tegole |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,69530

Prezzo a m²: € 5,93955

Spese generali € 0,70430

Utili di impresa € 0,53996

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02113 (3 %)

Manodopera € 4,69521

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.D06

| Capitolo: | RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.D06.001.001

| Voce: | 001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per pareti poste fuori terra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 36,68968

Prezzo a m²: € 46,41244

Spese generali € 5,50345

Utili di impresa € 4,21931

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11007 (2 %)

Manodopera € 34,94857

Incidenza manodopera 75,3 %

Codice regionale: TOS19_02.D06.002.001

| Voce: | 002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondita' di m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,12599

Prezzo a m²: € 49,49437

Spese generali € 5,86890

Utili di impresa € 4,49949

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11738 (2 %)

Manodopera € 35,05686

Incidenza manodopera 70,83 %

Codice regionale: TOS19_02.D06.011.001

| Voce: | 011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per interventi su murature in mattoni pieni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cm: € 7,82459

Prezzo a cm: € 9,89811

Spese generali € 1,17369

Utili di impresa € 0,89983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02347 (2 %)

Manodopera € 2,61409

Incidenza manodopera 26,41 %

Codice regionale: TOS19_02.D06.011.002

| Voce: | 011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cm: € 7,82459

Prezzo a cm: € 9,89811

Spese generali € 1,17369

Utili di impresa € 0,89983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02347 (2 %)

Manodopera € 2,61409

Incidenza manodopera 26,41 %

Codice regionale: TOS19_02.D06.012.001

| Voce: | 012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per murature di sp. fino a 15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,53283

Prezzo a m: € 9,52902

Spese generali € 1,12992

Utili di impresa € 0,86628

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02260 (2 %)

Manodopera € 6,06713

Incidenza manodopera 63,67 %

Codice regionale: TOS19_02.D06.012.002

| Voce: | 012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,72299

Prezzo a m: € 16,09458

Spese generali € 1,90845

Utili di impresa € 1,46314

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03817 (2 %)

Manodopera € 10,69485

Incidenza manodopera 66,45 %

Codice regionale: TOS19_02.D06.021.001

| Voce: | 021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per spessore 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 48,01100

Prezzo a m²: € 60,73391

Spese generali € 7,20165

Utili di impresa € 5,52127

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14403 (2 %)

Manodopera € 29,00044

Incidenza manodopera 47,75 %

Codice regionale: TOS19_02.D06.021.002

| Voce: | 021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 39,04540

Prezzo a m²: € 49,39242

Spese generali € 5,85681

Utili di impresa € 4,49022

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11714 (2 %)

Manodopera € 19,60879

Incidenza manodopera 39,7 %

Codice regionale: TOS19_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.E06

| Capitolo: | FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.E06.001.001

| Voce: | 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 109,54989

Prezzo a m²: € 138,58061

Spese generali € 16,43248

Utili di impresa € 12,59824

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,65730 (4 %)

Manodopera € 92,54413

Incidenza manodopera 66,78 %

Codice regionale: TOS19_02.E06.001.002

| Voce: | 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 145,70216

Prezzo a m²: € 184,31324

Spese generali € 21,85532

Utili di impresa € 16,75575

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87421 (4 %)

Manodopera € 119,02949

Incidenza manodopera 64,58 %

Codice regionale: TOS19_02.E06.001.003

| Voce: | 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 216,57736

Prezzo a m²: € 273,97036

Spese generali € 32,48660

Utili di impresa € 24,90640

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,29946 (4 %)

Manodopera € 174,13556

Incidenza manodopera 63,56 %

Codice regionale: TOS19_02.E06.001.004

| Voce: | 001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 280,75308

Prezzo a m²: € 355,15264

Spese generali € 42,11296

Utili di impresa € 32,28660

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,68452 (4 %)

Manodopera € 227,33320

Incidenza manodopera 64,01 %

Codice regionale: TOS19_02.E06.002.001

| Voce: | 002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,47134

Prezzo a m²: € 86,61624

Spese generali € 10,27070

Utili di impresa € 7,87420

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41083 (4 %)

Manodopera € 66,33072

Incidenza manodopera 76,58 %

Codice regionale: TOS19_02.E06.005.001

| Voce: | 005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 37,19886

Prezzo a m²: € 47,05656

Spese generali € 5,57983

Utili di impresa € 4,27787

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22319 (4 %)

Manodopera € 36,34178

Incidenza manodopera 77,23 %

Codice regionale: TOS19_02.E06.006.001

| Voce: | 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,54204

Prezzo a m²: € 31,04569

Spese generali € 3,68131

Utili di impresa € 2,82233

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14725 (4 %)

Manodopera € 23,34015

Incidenza manodopera 75,18 %

Codice regionale: TOS19_02.E06.006.002

| Voce: | 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,58544

Prezzo a m²: € 32,36559

Spese generali € 3,83782

Utili di impresa € 2,94233

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15351 (4 %)

Manodopera € 24,38424

Incidenza manodopera 75,34 %

Codice regionale: TOS19_02.E06.006.003

| Voce: | 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,61513

Prezzo a m²: € 31,13814

Spese generali € 3,69227

Utili di impresa € 2,83074

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14769 (4 %)

Manodopera € 23,37540

Incidenza manodopera 75,07 %

Codice regionale: TOS19_02.E06.006.004

| Voce: | 006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,65853

Prezzo a m²: € 32,45804

Spese generali € 3,84878

Utili di impresa € 2,95073

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15395 (4 %)

Manodopera € 24,41818

Incidenza manodopera 75,23 %

Codice regionale: TOS19_02

| Tipologia: | RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.F04

| Capitolo: | TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_02.F04.004.001

| Voce: | 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,72471

Prezzo a m²: € 16,09676

Spese generali € 1,90871

Utili di impresa € 1,46334

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05726 (3 %)

Manodopera € 12,56191

Incidenza manodopera 78,04 %

Codice regionale: TOS19_02.F04.004.002

| Voce: | 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per asportazione di verniciature o encausti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,43651

Prezzo a m²: € 20,79219

Spese generali € 2,46548

Utili di impresa € 1,89020

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07396 (3 %)

Manodopera € 16,20959

Incidenza manodopera 77,96 %

Codice regionale: TOS19_02.F04.004.003

| Voce: | 004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,98893

Prezzo a m²: € 18,96100

Spese generali € 2,24834

Utili di impresa € 1,72373

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06745 (3 %)

Manodopera € 14,78768

Incidenza manodopera 77,99 %

Codice regionale: TOS19_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.A03

| Capitolo: | ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.A03.001.001

| Voce: | 001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore superiore a cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 227,86900

Prezzo a m³: € 288,25429

Spese generali € 34,18035

Utili di impresa € 26,20494

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,02541 (3 %)

Manodopera € 227,74971

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.002.001

| Voce: | 002 - Rimozione di muratura in mattoni forati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a due o più teste |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 144,86200

Prezzo a m³: € 183,25043

Spese generali € 21,72930

Utili di impresa € 16,65913

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,65188 (3 %)

Manodopera € 144,73119

Incidenza manodopera 78,98 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.003.001

| Voce: | 003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per qualsiasi dimensione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 367,21600

Prezzo a m³: € 464,52824

Spese generali € 55,08240

Utili di impresa € 42,22984

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,65247 (3 %)

Manodopera € 365,30501

Incidenza manodopera 78,64 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.004.001

| Voce: | 004 - Rimozione di tramezzo in muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di mattoni pieni ad una testa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,75044

Prezzo a m²: € 28,77931

Spese generali € 3,41257

Utili di impresa € 2,61630

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10238 (3 %)

Manodopera € 22,71839

Incidenza manodopera 78,94 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.004.002

| Voce: | 004 - Rimozione di tramezzo in muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di mattoni pieni posti per coltello |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,24616

Prezzo a m²: € 19,28639

Spese generali € 2,28692

Utili di impresa € 1,75331

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06861 (3 %)

Manodopera € 15,22468

Incidenza manodopera 78,94 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.004.003

| Voce: | 004 - Rimozione di tramezzo in muratura |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,57872

Prezzo a m²: € 15,91208

Spese generali € 1,88681

Utili di impresa € 1,44655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05660 (3 %)

Manodopera € 12,56895

Incidenza manodopera 78,99 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.011.001

| Voce: | 011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per superfici superiori a 0,50 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 347,24200

Prezzo a m³: € 439,26113

Spese generali € 52,08630

Utili di impresa € 39,93283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,56259 (3 %)

Manodopera € 341,52553

Incidenza manodopera 77,75 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.011.002

| Voce: | 011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per superfici inferiori a 0,50 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 475,08700

Prezzo a m³: € 600,98506

Spese generali € 71,26305

Utili di impresa € 54,63501

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,13789 (3 %)

Manodopera € 469,36933

Incidenza manodopera 78,1 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.012.001

| Voce: | 012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per superfici superiori a 0,50 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 408,71200

Prezzo a m³: € 517,02068

Spese generali € 61,30680

Utili di impresa € 47,00188

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,83920 (3 %)

Manodopera € 403,01762

Incidenza manodopera 77,95 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.012.002

| Voce: | 012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per superfici inferiori a 0,50 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 627,46900

Prezzo a m³: € 793,74829

Spese generali € 94,12035

Utili di impresa € 72,15894

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,82361 (3 %)

Manodopera € 621,74304

Incidenza manodopera 78,33 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.021.001

| Voce: | 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di calce aerea cadente o fatiscente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,95210

Prezzo a m²: € 10,05941

Spese generali € 1,19282

Utili di impresa € 0,91449

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03578 (3 %)

Manodopera € 7,94392

Incidenza manodopera 78,97 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.021.002

| Voce: | 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,63410

Prezzo a m²: € 17,24714

Spese generali € 2,04512

Utili di impresa € 1,56792

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06135 (3 %)

Manodopera € 13,62697

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.021.004

| Voce: | 021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,89560

Prezzo a m²: € 22,63793

Spese generali € 2,68434

Utili di impresa € 2,05799

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08053 (3 %)

Manodopera € 17,88849

Incidenza manodopera 79,02 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.022.001

| Voce: | 022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in piastrelle di ceramica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,12746

Prezzo a m²: € 15,34124

Spese generali € 1,81912

Utili di impresa € 1,39466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05457 (3 %)

Manodopera € 12,12111

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.031.001

| Voce: | 031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 485,79230

Prezzo a m³: € 614,52726

Spese generali € 72,86885

Utili di impresa € 55,86611

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,27910 (4,5 %)

Manodopera € 484,18603

Incidenza manodopera 78,79 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.032.001

| Voce: | 032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di spessore fino a 22 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 54,31172

Prezzo a m²: € 68,70433

Spese generali € 8,14676

Utili di impresa € 6,24585

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36660 (4,5 %)

Manodopera € 53,68556

Incidenza manodopera 78,14 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.032.002

| Voce: | 032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di spessore da 22,1 a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 72,57682

Prezzo a m²: € 91,80968

Spese generali € 10,88652

Utili di impresa € 8,34633

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48989 (4,5 %)

Manodopera € 71,70336

Incidenza manodopera 78,1 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.033.001

| Voce: | 033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,40311

Prezzo a m²: € 33,39994

Spese generali € 3,96047

Utili di impresa € 3,03636

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17822 (4,5 %)

Manodopera € 26,35255

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.034.001

| Voce: | 034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituita da travi in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 182,86584

Prezzo a m³: € 231,32528

Spese generali € 27,42988

Utili di impresa € 21,02957

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,23434 (4,5 %)

Manodopera € 182,58504

Incidenza manodopera 78,93 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.035.001

| Voce: | 035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con voltine in mattoni |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 29,84344

Prezzo a m²: € 37,75195

Spese generali € 4,47652

Utili di impresa € 3,43200

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20144 (4,5 %)

Manodopera € 29,74854

Incidenza manodopera 78,8 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.035.002

| Voce: | 035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con tavelloni in laterizio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,48674

Prezzo a m²: € 25,91573

Spese generali € 3,07301

Utili di impresa € 2,35598

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13829 (4,5 %)

Manodopera € 20,45269

Incidenza manodopera 78,92 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.041.001

| Voce: | 041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da eseguirsi a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,59610

Prezzo a m²: € 33,64407

Spese generali € 3,98942

Utili di impresa € 3,05855

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17952 (4,5 %)

Manodopera € 26,58554

Incidenza manodopera 79,02 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.042.001

| Voce: | 042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da eseguirsi a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,48308

Prezzo a m²: € 17,05610

Spese generali € 2,02246

Utili di impresa € 1,55055

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09101 (4,5 %)

Manodopera € 13,47602

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.045.001

| Voce: | 045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,85284

Prezzo a m²: € 23,84884

Spese generali € 2,82793

Utili di impresa € 2,16808

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12726 (4,5 %)

Manodopera € 18,84535

Incidenza manodopera 79,02 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.046.001

| Voce: | 046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per spessore complessivo di 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 24,06984

Prezzo a m²: € 30,44835

Spese generali € 3,61048

Utili di impresa € 2,76803

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16247 (4,5 %)

Manodopera € 24,06333

Incidenza manodopera 79,03 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.047.001

| Voce: | 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per spessore fino a 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,30034

Prezzo a m²: € 48,44993

Spese generali € 5,74505

Utili di impresa € 4,40454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25853 (4,5 %)

Manodopera € 38,29482

Incidenza manodopera 79,04 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.047.002

| Voce: | 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per spessore oltre 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 66,74452

Prezzo a m²: € 84,43182

Spese generali € 10,01168

Utili di impresa € 7,67562

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45053 (4,5 %)

Manodopera € 66,73491

Incidenza manodopera 79,04 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.047.011

| Voce: | 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 104,39886

Prezzo a m²: € 132,06455

Spese generali € 15,65983

Utili di impresa € 12,00587

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70469 (4,5 %)

Manodopera € 103,52540

Incidenza manodopera 78,39 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.047.012

| Voce: | 047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 129,71540

Prezzo a m²: € 164,08998

Spese generali € 19,45731

Utili di impresa € 14,91727

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87558 (4,5 %)

Manodopera € 128,40041

Incidenza manodopera 78,25 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.049.001

| Voce: | 049 - Rimozione di massetto in cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino allo spessore di 8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,52280

Prezzo a m²: € 23,43134

Spese generali € 2,77842

Utili di impresa € 2,13012

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12503 (4,5 %)

Manodopera € 18,51310

Incidenza manodopera 79,01 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.051.001

| Voce: | 051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in tegole e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,46524

Prezzo a m²: € 24,62353

Spese generali € 2,91979

Utili di impresa € 2,23850

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13139 (4,5 %)

Manodopera € 19,41319

Incidenza manodopera 78,84 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.052.052

| Voce: | 052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - in tegole e coppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,33730

Prezzo a m²: € 29,52168

Spese generali € 3,50060

Utili di impresa € 2,68379

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15753 (4,5 %)

Manodopera € 23,26013

Incidenza manodopera 78,79 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.053.001

| Voce: | 053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituito da piccola orditura |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 31,17014

Prezzo a m²: € 39,43023

Spese generali € 4,67552

Utili di impresa € 3,58457

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21040 (4,5 %)

Manodopera € 31,06708

Incidenza manodopera 78,79 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.053.002

| Voce: | 053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - costituito da piccola e media orditura |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,04124

Prezzo a m²: € 51,91717

Spese generali € 6,15619

Utili di impresa € 4,71974

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27703 (4,5 %)

Manodopera € 40,91073

Incidenza manodopera 78,8 %

Codice regionale: TOS19_03.A03.054.001

| Voce: | 054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di media e grossa orditura |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 269,12272

Prezzo a m³: € 340,44024

Spese generali € 40,36841

Utili di impresa € 30,94911

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,81658 (4,5 %)

Manodopera € 268,60735

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS19_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.A04

| Capitolo: | SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.A04.002.001

| Voce: | 002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,04000

Prezzo a m³: € 120,22560

Spese generali € 14,25600

Utili di impresa € 10,92960

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28512 (2 %)

Manodopera € 95,03834

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.A04.002.003

| Voce: | 002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,04800

Prezzo a m³: € 144,27072

Spese generali € 17,10720

Utili di impresa € 13,11552

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34214 (2 %)

Manodopera € 114,04600

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.A04.004.003

| Voce: | 004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 149,68800

Prezzo a m³: € 189,35532

Spese generali € 22,45320

Utili di impresa € 17,21412

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44906 (2 %)

Manodopera € 149,68538

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.A04.011.001

| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,16800

Prezzo a m³: € 129,24252

Spese generali € 15,32520

Utili di impresa € 11,74932

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61301 (4 %)

Manodopera € 102,16621

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.A04.011.002

| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,92800

Prezzo a m³: € 159,29892

Spese generali € 18,88920

Utili di impresa € 14,48172

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,75557 (4 %)

Manodopera € 125,92580

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.A04.011.003

| Voce: | 011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 150,87600

Prezzo a m³: € 190,85814

Spese generali € 22,63140

Utili di impresa € 17,35074

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,90526 (4 %)

Manodopera € 150,87336

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.A04.012.001

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 137,80800

Prezzo a m³: € 174,32712

Spese generali € 20,67120

Utili di impresa € 15,84792

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,82685 (4 %)

Manodopera € 137,80559

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.A04.012.002

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 161,56800

Prezzo a m³: € 204,38352

Spese generali € 24,23520

Utili di impresa € 18,58032

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,96941 (4 %)

Manodopera € 161,56517

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.A04.012.003

| Voce: | 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,32800

Prezzo a m³: € 234,43992

Spese generali € 27,79920

Utili di impresa € 21,31272

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,11197 (4 %)

Manodopera € 185,32476

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.A04.021.001

| Voce: | 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,28320

Prezzo a m³: € 174,92825

Spese generali € 20,74248

Utili di impresa € 15,90257

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,82970 (4 %)

Manodopera € 138,28078

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.A04.021.002

| Voce: | 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 165,84480

Prezzo a m³: € 209,79367

Spese generali € 24,87672

Utili di impresa € 19,07215

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,99507 (4 %)

Manodopera € 165,84190

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.A04.021.003

| Voce: | 021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 197,20800

Prezzo a m³: € 249,46812

Spese generali € 29,58120

Utili di impresa € 22,67892

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,18325 (4 %)

Manodopera € 197,20455

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.A04.022.001

| Voce: | 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 164,65680

Prezzo a m³: € 208,29085

Spese generali € 24,69852

Utili di impresa € 18,93553

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,98794 (4 %)

Manodopera € 164,65392

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.A04.022.002

| Voce: | 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 194,35680

Prezzo a m³: € 245,86135

Spese generali € 29,15352

Utili di impresa € 22,35103

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,16614 (4 %)

Manodopera € 194,35340

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.A04.022.003

| Voce: | 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 224,29440

Prezzo a m³: € 283,73242

Spese generali € 33,64416

Utili di impresa € 25,79386

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,34577 (4 %)

Manodopera € 224,29048

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.B10

| Capitolo: | CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.B10.001.001

| Voce: | 001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso, per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata, da computarsi a parte . |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,93551

Prezzo a cad: € 72,02343

Spese generali € 8,54033

Utili di impresa € 6,54758

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25621 (3 %)

Manodopera € 56,01982

Incidenza manodopera 77,78 %

Codice regionale: TOS19_03.B10.001.002

| Voce: | 001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,36753

Prezzo a cad: € 21,96992

Spese generali € 2,60513

Utili di impresa € 1,99727

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07815 (3 %)

Manodopera € 16,49721

Incidenza manodopera 75,09 %

Codice regionale: TOS19_03.B10.002.001

| Voce: | 002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari a 30x20 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 30,99197

Prezzo a ml: € 39,20484

Spese generali € 4,64880

Utili di impresa € 3,56408

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13946 (3 %)

Manodopera € 30,65034

Incidenza manodopera 78,18 %

Codice regionale: TOS19_03.B10.003.001

| Voce: | 003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte) con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello; integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in opera di analoghe formelle fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,98950

Prezzo a m²: € 3,78172

Spese generali € 0,44843

Utili di impresa € 0,34379

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01345 (3 %)

Manodopera € 2,84083

Incidenza manodopera 75,12 %

Codice regionale: TOS19_03.B10.004.001

| Voce: | 004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm. connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,18525

Prezzo a cad: € 12,88434

Spese generali € 1,52779

Utili di impresa € 1,17130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04583 (3 %)

Manodopera € 7,82595

Incidenza manodopera 60,74 %

Codice regionale: TOS19_03.B10.004.002

| Voce: | 004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,33675

Prezzo a cad: € 51,02599

Spese generali € 6,05051

Utili di impresa € 4,63873

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18152 (3 %)

Manodopera € 5,21486

Incidenza manodopera 10,22 %

Codice regionale: TOS19_03.B10.004.003

| Voce: | 004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm, con lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa fornitura, e avvitamento del connettore a livello. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,83675

Prezzo a cad: € 9,91349

Spese generali € 1,17551

Utili di impresa € 0,90123

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03527 (3 %)

Manodopera € 5,21747

Incidenza manodopera 52,63 %

Codice regionale: TOS19_03.B10.005.001

| Voce: | 005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 69,96813

Prezzo a ml: € 88,50968

Spese generali € 10,49522

Utili di impresa € 8,04633

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31486 (3 %)

Manodopera € 67,03723

Incidenza manodopera 75,74 %

Codice regionale: TOS19_03.B10.006.001

| Voce: | 006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,24244

Prezzo a cad: € 12,95669

Spese generali € 1,53637

Utili di impresa € 1,17788

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04609 (3 %)

Manodopera € 6,86964

Incidenza manodopera 53,02 %

Codice regionale: TOS19_03.B10.007.001

| Voce: | 007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all’acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca e l’imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 59,78060

Prezzo a ml: € 75,62246

Spese generali € 8,96709

Utili di impresa € 6,87477

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26901 (3 %)

Manodopera € 15,65385

Incidenza manodopera 20,7 %

Codice regionale: TOS19_03.B10.008.001

| Voce: | 008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080, gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa, escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,26966

Prezzo a m²: € 24,37611

Spese generali € 2,89045

Utili di impresa € 2,21601

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08671 (3 %)

Manodopera € 15,65190

Incidenza manodopera 64,21 %

Codice regionale: TOS19_03.B10.009.001

| Voce: | 009 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206, compreso il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo, compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 545,36813

Prezzo a m³: € 689,89068

Spese generali € 81,80522

Utili di impresa € 62,71733

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,45416 (3 %)

Manodopera € 417,38386

Incidenza manodopera 60,5 %

Codice regionale: TOS19_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.E01

| Capitolo: | INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.E01.001.001

| Voce: | 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 46,23325

Prezzo a m²: € 58,48506

Spese generali € 6,93499

Utili di impresa € 5,31682

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13870 (2 %)

Manodopera € 39,36045

Incidenza manodopera 67,3 %

Codice regionale: TOS19_03.E01.001.002

| Voce: | 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 54,41507

Prezzo a m²: € 68,83506

Spese generali € 8,16226

Utili di impresa € 6,25773

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16325 (2 %)

Manodopera € 51,65383

Incidenza manodopera 75,04 %

Codice regionale: TOS19_03.E01.001.003

| Voce: | 001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature compreso accurato lavaggio della superficie muraria. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,06900

Prezzo a m²: € 48,15729

Spese generali € 5,71035

Utili di impresa € 4,37794

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11421 (2 %)

Manodopera € 31,30224

Incidenza manodopera 65 %

Codice regionale: TOS19_03.E01.002.001

| Voce: | 002 - Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o miste umide e saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda necessario. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,35925

Prezzo a m²: € 73,82445

Spese generali € 8,75389

Utili di impresa € 6,71131

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17508 (2 %)

Manodopera € 47,41744

Incidenza manodopera 64,23 %

Codice regionale: TOS19_03.E01.005.001

| Voce: | 005 - Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l’andamento delle murature . |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 48,60925

Prezzo a m²: € 61,49070

Spese generali € 7,29139

Utili di impresa € 5,59006

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14583 (2 %)

Manodopera € 41,73374

Incidenza manodopera 67,87 %

Codice regionale: TOS19_03.E01.005.002

| Voce: | 005 - Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 54,29125

Prezzo a m²: € 68,67843

Spese generali € 8,14369

Utili di impresa € 6,24349

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16287 (2 %)

Manodopera € 47,41559

Incidenza manodopera 69,04 %

Codice regionale: TOS19_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.E02

| Capitolo: | PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.E02.002.001

| Voce: | 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,17839

Prezzo a m²: € 72,33066

Spese generali € 8,57676

Utili di impresa € 6,57551

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08577 (1 %)

Manodopera € 48,04926

Incidenza manodopera 66,43 %

Codice regionale: TOS19_03.E02.002.002

| Voce: | 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,38739

Prezzo a m²: € 86,51005

Spese generali € 10,25811

Utili di impresa € 7,86455

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10258 (1 %)

Manodopera € 58,48079

Incidenza manodopera 67,6 %

Codice regionale: TOS19_03.E02.002.003

| Voce: | 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 72,82939

Prezzo a m²: € 92,12918

Spese generali € 10,92441

Utili di impresa € 8,37538

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10924 (1 %)

Manodopera € 63,69812

Incidenza manodopera 69,14 %

Codice regionale: TOS19_03.E02.002.004

| Voce: | 002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 77,85955

Prezzo a m²: € 98,49233

Spese generali € 11,67893

Utili di impresa € 8,95385

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11679 (1 %)

Manodopera € 58,48475

Incidenza manodopera 59,38 %

Codice regionale: TOS19_03.E02.003.001

| Voce: | 003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti “a correre” |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,79544

Prezzo a m²: € 89,55623

Spese generali € 10,61932

Utili di impresa € 8,14148

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10619 (1 %)

Manodopera € 42,26158

Incidenza manodopera 47,19 %

Codice regionale: TOS19_03.E02.003.002

| Voce: | 003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti “a correre”, arrotati in opera e levigati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,72494

Prezzo a m²: € 99,58705

Spese generali € 11,80874

Utili di impresa € 9,05337

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11809 (1 %)

Manodopera € 47,47315

Incidenza manodopera 47,67 %

Codice regionale: TOS19_03.E02.004.001

| Voce: | 004 - Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento ''a stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,22792

Prezzo a m²: € 24,32332

Spese generali € 2,88419

Utili di impresa € 2,21121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02884 (1 %)

Manodopera € 16,80012

Incidenza manodopera 69,07 %

Codice regionale: TOS19_03.E02.005.001

| Voce: | 005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,49322

Prezzo a m²: € 86,64392

Spese generali € 10,27398

Utili di impresa € 7,87672

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10274 (1 %)

Manodopera € 56,56982

Incidenza manodopera 65,29 %

Codice regionale: TOS19_03.E02.006.001

| Voce: | 006 - Posa in opera di pavimento in mosaico alla palladiana od alla pompeiana in marmo (questo escluso dal prezzo), posato sul letto, tirato a regolo, realizzato con malta bastarda appena umida con soprastante ''spolvero'' di cemento asciutto, successiva bagnatura e battitura con attrezzi idonei a uniformare il piano, stuccatura con cemento bianco e coloranti minerali; arrotatura, levigatura e lucidatura con prodotti idonei (acido ossalico, gommalacca o piombo) a seconda del tipo del marmo, da eseguirsi in opera compreso la lucidatura a mano degli angoli dove il disco rotante della macchina non può arrivare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su campo uniforme costituito da pezzame i pezzi saranno con contorni irregolari non rifilati, piano sega, spessore 2 cm della qualita' prescelta sagomato con trancia o con martellina per limitare l'ampiezza dei giunti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 94,53218

Prezzo a m²: € 119,58320

Spese generali € 14,17983

Utili di impresa € 10,87120

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14180 (1 %)

Manodopera € 91,99536

Incidenza manodopera 76,93 %

Codice regionale: TOS19_03.E02.008.001

| Voce: | 008 - Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura del conglomerato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano, battitura per fare rifiorire il cotto, levigatura finale a mano con abrasivi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 226,42188

Prezzo a m²: € 286,42367

Spese generali € 33,96328

Utili di impresa € 26,03852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33963 (1 %)

Manodopera € 200,84028

Incidenza manodopera 70,12 %

Codice regionale: TOS19_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.E06

| Capitolo: | FINITURE: ricostruzione e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.E06.021.001

| Voce: | 021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,00190

Prezzo a m²: € 35,42240

Spese generali € 4,20029

Utili di impresa € 3,22022

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16801 (4 %)

Manodopera € 25,67416

Incidenza manodopera 72,48 %

Codice regionale: TOS19_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.F01

| Capitolo: | OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella; |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.F01.001.001

| Voce: | 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 795,93401

Prezzo a m²: € 1.006,85652

Spese generali € 119,39010

Utili di impresa € 91,53241

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59695 (0,5 %)

Manodopera € 561,62457

Incidenza manodopera 55,78 %

Codice regionale: TOS19_03.F01.001.002

| Voce: | 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 765,93401

Prezzo a m²: € 968,90652

Spese generali € 114,89010

Utili di impresa € 88,08241

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57445 (0,5 %)

Manodopera € 561,57822

Incidenza manodopera 57,96 %

Codice regionale: TOS19_03.F01.001.003

| Voce: | 001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte); |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 798,35389

Prezzo a m²: € 1.009,91767

Spese generali € 119,75308

Utili di impresa € 91,81070

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59877 (0,5 %)

Manodopera € 585,55027

Incidenza manodopera 57,98 %

Codice regionale: TOS19_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.F10

| Capitolo: | TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.F10.001.001

| Voce: | 001 - Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,06913

Prezzo a m²: € 26,65244

Spese generali € 3,16037

Utili di impresa € 2,42295

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07901 (2,5 %)

Manodopera € 19,73613

Incidenza manodopera 74,05 %

Codice regionale: TOS19_03.F10.002.001

| Voce: | 002 - Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni su superfici ad intonaco piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,12663

Prezzo a m²: € 10,28018

Spese generali € 1,21899

Utili di impresa € 0,93456

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03047 (2,5 %)

Manodopera € 7,49220

Incidenza manodopera 72,88 %

Codice regionale: TOS19_03.F10.003.001

| Voce: | 003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo di pennelli. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,94350

Prezzo a m²: € 12,57853

Spese generali € 1,49153

Utili di impresa € 1,14350

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03729 (2,5 %)

Manodopera € 9,94333

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.F10.003.002

| Voce: | 003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti a secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole morbide. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,36400

Prezzo a m²: € 14,37546

Spese generali € 1,70460

Utili di impresa € 1,30686

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04262 (2,5 %)

Manodopera € 11,36380

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_03.F10.003.003

| Voce: | 003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne e spazzole, incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,67020

Prezzo a m²: € 27,41280

Spese generali € 3,25053

Utili di impresa € 2,49207

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08126 (2,5 %)

Manodopera € 18,95595

Incidenza manodopera 69,15 %

Codice regionale: TOS19_03.F10.004.001

| Voce: | 004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco pericolanti mediante l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazione della D.L. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,66721

Prezzo a m²: € 42,58902

Spese generali € 5,05008

Utili di impresa € 3,87173

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12625 (2,5 %)

Manodopera € 30,48096

Incidenza manodopera 71,57 %

Codice regionale: TOS19_03.F10.004.002

| Voce: | 004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,95232

Prezzo a m²: € 39,15468

Spese generali € 4,64285

Utili di impresa € 3,55952

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11607 (2,5 %)

Manodopera € 29,86327

Incidenza manodopera 76,27 %

Codice regionale: TOS19_03.F10.005.002

| Voce: | 005 - Ritrovamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 97,29123

Prezzo a m²: € 123,07341

Spese generali € 14,59368

Utili di impresa € 11,18849

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36484 (2,5 %)

Manodopera € 97,10492

Incidenza manodopera 78,9 %

Codice regionale: TOS19_03.F10.010.001

| Voce: | 010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 26,03223

Prezzo a m²: € 32,93077

Spese generali € 3,90483

Utili di impresa € 2,99371

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09762 (2,5 %)

Manodopera € 22,61027

Incidenza manodopera 68,66 %

Codice regionale: TOS19_03.F10.010.002

| Voce: | 010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,63589

Prezzo a m²: € 28,63440

Spese generali € 3,39538

Utili di impresa € 2,60313

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08488 (2,5 %)

Manodopera € 21,02338

Incidenza manodopera 73,42 %

Codice regionale: TOS19_03.F10.011.001

| Voce: | 011 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,43351

Prezzo a m²: € 16,99339

Spese generali € 2,01503

Utili di impresa € 1,54485

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05038 (2,5 %)

Manodopera € 11,07969

Incidenza manodopera 65,2 %

Codice regionale: TOS19_03.F10.012.001

| Voce: | 012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su intonaco esterno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,10362

Prezzo a m²: € 15,31108

Spese generali € 1,81554

Utili di impresa € 1,39192

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04539 (2,5 %)

Manodopera € 11,08063

Incidenza manodopera 72,37 %

Codice regionale: TOS19_03.F10.012.002

| Voce: | 012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,36546

Prezzo a m²: € 8,05231

Spese generali € 0,95482

Utili di impresa € 0,73203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02387 (2,5 %)

Manodopera € 5,68171

Incidenza manodopera 70,56 %

Codice regionale: TOS19_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.F11

| Capitolo: | TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.F11.001.001

| Voce: | 001 - Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,60400

Prezzo a m²: € 62,74906

Spese generali € 7,44060

Utili di impresa € 5,70446

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14881 (2 %)

Manodopera € 46,90492

Incidenza manodopera 74,75 %

Codice regionale: TOS19_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.F12

| Capitolo: | TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.F12.002.001

| Voce: | 002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 43,72383

Prezzo a m²: € 55,31064

Spese generali € 6,55857

Utili di impresa € 5,02824

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16396 (2,5 %)

Manodopera € 37,42318

Incidenza manodopera 67,66 %

Codice regionale: TOS19_03.F12.002.002

| Voce: | 002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 52,11130

Prezzo a m²: € 65,92079

Spese generali € 7,81670

Utili di impresa € 5,99280

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19542 (2,5 %)

Manodopera € 45,94679

Incidenza manodopera 69,7 %

Codice regionale: TOS19_03.F12.002.003

| Voce: | 002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,37478

Prezzo a m²: € 73,84410

Spese generali € 8,75622

Utili di impresa € 6,71310

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21891 (2,5 %)

Manodopera € 48,78880

Incidenza manodopera 66,07 %

Codice regionale: TOS19_03.F12.005.001

| Voce: | 005 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,71718

Prezzo a m²: € 103,37223

Spese generali € 12,25758

Utili di impresa € 9,39748

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30644 (2,5 %)

Manodopera € 78,25278

Incidenza manodopera 75,7 %

Codice regionale: TOS19_03.F12.007.001

| Voce: | 007 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,60085

Prezzo a m²: € 22,26508

Spese generali € 2,64013

Utili di impresa € 2,02410

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06600 (2,5 %)

Manodopera € 17,30442

Incidenza manodopera 77,72 %

Codice regionale: TOS19_03.F12.009.001

| Voce: | 009 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 61,74728

Prezzo a m²: € 78,11031

Spese generali € 9,26209

Utili di impresa € 7,10094

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23155 (2,5 %)

Manodopera € 54,95841

Incidenza manodopera 70,36 %

Codice regionale: TOS19_03

| Tipologia: | RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.F13

| Capitolo: | TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_03.F13.006.001

| Voce: | 006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto . |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,75925

Prezzo a m²: € 52,82545

Spese generali € 6,26389

Utili di impresa € 4,80231

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12528 (2 %)

Manodopera € 40,03113

Incidenza manodopera 75,78 %

Codice regionale: TOS19_03.F13.006.002

| Voce: | 006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto . |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,27750

Prezzo a m²: € 62,33604

Spese generali € 7,39163

Utili di impresa € 5,66691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14783 (2 %)

Manodopera € 46,90164

Incidenza manodopera 75,24 %

Codice regionale: TOS19_03.F13.009.001

| Voce: | 009 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,37259

Prezzo a m²: € 19,44633

Spese generali € 2,30589

Utili di impresa € 1,76785

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05765 (2,5 %)

Manodopera € 11,98866

Incidenza manodopera 61,65 %

Codice regionale: TOS19_03.F13.020.001

| Voce: | 020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,91413

Prezzo a m²: € 17,60137

Spese generali € 2,08712

Utili di impresa € 1,60012

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02087 (1 %)

Manodopera € 11,98829

Incidenza manodopera 68,11 %

Codice regionale: TOS19_03.F13.020.002

| Voce: | 020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattate |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln e trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi ( perossido di idrogeno). |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,93886

Prezzo a m²: € 29,01766

Spese generali € 3,44083

Utili di impresa € 2,63797

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03441 (1 %)

Manodopera € 17,98224

Incidenza manodopera 61,97 %

Codice regionale: TOS19_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.A04

| Capitolo: | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.A04.001.001

| Voce: | 001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,11555

Prezzo a m²: € 2,67617

Spese generali € 0,31733

Utili di impresa € 0,24329

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00635 (2 %)

Manodopera € 1,18019

Incidenza manodopera 44,1 %

Codice regionale: TOS19_04.A04.002.002

| Voce: | 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per quantita' superiori a 5000 mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,23790

Prezzo a m³: € 2,83095

Spese generali € 0,33569

Utili di impresa € 0,25736

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00671 (2 %)

Manodopera € 0,96960

Incidenza manodopera 34,25 %

Codice regionale: TOS19_04.A04.008.001

| Voce: | 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,25220

Prezzo a m³: € 4,11403

Spese generali € 0,48783

Utili di impresa € 0,37400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01951 (4 %)

Manodopera € 1,77397

Incidenza manodopera 43,12 %

Codice regionale: TOS19_04.A04.009.002

| Voce: | 009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 8,46983

Prezzo a m³: € 10,71434

Spese generali € 1,27047

Utili di impresa € 0,97403

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05717 (4,5 %)

Manodopera € 4,38859

Incidenza manodopera 40,96 %

Codice regionale: TOS19_04.A04.011.001

| Voce: | 011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondita' di m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 0,96643

Prezzo a m³: € 1,22253

Spese generali € 0,14496

Utili di impresa € 0,11114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00580 (4 %)

Manodopera € 0,71176

Incidenza manodopera 58,22 %

Codice regionale: TOS19_04.A04.011.002

| Voce: | 011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,55270

Prezzo a m³: € 1,96417

Spese generali € 0,23291

Utili di impresa € 0,17856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00932 (4 %)

Manodopera € 1,04337

Incidenza manodopera 53,12 %

Codice regionale: TOS19_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.A05

| Capitolo: | RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.A05.005.001

| Voce: | 005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,57999

Prezzo a m²: € 0,73369

Spese generali € 0,08700

Utili di impresa € 0,06670

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00261 (3 %)

Manodopera € 0,23867

Incidenza manodopera 32,53 %

Codice regionale: TOS19_04.A05.005.002

| Voce: | 005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,61382

Prezzo a m²: € 0,77648

Spese generali € 0,09207

Utili di impresa € 0,07059

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00276 (3 %)

Manodopera € 0,25569

Incidenza manodopera 32,93 %

Codice regionale: TOS19_04.A05.007.001

| Voce: | 007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,92888

Prezzo a m³: € 3,70503

Spese generali € 0,43933

Utili di impresa € 0,33682

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01318 (3 %)

Manodopera € 1,46941

Incidenza manodopera 39,66 %

Codice regionale: TOS19_04.A05.007.002

| Voce: | 007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 14,04388

Prezzo a m³: € 17,76551

Spese generali € 2,10658

Utili di impresa € 1,61505

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06320 (3 %)

Manodopera € 1,46921

Incidenza manodopera 8,27 %

Codice regionale: TOS19_04.A05.008.001

| Voce: | 008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore minimo 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,49423

Prezzo a m²: € 3,15521

Spese generali € 0,37413

Utili di impresa € 0,28684

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01122 (3 %)

Manodopera € 0,67805

Incidenza manodopera 21,49 %

Codice regionale: TOS19_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.A07

| Capitolo: | TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto ad impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.A07.002.001

| Voce: | 002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,66155

Prezzo a m³: € 3,36686

Spese generali € 0,39923

Utili di impresa € 0,30608

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00399 (1 %)

Manodopera € 1,61172

Incidenza manodopera 47,87 %

Codice regionale: TOS19_04.A07.002.002

| Voce: | 002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 12,61945

Prezzo a m³: € 15,96360

Spese generali € 1,89292

Utili di impresa € 1,45124

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01893 (1 %)

Manodopera € 6,44131

Incidenza manodopera 40,35 %

Codice regionale: TOS19_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.B03

| Capitolo: | ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.B03.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm (solo nell’ambito di progettazione preliminare) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,40120

Prezzo a kg: € 1,77251

Spese generali € 0,21018

Utili di impresa € 0,16114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00315 (1,5 %)

Manodopera € 0,75190

Incidenza manodopera 42,42 %

Codice regionale: TOS19_04.B03.001.002

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell’ambito di progettazione preliminare) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,75941

Prezzo a kg: € 2,22566

Spese generali € 0,26391

Utili di impresa € 0,20233

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00396 (1,5 %)

Manodopera € 0,91029

Incidenza manodopera 40,9 %

Codice regionale: TOS19_04.B03.001.010

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello telescopico |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,05400

Prezzo a kg: € 1,33331

Spese generali € 0,15810

Utili di impresa € 0,12121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00158 (1 %)

Manodopera € 0,31773

Incidenza manodopera 23,83 %

Codice regionale: TOS19_04.B03.001.015

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,09534

Prezzo a kg: € 1,38561

Spese generali € 0,16430

Utili di impresa € 0,12596

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00164 (1 %)

Manodopera € 0,31772

Incidenza manodopera 22,93 %

Codice regionale: TOS19_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.B12

| Capitolo: | CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.B12.001.001

| Voce: | 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,73880

Prezzo a m³: € 23,70458

Spese generali € 2,81082

Utili di impresa € 2,15496

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02811 (1 %)

Manodopera € 1,53843

Incidenza manodopera 6,49 %

Codice regionale: TOS19_04.B12.001.002

| Voce: | 001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 41,31021

Prezzo a m³: € 52,25741

Spese generali € 6,19653

Utili di impresa € 4,75067

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06197 (1 %)

Manodopera € 6,04096

Incidenza manodopera 11,56 %

Codice regionale: TOS19_04.B12.002.001

| Voce: | 002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 20,14669

Prezzo a m³: € 25,48556

Spese generali € 3,02200

Utili di impresa € 2,31687

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06044 (2 %)

Manodopera € 0,99394

Incidenza manodopera 3,9 %

Codice regionale: TOS19_04.B12.003.001

| Voce: | 003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,31679

Prezzo a m²: € 2,93074

Spese generali € 0,34752

Utili di impresa € 0,26643

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00695 (2 %)

Manodopera € 0,56681

Incidenza manodopera 19,34 %

Codice regionale: TOS19_04.B12.003.002

| Voce: | 003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Rilevato stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 8,53402

Prezzo a m³: € 10,79553

Spese generali € 1,28010

Utili di impresa € 0,98141

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02560 (2 %)

Manodopera € 2,14399

Incidenza manodopera 19,86 %

Codice regionale: TOS19_04.B12.003.003

| Voce: | 003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Rilevato stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate,con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 15,27836

Prezzo a m³: € 19,32713

Spese generali € 2,29175

Utili di impresa € 1,75701

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04584 (2 %)

Manodopera € 4,11475

Incidenza manodopera 21,29 %

Codice regionale: TOS19_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.E02

| Capitolo: | PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.E02.001.001

| Voce: | 001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,61815

Prezzo a m²: € 15,96196

Spese generali € 1,89272

Utili di impresa € 1,45109

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05678 (3 %)

Manodopera € 0,62092

Incidenza manodopera 3,89 %

Codice regionale: TOS19_04.E02.001.002

| Voce: | 001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20317

Prezzo a m²: € 1,52201

Spese generali € 0,18048

Utili di impresa € 0,13836

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00541 (3 %)

Manodopera € 0,04840

Incidenza manodopera 3,18 %

Codice regionale: TOS19_04.E02.002.001

| Voce: | 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,88859

Prezzo a m²: € 11,24407

Spese generali € 1,33329

Utili di impresa € 1,02219

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04000 (3 %)

Manodopera € 0,46663

Incidenza manodopera 4,15 %

Codice regionale: TOS19_04.E02.002.002

| Voce: | 002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,38761

Prezzo a m²: € 1,75533

Spese generali € 0,20814

Utili di impresa € 0,15958

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00624 (3 %)

Manodopera € 0,05670

Incidenza manodopera 3,23 %

Codice regionale: TOS19_04.E02.003.001

| Voce: | 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,01577

Prezzo a m²: € 5,07995

Spese generali € 0,60237

Utili di impresa € 0,46181

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01807 (3 %)

Manodopera € 0,38201

Incidenza manodopera 7,52 %

Codice regionale: TOS19_04.E02.003.002

| Voce: | 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,72163

Prezzo a m²: € 2,17787

Spese generali € 0,25824

Utili di impresa € 0,19799

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00775 (3 %)

Manodopera € 0,15550

Incidenza manodopera 7,14 %

Codice regionale: TOS19_04.E02.003.003

| Voce: | 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,34436

Prezzo a m²: € 6,76062

Spese generali € 0,80165

Utili di impresa € 0,61460

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02405 (3 %)

Manodopera € 0,31910

Incidenza manodopera 4,72 %

Codice regionale: TOS19_04.E02.003.004

| Voce: | 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,56044

Prezzo a m²: € 1,97396

Spese generali € 0,23407

Utili di impresa € 0,17945

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00702 (3 %)

Manodopera € 0,11390

Incidenza manodopera 5,77 %

Codice regionale: TOS19_04.E02.008.001

| Voce: | 008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,80669

Prezzo a m²: € 9,87546

Spese generali € 1,17100

Utili di impresa € 0,89777

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03513 (3 %)

Manodopera € 0,33280

Incidenza manodopera 3,37 %

Codice regionale: TOS19_04.E02.008.005

| Voce: | 008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo GAP GRADED o semichuso, con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, impastato con bitume tipo Hard e con aggiunta di fibre organiche o minerali; sp. compresso 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,58769

Prezzo a m²: € 10,86342

Spese generali € 1,28815

Utili di impresa € 0,98758

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01288 (1 %)

Manodopera € 0,33242

Incidenza manodopera 3,06 %

Codice regionale: TOS19_04.E02.009.001

| Voce: | 009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,92890

Prezzo a m²: € 10,03006

Spese generali € 1,18934

Utili di impresa € 0,91182

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03568 (3 %)

Manodopera € 0,35005

Incidenza manodopera 3,49 %

Codice regionale: TOS19_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.E06

| Capitolo: | FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.E06.002.001

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,99772

Prezzo a m: € 11,38212

Spese generali € 1,34966

Utili di impresa € 1,03474

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02024 (1,5 %)

Manodopera € 5,94033

Incidenza manodopera 52,19 %

Codice regionale: TOS19_04.E06.002.002

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,30462

Prezzo a m: € 15,56535

Spese generali € 1,84569

Utili di impresa € 1,41503

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02769 (1,5 %)

Manodopera € 6,53433

Incidenza manodopera 41,98 %

Codice regionale: TOS19_04.E06.010.001

| Voce: | 010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,49448

Prezzo a m: € 24,66051

Spese generali € 2,92417

Utili di impresa € 2,24187

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04386 (1,5 %)

Manodopera € 14,97386

Incidenza manodopera 60,72 %

Codice regionale: TOS19_04.E06.011.001

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diritto cm 8x25x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,26093

Prezzo a m: € 16,77508

Spese generali € 1,98914

Utili di impresa € 1,52501

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02984 (1,5 %)

Manodopera € 8,48651

Incidenza manodopera 50,59 %

Codice regionale: TOS19_04.E06.011.002

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - curvilineo cm 8x25x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,46429

Prezzo a m: € 23,35732

Spese generali € 2,76964

Utili di impresa € 2,12339

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04154 (1,5 %)

Manodopera € 9,54847

Incidenza manodopera 40,88 %

Codice regionale: TOS19_04.E06.015.001

| Voce: | 015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a 25cm, h15/25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,18167

Prezzo a m: € 15,40981

Spese generali € 1,82725

Utili di impresa € 1,40089

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01827 (1 %)

Manodopera € 8,05779

Incidenza manodopera 52,29 %

Codice regionale: TOS19_04.E06.015.002

| Voce: | 015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,14540

Prezzo a m: € 19,15894

Spese generali € 2,27181

Utili di impresa € 1,74172

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02272 (1 %)

Manodopera € 9,66952

Incidenza manodopera 50,47 %

Codice regionale: TOS19_04.E06.015.003

| Voce: | 015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 41,32747

Prezzo a m²: € 52,27925

Spese generali € 6,19912

Utili di impresa € 4,75266

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06199 (1 %)

Manodopera € 28,20466

Incidenza manodopera 53,95 %

Codice regionale: TOS19_04.E06.015.004

| Voce: | 015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 47,16020

Prezzo a m²: € 59,65765

Spese generali € 7,07403

Utili di impresa € 5,42342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07074 (1 %)

Manodopera € 34,43440

Incidenza manodopera 57,72 %

Codice regionale: TOS19_04.E06.015.005

| Voce: | 015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 65,37654

Prezzo a m²: € 82,70132

Spese generali € 9,80648

Utili di impresa € 7,51830

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09806 (1 %)

Manodopera € 46,94954

Incidenza manodopera 56,77 %

Codice regionale: TOS19_04.E06.017.001

| Voce: | 017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,65220

Prezzo a m: € 17,27004

Spese generali € 2,04783

Utili di impresa € 1,57000

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03072 (1,5 %)

Manodopera € 5,83727

Incidenza manodopera 33,8 %

Codice regionale: TOS19_04.E06.017.005

| Voce: | 017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,02817

Prezzo a m: € 25,33563

Spese generali € 3,00423

Utili di impresa € 2,30324

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03004 (1 %)

Manodopera € 11,05394

Incidenza manodopera 43,63 %

Codice regionale: TOS19_04.E06.020.001

| Voce: | 020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,37450

Prezzo a m²: € 28,30374

Spese generali € 3,35618

Utili di impresa € 2,57307

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03356 (1 %)

Manodopera € 9,27797

Incidenza manodopera 32,78 %

Codice regionale: TOS19_04.E06.025.001

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 164,14479

Prezzo a cad: € 207,64316

Spese generali € 24,62172

Utili di impresa € 18,87665

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24622 (1 %)

Manodopera € 13,80827

Incidenza manodopera 6,65 %

Codice regionale: TOS19_04.E06.028.001

| Voce: | 028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Formazione di nastrino perimetrale a scalpello,di larghezza non inferiore a 1 cm di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,32770

Prezzo a m²: € 20,65454

Spese generali € 2,44916

Utili di impresa € 1,87769

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02449 (1 %)

Manodopera € 11,85984

Incidenza manodopera 57,42 %

Codice regionale: TOS19_04.E06.028.002

| Voce: | 028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull’intera faccia superiore di lastrico in pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,12400

Prezzo a m²: € 48,22686

Spese generali € 5,71860

Utili di impresa € 4,38426

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05719 (1 %)

Manodopera € 23,47684

Incidenza manodopera 48,68 %

Codice regionale: TOS19_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.E07

| Capitolo: | SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.E07.001.001

| Voce: | 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,23293

Prezzo a m: € 0,29466

Spese generali € 0,03494

Utili di impresa € 0,02679

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00035 (1 %)

Manodopera € 0,13042

Incidenza manodopera 44,26 %

Codice regionale: TOS19_04.E07.001.002

| Voce: | 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,24823

Prezzo a m: € 0,31401

Spese generali € 0,03723

Utili di impresa € 0,02855

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00037 (1 %)

Manodopera € 0,13044

Incidenza manodopera 41,54 %

Codice regionale: TOS19_04.E07.001.003

| Voce: | 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - larghezza cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,28179

Prezzo a m: € 0,35646

Spese generali € 0,04227

Utili di impresa € 0,03241

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00042 (1 %)

Manodopera € 0,13043

Incidenza manodopera 36,59 %

Codice regionale: TOS19_04.E07.001.004

| Voce: | 001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,39251

Prezzo a m²: € 3,02653

Spese generali € 0,35888

Utili di impresa € 0,27514

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00359 (1 %)

Manodopera € 1,48149

Incidenza manodopera 48,95 %

Codice regionale: TOS19_04.E07.003.001

| Voce: | 003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,90450

Prezzo a m²: € 45,41919

Spese generali € 5,38568

Utili di impresa € 4,12902

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05386 (1 %)

Manodopera € 5,21866

Incidenza manodopera 11,49 %

Codice regionale: TOS19_04.E07.005.001

| Voce: | 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,80269

Prezzo a cad: € 25,05040

Spese generali € 2,97040

Utili di impresa € 2,27731

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02970 (1 %)

Manodopera € 15,67404

Incidenza manodopera 62,57 %

Codice regionale: TOS19_04.E07.005.002

| Voce: | 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,72360

Prezzo a cad: € 5,97535

Spese generali € 0,70854

Utili di impresa € 0,54321

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00709 (1 %)

Manodopera € 4,17378

Incidenza manodopera 69,85 %

Codice regionale: TOS19_04.E07.005.003

| Voce: | 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,72360

Prezzo a cad: € 5,97535

Spese generali € 0,70854

Utili di impresa € 0,54321

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00709 (1 %)

Manodopera € 4,17378

Incidenza manodopera 69,85 %

Codice regionale: TOS19_04.E07.005.004

| Voce: | 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,72360

Prezzo a cad: € 5,97535

Spese generali € 0,70854

Utili di impresa € 0,54321

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00709 (1 %)

Manodopera € 4,17378

Incidenza manodopera 69,85 %

Codice regionale: TOS19_04.E07.005.010

| Voce: | 005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,08680

Prezzo a cad: € 2,63980

Spese generali € 0,31302

Utili di impresa € 0,23998

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00313 (1 %)

Manodopera € 2,08676

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.E08

| Capitolo: | BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.E08.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,30963

Prezzo a m: € 43,40168

Spese generali € 5,14644

Utili di impresa € 3,94561

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10293 (2 %)

Manodopera € 10,89816

Incidenza manodopera 25,11 %

Codice regionale: TOS19_04.E08.002.001

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per bordo laterale o rilevato W4 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 39,37063

Prezzo a m: € 49,80385

Spese generali € 5,90559

Utili di impresa € 4,52762

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11811 (2 %)

Manodopera € 10,89708

Incidenza manodopera 21,88 %

Codice regionale: TOS19_04.E08.003.001

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per bordo laterale o rilevato W4 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,40063

Prezzo a m: € 61,22680

Spese generali € 7,26009

Utili di impresa € 5,56607

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14520 (2 %)

Manodopera € 10,89837

Incidenza manodopera 17,8 %

Codice regionale: TOS19_04.E08.003.002

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per spartitraffico W4 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 68,03563

Prezzo a m: € 86,06507

Spese generali € 10,20534

Utili di impresa € 7,82410

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20411 (2 %)

Manodopera € 10,89584

Incidenza manodopera 12,66 %

Codice regionale: TOS19_04.E08.003.003

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per bordo ponte W4 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 100,60463

Prezzo a m: € 127,26486

Spese generali € 15,09069

Utili di impresa € 11,56953

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30181 (2 %)

Manodopera € 13,74460

Incidenza manodopera 10,8 %

Codice regionale: TOS19_04.E08.004.001

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 100,36513

Prezzo a m: € 126,96189

Spese generali € 15,05477

Utili di impresa € 11,54199

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30110 (2 %)

Manodopera € 10,89333

Incidenza manodopera 8,58 %

Codice regionale: TOS19_04.E08.004.002

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per spartitraffico W8 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 181,22563

Prezzo a m: € 229,25042

Spese generali € 27,18384

Utili di impresa € 20,84095

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54368 (2 %)

Manodopera € 10,88939

Incidenza manodopera 4,75 %

Codice regionale: TOS19_04.E08.004.003

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per bordo ponte W7 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 167,21663

Prezzo a m: € 211,52904

Spese generali € 25,08249

Utili di impresa € 19,22991

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50165 (2 %)

Manodopera € 13,74939

Incidenza manodopera 6,5 %

Codice regionale: TOS19_04.E08.005.001

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per bordo laterale o rilevato W5 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 106,31863

Prezzo a m: € 134,49307

Spese generali € 15,94779

Utili di impresa € 12,22664

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31896 (2 %)

Manodopera € 10,89394

Incidenza manodopera 8,1 %

Codice regionale: TOS19_04.E08.005.002

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per spartitraffico W6 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 185,21563

Prezzo a m: € 234,29777

Spese generali € 27,78234

Utili di impresa € 21,29980

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55565 (2 %)

Manodopera € 10,89485

Incidenza manodopera 4,65 %

Codice regionale: TOS19_04.E08.005.003

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per bordo ponte W5 A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 170,78663

Prezzo a m: € 216,04509

Spese generali € 25,61799

Utili di impresa € 19,64046

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51236 (2 %)

Manodopera € 13,74047

Incidenza manodopera 6,36 %

Codice regionale: TOS19_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.E09

| Capitolo: | SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.E09.001.001

| Voce: | 001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,37031

Prezzo a m²: € 0,46844

Spese generali € 0,05555

Utili di impresa € 0,04259

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00028 (0,5 %)

Manodopera € 0,29830

Incidenza manodopera 63,68 %

Codice regionale: TOS19_04.E09.011.001

| Voce: | 011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,30429

Prezzo a m²: € 2,91493

Spese generali € 0,34564

Utili di impresa € 0,26499

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00173 (0,5 %)

Manodopera € 1,48108

Incidenza manodopera 50,81 %

Codice regionale: TOS19_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.F06

| Capitolo: | FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.F06.002.003

| Voce: | 002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - d. 50 cm armato, platea 100x25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 69,95657

Prezzo a m: € 88,49506

Spese generali € 10,49349

Utili di impresa € 8,04501

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10493 (1 %)

Manodopera € 14,32735

Incidenza manodopera 16,19 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.002.008

| Voce: | 002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 253,68107

Prezzo a m: € 320,90656

Spese generali € 38,05216

Utili di impresa € 29,17332

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,14156 (3 %)

Manodopera € 12,90044

Incidenza manodopera 4,02 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.008.001

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diam. est. 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,46240

Prezzo a m: € 19,55994

Spese generali € 2,31936

Utili di impresa € 1,77818

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06958 (3 %)

Manodopera € 4,93888

Incidenza manodopera 25,25 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.008.002

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diam. est. 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,10990

Prezzo a m: € 25,43902

Spese generali € 3,01649

Utili di impresa € 2,31264

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09049 (3 %)

Manodopera € 4,93771

Incidenza manodopera 19,41 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.008.003

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diam. est. 315 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 28,50510

Prezzo a m: € 36,05895

Spese generali € 4,27577

Utili di impresa € 3,27809

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12827 (3 %)

Manodopera € 5,41245

Incidenza manodopera 15,01 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.008.004

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diam. est. 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 41,43010

Prezzo a m: € 52,40908

Spese generali € 6,21452

Utili di impresa € 4,76446

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18644 (3 %)

Manodopera € 5,41386

Incidenza manodopera 10,33 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.008.005

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diam. est. 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 62,25310

Prezzo a m: € 78,75017

Spese generali € 9,33797

Utili di impresa € 7,15911

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09338 (1 %)

Manodopera € 5,41014

Incidenza manodopera 6,87 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.008.006

| Voce: | 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diam. est. 630 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 97,35410

Prezzo a m: € 123,15294

Spese generali € 14,60312

Utili di impresa € 11,19572

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14603 (1 %)

Manodopera € 5,41873

Incidenza manodopera 4,4 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.023.001

| Voce: | 023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,02179

Prezzo a cad: € 54,42256

Spese generali € 6,45327

Utili di impresa € 4,94751

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19360 (3 %)

Manodopera € 13,80700

Incidenza manodopera 25,37 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.023.002

| Voce: | 023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,83479

Prezzo a cad: € 57,98101

Spese generali € 6,87522

Utili di impresa € 5,27100

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06875 (1 %)

Manodopera € 13,80528

Incidenza manodopera 23,81 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.023.004

| Voce: | 023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 132,13479

Prezzo a cad: € 167,15051

Spese generali € 19,82022

Utili di impresa € 15,19550

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59461 (3 %)

Manodopera € 13,80663

Incidenza manodopera 8,26 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.024.005

| Voce: | 024 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 141,55995

Prezzo a cad: € 179,07334

Spese generali € 21,23399

Utili di impresa € 16,27939

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21234 (1 %)

Manodopera € 11,20999

Incidenza manodopera 6,26 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.025.001

| Voce: | 025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,11160

Prezzo a cad: € 60,86117

Spese generali € 7,21674

Utili di impresa € 5,53283

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21650 (3 %)

Manodopera € 9,39088

Incidenza manodopera 15,43 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.031.001

| Voce: | 031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,60833

Prezzo a cad: € 101,96953

Spese generali € 12,09125

Utili di impresa € 9,26996

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36274 (3 %)

Manodopera € 39,15630

Incidenza manodopera 38,4 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.031.010

| Voce: | 031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,43195

Prezzo a cad: € 120,72142

Spese generali € 14,31479

Utili di impresa € 10,97467

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42944 (3 %)

Manodopera € 39,17410

Incidenza manodopera 32,45 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.040.001

| Voce: | 040 - Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni circa 30x100 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 53,25129

Prezzo a m: € 67,36288

Spese generali € 7,98769

Utili di impresa € 6,12390

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23963 (3 %)

Manodopera € 13,80939

Incidenza manodopera 20,5 %

Codice regionale: TOS19_04.F06.053.001

| Voce: | 053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 168,66415

Prezzo a cad: € 213,36015

Spese generali € 25,29962

Utili di impresa € 19,39638

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,75899 (3 %)

Manodopera € 73,60925

Incidenza manodopera 34,5 %

Codice regionale: TOS19_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.F07

| Capitolo: | DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.F07.001.002

| Voce: | 001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 53,27443

Prezzo a m: € 67,39215

Spese generali € 7,99116

Utili di impresa € 6,12656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23973 (3 %)

Manodopera € 21,92267

Incidenza manodopera 32,53 %

Codice regionale: TOS19_04.F07.001.003

| Voce: | 001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - normale senza coperchio 74x47x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,81392

Prezzo a m: € 49,09960

Spese generali € 5,82209

Utili di impresa € 4,46360

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17466 (3 %)

Manodopera € 17,05229

Incidenza manodopera 34,73 %

Codice regionale: TOS19_04.F07.002.001

| Voce: | 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,46380

Prezzo a m: € 15,76671

Spese generali € 1,86957

Utili di impresa € 1,43334

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05609 (3 %)

Manodopera € 7,30314

Incidenza manodopera 46,32 %

Codice regionale: TOS19_04.F07.002.002

| Voce: | 002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,97700

Prezzo a cad: € 16,41591

Spese generali € 1,94655

Utili di impresa € 1,49236

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05840 (3 %)

Manodopera € 5,21698

Incidenza manodopera 31,78 %

Codice regionale: TOS19_04.F07.003.002

| Voce: | 003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 36,00285

Prezzo a m: € 45,54361

Spese generali € 5,40043

Utili di impresa € 4,14033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16201 (3 %)

Manodopera € 12,00074

Incidenza manodopera 26,35 %

Codice regionale: TOS19_04.F07.006.001

| Voce: | 006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,68260

Prezzo a m: € 10,98349

Spese generali € 1,30239

Utili di impresa € 0,99850

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01302 (1 %)

Manodopera € 3,13029

Incidenza manodopera 28,5 %

Codice regionale: TOS19_04.F07.006.002

| Voce: | 006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,71060

Prezzo a m: € 7,22391

Spese generali € 0,85659

Utili di impresa € 0,65672

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02570 (3 %)

Manodopera € 3,13012

Incidenza manodopera 43,33 %

Codice regionale: TOS19_04.F07.007.001

| Voce: | 007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,98046

Prezzo a m²: € 11,36028

Spese generali € 1,34707

Utili di impresa € 1,03275

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01347 (1 %)

Manodopera € 2,92414

Incidenza manodopera 25,74 %

Codice regionale: TOS19_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.F08

| Capitolo: | CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.F08.012.001

| Voce: | 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,52435

Prezzo a m: € 5,72330

Spese generali € 0,67865

Utili di impresa € 0,52030

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00679 (1 %)

Manodopera € 1,75534

Incidenza manodopera 30,67 %

Codice regionale: TOS19_04.F08.012.002

| Voce: | 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,52164

Prezzo a m: € 8,24987

Spese generali € 0,97825

Utili di impresa € 0,74999

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00978 (1 %)

Manodopera € 1,95604

Incidenza manodopera 23,71 %

Codice regionale: TOS19_04.F08.012.003

| Voce: | 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,10248

Prezzo a m: € 7,71963

Spese generali € 0,91537

Utili di impresa € 0,70179

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00915 (1 %)

Manodopera € 2,18697

Incidenza manodopera 28,33 %

Codice regionale: TOS19_04.F08.012.004

| Voce: | 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,30032

Prezzo a m: € 10,49990

Spese generali € 1,24505

Utili di impresa € 0,95454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01245 (1 %)

Manodopera € 2,60818

Incidenza manodopera 24,84 %

Codice regionale: TOS19_04

| Tipologia: | NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.G01

| Capitolo: | SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato (solo nell’ambito di progettazione preliminare). |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_04.G01.001.001

| Voce: | 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 777,30184

Prezzo a m: € 983,28682

Spese generali € 116,59528

Utili di impresa € 89,38971

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,66381 (4 %)

Manodopera € 129,49887

Incidenza manodopera 13,17 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.001.002

| Voce: | 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.058,12954

Prezzo a m: € 1.338,53387

Spese generali € 158,71943

Utili di impresa € 121,68490

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,34878 (4 %)

Manodopera € 169,99380

Incidenza manodopera 12,7 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.001.003

| Voce: | 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.381,13146

Prezzo a m: € 1.747,13130

Spese generali € 207,16972

Utili di impresa € 158,83012

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,28679 (4 %)

Manodopera € 214,89715

Incidenza manodopera 12,3 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.001.004

| Voce: | 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.746,25732

Prezzo a m: € 2.209,01551

Spese generali € 261,93860

Utili di impresa € 200,81959

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 10,47754 (4 %)

Manodopera € 264,19825

Incidenza manodopera 11,96 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.001.005

| Voce: | 001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.153,09244

Prezzo a m: € 2.723,66193

Spese generali € 322,96387

Utili di impresa € 247,60563

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,91855 (4 %)

Manodopera € 317,85135

Incidenza manodopera 11,67 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.002.001

| Voce: | 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 717,84435

Prezzo a m: € 908,07311

Spese generali € 107,67665

Utili di impresa € 82,55210

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,30707 (4 %)

Manodopera € 120,86453

Incidenza manodopera 13,31 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.002.002

| Voce: | 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.025,35447

Prezzo a m: € 1.297,07340

Spese generali € 153,80317

Utili di impresa € 117,91576

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,15213 (4 %)

Manodopera € 166,15510

Incidenza manodopera 12,81 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.002.003

| Voce: | 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.294,74461

Prezzo a m: € 1.637,85193

Spese generali € 194,21169

Utili di impresa € 148,89563

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,76847 (4 %)

Manodopera € 203,42121

Incidenza manodopera 12,42 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.002.004

| Voce: | 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.711,60812

Prezzo a m: € 2.165,18427

Spese generali € 256,74122

Utili di impresa € 196,83493

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 10,26965 (4 %)

Manodopera € 259,82211

Incidenza manodopera 12 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.002.005

| Voce: | 002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.040,37484

Prezzo a m: € 2.581,07417

Spese generali € 306,05623

Utili di impresa € 234,64311

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,24225 (4 %)

Manodopera € 303,79243

Incidenza manodopera 11,77 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.004.001

| Voce: | 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 632,47411

Prezzo a m: € 800,07974

Spese generali € 94,87112

Utili di impresa € 72,73452

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,79484 (4 %)

Manodopera € 105,69053

Incidenza manodopera 13,21 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.004.002

| Voce: | 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 886,61844

Prezzo a m: € 1.121,57233

Spese generali € 132,99277

Utili di impresa € 101,96112

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,31971 (4 %)

Manodopera € 143,44910

Incidenza manodopera 12,79 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.004.003

| Voce: | 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.182,97187

Prezzo a m: € 1.496,45941

Spese generali € 177,44578

Utili di impresa € 136,04177

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,09783 (4 %)

Manodopera € 185,56097

Incidenza manodopera 12,4 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.004.004

| Voce: | 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.521,37948

Prezzo a m: € 1.924,54504

Spese generali € 228,20692

Utili di impresa € 174,95864

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,12828 (4 %)

Manodopera € 232,10013

Incidenza manodopera 12,06 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.004.005

| Voce: | 004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.902,19960

Prezzo a m: € 2.406,28249

Spese generali € 285,32994

Utili di impresa € 218,75295

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,41320 (4 %)

Manodopera € 282,97882

Incidenza manodopera 11,76 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.005.001

| Voce: | 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 795,97780

Prezzo a m: € 1.006,91192

Spese generali € 119,39667

Utili di impresa € 91,53745

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,77587 (4 %)

Manodopera € 210,14252

Incidenza manodopera 20,87 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.005.002

| Voce: | 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.070,87755

Prezzo a m: € 1.354,66010

Spese generali € 160,63163

Utili di impresa € 123,15092

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,42527 (4 %)

Manodopera € 250,34119

Incidenza manodopera 18,48 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.005.003

| Voce: | 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.384,04491

Prezzo a m: € 1.750,81681

Spese generali € 207,60674

Utili di impresa € 159,16516

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,30427 (4 %)

Manodopera € 294,31231

Incidenza manodopera 16,81 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.005.004

| Voce: | 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.739,34390

Prezzo a m: € 2.200,27003

Spese generali € 260,90159

Utili di impresa € 200,02455

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 10,43606 (4 %)

Manodopera € 342,58204

Incidenza manodopera 15,57 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.005.005

| Voce: | 005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.136,73580

Prezzo a m: € 2.702,97078

Spese generali € 320,51037

Utili di impresa € 245,72462

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,82041 (4 %)

Manodopera € 395,17433

Incidenza manodopera 14,62 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.006.001

| Voce: | 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 604,67550

Prezzo a m: € 764,91450

Spese generali € 90,70133

Utili di impresa € 69,53768

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,62805 (4 %)

Manodopera € 101,81012

Incidenza manodopera 13,31 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.006.002

| Voce: | 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 852,39838

Prezzo a m: € 1.078,28394

Spese generali € 127,85976

Utili di impresa € 98,02581

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,11439 (4 %)

Manodopera € 138,88297

Incidenza manodopera 12,88 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.006.003

| Voce: | 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.141,86307

Prezzo a m: € 1.444,45678

Spese generali € 171,27946

Utili di impresa € 131,31425

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,85118 (4 %)

Manodopera € 180,26821

Incidenza manodopera 12,48 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.006.004

| Voce: | 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.473,91944

Prezzo a m: € 1.864,50809

Spese generali € 221,08792

Utili di impresa € 169,50074

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,84352 (4 %)

Manodopera € 226,16483

Incidenza manodopera 12,13 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.006.005

| Voce: | 006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.847,71762

Prezzo a m: € 2.337,36279

Spese generali € 277,15764

Utili di impresa € 212,48753

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,08631 (4 %)

Manodopera € 276,27628

Incidenza manodopera 11,82 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.009.001

| Voce: | 009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 839,92783

Prezzo a m: € 1.062,50871

Spese generali € 125,98917

Utili di impresa € 96,59170

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,03957 (4 %)

Manodopera € 216,64553

Incidenza manodopera 20,39 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.009.002

| Voce: | 009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.109,60999

Prezzo a m: € 1.403,65664

Spese generali € 166,44150

Utili di impresa € 127,60515

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,65766 (4 %)

Manodopera € 255,88661

Incidenza manodopera 18,23 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.009.003

| Voce: | 009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.427,19691

Prezzo a m: € 1.805,40409

Spese generali € 214,07954

Utili di impresa € 164,12764

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,56318 (4 %)

Manodopera € 300,05816

Incidenza manodopera 16,62 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.009.004

| Voce: | 009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.789,35233

Prezzo a m: € 2.263,53070

Spese generali € 268,40285

Utili di impresa € 205,77552

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 10,73611 (4 %)

Manodopera € 349,03643

Incidenza manodopera 15,42 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.009.005

| Voce: | 009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.199,15937

Prezzo a m: € 2.781,93660

Spese generali € 329,87391

Utili di impresa € 252,90333

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,19496 (4 %)

Manodopera € 403,10261

Incidenza manodopera 14,49 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.011.001

| Voce: | 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 803,09746

Prezzo a m: € 1.015,91829

Spese generali € 120,46462

Utili di impresa € 92,35621

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,81858 (4 %)

Manodopera € 129,93595

Incidenza manodopera 12,79 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.011.002

| Voce: | 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 848,99601

Prezzo a m: € 1.073,97995

Spese generali € 127,34940

Utili di impresa € 97,63454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,09398 (4 %)

Manodopera € 149,06842

Incidenza manodopera 13,88 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.011.003

| Voce: | 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 899,42765

Prezzo a m: € 1.137,77598

Spese generali € 134,91415

Utili di impresa € 103,43418

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,39657 (4 %)

Manodopera € 170,21129

Incidenza manodopera 14,96 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.011.004

| Voce: | 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 954,27781

Prezzo a m: € 1.207,16143

Spese generali € 143,14167

Utili di impresa € 109,74195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,72567 (4 %)

Manodopera € 193,14583

Incidenza manodopera 16 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.011.005

| Voce: | 011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.012,16972

Prezzo a m: € 1.280,39469

Spese generali € 151,82546

Utili di impresa € 116,39952

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,07302 (4 %)

Manodopera € 217,53906

Incidenza manodopera 16,99 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.012.001

| Voce: | 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 752,53819

Prezzo a m: € 951,96081

Spese generali € 112,88073

Utili di impresa € 86,54189

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,51523 (4 %)

Manodopera € 123,18373

Incidenza manodopera 12,94 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.012.002

| Voce: | 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 796,21137

Prezzo a m: € 1.007,20738

Spese generali € 119,43171

Utili di impresa € 91,56431

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,77727 (4 %)

Manodopera € 141,41192

Incidenza manodopera 14,04 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.012.003

| Voce: | 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 885,72768

Prezzo a m: € 1.120,44551

Spese generali € 132,85915

Utili di impresa € 101,85868

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,31437 (4 %)

Manodopera € 181,62422

Incidenza manodopera 16,21 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.012.004

| Voce: | 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 896,92784

Prezzo a m: € 1.134,61372

Spese generali € 134,53918

Utili di impresa € 103,14670

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,38157 (4 %)

Manodopera € 183,58050

Incidenza manodopera 16,18 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.012.005

| Voce: | 012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 952,76088

Prezzo a m: € 1.205,24252

Spese generali € 142,91413

Utili di impresa € 109,56750

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,71657 (4 %)

Manodopera € 207,06066

Incidenza manodopera 17,18 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.014.001

| Voce: | 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 667,70623

Prezzo a m: € 844,64839

Spese generali € 100,15593

Utili di impresa € 76,78622

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,00624 (4 %)

Manodopera € 109,46643

Incidenza manodopera 12,96 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.014.002

| Voce: | 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 710,15841

Prezzo a m: € 898,35039

Spese generali € 106,52376

Utili di impresa € 81,66822

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,26095 (4 %)

Manodopera € 127,11658

Incidenza manodopera 14,15 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.014.003

| Voce: | 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 757,14368

Prezzo a m: € 957,78676

Spese generali € 113,57155

Utili di impresa € 87,07152

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,54286 (4 %)

Manodopera € 146,73293

Incidenza manodopera 15,32 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.014.004

| Voce: | 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 810,56158

Prezzo a m: € 1.025,36040

Spese generali € 121,58424

Utili di impresa € 93,21458

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,86337 (4 %)

Manodopera € 169,18447

Incidenza manodopera 16,5 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.014.005

| Voce: | 014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 863,55517

Prezzo a m: € 1.092,39729

Spese generali € 129,53328

Utili di impresa € 99,30884

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,18133 (4 %)

Manodopera € 191,38801

Incidenza manodopera 17,52 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.015.001

| Voce: | 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 726,94745

Prezzo a m: € 919,58853

Spese generali € 109,04212

Utili di impresa € 83,59896

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,36168 (4 %)

Manodopera € 179,04389

Incidenza manodopera 19,47 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.015.002

| Voce: | 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 767,89920

Prezzo a m: € 971,39248

Spese generali € 115,18488

Utili di impresa € 88,30841

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,60740 (4 %)

Manodopera € 195,05561

Incidenza manodopera 20,08 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.015.003

| Voce: | 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 809,36670

Prezzo a m: € 1.023,84887

Spese generali € 121,40501

Utili di impresa € 93,07717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,85620 (4 %)

Manodopera € 212,24387

Incidenza manodopera 20,73 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.015.004

| Voce: | 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 855,36729

Prezzo a m: € 1.082,03962

Spese generali € 128,30509

Utili di impresa € 98,36724

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,13220 (4 %)

Manodopera € 231,44827

Incidenza manodopera 21,39 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.015.005

| Voce: | 015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 905,78640

Prezzo a m: € 1.145,81980

Spese generali € 135,86796

Utili di impresa € 104,16544

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,43472 (4 %)

Manodopera € 252,53868

Incidenza manodopera 22,04 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.016.001

| Voce: | 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 644,44270

Prezzo a m: € 815,22002

Spese generali € 96,66641

Utili di impresa € 74,11091

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,86666 (4 %)

Manodopera € 105,89708

Incidenza manodopera 12,99 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.016.002

| Voce: | 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 685,77593

Prezzo a m: € 867,50655

Spese generali € 102,86639

Utili di impresa € 78,86423

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,11466 (4 %)

Manodopera € 123,09918

Incidenza manodopera 14,19 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.016.003

| Voce: | 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 731,64225

Prezzo a m: € 925,52745

Spese generali € 109,74634

Utili di impresa € 84,13886

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,38985 (4 %)

Manodopera € 142,16102

Incidenza manodopera 15,36 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.016.004

| Voce: | 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 781,92709

Prezzo a m: € 989,13776

Spese generali € 117,28906

Utili di impresa € 89,92162

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,69156 (4 %)

Manodopera € 163,20773

Incidenza manodopera 16,5 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.016.005

| Voce: | 016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 835,55714

Prezzo a m: € 1.056,97978

Spese generali € 125,33357

Utili di impresa € 96,08907

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,01334 (4 %)

Manodopera € 185,71135

Incidenza manodopera 17,57 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.019.001

| Voce: | 019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza sezione m 1,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 755,72673

Prezzo a m: € 955,99431

Spese generali € 113,35901

Utili di impresa € 86,90857

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,53436 (4 %)

Manodopera € 183,16851

Incidenza manodopera 19,16 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.019.002

| Voce: | 019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza sezione m 2,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 793,88213

Prezzo a m: € 1.004,26090

Spese generali € 119,08232

Utili di impresa € 91,29644

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,76329 (4 %)

Manodopera € 198,94408

Incidenza manodopera 19,81 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.019.003

| Voce: | 019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza sezione m 3,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 836,03354

Prezzo a m: € 1.057,58242

Spese generali € 125,40503

Utili di impresa € 96,14386

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,01620 (4 %)

Manodopera € 216,48712

Incidenza manodopera 20,47 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.019.004

| Voce: | 019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza sezione m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 883,67765

Prezzo a m: € 1.117,85222

Spese generali € 132,55165

Utili di impresa € 101,62293

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,30207 (4 %)

Manodopera € 236,31396

Incidenza manodopera 21,14 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.019.005

| Voce: | 019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza sezione m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 929,79567

Prezzo a m: € 1.176,19152

Spese generali € 139,46935

Utili di impresa € 106,92650

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,57877 (4 %)

Manodopera € 250,76403

Incidenza manodopera 21,32 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.021.001

| Voce: | 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.291,81995

Prezzo a m: € 2.899,15224

Spese generali € 343,77299

Utili di impresa € 263,55929

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,75092 (4 %)

Manodopera € 382,97801

Incidenza manodopera 13,21 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.021.002

| Voce: | 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.877,47547

Prezzo a m: € 3.640,00647

Spese generali € 431,62132

Utili di impresa € 330,90968

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,26485 (4 %)

Manodopera € 467,74083

Incidenza manodopera 12,85 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.021.003

| Voce: | 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.511,96102

Prezzo a m: € 4.442,63069

Spese generali € 526,79415

Utili di impresa € 403,87552

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,07177 (4 %)

Manodopera € 561,99278

Incidenza manodopera 12,65 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.021.004

| Voce: | 021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.149,06209

Prezzo a m: € 5.248,56354

Spese generali € 622,35931

Utili di impresa € 477,14214

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,89437 (4 %)

Manodopera € 679,16412

Incidenza manodopera 12,94 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.022.001

| Voce: | 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.196,20882

Prezzo a m: € 2.778,20415

Spese generali € 329,43132

Utili di impresa € 252,56401

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,17725 (4 %)

Manodopera € 370,33461

Incidenza manodopera 13,33 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.022.002

| Voce: | 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.764,52046

Prezzo a m: € 3.497,11839

Spese generali € 414,67807

Utili di impresa € 317,91985

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,58712 (4 %)

Manodopera € 452,52712

Incidenza manodopera 12,94 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.022.003

| Voce: | 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.388,13204

Prezzo a m: € 4.285,98703

Spese generali € 508,21981

Utili di impresa € 389,63518

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,32879 (4 %)

Manodopera € 546,46335

Incidenza manodopera 12,75 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.022.004

| Voce: | 022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.011,05914

Prezzo a m: € 5.073,98981

Spese generali € 601,65887

Utili di impresa € 461,27180

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,06635 (4 %)

Manodopera € 661,64827

Incidenza manodopera 13,04 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.024.001

| Voce: | 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.132,68435

Prezzo a m: € 2.697,84570

Spese generali € 319,90265

Utili di impresa € 245,25870

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,79611 (4 %)

Manodopera € 361,24154

Incidenza manodopera 13,39 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.024.002

| Voce: | 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.660,14936

Prezzo a m: € 3.365,08894

Spese generali € 399,02240

Utili di impresa € 305,91718

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,96090 (4 %)

Manodopera € 437,46156

Incidenza manodopera 13 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.024.003

| Voce: | 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.256,33590

Prezzo a m: € 4.119,26492

Spese generali € 488,45039

Utili di impresa € 374,47863

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,53802 (4 %)

Manodopera € 527,67784

Incidenza manodopera 12,81 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.024.004

| Voce: | 024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.855,23223

Prezzo a m: € 4.876,86877

Spese generali € 578,28483

Utili di impresa € 443,35171

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,13139 (4 %)

Manodopera € 640,82056

Incidenza manodopera 13,14 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.025.001

| Voce: | 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.181,78263

Prezzo a m: € 2.759,95502

Spese generali € 327,26739

Utili di impresa € 250,90500

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,09070 (4 %)

Manodopera € 426,68905

Incidenza manodopera 15,46 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.025.002

| Voce: | 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.737,15766

Prezzo a m: € 3.462,50444

Spese generali € 410,57365

Utili di impresa € 314,77313

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,42295 (4 %)

Manodopera € 507,60315

Incidenza manodopera 14,66 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.025.003

| Voce: | 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.339,84579

Prezzo a m: € 4.224,90493

Spese generali € 500,97687

Utili di impresa € 384,08227

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,03907 (4 %)

Manodopera € 598,24654

Incidenza manodopera 14,16 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.025.004

| Voce: | 025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.942,16285

Prezzo a m: € 4.986,83601

Spese generali € 591,32443

Utili di impresa € 453,34873

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,65298 (4 %)

Manodopera € 710,62413

Incidenza manodopera 14,25 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.026.001

| Voce: | 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.082,26808

Prezzo a m: € 2.634,06912

Spese generali € 312,34021

Utili di impresa € 239,46083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,49361 (4 %)

Manodopera € 353,75548

Incidenza manodopera 13,43 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.026.002

| Voce: | 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.448,88381

Prezzo a m: € 3.097,83803

Spese generali € 367,33257

Utili di impresa € 281,62164

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 14,69330 (4 %)

Manodopera € 433,38754

Incidenza manodopera 13,99 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.026.003

| Voce: | 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.851,86453

Prezzo a m: € 3.607,60863

Spese generali € 427,77968

Utili di impresa € 327,96442

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,11119 (4 %)

Manodopera € 525,26782

Incidenza manodopera 14,56 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.026.004

| Voce: | 026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.317,61016

Prezzo a m: € 4.196,77685

Spese generali € 497,64152

Utili di impresa € 381,52517

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,90566 (4 %)

Manodopera € 637,49040

Incidenza manodopera 15,19 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.029.001

| Voce: | 029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.233,59236

Prezzo a m: € 2.825,49434

Spese generali € 335,03885

Utili di impresa € 256,86312

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,40155 (4 %)

Manodopera € 433,43083

Incidenza manodopera 15,34 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.029.002

| Voce: | 029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.617,97546

Prezzo a m: € 3.311,73895

Spese generali € 392,69632

Utili di impresa € 301,06718

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,70785 (4 %)

Manodopera € 455,36411

Incidenza manodopera 13,75 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.029.003

| Voce: | 029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.021,35855

Prezzo a m: € 3.822,01857

Spese generali € 453,20378

Utili di impresa € 347,45623

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,12815 (4 %)

Manodopera € 476,98792

Incidenza manodopera 12,48 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.029.004

| Voce: | 029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.359,67916

Prezzo a m: € 4.249,99414

Spese generali € 503,95187

Utili di impresa € 386,36310

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,15807 (4 %)

Manodopera € 499,37431

Incidenza manodopera 11,75 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.031.001

| Voce: | 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.036,28221

Prezzo a m: € 2.575,89699

Spese generali € 305,44233

Utili di impresa € 234,17245

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,21769 (4 %)

Manodopera € 445,11500

Incidenza manodopera 17,28 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.031.002

| Voce: | 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.261,04442

Prezzo a m: € 2.860,22119

Spese generali € 339,15666

Utili di impresa € 260,02011

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,56627 (4 %)

Manodopera € 425,31489

Incidenza manodopera 14,87 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.031.003

| Voce: | 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.710,02491

Prezzo a m: € 3.428,18151

Spese generali € 406,50374

Utili di impresa € 311,65286

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,26015 (4 %)

Manodopera € 509,08495

Incidenza manodopera 14,85 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.031.004

| Voce: | 031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.134,20348

Prezzo a m: € 3.964,76740

Spese generali € 470,13052

Utili di impresa € 360,43340

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,80522 (4 %)

Manodopera € 599,86931

Incidenza manodopera 15,13 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.032.001

| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.976,74152

Prezzo a m: € 2.500,57802

Spese generali € 296,51123

Utili di impresa € 227,32527

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,86045 (4 %)

Manodopera € 434,60046

Incidenza manodopera 17,38 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.032.002

| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.207,93442

Prezzo a m: € 2.793,03704

Spese generali € 331,19016

Utili di impresa € 253,91246

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,24761 (4 %)

Manodopera € 416,16252

Incidenza manodopera 14,9 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.032.003

| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.666,09176

Prezzo a m: € 3.372,60608

Spese generali € 399,91376

Utili di impresa € 306,60055

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,99655 (4 %)

Manodopera € 505,89091

Incidenza manodopera 15 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.032.004

| Voce: | 032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.090,27033

Prezzo a m: € 3.909,19197

Spese generali € 463,54055

Utili di impresa € 355,38109

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,54162 (4 %)

Manodopera € 596,54269

Incidenza manodopera 15,26 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.034.001

| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.896,85277

Prezzo a m: € 2.399,51875

Spese generali € 284,52792

Utili di impresa € 218,13807

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,38112 (4 %)

Manodopera € 424,71482

Incidenza manodopera 17,7 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.034.002

| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.119,62247

Prezzo a m: € 2.681,32242

Spese generali € 317,94337

Utili di impresa € 243,75658

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,71773 (4 %)

Manodopera € 404,61155

Incidenza manodopera 15,09 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.034.003

| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.567,54751

Prezzo a m: € 3.247,94760

Spese generali € 385,13213

Utili di impresa € 295,26796

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,40529 (4 %)

Manodopera € 488,16652

Incidenza manodopera 15,03 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.034.004

| Voce: | 034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.985,64291

Prezzo a m: € 3.776,83828

Spese generali € 447,84644

Utili di impresa € 343,34893

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,91386 (4 %)

Manodopera € 577,85626

Incidenza manodopera 15,3 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.035.001

| Voce: | 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.990,06379

Prezzo a m: € 2.517,43069

Spese generali € 298,50957

Utili di impresa € 228,85734

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,94038 (4 %)

Manodopera € 511,79366

Incidenza manodopera 20,33 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.035.002

| Voce: | 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.210,53891

Prezzo a m: € 2.796,33172

Spese generali € 331,58084

Utili di impresa € 254,21197

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,26323 (4 %)

Manodopera € 491,03585

Incidenza manodopera 17,56 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.035.003

| Voce: | 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.653,07860

Prezzo a m: € 3.356,14442

Spese generali € 397,96179

Utili di impresa € 305,10404

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,91847 (4 %)

Manodopera € 572,55824

Incidenza manodopera 17,06 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.035.004

| Voce: | 035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.070,51514

Prezzo a m: € 3.884,20165

Spese generali € 460,57727

Utili di impresa € 353,10924

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,42309 (4 %)

Manodopera € 661,09112

Incidenza manodopera 17,02 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.036.001

| Voce: | 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.872,32609

Prezzo a m: € 2.368,49251

Spese generali € 280,84891

Utili di impresa € 215,31750

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 11,23396 (4 %)

Manodopera € 420,88112

Incidenza manodopera 17,77 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.036.002

| Voce: | 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.093,72415

Prezzo a m: € 2.648,56105

Spese generali € 314,05862

Utili di impresa € 240,77828

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,56234 (4 %)

Manodopera € 400,19757

Incidenza manodopera 15,11 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.036.003

| Voce: | 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.540,78278

Prezzo a m: € 3.214,09022

Spese generali € 381,11742

Utili di impresa € 292,19002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,24470 (4 %)

Manodopera € 483,07776

Incidenza manodopera 15,03 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.036.004

| Voce: | 036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.957,75981

Prezzo a m: € 3.741,56616

Spese generali € 443,66397

Utili di impresa € 340,14238

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,74656 (4 %)

Manodopera € 572,45962

Incidenza manodopera 15,3 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.039.001

| Voce: | 039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.365,11410

Prezzo a m: € 2.991,86934

Spese generali € 354,76712

Utili di impresa € 271,98812

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 14,19068 (4 %)

Manodopera € 554,99176

Incidenza manodopera 18,55 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.039.002

| Voce: | 039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.613,81080

Prezzo a m: € 3.306,47066

Spese generali € 392,07162

Utili di impresa € 300,58824

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,68286 (4 %)

Manodopera € 586,89854

Incidenza manodopera 17,75 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.039.003

| Voce: | 039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.889,31180

Prezzo a m: € 3.654,97943

Spese generali € 433,39677

Utili di impresa € 332,27086

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,33587 (4 %)

Manodopera € 622,07750

Incidenza manodopera 17,02 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.039.004

| Voce: | 039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.107,07163

Prezzo a m: € 3.930,44561

Spese generali € 466,06074

Utili di impresa € 357,31324

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,64243 (4 %)

Manodopera € 660,70791

Incidenza manodopera 16,81 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.041.001

| Voce: | 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.174,24398

Prezzo a m: € 4.015,41864

Spese generali € 476,13660

Utili di impresa € 365,03806

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,04546 (4 %)

Manodopera € 767,34650

Incidenza manodopera 19,11 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.041.002

| Voce: | 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.733,14872

Prezzo a m: € 4.722,43313

Spese generali € 559,97231

Utili di impresa € 429,31210

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,39889 (4 %)

Manodopera € 906,23492

Incidenza manodopera 19,19 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.041.003

| Voce: | 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.583,36783

Prezzo a m: € 5.797,96031

Spese generali € 687,50517

Utili di impresa € 527,08730

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,50021 (4 %)

Manodopera € 1.064,50551

Incidenza manodopera 18,36 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.041.004

| Voce: | 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.218,15928

Prezzo a m: € 6.600,97149

Spese generali € 782,72389

Utili di impresa € 600,08832

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 31,30896 (4 %)

Manodopera € 1.209,29798

Incidenza manodopera 18,32 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.041.005

| Voce: | 041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina; |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.870,57614

Prezzo a m: € 7.426,27882

Spese generali € 880,58642

Utili di impresa € 675,11626

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 35,22346 (4 %)

Manodopera € 1.356,03851

Incidenza manodopera 18,26 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.042.001

| Voce: | 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.055,90640

Prezzo a m: € 3.865,72159

Spese generali € 458,38596

Utili di impresa € 351,42924

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,33544 (4 %)

Manodopera € 752,26942

Incidenza manodopera 19,46 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.042.002

| Voce: | 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.620,61183

Prezzo a m: € 4.580,07397

Spese generali € 543,09177

Utili di impresa € 416,37036

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,72367 (4 %)

Manodopera € 889,90837

Incidenza manodopera 19,43 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.042.003

| Voce: | 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.438,53507

Prezzo a m: € 5.614,74687

Spese generali € 665,78026

Utili di impresa € 510,43153

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,63121 (4 %)

Manodopera € 1.046,58882

Incidenza manodopera 18,64 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.042.004

| Voce: | 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.061,29406

Prezzo a m: € 6.402,53699

Spese generali € 759,19411

Utili di impresa € 582,04882

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,36776 (4 %)

Manodopera € 1.190,23163

Incidenza manodopera 18,59 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.042.005

| Voce: | 042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.698,39288

Prezzo a m: € 7.208,46699

Spese generali € 854,75893

Utili di impresa € 655,31518

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 34,19036 (4 %)

Manodopera € 1.335,72893

Incidenza manodopera 18,53 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.044.001

| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.970,55615

Prezzo a m: € 3.757,75354

Spese generali € 445,58342

Utili di impresa € 341,61396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,82334 (4 %)

Manodopera € 740,27745

Incidenza manodopera 19,7 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.044.002

| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.501,71237

Prezzo a m: € 4.429,66615

Spese generali € 525,25686

Utili di impresa € 402,69692

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,01027 (4 %)

Manodopera € 876,18796

Incidenza manodopera 19,78 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.044.003

| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.324,01937

Prezzo a m: € 5.469,88450

Spese generali € 648,60291

Utili di impresa € 497,26223

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,94412 (4 %)

Manodopera € 1.031,62022

Incidenza manodopera 18,86 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.044.004

| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.931,34331

Prezzo a m: € 6.238,14929

Spese generali € 739,70150

Utili di impresa € 567,10448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,58806 (4 %)

Manodopera € 1.173,39588

Incidenza manodopera 18,81 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.044.005

| Voce: | 044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.552,48682

Prezzo a m: € 7.023,89583

Spese generali € 832,87302

Utili di impresa € 638,53598

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 33,31492 (4 %)

Manodopera € 1.316,98047

Incidenza manodopera 18,75 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.045.001

| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.055,37010

Prezzo a m: € 3.865,04318

Spese generali € 458,30552

Utili di impresa € 351,36756

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,33222 (4 %)

Manodopera € 799,29093

Incidenza manodopera 20,68 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.045.002

| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.597,41111

Prezzo a m: € 4.550,72505

Spese generali € 539,61167

Utili di impresa € 413,70228

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,58447 (4 %)

Manodopera € 936,08414

Incidenza manodopera 20,57 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.045.003

| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.429,41300

Prezzo a m: € 5.603,20744

Spese generali € 664,41195

Utili di impresa € 509,38250

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,57648 (4 %)

Manodopera € 1.092,06513

Incidenza manodopera 19,49 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.045.004

| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.043,95788

Prezzo a m: € 6.380,60672

Spese generali € 756,59368

Utili di impresa € 580,05516

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,26375 (4 %)

Manodopera € 1.234,64740

Incidenza manodopera 19,35 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.045.005

| Voce: | 045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.675,82234

Prezzo a m: € 7.179,91526

Spese generali € 851,37335

Utili di impresa € 652,71957

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 34,05493 (4 %)

Manodopera € 1.379,26172

Incidenza manodopera 19,21 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.046.001

| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2.909,87718

Prezzo a m: € 3.680,99464

Spese generali € 436,48158

Utili di impresa € 334,63588

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,45926 (4 %)

Manodopera € 732,88603

Incidenza manodopera 19,91 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.046.002

| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.436,35185

Prezzo a m: € 4.346,98509

Spese generali € 515,45278

Utili di impresa € 395,18046

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,61811 (4 %)

Manodopera € 868,09292

Incidenza manodopera 19,97 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.046.003

| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.251,91886

Prezzo a m: € 5.378,67736

Spese generali € 637,78783

Utili di impresa € 488,97067

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,51151 (4 %)

Manodopera € 1.022,48657

Incidenza manodopera 19,01 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.046.004

| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.851,06098

Prezzo a m: € 6.136,59214

Spese generali € 727,65915

Utili di impresa € 557,87201

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,10637 (4 %)

Manodopera € 1.164,11153

Incidenza manodopera 18,97 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.046.005

| Voce: | 046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5.466,29744

Prezzo a m: € 6.914,86626

Spese generali € 819,94462

Utili di impresa € 628,62421

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,79778 (4 %)

Manodopera € 1.306,90972

Incidenza manodopera 18,9 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.049.001

| Voce: | 049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza rilevato m 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.157,13569

Prezzo a m: € 3.993,77664

Spese generali € 473,57035

Utili di impresa € 363,07060

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,94281 (4 %)

Manodopera € 812,73355

Incidenza manodopera 20,35 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.049.002

| Voce: | 049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - altezza rilevato m 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.467,83993

Prezzo a m: € 4.386,81751

Spese generali € 520,17599

Utili di impresa € 398,80159

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,80704 (4 %)

Manodopera € 835,25005

Incidenza manodopera 19,04 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.049.003

| Voce: | 049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rilevato m 7,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3.990,45500

Prezzo a m: € 5.047,92558

Spese generali € 598,56825

Utili di impresa € 458,90233

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,94273 (4 %)

Manodopera € 875,31030

Incidenza manodopera 17,34 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.049.004

| Voce: | 049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - altezza rilevato m 8,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.337,42038

Prezzo a m: € 5.486,83678

Spese generali € 650,61306

Utili di impresa € 498,80334

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,02452 (4 %)

Manodopera € 903,13333

Incidenza manodopera 16,46 %

Codice regionale: TOS19_04.G01.049.005

| Voce: | 049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - altezza rilevato m 9,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4.700,83947

Prezzo a m: € 5.946,56193

Spese generali € 705,12592

Utili di impresa € 540,59654

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,20504 (4 %)

Manodopera € 932,42091

Incidenza manodopera 15,68 %

Codice regionale: TOS19_05

| Tipologia: | MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_05.A03

| Capitolo: | DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_05.A03.001.001

| Voce: | 001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,46454

Prezzo a m²: € 3,11764

Spese generali € 0,36968

Utili di impresa € 0,28342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00739 (2 %)

Manodopera € 1,47870

Incidenza manodopera 47,43 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.002.001

| Voce: | 002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - profondita' compresa tra 0 e 5 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a metroquadro per centimetro: € 0,46541

Prezzo a metroquadro per centimetro: € 0,58875

Spese generali € 0,06981

Utili di impresa € 0,05352

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00140 (2 %)

Manodopera € 0,24239

Incidenza manodopera 41,17 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.002.002

| Voce: | 002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondita' eccedente i primi 5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a metroquadro per centimetro: € 0,40610

Prezzo a metroquadro per centimetro: € 0,51371

Spese generali € 0,06092

Utili di impresa € 0,04670

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00122 (2 %)

Manodopera € 0,21093

Incidenza manodopera 41,06 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.003.001

| Voce: | 003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,74760

Prezzo a m: € 4,74071

Spese generali € 0,56214

Utili di impresa € 0,43097

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01124 (2 %)

Manodopera € 2,34760

Incidenza manodopera 49,52 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.003.002

| Voce: | 003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,49200

Prezzo a m: € 15,80238

Spese generali € 1,87380

Utili di impresa € 1,43658

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03748 (2 %)

Manodopera € 7,82534

Incidenza manodopera 49,52 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.004.001

| Voce: | 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con martello demolitore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,72758

Prezzo a m: € 4,71539

Spese generali € 0,55914

Utili di impresa € 0,42867

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01118 (2 %)

Manodopera € 2,32940

Incidenza manodopera 49,4 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.004.002

| Voce: | 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con sega diamantata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,70925

Prezzo a m: € 3,42720

Spese generali € 0,40639

Utili di impresa € 0,31156

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00813 (2 %)

Manodopera € 1,70469

Incidenza manodopera 49,74 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.004.003

| Voce: | 004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con scalpello meccanico semovente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,49139

Prezzo a m: € 1,88661

Spese generali € 0,22371

Utili di impresa € 0,17151

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00447 (2 %)

Manodopera € 0,95047

Incidenza manodopera 50,38 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.005.001

| Voce: | 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sottofondo in scampoli di pietra |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 29,86380

Prezzo a m³: € 37,77771

Spese generali € 4,47957

Utili di impresa € 3,43434

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08959 (2 %)

Manodopera € 17,51752

Incidenza manodopera 46,37 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.005.002

| Voce: | 005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con sottofondo in cls |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 48,88691

Prezzo a m³: € 61,84195

Spese generali € 7,33304

Utili di impresa € 5,62199

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14666 (2 %)

Manodopera € 27,19809

Incidenza manodopera 43,98 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.006.001

| Voce: | 006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in calcestruzzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 52,28631

Prezzo a m³: € 66,14219

Spese generali € 7,84295

Utili di impresa € 6,01293

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15686 (2 %)

Manodopera € 28,64618

Incidenza manodopera 43,31 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.007.001

| Voce: | 007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 25 cm di larghezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,75701

Prezzo a m: € 6,01762

Spese generali € 0,71355

Utili di impresa € 0,54706

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01427 (2 %)

Manodopera € 2,97451

Incidenza manodopera 49,43 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.007.002

| Voce: | 007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,19309

Prezzo a m: € 7,83426

Spese generali € 0,92896

Utili di impresa € 0,71221

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01858 (2 %)

Manodopera € 3,86621

Incidenza manodopera 49,35 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.008.001

| Voce: | 008 - Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in pietra o in cemento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,51892

Prezzo a m²: € 19,63143

Spese generali € 2,32784

Utili di impresa € 1,78468

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04656 (2 %)

Manodopera € 9,58406

Incidenza manodopera 48,82 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.009.001

| Voce: | 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in cubetti di porfido. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,16355

Prezzo a m²: € 6,53189

Spese generali € 0,77453

Utili di impresa € 0,59381

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01549 (2 %)

Manodopera € 3,08109

Incidenza manodopera 47,17 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.009.002

| Voce: | 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,81598

Prezzo a m²: € 17,47721

Spese generali € 2,07240

Utili di impresa € 1,58884

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04145 (2 %)

Manodopera € 8,82949

Incidenza manodopera 50,52 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.009.005

| Voce: | 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione all’interno dell’area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,27806

Prezzo a m²: € 19,32674

Spese generali € 2,29171

Utili di impresa € 1,75698

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02292 (1 %)

Manodopera € 13,54225

Incidenza manodopera 70,07 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.009.006

| Voce: | 009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione in limitate aree all’interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,19804

Prezzo a m²: € 23,02052

Spese generali € 2,72971

Utili di impresa € 2,09277

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02730 (1 %)

Manodopera € 13,35651

Incidenza manodopera 58,02 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.010.001

| Voce: | 010 - Pulizia del piano di posa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con spazzatrice stradale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,06629

Prezzo a m²: € 0,08386

Spese generali € 0,00994

Utili di impresa € 0,00762

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00020 (2 %)

Manodopera € 0,02841

Incidenza manodopera 33,88 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.015.001

| Voce: | 015 - Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a impianto di smaltimento autorizzato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio conglomerato bituminoso |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 7,86507

Prezzo a ml: € 9,94931

Spese generali € 1,17976

Utili di impresa € 0,90448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02360 (2 %)

Manodopera € 5,67310

Incidenza manodopera 57,02 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.020.001

| Voce: | 020 - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 52,28631

Prezzo a m³: € 66,14219

Spese generali € 7,84295

Utili di impresa € 6,01293

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07843 (1 %)

Manodopera € 28,64618

Incidenza manodopera 43,31 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.050.001

| Voce: | 050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - trasporto e scarico all’interno dell’area di cantiere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,83509

Prezzo a m²: € 7,38139

Spese generali € 0,87526

Utili di impresa € 0,67104

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00875 (1 %)

Manodopera € 4,64068

Incidenza manodopera 62,87 %

Codice regionale: TOS19_05.A03.050.002

| Voce: | 050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - carico trasporto e scarico dal deposito del committente all’area di reimpiego. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,55947

Prezzo a m²: € 34,86273

Spese generali € 4,13392

Utili di impresa € 3,16934

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04134 (1 %)

Manodopera € 19,54753

Incidenza manodopera 56,07 %

Codice regionale: TOS19_05

| Tipologia: | MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_05.A09

| Capitolo: | RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_05.A09.001.001

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 17,73638

Prezzo a m³: € 22,43652

Spese generali € 2,66046

Utili di impresa € 2,03968

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05321 (2 %)

Manodopera € 12,29970

Incidenza manodopera 54,82 %

Codice regionale: TOS19_05.A09.001.002

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013). |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 24,92730

Prezzo a m³: € 31,53303

Spese generali € 3,73910

Utili di impresa € 2,86664

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07478 (2 %)

Manodopera € 11,06179

Incidenza manodopera 35,08 %

Codice regionale: TOS19_05.A09.001.003

| Voce: | 001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 14,30375

Prezzo a m³: € 18,09424

Spese generali € 2,14556

Utili di impresa € 1,64493

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04291 (2 %)

Manodopera € 10,44942

Incidenza manodopera 57,75 %

Codice regionale: TOS19_05.A09.010.001

| Voce: | 010 - Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con materiale inerte |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 34,87700

Prezzo a m³: € 44,11941

Spese generali € 5,23155

Utili di impresa € 4,01086

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10463 (2 %)

Manodopera € 13,04170

Incidenza manodopera 29,56 %

Codice regionale: TOS19_05

| Tipologia: | MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_05.E02

| Capitolo: | PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_05.E02.001.001

| Voce: | 001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - conglomerato bitumonoso a freddo steso a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 33,28089

Prezzo a m²: € 42,10032

Spese generali € 4,99213

Utili di impresa € 3,82730

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09984 (2 %)

Manodopera € 13,64892

Incidenza manodopera 32,42 %

Codice regionale: TOS19_05.E02.001.005

| Voce: | 001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 67,30994

Prezzo a Tn: € 85,14707

Spese generali € 10,09649

Utili di impresa € 7,74064

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10096 (1 %)

Manodopera € 3,53360

Incidenza manodopera 4,15 %

Codice regionale: TOS19_05.E02.001.006

| Voce: | 001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/5 mm a caldo steso con mezzi meccanici e/o a mano per sedi di limitate dimensioni (marciapiedi piste ciclabili e strade) compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm e larghezza minimo a 1m |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 86,37978

Prezzo a Tn: € 109,27042

Spese generali € 12,95697

Utili di impresa € 9,93367

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12957 (1 %)

Manodopera € 7,29926

Incidenza manodopera 6,68 %

Codice regionale: TOS19_05.E02.001.007

| Voce: | 001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici,compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 77,17631

Prezzo a Tn: € 97,62803

Spese generali € 11,57645

Utili di impresa € 8,87528

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11576 (1 %)

Manodopera € 6,36535

Incidenza manodopera 6,52 %

Codice regionale: TOS19_05.E02.001.010

| Voce: | 001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 87,47631

Prezzo a Tn: € 110,65753

Spese generali € 13,12145

Utili di impresa € 10,05978

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13121 (1 %)

Manodopera € 6,36281

Incidenza manodopera 5,75 %

Codice regionale: TOS19_05.E02.001.011

| Voce: | 001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/15 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 85,47631

Prezzo a Tn: € 108,12753

Spese generali € 12,82145

Utili di impresa € 9,82978

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12821 (1 %)

Manodopera € 6,35790

Incidenza manodopera 5,88 %

Codice regionale: TOS19_05

| Tipologia: | MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_05.E07

| Capitolo: | SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_05.E07.001.001

| Voce: | 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di segnale esistente compreso sostegno. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,97958

Prezzo a cad: € 15,15416

Spese generali € 1,79694

Utili di impresa € 1,37765

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03594 (2 %)

Manodopera € 11,03071

Incidenza manodopera 72,79 %

Codice regionale: TOS19_05.E07.001.002

| Voce: | 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di segnale installato su sostegno. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,61180

Prezzo a cad: € 10,89393

Spese generali € 1,29177

Utili di impresa € 0,99036

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02584 (2 %)

Manodopera € 7,76301

Incidenza manodopera 71,26 %

Codice regionale: TOS19_05.E07.001.003

| Voce: | 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di segnale installato su due o piu' sostegni. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,36640

Prezzo a cad: € 33,35350

Spese generali € 3,95496

Utili di impresa € 3,03214

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07910 (2 %)

Manodopera € 24,66825

Incidenza manodopera 73,96 %

Codice regionale: TOS19_05.E07.001.004

| Voce: | 001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di segnale installato su portale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,06060

Prezzo a cad: € 64,59166

Spese generali € 7,65909

Utili di impresa € 5,87197

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15318 (2 %)

Manodopera € 40,09850

Incidenza manodopera 62,08 %

Codice regionale: TOS19_05.E07.010.001

| Voce: | 010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per strisce di 12/15 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,69004

Prezzo a m: € 0,87290

Spese generali € 0,10351

Utili di impresa € 0,07935

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00207 (2 %)

Manodopera € 0,52173

Incidenza manodopera 59,77 %

Codice regionale: TOS19_05.E07.010.002

| Voce: | 010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per le zebrature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,38008

Prezzo a m²: € 1,74579

Spese generali € 0,20701

Utili di impresa € 0,15871

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00414 (2 %)

Manodopera € 1,04346

Incidenza manodopera 59,77 %

Codice regionale: TOS19_05.E07.020.001

| Voce: | 020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,47652

Prezzo a m: € 0,60279

Spese generali € 0,07148

Utili di impresa € 0,05480

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00071 (1 %)

Manodopera € 0,33678

Incidenza manodopera 55,87 %

Codice regionale: TOS19_05.E07.020.002

| Voce: | 020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,49120

Prezzo a m: € 0,62137

Spese generali € 0,07368

Utili di impresa € 0,05649

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00074 (1 %)

Manodopera € 0,33678

Incidenza manodopera 54,2 %

Codice regionale: TOS19_05.E07.020.003

| Voce: | 020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,33756

Prezzo a m²: € 4,22201

Spese generali € 0,50063

Utili di impresa € 0,38382

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00501 (1 %)

Manodopera € 2,72869

Incidenza manodopera 64,63 %

Codice regionale: TOS19_05

| Tipologia: | MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_05.E08

| Capitolo: | BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_05.E08.001.001

| Voce: | 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di barriera metallica per bordo laterale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,91273

Prezzo a m: € 22,65960

Spese generali € 2,68691

Utili di impresa € 2,05996

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05374 (2 %)

Manodopera € 12,20673

Incidenza manodopera 53,87 %

Codice regionale: TOS19_05.E08.001.002

| Voce: | 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di barriera metallica per spartitraffico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,13163

Prezzo a m: € 24,20151

Spese generali € 2,86974

Utili di impresa € 2,20014

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05739 (2 %)

Manodopera € 13,04945

Incidenza manodopera 53,92 %

Codice regionale: TOS19_05.E08.001.003

| Voce: | 001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,57148

Prezzo a m: € 32,34793

Spese generali € 3,83572

Utili di impresa € 2,94072

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07671 (2 %)

Manodopera € 17,31261

Incidenza manodopera 53,52 %

Codice regionale: TOS19_06

| Tipologia: | IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_06.I01

| Capitolo: | IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_06.I01.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 3/8' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,11279

Prezzo a m: € 7,73267

Spese generali € 0,91692

Utili di impresa € 0,70297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01834 (2 %)

Manodopera € 3,41165

Incidenza manodopera 44,12 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.001.002

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 1/2' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,19037

Prezzo a m: € 9,09581

Spese generali € 1,07856

Utili di impresa € 0,82689

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02157 (2 %)

Manodopera € 4,57792

Incidenza manodopera 50,33 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.001.003

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 3/4' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,07381

Prezzo a m: € 12,74336

Spese generali € 1,51107

Utili di impresa € 1,15849

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03022 (2 %)

Manodopera € 6,82407

Incidenza manodopera 53,55 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.001.004

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 1' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,82407

Prezzo a m: € 16,22245

Spese generali € 1,92361

Utili di impresa € 1,47477

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03847 (2 %)

Manodopera € 8,37890

Incidenza manodopera 51,65 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.001.005

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 2' |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,75528

Prezzo a m: € 23,72542

Spese generali € 2,81329

Utili di impresa € 2,15686

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05627 (2 %)

Manodopera € 9,50203

Incidenza manodopera 40,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.001.006

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,81089

Prezzo a m: € 32,65078

Spese generali € 3,87163

Utili di impresa € 2,96825

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07743 (2 %)

Manodopera € 10,27847

Incidenza manodopera 31,48 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.001.007

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,43648

Prezzo a m: € 42,29715

Spese generali € 5,01547

Utili di impresa € 3,84520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10031 (2 %)

Manodopera € 10,92535

Incidenza manodopera 25,83 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.002.001

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,41830

Prezzo a m: € 5,58915

Spese generali € 0,66275

Utili di impresa € 0,50810

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01325 (2 %)

Manodopera € 3,02317

Incidenza manodopera 54,09 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.002.002

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,56701

Prezzo a m: € 5,77727

Spese generali € 0,68505

Utili di impresa € 0,52521

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01370 (2 %)

Manodopera € 3,41206

Incidenza manodopera 59,06 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.002.003

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,47547

Prezzo a m: € 6,92647

Spese generali € 0,82132

Utili di impresa € 0,62968

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01643 (2 %)

Manodopera € 3,80055

Incidenza manodopera 54,87 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.002.004

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,23464

Prezzo a m: € 9,15182

Spese generali € 1,08520

Utili di impresa € 0,83198

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02170 (2 %)

Manodopera € 4,57774

Incidenza manodopera 50,02 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.002.005

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,02613

Prezzo a m: € 12,68305

Spese generali € 1,50392

Utili di impresa € 1,15300

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03008 (2 %)

Manodopera € 6,04601

Incidenza manodopera 47,67 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.002.006

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,81003

Prezzo a m: € 17,46968

Spese generali € 2,07150

Utili di impresa € 1,58815

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04143 (2 %)

Manodopera € 7,34251

Incidenza manodopera 42,03 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.002.007

| Voce: | 002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali : |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,17220

Prezzo a m: € 28,04783

Spese generali € 3,32583

Utili di impresa € 2,54980

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06652 (2 %)

Manodopera € 8,85470

Incidenza manodopera 31,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.003.001

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,23330

Prezzo a m: € 5,35512

Spese generali € 0,63500

Utili di impresa € 0,48683

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01270 (2 %)

Manodopera € 3,02350

Incidenza manodopera 56,46 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.003.002

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,35400

Prezzo a m: € 8,03781

Spese generali € 0,95310

Utili di impresa € 0,73071

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01906 (2 %)

Manodopera € 4,31872

Incidenza manodopera 53,73 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.003.003

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,12080

Prezzo a m: € 11,53781

Spese generali € 1,36812

Utili di impresa € 1,04889

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02736 (2 %)

Manodopera € 5,18278

Incidenza manodopera 44,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.003.004

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,61860

Prezzo a m: € 14,69753

Spese generali € 1,74279

Utili di impresa € 1,33614

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03486 (2 %)

Manodopera € 6,04656

Incidenza manodopera 41,14 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.003.005

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,34860

Prezzo a m: € 18,15098

Spese generali € 2,15229

Utili di impresa € 1,65009

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04305 (2 %)

Manodopera € 6,04609

Incidenza manodopera 33,31 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.003.006

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,36660

Prezzo a m: € 23,23375

Spese generali € 2,75499

Utili di impresa € 2,11216

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05510 (2 %)

Manodopera € 6,04775

Incidenza manodopera 26,03 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.003.007

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 28,28840

Prezzo a m: € 35,78483

Spese generali € 4,24326

Utili di impresa € 3,25317

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08487 (2 %)

Manodopera € 6,91005

Incidenza manodopera 19,31 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.003.008

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,02840

Prezzo a m: € 43,04593

Spese generali € 5,10426

Utili di impresa € 3,91327

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10209 (2 %)

Manodopera € 6,90887

Incidenza manodopera 16,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.004.001

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 123,30580

Prezzo a cad: € 155,98184

Spese generali € 18,49587

Utili di impresa € 14,18017

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36992 (2 %)

Manodopera € 57,01136

Incidenza manodopera 36,55 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.004.002

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 149,29940

Prezzo a cad: € 188,86374

Spese generali € 22,39491

Utili di impresa € 17,16943

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44790 (2 %)

Manodopera € 76,01766

Incidenza manodopera 40,25 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.004.003

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 120,39436

Prezzo a cad: € 152,29887

Spese generali € 18,05915

Utili di impresa € 13,84535

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36118 (2 %)

Manodopera € 49,40575

Incidenza manodopera 32,44 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.004.005

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 123,81720

Prezzo a cad: € 156,62876

Spese generali € 18,57258

Utili di impresa € 14,23898

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37145 (2 %)

Manodopera € 38,01380

Incidenza manodopera 24,27 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.004.007

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 209,79380

Prezzo a cad: € 265,38916

Spese generali € 31,46907

Utili di impresa € 24,12629

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62938 (2 %)

Manodopera € 57,00559

Incidenza manodopera 21,48 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.004.008

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 236,44740

Prezzo a cad: € 299,10596

Spese generali € 35,46711

Utili di impresa € 27,19145

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70934 (2 %)

Manodopera € 76,00282

Incidenza manodopera 25,41 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.004.009

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 170,34580

Prezzo a cad: € 215,48744

Spese generali € 25,55187

Utili di impresa € 19,58977

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51104 (2 %)

Manodopera € 57,01798

Incidenza manodopera 26,46 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.004.010

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 362,44740

Prezzo a cad: € 458,49596

Spese generali € 54,36711

Utili di impresa € 41,68145

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,08734 (2 %)

Manodopera € 76,01863

Incidenza manodopera 16,58 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.004.015

| Voce: | 004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 226,16580

Prezzo a cad: € 286,09974

Spese generali € 33,92487

Utili di impresa € 26,00907

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,67850 (2 %)

Manodopera € 57,01968

Incidenza manodopera 19,93 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.005.001

| Voce: | 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2' |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 74,03170

Prezzo a cad: € 93,65010

Spese generali € 11,10476

Utili di impresa € 8,51365

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22210 (2 %)

Manodopera € 38,00321

Incidenza manodopera 40,58 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.005.002

| Voce: | 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Con tubo in polipropilene Ø16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,00720

Prezzo a cad: € 88,55911

Spese generali € 10,50108

Utili di impresa € 8,05083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21002 (2 %)

Manodopera € 38,00957

Incidenza manodopera 42,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.005.003

| Voce: | 005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Con tubo in multistrato Ø16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 69,03220

Prezzo a cad: € 87,32573

Spese generali € 10,35483

Utili di impresa € 7,93870

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20710 (2 %)

Manodopera € 38,00416

Incidenza manodopera 43,52 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.006.002

| Voce: | 006 - Allacci |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,14520

Prezzo a cad: € 55,84368

Spese generali € 6,62178

Utili di impresa € 5,07670

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13244 (2 %)

Manodopera € 38,00721

Incidenza manodopera 68,06 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.006.003

| Voce: | 006 - Allacci |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,21020

Prezzo a cad: € 54,66090

Spese generali € 6,48153

Utili di impresa € 4,96917

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12963 (2 %)

Manodopera € 38,00572

Incidenza manodopera 69,53 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.006.005

| Voce: | 006 - Allacci |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 71,22012

Prezzo a cad: € 90,09345

Spese generali € 10,68302

Utili di impresa € 8,19031

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21366 (2 %)

Manodopera € 57,01114

Incidenza manodopera 63,28 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.006.006

| Voce: | 006 - Allacci |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,72130

Prezzo a cad: € 85,66744

Spese generali € 10,15820

Utili di impresa € 7,78795

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20316 (2 %)

Manodopera € 57,01168

Incidenza manodopera 66,55 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.001

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,50180

Prezzo a m: € 9,48978

Spese generali € 1,12527

Utili di impresa € 0,86271

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02251 (2 %)

Manodopera € 3,02344

Incidenza manodopera 31,86 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.002

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,39085

Prezzo a m: € 11,87943

Spese generali € 1,40863

Utili di impresa € 1,07995

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02817 (2 %)

Manodopera € 3,23952

Incidenza manodopera 27,27 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.003

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,60655

Prezzo a m: € 15,94729

Spese generali € 1,89098

Utili di impresa € 1,44975

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03782 (2 %)

Manodopera € 3,45578

Incidenza manodopera 21,67 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.004

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,12465

Prezzo a m: € 19,13268

Spese generali € 2,26870

Utili di impresa € 1,73933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04537 (2 %)

Manodopera € 3,45536

Incidenza manodopera 18,06 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.005

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,44145

Prezzo a m: € 24,59343

Spese generali € 2,91622

Utili di impresa € 2,23577

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05832 (2 %)

Manodopera € 3,67180

Incidenza manodopera 14,93 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.006

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,63655

Prezzo a m: € 29,90024

Spese generali € 3,54548

Utili di impresa € 2,71820

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07091 (2 %)

Manodopera € 3,67175

Incidenza manodopera 12,28 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.007

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 30,45245

Prezzo a m: € 38,52235

Spese generali € 4,56787

Utili di impresa € 3,50203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09136 (2 %)

Manodopera € 3,67118

Incidenza manodopera 9,53 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.008

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 35,42280

Prezzo a m: € 44,80984

Spese generali € 5,31342

Utili di impresa € 4,07362

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10627 (2 %)

Manodopera € 4,31967

Incidenza manodopera 9,64 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.009

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,22450

Prezzo a m: € 58,47399

Spese generali € 6,93368

Utili di impresa € 5,31582

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13867 (2 %)

Manodopera € 4,32123

Incidenza manodopera 7,39 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.010

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 53,10830

Prezzo a m: € 67,18200

Spese generali € 7,96625

Utili di impresa € 6,10745

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15932 (2 %)

Manodopera € 4,74977

Incidenza manodopera 7,07 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.011

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,21715

Prezzo a m: € 11,65969

Spese generali € 1,38257

Utili di impresa € 1,05997

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02765 (2 %)

Manodopera € 3,02336

Incidenza manodopera 25,93 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.012

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,23005

Prezzo a m: € 15,47101

Spese generali € 1,83451

Utili di impresa € 1,40646

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03669 (2 %)

Manodopera € 3,23963

Incidenza manodopera 20,94 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.013

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,91720

Prezzo a m: € 30,25526

Spese generali € 3,58758

Utili di impresa € 2,75048

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07175 (2 %)

Manodopera € 3,45515

Incidenza manodopera 11,42 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.014

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,68475

Prezzo a m: € 26,16621

Spese generali € 3,10271

Utili di impresa € 2,37875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06205 (2 %)

Manodopera € 3,45394

Incidenza manodopera 13,2 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.015

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,82155

Prezzo a m: € 33,92926

Spese generali € 4,02323

Utili di impresa € 3,08448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08046 (2 %)

Manodopera € 3,67115

Incidenza manodopera 10,82 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.016

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,10965

Prezzo a m: € 41,88371

Spese generali € 4,96645

Utili di impresa € 3,80761

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09933 (2 %)

Manodopera € 3,67320

Incidenza manodopera 8,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.017

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,42660

Prezzo a m: € 54,93465

Spese generali € 6,51399

Utili di impresa € 4,99406

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13028 (2 %)

Manodopera € 3,88937

Incidenza manodopera 7,08 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.018

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 50,22850

Prezzo a m: € 63,53905

Spese generali € 7,53428

Utili di impresa € 5,77628

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15069 (2 %)

Manodopera € 4,32066

Incidenza manodopera 6,8 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.019

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 66,04430

Prezzo a m: € 83,54604

Spese generali € 9,90665

Utili di impresa € 7,59509

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19813 (2 %)

Manodopera € 4,31933

Incidenza manodopera 5,17 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.020

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 76,21320

Prezzo a m: € 96,40970

Spese generali € 11,43198

Utili di impresa € 8,76452

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22864 (2 %)

Manodopera € 4,75300

Incidenza manodopera 4,93 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.021

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,88735

Prezzo a m: € 15,03750

Spese generali € 1,78310

Utili di impresa € 1,36705

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03566 (2 %)

Manodopera € 3,02404

Incidenza manodopera 20,11 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.022

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,95650

Prezzo a m: € 20,18497

Spese generali € 2,39348

Utili di impresa € 1,83500

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04787 (2 %)

Manodopera € 3,23969

Incidenza manodopera 16,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.023

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,48460

Prezzo a m: € 28,44302

Spese generali € 3,37269

Utili di impresa € 2,58573

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06745 (2 %)

Manodopera € 3,45583

Incidenza manodopera 12,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.024

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 27,92640

Prezzo a m: € 35,32690

Spese generali € 4,18896

Utili di impresa € 3,21154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08378 (2 %)

Manodopera € 3,45497

Incidenza manodopera 9,78 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.025

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 36,77695

Prezzo a m: € 46,52284

Spese generali € 5,51654

Utili di impresa € 4,22935

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11033 (2 %)

Manodopera € 3,67065

Incidenza manodopera 7,89 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.026

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,73235

Prezzo a m: € 59,11642

Spese generali € 7,00985

Utili di impresa € 5,37422

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14020 (2 %)

Manodopera € 3,67113

Incidenza manodopera 6,21 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.027

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 59,99770

Prezzo a m: € 75,89709

Spese generali € 8,99966

Utili di impresa € 6,89974

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17999 (2 %)

Manodopera € 3,88593

Incidenza manodopera 5,12 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.028

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 71,65900

Prezzo a m: € 90,64864

Spese generali € 10,74885

Utili di impresa € 8,24079

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21498 (2 %)

Manodopera € 4,31488

Incidenza manodopera 4,76 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.029

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 91,98840

Prezzo a m: € 116,36533

Spese generali € 13,79826

Utili di impresa € 10,57867

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27597 (2 %)

Manodopera € 4,31715

Incidenza manodopera 3,71 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.007.030

| Voce: | 007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 109,79220

Prezzo a m: € 138,88713

Spese generali € 16,46883

Utili di impresa € 12,62610

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32938 (2 %)

Manodopera € 4,74994

Incidenza manodopera 3,42 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.008.001

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,06180

Prezzo a m: € 13,99318

Spese generali € 1,65927

Utili di impresa € 1,27211

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03319 (2 %)

Manodopera € 9,50137

Incidenza manodopera 67,9 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.008.002

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,22922

Prezzo a m: € 15,46996

Spese generali € 1,83438

Utili di impresa € 1,40636

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03669 (2 %)

Manodopera € 10,27979

Incidenza manodopera 66,45 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.008.003

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,95510

Prezzo a m: € 18,91820

Spese generali € 2,24327

Utili di impresa € 1,71984

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04487 (2 %)

Manodopera € 12,52574

Incidenza manodopera 66,21 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.008.004

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,45252

Prezzo a m: € 20,81244

Spese generali € 2,46788

Utili di impresa € 1,89204

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04936 (2 %)

Manodopera € 13,30331

Incidenza manodopera 63,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.008.005

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,95288

Prezzo a m: € 23,97539

Spese generali € 2,84293

Utili di impresa € 2,17958

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05686 (2 %)

Manodopera € 15,20279

Incidenza manodopera 63,41 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.008.006

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,32324

Prezzo a m: € 28,23890

Spese generali € 3,34849

Utili di impresa € 2,56717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06697 (2 %)

Manodopera € 17,10430

Incidenza manodopera 60,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.008.007

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,80360

Prezzo a m: € 33,90655

Spese generali € 4,02054

Utili di impresa € 3,08241

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08041 (2 %)

Manodopera € 19,00462

Incidenza manodopera 56,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.008.008

| Voce: | 008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,56492

Prezzo a m: € 37,39962

Spese generali € 4,43474

Utili di impresa € 3,39997

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08869 (2 %)

Manodopera € 20,21449

Incidenza manodopera 54,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.009.001

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,64011

Prezzo a m: € 13,45974

Spese generali € 1,59602

Utili di impresa € 1,22361

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03192 (2 %)

Manodopera € 8,37869

Incidenza manodopera 62,25 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.009.002

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,40269

Prezzo a m: € 13,15940

Spese generali € 1,56040

Utili di impresa € 1,19631

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03121 (2 %)

Manodopera € 7,60087

Incidenza manodopera 57,76 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.009.003

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,48591

Prezzo a m: € 19,58968

Spese generali € 2,32289

Utili di impresa € 1,78088

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04646 (2 %)

Manodopera € 11,40119

Incidenza manodopera 58,2 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.009.004

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,38680

Prezzo a m: € 20,72930

Spese generali € 2,45802

Utili di impresa € 1,88448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04916 (2 %)

Manodopera € 9,50231

Incidenza manodopera 45,84 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.009.005

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,94208

Prezzo a m: € 25,22673

Spese generali € 2,99131

Utili di impresa € 2,29334

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05983 (2 %)

Manodopera € 12,17947

Incidenza manodopera 48,28 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.009.006

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 30,22870

Prezzo a m: € 38,23931

Spese generali € 4,53431

Utili di impresa € 3,47630

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09069 (2 %)

Manodopera € 16,72970

Incidenza manodopera 43,75 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.015.001

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,23660

Prezzo a cad: € 23,06930

Spese generali € 2,73549

Utili di impresa € 2,09721

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05471 (2 %)

Manodopera € 14,96275

Incidenza manodopera 64,86 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.015.002

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,28660

Prezzo a cad: € 23,13255

Spese generali € 2,74299

Utili di impresa € 2,10296

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05486 (2 %)

Manodopera € 14,96213

Incidenza manodopera 64,68 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.015.003

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,38660

Prezzo a cad: € 23,25905

Spese generali € 2,75799

Utili di impresa € 2,11446

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05516 (2 %)

Manodopera € 14,96255

Incidenza manodopera 64,33 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.015.004

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,68660

Prezzo a cad: € 24,90355

Spese generali € 2,95299

Utili di impresa € 2,26396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05906 (2 %)

Manodopera € 14,96205

Incidenza manodopera 60,08 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.015.005

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,93660

Prezzo a cad: € 25,21980

Spese generali € 2,99049

Utili di impresa € 2,29271

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05981 (2 %)

Manodopera € 14,96039

Incidenza manodopera 59,32 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.015.006

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,48660

Prezzo a cad: € 28,44555

Spese generali € 3,37299

Utili di impresa € 2,58596

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06746 (2 %)

Manodopera € 14,96236

Incidenza manodopera 52,6 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.015.007

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,93660

Prezzo a cad: € 29,01480

Spese generali € 3,44049

Utili di impresa € 2,63771

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06881 (2 %)

Manodopera € 14,96293

Incidenza manodopera 51,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.015.008

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,73660

Prezzo a cad: € 31,29180

Spese generali € 3,71049

Utili di impresa € 2,84471

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07421 (2 %)

Manodopera € 14,96061

Incidenza manodopera 47,81 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.015.009

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,48660

Prezzo a cad: € 36,03555

Spese generali € 4,27299

Utili di impresa € 3,27596

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08546 (2 %)

Manodopera € 14,96196

Incidenza manodopera 41,52 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.015.010

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,63660

Prezzo a cad: € 41,28530

Spese generali € 4,89549

Utili di impresa € 3,75321

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09791 (2 %)

Manodopera € 14,96179

Incidenza manodopera 36,24 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.015.011

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,03660

Prezzo a cad: € 54,44130

Spese generali € 6,45549

Utili di impresa € 4,94921

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12911 (2 %)

Manodopera € 14,96047

Incidenza manodopera 27,48 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.015.012

| Voce: | 015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 73,38660

Prezzo a cad: € 92,83405

Spese generali € 11,00799

Utili di impresa € 8,43946

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22016 (2 %)

Manodopera € 14,96485

Incidenza manodopera 16,12 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.016.001

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,62660

Prezzo a cad: € 32,41765

Spese generali € 3,84399

Utili di impresa € 2,94706

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07688 (2 %)

Manodopera € 14,96075

Incidenza manodopera 46,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.016.002

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,63660

Prezzo a cad: € 28,63530

Spese generali € 3,39549

Utili di impresa € 2,60321

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06791 (2 %)

Manodopera € 14,96194

Incidenza manodopera 52,25 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.016.003

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,93660

Prezzo a cad: € 29,01480

Spese generali € 3,44049

Utili di impresa € 2,63771

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06881 (2 %)

Manodopera € 14,96293

Incidenza manodopera 51,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.016.004

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,38660

Prezzo a cad: € 33,37905

Spese generali € 3,95799

Utili di impresa € 3,03446

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07916 (2 %)

Manodopera € 14,96049

Incidenza manodopera 44,82 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.016.005

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,13660

Prezzo a cad: € 34,32780

Spese generali € 4,07049

Utili di impresa € 3,12071

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08141 (2 %)

Manodopera € 14,96006

Incidenza manodopera 43,58 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.016.006

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,13660

Prezzo a cad: € 41,91780

Spese generali € 4,97049

Utili di impresa € 3,81071

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09941 (2 %)

Manodopera € 14,96046

Incidenza manodopera 35,69 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.016.007

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,88660

Prezzo a cad: € 42,86655

Spese generali € 5,08299

Utili di impresa € 3,89696

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10166 (2 %)

Manodopera € 14,96043

Incidenza manodopera 34,9 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.016.008

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,38660

Prezzo a cad: € 51,08905

Spese generali € 6,05799

Utili di impresa € 4,64446

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12116 (2 %)

Manodopera € 14,96398

Incidenza manodopera 29,29 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.016.009

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,63660

Prezzo a cad: € 64,05530

Spese generali € 7,59549

Utili di impresa € 5,82321

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15191 (2 %)

Manodopera € 14,96332

Incidenza manodopera 23,36 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.016.010

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 76,63660

Prezzo a cad: € 96,94530

Spese generali € 11,49549

Utili di impresa € 8,81321

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22991 (2 %)

Manodopera € 14,95866

Incidenza manodopera 15,43 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.016.011

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,83660

Prezzo a cad: € 142,73830

Spese generali € 16,92549

Utili di impresa € 12,97621

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33851 (2 %)

Manodopera € 14,95897

Incidenza manodopera 10,48 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.016.012

| Voce: | 016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 188,43660

Prezzo a cad: € 238,37230

Spese generali € 28,26549

Utili di impresa € 21,67021

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56531 (2 %)

Manodopera € 14,96978

Incidenza manodopera 6,28 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.017.001

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,57160

Prezzo a cad: € 33,61307

Spese generali € 3,98574

Utili di impresa € 3,05573

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07971 (2 %)

Manodopera € 14,96118

Incidenza manodopera 44,51 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.017.003

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,31160

Prezzo a cad: € 33,28417

Spese generali € 3,94674

Utili di impresa € 3,02583

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07893 (2 %)

Manodopera € 14,96123

Incidenza manodopera 44,95 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.017.004

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,06160

Prezzo a cad: € 35,49792

Spese generali € 4,20924

Utili di impresa € 3,22708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08418 (2 %)

Manodopera € 14,96237

Incidenza manodopera 42,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.017.005

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,06160

Prezzo a cad: € 36,76292

Spese generali € 4,35924

Utili di impresa € 3,34208

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08718 (2 %)

Manodopera € 14,96251

Incidenza manodopera 40,7 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.017.006

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,81160

Prezzo a cad: € 45,30167

Spese generali € 5,37174

Utili di impresa € 4,11833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10743 (2 %)

Manodopera € 14,96314

Incidenza manodopera 33,03 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.017.007

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,31160

Prezzo a cad: € 45,93417

Spese generali € 5,44674

Utili di impresa € 4,17583

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10893 (2 %)

Manodopera € 14,96076

Incidenza manodopera 32,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.017.008

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,31160

Prezzo a cad: € 57,31917

Spese generali € 6,79674

Utili di impresa € 5,21083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13593 (2 %)

Manodopera € 14,96030

Incidenza manodopera 26,1 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.017.009

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,31160

Prezzo a cad: € 69,96917

Spese generali € 8,29674

Utili di impresa € 6,36083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16593 (2 %)

Manodopera € 14,95941

Incidenza manodopera 21,38 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.017.010

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 85,31160

Prezzo a cad: € 107,91917

Spese generali € 12,79674

Utili di impresa € 9,81083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25593 (2 %)

Manodopera € 14,95760

Incidenza manodopera 13,86 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.017.011

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 124,31160

Prezzo a cad: € 157,25417

Spese generali € 18,64674

Utili di impresa € 14,29583

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37293 (2 %)

Manodopera € 14,95487

Incidenza manodopera 9,51 %

Codice regionale: TOS19_06.I01.017.012

| Voce: | 017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 336,26160

Prezzo a cad: € 425,37092

Spese generali € 50,43924

Utili di impresa € 38,67008

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,00878 (2 %)

Manodopera € 14,97306

Incidenza manodopera 3,52 %

Codice regionale: TOS19_06

| Tipologia: | IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_06.I04

| Capitolo: | IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_06.I04.005.001

| Voce: | 005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - capacità l 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.021,85000

Prezzo a cad: € 1.292,64025

Spese generali € 153,27750

Utili di impresa € 117,51275

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,06555 (2 %)

Manodopera € 168,17250

Incidenza manodopera 13,01 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.006.001

| Voce: | 006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,09000

Prezzo a cad: € 35,53385

Spese generali € 4,21350

Utili di impresa € 3,23035

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08427 (2 %)

Manodopera € 8,41086

Incidenza manodopera 23,67 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.007.001

| Voce: | 007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.247,45000

Prezzo a cad: € 1.578,02425

Spese generali € 187,11750

Utili di impresa € 143,45675

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,74235 (2 %)

Manodopera € 41,97545

Incidenza manodopera 2,66 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.010.001

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3.262,00000

Prezzo a cad: € 4.126,43000

Spese generali € 489,30000

Utili di impresa € 375,13000

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,78600 (2 %)

Manodopera € 840,96643

Incidenza manodopera 20,38 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.011.001

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,87690

Prezzo a m: € 3,63928

Spese generali € 0,43154

Utili di impresa € 0,33084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00863 (2 %)

Manodopera € 2,10241

Incidenza manodopera 57,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.011.002

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,91210

Prezzo a m: € 3,68381

Spese generali € 0,43682

Utili di impresa € 0,33489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00874 (2 %)

Manodopera € 2,10235

Incidenza manodopera 57,07 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.011.003

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,01770

Prezzo a m: € 3,81739

Spese generali € 0,45266

Utili di impresa € 0,34704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00905 (2 %)

Manodopera € 2,10262

Incidenza manodopera 55,08 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.011.004

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,50420

Prezzo a m: € 4,43281

Spese generali € 0,52563

Utili di impresa € 0,40298

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01051 (2 %)

Manodopera € 2,52316

Incidenza manodopera 56,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.011.005

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,50860

Prezzo a m: € 4,43838

Spese generali € 0,52629

Utili di impresa € 0,40349

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01053 (2 %)

Manodopera € 2,52322

Incidenza manodopera 56,85 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.011.006

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,88700

Prezzo a m: € 4,91706

Spese generali € 0,58305

Utili di impresa € 0,44701

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01166 (2 %)

Manodopera € 2,52294

Incidenza manodopera 51,31 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.011.007

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,46150

Prezzo a m: € 5,64380

Spese generali € 0,66923

Utili di impresa € 0,51307

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01338 (2 %)

Manodopera € 2,94324

Incidenza manodopera 52,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.011.008

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,73750

Prezzo a m: € 5,99294

Spese generali € 0,71063

Utili di impresa € 0,54481

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01421 (2 %)

Manodopera € 2,94373

Incidenza manodopera 49,12 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.011.009

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,36500

Prezzo a m: € 6,78673

Spese generali € 0,80475

Utili di impresa € 0,61698

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01610 (2 %)

Manodopera € 3,36418

Incidenza manodopera 49,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.011.010

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,07800

Prezzo a m: € 7,68867

Spese generali € 0,91170

Utili di impresa € 0,69897

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01823 (2 %)

Manodopera € 3,36379

Incidenza manodopera 43,75 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.011.011

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,83900

Prezzo a m: € 9,91634

Spese generali € 1,17585

Utili di impresa € 0,90149

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02352 (2 %)

Manodopera € 4,20453

Incidenza manodopera 42,4 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.011.012

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,69520

Prezzo a m: € 12,26443

Spese generali € 1,45428

Utili di impresa € 1,11495

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02909 (2 %)

Manodopera € 5,04559

Incidenza manodopera 41,14 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.011.013

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,14650

Prezzo a m: € 16,63032

Spese generali € 1,97198

Utili di impresa € 1,51185

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03944 (2 %)

Manodopera € 5,46639

Incidenza manodopera 32,87 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.011.014

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,29950

Prezzo a m: € 21,88387

Spese generali € 2,59493

Utili di impresa € 1,98944

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05190 (2 %)

Manodopera € 6,30693

Incidenza manodopera 28,82 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.012.001

| Voce: | 012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore mm 0,35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,43280

Prezzo a m²: € 11,93249

Spese generali € 1,41492

Utili di impresa € 1,08477

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02830 (2 %)

Manodopera € 6,72754

Incidenza manodopera 56,38 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.014.001

| Voce: | 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore mm 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,72650

Prezzo a m²: € 11,03902

Spese generali € 1,30898

Utili di impresa € 1,00355

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02618 (2 %)

Manodopera € 2,10293

Incidenza manodopera 19,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.014.002

| Voce: | 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore mm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,93900

Prezzo a m²: € 12,57284

Spese generali € 1,49085

Utili di impresa € 1,14299

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02982 (2 %)

Manodopera € 2,52337

Incidenza manodopera 20,07 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.014.003

| Voce: | 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore mm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,17550

Prezzo a m²: € 17,93201

Spese generali € 2,12633

Utili di impresa € 1,63018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04253 (2 %)

Manodopera € 2,94264

Incidenza manodopera 16,41 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.014.004

| Voce: | 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore mm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,79700

Prezzo a m²: € 19,98321

Spese generali € 2,36955

Utili di impresa € 1,81666

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04739 (2 %)

Manodopera € 4,20447

Incidenza manodopera 21,04 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.014.005

| Voce: | 014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore mm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,86200

Prezzo a m²: € 22,59543

Spese generali € 2,67930

Utili di impresa € 2,05413

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05359 (2 %)

Manodopera € 5,04556

Incidenza manodopera 22,33 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.021.001

| Voce: | 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni elemento H = 430/95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,47900

Prezzo a cad: € 18,31594

Spese generali € 2,17185

Utili di impresa € 1,66509

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04344 (2 %)

Manodopera € 4,20534

Incidenza manodopera 22,96 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.021.002

| Voce: | 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni elemento H = 580/95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,19900

Prezzo a cad: € 19,22674

Spese generali € 2,27985

Utili di impresa € 1,74789

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04560 (2 %)

Manodopera € 4,20489

Incidenza manodopera 21,87 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.021.003

| Voce: | 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per ogni elemento H = 680/95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,24400

Prezzo a cad: € 19,28366

Spese generali € 2,28660

Utili di impresa € 1,75306

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04573 (2 %)

Manodopera € 4,20577

Incidenza manodopera 21,81 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.021.004

| Voce: | 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per ogni elemento H = 780/95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,63900

Prezzo a cad: € 21,04834

Spese generali € 2,49585

Utili di impresa € 1,91349

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04992 (2 %)

Manodopera € 4,20546

Incidenza manodopera 19,98 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.021.005

| Voce: | 021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per ogni elemento H = 880/95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,72900

Prezzo a cad: € 21,16219

Spese generali € 2,50935

Utili di impresa € 1,92384

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05019 (2 %)

Manodopera € 4,20493

Incidenza manodopera 19,87 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.025.001

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,88500

Prezzo a m²: € 27,68453

Spese generali € 3,28275

Utili di impresa € 2,51678

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06566 (2 %)

Manodopera € 12,61584

Incidenza manodopera 45,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.025.002

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,88500

Prezzo a m²: € 27,68453

Spese generali € 3,28275

Utili di impresa € 2,51678

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06566 (2 %)

Manodopera € 12,61584

Incidenza manodopera 45,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.025.003

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 21,88500

Prezzo a m²: € 27,68453

Spese generali € 3,28275

Utili di impresa € 2,51678

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06566 (2 %)

Manodopera € 12,61584

Incidenza manodopera 45,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.025.004

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 23,73000

Prezzo a m²: € 30,01845

Spese generali € 3,55950

Utili di impresa € 2,72895

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07119 (2 %)

Manodopera € 12,61375

Incidenza manodopera 42,02 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.025.005

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 22,46850

Prezzo a m²: € 28,42265

Spese generali € 3,37028

Utili di impresa € 2,58388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06741 (2 %)

Manodopera € 11,35485

Incidenza manodopera 39,95 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.025.006

| Voce: | 025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,62750

Prezzo a cad: € 27,35879

Spese generali € 3,24413

Utili di impresa € 2,48716

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06488 (2 %)

Manodopera € 10,51125

Incidenza manodopera 38,42 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.026.001

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 270,01042

Prezzo a cad: € 341,56318

Spese generali € 40,50156

Utili di impresa € 31,05120

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81003 (2 %)

Manodopera € 50,44888

Incidenza manodopera 14,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.026.002

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 270,01042

Prezzo a cad: € 341,56318

Spese generali € 40,50156

Utili di impresa € 31,05120

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81003 (2 %)

Manodopera € 50,44888

Incidenza manodopera 14,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.026.003

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 297,01042

Prezzo a cad: € 375,71818

Spese generali € 44,55156

Utili di impresa € 34,15620

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,89103 (2 %)

Manodopera € 50,45895

Incidenza manodopera 13,43 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.026.004

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 311,71542

Prezzo a cad: € 394,32001

Spese generali € 46,75731

Utili di impresa € 35,84727

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93515 (2 %)

Manodopera € 54,65275

Incidenza manodopera 13,86 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.026.005

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 347,71542

Prezzo a cad: € 439,86001

Spese generali € 52,15731

Utili di impresa € 39,98727

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04315 (2 %)

Manodopera € 54,67460

Incidenza manodopera 12,43 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.026.006

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 339,46542

Prezzo a cad: € 429,42376

Spese generali € 50,91981

Utili di impresa € 39,03852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,01840 (2 %)

Manodopera € 54,66564

Incidenza manodopera 12,73 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.026.007

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 397,72342

Prezzo a cad: € 503,12013

Spese generali € 59,65851

Utili di impresa € 45,73819

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,19317 (2 %)

Manodopera € 63,44345

Incidenza manodopera 12,61 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.026.008

| Voce: | 026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 392,32342

Prezzo a cad: € 496,28913

Spese generali € 58,84851

Utili di impresa € 45,11719

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,17697 (2 %)

Manodopera € 63,42575

Incidenza manodopera 12,78 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.031.001

| Voce: | 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2” x 3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,83400

Prezzo a cad: € 42,80001

Spese generali € 5,07510

Utili di impresa € 3,89091

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10150 (2 %)

Manodopera € 3,36408

Incidenza manodopera 7,86 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.031.002

| Voce: | 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4” x 1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,63300

Prezzo a cad: € 61,52075

Spese generali € 7,29495

Utili di impresa € 5,59280

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14590 (2 %)

Manodopera € 4,52178

Incidenza manodopera 7,35 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.031.003

| Voce: | 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 25 (1” x 1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 94,11300

Prezzo a cad: € 119,05295

Spese generali € 14,11695

Utili di impresa € 10,82300

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28234 (2 %)

Manodopera € 5,04785

Incidenza manodopera 4,24 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.031.004

| Voce: | 031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura &lt; 10%, scarto di chiusura &lt; 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 121,17500

Prezzo a cad: € 153,28638

Spese generali € 18,17625

Utili di impresa € 13,93513

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36353 (2 %)

Manodopera € 6,30007

Incidenza manodopera 4,11 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.032.001

| Voce: | 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,85000

Prezzo a cad: € 9,93025

Spese generali € 1,17750

Utili di impresa € 0,90275

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02355 (2 %)

Manodopera € 2,10223

Incidenza manodopera 21,17 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.032.002

| Voce: | 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,01400

Prezzo a cad: € 12,66771

Spese generali € 1,50210

Utili di impresa € 1,15161

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03004 (2 %)

Manodopera € 2,52341

Incidenza manodopera 19,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.032.003

| Voce: | 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,43450

Prezzo a cad: € 13,19964

Spese generali € 1,56518

Utili di impresa € 1,19997

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03130 (2 %)

Manodopera € 2,94352

Incidenza manodopera 22,3 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.032.004

| Voce: | 032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,44650

Prezzo a cad: € 25,86482

Spese generali € 3,06698

Utili di impresa € 2,35135

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06134 (2 %)

Manodopera € 4,20562

Incidenza manodopera 16,26 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.033.001

| Voce: | 033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 52,95600

Prezzo a cad: € 66,98934

Spese generali € 7,94340

Utili di impresa € 6,08994

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15887 (2 %)

Manodopera € 10,51063

Incidenza manodopera 15,69 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.034.001

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - PN6 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,24500

Prezzo a cad: € 55,96993

Spese generali € 6,63675

Utili di impresa € 5,08818

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13274 (2 %)

Manodopera € 4,20334

Incidenza manodopera 7,51 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.034.002

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,64600

Prezzo a cad: € 59,00719

Spese generali € 6,99690

Utili di impresa € 5,36429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13994 (2 %)

Manodopera € 5,04511

Incidenza manodopera 8,55 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.034.003

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,24750

Prezzo a cad: € 63,56309

Spese generali € 7,53713

Utili di impresa € 5,77846

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15074 (2 %)

Manodopera € 6,30546

Incidenza manodopera 9,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.034.004

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - PN6 - DN 50 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,08000

Prezzo a cad: € 86,12120

Spese generali € 10,21200

Utili di impresa € 7,82920

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20424 (2 %)

Manodopera € 8,41404

Incidenza manodopera 9,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.034.005

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 158,06250

Prezzo a cad: € 199,94906

Spese generali € 23,70938

Utili di impresa € 18,17719

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47419 (2 %)

Manodopera € 10,51732

Incidenza manodopera 5,26 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.034.006

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - PN6 - DN 80 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,46750

Prezzo a cad: € 228,29139

Spese generali € 27,07013

Utili di impresa € 20,75376

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54140 (2 %)

Manodopera € 14,72479

Incidenza manodopera 6,45 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.034.007

| Voce: | 034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - PN6 - DN 100 (4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 435,57250

Prezzo a cad: € 550,99921

Spese generali € 65,33588

Utili di impresa € 50,09084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,30672 (2 %)

Manodopera € 18,89927

Incidenza manodopera 3,43 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.035.001

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,97450

Prezzo a cad: € 7,55774

Spese generali € 0,89618

Utili di impresa € 0,68707

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01792 (2 %)

Manodopera € 2,10256

Incidenza manodopera 27,82 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.035.002

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,91100

Prezzo a cad: € 11,27242

Spese generali € 1,33665

Utili di impresa € 1,02477

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02673 (2 %)

Manodopera € 2,94323

Incidenza manodopera 26,11 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.035.003

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,41750

Prezzo a cad: € 16,97314

Spese generali € 2,01263

Utili di impresa € 1,54301

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04025 (2 %)

Manodopera € 4,20425

Incidenza manodopera 24,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.035.004

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,30950

Prezzo a cad: € 24,42652

Spese generali € 2,89643

Utili di impresa € 2,22059

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05793 (2 %)

Manodopera € 6,30693

Incidenza manodopera 25,82 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.035.005

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 40 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,59400

Prezzo a cad: € 34,90641

Spese generali € 4,13910

Utili di impresa € 3,17331

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08278 (2 %)

Manodopera € 8,40895

Incidenza manodopera 24,09 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.035.006

| Voce: | 035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 50 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,71200

Prezzo a cad: € 50,23568

Spese generali € 5,95680

Utili di impresa € 4,56688

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11914 (2 %)

Manodopera € 10,51433

Incidenza manodopera 20,93 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.036.001

| Voce: | 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 65 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 99,82500

Prezzo a cad: € 126,27863

Spese generali € 14,97375

Utili di impresa € 11,47988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29948 (2 %)

Manodopera € 21,02539

Incidenza manodopera 16,65 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.036.002

| Voce: | 036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 80 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 145,23000

Prezzo a cad: € 183,71595

Spese generali € 21,78450

Utili di impresa € 16,70145

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43569 (2 %)

Manodopera € 25,22420

Incidenza manodopera 13,73 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.037.001

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 15 (1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,22300

Prezzo a cad: € 50,88210

Spese generali € 6,03345

Utili di impresa € 4,62565

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12067 (2 %)

Manodopera € 2,52375

Incidenza manodopera 4,96 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.037.002

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 20 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,66400

Prezzo a cad: € 55,23496

Spese generali € 6,54960

Utili di impresa € 5,02136

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13099 (2 %)

Manodopera € 3,36381

Incidenza manodopera 6,09 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.037.003

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,35500

Prezzo a cad: € 63,69908

Spese generali € 7,55325

Utili di impresa € 5,79083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15107 (2 %)

Manodopera € 4,20414

Incidenza manodopera 6,6 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.037.004

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,26650

Prezzo a cad: € 82,56212

Spese generali € 9,78998

Utili di impresa € 7,50565

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19580 (2 %)

Manodopera € 5,46561

Incidenza manodopera 6,62 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.037.005

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 40 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 83,61900

Prezzo a cad: € 105,77804

Spese generali € 12,54285

Utili di impresa € 9,61619

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25086 (2 %)

Manodopera € 7,57371

Incidenza manodopera 7,16 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.037.006

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 50 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 113,86250

Prezzo a cad: € 144,03606

Spese generali € 17,07938

Utili di impresa € 13,09419

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34159 (2 %)

Manodopera € 10,51463

Incidenza manodopera 7,3 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.037.007

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 65 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 333,50750

Prezzo a cad: € 421,88699

Spese generali € 50,02613

Utili di impresa € 38,35336

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,00052 (2 %)

Manodopera € 23,11941

Incidenza manodopera 5,48 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.037.008

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 80 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 560,89350

Prezzo a cad: € 709,53028

Spese generali € 84,13403

Utili di impresa € 64,50275

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,68268 (2 %)

Manodopera € 27,31692

Incidenza manodopera 3,85 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.037.009

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 100 (4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 792,84000

Prezzo a cad: € 1.002,94260

Spese generali € 118,92600

Utili di impresa € 91,17660

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,37852 (2 %)

Manodopera € 33,59858

Incidenza manodopera 3,35 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.037.010

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 125 (5”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.073,42300

Prezzo a cad: € 1.357,88010

Spese generali € 161,01345

Utili di impresa € 123,44365

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,22027 (2 %)

Manodopera € 42,09428

Incidenza manodopera 3,1 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.037.011

| Voce: | 037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - DN 150 (6”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.212,38100

Prezzo a cad: € 1.533,66197

Spese generali € 181,85715

Utili di impresa € 139,42382

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,63714 (2 %)

Manodopera € 54,59837

Incidenza manodopera 3,56 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.038.001

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 20 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,60500

Prezzo a cad: € 47,57033

Spese generali € 5,64075

Utili di impresa € 4,32458

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11282 (2 %)

Manodopera € 4,20522

Incidenza manodopera 8,84 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.038.002

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,46650

Prezzo a cad: € 60,04512

Spese generali € 7,11998

Utili di impresa € 5,45865

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14240 (2 %)

Manodopera € 5,46411

Incidenza manodopera 9,1 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.038.003

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,86700

Prezzo a cad: € 75,73176

Spese generali € 8,98005

Utili di impresa € 6,88471

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17960 (2 %)

Manodopera € 8,40623

Incidenza manodopera 11,1 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.038.004

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 40 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,81500

Prezzo a cad: € 78,19598

Spese generali € 9,27225

Utili di impresa € 7,10873

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18545 (2 %)

Manodopera € 12,61301

Incidenza manodopera 16,13 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.038.005

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 50 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,02000

Prezzo a cad: € 83,51530

Spese generali € 9,90300

Utili di impresa € 7,59230

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19806 (2 %)

Manodopera € 16,81998

Incidenza manodopera 20,14 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.038.006

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 65 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 75,02500

Prezzo a cad: € 94,90663

Spese generali € 11,25375

Utili di impresa € 8,62788

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22508 (2 %)

Manodopera € 21,02182

Incidenza manodopera 22,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.038.007

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 80 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 93,73250

Prezzo a cad: € 118,57161

Spese generali € 14,05988

Utili di impresa € 10,77924

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28120 (2 %)

Manodopera € 27,33076

Incidenza manodopera 23,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.038.008

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 100 (4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 118,73750

Prezzo a cad: € 150,20294

Spese generali € 17,81063

Utili di impresa € 13,65481

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35621 (2 %)

Manodopera € 31,54262

Incidenza manodopera 21 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.038.009

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 125 (5”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,85000

Prezzo a cad: € 190,82525

Spese generali € 22,62750

Utili di impresa € 17,34775

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45255 (2 %)

Manodopera € 42,05789

Incidenza manodopera 22,04 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.038.010

| Voce: | 038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 150 (6”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 186,16250

Prezzo a cad: € 235,49556

Spese generali € 27,92438

Utili di impresa € 21,40869

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55849 (2 %)

Manodopera € 52,56261

Incidenza manodopera 22,32 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.039.001

| Voce: | 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - attacco radiale d. 3/8' |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,24000

Prezzo a cad: € 18,01360

Spese generali € 2,13600

Utili di impresa € 1,63760

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04272 (2 %)

Manodopera € 4,20437

Incidenza manodopera 23,34 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.039.002

| Voce: | 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,08600

Prezzo a cad: € 35,52879

Spese generali € 4,21290

Utili di impresa € 3,22989

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08426 (2 %)

Manodopera € 5,04509

Incidenza manodopera 14,2 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.039.003

| Voce: | 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,01750

Prezzo a cad: € 32,91214

Spese generali € 3,90263

Utili di impresa € 2,99201

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07805 (2 %)

Manodopera € 6,30597

Incidenza manodopera 19,16 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.039.004

| Voce: | 039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,30850

Prezzo a cad: € 45,93025

Spese generali € 5,44628

Utili di impresa € 4,17548

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10893 (2 %)

Manodopera € 7,14675

Incidenza manodopera 15,56 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.040.001

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 20 (3/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 210,39350

Prezzo a cad: € 266,14778

Spese generali € 31,55903

Utili di impresa € 24,19525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63118 (2 %)

Manodopera € 2,95424

Incidenza manodopera 1,11 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.040.002

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 25 (1”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 211,65500

Prezzo a cad: € 267,74358

Spese generali € 31,74825

Utili di impresa € 24,34033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63497 (2 %)

Manodopera € 4,20357

Incidenza manodopera 1,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.040.003

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 32 (1.1/4”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 207,96000

Prezzo a cad: € 263,06940

Spese generali € 31,19400

Utili di impresa € 23,91540

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62388 (2 %)

Manodopera € 8,41822

Incidenza manodopera 3,2 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.040.004

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 40 (1.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 236,21500

Prezzo a cad: € 298,81198

Spese generali € 35,43225

Utili di impresa € 27,16473

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70865 (2 %)

Manodopera € 12,60987

Incidenza manodopera 4,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.040.005

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 50 (2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 293,07000

Prezzo a cad: € 370,73355

Spese generali € 43,96050

Utili di impresa € 33,70305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87921 (2 %)

Manodopera € 16,83130

Incidenza manodopera 4,54 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.040.006

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 65 (2.1/2”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 346,67500

Prezzo a cad: € 438,54388

Spese generali € 52,00125

Utili di impresa € 39,86763

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04003 (2 %)

Manodopera € 21,00625

Incidenza manodopera 4,79 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.040.007

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 80 (3”) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 441,88000

Prezzo a cad: € 558,97820

Spese generali € 66,28200

Utili di impresa € 50,81620

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,32564 (2 %)

Manodopera € 25,20992

Incidenza manodopera 4,51 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.040.008

| Voce: | 040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 100 (4') |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 590,53750

Prezzo a cad: € 747,02994

Spese generali € 88,58063

Utili di impresa € 67,91181

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,77161 (2 %)

Manodopera € 31,52466

Incidenza manodopera 4,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.051.001

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.659,28650

Prezzo a cad: € 2.098,99742

Spese generali € 248,89298

Utili di impresa € 190,81795

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,97786 (2 %)

Manodopera € 126,14974

Incidenza manodopera 6,01 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.051.002

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.659,28650

Prezzo a cad: € 2.098,99742

Spese generali € 248,89298

Utili di impresa € 190,81795

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,97786 (2 %)

Manodopera € 126,14974

Incidenza manodopera 6,01 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.051.003

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.814,63870

Prezzo a cad: € 2.295,51796

Spese generali € 272,19581

Utili di impresa € 208,68345

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,44392 (2 %)

Manodopera € 147,14270

Incidenza manodopera 6,41 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.051.004

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.814,63870

Prezzo a cad: € 2.295,51796

Spese generali € 272,19581

Utili di impresa € 208,68345

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,44392 (2 %)

Manodopera € 147,14270

Incidenza manodopera 6,41 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.051.005

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.924,99700

Prezzo a cad: € 2.435,12121

Spese generali € 288,74955

Utili di impresa € 221,37466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,77499 (2 %)

Manodopera € 168,26688

Incidenza manodopera 6,91 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.051.006

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.111,80320

Prezzo a cad: € 2.671,43105

Spese generali € 316,77048

Utili di impresa € 242,85737

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,33541 (2 %)

Manodopera € 168,30016

Incidenza manodopera 6,3 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.051.007

| Voce: | 051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.399,37400

Prezzo a cad: € 3.035,20811

Spese generali € 359,90610

Utili di impresa € 275,92801

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,19812 (2 %)

Manodopera € 210,33992

Incidenza manodopera 6,93 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.053.001

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 583,66470

Prezzo a cad: € 738,33585

Spese generali € 87,54971

Utili di impresa € 67,12144

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,75099 (2 %)

Manodopera € 168,19291

Incidenza manodopera 22,78 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.053.002

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 643,01000

Prezzo a cad: € 813,40765

Spese generali € 96,45150

Utili di impresa € 73,94615

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,92903 (2 %)

Manodopera € 168,21270

Incidenza manodopera 20,68 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.053.003

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 687,55900

Prezzo a cad: € 869,76214

Spese generali € 103,13385

Utili di impresa € 79,06929

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,06268 (2 %)

Manodopera € 210,22151

Incidenza manodopera 24,17 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.053.004

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 827,07000

Prezzo a cad: € 1.046,24355

Spese generali € 124,06050

Utili di impresa € 95,11305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,48121 (2 %)

Manodopera € 252,24932

Incidenza manodopera 24,11 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.053.005

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 928,47720

Prezzo a cad: € 1.174,52366

Spese generali € 139,27158

Utili di impresa € 106,77488

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,78543 (2 %)

Manodopera € 294,33563

Incidenza manodopera 25,06 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.053.006

| Voce: | 053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 970,52720

Prezzo a cad: € 1.227,71691

Spese generali € 145,57908

Utili di impresa € 111,61063

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,91158 (2 %)

Manodopera € 336,39443

Incidenza manodopera 27,4 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.054.001

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,48150

Prezzo a m: € 9,46410

Spese generali € 1,12223

Utili di impresa € 0,86037

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02244 (2 %)

Manodopera € 4,62511

Incidenza manodopera 48,87 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.054.002

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,75550

Prezzo a m: € 9,81071

Spese generali € 1,16333

Utili di impresa € 0,89188

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02327 (2 %)

Manodopera € 4,62575

Incidenza manodopera 47,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.054.003

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,27430

Prezzo a m: € 10,46699

Spese generali € 1,24115

Utili di impresa € 0,95154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02482 (2 %)

Manodopera € 4,62536

Incidenza manodopera 44,19 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.054.004

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,09030

Prezzo a m: € 11,49923

Spese generali € 1,36355

Utili di impresa € 1,04538

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02727 (2 %)

Manodopera € 4,62499

Incidenza manodopera 40,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.054.005

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,40440

Prezzo a m: € 13,16157

Spese generali € 1,56066

Utili di impresa € 1,19651

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03121 (2 %)

Manodopera € 5,04615

Incidenza manodopera 38,34 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.054.006

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,41200

Prezzo a m: € 14,43618

Spese generali € 1,71180

Utili di impresa € 1,31238

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03424 (2 %)

Manodopera € 5,04544

Incidenza manodopera 34,95 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.054.007

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,47350

Prezzo a m: € 11,98398

Spese generali € 1,42103

Utili di impresa € 1,08945

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02842 (2 %)

Manodopera € 4,62582

Incidenza manodopera 38,6 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.054.008

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,05950

Prezzo a m: € 12,72527

Spese generali € 1,50893

Utili di impresa € 1,15684

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03018 (2 %)

Manodopera € 4,62564

Incidenza manodopera 36,35 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.054.009

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,62630

Prezzo a m: € 13,44227

Spese generali € 1,59395

Utili di impresa € 1,22202

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03188 (2 %)

Manodopera € 4,62549

Incidenza manodopera 34,41 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.054.010

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,83230

Prezzo a m: € 14,96786

Spese generali € 1,77485

Utili di impresa € 1,36071

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03550 (2 %)

Manodopera € 4,62507

Incidenza manodopera 30,9 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.054.011

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,83040

Prezzo a m: € 17,49546

Spese generali € 2,07456

Utili di impresa € 1,59050

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04149 (2 %)

Manodopera € 5,04569

Incidenza manodopera 28,84 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.054.012

| Voce: | 054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato classe 1 di reazione al fuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,96200

Prezzo a m: € 21,45693

Spese generali € 2,54430

Utili di impresa € 1,95063

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05089 (2 %)

Manodopera € 5,04667

Incidenza manodopera 23,52 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.055.001

| Voce: | 055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 7,94350

Prezzo a kg: € 10,04853

Spese generali € 1,19153

Utili di impresa € 0,91350

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02383 (2 %)

Manodopera € 2,10215

Incidenza manodopera 20,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.055.002

| Voce: | 055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 7,52300

Prezzo a kg: € 9,51660

Spese generali € 1,12845

Utili di impresa € 0,86515

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02257 (2 %)

Manodopera € 1,68158

Incidenza manodopera 17,67 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.056.001

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con diametro collare mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 108,90750

Prezzo a cad: € 137,76799

Spese generali € 16,33613

Utili di impresa € 12,52436

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32672 (2 %)

Manodopera € 6,30977

Incidenza manodopera 4,58 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.056.002

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con diametro collare mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 134,55750

Prezzo a cad: € 170,21524

Spese generali € 20,18363

Utili di impresa € 15,47411

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40367 (2 %)

Manodopera € 6,31499

Incidenza manodopera 3,71 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.056.003

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con diametro collare mm 300 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,04600

Prezzo a cad: € 82,28319

Spese generali € 9,75690

Utili di impresa € 7,48029

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19514 (2 %)

Manodopera € 7,57005

Incidenza manodopera 9,2 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.056.004

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con diametro collare mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 153,01000

Prezzo a cad: € 193,55765

Spese generali € 22,95150

Utili di impresa € 17,59615

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45903 (2 %)

Manodopera € 8,40040

Incidenza manodopera 4,34 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.056.005

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con diametro collare mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 184,36000

Prezzo a cad: € 233,21540

Spese generali € 27,65400

Utili di impresa € 21,20140

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55308 (2 %)

Manodopera € 8,41908

Incidenza manodopera 3,61 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.056.006

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con diametro collare mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 217,66000

Prezzo a cad: € 275,33990

Spese generali € 32,64900

Utili di impresa € 25,03090

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,65298 (2 %)

Manodopera € 8,39787

Incidenza manodopera 3,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.056.007

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con diametro collare mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 336,76250

Prezzo a cad: € 426,00456

Spese generali € 50,51438

Utili di impresa € 38,72769

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,01029 (2 %)

Manodopera € 10,52231

Incidenza manodopera 2,47 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.056.008

| Voce: | 056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - con diametro collare mm 600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 566,71250

Prezzo a cad: € 716,89131

Spese generali € 85,00688

Utili di impresa € 65,17194

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,70014 (2 %)

Manodopera € 10,53830

Incidenza manodopera 1,47 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.057.001

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 156,87600

Prezzo a cad: € 198,44814

Spese generali € 23,53140

Utili di impresa € 18,04074

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47063 (2 %)

Manodopera € 30,28319

Incidenza manodopera 15,26 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.057.002

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 182,92200

Prezzo a cad: € 231,39633

Spese generali € 27,43830

Utili di impresa € 21,03603

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54877 (2 %)

Manodopera € 35,31108

Incidenza manodopera 15,26 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.057.003

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 254,32200

Prezzo a cad: € 321,71733

Spese generali € 38,14830

Utili di impresa € 29,24703

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76297 (2 %)

Manodopera € 35,32456

Incidenza manodopera 10,98 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.057.004

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 274,48600

Prezzo a cad: € 347,22479

Spese generali € 41,17290

Utili di impresa € 31,56589

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,82346 (2 %)

Manodopera € 38,68084

Incidenza manodopera 11,14 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.057.005

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 322,73200

Prezzo a cad: € 408,25598

Spese generali € 48,40980

Utili di impresa € 37,11418

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,96820 (2 %)

Manodopera € 43,72422

Incidenza manodopera 10,71 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.057.006

| Voce: | 057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 350,46250

Prezzo a cad: € 443,33506

Spese generali € 52,56938

Utili di impresa € 40,30319

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,05139 (2 %)

Manodopera € 52,57954

Incidenza manodopera 11,86 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.001

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,41525

Prezzo a m: € 3,05529

Spese generali € 0,36229

Utili di impresa € 0,27775

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00725 (2 %)

Manodopera € 1,05133

Incidenza manodopera 34,41 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.002

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,02150

Prezzo a m: € 3,82220

Spese generali € 0,45323

Utili di impresa € 0,34747

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00906 (2 %)

Manodopera € 1,26133

Incidenza manodopera 33 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.003

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,26350

Prezzo a m: € 4,12833

Spese generali € 0,48953

Utili di impresa € 0,37530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00979 (2 %)

Manodopera € 1,26162

Incidenza manodopera 30,56 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.004

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,12000

Prezzo a m: € 5,21180

Spese generali € 0,61800

Utili di impresa € 0,47380

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01236 (2 %)

Manodopera € 1,68185

Incidenza manodopera 32,27 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.005

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,39600

Prezzo a m: € 5,56094

Spese generali € 0,65940

Utili di impresa € 0,50554

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01319 (2 %)

Manodopera € 1,68218

Incidenza manodopera 30,25 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.006

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,75950

Prezzo a m: € 7,28577

Spese generali € 0,86393

Utili di impresa € 0,66234

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01728 (2 %)

Manodopera € 2,10267

Incidenza manodopera 28,86 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.007

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,07700

Prezzo a m: € 8,95241

Spese generali € 1,06155

Utili di impresa € 0,81386

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02123 (2 %)

Manodopera € 2,52279

Incidenza manodopera 28,18 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.008

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,79630

Prezzo a m: € 11,12732

Spese generali € 1,31945

Utili di impresa € 1,01157

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02639 (2 %)

Manodopera € 2,94318

Incidenza manodopera 26,45 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.009

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,15150

Prezzo a m: € 14,10665

Spese generali € 1,67273

Utili di impresa € 1,28242

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03345 (2 %)

Manodopera € 2,94406

Incidenza manodopera 20,87 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.010

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,39950

Prezzo a m: € 15,68537

Spese generali € 1,85993

Utili di impresa € 1,42594

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03720 (2 %)

Manodopera € 2,94414

Incidenza manodopera 18,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.011

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,90000

Prezzo a m: € 21,37850

Spese generali € 2,53500

Utili di impresa € 1,94350

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05070 (2 %)

Manodopera € 3,36498

Incidenza manodopera 15,74 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.012

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,25350

Prezzo a m: € 5,38068

Spese generali € 0,63803

Utili di impresa € 0,48915

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01276 (2 %)

Manodopera € 1,26177

Incidenza manodopera 23,45 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.013

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,22400

Prezzo a m: € 6,60836

Spese generali € 0,78360

Utili di impresa € 0,60076

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01567 (2 %)

Manodopera € 1,68183

Incidenza manodopera 25,45 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.014

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,01600

Prezzo a m: € 7,61024

Spese generali € 0,90240

Utili di impresa € 0,69184

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01805 (2 %)

Manodopera € 1,68186

Incidenza manodopera 22,1 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.015

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,57650

Prezzo a m: € 9,58427

Spese generali € 1,13648

Utili di impresa € 0,87130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02273 (2 %)

Manodopera € 2,10279

Incidenza manodopera 21,94 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.016

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,64100

Prezzo a m: € 10,93087

Spese generali € 1,29615

Utili di impresa € 0,99372

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02592 (2 %)

Manodopera € 2,52284

Incidenza manodopera 23,08 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.017

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,44150

Prezzo a m: € 13,20850

Spese generali € 1,56623

Utili di impresa € 1,20077

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03132 (2 %)

Manodopera € 2,94285

Incidenza manodopera 22,28 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.018

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,46550

Prezzo a m: € 15,76886

Spese generali € 1,86983

Utili di impresa € 1,43353

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03740 (2 %)

Manodopera € 2,94405

Incidenza manodopera 18,67 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.019

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,07840

Prezzo a m: € 17,80918

Spese generali € 2,11176

Utili di impresa € 1,61902

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04224 (2 %)

Manodopera € 3,36415

Incidenza manodopera 18,89 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.020

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,91250

Prezzo a m: € 25,18931

Spese generali € 2,98688

Utili di impresa € 2,28994

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05974 (2 %)

Manodopera € 3,78343

Incidenza manodopera 15,02 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.022

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,68950

Prezzo a m: € 14,78722

Spese generali € 1,75343

Utili di impresa € 1,34429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03507 (2 %)

Manodopera € 1,26135

Incidenza manodopera 8,53 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.023

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,29800

Prezzo a m: € 16,82197

Spese generali € 1,99470

Utili di impresa € 1,52927

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03989 (2 %)

Manodopera € 1,68220

Incidenza manodopera 10 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.024

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,75000

Prezzo a m: € 18,65875

Spese generali € 2,21250

Utili di impresa € 1,69625

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04425 (2 %)

Manodopera € 1,68115

Incidenza manodopera 9,01 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.025

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,01850

Prezzo a m: € 22,79340

Spese generali € 2,70278

Utili di impresa € 2,07213

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05406 (2 %)

Manodopera € 2,10155

Incidenza manodopera 9,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.026

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,14100

Prezzo a m: € 25,47837

Spese generali € 3,02115

Utili di impresa € 2,31622

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06042 (2 %)

Manodopera € 2,52236

Incidenza manodopera 9,9 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.027

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,79350

Prezzo a m: € 31,36378

Spese generali € 3,71903

Utili di impresa € 2,85125

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07438 (2 %)

Manodopera € 2,94506

Incidenza manodopera 9,39 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.028

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,39350

Prezzo a m: € 37,18278

Spese generali € 4,40903

Utili di impresa € 3,38025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08818 (2 %)

Manodopera € 2,94488

Incidenza manodopera 7,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.029

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,75200

Prezzo a m: € 43,96128

Spese generali € 5,21280

Utili di impresa € 3,99648

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10426 (2 %)

Manodopera € 3,36304

Incidenza manodopera 7,65 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.063.030

| Voce: | 063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4") |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 49,86450

Prezzo a m: € 63,07859

Spese generali € 7,47968

Utili di impresa € 5,73442

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14959 (2 %)

Manodopera € 3,78472

Incidenza manodopera 6 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.001

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 59,18140

Prezzo a m: € 74,86447

Spese generali € 8,87721

Utili di impresa € 6,80586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17754 (2 %)

Manodopera € 19,16530

Incidenza manodopera 25,6 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.002

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 65,49640

Prezzo a m: € 82,85295

Spese generali € 9,82446

Utili di impresa € 7,53209

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19649 (2 %)

Manodopera € 19,16389

Incidenza manodopera 23,13 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.003

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 72,14390

Prezzo a m: € 91,26203

Spese generali € 10,82159

Utili di impresa € 8,29655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21643 (2 %)

Manodopera € 19,16503

Incidenza manodopera 21 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.004

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 82,80250

Prezzo a m: € 104,74516

Spese generali € 12,42038

Utili di impresa € 9,52229

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24841 (2 %)

Manodopera € 21,77652

Incidenza manodopera 20,79 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.005

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 90,39750

Prezzo a m: € 114,35284

Spese generali € 13,55963

Utili di impresa € 10,39571

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27119 (2 %)

Manodopera € 21,78422

Incidenza manodopera 19,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.006

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,53500

Prezzo a cad: € 57,60178

Spese generali € 6,83025

Utili di impresa € 5,23653

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13661 (2 %)

Manodopera € 21,77923

Incidenza manodopera 37,81 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.007

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,16500

Prezzo a cad: € 64,72373

Spese generali € 7,67475

Utili di impresa € 5,88398

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15350 (2 %)

Manodopera € 21,77954

Incidenza manodopera 33,65 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.008

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,21500

Prezzo a cad: € 74,90698

Spese generali € 8,88225

Utili di impresa € 6,80973

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17765 (2 %)

Manodopera € 21,78295

Incidenza manodopera 29,08 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.009

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 62,43500

Prezzo a cad: € 78,98028

Spese generali € 9,36525

Utili di impresa € 7,18003

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18731 (2 %)

Manodopera € 21,78276

Incidenza manodopera 27,58 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.010

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,26500

Prezzo a cad: € 85,09023

Spese generali € 10,08975

Utili di impresa € 7,73548

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20180 (2 %)

Manodopera € 21,78310

Incidenza manodopera 25,6 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.011

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,46500

Prezzo a cad: € 84,07823

Spese generali € 9,96975

Utili di impresa € 7,64348

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19940 (2 %)

Manodopera € 21,77626

Incidenza manodopera 25,9 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.012

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 78,53500

Prezzo a cad: € 99,34678

Spese generali € 11,78025

Utili di impresa € 9,03153

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23561 (2 %)

Manodopera € 21,77681

Incidenza manodopera 21,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.013

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 94,63500

Prezzo a cad: € 119,71328

Spese generali € 14,19525

Utili di impresa € 10,88303

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28391 (2 %)

Manodopera € 21,77585

Incidenza manodopera 18,19 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.014

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 97,05500

Prezzo a cad: € 122,77458

Spese generali € 14,55825

Utili di impresa € 11,16133

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29117 (2 %)

Manodopera € 21,78021

Incidenza manodopera 17,74 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.015

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 102,68500

Prezzo a cad: € 129,89653

Spese generali € 15,40275

Utili di impresa € 11,80878

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30806 (2 %)

Manodopera € 21,78365

Incidenza manodopera 16,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.016

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 75,94500

Prezzo a cad: € 96,07043

Spese generali € 11,39175

Utili di impresa € 8,73368

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22784 (2 %)

Manodopera € 21,77917

Incidenza manodopera 22,67 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.017

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,44500

Prezzo a cad: € 120,73793

Spese generali € 14,31675

Utili di impresa € 10,97618

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28634 (2 %)

Manodopera € 21,78112

Incidenza manodopera 18,04 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.018

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 186,81500

Prezzo a cad: € 236,32098

Spese generali € 28,02225

Utili di impresa € 21,48373

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56045 (2 %)

Manodopera € 21,78879

Incidenza manodopera 9,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.019

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 204,11500

Prezzo a cad: € 258,20548

Spese generali € 30,61725

Utili di impresa € 23,47323

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61235 (2 %)

Manodopera € 21,79254

Incidenza manodopera 8,44 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.020

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 231,08500

Prezzo a cad: € 292,32253

Spese generali € 34,66275

Utili di impresa € 26,57478

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69326 (2 %)

Manodopera € 21,77803

Incidenza manodopera 7,45 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.021

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 255,63500

Prezzo a cad: € 323,37828

Spese generali € 38,34525

Utili di impresa € 29,39803

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76691 (2 %)

Manodopera € 21,79570

Incidenza manodopera 6,74 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.022

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 283,00500

Prezzo a cad: € 358,00133

Spese generali € 42,45075

Utili di impresa € 32,54558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,84902 (2 %)

Manodopera € 21,76648

Incidenza manodopera 6,08 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.023

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,74500

Prezzo a cad: € 181,83743

Spese generali € 21,56175

Utili di impresa € 16,53068

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43124 (2 %)

Manodopera € 21,78412

Incidenza manodopera 11,98 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.024

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 155,01500

Prezzo a cad: € 196,09398

Spese generali € 23,25225

Utili di impresa € 17,82673

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,46505 (2 %)

Manodopera € 21,78604

Incidenza manodopera 11,11 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.025

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 169,50500

Prezzo a cad: € 214,42383

Spese generali € 25,42575

Utili di impresa € 19,49308

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50852 (2 %)

Manodopera € 21,78546

Incidenza manodopera 10,16 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.026

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 185,20500

Prezzo a cad: € 234,28433

Spese generali € 27,78075

Utili di impresa € 21,29858

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55562 (2 %)

Manodopera € 21,78844

Incidenza manodopera 9,3 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.027

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 200,09500

Prezzo a cad: € 253,12018

Spese generali € 30,01425

Utili di impresa € 23,01093

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,60029 (2 %)

Manodopera € 21,76834

Incidenza manodopera 8,6 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.028

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 192,04500

Prezzo a cad: € 242,93693

Spese generali € 28,80675

Utili di impresa € 22,08518

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57614 (2 %)

Manodopera € 21,79144

Incidenza manodopera 8,97 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.029

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 206,53500

Prezzo a cad: € 261,26678

Spese generali € 30,98025

Utili di impresa € 23,75153

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61961 (2 %)

Manodopera € 21,78965

Incidenza manodopera 8,34 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.030

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 225,04500

Prezzo a cad: € 284,68193

Spese generali € 33,75675

Utili di impresa € 25,88018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,67514 (2 %)

Manodopera € 21,77817

Incidenza manodopera 7,65 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.031

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 245,57500

Prezzo a cad: € 310,65238

Spese generali € 36,83625

Utili di impresa € 28,24113

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73673 (2 %)

Manodopera € 21,77673

Incidenza manodopera 7,01 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.032

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 264,49500

Prezzo a cad: € 334,58618

Spese generali € 39,67425

Utili di impresa € 30,41693

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,79349 (2 %)

Manodopera € 21,78156

Incidenza manodopera 6,51 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.033

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,34500

Prezzo a cad: € 181,33143

Spese generali € 21,50175

Utili di impresa € 16,48468

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43004 (2 %)

Manodopera € 21,77790

Incidenza manodopera 12,01 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.034

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 157,42500

Prezzo a cad: € 199,14263

Spese generali € 23,61375

Utili di impresa € 18,10388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47228 (2 %)

Manodopera € 21,78620

Incidenza manodopera 10,94 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.035

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 175,13500

Prezzo a cad: € 221,54578

Spese generali € 26,27025

Utili di impresa € 20,14053

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52541 (2 %)

Manodopera € 21,77795

Incidenza manodopera 9,83 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.036

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 195,66500

Prezzo a cad: € 247,51623

Spese generali € 29,34975

Utili di impresa € 22,50148

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58700 (2 %)

Manodopera € 21,78143

Incidenza manodopera 8,8 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.037

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 216,19500

Prezzo a cad: € 273,48668

Spese generali € 32,42925

Utili di impresa € 24,86243

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,64859 (2 %)

Manodopera € 21,76954

Incidenza manodopera 7,96 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.038

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 192,04500

Prezzo a cad: € 242,93693

Spese generali € 28,80675

Utili di impresa € 22,08518

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57614 (2 %)

Manodopera € 21,79144

Incidenza manodopera 8,97 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.039

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 210,96500

Prezzo a cad: € 266,87073

Spese generali € 31,64475

Utili di impresa € 24,26098

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63290 (2 %)

Manodopera € 21,77665

Incidenza manodopera 8,16 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.040

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 235,91500

Prezzo a cad: € 298,43248

Spese generali € 35,38725

Utili di impresa € 27,13023

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70775 (2 %)

Manodopera € 21,78557

Incidenza manodopera 7,3 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.041

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 264,09500

Prezzo a cad: € 334,08018

Spese generali € 39,61425

Utili di impresa € 30,37093

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,79229 (2 %)

Manodopera € 21,78203

Incidenza manodopera 6,52 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.042

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 293,07500

Prezzo a cad: € 370,73988

Spese generali € 43,96125

Utili di impresa € 33,70363

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87923 (2 %)

Manodopera € 21,76243

Incidenza manodopera 5,87 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.043

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 200 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,48120

Prezzo a cad: € 3,13872

Spese generali € 0,37218

Utili di impresa € 0,28534

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00744 (2 %)

Manodopera € 0,87131

Incidenza manodopera 27,76 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.044

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 300 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,29120

Prezzo a cad: € 4,16337

Spese generali € 0,49368

Utili di impresa € 0,37849

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00987 (2 %)

Manodopera € 0,87139

Incidenza manodopera 20,93 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.045

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 400 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,50120

Prezzo a cad: € 5,69402

Spese generali € 0,67518

Utili di impresa € 0,51764

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01350 (2 %)

Manodopera € 0,87119

Incidenza manodopera 15,3 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.046

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 500 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,11120

Prezzo a cad: € 7,73067

Spese generali € 0,91668

Utili di impresa € 0,70279

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01833 (2 %)

Manodopera € 0,87125

Incidenza manodopera 11,27 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.064.047

| Voce: | 064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 600 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,12120

Prezzo a cad: € 10,27332

Spese generali € 1,21818

Utili di impresa € 0,93394

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02436 (2 %)

Manodopera € 0,87118

Incidenza manodopera 8,48 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.065.001

| Voce: | 065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 97,23600

Prezzo a cad: € 123,00354

Spese generali € 14,58540

Utili di impresa € 11,18214

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29171 (2 %)

Manodopera € 26,13825

Incidenza manodopera 21,25 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.065.002

| Voce: | 065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 109,38600

Prezzo a cad: € 138,37329

Spese generali € 16,40790

Utili di impresa € 12,57939

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32816 (2 %)

Manodopera € 26,13871

Incidenza manodopera 18,89 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.065.003

| Voce: | 065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,13600

Prezzo a cad: € 120,34704

Spese generali € 14,27040

Utili di impresa € 10,94064

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28541 (2 %)

Manodopera € 26,13938

Incidenza manodopera 21,72 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.065.004

| Voce: | 065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 mt. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,28600

Prezzo a cad: € 162,28179

Spese generali € 19,24290

Utili di impresa € 14,75289

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38486 (2 %)

Manodopera € 26,14360

Incidenza manodopera 16,11 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.001

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,78320

Prezzo a cad: € 44,00075

Spese generali € 5,21748

Utili di impresa € 4,00007

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10435 (2 %)

Manodopera € 9,58336

Incidenza manodopera 21,78 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.002

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,78320

Prezzo a cad: € 47,79575

Spese generali € 5,66748

Utili di impresa € 4,34507

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11335 (2 %)

Manodopera € 9,58305

Incidenza manodopera 20,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.003

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,13320

Prezzo a cad: € 57,09350

Spese generali € 6,76998

Utili di impresa € 5,19032

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13540 (2 %)

Manodopera € 9,58600

Incidenza manodopera 16,79 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.004

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,63320

Prezzo a cad: € 62,78600

Spese generali € 7,44498

Utili di impresa € 5,70782

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14890 (2 %)

Manodopera € 9,58114

Incidenza manodopera 15,26 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.005

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 52,78320

Prezzo a cad: € 66,77075

Spese generali € 7,91748

Utili di impresa € 6,07007

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15835 (2 %)

Manodopera € 9,58160

Incidenza manodopera 14,35 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.006

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,98320

Prezzo a cad: € 83,46875

Spese generali € 9,89748

Utili di impresa € 7,58807

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19795 (2 %)

Manodopera € 9,58221

Incidenza manodopera 11,48 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.007

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,24680

Prezzo a cad: € 54,70720

Spese generali € 6,48702

Utili di impresa € 4,97338

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12974 (2 %)

Manodopera € 12,19423

Incidenza manodopera 22,29 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.008

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,99680

Prezzo a cad: € 59,45095

Spese generali € 7,04952

Utili di impresa € 5,40463

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14099 (2 %)

Manodopera € 12,19933

Incidenza manodopera 20,52 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.009

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,99680

Prezzo a cad: € 70,83595

Spese generali € 8,39952

Utili di impresa € 6,43963

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16799 (2 %)

Manodopera € 12,19795

Incidenza manodopera 17,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.010

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,24680

Prezzo a cad: € 77,47720

Spese generali € 9,18702

Utili di impresa € 7,04338

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18374 (2 %)

Manodopera € 12,19491

Incidenza manodopera 15,74 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.011

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,64680

Prezzo a cad: € 84,30820

Spese generali € 9,99702

Utili di impresa € 7,66438

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19994 (2 %)

Manodopera € 12,19940

Incidenza manodopera 14,47 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.012

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 86,44680

Prezzo a cad: € 109,35520

Spese generali € 12,96702

Utili di impresa € 9,94138

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25934 (2 %)

Manodopera € 12,19310

Incidenza manodopera 11,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.013

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,48160

Prezzo a cad: € 67,65422

Spese generali € 8,02224

Utili di impresa € 6,15038

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16044 (2 %)

Manodopera € 15,68225

Incidenza manodopera 23,18 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.014

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,58160

Prezzo a cad: € 77,90072

Spese generali € 9,23724

Utili di impresa € 7,08188

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18474 (2 %)

Manodopera € 15,68141

Incidenza manodopera 20,13 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.015

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,98160

Prezzo a cad: € 84,73172

Spese generali € 10,04724

Utili di impresa € 7,70288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20094 (2 %)

Manodopera € 15,68384

Incidenza manodopera 18,51 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.016

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 75,98160

Prezzo a cad: € 96,11672

Spese generali € 11,39724

Utili di impresa € 8,73788

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22794 (2 %)

Manodopera € 15,68625

Incidenza manodopera 16,32 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.017

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 83,18160

Prezzo a cad: € 105,22472

Spese generali € 12,47724

Utili di impresa € 9,56588

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24954 (2 %)

Manodopera € 15,67848

Incidenza manodopera 14,9 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.018

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 105,08160

Prezzo a cad: € 132,92822

Spese generali € 15,76224

Utili di impresa € 12,08438

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31524 (2 %)

Manodopera € 15,68553

Incidenza manodopera 11,8 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.019

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,09520

Prezzo a cad: € 82,34543

Spese generali € 9,76428

Utili di impresa € 7,48595

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19529 (2 %)

Manodopera € 18,29715

Incidenza manodopera 22,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.020

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 73,64520

Prezzo a cad: € 93,16118

Spese generali € 11,04678

Utili di impresa € 8,46920

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22094 (2 %)

Manodopera € 18,29686

Incidenza manodopera 19,64 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.021

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 82,64520

Prezzo a cad: € 104,54618

Spese generali € 12,39678

Utili di impresa € 9,50420

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24794 (2 %)

Manodopera € 18,29558

Incidenza manodopera 17,5 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.022

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 83,99520

Prezzo a cad: € 106,25393

Spese generali € 12,59928

Utili di impresa € 9,65945

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25199 (2 %)

Manodopera € 18,29693

Incidenza manodopera 17,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.023

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 104,09520

Prezzo a cad: € 131,68043

Spese generali € 15,61428

Utili di impresa € 11,97095

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31229 (2 %)

Manodopera € 18,29041

Incidenza manodopera 13,89 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.024

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 122,69520

Prezzo a cad: € 155,20943

Spese generali € 18,40428

Utili di impresa € 14,10995

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36809 (2 %)

Manodopera € 18,29919

Incidenza manodopera 11,79 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.025

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 71,75880

Prezzo a cad: € 90,77488

Spese generali € 10,76382

Utili di impresa € 8,25226

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21528 (2 %)

Manodopera € 20,90545

Incidenza manodopera 23,03 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.026

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,40880

Prezzo a cad: € 100,45213

Spese generali € 11,91132

Utili di impresa € 9,13201

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23823 (2 %)

Manodopera € 20,90409

Incidenza manodopera 20,81 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.027

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,20880

Prezzo a cad: € 114,11413

Spese generali € 13,53132

Utili di impresa € 10,37401

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27063 (2 %)

Manodopera € 20,90571

Incidenza manodopera 18,32 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.028

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 111,80880

Prezzo a cad: € 141,43813

Spese generali € 16,77132

Utili di impresa € 12,85801

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33543 (2 %)

Manodopera € 20,90456

Incidenza manodopera 14,78 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.029

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 124,70880

Prezzo a cad: € 157,75663

Spese generali € 18,70632

Utili di impresa € 14,34151

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37413 (2 %)

Manodopera € 20,90275

Incidenza manodopera 13,25 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.030

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 147,50880

Prezzo a cad: € 186,59863

Spese generali € 22,12632

Utili di impresa € 16,96351

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44253 (2 %)

Manodopera € 20,91771

Incidenza manodopera 11,21 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.031

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 82,38000

Prezzo a cad: € 104,21070

Spese generali € 12,35700

Utili di impresa € 9,47370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24714 (2 %)

Manodopera € 21,78004

Incidenza manodopera 20,9 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.032

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 93,78000

Prezzo a cad: € 118,63170

Spese generali € 14,06700

Utili di impresa € 10,78470

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28134 (2 %)

Manodopera € 21,78078

Incidenza manodopera 18,36 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.033

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 103,98000

Prezzo a cad: € 131,53470

Spese generali € 15,59700

Utili di impresa € 11,95770

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31194 (2 %)

Manodopera € 21,78215

Incidenza manodopera 16,56 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.034

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 124,38000

Prezzo a cad: € 157,34070

Spese generali € 18,65700

Utili di impresa € 14,30370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37314 (2 %)

Manodopera € 21,77595

Incidenza manodopera 13,84 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.035

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 132,78000

Prezzo a cad: € 167,96670

Spese generali € 19,91700

Utili di impresa € 15,26970

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39834 (2 %)

Manodopera € 21,78528

Incidenza manodopera 12,97 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.036

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 177,78000

Prezzo a cad: € 224,89170

Spese generali € 26,66700

Utili di impresa € 20,44470

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53334 (2 %)

Manodopera € 21,76952

Incidenza manodopera 9,68 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.037

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 82,93320

Prezzo a cad: € 104,91050

Spese generali € 12,43998

Utili di impresa € 9,53732

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24880 (2 %)

Manodopera € 9,57833

Incidenza manodopera 9,13 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.038

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 99,94680

Prezzo a cad: € 126,43270

Spese generali € 14,99202

Utili di impresa € 11,49388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29984 (2 %)

Manodopera € 12,20076

Incidenza manodopera 9,65 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.039

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 122,33160

Prezzo a cad: € 154,74947

Spese generali € 18,34974

Utili di impresa € 14,06813

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36699 (2 %)

Manodopera € 15,67612

Incidenza manodopera 10,13 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.040

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 147,44520

Prezzo a cad: € 186,51818

Spese generali € 22,11678

Utili di impresa € 16,95620

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44234 (2 %)

Manodopera € 18,29743

Incidenza manodopera 9,81 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.041

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 168,05880

Prezzo a cad: € 212,59438

Spese generali € 25,20882

Utili di impresa € 19,32676

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50418 (2 %)

Manodopera € 20,91929

Incidenza manodopera 9,84 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.042

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 230,58000

Prezzo a cad: € 291,68370

Spese generali € 34,58700

Utili di impresa € 26,51670

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69174 (2 %)

Manodopera € 21,78877

Incidenza manodopera 7,47 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.043

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,11200

Prezzo a cad: € 17,85168

Spese generali € 2,11680

Utili di impresa € 1,62288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04234 (2 %)

Manodopera € 8,71162

Incidenza manodopera 48,8 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.044

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,11200

Prezzo a cad: € 17,85168

Spese generali € 2,11680

Utili di impresa € 1,62288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04234 (2 %)

Manodopera € 8,71162

Incidenza manodopera 48,8 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.045

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,26200

Prezzo a cad: € 21,83643

Spese generali € 2,58930

Utili di impresa € 1,98513

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05179 (2 %)

Manodopera € 8,71274

Incidenza manodopera 39,9 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.046

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,41200

Prezzo a cad: € 25,82118

Spese generali € 3,06180

Utili di impresa € 2,34738

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06124 (2 %)

Manodopera € 8,71207

Incidenza manodopera 33,74 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.066.047

| Voce: | 066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,21200

Prezzo a cad: € 28,09818

Spese generali € 3,33180

Utili di impresa € 2,55438

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06664 (2 %)

Manodopera € 8,71325

Incidenza manodopera 31,01 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.067.001

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,96960

Prezzo a cad: € 31,58654

Spese generali € 3,74544

Utili di impresa € 2,87150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07491 (2 %)

Manodopera € 6,97115

Incidenza manodopera 22,07 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.067.002

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,96960

Prezzo a cad: € 35,38154

Spese generali € 4,19544

Utili di impresa € 3,21650

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08391 (2 %)

Manodopera € 6,97016

Incidenza manodopera 19,7 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.067.003

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,96960

Prezzo a cad: € 39,17654

Spese generali € 4,64544

Utili di impresa € 3,56150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09291 (2 %)

Manodopera € 6,96951

Incidenza manodopera 17,79 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.067.004

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,56960

Prezzo a cad: € 36,14054

Spese generali € 4,28544

Utili di impresa € 3,28550

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08571 (2 %)

Manodopera € 6,96790

Incidenza manodopera 19,28 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.067.005

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,76960

Prezzo a cad: € 41,45354

Spese generali € 4,91544

Utili di impresa € 3,76850

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09831 (2 %)

Manodopera € 6,96834

Incidenza manodopera 16,81 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.067.006

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,36960

Prezzo a cad: € 46,00754

Spese generali € 5,45544

Utili di impresa € 4,18250

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10911 (2 %)

Manodopera € 6,97014

Incidenza manodopera 15,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.067.007

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,96960

Prezzo a cad: € 50,56154

Spese generali € 5,99544

Utili di impresa € 4,59650

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11991 (2 %)

Manodopera € 6,96738

Incidenza manodopera 13,78 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.067.008

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,76960

Prezzo a cad: € 41,45354

Spese generali € 4,91544

Utili di impresa € 3,76850

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09831 (2 %)

Manodopera € 6,96834

Incidenza manodopera 16,81 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.067.009

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,56960

Prezzo a cad: € 47,52554

Spese generali € 5,63544

Utili di impresa € 4,32050

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11271 (2 %)

Manodopera € 6,96724

Incidenza manodopera 14,66 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.067.010

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,76960

Prezzo a cad: € 52,83854

Spese generali € 6,26544

Utili di impresa € 4,80350

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12531 (2 %)

Manodopera € 6,96940

Incidenza manodopera 13,19 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.067.011

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,31200

Prezzo a cad: € 61,11468

Spese generali € 7,24680

Utili di impresa € 5,55588

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14494 (2 %)

Manodopera € 8,71495

Incidenza manodopera 14,26 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.067.012

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,91200

Prezzo a cad: € 65,66868

Spese generali € 7,78680

Utili di impresa € 5,96988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15574 (2 %)

Manodopera € 8,71423

Incidenza manodopera 13,27 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.067.013

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 54,91200

Prezzo a cad: € 69,46368

Spese generali € 8,23680

Utili di impresa € 6,31488

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16474 (2 %)

Manodopera € 8,71075

Incidenza manodopera 12,54 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.067.014

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,78320

Prezzo a cad: € 78,15575

Spese generali € 9,26748

Utili di impresa € 7,10507

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18535 (2 %)

Manodopera € 9,58189

Incidenza manodopera 12,26 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.067.015

| Voce: | 067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 103,63320

Prezzo a cad: € 131,09600

Spese generali € 15,54498

Utili di impresa € 11,91782

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31090 (2 %)

Manodopera € 9,58312

Incidenza manodopera 7,31 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.001

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 157,10880

Prezzo a cad: € 198,74263

Spese generali € 23,56632

Utili di impresa € 18,06751

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,47133 (2 %)

Manodopera € 20,90772

Incidenza manodopera 10,52 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.002

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 136,10880

Prezzo a cad: € 172,17763

Spese generali € 20,41632

Utili di impresa € 15,65251

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,40833 (2 %)

Manodopera € 20,90236

Incidenza manodopera 12,14 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.003

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 124,10880

Prezzo a cad: € 156,99763

Spese generali € 18,61632

Utili di impresa € 14,27251

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37233 (2 %)

Manodopera € 20,91208

Incidenza manodopera 13,32 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.004

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 189,65880

Prezzo a cad: € 239,91838

Spese generali € 28,44882

Utili di impresa € 21,81076

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56898 (2 %)

Manodopera € 20,89689

Incidenza manodopera 8,71 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.005

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 210,35880

Prezzo a cad: € 266,10388

Spese generali € 31,55382

Utili di impresa € 24,19126

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63108 (2 %)

Manodopera € 20,91576

Incidenza manodopera 7,86 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.006

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 144,78000

Prezzo a cad: € 183,14670

Spese generali € 21,71700

Utili di impresa € 16,64970

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43434 (2 %)

Manodopera € 21,77614

Incidenza manodopera 11,89 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.007

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 163,38000

Prezzo a cad: € 206,67570

Spese generali € 24,50700

Utili di impresa € 18,78870

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,49014 (2 %)

Manodopera € 21,78362

Incidenza manodopera 10,54 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.008

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 186,45120

Prezzo a cad: € 235,86077

Spese generali € 27,96768

Utili di impresa € 21,44189

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55935 (2 %)

Manodopera € 22,64263

Incidenza manodopera 9,6 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.009

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 217,95120

Prezzo a cad: € 275,70827

Spese generali € 32,69268

Utili di impresa € 25,06439

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,65385 (2 %)

Manodopera € 22,66322

Incidenza manodopera 8,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.010

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 241,35120

Prezzo a cad: € 305,30927

Spese generali € 36,20268

Utili di impresa € 27,75539

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,72405 (2 %)

Manodopera € 22,65395

Incidenza manodopera 7,42 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.011

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 166,70880

Prezzo a cad: € 210,88663

Spese generali € 25,00632

Utili di impresa € 19,17151

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,50013 (2 %)

Manodopera € 20,89887

Incidenza manodopera 9,91 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.012

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 195,93000

Prezzo a cad: € 247,85145

Spese generali € 29,38950

Utili di impresa € 22,53195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58779 (2 %)

Manodopera € 21,78614

Incidenza manodopera 8,79 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.013

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 222,45120

Prezzo a cad: € 281,40077

Spese generali € 33,36768

Utili di impresa € 25,58189

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,66735 (2 %)

Manodopera € 22,65276

Incidenza manodopera 8,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.014

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 248,97240

Prezzo a cad: € 314,95009

Spese generali € 37,34586

Utili di impresa € 28,63183

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74692 (2 %)

Manodopera € 23,52677

Incidenza manodopera 7,47 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.015

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 275,04360

Prezzo a cad: € 347,93015

Spese generali € 41,25654

Utili di impresa € 31,63001

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,82513 (2 %)

Manodopera € 24,38990

Incidenza manodopera 7,01 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.016

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 299,76480

Prezzo a cad: € 379,20247

Spese generali € 44,96472

Utili di impresa € 34,47295

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,89929 (2 %)

Manodopera € 25,25488

Incidenza manodopera 6,66 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.017

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 221,13000

Prezzo a cad: € 279,72945

Spese generali € 33,16950

Utili di impresa € 25,42995

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,66339 (2 %)

Manodopera € 21,79092

Incidenza manodopera 7,79 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.018

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 249,90120

Prezzo a cad: € 316,12502

Spese generali € 37,48518

Utili di impresa € 28,73864

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74970 (2 %)

Manodopera € 22,66616

Incidenza manodopera 7,17 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.019

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 277,77240

Prezzo a cad: € 351,38209

Spese generali € 41,66586

Utili di impresa € 31,94383

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,83332 (2 %)

Manodopera € 23,50746

Incidenza manodopera 6,69 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.020

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 306,09360

Prezzo a cad: € 387,20840

Spese generali € 45,91404

Utili di impresa € 35,20076

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,91828 (2 %)

Manodopera € 24,39413

Incidenza manodopera 6,3 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.021

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 331,71480

Prezzo a cad: € 419,61922

Spese generali € 49,75722

Utili di impresa € 38,14720

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,99514 (2 %)

Manodopera € 25,26108

Incidenza manodopera 6,02 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.022

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 337,08600

Prezzo a cad: € 426,41379

Spese generali € 50,56290

Utili di impresa € 38,76489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,01126 (2 %)

Manodopera € 26,13917

Incidenza manodopera 6,13 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.023

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 369,90720

Prezzo a cad: € 467,93261

Spese generali € 55,48608

Utili di impresa € 42,53933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,10972 (2 %)

Manodopera € 26,99971

Incidenza manodopera 5,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.024

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 398,67840

Prezzo a cad: € 504,32818

Spese generali € 59,80176

Utili di impresa € 45,84802

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,19604 (2 %)

Manodopera € 27,88935

Incidenza manodopera 5,53 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.025

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 431,04960

Prezzo a cad: € 545,27774

Spese generali € 64,65744

Utili di impresa € 49,57070

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,29315 (2 %)

Manodopera € 28,73614

Incidenza manodopera 5,27 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.026

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 463,87080

Prezzo a cad: € 586,79656

Spese generali € 69,58062

Utili di impresa € 53,34514

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,39161 (2 %)

Manodopera € 29,63323

Incidenza manodopera 5,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.068.027

| Voce: | 068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 2000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 464,74200

Prezzo a cad: € 587,89863

Spese generali € 69,71130

Utili di impresa € 53,44533

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,39423 (2 %)

Manodopera € 30,51194

Incidenza manodopera 5,19 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.001

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 175,40250

Prezzo a cad: € 221,88416

Spese generali € 26,31038

Utili di impresa € 20,17129

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52621 (2 %)

Manodopera € 10,51731

Incidenza manodopera 4,74 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.002

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 179,40250

Prezzo a cad: € 226,94416

Spese generali € 26,91038

Utili di impresa € 20,63129

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53821 (2 %)

Manodopera € 10,50751

Incidenza manodopera 4,63 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.003

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 183,86400

Prezzo a cad: € 232,58796

Spese generali € 27,57960

Utili di impresa € 21,14436

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55159 (2 %)

Manodopera € 11,76895

Incidenza manodopera 5,06 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.004

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 187,06400

Prezzo a cad: € 236,63596

Spese generali € 28,05960

Utili di impresa € 21,51236

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56119 (2 %)

Manodopera € 11,78447

Incidenza manodopera 4,98 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.005

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 191,90500

Prezzo a cad: € 242,75983

Spese generali € 28,78575

Utili di impresa € 22,06908

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57572 (2 %)

Manodopera € 12,62351

Incidenza manodopera 5,2 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.006

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 202,70500

Prezzo a cad: € 256,42183

Spese generali € 30,40575

Utili di impresa € 23,31108

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,60812 (2 %)

Manodopera € 12,61595

Incidenza manodopera 4,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.007

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 238,30500

Prezzo a cad: € 301,45583

Spese generali € 35,74575

Utili di impresa € 27,40508

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,71492 (2 %)

Manodopera € 12,60085

Incidenza manodopera 4,18 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.008

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 243,90500

Prezzo a cad: € 308,53983

Spese generali € 36,58575

Utili di impresa € 28,04908

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73172 (2 %)

Manodopera € 12,61928

Incidenza manodopera 4,09 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.009

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 250,38700

Prezzo a cad: € 316,73956

Spese generali € 37,55805

Utili di impresa € 28,79451

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,75116 (2 %)

Manodopera € 14,28495

Incidenza manodopera 4,51 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.010

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 252,38700

Prezzo a cad: € 319,26956

Spese generali € 37,85805

Utili di impresa € 29,02451

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,75716 (2 %)

Manodopera € 14,30328

Incidenza manodopera 4,48 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.011

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 260,06900

Prezzo a cad: € 328,98729

Spese generali € 39,01035

Utili di impresa € 29,90794

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,78021 (2 %)

Manodopera € 15,98878

Incidenza manodopera 4,86 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.012

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 272,86900

Prezzo a cad: € 345,17929

Spese generali € 40,93035

Utili di impresa € 31,37994

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81861 (2 %)

Manodopera € 15,98180

Incidenza manodopera 4,63 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.013

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 284,80750

Prezzo a cad: € 360,28149

Spese generali € 42,72113

Utili di impresa € 32,75286

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,85442 (2 %)

Manodopera € 14,73551

Incidenza manodopera 4,09 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.014

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 290,80750

Prezzo a cad: € 367,87149

Spese generali € 43,62113

Utili di impresa € 33,44286

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87242 (2 %)

Manodopera € 14,71486

Incidenza manodopera 4 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.015

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 296,44850

Prezzo a cad: € 375,00735

Spese generali € 44,46728

Utili di impresa € 34,09158

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,88935 (2 %)

Manodopera € 15,56281

Incidenza manodopera 4,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.016

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 299,24850

Prezzo a cad: € 378,54935

Spese generali € 44,88728

Utili di impresa € 34,41358

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,89775 (2 %)

Manodopera € 15,55838

Incidenza manodopera 4,11 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.017

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 308,11000

Prezzo a cad: € 389,75915

Spese generali € 46,21650

Utili di impresa € 35,43265

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,92433 (2 %)

Manodopera € 16,83760

Incidenza manodopera 4,32 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.018

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 324,11000

Prezzo a cad: € 409,99915

Spese generali € 48,61650

Utili di impresa € 37,27265

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,97233 (2 %)

Manodopera € 16,80997

Incidenza manodopera 4,1 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.019

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 342,42800

Prezzo a cad: € 433,17142

Spese generali € 51,36420

Utili di impresa € 39,37922

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,02728 (2 %)

Manodopera € 15,11768

Incidenza manodopera 3,49 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.020

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 350,02800

Prezzo a cad: € 442,78542

Spese generali € 52,50420

Utili di impresa € 40,25322

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,05008 (2 %)

Manodopera € 15,14326

Incidenza manodopera 3,42 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.021

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 355,26900

Prezzo a cad: € 449,41529

Spese generali € 53,29035

Utili di impresa € 40,85594

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,06581 (2 %)

Manodopera € 15,99918

Incidenza manodopera 3,56 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.022

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 358,46900

Prezzo a cad: € 453,46329

Spese generali € 53,77035

Utili di impresa € 41,22394

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,07541 (2 %)

Manodopera € 15,96191

Incidenza manodopera 3,52 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.023

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 369,35100

Prezzo a cad: € 467,22902

Spese generali € 55,40265

Utili di impresa € 42,47537

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,10805 (2 %)

Manodopera € 17,66126

Incidenza manodopera 3,78 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.069.024

| Voce: | 069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 389,35100

Prezzo a cad: € 492,52902

Spese generali € 58,40265

Utili di impresa € 44,77537

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,16805 (2 %)

Manodopera € 17,68179

Incidenza manodopera 3,59 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.070.001

| Voce: | 070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 235,19567

Prezzo a cad: € 297,52252

Spese generali € 35,27935

Utili di impresa € 27,04750

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70559 (2 %)

Manodopera € 60,99212

Incidenza manodopera 20,5 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.070.002

| Voce: | 070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 296,29567

Prezzo a cad: € 374,81402

Spese generali € 44,44435

Utili di impresa € 34,07400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,88889 (2 %)

Manodopera € 60,98224

Incidenza manodopera 16,27 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.070.003

| Voce: | 070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 318,04567

Prezzo a cad: € 402,32777

Spese generali € 47,70685

Utili di impresa € 36,57525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,95414 (2 %)

Manodopera € 60,99289

Incidenza manodopera 15,16 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.070.004

| Voce: | 070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) " |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 344,75767

Prezzo a cad: € 436,11845

Spese generali € 51,71365

Utili di impresa € 39,64713

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,03427 (2 %)

Manodopera € 69,69173

Incidenza manodopera 15,98 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.071.001

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 286,55434

Prezzo a cad: € 362,49124

Spese generali € 42,98315

Utili di impresa € 32,95375

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,85966 (2 %)

Manodopera € 69,70707

Incidenza manodopera 19,23 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.071.002

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 295,55434

Prezzo a cad: € 373,87624

Spese generali € 44,33315

Utili di impresa € 33,98875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,88666 (2 %)

Manodopera € 69,69053

Incidenza manodopera 18,64 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.071.003

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 312,78154

Prezzo a cad: € 395,66865

Spese generali € 46,91723

Utili di impresa € 35,96988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93834 (2 %)

Manodopera € 74,93964

Incidenza manodopera 18,94 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.071.004

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 360,78154

Prezzo a cad: € 456,38865

Spese generali € 54,11723

Utili di impresa € 41,48988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,08234 (2 %)

Manodopera € 74,93902

Incidenza manodopera 16,42 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.071.005

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 379,50874

Prezzo a cad: € 480,07856

Spese generali € 56,92631

Utili di impresa € 43,64351

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,13853 (2 %)

Manodopera € 80,17312

Incidenza manodopera 16,7 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.071.006

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 418,50874

Prezzo a cad: € 529,41356

Spese generali € 62,77631

Utili di impresa € 48,12851

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,25553 (2 %)

Manodopera € 80,15321

Incidenza manodopera 15,14 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.071.007

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 424,24354

Prezzo a cad: € 536,66808

Spese generali € 63,63653

Utili di impresa € 48,78801

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,27273 (2 %)

Manodopera € 83,61289

Incidenza manodopera 15,58 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.071.008

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 543,71314

Prezzo a cad: € 687,79712

Spese generali € 81,55697

Utili di impresa € 62,52701

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,63114 (2 %)

Manodopera € 90,58288

Incidenza manodopera 13,17 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.071.009

| Voce: | 071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 605,94034

Prezzo a cad: € 766,51453

Spese generali € 90,89105

Utili di impresa € 69,68314

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,81782 (2 %)

Manodopera € 95,81432

Incidenza manodopera 12,5 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.072.001

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 300,05434

Prezzo a cad: € 379,56874

Spese generali € 45,00815

Utili di impresa € 34,50625

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,90016 (2 %)

Manodopera € 69,68882

Incidenza manodopera 18,36 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.072.002

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 300,05434

Prezzo a cad: € 379,56874

Spese generali € 45,00815

Utili di impresa € 34,50625

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,90016 (2 %)

Manodopera € 69,68882

Incidenza manodopera 18,36 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.072.003

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 345,78154

Prezzo a cad: € 437,41365

Spese generali € 51,86723

Utili di impresa € 39,76488

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,03734 (2 %)

Manodopera € 74,92896

Incidenza manodopera 17,13 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.072.004

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 355,53154

Prezzo a cad: € 449,74740

Spese generali € 53,32973

Utili di impresa € 40,88613

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,06659 (2 %)

Manodopera € 74,92792

Incidenza manodopera 16,66 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.072.005

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 382,50874

Prezzo a cad: € 483,87356

Spese generali € 57,37631

Utili di impresa € 43,98851

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,14753 (2 %)

Manodopera € 80,12946

Incidenza manodopera 16,56 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.072.006

| Voce: | 072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 405,49354

Prezzo a cad: € 512,94933

Spese generali € 60,82403

Utili di impresa € 46,63176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,21648 (2 %)

Manodopera € 83,61074

Incidenza manodopera 16,3 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.001

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,06446

Prezzo a m: € 7,67154

Spese generali € 0,90967

Utili di impresa € 0,69741

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01819 (2 %)

Manodopera € 1,94320

Incidenza manodopera 25,33 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.002

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,81037

Prezzo a m: € 8,61512

Spese generali € 1,02156

Utili di impresa € 0,78319

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02043 (2 %)

Manodopera € 1,94357

Incidenza manodopera 22,56 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.003

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,33616

Prezzo a m: € 10,54524

Spese generali € 1,25042

Utili di impresa € 0,95866

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02501 (2 %)

Manodopera € 2,59097

Incidenza manodopera 24,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.004

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,24521

Prezzo a m: € 11,69519

Spese generali € 1,38678

Utili di impresa € 1,06320

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02774 (2 %)

Manodopera € 2,59165

Incidenza manodopera 22,16 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.005

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,77099

Prezzo a m: € 13,62530

Spese generali € 1,61565

Utili di impresa € 1,23866

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03231 (2 %)

Manodopera € 3,23873

Incidenza manodopera 23,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.006

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,37516

Prezzo a m: € 18,18458

Spese generali € 2,15627

Utili di impresa € 1,65314

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04313 (2 %)

Manodopera € 4,96621

Incidenza manodopera 27,31 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.007

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,77237

Prezzo a m: € 23,74705

Spese generali € 2,81586

Utili di impresa € 2,15882

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05632 (2 %)

Manodopera € 4,96788

Incidenza manodopera 20,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.008

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,24408

Prezzo a m: € 29,40376

Spese generali € 3,48661

Utili di impresa € 2,67307

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06973 (2 %)

Manodopera € 5,39853

Incidenza manodopera 18,36 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.009

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,68101

Prezzo a m: € 37,54648

Spese generali € 4,45215

Utili di impresa € 3,41332

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08904 (2 %)

Manodopera € 6,26275

Incidenza manodopera 16,68 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.010

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 36,06798

Prezzo a m: € 45,62599

Spese generali € 5,41020

Utili di impresa € 4,14782

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10820 (2 %)

Manodopera € 7,98911

Incidenza manodopera 17,51 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.011

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,35707

Prezzo a m: € 58,64170

Spese generali € 6,95356

Utili di impresa € 5,33106

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13907 (2 %)

Manodopera € 9,71693

Incidenza manodopera 16,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.012

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,18947

Prezzo a m: € 9,09468

Spese generali € 1,07842

Utili di impresa € 0,82679

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02157 (2 %)

Manodopera € 2,59107

Incidenza manodopera 28,49 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.013

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,83731

Prezzo a m: € 9,91420

Spese generali € 1,17560

Utili di impresa € 0,90129

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02351 (2 %)

Manodopera € 2,59157

Incidenza manodopera 26,14 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.014

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,89212

Prezzo a m: € 12,51353

Spese generali € 1,48382

Utili di impresa € 1,13759

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02968 (2 %)

Manodopera € 3,67147

Incidenza manodopera 29,34 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.015

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,90396

Prezzo a m: € 13,79351

Spese generali € 1,63559

Utili di impresa € 1,25396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03271 (2 %)

Manodopera € 3,67183

Incidenza manodopera 26,62 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.075.016

| Voce: | 075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante " |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,93991

Prezzo a m: € 16,36899

Spese generali € 1,94099

Utili di impresa € 1,48809

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03882 (2 %)

Manodopera € 4,75028

Incidenza manodopera 29,02 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.076.001

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2' |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 5,35270

Prezzo a kg: € 6,77117

Spese generali € 0,80291

Utili di impresa € 0,61556

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01606 (2 %)

Manodopera € 3,45533

Incidenza manodopera 51,03 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.076.002

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4' |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 4,33940

Prezzo a kg: € 5,48934

Spese generali € 0,65091

Utili di impresa € 0,49903

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01302 (2 %)

Manodopera € 2,59152

Incidenza manodopera 47,21 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.076.003

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,36060

Prezzo a kg: € 4,25116

Spese generali € 0,50409

Utili di impresa € 0,38647

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01008 (2 %)

Manodopera € 1,72767

Incidenza manodopera 40,64 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.076.004

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,87120

Prezzo a kg: € 3,63207

Spese generali € 0,43068

Utili di impresa € 0,33019

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00861 (2 %)

Manodopera € 1,29556

Incidenza manodopera 35,67 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.076.005

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,84820

Prezzo a kg: € 3,60297

Spese generali € 0,42723

Utili di impresa € 0,32754

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00854 (2 %)

Manodopera € 1,29563

Incidenza manodopera 35,96 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.076.006

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,85970

Prezzo a kg: € 3,61752

Spese generali € 0,42896

Utili di impresa € 0,32887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00858 (2 %)

Manodopera € 1,29580

Incidenza manodopera 35,82 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.076.007

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,60925

Prezzo a kg: € 3,30070

Spese generali € 0,39139

Utili di impresa € 0,30006

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00783 (2 %)

Manodopera € 1,07966

Incidenza manodopera 32,71 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.076.008

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,36161

Prezzo a kg: € 2,98744

Spese generali € 0,35424

Utili di impresa € 0,27159

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00708 (2 %)

Manodopera € 0,82065

Incidenza manodopera 27,47 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.076.009

| Voce: | 076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4" |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,41630

Prezzo a kg: € 3,05662

Spese generali € 0,36245

Utili di impresa € 0,27787

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00725 (2 %)

Manodopera € 0,86380

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.078.004

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,52800

Prezzo a cad: € 37,35292

Spese generali € 4,42920

Utili di impresa € 3,39572

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08858 (2 %)

Manodopera € 6,72726

Incidenza manodopera 18,01 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.078.005

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,32800

Prezzo a cad: € 39,62992

Spese generali € 4,69920

Utili di impresa € 3,60272

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09398 (2 %)

Manodopera € 6,72916

Incidenza manodopera 16,98 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.078.006

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,21000

Prezzo a cad: € 45,80565

Spese generali € 5,43150

Utili di impresa € 4,16415

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10863 (2 %)

Manodopera € 8,40992

Incidenza manodopera 18,36 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.078.007

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 65 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,97400

Prezzo a cad: € 60,68711

Spese generali € 7,19610

Utili di impresa € 5,51701

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14392 (2 %)

Manodopera € 11,77330

Incidenza manodopera 19,4 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.078.008

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,33800

Prezzo a cad: € 76,32757

Spese generali € 9,05070

Utili di impresa € 6,93887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18101 (2 %)

Manodopera € 15,13576

Incidenza manodopera 19,83 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.078.009

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,46100

Prezzo a cad: € 89,13317

Spese generali € 10,56915

Utili di impresa € 8,10302

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21138 (2 %)

Manodopera € 17,65728

Incidenza manodopera 19,81 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.078.010

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 93,38400

Prezzo a cad: € 118,13076

Spese generali € 14,00760

Utili di impresa € 10,73916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28015 (2 %)

Manodopera € 20,18855

Incidenza manodopera 17,09 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.078.011

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 146,69600

Prezzo a cad: € 185,57044

Spese generali € 22,00440

Utili di impresa € 16,87004

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44009 (2 %)

Manodopera € 47,09778

Incidenza manodopera 25,38 %

Codice regionale: TOS19_06.I04.078.012

| Voce: | 078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte " |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 176,07000

Prezzo a cad: € 222,72855

Spese generali € 26,41050

Utili di impresa € 20,24805

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52821 (2 %)

Manodopera € 58,86716

Incidenza manodopera 26,43 %

Codice regionale: TOS19_06

| Tipologia: | IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_06.I05

| Capitolo: | IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_06.I05.002.001

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - punto luce a semplice interruzione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,98486

Prezzo a cad: € 34,13584

Spese generali € 4,04773

Utili di impresa € 3,10326

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08095 (2 %)

Manodopera € 14,04348

Incidenza manodopera 41,14 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.002.002

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - punto luce ad interruzione bipolare |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,96986

Prezzo a cad: € 37,91187

Spese generali € 4,49548

Utili di impresa € 3,44653

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08991 (2 %)

Manodopera € 14,04635

Incidenza manodopera 37,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.002.003

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - punto luce deviato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,89213

Prezzo a cad: € 61,84855

Spese generali € 7,33382

Utili di impresa € 5,62259

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14668 (2 %)

Manodopera € 24,51677

Incidenza manodopera 39,64 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.002.004

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,84175

Prezzo a cad: € 70,63981

Spese generali € 8,37626

Utili di impresa € 6,42180

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16753 (2 %)

Manodopera € 21,44625

Incidenza manodopera 30,36 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.002.011

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - punto presa 2P+T 10A-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,20445

Prezzo a cad: € 31,88362

Spese generali € 3,78067

Utili di impresa € 2,89851

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07561 (2 %)

Manodopera € 9,24944

Incidenza manodopera 29,01 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.002.012

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,81091

Prezzo a cad: € 38,97580

Spese generali € 4,62164

Utili di impresa € 3,54325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09243 (2 %)

Manodopera € 10,51177

Incidenza manodopera 26,97 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.002.013

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,89356

Prezzo a cad: € 40,34536

Spese generali € 4,78403

Utili di impresa € 3,66776

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09568 (2 %)

Manodopera € 10,00968

Incidenza manodopera 24,81 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.002.014

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 83,79903

Prezzo a cad: € 106,00577

Spese generali € 12,56985

Utili di impresa € 9,63689

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25140 (2 %)

Manodopera € 20,35311

Incidenza manodopera 19,2 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.002.020

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 82,25291

Prezzo a cad: € 104,04993

Spese generali € 12,33794

Utili di impresa € 9,45908

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24676 (2 %)

Manodopera € 10,50904

Incidenza manodopera 10,1 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.002.021

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,57129

Prezzo a cad: € 22,22768

Spese generali € 2,63569

Utili di impresa € 2,02070

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05271 (2 %)

Manodopera € 7,40182

Incidenza manodopera 33,3 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.002.023

| Voce: | 002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,24955

Prezzo a cad: € 39,53068

Spese generali € 4,68743

Utili di impresa € 3,59370

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09375 (2 %)

Manodopera € 9,58224

Incidenza manodopera 24,24 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.002

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 206,53268

Prezzo a cad: € 261,26384

Spese generali € 30,97990

Utili di impresa € 23,75126

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61960 (2 %)

Manodopera € 22,99122

Incidenza manodopera 8,8 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.005

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 123,07180

Prezzo a cad: € 155,68583

Spese generali € 18,46077

Utili di impresa € 14,15326

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36922 (2 %)

Manodopera € 38,32985

Incidenza manodopera 24,62 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.030

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,36979

Prezzo a cad: € 18,17778

Spese generali € 2,15547

Utili di impresa € 1,65253

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03233 (1,5 %)

Manodopera € 4,89164

Incidenza manodopera 26,91 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.031

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,12278

Prezzo a cad: € 27,98532

Spese generali € 3,31842

Utili di impresa € 2,54412

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04978 (1,5 %)

Manodopera € 6,55696

Incidenza manodopera 23,43 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.032

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,69496

Prezzo a cad: € 45,15413

Spese generali € 5,35424

Utili di impresa € 4,10492

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08031 (1,5 %)

Manodopera € 7,08920

Incidenza manodopera 15,7 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.033

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,02554

Prezzo a cad: € 59,48731

Spese generali € 7,05383

Utili di impresa € 5,40794

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10581 (1,5 %)

Manodopera € 7,61438

Incidenza manodopera 12,8 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.034

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,66910

Prezzo a cad: € 36,26641

Spese generali € 4,30037

Utili di impresa € 3,29695

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06451 (1,5 %)

Manodopera € 9,69038

Incidenza manodopera 26,72 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.035

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,83592

Prezzo a cad: € 51,65743

Spese generali € 6,12539

Utili di impresa € 4,69613

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09188 (1,5 %)

Manodopera € 13,11582

Incidenza manodopera 25,39 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.036

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,56486

Prezzo a cad: € 80,40955

Spese generali € 9,53473

Utili di impresa € 7,30996

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14302 (1,5 %)

Manodopera € 14,12796

Incidenza manodopera 17,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.037

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 89,42416

Prezzo a cad: € 113,12156

Spese generali € 13,41362

Utili di impresa € 10,28378

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20120 (1,5 %)

Manodopera € 14,63793

Incidenza manodopera 12,94 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.038

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,36810

Prezzo a cad: € 53,59565

Spese generali € 6,35522

Utili di impresa € 4,87233

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09533 (1,5 %)

Manodopera € 9,69009

Incidenza manodopera 18,08 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.039

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,23792

Prezzo a cad: € 82,52596

Spese generali € 9,78569

Utili di impresa € 7,50236

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14679 (1,5 %)

Manodopera € 13,11338

Incidenza manodopera 15,89 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.040

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 91,29886

Prezzo a cad: € 115,49306

Spese generali € 13,69483

Utili di impresa € 10,49937

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20542 (1,5 %)

Manodopera € 14,13635

Incidenza manodopera 12,24 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.041

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 119,03616

Prezzo a cad: € 150,58074

Spese generali € 17,85542

Utili di impresa € 13,68916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26783 (1,5 %)

Manodopera € 14,63645

Incidenza manodopera 9,72 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.042

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65, 72 moduli sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 281,10718

Prezzo a cad: € 355,60058

Spese generali € 42,16608

Utili di impresa € 32,32733

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,63249 (1,5 %)

Manodopera € 32,67969

Incidenza manodopera 9,19 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.043

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65, 96 moduli sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 343,40764

Prezzo a cad: € 434,41066

Spese generali € 51,51115

Utili di impresa € 39,49188

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,77267 (1,5 %)

Manodopera € 43,57139

Incidenza manodopera 10,03 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.044

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65, 120 moduli sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 449,92119

Prezzo a cad: € 569,15031

Spese generali € 67,48818

Utili di impresa € 51,74094

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,01232 (1,5 %)

Manodopera € 54,46768

Incidenza manodopera 9,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.045

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65, 216 moduli sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 801,50593

Prezzo a cad: € 1.013,90500

Spese generali € 120,22589

Utili di impresa € 92,17318

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,80339 (1,5 %)

Manodopera € 65,29548

Incidenza manodopera 6,44 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.046

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 322,47616

Prezzo a cad: € 407,93234

Spese generali € 48,37142

Utili di impresa € 37,08476

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,72557 (1,5 %)

Manodopera € 24,43515

Incidenza manodopera 5,99 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.047

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 486,41826

Prezzo a cad: € 615,31910

Spese generali € 72,96274

Utili di impresa € 55,93810

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,09444 (1,5 %)

Manodopera € 35,19625

Incidenza manodopera 5,72 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.048

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 655,21478

Prezzo a cad: € 828,84670

Spese generali € 98,28222

Utili di impresa € 75,34970

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,47423 (1,5 %)

Manodopera € 45,75234

Incidenza manodopera 5,52 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.049

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 415,82162

Prezzo a cad: € 526,01434

Spese generali € 62,37324

Utili di impresa € 47,81949

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,93560 (1,5 %)

Manodopera € 25,40649

Incidenza manodopera 4,83 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.050

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 464,17658

Prezzo a cad: € 587,18337

Spese generali € 69,62649

Utili di impresa € 53,38031

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04440 (1,5 %)

Manodopera € 36,17050

Incidenza manodopera 6,16 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.051

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 583,31472

Prezzo a cad: € 737,89312

Spese generali € 87,49721

Utili di impresa € 67,08119

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,31246 (1,5 %)

Manodopera € 44,93769

Incidenza manodopera 6,09 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.052

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3.025,99100

Prezzo a cad: € 3.827,87862

Spese generali € 453,89865

Utili di impresa € 347,98897

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,80848 (1,5 %)

Manodopera € 152,34957

Incidenza manodopera 3,98 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.053

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3.386,78760

Prezzo a cad: € 4.284,28631

Spese generali € 508,01814

Utili di impresa € 389,48057

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,62027 (1,5 %)

Manodopera € 174,37045

Incidenza manodopera 4,07 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.054

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3.340,63900

Prezzo a cad: € 4.225,90834

Spese generali € 501,09585

Utili di impresa € 384,17349

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,51644 (1,5 %)

Manodopera € 163,54265

Incidenza manodopera 3,87 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.055

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3.665,61100

Prezzo a cad: € 4.636,99792

Spese generali € 549,84165

Utili di impresa € 421,54527

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,24762 (1,5 %)

Manodopera € 191,04431

Incidenza manodopera 4,12 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.070

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 705,15000

Prezzo a cad: € 892,01475

Spese generali € 105,77250

Utili di impresa € 81,09225

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,58659 (1,5 %)

Manodopera € 87,14984

Incidenza manodopera 9,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.003.071

| Voce: | 003 - Quadri elettrici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.435,92000

Prezzo a cad: € 1.816,43880

Spese generali € 215,38800

Utili di impresa € 165,13080

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,23082 (1,5 %)

Manodopera € 98,08770

Incidenza manodopera 5,4 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.004.001

| Voce: | 004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 934,83143

Prezzo a cad: € 1.182,56176

Spese generali € 140,22471

Utili di impresa € 107,50561

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,80449 (2 %)

Manodopera € 252,35868

Incidenza manodopera 21,34 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.004.002

| Voce: | 004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 385,06235

Prezzo a cad: € 487,10387

Spese generali € 57,75935

Utili di impresa € 44,28217

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,15519 (2 %)

Manodopera € 84,12284

Incidenza manodopera 17,27 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.004.003

| Voce: | 004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia, alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.370,71462

Prezzo a cad: € 1.733,95399

Spese generali € 205,60719

Utili di impresa € 157,63218

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,11214 (2 %)

Manodopera € 230,44249

Incidenza manodopera 13,29 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.006.001

| Voce: | 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,99638

Prezzo a m: € 5,05541

Spese generali € 0,59946

Utili di impresa € 0,45958

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01199 (2 %)

Manodopera € 2,94326

Incidenza manodopera 58,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.006.002

| Voce: | 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,61848

Prezzo a m: € 5,84237

Spese generali € 0,69277

Utili di impresa € 0,53113

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01386 (2 %)

Manodopera € 3,36404

Incidenza manodopera 57,58 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.006.003

| Voce: | 006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,50123

Prezzo a m: € 6,95905

Spese generali € 0,82518

Utili di impresa € 0,63264

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01650 (2 %)

Manodopera € 3,99449

Incidenza manodopera 57,4 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.007.001

| Voce: | 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,77658

Prezzo a m: € 3,51238

Spese generali € 0,41649

Utili di impresa € 0,31931

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00833 (2 %)

Manodopera € 1,43762

Incidenza manodopera 40,93 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.007.002

| Voce: | 007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,55198

Prezzo a m: € 5,75826

Spese generali € 0,68280

Utili di impresa € 0,52348

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01366 (2 %)

Manodopera € 2,17777

Incidenza manodopera 37,82 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.008.001

| Voce: | 008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,53138

Prezzo a cad: € 38,62220

Spese generali € 4,57971

Utili di impresa € 3,51111

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09159 (2 %)

Manodopera € 13,06975

Incidenza manodopera 33,84 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.009.001

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 74,08703

Prezzo a a corpo: € 93,72009

Spese generali € 11,11305

Utili di impresa € 8,52001

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22226 (2 %)

Manodopera € 54,45137

Incidenza manodopera 58,1 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.009.002

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 91,52270

Prezzo a a corpo: € 115,77622

Spese generali € 13,72841

Utili di impresa € 10,52511

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27457 (2 %)

Manodopera € 65,34410

Incidenza manodopera 56,44 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.009.003

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 106,78484

Prezzo a a corpo: € 135,08282

Spese generali € 16,01773

Utili di impresa € 12,28026

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32035 (2 %)

Manodopera € 76,22724

Incidenza manodopera 56,43 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.009.010

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,58140

Prezzo a cad: € 12,12047

Spese generali € 1,43721

Utili di impresa € 1,10186

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02156 (1,5 %)

Manodopera € 3,17556

Incidenza manodopera 26,2 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.009.011

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,43680

Prezzo a cad: € 65,06755

Spese generali € 7,71552

Utili di impresa € 5,91523

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11573 (1,5 %)

Manodopera € 6,44169

Incidenza manodopera 9,9 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.009.101

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 75,89733

Prezzo a a corpo: € 96,01013

Spese generali € 11,38460

Utili di impresa € 8,72819

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11385 (1 %)

Manodopera € 54,44734

Incidenza manodopera 56,71 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.009.102

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 102 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 93,93644

Prezzo a a corpo: € 118,82960

Spese generali € 14,09047

Utili di impresa € 10,80269

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14090 (1 %)

Manodopera € 65,34440

Incidenza manodopera 54,99 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.009.103

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 103 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 109,80202

Prezzo a a corpo: € 138,89955

Spese generali € 16,47030

Utili di impresa € 12,62723

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16470 (1 %)

Manodopera € 76,22807

Incidenza manodopera 54,88 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.009.110

| Voce: | 009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 110 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,48180

Prezzo a cad: € 15,78948

Spese generali € 1,87227

Utili di impresa € 1,43541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01872 (1 %)

Manodopera € 3,17526

Incidenza manodopera 20,11 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.001

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,13643

Prezzo a m: € 5,23258

Spese generali € 0,62046

Utili di impresa € 0,47569

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01241 (2 %)

Manodopera € 1,65507

Incidenza manodopera 31,63 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.002

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 2 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,65108

Prezzo a m: € 2,08862

Spese generali € 0,24766

Utili di impresa € 0,18987

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00495 (2 %)

Manodopera € 0,91482

Incidenza manodopera 43,8 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.003

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 2 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,74767

Prezzo a m: € 3,47580

Spese generali € 0,41215

Utili di impresa € 0,31598

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00824 (2 %)

Manodopera € 1,26311

Incidenza manodopera 36,34 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.007

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,80808

Prezzo a m: € 2,28722

Spese generali € 0,27121

Utili di impresa € 0,20793

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00407 (1,5 %)

Manodopera € 1,08895

Incidenza manodopera 47,61 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.008

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,40281

Prezzo a m: € 3,03955

Spese generali € 0,36042

Utili di impresa € 0,27632

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00541 (1,5 %)

Manodopera € 1,26324

Incidenza manodopera 41,56 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.009

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,16430

Prezzo a m: € 4,00283

Spese generali € 0,47465

Utili di impresa € 0,36389

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00712 (1,5 %)

Manodopera € 1,48105

Incidenza manodopera 37 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.010

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,19950

Prezzo a m: € 6,57736

Spese generali € 0,77993

Utili di impresa € 0,59794

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01170 (1,5 %)

Manodopera € 1,82982

Incidenza manodopera 27,82 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.011

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,72771

Prezzo a m: € 8,51055

Spese generali € 1,00916

Utili di impresa € 0,77369

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01514 (1,5 %)

Manodopera € 2,00338

Incidenza manodopera 23,54 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.012

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,80403

Prezzo a m: € 11,13709

Spese generali € 1,32060

Utili di impresa € 1,01246

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01981 (1,5 %)

Manodopera € 2,17841

Incidenza manodopera 19,56 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.013

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,92759

Prezzo a m: € 13,82340

Spese generali € 1,63914

Utili di impresa € 1,25667

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02459 (1,5 %)

Manodopera € 2,35274

Incidenza manodopera 17,02 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.014

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,15773

Prezzo a m: € 16,64453

Spese generali € 1,97366

Utili di impresa € 1,51314

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02960 (1,5 %)

Manodopera € 2,52664

Incidenza manodopera 15,18 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.015

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,93755

Prezzo a m: € 20,16099

Spese generali € 2,39063

Utili di impresa € 1,83282

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03586 (1,5 %)

Manodopera € 2,70157

Incidenza manodopera 13,4 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.016

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,21559

Prezzo a m: € 24,30772

Spese generali € 2,88234

Utili di impresa € 2,20979

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04324 (1,5 %)

Manodopera € 2,87560

Incidenza manodopera 11,83 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.017

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,99565

Prezzo a m: € 30,35450

Spese generali € 3,59935

Utili di impresa € 2,75950

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05399 (1,5 %)

Manodopera € 3,05063

Incidenza manodopera 10,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.020

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 2 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,07337

Prezzo a m: € 1,35781

Spese generali € 0,16101

Utili di impresa € 0,12344

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00242 (1,5 %)

Manodopera € 0,74055

Incidenza manodopera 54,54 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.021

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - 2 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,16447

Prezzo a m: € 2,73806

Spese generali € 0,32467

Utili di impresa € 0,24891

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00487 (1,5 %)

Manodopera € 1,08893

Incidenza manodopera 39,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.024

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - 2 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,85941

Prezzo a m: € 4,88215

Spese generali € 0,57891

Utili di impresa € 0,44383

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00868 (1,5 %)

Manodopera € 1,48124

Incidenza manodopera 30,34 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.029

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - 3 x 1.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,35366

Prezzo a m: € 1,71238

Spese generali € 0,20305

Utili di impresa € 0,15567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00305 (1,5 %)

Manodopera € 0,91475

Incidenza manodopera 53,42 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.030

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - 3 x 2.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,74105

Prezzo a m: € 2,20243

Spese generali € 0,26116

Utili di impresa € 0,20022

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00392 (1,5 %)

Manodopera € 1,08910

Incidenza manodopera 49,45 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.031

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - 3 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,25864

Prezzo a m: € 2,85718

Spese generali € 0,33880

Utili di impresa € 0,25974

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00508 (1,5 %)

Manodopera € 1,26316

Incidenza manodopera 44,21 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.032

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - 3 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,54062

Prezzo a m: € 4,47888

Spese generali € 0,53109

Utili di impresa € 0,40717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00797 (1,5 %)

Manodopera € 1,48117

Incidenza manodopera 33,07 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.033

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - 3 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,03657

Prezzo a m: € 6,37127

Spese generali € 0,75549

Utili di impresa € 0,57921

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01133 (1,5 %)

Manodopera € 1,65526

Incidenza manodopera 25,98 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.034

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - 3 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,08897

Prezzo a m: € 8,96755

Spese generali € 1,06335

Utili di impresa € 0,81523

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01595 (1,5 %)

Manodopera € 1,82938

Incidenza manodopera 20,4 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.041

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - 4 x 1.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,64550

Prezzo a m: € 2,08156

Spese generali € 0,24683

Utili di impresa € 0,18923

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00370 (1,5 %)

Manodopera € 1,08907

Incidenza manodopera 52,32 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.042

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - 4 x 2.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,09799

Prezzo a m: € 2,65396

Spese generali € 0,31470

Utili di impresa € 0,24127

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00472 (1,5 %)

Manodopera € 1,26328

Incidenza manodopera 47,6 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.043

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - 4 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,38312

Prezzo a m: € 4,27964

Spese generali € 0,50747

Utili di impresa € 0,38906

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00761 (1,5 %)

Manodopera € 1,48118

Incidenza manodopera 34,61 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.044

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - 4 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,32491

Prezzo a m: € 5,47100

Spese generali € 0,64874

Utili di impresa € 0,49736

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00973 (1,5 %)

Manodopera € 1,65552

Incidenza manodopera 30,26 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.045

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - 4 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,27764

Prezzo a m: € 7,94121

Spese generali € 0,94165

Utili di impresa € 0,72193

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01412 (1,5 %)

Manodopera € 1,82965

Incidenza manodopera 23,04 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.046

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - 4 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,79936

Prezzo a m: € 11,13119

Spese generali € 1,31990

Utili di impresa € 1,01193

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01980 (1,5 %)

Manodopera € 2,00361

Incidenza manodopera 18 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.047

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - 4 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,86385

Prezzo a m: € 16,27277

Spese generali € 1,92958

Utili di impresa € 1,47934

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02894 (1,5 %)

Manodopera € 2,17730

Incidenza manodopera 13,38 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.053

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - 5 G 1.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,94889

Prezzo a m: € 2,46535

Spese generali € 0,29233

Utili di impresa € 0,22412

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00439 (1,5 %)

Manodopera € 1,26325

Incidenza manodopera 51,24 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.054

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - 5 G 2.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,51949

Prezzo a m: € 3,18715

Spese generali € 0,37792

Utili di impresa € 0,28974

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00567 (1,5 %)

Manodopera € 1,48107

Incidenza manodopera 46,47 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.055

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - 5 G 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,96318

Prezzo a m: € 5,01342

Spese generali € 0,59448

Utili di impresa € 0,45577

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00892 (1,5 %)

Manodopera € 1,65543

Incidenza manodopera 33,02 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.056

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - 5 G 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,10342

Prezzo a m: € 6,45583

Spese generali € 0,76551

Utili di impresa € 0,58689

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01148 (1,5 %)

Manodopera € 1,82958

Incidenza manodopera 28,34 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.057

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - 5 G 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,33846

Prezzo a m: € 9,28316

Spese generali € 1,10077

Utili di impresa € 0,84392

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01651 (1,5 %)

Manodopera € 2,00331

Incidenza manodopera 21,58 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.058

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - 5 G 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,51416

Prezzo a m: € 13,30041

Spese generali € 1,57712

Utili di impresa € 1,20913

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02366 (1,5 %)

Manodopera € 2,17861

Incidenza manodopera 16,38 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.010.059

| Voce: | 010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - 5 G 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,59537

Prezzo a m: € 19,72814

Spese generali € 2,33931

Utili di impresa € 1,79347

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03509 (1,5 %)

Manodopera € 2,35159

Incidenza manodopera 11,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.001

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 35 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,37474

Prezzo a m: € 6,79905

Spese generali € 0,80621

Utili di impresa € 0,61810

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01612 (2 %)

Manodopera € 1,86702

Incidenza manodopera 27,46 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.002

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1 x 70 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,10202

Prezzo a m: € 11,51405

Spese generali € 1,36530

Utili di impresa € 1,04673

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02731 (2 %)

Manodopera € 2,17846

Incidenza manodopera 18,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.003

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 2 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,31384

Prezzo a m: € 1,66201

Spese generali € 0,19708

Utili di impresa € 0,15109

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00394 (2 %)

Manodopera € 0,74059

Incidenza manodopera 44,56 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.010

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,56197

Prezzo a m: € 3,24090

Spese generali € 0,38430

Utili di impresa € 0,29463

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00576 (1,5 %)

Manodopera € 1,26330

Incidenza manodopera 38,98 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.011

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,36112

Prezzo a m: € 4,25181

Spese generali € 0,50417

Utili di impresa € 0,38653

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00756 (1,5 %)

Manodopera € 1,48091

Incidenza manodopera 34,83 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.012

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,26821

Prezzo a m: € 5,39928

Spese generali € 0,64023

Utili di impresa € 0,49084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00960 (1,5 %)

Manodopera € 1,65542

Incidenza manodopera 30,66 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.014

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,91209

Prezzo a m: € 8,74379

Spese generali € 1,03681

Utili di impresa € 0,79489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01555 (1,5 %)

Manodopera € 2,00408

Incidenza manodopera 22,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.016

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,25887

Prezzo a m: € 14,24246

Spese generali € 1,68883

Utili di impresa € 1,29477

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02533 (1,5 %)

Manodopera € 2,35285

Incidenza manodopera 16,52 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.017

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,43745

Prezzo a m: € 16,99837

Spese generali € 2,01562

Utili di impresa € 1,54531

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03023 (1,5 %)

Manodopera € 2,52596

Incidenza manodopera 14,86 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.018

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,35077

Prezzo a m: € 20,68373

Spese generali € 2,45262

Utili di impresa € 1,88034

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03679 (1,5 %)

Manodopera € 2,70130

Incidenza manodopera 13,06 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.019

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,86228

Prezzo a m: € 25,12578

Spese generali € 2,97934

Utili di impresa € 2,28416

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04469 (1,5 %)

Manodopera € 2,87439

Incidenza manodopera 11,44 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.020

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,92170

Prezzo a m: € 31,52595

Spese generali € 3,73826

Utili di impresa € 2,86600

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05607 (1,5 %)

Manodopera € 3,04856

Incidenza manodopera 9,67 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.023

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - 2 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,73149

Prezzo a m: € 2,19034

Spese generali € 0,25972

Utili di impresa € 0,19912

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00390 (1,5 %)

Manodopera € 0,91469

Incidenza manodopera 41,76 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.024

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - 2 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,24843

Prezzo a m: € 2,84427

Spese generali € 0,33726

Utili di impresa € 0,25857

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00506 (1,5 %)

Manodopera € 1,08907

Incidenza manodopera 38,29 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.025

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - 2 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,86178

Prezzo a m: € 3,62015

Spese generali € 0,42927

Utili di impresa € 0,32910

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00644 (1,5 %)

Manodopera € 1,26307

Incidenza manodopera 34,89 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.026

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - 2 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,05437

Prezzo a m: € 5,12878

Spese generali € 0,60816

Utili di impresa € 0,46625

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00912 (1,5 %)

Manodopera € 1,48119

Incidenza manodopera 28,88 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.031

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - 3 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,64201

Prezzo a m: € 2,07714

Spese generali € 0,24630

Utili di impresa € 0,18883

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00369 (1,5 %)

Manodopera € 0,91477

Incidenza manodopera 44,04 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.032

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - 3 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,12147

Prezzo a m: € 2,68365

Spese generali € 0,31822

Utili di impresa € 0,24397

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00477 (1,5 %)

Manodopera € 1,08903

Incidenza manodopera 40,58 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.033

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - 3 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,79293

Prezzo a m: € 3,53306

Spese generali € 0,41894

Utili di impresa € 0,32119

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00628 (1,5 %)

Manodopera € 1,26307

Incidenza manodopera 35,75 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.034

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - 3 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,67013

Prezzo a m: € 4,64272

Spese generali € 0,55052

Utili di impresa € 0,42206

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00826 (1,5 %)

Manodopera € 1,48103

Incidenza manodopera 31,9 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.035

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - 3 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,23505

Prezzo a m: € 6,62233

Spese generali € 0,78526

Utili di impresa € 0,60203

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01178 (1,5 %)

Manodopera € 1,65558

Incidenza manodopera 25 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.036

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - 3 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,45053

Prezzo a m: € 9,42492

Spese generali € 1,11758

Utili di impresa € 0,85681

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01676 (1,5 %)

Manodopera € 1,82938

Incidenza manodopera 19,41 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.040

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - 4 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,03932

Prezzo a m: € 2,57974

Spese generali € 0,30590

Utili di impresa € 0,23452

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00459 (1,5 %)

Manodopera € 1,08891

Incidenza manodopera 42,21 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.041

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - 4 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,64811

Prezzo a m: € 3,34985

Spese generali € 0,39722

Utili di impresa € 0,30453

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00596 (1,5 %)

Manodopera € 1,26323

Incidenza manodopera 37,71 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.042

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - 4 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,51282

Prezzo a m: € 4,44372

Spese generali € 0,52692

Utili di impresa € 0,40397

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00790 (1,5 %)

Manodopera € 1,48109

Incidenza manodopera 33,33 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.043

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - 4 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,54113

Prezzo a m: € 5,74453

Spese generali € 0,68117

Utili di impresa € 0,52223

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01022 (1,5 %)

Manodopera € 1,65500

Incidenza manodopera 28,81 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.044

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - 4 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,57361

Prezzo a m: € 8,31562

Spese generali € 0,98604

Utili di impresa € 0,75597

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01479 (1,5 %)

Manodopera € 1,82944

Incidenza manodopera 22 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.045

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - 4 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,22789

Prezzo a m: € 11,67328

Spese generali € 1,38418

Utili di impresa € 1,06121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02076 (1,5 %)

Manodopera € 2,00430

Incidenza manodopera 17,17 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.046

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - 4 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,44382

Prezzo a m: € 17,00643

Spese generali € 2,01657

Utili di impresa € 1,54604

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03025 (1,5 %)

Manodopera € 2,17852

Incidenza manodopera 12,81 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.051

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - 5 G 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,41655

Prezzo a m: € 3,05694

Spese generali € 0,36248

Utili di impresa € 0,27790

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00544 (1,5 %)

Manodopera € 1,26313

Incidenza manodopera 41,32 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.052

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - 5 G 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,15044

Prezzo a m: € 3,98530

Spese generali € 0,47257

Utili di impresa € 0,36230

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00709 (1,5 %)

Manodopera € 1,48094

Incidenza manodopera 37,16 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.053

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - 5 G 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,09248

Prezzo a m: € 5,17698

Spese generali € 0,61387

Utili di impresa € 0,47064

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00921 (1,5 %)

Manodopera € 1,65508

Incidenza manodopera 31,97 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.054

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - 5 G 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,32791

Prezzo a m: € 6,73981

Spese generali € 0,79919

Utili di impresa € 0,61271

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01199 (1,5 %)

Manodopera € 1,82918

Incidenza manodopera 27,14 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.055

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - 5 G 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,82801

Prezzo a m: € 9,90243

Spese generali € 1,17420

Utili di impresa € 0,90022

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01761 (1,5 %)

Manodopera € 2,00425

Incidenza manodopera 20,24 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.056

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - 5 G 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,34777

Prezzo a m: € 14,35492

Spese generali € 1,70217

Utili di impresa € 1,30499

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02553 (1,5 %)

Manodopera € 2,17764

Incidenza manodopera 15,17 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.057

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - 5 G 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,14121

Prezzo a m: € 20,41863

Spese generali € 2,42118

Utili di impresa € 1,85624

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03632 (1,5 %)

Manodopera € 2,35223

Incidenza manodopera 11,52 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.011.063

| Voce: | 011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - 10 G 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,02130

Prezzo a m: € 5,08694

Spese generali € 0,60320

Utili di impresa € 0,46245

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00905 (1,5 %)

Manodopera € 1,65529

Incidenza manodopera 32,54 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.012.001

| Voce: | 012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,58524

Prezzo a m: € 0,74033

Spese generali € 0,08779

Utili di impresa € 0,06730

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00176 (2 %)

Manodopera € 0,39200

Incidenza manodopera 52,95 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.012.002

| Voce: | 012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,28174

Prezzo a m: € 2,88640

Spese generali € 0,34226

Utili di impresa € 0,26240

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00685 (2 %)

Manodopera € 1,26338

Incidenza manodopera 43,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.012.003

| Voce: | 012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,08597

Prezzo a m: € 1,37375

Spese generali € 0,16290

Utili di impresa € 0,12489

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00326 (2 %)

Manodopera € 0,74045

Incidenza manodopera 53,9 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.013.001

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 16 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,40483

Prezzo a m: € 1,77711

Spese generali € 0,21072

Utili di impresa € 0,16156

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00421 (2 %)

Manodopera € 1,08901

Incidenza manodopera 61,28 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.013.002

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,88192

Prezzo a m: € 2,38062

Spese generali € 0,28229

Utili di impresa € 0,21642

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00565 (2 %)

Manodopera € 1,26316

Incidenza manodopera 53,06 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.013.003

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,57173

Prezzo a m: € 4,51823

Spese generali € 0,53576

Utili di impresa € 0,41075

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01072 (2 %)

Manodopera € 1,63334

Incidenza manodopera 36,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.013.005

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,61136

Prezzo a m: € 2,03837

Spese generali € 0,24170

Utili di impresa € 0,18531

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00363 (1,5 %)

Manodopera € 1,17614

Incidenza manodopera 57,7 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.013.006

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 32 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,31947

Prezzo a m: € 2,93413

Spese generali € 0,34792

Utili di impresa € 0,26674

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00522 (1,5 %)

Manodopera € 1,35029

Incidenza manodopera 46,02 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.013.007

| Voce: | 013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø 40 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,80462

Prezzo a m: € 3,54785

Spese generali € 0,42069

Utili di impresa € 0,32253

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00631 (1,5 %)

Manodopera € 1,43759

Incidenza manodopera 40,52 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.015.001

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,28932

Prezzo a m: € 30,72599

Spese generali € 3,64340

Utili di impresa € 2,79327

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07287 (2 %)

Manodopera € 10,51136

Incidenza manodopera 34,21 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.015.002

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 57,01668

Prezzo a m: € 72,12610

Spese generali € 8,55250

Utili di impresa € 6,55692

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17105 (2 %)

Manodopera € 17,66368

Incidenza manodopera 24,49 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.015.003

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 58,69868

Prezzo a m: € 74,25383

Spese generali € 8,80480

Utili di impresa € 6,75035

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17610 (2 %)

Manodopera € 19,34312

Incidenza manodopera 26,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.015.007

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 150 x 50 x 1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,50254

Prezzo a m: € 37,32071

Spese generali € 4,42538

Utili di impresa € 3,39279

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06638 (1,5 %)

Manodopera € 12,27851

Incidenza manodopera 32,9 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.015.008

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 200 x 50 x 1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 35,69658

Prezzo a m: € 45,15617

Spese generali € 5,35449

Utili di impresa € 4,10511

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08032 (1,5 %)

Manodopera € 13,62362

Incidenza manodopera 30,17 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.015.009

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 300 x 50 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 44,05090

Prezzo a m: € 55,72439

Spese generali € 6,60764

Utili di impresa € 5,06585

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09911 (1,5 %)

Manodopera € 14,96757

Incidenza manodopera 26,86 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.015.010

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 400 x 50 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,30282

Prezzo a m: € 64,89807

Spese generali € 7,69542

Utili di impresa € 5,89982

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11543 (1,5 %)

Manodopera € 16,31537

Incidenza manodopera 25,14 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.015.015

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 100 x 75 x 0,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,19647

Prezzo a m: € 33,13853

Spese generali € 3,92947

Utili di impresa € 3,01259

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05894 (1,5 %)

Manodopera € 10,93240

Incidenza manodopera 32,99 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.015.016

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - 150 x 75 x 1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 31,25790

Prezzo a m: € 39,54124

Spese generali € 4,68869

Utili di impresa € 3,59466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07033 (1,5 %)

Manodopera € 12,27756

Incidenza manodopera 31,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.015.017

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 200 x 75 x 1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 35,82756

Prezzo a m: € 45,32186

Spese generali € 5,37413

Utili di impresa € 4,12017

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08061 (1,5 %)

Manodopera € 12,27769

Incidenza manodopera 27,09 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.015.018

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 300 x 75 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,07656

Prezzo a m: € 58,28685

Spese generali € 6,91148

Utili di impresa € 5,29880

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10367 (1,5 %)

Manodopera € 14,96806

Incidenza manodopera 25,68 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.015.019

| Voce: | 015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 400 x 75 x 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 52,50486

Prezzo a m: € 66,41865

Spese generali € 7,87573

Utili di impresa € 6,03806

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11814 (1,5 %)

Manodopera € 16,31242

Incidenza manodopera 24,56 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.016.001

| Voce: | 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,79802

Prezzo a m: € 18,71950

Spese generali € 2,21970

Utili di impresa € 1,70177

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04439 (2 %)

Manodopera € 6,18492

Incidenza manodopera 33,04 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.016.005

| Voce: | 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,99028

Prezzo a m: € 24,02270

Spese generali € 2,84854

Utili di impresa € 2,18388

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05697 (2 %)

Manodopera € 7,27407

Incidenza manodopera 30,28 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.016.006

| Voce: | 016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,61368

Prezzo a m: € 27,34131

Spese generali € 3,24205

Utili di impresa € 2,48557

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06484 (2 %)

Manodopera € 7,97273

Incidenza manodopera 29,16 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.017.001

| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 27,87954

Prezzo a m: € 35,26762

Spese generali € 4,18193

Utili di impresa € 3,20615

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08364 (2 %)

Manodopera € 10,51328

Incidenza manodopera 29,81 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.017.004

| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 31,31934

Prezzo a m: € 39,61897

Spese generali € 4,69790

Utili di impresa € 3,60172

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09396 (2 %)

Manodopera € 10,28905

Incidenza manodopera 25,97 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.017.005

| Voce: | 017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 45,63780

Prezzo a m: € 57,73182

Spese generali € 6,84567

Utili di impresa € 5,24835

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13691 (2 %)

Manodopera € 15,98017

Incidenza manodopera 27,68 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.018.001

| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 25 x 30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,98625

Prezzo a m: € 6,30760

Spese generali € 0,74794

Utili di impresa € 0,57342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01496 (2 %)

Manodopera € 3,48495

Incidenza manodopera 55,25 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.018.002

| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni 100 x 60 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,56628

Prezzo a m: € 24,75134

Spese generali € 2,93494

Utili di impresa € 2,25012

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05870 (2 %)

Manodopera € 8,05904

Incidenza manodopera 32,56 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.018.003

| Voce: | 018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni 100 x 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,40800

Prezzo a m: € 32,14112

Spese generali € 3,81120

Utili di impresa € 2,92192

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07622 (2 %)

Manodopera € 9,14736

Incidenza manodopera 28,46 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.019.001

| Voce: | 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro 16 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,23454

Prezzo a m: € 5,35670

Spese generali € 0,63518

Utili di impresa € 0,48697

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01270 (2 %)

Manodopera € 3,70255

Incidenza manodopera 69,12 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.019.002

| Voce: | 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 25 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,85190

Prezzo a m: € 7,40265

Spese generali € 0,87779

Utili di impresa € 0,67297

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01756 (2 %)

Manodopera € 4,79174

Incidenza manodopera 64,73 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.019.003

| Voce: | 019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,73287

Prezzo a m: € 12,31209

Spese generali € 1,45993

Utili di impresa € 1,11928

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02920 (2 %)

Manodopera € 6,53403

Incidenza manodopera 53,07 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.020.004

| Voce: | 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,81177

Prezzo a cad: € 87,04689

Spese generali € 10,32177

Utili di impresa € 7,91335

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20644 (2 %)

Manodopera € 43,55826

Incidenza manodopera 50,04 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.020.005

| Voce: | 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 96,70962

Prezzo a cad: € 122,33767

Spese generali € 14,50644

Utili di impresa € 11,12161

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29013 (2 %)

Manodopera € 65,34055

Incidenza manodopera 53,41 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.020.006

| Voce: | 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 93,44092

Prezzo a cad: € 118,20276

Spese generali € 14,01614

Utili di impresa € 10,74571

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28032 (2 %)

Manodopera € 60,98080

Incidenza manodopera 51,59 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.020.007

| Voce: | 020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,15106

Prezzo a cad: € 124,16109

Spese generali € 14,72266

Utili di impresa € 11,28737

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14723 (1 %)

Manodopera € 65,34598

Incidenza manodopera 52,63 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.021.001

| Voce: | 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 1.248,01045

Prezzo a a corpo: € 1.578,73322

Spese generali € 187,20157

Utili di impresa € 143,52120

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,74403 (2 %)

Manodopera € 460,83223

Incidenza manodopera 29,19 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.021.002

| Voce: | 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 1.224,51089

Prezzo a a corpo: € 1.549,00628

Spese generali € 183,67663

Utili di impresa € 140,81875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,67353 (2 %)

Manodopera € 414,66898

Incidenza manodopera 26,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.021.003

| Voce: | 021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 1.567,90699

Prezzo a a corpo: € 1.983,40234

Spese generali € 235,18605

Utili di impresa € 180,30930

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,70372 (2 %)

Manodopera € 460,74436

Incidenza manodopera 23,23 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.022.001

| Voce: | 022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 2.223,28699

Prezzo a a corpo: € 2.812,45804

Spese generali € 333,49305

Utili di impresa € 255,67800

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,66986 (2 %)

Manodopera € 552,92925

Incidenza manodopera 19,66 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.022.002

| Voce: | 022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 1.695,74989

Prezzo a a corpo: € 2.145,12361

Spese generali € 254,36248

Utili di impresa € 195,01124

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,08725 (2 %)

Manodopera € 506,89271

Incidenza manodopera 23,63 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.025.001

| Voce: | 025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con lampada SAP da 250W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 267,92000

Prezzo a cad: € 338,91880

Spese generali € 40,18800

Utili di impresa € 30,81080

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,80376 (2 %)

Manodopera € 34,56972

Incidenza manodopera 10,2 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.025.002

| Voce: | 025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 233,20000

Prezzo a cad: € 294,99800

Spese generali € 34,98000

Utili di impresa € 26,81800

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69960 (2 %)

Manodopera € 34,57377

Incidenza manodopera 11,72 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.026.001

| Voce: | 026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - h indicativa = 4000mm con base |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 253,66240

Prezzo a cad: € 320,88294

Spese generali € 38,04936

Utili di impresa € 29,17118

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76099 (2 %)

Manodopera € 105,98764

Incidenza manodopera 33,03 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.026.002

| Voce: | 026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - h. indicativa = 8000mm con base |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 333,16240

Prezzo a cad: € 421,45044

Spese generali € 49,97436

Utili di impresa € 38,31368

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,99949 (2 %)

Manodopera € 105,99479

Incidenza manodopera 25,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.026.100

| Voce: | 026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso: piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 100 - posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto, comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro superiore per il fissaggio e quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione); |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,78508

Prezzo a cad: € 47,79812

Spese generali € 5,66776

Utili di impresa € 4,34528

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05668 (1 %)

Manodopera € 22,88574

Incidenza manodopera 47,88 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.030.001

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,86736

Prezzo a m: € 1,09721

Spese generali € 0,13010

Utili di impresa € 0,09975

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00260 (2 %)

Manodopera € 0,56627

Incidenza manodopera 51,61 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.030.002

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,57305

Prezzo a m: € 1,98990

Spese generali € 0,23596

Utili di impresa € 0,18090

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00472 (2 %)

Manodopera € 0,91476

Incidenza manodopera 45,97 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.030.003

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 1 x 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,39677

Prezzo a m: € 5,56192

Spese generali € 0,65952

Utili di impresa € 0,50563

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01319 (2 %)

Manodopera € 1,48114

Incidenza manodopera 26,63 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.030.004

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 1 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,75679

Prezzo a m: € 0,95734

Spese generali € 0,11352

Utili di impresa € 0,08703

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00170 (1,5 %)

Manodopera € 0,56627

Incidenza manodopera 59,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.030.006

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,37743

Prezzo a m: € 1,74245

Spese generali € 0,20661

Utili di impresa € 0,15840

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00310 (1,5 %)

Manodopera € 0,91479

Incidenza manodopera 52,5 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.030.008

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,48769

Prezzo a m: € 3,14692

Spese generali € 0,37315

Utili di impresa € 0,28608

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00560 (1,5 %)

Manodopera € 1,26317

Incidenza manodopera 40,14 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.030.009

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,38599

Prezzo a m: € 4,28328

Spese generali € 0,50790

Utili di impresa € 0,38939

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00762 (1,5 %)

Manodopera € 1,48116

Incidenza manodopera 34,58 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.030.011

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,79343

Prezzo a m: € 7,32869

Spese generali € 0,86901

Utili di impresa € 0,66624

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01304 (1,5 %)

Manodopera € 1,82924

Incidenza manodopera 24,96 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.030.012

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,59204

Prezzo a m: € 9,60393

Spese generali € 1,13881

Utili di impresa € 0,87308

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01708 (1,5 %)

Manodopera € 2,00338

Incidenza manodopera 20,86 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.030.013

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,90638

Prezzo a m: € 12,53157

Spese generali € 1,48596

Utili di impresa € 1,13923

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02229 (1,5 %)

Manodopera € 2,17799

Incidenza manodopera 17,38 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.030.014

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,60388

Prezzo a m: € 15,94391

Spese generali € 1,89058

Utili di impresa € 1,44945

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02836 (1,5 %)

Manodopera € 2,35173

Incidenza manodopera 14,75 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.030.015

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,66812

Prezzo a m: € 19,82017

Spese generali € 2,35022

Utili di impresa € 1,80183

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03525 (1,5 %)

Manodopera € 2,52707

Incidenza manodopera 12,75 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.030.016

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,36455

Prezzo a m: € 24,49615

Spese generali € 2,90468

Utili di impresa € 2,22692

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04357 (1,5 %)

Manodopera € 2,70193

Incidenza manodopera 11,03 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.030.017

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,21123

Prezzo a m: € 29,36221

Spese generali € 3,48168

Utili di impresa € 2,66929

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05223 (1,5 %)

Manodopera € 2,87456

Incidenza manodopera 9,79 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.030.018

| Voce: | 030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,64131

Prezzo a m: € 37,49626

Spese generali € 4,44620

Utili di impresa € 3,40875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06669 (1,5 %)

Manodopera € 3,04845

Incidenza manodopera 8,13 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.031.001

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,67128

Prezzo a m: € 0,84917

Spese generali € 0,10069

Utili di impresa € 0,07720

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00151 (1,5 %)

Manodopera € 0,56631

Incidenza manodopera 66,69 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.031.002

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,90642

Prezzo a m: € 1,14662

Spese generali € 0,13596

Utili di impresa € 0,10424

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00204 (1,5 %)

Manodopera € 0,74049

Incidenza manodopera 64,58 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.031.003

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 1 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,18146

Prezzo a m: € 1,49455

Spese generali € 0,17722

Utili di impresa € 0,13587

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00266 (1,5 %)

Manodopera € 0,91481

Incidenza manodopera 61,21 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.031.004

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 1 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,48170

Prezzo a m: € 1,87435

Spese generali € 0,22226

Utili di impresa € 0,17040

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00333 (1,5 %)

Manodopera € 1,08900

Incidenza manodopera 58,1 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.031.005

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,19879

Prezzo a m: € 2,78147

Spese generali € 0,32982

Utili di impresa € 0,25286

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00495 (1,5 %)

Manodopera € 1,26334

Incidenza manodopera 45,42 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.031.006

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,90862

Prezzo a m: € 3,67940

Spese generali € 0,43629

Utili di impresa € 0,33449

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00654 (1,5 %)

Manodopera € 1,48096

Incidenza manodopera 40,25 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.031.007

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,84285

Prezzo a m: € 4,86121

Spese generali € 0,57643

Utili di impresa € 0,44193

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00865 (1,5 %)

Manodopera € 1,65524

Incidenza manodopera 34,05 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.031.008

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,88623

Prezzo a m: € 6,18108

Spese generali € 0,73293

Utili di impresa € 0,56192

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01099 (1,5 %)

Manodopera € 1,82960

Incidenza manodopera 29,6 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.031.009

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,42683

Prezzo a m: € 8,12994

Spese generali € 0,96402

Utili di impresa € 0,73909

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01446 (1,5 %)

Manodopera € 2,00403

Incidenza manodopera 24,65 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.031.010

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,37169

Prezzo a m: € 10,59018

Spese generali € 1,25575

Utili di impresa € 0,96274

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01884 (1,5 %)

Manodopera € 2,17840

Incidenza manodopera 20,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.031.011

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,59894

Prezzo a m: € 13,40766

Spese generali € 1,58984

Utili di impresa € 1,21888

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02385 (1,5 %)

Manodopera € 2,35170

Incidenza manodopera 17,54 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.031.012

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,42391

Prezzo a m: € 16,98124

Spese generali € 2,01359

Utili di impresa € 1,54375

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03020 (1,5 %)

Manodopera € 2,52681

Incidenza manodopera 14,88 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.031.013

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,30258

Prezzo a m: € 20,62276

Spese generali € 2,44539

Utili di impresa € 1,87480

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03668 (1,5 %)

Manodopera € 2,70158

Incidenza manodopera 13,1 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.031.014

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,39146

Prezzo a m: € 24,53020

Spese generali € 2,90872

Utili di impresa € 2,23002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04363 (1,5 %)

Manodopera € 2,87494

Incidenza manodopera 11,72 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.031.015

| Voce: | 031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,65579

Prezzo a m: € 31,18957

Spese generali € 3,69837

Utili di impresa € 2,83542

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05548 (1,5 %)

Manodopera € 3,05034

Incidenza manodopera 9,78 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.001

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,22678

Prezzo a cad: € 34,44187

Spese generali € 4,08402

Utili di impresa € 3,13108

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06126 (1,5 %)

Manodopera € 14,04539

Incidenza manodopera 40,78 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.002

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,77597

Prezzo a cad: € 64,23160

Spese generali € 7,61640

Utili di impresa € 5,83924

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11425 (1,5 %)

Manodopera € 24,51720

Incidenza manodopera 38,17 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.004

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,58754

Prezzo a cad: € 38,69324

Spese generali € 4,58813

Utili di impresa € 3,51757

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06882 (1,5 %)

Manodopera € 14,04565

Incidenza manodopera 36,3 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.005

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq.., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,57254

Prezzo a cad: € 42,46926

Spese generali € 5,03588

Utili di impresa € 3,86084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07554 (1,5 %)

Manodopera € 14,04458

Incidenza manodopera 33,07 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.006

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,40450

Prezzo a cad: € 16,95669

Spese generali € 2,01068

Utili di impresa € 1,54152

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03016 (1,5 %)

Manodopera € 8,41052

Incidenza manodopera 49,6 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.007

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,48614

Prezzo a cad: € 15,79497

Spese generali € 1,87292

Utili di impresa € 1,43591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02809 (1,5 %)

Manodopera € 8,40924

Incidenza manodopera 53,24 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.008

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,53144

Prezzo a cad: € 14,58727

Spese generali € 1,72972

Utili di impresa € 1,32612

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02595 (1,5 %)

Manodopera € 8,40956

Incidenza manodopera 57,65 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.009

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,61534

Prezzo a cad: € 31,13840

Spese generali € 3,69230

Utili di impresa € 2,83076

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05538 (1,5 %)

Manodopera € 14,04342

Incidenza manodopera 45,1 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.010

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,39678

Prezzo a cad: € 59,95692

Spese generali € 7,10952

Utili di impresa € 5,45063

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10664 (1,5 %)

Manodopera € 14,04191

Incidenza manodopera 23,42 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.020

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/ CORNICE O MULTIFUNZIONALE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,45054

Prezzo a cad: € 72,67493

Spese generali € 8,61758

Utili di impresa € 6,60681

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12926 (1,5 %)

Manodopera € 14,04806

Incidenza manodopera 19,33 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.021

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,96678

Prezzo a cad: € 31,58297

Spese generali € 3,74502

Utili di impresa € 2,87118

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05618 (1,5 %)

Manodopera € 14,04495

Incidenza manodopera 44,47 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.022

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,52921

Prezzo a cad: € 142,34945

Spese generali € 16,87938

Utili di impresa € 12,94086

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25319 (1,5 %)

Manodopera € 24,51258

Incidenza manodopera 17,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.023

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,11437

Prezzo a cad: € 59,59968

Spese generali € 7,06716

Utili di impresa € 5,41815

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10601 (1,5 %)

Manodopera € 24,51335

Incidenza manodopera 41,13 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.024

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo N07G9-K di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,18564

Prezzo a cad: € 29,32983

Spese generali € 3,47785

Utili di impresa € 2,66635

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05217 (1,5 %)

Manodopera € 12,61476

Incidenza manodopera 43,01 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.030

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG7OM1. Sono escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 77,96664

Prezzo a cad: € 98,62780

Spese generali € 11,69500

Utili di impresa € 8,96616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17542 (1,5 %)

Manodopera € 13,87693

Incidenza manodopera 14,07 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.031

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,33031

Prezzo a cad: € 42,16284

Spese generali € 4,99955

Utili di impresa € 3,83299

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07499 (1,5 %)

Manodopera € 14,04444

Incidenza manodopera 33,31 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.032

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,74031

Prezzo a cad: € 40,15149

Spese generali € 4,76105

Utili di impresa € 3,65014

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07142 (1,5 %)

Manodopera € 14,04499

Incidenza manodopera 34,98 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.033

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,44737

Prezzo a cad: € 77,73092

Spese generali € 9,21711

Utili di impresa € 7,06645

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13826 (1,5 %)

Manodopera € 24,51633

Incidenza manodopera 31,54 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.034

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 101,70711

Prezzo a cad: € 128,65949

Spese generali € 15,25607

Utili di impresa € 11,69632

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22884 (1,5 %)

Manodopera € 34,98252

Incidenza manodopera 27,19 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.035

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,76480

Prezzo a cad: € 40,18247

Spese generali € 4,76472

Utili di impresa € 3,65295

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07147 (1,5 %)

Manodopera € 14,04377

Incidenza manodopera 34,95 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.036

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,57561

Prezzo a cad: € 26,02815

Spese generali € 3,08634

Utili di impresa € 2,36620

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04630 (1,5 %)

Manodopera € 8,40970

Incidenza manodopera 32,31 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.037

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,73099

Prezzo a cad: € 92,00470

Spese generali € 10,90965

Utili di impresa € 8,36406

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16364 (1,5 %)

Manodopera € 14,04912

Incidenza manodopera 15,27 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.032.038

| Voce: | 032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 104,79099

Prezzo a cad: € 132,56060

Spese generali € 15,71865

Utili di impresa € 12,05096

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23578 (1,5 %)

Manodopera € 14,03817

Incidenza manodopera 10,59 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.001

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,56825

Prezzo a cad: € 32,34383

Spese generali € 3,83524

Utili di impresa € 2,94035

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05753 (1,5 %)

Manodopera € 9,25034

Incidenza manodopera 28,6 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.002

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,50385

Prezzo a cad: € 41,11737

Spese generali € 4,87558

Utili di impresa € 3,73794

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07313 (1,5 %)

Manodopera € 14,80225

Incidenza manodopera 36 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.003

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,84515

Prezzo a cad: € 33,95911

Spese generali € 4,02677

Utili di impresa € 3,08719

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06040 (1,5 %)

Manodopera € 10,00775

Incidenza manodopera 29,47 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.004

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,24685

Prezzo a cad: € 29,40726

Spese generali € 3,48703

Utili di impresa € 2,67339

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05231 (1,5 %)

Manodopera € 14,80067

Incidenza manodopera 50,33 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.005

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,81138

Prezzo a cad: € 38,97639

Spese generali € 4,62171

Utili di impresa € 3,54331

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06933 (1,5 %)

Manodopera € 14,80323

Incidenza manodopera 37,98 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.006

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,17420

Prezzo a cad: € 34,37536

Spese generali € 4,07613

Utili di impresa € 3,12503

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06114 (1,5 %)

Manodopera € 14,80203

Incidenza manodopera 43,06 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.007

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6 (per prese fino a 32A); la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (escluso la presa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,07646

Prezzo a cad: € 49,43172

Spese generali € 5,86147

Utili di impresa € 4,49379

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08792 (1,5 %)

Manodopera € 14,79986

Incidenza manodopera 29,94 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.008

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,13551

Prezzo a cad: € 36,85642

Spese generali € 4,37033

Utili di impresa € 3,35058

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06555 (1,5 %)

Manodopera € 14,04598

Incidenza manodopera 38,11 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.009

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,79201

Prezzo a cad: € 70,57689

Spese generali € 8,36880

Utili di impresa € 6,41608

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12553 (1,5 %)

Manodopera € 9,25263

Incidenza manodopera 13,11 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.010

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 62,72761

Prezzo a cad: € 79,35042

Spese generali € 9,40914

Utili di impresa € 7,21368

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14114 (1,5 %)

Manodopera € 14,79885

Incidenza manodopera 18,65 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.012

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,23097

Prezzo a cad: € 10,41218

Spese generali € 1,23465

Utili di impresa € 0,94656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01852 (1,5 %)

Manodopera € 4,52722

Incidenza manodopera 43,48 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.013

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Punti presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,31597

Prezzo a cad: € 13,04970

Spese generali € 1,54740

Utili di impresa € 1,18634

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02321 (1,5 %)

Manodopera € 4,52825

Incidenza manodopera 34,7 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.014

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,75097

Prezzo a cad: € 11,06998

Spese generali € 1,31265

Utili di impresa € 1,00636

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01969 (1,5 %)

Manodopera € 4,52762

Incidenza manodopera 40,9 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.015

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,50337

Prezzo a cad: € 33,52676

Spese generali € 3,97551

Utili di impresa € 3,04789

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05963 (1,5 %)

Manodopera € 14,80206

Incidenza manodopera 44,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.016

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,08217

Prezzo a cad: € 43,11394

Spese generali € 5,11233

Utili di impresa € 3,91945

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07668 (1,5 %)

Manodopera € 14,80102

Incidenza manodopera 34,33 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.017

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,43072

Prezzo a cad: € 38,49486

Spese generali € 4,56461

Utili di impresa € 3,49953

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06847 (1,5 %)

Manodopera € 14,80127

Incidenza manodopera 38,45 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.018

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6 e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,23237

Prezzo a cad: € 52,15895

Spese generali € 6,18486

Utili di impresa € 4,74172

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09277 (1,5 %)

Manodopera € 14,80271

Incidenza manodopera 28,38 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.019

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,24685

Prezzo a cad: € 29,40726

Spese generali € 3,48703

Utili di impresa € 2,67339

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05231 (1,5 %)

Manodopera € 14,80067

Incidenza manodopera 50,33 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.020

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,85773

Prezzo a cad: € 87,10502

Spese generali € 10,32866

Utili di impresa € 7,91864

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15493 (1,5 %)

Manodopera € 14,79914

Incidenza manodopera 16,99 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.021

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,08273

Prezzo a cad: € 26,66965

Spese generali € 3,16241

Utili di impresa € 2,42451

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04744 (1,5 %)

Manodopera € 14,80166

Incidenza manodopera 55,5 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.022

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP65 così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 di sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-K, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 199,70433

Prezzo a cad: € 252,62598

Spese generali € 29,95565

Utili di impresa € 22,96600

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44933 (1,5 %)

Manodopera € 42,06223

Incidenza manodopera 16,65 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.023

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP 65 così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - PI 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-k, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 252,49207

Prezzo a cad: € 319,40247

Spese generali € 37,87381

Utili di impresa € 29,03659

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56811 (1,5 %)

Manodopera € 54,64976

Incidenza manodopera 17,11 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.024

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,60500

Prezzo a cad: € 12,15033

Spese generali € 1,44075

Utili di impresa € 1,10458

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02161 (1,5 %)

Manodopera € 4,20523

Incidenza manodopera 34,61 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.025

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,97800

Prezzo a cad: € 54,36717

Spese generali € 6,44670

Utili di impresa € 4,94247

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09670 (1,5 %)

Manodopera € 4,20258

Incidenza manodopera 7,73 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.026

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,95400

Prezzo a cad: € 121,38181

Spese generali € 14,39310

Utili di impresa € 11,03471

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21590 (1,5 %)

Manodopera € 4,19981

Incidenza manodopera 3,46 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.027

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,96500

Prezzo a cad: € 10,07573

Spese generali € 1,19475

Utili di impresa € 0,91598

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01792 (1,5 %)

Manodopera € 4,20460

Incidenza manodopera 41,73 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.028

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,11622

Prezzo a cad: € 91,22702

Spese generali € 10,81743

Utili di impresa € 8,29337

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16226 (1,5 %)

Manodopera € 10,73742

Incidenza manodopera 11,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.029

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 123,08571

Prezzo a cad: € 155,70342

Spese generali € 18,46286

Utili di impresa € 14,15486

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27694 (1,5 %)

Manodopera € 15,02538

Incidenza manodopera 9,65 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.030

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,82022

Prezzo a cad: € 100,97258

Spese generali € 11,97303

Utili di impresa € 9,17933

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17960 (1,5 %)

Manodopera € 15,02472

Incidenza manodopera 14,88 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.031

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,35222

Prezzo a cad: € 162,36556

Spese generali € 19,25283

Utili di impresa € 14,76051

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28879 (1,5 %)

Manodopera € 21,46473

Incidenza manodopera 13,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.032

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,85750

Prezzo a cad: € 68,12974

Spese generali € 8,07863

Utili di impresa € 6,19361

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12118 (1,5 %)

Manodopera € 5,36862

Incidenza manodopera 7,88 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.033

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,85750

Prezzo a cad: € 68,12974

Spese generali € 8,07863

Utili di impresa € 6,19361

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12118 (1,5 %)

Manodopera € 5,36862

Incidenza manodopera 7,88 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.034

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,29100

Prezzo a cad: € 81,32812

Spese generali € 9,64365

Utili di impresa € 7,39347

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14465 (1,5 %)

Manodopera € 6,44119

Incidenza manodopera 7,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.035

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 85,71100

Prezzo a cad: € 108,42442

Spese generali € 12,85665

Utili di impresa € 9,85677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19285 (1,5 %)

Manodopera € 6,44041

Incidenza manodopera 5,94 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.036

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,96100

Prezzo a cad: € 85,97067

Spese generali € 10,19415

Utili di impresa € 7,81552

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15291 (1,5 %)

Manodopera € 6,43920

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.037

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 88,70100

Prezzo a cad: € 112,20677

Spese generali € 13,30515

Utili di impresa € 10,20062

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19958 (1,5 %)

Manodopera € 6,44067

Incidenza manodopera 5,74 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.038

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 140,34100

Prezzo a cad: € 177,53137

Spese generali € 21,05115

Utili di impresa € 16,13922

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31577 (1,5 %)

Manodopera € 6,44439

Incidenza manodopera 3,63 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.080

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 546,14665

Prezzo a cad: € 690,87551

Spese generali € 81,92200

Utili di impresa € 62,80686

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,22883 (1,5 %)

Manodopera € 42,97246

Incidenza manodopera 6,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.081

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 183,31400

Prezzo a cad: € 231,89221

Spese generali € 27,49710

Utili di impresa € 21,08111

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41246 (1,5 %)

Manodopera € 17,18321

Incidenza manodopera 7,41 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.082

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 804,98400

Prezzo a cad: € 1.018,30476

Spese generali € 120,74760

Utili di impresa € 92,57316

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,81121 (1,5 %)

Manodopera € 42,97246

Incidenza manodopera 4,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.083

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 254,74900

Prezzo a cad: € 322,25749

Spese generali € 38,21235

Utili di impresa € 29,29614

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57319 (1,5 %)

Manodopera € 17,17632

Incidenza manodopera 5,33 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.033.084

| Voce: | 033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH |
| --- | --- |
| Articolo: | 084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 165,14600

Prezzo a cad: € 208,90969

Spese generali € 24,77190

Utili di impresa € 18,99179

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37158 (1,5 %)

Manodopera € 12,88973

Incidenza manodopera 6,17 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.034.001

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Larghezza = 50 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,14385

Prezzo a m: € 16,62697

Spese generali € 1,97158

Utili di impresa € 1,51154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02957 (1,5 %)

Manodopera € 9,25125

Incidenza manodopera 55,64 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.034.002

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Larghezza = 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,40440

Prezzo a m: € 19,48657

Spese generali € 2,31066

Utili di impresa € 1,77151

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03466 (1,5 %)

Manodopera € 10,51300

Incidenza manodopera 53,95 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.034.003

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Larghezza = 150 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,68725

Prezzo a m: € 22,37437

Spese generali € 2,65309

Utili di impresa € 2,03403

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03980 (1,5 %)

Manodopera € 12,27905

Incidenza manodopera 54,88 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.034.004

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Larghezza = 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,27305

Prezzo a m: € 25,64541

Spese generali € 3,04096

Utili di impresa € 2,33140

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04561 (1,5 %)

Manodopera € 13,62541

Incidenza manodopera 53,13 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.034.005

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Larghezza = 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,99570

Prezzo a m: € 30,35456

Spese generali € 3,59936

Utili di impresa € 2,75951

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05399 (1,5 %)

Manodopera € 14,97087

Incidenza manodopera 49,32 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.034.006

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Larghezza = 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 28,23510

Prezzo a m: € 35,71740

Spese generali € 4,23527

Utili di impresa € 3,24704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06353 (1,5 %)

Manodopera € 16,31571

Incidenza manodopera 45,68 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.034.007

| Voce: | 034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Larghezza = 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 31,40655

Prezzo a m: € 39,72929

Spese generali € 4,71098

Utili di impresa € 3,61175

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07066 (1,5 %)

Manodopera € 17,65967

Incidenza manodopera 44,45 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.035.001

| Voce: | 035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Larghezza = 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,30200

Prezzo a m: € 18,09203

Spese generali € 2,14530

Utili di impresa € 1,64473

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03218 (1,5 %)

Manodopera € 10,51328

Incidenza manodopera 58,11 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.035.002

| Voce: | 035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Larghezza = 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,20495

Prezzo a m: € 21,76426

Spese generali € 2,58074

Utili di impresa € 1,97857

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03871 (1,5 %)

Manodopera € 12,27940

Incidenza manodopera 56,42 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.035.003

| Voce: | 035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Larghezza = 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,48070

Prezzo a m: € 24,64309

Spese generali € 2,92211

Utili di impresa € 2,24028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04383 (1,5 %)

Manodopera € 13,62516

Incidenza manodopera 55,29 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.035.004

| Voce: | 035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Larghezza = 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,75550

Prezzo a m: € 28,78571

Spese generali € 3,41333

Utili di impresa € 2,61688

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05120 (1,5 %)

Manodopera € 14,96857

Incidenza manodopera 52 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.036.001

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Larghezza = 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,91830

Prezzo a m: € 23,93165

Spese generali € 2,83775

Utili di impresa € 2,17560

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04257 (1,5 %)

Manodopera € 10,51317

Incidenza manodopera 43,93 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.036.002

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Larghezza = 150 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,64900

Prezzo a m: € 27,38599

Spese generali € 3,24735

Utili di impresa € 2,48964

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04871 (1,5 %)

Manodopera € 12,27988

Incidenza manodopera 44,84 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.036.003

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Larghezza = 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,64820

Prezzo a m: € 31,17997

Spese generali € 3,69723

Utili di impresa € 2,83454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05546 (1,5 %)

Manodopera € 13,62565

Incidenza manodopera 43,7 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.036.004

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Larghezza = 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 28,40530

Prezzo a m: € 35,93270

Spese generali € 4,26080

Utili di impresa € 3,26661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06391 (1,5 %)

Manodopera € 14,96956

Incidenza manodopera 41,66 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.036.005

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Larghezza = 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 32,57580

Prezzo a m: € 41,20839

Spese generali € 4,88637

Utili di impresa € 3,74622

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07330 (1,5 %)

Manodopera € 16,31440

Incidenza manodopera 39,59 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.036.006

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Larghezza = 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 36,74630

Prezzo a m: € 46,48407

Spese generali € 5,51195

Utili di impresa € 4,22582

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08268 (1,5 %)

Manodopera € 17,65930

Incidenza manodopera 37,99 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.036.007

| Voce: | 036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Larghezza = 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 40,57230

Prezzo a m: € 51,32396

Spese generali € 6,08585

Utili di impresa € 4,66581

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09129 (1,5 %)

Manodopera € 19,00526

Incidenza manodopera 37,03 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.037.001

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Larghezza 50mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,05100

Prezzo a m: € 6,38952

Spese generali € 0,75765

Utili di impresa € 0,58087

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01136 (1,5 %)

Manodopera € 1,26129

Incidenza manodopera 19,74 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.037.002

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Larghezza 100mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,67110

Prezzo a m: € 7,17394

Spese generali € 0,85067

Utili di impresa € 0,65218

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01276 (1,5 %)

Manodopera € 1,26118

Incidenza manodopera 17,58 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.037.003

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Larghezza 150mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,04910

Prezzo a m: € 8,91711

Spese generali € 1,05737

Utili di impresa € 0,81065

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01586 (1,5 %)

Manodopera € 1,26177

Incidenza manodopera 14,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.037.004

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Larghezza 200mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,63380

Prezzo a m: € 10,92176

Spese generali € 1,29507

Utili di impresa € 0,99289

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01943 (1,5 %)

Manodopera € 1,26146

Incidenza manodopera 11,55 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.037.005

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Larghezza 300mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,87210

Prezzo a m: € 15,01821

Spese generali € 1,78082

Utili di impresa € 1,36529

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02671 (1,5 %)

Manodopera € 1,26153

Incidenza manodopera 8,4 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.037.006

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Larghezza 400mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,69742

Prezzo a m: € 17,32724

Spese generali € 2,05461

Utili di impresa € 1,57520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03082 (1,5 %)

Manodopera € 1,26142

Incidenza manodopera 7,28 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.037.007

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Larghezza 500mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,84010

Prezzo a m: € 18,77273

Spese generali € 2,22602

Utili di impresa € 1,70661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03339 (1,5 %)

Manodopera € 1,26153

Incidenza manodopera 6,72 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.037.008

| Voce: | 037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Larghezza 600mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,40000

Prezzo a m: € 22,01100

Spese generali € 2,61000

Utili di impresa € 2,00100

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03915 (1,5 %)

Manodopera € 1,26123

Incidenza manodopera 5,73 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.038.001

| Voce: | 038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - H=50 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,28930

Prezzo a m: € 10,48596

Spese generali € 1,24340

Utili di impresa € 0,95327

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01865 (1,5 %)

Manodopera € 1,26146

Incidenza manodopera 12,03 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.038.002

| Voce: | 038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - H=100mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,87210

Prezzo a m: € 15,01821

Spese generali € 1,78082

Utili di impresa € 1,36529

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02671 (1,5 %)

Manodopera € 1,26153

Incidenza manodopera 8,4 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.040.004

| Voce: | 040 - Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,05240

Prezzo a m: € 1,33129

Spese generali € 0,15786

Utili di impresa € 0,12103

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00237 (1,5 %)

Manodopera € 0,65340

Incidenza manodopera 49,08 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.041.005

| Voce: | 041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico, la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,07940

Prezzo a cad: € 63,35044

Spese generali € 7,51191

Utili di impresa € 5,75913

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11268 (1,5 %)

Manodopera € 14,04479

Incidenza manodopera 22,17 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.041.006

| Voce: | 041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale . Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,12098

Prezzo a cad: € 12,80304

Spese generali € 1,51815

Utili di impresa € 1,16391

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02277 (1,5 %)

Manodopera € 7,17098

Incidenza manodopera 56,01 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.042.010

| Voce: | 042 - Illuminazione a vista e da incasso |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 97,22500

Prezzo a cad: € 122,98963

Spese generali € 14,58375

Utili di impresa € 11,18088

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21876 (1,5 %)

Manodopera € 21,01893

Incidenza manodopera 17,09 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.042.080

| Voce: | 042 - Illuminazione a vista e da incasso |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 147,94500

Prezzo a cad: € 187,15043

Spese generali € 22,19175

Utili di impresa € 17,01368

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33288 (1,5 %)

Manodopera € 21,01699

Incidenza manodopera 11,23 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.042.100

| Voce: | 042 - Illuminazione a vista e da incasso |
| --- | --- |
| Articolo: | 100 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 94,47500

Prezzo a cad: € 119,51088

Spese generali € 14,17125

Utili di impresa € 10,86463

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14171 (1 %)

Manodopera € 21,02196

Incidenza manodopera 17,59 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.042.101

| Voce: | 042 - Illuminazione a vista e da incasso |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,61800

Prezzo a cad: € 162,70177

Spese generali € 19,29270

Utili di impresa € 14,79107

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19293 (1 %)

Manodopera € 34,36261

Incidenza manodopera 21,12 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.002

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 2 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,09752

Prezzo a m: € 1,38836

Spese generali € 0,16463

Utili di impresa € 0,12621

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00247 (1,5 %)

Manodopera € 0,74055

Incidenza manodopera 53,34 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.003

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 2 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,55014

Prezzo a m: € 1,96092

Spese generali € 0,23252

Utili di impresa € 0,17827

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00349 (1,5 %)

Manodopera € 0,91477

Incidenza manodopera 46,65 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.004

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 2 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,03081

Prezzo a m: € 2,56897

Spese generali € 0,30462

Utili di impresa € 0,23354

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00457 (1,5 %)

Manodopera € 1,08899

Incidenza manodopera 42,39 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.005

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 2 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,59582

Prezzo a m: € 3,28371

Spese generali € 0,38937

Utili di impresa € 0,29852

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00584 (1,5 %)

Manodopera € 1,26324

Incidenza manodopera 38,47 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.007

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 3 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,38989

Prezzo a m: € 1,75820

Spese generali € 0,20848

Utili di impresa € 0,15984

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00313 (1,5 %)

Manodopera € 0,91479

Incidenza manodopera 52,03 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.008

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 3 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,85309

Prezzo a m: € 2,34415

Spese generali € 0,27796

Utili di impresa € 0,21311

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00417 (1,5 %)

Manodopera € 1,08909

Incidenza manodopera 46,46 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.009

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 3 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,58809

Prezzo a m: € 3,27393

Spese generali € 0,38821

Utili di impresa € 0,29763

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00582 (1,5 %)

Manodopera € 1,26308

Incidenza manodopera 38,58 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.010

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 3 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,38280

Prezzo a m: € 4,27924

Spese generali € 0,50742

Utili di impresa € 0,38902

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00761 (1,5 %)

Manodopera € 1,48104

Incidenza manodopera 34,61 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.012

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 4 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,70441

Prezzo a m: € 2,15607

Spese generali € 0,25566

Utili di impresa € 0,19601

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00383 (1,5 %)

Manodopera € 1,08903

Incidenza manodopera 50,51 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.013

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 4 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,37070

Prezzo a m: € 2,99893

Spese generali € 0,35561

Utili di impresa € 0,27263

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00533 (1,5 %)

Manodopera € 1,26315

Incidenza manodopera 42,12 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.014

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 4 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,18120

Prezzo a m: € 4,02422

Spese generali € 0,47718

Utili di impresa € 0,36584

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00716 (1,5 %)

Manodopera € 1,48091

Incidenza manodopera 36,8 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.015

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 4 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,13261

Prezzo a m: € 5,22775

Spese generali € 0,61989

Utili di impresa € 0,47525

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00930 (1,5 %)

Manodopera € 1,65511

Incidenza manodopera 31,66 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.017

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 5 G 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,03856

Prezzo a m: € 2,57878

Spese generali € 0,30578

Utili di impresa € 0,23443

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00459 (1,5 %)

Manodopera € 1,26334

Incidenza manodopera 48,99 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.018

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 5 G 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,85763

Prezzo a m: € 3,61490

Spese generali € 0,42864

Utili di impresa € 0,32863

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00643 (1,5 %)

Manodopera € 1,48102

Incidenza manodopera 40,97 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.019

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 5 G 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,79896

Prezzo a m: € 4,80568

Spese generali € 0,56984

Utili di impresa € 0,43688

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00855 (1,5 %)

Manodopera € 1,65508

Incidenza manodopera 34,44 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.050.020

| Voce: | 050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 5 G 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,90694

Prezzo a m: € 6,20728

Spese generali € 0,73604

Utili di impresa € 0,56430

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01104 (1,5 %)

Manodopera € 1,82929

Incidenza manodopera 29,47 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.005

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 1 x 10 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,97999

Prezzo a m: € 3,76969

Spese generali € 0,44700

Utili di impresa € 0,34270

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00670 (1,5 %)

Manodopera € 1,26322

Incidenza manodopera 33,51 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.006

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 16 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,98214

Prezzo a m: € 5,03741

Spese generali € 0,59732

Utili di impresa € 0,45795

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00896 (1,5 %)

Manodopera € 1,48100

Incidenza manodopera 29,4 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.007

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,29353

Prezzo a m: € 6,69632

Spese generali € 0,79403

Utili di impresa € 0,60876

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01191 (1,5 %)

Manodopera € 1,65533

Incidenza manodopera 24,72 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.008

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 35 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,70572

Prezzo a m: € 8,48274

Spese generali € 1,00586

Utili di impresa € 0,77116

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01509 (1,5 %)

Manodopera € 1,82973

Incidenza manodopera 21,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.009

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 50 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,78886

Prezzo a m: € 11,11791

Spese generali € 1,31833

Utili di impresa € 1,01072

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01977 (1,5 %)

Manodopera € 2,00345

Incidenza manodopera 18,02 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.010

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 70 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,34450

Prezzo a m: € 14,35079

Spese generali € 1,70168

Utili di impresa € 1,30462

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02553 (1,5 %)

Manodopera € 2,17845

Incidenza manodopera 15,18 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.011

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 95 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,44194

Prezzo a m: € 18,26905

Spese generali € 2,16629

Utili di impresa € 1,66082

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03249 (1,5 %)

Manodopera € 2,35305

Incidenza manodopera 12,88 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.012

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 120 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,13158

Prezzo a m: € 22,93645

Spese generali € 2,71974

Utili di impresa € 2,08513

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04080 (1,5 %)

Manodopera € 2,52760

Incidenza manodopera 11,02 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.013

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 150 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,51460

Prezzo a m: € 28,48097

Spese generali € 3,37719

Utili di impresa € 2,58918

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05066 (1,5 %)

Manodopera € 2,70000

Incidenza manodopera 9,48 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.014

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 185 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,27212

Prezzo a m: € 37,02923

Spese generali € 4,39082

Utili di impresa € 3,36629

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06586 (1,5 %)

Manodopera € 2,87347

Incidenza manodopera 7,76 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.017

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - 2 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,84092

Prezzo a m: € 2,32876

Spese generali € 0,27614

Utili di impresa € 0,21171

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00414 (1,5 %)

Manodopera € 0,74055

Incidenza manodopera 31,8 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.018

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 2 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,38896

Prezzo a m: € 3,02203

Spese generali € 0,35834

Utili di impresa € 0,27473

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00538 (1,5 %)

Manodopera € 0,91477

Incidenza manodopera 30,27 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.019

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 2 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,01680

Prezzo a m: € 3,81625

Spese generali € 0,45252

Utili di impresa € 0,34693

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00679 (1,5 %)

Manodopera € 1,08916

Incidenza manodopera 28,54 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.020

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 2 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,67614

Prezzo a m: € 4,65032

Spese generali € 0,55142

Utili di impresa € 0,42276

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00827 (1,5 %)

Manodopera € 1,26303

Incidenza manodopera 27,16 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.021

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - 2 x 10 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,37129

Prezzo a m: € 6,79468

Spese generali € 0,80569

Utili di impresa € 0,61770

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01209 (1,5 %)

Manodopera € 1,48124

Incidenza manodopera 21,8 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.022

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - 2 x 16 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,23393

Prezzo a m: € 9,15092

Spese generali € 1,08509

Utili di impresa € 0,83190

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01628 (1,5 %)

Manodopera € 1,65540

Incidenza manodopera 18,09 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.030

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - 3 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,43936

Prezzo a m: € 3,08579

Spese generali € 0,36590

Utili di impresa € 0,28053

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00549 (1,5 %)

Manodopera € 0,91463

Incidenza manodopera 29,64 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.031

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - 3 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,04830

Prezzo a m: € 3,85610

Spese generali € 0,45725

Utili di impresa € 0,35055

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00686 (1,5 %)

Manodopera € 1,08896

Incidenza manodopera 28,24 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.032

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - 3 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,82104

Prezzo a m: € 4,83362

Spese generali € 0,57316

Utili di impresa € 0,43942

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00860 (1,5 %)

Manodopera € 1,26302

Incidenza manodopera 26,13 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.033

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - 3 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,80744

Prezzo a m: € 6,08141

Spese generali € 0,72112

Utili di impresa € 0,55286

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01082 (1,5 %)

Manodopera € 1,48082

Incidenza manodopera 24,35 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.034

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - 3 x 10 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,87798

Prezzo a m: € 8,70064

Spese generali € 1,03170

Utili di impresa € 0,79097

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01548 (1,5 %)

Manodopera € 1,65486

Incidenza manodopera 19,02 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.035

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - 3 x 16 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,67302

Prezzo a m: € 12,23637

Spese generali € 1,45095

Utili di impresa € 1,11240

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02176 (1,5 %)

Manodopera € 1,82934

Incidenza manodopera 14,95 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.045

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - 4 x 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,00735

Prezzo a m: € 3,80430

Spese generali € 0,45110

Utili di impresa € 0,34585

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00677 (1,5 %)

Manodopera € 1,08917

Incidenza manodopera 28,63 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.046

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - 4 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,72969

Prezzo a m: € 4,71806

Spese generali € 0,55945

Utili di impresa € 0,42891

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00839 (1,5 %)

Manodopera € 1,26302

Incidenza manodopera 26,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.047

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - 4 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,76019

Prezzo a m: € 6,02164

Spese generali € 0,71403

Utili di impresa € 0,54742

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01071 (1,5 %)

Manodopera € 1,48132

Incidenza manodopera 24,6 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.048

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - 4 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,84793

Prezzo a m: € 7,39763

Spese generali € 0,87719

Utili di impresa € 0,67251

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01316 (1,5 %)

Manodopera € 1,65559

Incidenza manodopera 22,38 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.049

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - 4 x 10 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,63982

Prezzo a m: € 10,92937

Spese generali € 1,29597

Utili di impresa € 0,99358

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01944 (1,5 %)

Manodopera € 1,82958

Incidenza manodopera 16,74 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.050

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - 4 x 16 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,07116

Prezzo a m: € 15,27002

Spese generali € 1,81067

Utili di impresa € 1,38818

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02716 (1,5 %)

Manodopera € 2,00343

Incidenza manodopera 13,12 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.051

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - 4 x 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,39250

Prezzo a m: € 22,00151

Spese generali € 2,60888

Utili di impresa € 2,00014

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03913 (1,5 %)

Manodopera € 2,17815

Incidenza manodopera 9,9 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.060

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - 5 G 1,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,63204

Prezzo a m: € 4,59453

Spese generali € 0,54481

Utili di impresa € 0,41768

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00817 (1,5 %)

Manodopera € 1,26304

Incidenza manodopera 27,49 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.061

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - 5 G 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,55229

Prezzo a m: € 5,75865

Spese generali € 0,68284

Utili di impresa € 0,52351

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01024 (1,5 %)

Manodopera € 1,48112

Incidenza manodopera 25,72 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.062

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - 5 G 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,75028

Prezzo a m: € 7,27410

Spese generali € 0,86254

Utili di impresa € 0,66128

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01294 (1,5 %)

Manodopera € 1,65559

Incidenza manodopera 22,76 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.063

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - 5 G 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,03017

Prezzo a m: € 8,89317

Spese generali € 1,05453

Utili di impresa € 0,80847

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01582 (1,5 %)

Manodopera € 1,82933

Incidenza manodopera 20,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.064

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 064 - 5 G 10 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,59696

Prezzo a m: € 13,40515

Spese generali € 1,58954

Utili di impresa € 1,21865

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02384 (1,5 %)

Manodopera € 2,00407

Incidenza manodopera 14,95 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.065

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - 5 G 16 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,46300

Prezzo a m: € 18,29570

Spese generali € 2,16945

Utili di impresa € 1,66325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03254 (1,5 %)

Manodopera € 2,17719

Incidenza manodopera 11,9 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.051.066

| Voce: | 051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1 |
| --- | --- |
| Articolo: | 066 - 5 G 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,24764

Prezzo a m: € 28,14326

Spese generali € 3,33715

Utili di impresa € 2,55848

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05006 (1,5 %)

Manodopera € 2,35278

Incidenza manodopera 8,36 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.060.001

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,58184

Prezzo a cad: € 9,59103

Spese generali € 1,13728

Utili di impresa € 0,87191

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01706 (1,5 %)

Manodopera € 4,52793

Incidenza manodopera 47,21 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.060.002

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,27820

Prezzo a cad: € 31,97692

Spese generali € 3,79173

Utili di impresa € 2,90699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05688 (1,5 %)

Manodopera € 9,25092

Incidenza manodopera 28,93 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.060.003

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,43946

Prezzo a cad: € 65,07092

Spese generali € 7,71592

Utili di impresa € 5,91554

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11574 (1,5 %)

Manodopera € 9,25308

Incidenza manodopera 14,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.060.030

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,09684

Prezzo a cad: € 83,61250

Spese generali € 9,91453

Utili di impresa € 7,60114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14872 (1,5 %)

Manodopera € 14,04690

Incidenza manodopera 16,8 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.060.031

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descrItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,89684

Prezzo a cad: € 77,03450

Spese generali € 9,13453

Utili di impresa € 7,00314

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13702 (1,5 %)

Manodopera € 14,04339

Incidenza manodopera 18,23 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.060.032

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivO di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,49948

Prezzo a cad: € 52,49684

Spese generali € 6,22492

Utili di impresa € 4,77244

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09337 (1,5 %)

Manodopera € 14,04290

Incidenza manodopera 26,75 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.060.033

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,28395

Prezzo a cad: € 86,37919

Spese generali € 10,24259

Utili di impresa € 7,85265

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10243 (1 %)

Manodopera € 14,04526

Incidenza manodopera 16,26 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.060.034

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,08395

Prezzo a cad: € 79,80119

Spese generali € 9,46259

Utili di impresa € 7,25465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09463 (1 %)

Manodopera € 14,04501

Incidenza manodopera 17,6 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.060.035

| Voce: | 060 - Punto presa di servizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,67306

Prezzo a cad: € 52,71642

Spese generali € 6,25096

Utili di impresa € 4,79240

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06251 (1 %)

Manodopera € 14,04365

Incidenza manodopera 26,64 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.061.050

| Voce: | 061 - Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,58170

Prezzo a cad: € 168,98085

Spese generali € 20,03726

Utili di impresa € 15,36190

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30056 (1,5 %)

Manodopera € 4,73146

Incidenza manodopera 2,8 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.106.001

| Voce: | 106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,65825

Prezzo a m: € 5,89269

Spese generali € 0,69874

Utili di impresa € 0,53570

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00699 (1 %)

Manodopera € 3,36414

Incidenza manodopera 57,09 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.106.002

| Voce: | 106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,73343

Prezzo a m: € 5,98779

Spese generali € 0,71001

Utili di impresa € 0,54434

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00710 (1 %)

Manodopera € 3,36394

Incidenza manodopera 56,18 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.106.003

| Voce: | 106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,66614

Prezzo a m: € 7,16766

Spese generali € 0,84992

Utili di impresa € 0,65161

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00850 (1 %)

Manodopera € 3,99454

Incidenza manodopera 55,73 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.107.001

| Voce: | 107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cavo FS17 sez.6 mmq G.V. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,85904

Prezzo a m: € 3,61669

Spese generali € 0,42886

Utili di impresa € 0,32879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00429 (1 %)

Manodopera € 1,43763

Incidenza manodopera 39,75 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.107.002

| Voce: | 107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cavo FS17 sez.16 mmq G.V. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,94741

Prezzo a m: € 6,25848

Spese generali € 0,74211

Utili di impresa € 0,56895

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00742 (1 %)

Manodopera € 2,17795

Incidenza manodopera 34,8 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.001

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,94379

Prezzo a m: € 1,19389

Spese generali € 0,14157

Utili di impresa € 0,10854

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00142 (1 %)

Manodopera € 0,56626

Incidenza manodopera 47,43 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.002

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,22434

Prezzo a m: € 1,54879

Spese generali € 0,18365

Utili di impresa € 0,14080

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00184 (1 %)

Manodopera € 0,74048

Incidenza manodopera 47,81 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.003

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 1 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,57086

Prezzo a m: € 1,98714

Spese generali € 0,23563

Utili di impresa € 0,18065

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00236 (1 %)

Manodopera € 0,91468

Incidenza manodopera 46,03 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.004

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 1 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,97229

Prezzo a m: € 2,49495

Spese generali € 0,29584

Utili di impresa € 0,22681

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00296 (1 %)

Manodopera € 1,08905

Incidenza manodopera 43,65 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.005

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,66619

Prezzo a m: € 3,37273

Spese generali € 0,39993

Utili di impresa € 0,30661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00400 (1 %)

Manodopera € 1,26309

Incidenza manodopera 37,45 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.006

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,50654

Prezzo a m: € 4,43578

Spese generali € 0,52598

Utili di impresa € 0,40325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00526 (1 %)

Manodopera € 1,48111

Incidenza manodopera 33,39 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.007

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,56070

Prezzo a m: € 5,76929

Spese generali € 0,68411

Utili di impresa € 0,52448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00684 (1 %)

Manodopera € 1,65521

Incidenza manodopera 28,69 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.008

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,81434

Prezzo a m: € 7,35514

Spese generali € 0,87215

Utili di impresa € 0,66865

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00872 (1 %)

Manodopera € 1,82922

Incidenza manodopera 24,87 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.009

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,59174

Prezzo a m: € 9,60356

Spese generali € 1,13876

Utili di impresa € 0,87305

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01139 (1 %)

Manodopera € 2,00330

Incidenza manodopera 20,86 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.010

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,94990

Prezzo a m: € 12,58662

Spese generali € 1,49249

Utili di impresa € 1,14424

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01492 (1 %)

Manodopera € 2,17749

Incidenza manodopera 17,3 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.011

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,63337

Prezzo a m: € 15,98121

Spese generali € 1,89501

Utili di impresa € 1,45284

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01895 (1 %)

Manodopera € 2,35243

Incidenza manodopera 14,72 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.012

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,70321

Prezzo a m: € 19,86457

Spese generali € 2,35548

Utili di impresa € 1,80587

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02355 (1 %)

Manodopera € 2,52677

Incidenza manodopera 12,72 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.013

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,51941

Prezzo a m: € 24,69205

Spese generali € 2,92791

Utili di impresa € 2,24473

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02928 (1 %)

Manodopera € 2,70131

Incidenza manodopera 10,94 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.014

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,30010

Prezzo a m: € 29,47462

Spese generali € 3,49502

Utili di impresa € 2,67951

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03495 (1 %)

Manodopera € 2,87378

Incidenza manodopera 9,75 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.015

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,29511

Prezzo a m: € 37,05831

Spese generali € 4,39427

Utili di impresa € 3,36894

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04394 (1 %)

Manodopera € 3,04990

Incidenza manodopera 8,23 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.018

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 2 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,18404

Prezzo a m: € 1,49781

Spese generali € 0,17761

Utili di impresa € 0,13616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00178 (1 %)

Manodopera € 0,74052

Incidenza manodopera 49,44 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.019

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 2 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,80779

Prezzo a m: € 2,28685

Spese generali € 0,27117

Utili di impresa € 0,20790

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00271 (1 %)

Manodopera € 0,91474

Incidenza manodopera 40 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.020

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 2 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,34409

Prezzo a m: € 2,96527

Spese generali € 0,35161

Utili di impresa € 0,26957

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00352 (1 %)

Manodopera € 1,08914

Incidenza manodopera 36,73 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.021

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - 2 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,92840

Prezzo a m: € 3,70443

Spese generali € 0,43926

Utili di impresa € 0,33677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00439 (1 %)

Manodopera € 1,26321

Incidenza manodopera 34,1 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.022

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - 2 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,17766

Prezzo a m: € 5,28474

Spese generali € 0,62665

Utili di impresa € 0,48043

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00627 (1 %)

Manodopera € 1,48078

Incidenza manodopera 28,02 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.027

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - 3 x 1.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,48260

Prezzo a m: € 1,87549

Spese generali € 0,22239

Utili di impresa € 0,17050

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00222 (1 %)

Manodopera € 0,91468

Incidenza manodopera 48,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.028

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - 3 x 2.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,21595

Prezzo a m: € 2,80318

Spese generali € 0,33239

Utili di impresa € 0,25483

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00332 (1 %)

Manodopera € 1,08904

Incidenza manodopera 38,85 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.029

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - 3 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,90550

Prezzo a m: € 3,67546

Spese generali € 0,43583

Utili di impresa € 0,33413

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00436 (1 %)

Manodopera € 1,26326

Incidenza manodopera 34,37 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.030

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - 3 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,77909

Prezzo a m: € 4,78055

Spese generali € 0,56686

Utili di impresa € 0,43460

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00567 (1 %)

Manodopera € 1,48101

Incidenza manodopera 30,98 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.031

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - 3 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,54372

Prezzo a m: € 7,01281

Spese generali € 0,83156

Utili di impresa € 0,63753

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00832 (1 %)

Manodopera € 1,65502

Incidenza manodopera 23,6 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.032

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - 3 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,90822

Prezzo a m: € 10,00390

Spese generali € 1,18623

Utili di impresa € 0,90945

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01186 (1 %)

Manodopera € 1,82971

Incidenza manodopera 18,29 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.040

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - 4 x 1.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,80825

Prezzo a m: € 2,28744

Spese generali € 0,27124

Utili di impresa € 0,20795

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00271 (1 %)

Manodopera € 1,08905

Incidenza manodopera 47,61 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.041

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - 4 x 2.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,72310

Prezzo a m: € 3,44472

Spese generali € 0,40847

Utili di impresa € 0,31316

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00408 (1 %)

Manodopera € 1,26318

Incidenza manodopera 36,67 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.042

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - 4 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,64881

Prezzo a m: € 4,61574

Spese generali € 0,54732

Utili di impresa € 0,41961

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00547 (1 %)

Manodopera € 1,48119

Incidenza manodopera 32,09 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.043

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - 4 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,70264

Prezzo a m: € 5,94884

Spese generali € 0,70540

Utili di impresa € 0,54080

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00705 (1 %)

Manodopera € 1,65556

Incidenza manodopera 27,83 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.044

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - 4 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,81417

Prezzo a m: € 8,61993

Spese generali € 1,02213

Utili di impresa € 0,78363

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01022 (1 %)

Manodopera € 1,82915

Incidenza manodopera 21,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.045

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - 4 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,82882

Prezzo a m: € 12,43346

Spese generali € 1,47432

Utili di impresa € 1,13031

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01474 (1 %)

Manodopera € 2,00427

Incidenza manodopera 16,12 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.046

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - 4 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,39213

Prezzo a m: € 18,20604

Spese generali € 2,15882

Utili di impresa € 1,65509

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02159 (1 %)

Manodopera € 2,17744

Incidenza manodopera 11,96 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.052

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - 5 G 1.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,15637

Prezzo a m: € 2,72781

Spese generali € 0,32346

Utili di impresa € 0,24798

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00323 (1 %)

Manodopera € 1,26325

Incidenza manodopera 46,31 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.053

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - 5 G 2.5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,26807

Prezzo a m: € 4,13410

Spese generali € 0,49021

Utili di impresa € 0,37583

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00490 (1 %)

Manodopera € 1,48083

Incidenza manodopera 35,82 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.054

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - 5 G 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,29501

Prezzo a m: € 5,43319

Spese generali € 0,64425

Utili di impresa € 0,49393

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00644 (1 %)

Manodopera € 1,65549

Incidenza manodopera 30,47 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.055

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - 5 G 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,60617

Prezzo a m: € 7,09181

Spese generali € 0,84093

Utili di impresa € 0,64471

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00841 (1 %)

Manodopera € 1,82969

Incidenza manodopera 25,8 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.056

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - 5 G 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,06487

Prezzo a m: € 10,20207

Spese generali € 1,20973

Utili di impresa € 0,92746

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01210 (1 %)

Manodopera € 2,00369

Incidenza manodopera 19,64 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.057

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - 5 G 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,57111

Prezzo a m: € 14,63746

Spese generali € 1,73567

Utili di impresa € 1,33068

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01736 (1 %)

Manodopera € 2,17805

Incidenza manodopera 14,88 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.110.058

| Voce: | 110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - 5 G 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,35550

Prezzo a m: € 21,95471

Spese generali € 2,60333

Utili di impresa € 1,99588

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02603 (1 %)

Manodopera € 2,35135

Incidenza manodopera 10,71 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.005

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,83189

Prezzo a m: € 3,58234

Spese generali € 0,42478

Utili di impresa € 0,32567

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00425 (1 %)

Manodopera € 1,26313

Incidenza manodopera 35,26 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.006

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,68350

Prezzo a m: € 4,65963

Spese generali € 0,55253

Utili di impresa € 0,42360

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00553 (1 %)

Manodopera € 1,48083

Incidenza manodopera 31,78 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.007

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,87854

Prezzo a m: € 6,17135

Spese generali € 0,73178

Utili di impresa € 0,56103

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00732 (1 %)

Manodopera € 1,65516

Incidenza manodopera 26,82 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.008

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,20897

Prezzo a m: € 7,85434

Spese generali € 0,93135

Utili di impresa € 0,71403

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00931 (1 %)

Manodopera € 1,86698

Incidenza manodopera 23,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.009

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,02338

Prezzo a m: € 10,14957

Spese generali € 1,20351

Utili di impresa € 0,92269

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01204 (1 %)

Manodopera € 2,00353

Incidenza manodopera 19,74 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.010

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,52569

Prezzo a m: € 13,31500

Spese generali € 1,57885

Utili di impresa € 1,21045

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01579 (1 %)

Manodopera € 2,17833

Incidenza manodopera 16,36 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.011

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,15796

Prezzo a m: € 16,64482

Spese generali € 1,97369

Utili di impresa € 1,51317

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01974 (1 %)

Manodopera € 2,35191

Incidenza manodopera 14,13 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.012

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,43631

Prezzo a m: € 20,79194

Spese generali € 2,46545

Utili di impresa € 1,89018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02465 (1 %)

Manodopera € 2,52622

Incidenza manodopera 12,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.013

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,22818

Prezzo a m: € 25,58865

Spese generali € 3,03423

Utili di impresa € 2,32624

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03034 (1 %)

Manodopera € 2,69960

Incidenza manodopera 10,55 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.014

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 24,02192

Prezzo a m: € 30,38773

Spese generali € 3,60329

Utili di impresa € 2,76252

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03603 (1 %)

Manodopera € 2,87468

Incidenza manodopera 9,46 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.015

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 30,78475

Prezzo a m: € 38,94271

Spese generali € 4,61771

Utili di impresa € 3,54025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04618 (1 %)

Manodopera € 3,04921

Incidenza manodopera 7,83 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.018

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - 2 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,62961

Prezzo a m: € 2,06145

Spese generali € 0,24444

Utili di impresa € 0,18741

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00244 (1 %)

Manodopera € 0,74047

Incidenza manodopera 35,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.019

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - 2 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,10688

Prezzo a m: € 2,66520

Spese generali € 0,31603

Utili di impresa € 0,24229

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00316 (1 %)

Manodopera € 0,91470

Incidenza manodopera 34,32 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.020

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - 2 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,65600

Prezzo a m: € 3,35984

Spese generali € 0,39840

Utili di impresa € 0,30544

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00398 (1 %)

Manodopera € 1,08892

Incidenza manodopera 32,41 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.021

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - 2 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,36430

Prezzo a m: € 4,25584

Spese generali € 0,50465

Utili di impresa € 0,38689

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00505 (1 %)

Manodopera € 1,26313

Incidenza manodopera 29,68 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.022

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - 2 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,14082

Prezzo a m: € 6,50313

Spese generali € 0,77112

Utili di impresa € 0,59119

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00771 (1 %)

Manodopera € 1,48076

Incidenza manodopera 22,77 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.027

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - 3 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,01550

Prezzo a m: € 2,54960

Spese generali € 0,30233

Utili di impresa € 0,23178

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00302 (1 %)

Manodopera € 0,91480

Incidenza manodopera 35,88 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.028

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - 3 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,54003

Prezzo a m: € 3,21313

Spese generali € 0,38100

Utili di impresa € 0,29210

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00381 (1 %)

Manodopera € 1,08893

Incidenza manodopera 33,89 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.029

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - 3 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,24991

Prezzo a m: € 4,11114

Spese generali € 0,48749

Utili di impresa € 0,37374

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00487 (1 %)

Manodopera € 1,26335

Incidenza manodopera 30,73 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.030

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - 3 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,25732

Prezzo a m: € 5,38551

Spese generali € 0,63860

Utili di impresa € 0,48959

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00639 (1 %)

Manodopera € 1,48102

Incidenza manodopera 27,5 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.031

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - 3 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,45297

Prezzo a m: € 8,16301

Spese generali € 0,96795

Utili di impresa € 0,74209

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00968 (1 %)

Manodopera € 1,65546

Incidenza manodopera 20,28 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.032

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - 3 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,79563

Prezzo a m: € 11,12647

Spese generali € 1,31934

Utili di impresa € 1,01150

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01319 (1 %)

Manodopera € 1,82919

Incidenza manodopera 16,44 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.036

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - 4 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,41989

Prezzo a m: € 3,06116

Spese generali € 0,36298

Utili di impresa € 0,27829

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00363 (1 %)

Manodopera € 1,08885

Incidenza manodopera 35,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.037

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - 4 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,11033

Prezzo a m: € 3,93456

Spese generali € 0,46655

Utili di impresa € 0,35769

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00467 (1 %)

Manodopera € 1,26339

Incidenza manodopera 32,11 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.038

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - 4 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,01163

Prezzo a m: € 5,07472

Spese generali € 0,60174

Utili di impresa € 0,46134

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00602 (1 %)

Manodopera € 1,48080

Incidenza manodopera 29,18 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.039

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - 4 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,14184

Prezzo a m: € 6,50442

Spese generali € 0,77128

Utili di impresa € 0,59131

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00771 (1 %)

Manodopera € 1,65537

Incidenza manodopera 25,45 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.040

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - 4 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,06078

Prezzo a m: € 10,19688

Spese generali € 1,20912

Utili di impresa € 0,92699

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01209 (1 %)

Manodopera € 1,82932

Incidenza manodopera 17,94 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.041

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - 4 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,96970

Prezzo a m: € 13,87667

Spese generali € 1,64546

Utili di impresa € 1,26152

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01645 (1 %)

Manodopera € 2,00379

Incidenza manodopera 14,44 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.042

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - 4 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,59228

Prezzo a m: € 19,72423

Spese generali € 2,33884

Utili di impresa € 1,79311

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02339 (1 %)

Manodopera € 2,17755

Incidenza manodopera 11,04 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.047

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - 5 G 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,83255

Prezzo a m: € 3,58317

Spese generali € 0,42488

Utili di impresa € 0,32574

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00425 (1 %)

Manodopera € 1,26307

Incidenza manodopera 35,25 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.048

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - 5 G 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,69131

Prezzo a m: € 4,66951

Spese generali € 0,55370

Utili di impresa € 0,42450

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00554 (1 %)

Manodopera € 1,48117

Incidenza manodopera 31,72 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.049

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - 5 G 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,69125

Prezzo a m: € 5,93443

Spese generali € 0,70369

Utili di impresa € 0,53949

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00704 (1 %)

Manodopera € 1,65511

Incidenza manodopera 27,89 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.050

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - 5 G 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,92832

Prezzo a m: € 7,49933

Spese generali € 0,88925

Utili di impresa € 0,68176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00889 (1 %)

Manodopera € 1,82984

Incidenza manodopera 24,4 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.051

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - 5 G 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,34070

Prezzo a m: € 11,81598

Spese generali € 1,40111

Utili di impresa € 1,07418

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01401 (1 %)

Manodopera € 2,00399

Incidenza manodopera 16,96 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.052

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - 5 G 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,82777

Prezzo a m: € 18,75713

Spese generali € 2,22417

Utili di impresa € 1,70519

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02224 (1 %)

Manodopera € 2,17770

Incidenza manodopera 11,61 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.053

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - 5 G 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,57881

Prezzo a m: € 23,50220

Spese generali € 2,78682

Utili di impresa € 2,13656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02787 (1 %)

Manodopera € 2,35257

Incidenza manodopera 10,01 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.111.059

| Voce: | 111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - 10 G 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,93470

Prezzo a m: € 6,24240

Spese generali € 0,74021

Utili di impresa € 0,56749

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00740 (1 %)

Manodopera € 1,65548

Incidenza manodopera 26,52 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.130.001

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,87830

Prezzo a m: € 1,11105

Spese generali € 0,13175

Utili di impresa € 0,10100

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00132 (1 %)

Manodopera € 0,56630

Incidenza manodopera 50,97 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.130.002

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1 x 2,5 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,04486

Prezzo a m: € 1,32175

Spese generali € 0,15673

Utili di impresa € 0,12016

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00157 (1 %)

Manodopera € 0,56624

Incidenza manodopera 42,84 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.130.003

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 1 x 4 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,56452

Prezzo a m: € 1,97912

Spese generali € 0,23468

Utili di impresa € 0,17992

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00235 (1 %)

Manodopera € 0,91475

Incidenza manodopera 46,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.130.004

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 1 x 6 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,87759

Prezzo a m: € 2,37515

Spese generali € 0,28164

Utili di impresa € 0,21592

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00282 (1 %)

Manodopera € 0,91467

Incidenza manodopera 38,51 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.130.005

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,92776

Prezzo a m: € 3,70362

Spese generali € 0,43916

Utili di impresa € 0,33669

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00439 (1 %)

Manodopera € 1,26330

Incidenza manodopera 34,11 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.130.006

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,68754

Prezzo a m: € 4,66474

Spese generali € 0,55313

Utili di impresa € 0,42407

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00553 (1 %)

Manodopera € 1,48105

Incidenza manodopera 31,75 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.130.007

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 25 mmq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,80118

Prezzo a m: € 6,07350

Spese generali € 0,72018

Utili di impresa € 0,55214

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00720 (1 %)

Manodopera € 1,48133

Incidenza manodopera 24,39 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.130.008

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,26847

Prezzo a m: € 7,92961

Spese generali € 0,94027

Utili di impresa € 0,72087

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00940 (1 %)

Manodopera € 1,82936

Incidenza manodopera 23,07 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.130.009

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,71857

Prezzo a m: € 11,02899

Spese generali € 1,30779

Utili di impresa € 1,00264

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01308 (1 %)

Manodopera € 2,00397

Incidenza manodopera 18,17 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.130.010

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,15454

Prezzo a m: € 14,11050

Spese generali € 1,67318

Utili di impresa € 1,28277

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01673 (1 %)

Manodopera € 2,17866

Incidenza manodopera 15,44 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.130.011

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,74798

Prezzo a m: € 17,39120

Spese generali € 2,06220

Utili di impresa € 1,58102

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02062 (1 %)

Manodopera € 2,35303

Incidenza manodopera 13,53 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.130.012

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,59223

Prezzo a m: € 20,98917

Spese generali € 2,48883

Utili di impresa € 1,90811

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02489 (1 %)

Manodopera € 2,52710

Incidenza manodopera 12,04 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.130.013

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,03380

Prezzo a m: € 26,60776

Spese generali € 3,15507

Utili di impresa € 2,41889

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03155 (1 %)

Manodopera € 2,70069

Incidenza manodopera 10,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.130.014

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,46439

Prezzo a m: € 32,21245

Spese generali € 3,81966

Utili di impresa € 2,92840

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03820 (1 %)

Manodopera € 2,87657

Incidenza manodopera 8,93 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.130.015

| Voce: | 130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 32,03864

Prezzo a m: € 40,52888

Spese generali € 4,80580

Utili di impresa € 3,68444

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04806 (1 %)

Manodopera € 3,04777

Incidenza manodopera 7,52 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.131.001

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1 x 1,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,74335

Prezzo a m: € 0,94034

Spese generali € 0,11150

Utili di impresa € 0,08549

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00112 (1 %)

Manodopera € 0,56627

Incidenza manodopera 60,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.131.002

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1 x 2,5 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,02711

Prezzo a m: € 1,29929

Spese generali € 0,15407

Utili di impresa € 0,11812

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00154 (1 %)

Manodopera € 0,74047

Incidenza manodopera 56,99 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.131.003

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 1 x 4 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,23894

Prezzo a m: € 1,56726

Spese generali € 0,18584

Utili di impresa € 0,14248

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00186 (1 %)

Manodopera € 0,91481

Incidenza manodopera 58,37 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.131.004

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 1 x 6 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,56416

Prezzo a m: € 1,97866

Spese generali € 0,23462

Utili di impresa € 0,17988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00235 (1 %)

Manodopera € 1,08905

Incidenza manodopera 55,04 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.131.005

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 1 x 10 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,47476

Prezzo a m: € 3,13057

Spese generali € 0,37121

Utili di impresa € 0,28460

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00371 (1 %)

Manodopera € 1,26318

Incidenza manodopera 40,35 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.131.006

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 1 x 16 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,30405

Prezzo a m: € 4,17962

Spese generali € 0,49561

Utili di impresa € 0,37997

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00496 (1 %)

Manodopera € 1,48084

Incidenza manodopera 35,43 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.131.007

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 1 x 25 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,43879

Prezzo a m: € 5,61507

Spese generali € 0,66582

Utili di impresa € 0,51046

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00666 (1 %)

Manodopera € 1,65532

Incidenza manodopera 29,48 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.131.008

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 1 x 35 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,74951

Prezzo a m: € 7,27313

Spese generali € 0,86243

Utili di impresa € 0,66119

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00862 (1 %)

Manodopera € 1,82919

Incidenza manodopera 25,15 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.131.009

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - 1 x 50 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,46559

Prezzo a m: € 9,44397

Spese generali € 1,11984

Utili di impresa € 0,85854

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01120 (1 %)

Manodopera € 2,00401

Incidenza manodopera 21,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.131.010

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - 1 x 70 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,01963

Prezzo a m: € 12,67483

Spese generali € 1,50294

Utili di impresa € 1,15226

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01503 (1 %)

Manodopera € 2,17754

Incidenza manodopera 17,18 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.131.011

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - 1 x 95 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,59559

Prezzo a m: € 15,93342

Spese generali € 1,88934

Utili di impresa € 1,44849

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01889 (1 %)

Manodopera € 2,35177

Incidenza manodopera 14,76 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.131.012

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - 1 x 120 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,64651

Prezzo a m: € 19,79284

Spese generali € 2,34698

Utili di impresa € 1,79935

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02347 (1 %)

Manodopera € 2,52557

Incidenza manodopera 12,76 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.131.013

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - 1 x 150 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,17085

Prezzo a m: € 24,25113

Spese generali € 2,87563

Utili di impresa € 2,20465

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02876 (1 %)

Manodopera € 2,70158

Incidenza manodopera 11,14 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.131.014

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - 1 x 185 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,92370

Prezzo a m: € 28,99848

Spese generali € 3,43856

Utili di impresa € 2,63623

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03439 (1 %)

Manodopera € 2,87375

Incidenza manodopera 9,91 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.131.015

| Voce: | 131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - 1 x 240 mmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 29,38821

Prezzo a m: € 37,17608

Spese generali € 4,40823

Utili di impresa € 3,37964

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04408 (1 %)

Manodopera € 3,04844

Incidenza manodopera 8,2 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.001

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,41388

Prezzo a cad: € 37,20856

Spese generali € 4,41208

Utili di impresa € 3,38260

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04412 (1 %)

Manodopera € 14,04623

Incidenza manodopera 37,75 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.002

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,15019

Prezzo a cad: € 69,76499

Spese generali € 8,27253

Utili di impresa € 6,34227

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08273 (1 %)

Manodopera € 24,51542

Incidenza manodopera 35,14 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.004

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,58040

Prezzo a cad: € 41,21421

Spese generali € 4,88706

Utili di impresa € 3,74675

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04887 (1 %)

Manodopera € 14,04580

Incidenza manodopera 34,08 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.005

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,56540

Prezzo a cad: € 44,99023

Spese generali € 5,33481

Utili di impresa € 4,09002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05335 (1 %)

Manodopera € 14,04595

Incidenza manodopera 31,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.006

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,02008

Prezzo a cad: € 16,47040

Spese generali € 1,95301

Utili di impresa € 1,49731

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01953 (1 %)

Manodopera € 8,40979

Incidenza manodopera 51,06 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.007

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,41190

Prezzo a cad: € 16,96605

Spese generali € 2,01179

Utili di impresa € 1,54237

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02012 (1 %)

Manodopera € 8,41007

Incidenza manodopera 49,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.008

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,45720

Prezzo a cad: € 15,75836

Spese generali € 1,86858

Utili di impresa € 1,43258

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01869 (1 %)

Manodopera € 8,41024

Incidenza manodopera 53,37 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.009

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,80244

Prezzo a cad: € 33,90509

Spese generali € 4,02037

Utili di impresa € 3,08228

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04020 (1 %)

Manodopera € 14,04349

Incidenza manodopera 41,42 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.010

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,58388

Prezzo a cad: € 62,72361

Spese generali € 7,43758

Utili di impresa € 5,70215

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07438 (1 %)

Manodopera € 14,04382

Incidenza manodopera 22,39 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.020

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,63764

Prezzo a cad: € 75,44162

Spese generali € 8,94565

Utili di impresa € 6,85833

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08946 (1 %)

Manodopera € 14,04723

Incidenza manodopera 18,62 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.021

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,15388

Prezzo a cad: € 34,34966

Spese generali € 4,07308

Utili di impresa € 3,12270

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04073 (1 %)

Manodopera € 14,04558

Incidenza manodopera 40,89 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.022

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,90343

Prezzo a cad: € 147,88284

Spese generali € 17,53551

Utili di impresa € 13,44389

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17536 (1 %)

Manodopera € 24,51897

Incidenza manodopera 16,58 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.023

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,48859

Prezzo a cad: € 65,13306

Spese generali € 7,72329

Utili di impresa € 5,92119

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07723 (1 %)

Manodopera € 24,51608

Incidenza manodopera 37,64 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.024

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,37274

Prezzo a cad: € 32,09652

Spese generali € 3,80591

Utili di impresa € 2,91787

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03806 (1 %)

Manodopera € 12,61393

Incidenza manodopera 39,3 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.030

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG16OM16. Sono escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,10084

Prezzo a cad: € 101,32756

Spese generali € 12,01513

Utili di impresa € 9,21160

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12015 (1 %)

Manodopera € 13,87174

Incidenza manodopera 13,69 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.031

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,54988

Prezzo a cad: € 44,97059

Spese generali € 5,33248

Utili di impresa € 4,08824

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05332 (1 %)

Manodopera € 14,04432

Incidenza manodopera 31,23 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.032

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,95988

Prezzo a cad: € 42,95924

Spese generali € 5,09398

Utili di impresa € 3,90539

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05094 (1 %)

Manodopera € 14,04338

Incidenza manodopera 32,69 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.033

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,89362

Prezzo a cad: € 83,35543

Spese generali € 9,88404

Utili di impresa € 7,57777

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09884 (1 %)

Manodopera € 24,51483

Incidenza manodopera 29,41 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.034

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 115,15257

Prezzo a cad: € 145,66800

Spese generali € 17,27289

Utili di impresa € 13,24255

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17273 (1 %)

Manodopera € 34,98945

Incidenza manodopera 24,02 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.035

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,98437

Prezzo a cad: € 42,99022

Spese generali € 5,09766

Utili di impresa € 3,90820

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05098 (1 %)

Manodopera € 14,04490

Incidenza manodopera 32,67 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.036

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,79518

Prezzo a cad: € 28,83590

Spese generali € 3,41928

Utili di impresa € 2,62145

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03419 (1 %)

Manodopera € 8,41143

Incidenza manodopera 29,17 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.037

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 74,95056

Prezzo a cad: € 94,81245

Spese generali € 11,24258

Utili di impresa € 8,61931

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11243 (1 %)

Manodopera € 14,04172

Incidenza manodopera 14,81 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.132.038

| Voce: | 132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 107,01056

Prezzo a cad: € 135,36835

Spese generali € 16,05158

Utili di impresa € 12,30621

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16052 (1 %)

Manodopera € 14,05123

Incidenza manodopera 10,38 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.001

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq .; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,76329

Prezzo a cad: € 36,38556

Spese generali € 4,31449

Utili di impresa € 3,30778

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04314 (1 %)

Manodopera € 9,24921

Incidenza manodopera 25,42 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.002

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,69889

Prezzo a cad: € 45,15910

Spese generali € 5,35483

Utili di impresa € 4,10537

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05355 (1 %)

Manodopera € 14,80315

Incidenza manodopera 32,78 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.003

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,04019

Prezzo a cad: € 38,00084

Spese generali € 4,50603

Utili di impresa € 3,45462

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04506 (1 %)

Manodopera € 10,00942

Incidenza manodopera 26,34 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.004

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,44189

Prezzo a cad: € 33,44899

Spese generali € 3,96628

Utili di impresa € 3,04082

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03966 (1 %)

Manodopera € 14,80118

Incidenza manodopera 44,25 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.005

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq.; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,29313

Prezzo a cad: € 45,91081

Spese generali € 5,44397

Utili di impresa € 4,17371

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05444 (1 %)

Manodopera € 14,80165

Incidenza manodopera 32,24 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.006

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,49928

Prezzo a cad: € 41,11158

Spese generali € 4,87489

Utili di impresa € 3,73742

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04875 (1 %)

Manodopera € 14,80017

Incidenza manodopera 36 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.007

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,21272

Prezzo a cad: € 60,98909

Spese generali € 7,23191

Utili di impresa € 5,54446

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07232 (1 %)

Manodopera € 14,80205

Incidenza manodopera 24,27 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.008

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,33055

Prezzo a cad: € 40,89815

Spese generali € 4,84958

Utili di impresa € 3,71801

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04850 (1 %)

Manodopera € 14,04442

Incidenza manodopera 34,34 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.009

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 58,98705

Prezzo a cad: € 74,61862

Spese generali € 8,84806

Utili di impresa € 6,78351

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08848 (1 %)

Manodopera € 9,25271

Incidenza manodopera 12,4 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.010

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Punto presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,92265

Prezzo a cad: € 83,39215

Spese generali € 9,88840

Utili di impresa € 7,58110

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09888 (1 %)

Manodopera € 14,80211

Incidenza manodopera 17,75 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.011

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V bivalente |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,25605

Prezzo a cad: € 63,57390

Spese generali € 7,53841

Utili di impresa € 5,77945

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07538 (1 %)

Manodopera € 0,00000

Incidenza manodopera 0 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.012

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,31550

Prezzo a cad: € 10,51910

Spese generali € 1,24733

Utili di impresa € 0,95628

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01247 (1 %)

Manodopera € 4,52742

Incidenza manodopera 43,04 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.013

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,40050

Prezzo a cad: € 13,15663

Spese generali € 1,56008

Utili di impresa € 1,19606

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01560 (1 %)

Manodopera € 4,52720

Incidenza manodopera 34,41 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.014

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,83550

Prezzo a cad: € 11,17690

Spese generali € 1,32533

Utili di impresa € 1,01608

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01325 (1 %)

Manodopera € 4,52776

Incidenza manodopera 40,51 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.015

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,69841

Prezzo a cad: € 37,56849

Spese generali € 4,45476

Utili di impresa € 3,41532

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04455 (1 %)

Manodopera € 14,80199

Incidenza manodopera 39,4 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.016

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,56392

Prezzo a cad: € 50,04836

Spese generali € 5,93459

Utili di impresa € 4,54985

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05935 (1 %)

Manodopera € 14,79930

Incidenza manodopera 29,57 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.017

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,75580

Prezzo a cad: € 45,23108

Spese generali € 5,36337

Utili di impresa € 4,11192

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05363 (1 %)

Manodopera € 14,79961

Incidenza manodopera 32,72 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.018

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,36863

Prezzo a cad: € 63,71632

Spese generali € 7,55529

Utili di impresa € 5,79239

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07555 (1 %)

Manodopera € 14,80130

Incidenza manodopera 23,23 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.019

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,44189

Prezzo a cad: € 33,44899

Spese generali € 3,96628

Utili di impresa € 3,04082

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03966 (1 %)

Manodopera € 14,80118

Incidenza manodopera 44,25 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.020

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,05277

Prezzo a cad: € 91,14676

Spese generali € 10,80792

Utili di impresa € 8,28607

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10808 (1 %)

Manodopera € 14,80223

Incidenza manodopera 16,24 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.021

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,27777

Prezzo a cad: € 30,71138

Spese generali € 3,64167

Utili di impresa € 2,79194

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03642 (1 %)

Manodopera € 14,80289

Incidenza manodopera 48,2 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.022

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 di sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 210,21543

Prezzo a cad: € 265,92252

Spese generali € 31,53231

Utili di impresa € 24,17477

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31532 (1 %)

Manodopera € 42,04235

Incidenza manodopera 15,81 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.023

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP 65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di interruzione 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 263,17222

Prezzo a cad: € 332,91286

Spese generali € 39,47583

Utili di impresa € 30,26481

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39476 (1 %)

Manodopera € 54,66429

Incidenza manodopera 16,42 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.024

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,60500

Prezzo a cad: € 12,15033

Spese generali € 1,44075

Utili di impresa € 1,10458

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01441 (1 %)

Manodopera € 4,20523

Incidenza manodopera 34,61 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.025

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,97800

Prezzo a cad: € 54,36717

Spese generali € 6,44670

Utili di impresa € 4,94247

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06447 (1 %)

Manodopera € 4,20258

Incidenza manodopera 7,73 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.026

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,95400

Prezzo a cad: € 121,38181

Spese generali € 14,39310

Utili di impresa € 11,03471

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14393 (1 %)

Manodopera € 4,19981

Incidenza manodopera 3,46 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.027

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,96500

Prezzo a cad: € 10,07573

Spese generali € 1,19475

Utili di impresa € 0,91598

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01195 (1 %)

Manodopera € 4,20460

Incidenza manodopera 41,73 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.028

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,62337

Prezzo a cad: € 91,86856

Spese generali € 10,89351

Utili di impresa € 8,35169

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10894 (1 %)

Manodopera € 10,73943

Incidenza manodopera 11,69 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.029

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 123,76191

Prezzo a cad: € 156,55882

Spese generali € 18,56429

Utili di impresa € 14,23262

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18564 (1 %)

Manodopera € 15,02965

Incidenza manodopera 9,6 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.030

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,32737

Prezzo a cad: € 101,61412

Spese generali € 12,04911

Utili di impresa € 9,23765

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12049 (1 %)

Manodopera € 15,02873

Incidenza manodopera 14,79 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.031

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 128,85937

Prezzo a cad: € 163,00710

Spese generali € 19,32891

Utili di impresa € 14,81883

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19329 (1 %)

Manodopera € 21,46804

Incidenza manodopera 13,17 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.032

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,85750

Prezzo a cad: € 68,12974

Spese generali € 8,07863

Utili di impresa € 6,19361

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08079 (1 %)

Manodopera € 5,36862

Incidenza manodopera 7,88 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.033

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,85750

Prezzo a cad: € 68,12974

Spese generali € 8,07863

Utili di impresa € 6,19361

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08079 (1 %)

Manodopera € 5,36862

Incidenza manodopera 7,88 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.034

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,29100

Prezzo a cad: € 81,32812

Spese generali € 9,64365

Utili di impresa € 7,39347

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09644 (1 %)

Manodopera € 6,44119

Incidenza manodopera 7,92 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.035

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 85,71100

Prezzo a cad: € 108,42442

Spese generali € 12,85665

Utili di impresa € 9,85677

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12857 (1 %)

Manodopera € 6,44041

Incidenza manodopera 5,94 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.036

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,96100

Prezzo a cad: € 85,97067

Spese generali € 10,19415

Utili di impresa € 7,81552

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10194 (1 %)

Manodopera € 6,43920

Incidenza manodopera 7,49 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.037

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 88,70100

Prezzo a cad: € 112,20677

Spese generali € 13,30515

Utili di impresa € 10,20062

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13305 (1 %)

Manodopera € 6,44067

Incidenza manodopera 5,74 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.038

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 140,34100

Prezzo a cad: € 177,53137

Spese generali € 21,05115

Utili di impresa € 16,13922

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21051 (1 %)

Manodopera € 6,44439

Incidenza manodopera 3,63 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.080

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 546,14665

Prezzo a cad: € 690,87551

Spese generali € 81,92200

Utili di impresa € 62,80686

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,81922 (1 %)

Manodopera € 42,97246

Incidenza manodopera 6,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.081

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 183,31400

Prezzo a cad: € 231,89221

Spese generali € 27,49710

Utili di impresa € 21,08111

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27497 (1 %)

Manodopera € 17,18321

Incidenza manodopera 7,41 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.082

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 804,98400

Prezzo a cad: € 1.018,30476

Spese generali € 120,74760

Utili di impresa € 92,57316

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,20748 (1 %)

Manodopera € 42,97246

Incidenza manodopera 4,22 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.083

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 254,74900

Prezzo a cad: € 322,25749

Spese generali € 38,21235

Utili di impresa € 29,29614

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38212 (1 %)

Manodopera € 17,17632

Incidenza manodopera 5,33 %

Codice regionale: TOS19_06.I05.133.084

| Voce: | 133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11. |
| --- | --- |
| Articolo: | 084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 165,14600

Prezzo a cad: € 208,90969

Spese generali € 24,77190

Utili di impresa € 18,99179

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24772 (1 %)

Manodopera € 12,88973

Incidenza manodopera 6,17 %

Codice regionale: TOS19_09

| Tipologia: | OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_09.E09

| Capitolo: | LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_09.E09.001.001

| Voce: | 001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per superfici inferiori a 3000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,53751

Prezzo a m²: € 0,67994

Spese generali € 0,08063

Utili di impresa € 0,06181

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00161 (2 %)

Manodopera € 0,48623

Incidenza manodopera 71,51 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.001.002

| Voce: | 001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Per superfici superiori a 3000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,25587

Prezzo a m²: € 0,32368

Spese generali € 0,03838

Utili di impresa € 0,02943

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00077 (2 %)

Manodopera € 0,16229

Incidenza manodopera 50,14 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.003.001

| Voce: | 003 - Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da eseguirsi con mezzi manuali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 34,75750

Prezzo a m³: € 43,96824

Spese generali € 5,21363

Utili di impresa € 3,99711

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10427 (2 %)

Manodopera € 22,17318

Incidenza manodopera 50,43 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.004.001

| Voce: | 004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - manuale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 22,98000

Prezzo a m³: € 29,06970

Spese generali € 3,44700

Utili di impresa € 2,64270

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06894 (2 %)

Manodopera € 19,57554

Incidenza manodopera 67,34 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.004.002

| Voce: | 004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - meccanico e manuale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 19,82416

Prezzo a m³: € 25,07757

Spese generali € 2,97362

Utili di impresa € 2,27978

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05947 (2 %)

Manodopera € 11,45042

Incidenza manodopera 45,66 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.005.001

| Voce: | 005 - Concimazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,13632

Prezzo a m²: € 0,17244

Spese generali € 0,02045

Utili di impresa € 0,01568

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00041 (2 %)

Manodopera € 0,03323

Incidenza manodopera 19,27 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.005.002

| Voce: | 005 - Concimazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,06668

Prezzo a m²: € 0,08434

Spese generali € 0,01000

Utili di impresa € 0,00767

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00020 (2 %)

Manodopera € 0,03767

Incidenza manodopera 44,67 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.007.001

| Voce: | 007 - Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per superfici comprese fra 500 e 2000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,19096

Prezzo a m²: € 1,50657

Spese generali € 0,17864

Utili di impresa € 0,13696

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00357 (2 %)

Manodopera € 0,26862

Incidenza manodopera 17,83 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.007.002

| Voce: | 007 - Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,40562

Prezzo a m²: € 3,04312

Spese generali € 0,36084

Utili di impresa € 0,27665

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00722 (2 %)

Manodopera € 1,46496

Incidenza manodopera 48,14 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.009.001

| Voce: | 009 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per superfici fino a 500 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,44501

Prezzo a m²: € 9,41793

Spese generali € 1,11675

Utili di impresa € 0,85618

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02234 (2 %)

Manodopera € 2,21510

Incidenza manodopera 23,52 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.011.001

| Voce: | 011 - Formazione di prato fiorito. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compreso preparazione del terreno mediante vangatura con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,09370

Prezzo a m²: € 2,64853

Spese generali € 0,31406

Utili di impresa € 0,24078

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00628 (2 %)

Manodopera € 1,85424

Incidenza manodopera 70,01 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.013.001

| Voce: | 013 - Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con mezzi meccanici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,62998

Prezzo a m²: € 0,79692

Spese generali € 0,09450

Utili di impresa € 0,07245

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00189 (2 %)

Manodopera € 0,34650

Incidenza manodopera 43,48 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.015.001

| Voce: | 015 - Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete metallica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per superfici fino a 2.000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,10222

Prezzo a m²: € 0,12931

Spese generali € 0,01533

Utili di impresa € 0,01176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00031 (2 %)

Manodopera € 0,07097

Incidenza manodopera 54,88 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.020.001

| Voce: | 020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondita' di 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 36,19327

Prezzo a m³: € 45,78449

Spese generali € 5,42899

Utili di impresa € 4,16223

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10858 (2 %)

Manodopera € 36,19264

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.020.002

| Voce: | 020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - manuale a sezione ristretta obbligata isolata fino alla profondita' di 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 54,29000

Prezzo a m³: € 68,67685

Spese generali € 8,14350

Utili di impresa € 6,24335

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16287 (2 %)

Manodopera € 54,28905

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.020.003

| Voce: | 020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,40708

Prezzo a m³: € 8,10496

Spese generali € 0,96106

Utili di impresa € 0,73681

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01922 (2 %)

Manodopera € 5,03885

Incidenza manodopera 62,17 %

Codice regionale: TOS19_09.E09.020.004

| Voce: | 020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,78416

Prezzo a m³: € 8,58197

Spese generali € 1,01762

Utili di impresa € 0,78018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02035 (2 %)

Manodopera € 5,22041

Incidenza manodopera 60,83 %

Codice regionale: TOS19_09

| Tipologia: | OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_09.V01

| Capitolo: | MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_09.V01.001.001

| Voce: | 001 - Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di altezza inferiore a 180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,91591

Prezzo a m²: € 1,15863

Spese generali € 0,13739

Utili di impresa € 0,10533

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00275 (2 %)

Manodopera € 0,82506

Incidenza manodopera 71,21 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.002.001

| Voce: | 002 - Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di altezze diverse |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,62025

Prezzo a m²: € 4,57962

Spese generali € 0,54304

Utili di impresa € 0,41633

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01086 (2 %)

Manodopera € 3,27992

Incidenza manodopera 71,62 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.005.001

| Voce: | 005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di altezza inferiore a 180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,64736

Prezzo a m²: € 0,81890

Spese generali € 0,09710

Utili di impresa € 0,07445

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00194 (2 %)

Manodopera € 0,52262

Incidenza manodopera 63,82 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.005.002

| Voce: | 005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di altezza superiore a 180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,69926

Prezzo a m²: € 0,88457

Spese generali € 0,10489

Utili di impresa € 0,08041

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00210 (2 %)

Manodopera € 0,56860

Incidenza manodopera 64,28 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.005.003

| Voce: | 005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,87331

Prezzo a m²: € 1,10473

Spese generali € 0,13100

Utili di impresa € 0,10043

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00262 (2 %)

Manodopera € 0,68482

Incidenza manodopera 61,99 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.008.001

| Voce: | 008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di altezza inferiore a 180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,88973

Prezzo a m²: € 1,12550

Spese generali € 0,13346

Utili di impresa € 0,10232

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00267 (2 %)

Manodopera € 0,75397

Incidenza manodopera 66,99 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.008.002

| Voce: | 008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di altezza superiore a 180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,06548

Prezzo a m²: € 1,34783

Spese generali € 0,15982

Utili di impresa € 0,12253

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00320 (2 %)

Manodopera € 0,91262

Incidenza manodopera 67,71 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.010.001

| Voce: | 010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in piccole superfici fino a 300 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,09859

Prezzo a m²: € 0,12471

Spese generali € 0,01479

Utili di impresa € 0,01134

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00030 (2 %)

Manodopera € 0,08564

Incidenza manodopera 68,67 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.010.002

| Voce: | 010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per superfici fra 300 e 1500 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,07741

Prezzo a m²: € 0,09793

Spese generali € 0,01161

Utili di impresa € 0,00890

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00023 (2 %)

Manodopera € 0,06579

Incidenza manodopera 67,18 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.010.003

| Voce: | 010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Per superfici tra 1500 e 10.000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,03941

Prezzo a m²: € 0,04985

Spese generali € 0,00591

Utili di impresa € 0,00453

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00012 (2 %)

Manodopera € 0,03425

Incidenza manodopera 68,71 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.010.004

| Voce: | 010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Per superfici superiori a 10.000 mq |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,02308

Prezzo a m²: € 0,02920

Spese generali € 0,00346

Utili di impresa € 0,00265

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00007 (2 %)

Manodopera € 0,01874

Incidenza manodopera 64,18 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.015.001

| Voce: | 015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,17539

Prezzo a m²: € 0,22186

Spese generali € 0,02631

Utili di impresa € 0,02017

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00053 (2 %)

Manodopera € 0,14625

Incidenza manodopera 65,92 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.015.002

| Voce: | 015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - senza la raccolta dei materiali di risulta. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,09870

Prezzo a m²: € 0,12485

Spese generali € 0,01481

Utili di impresa € 0,01135

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00030 (2 %)

Manodopera € 0,08319

Incidenza manodopera 66,63 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.020.001

| Voce: | 020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - senza raccolta dei residui |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,05134

Prezzo a m²: € 0,06494

Spese generali € 0,00770

Utili di impresa € 0,00590

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00015 (2 %)

Manodopera € 0,02844

Incidenza manodopera 43,79 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.020.002

| Voce: | 020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,21112

Prezzo a m²: € 0,26707

Spese generali € 0,03167

Utili di impresa € 0,02428

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00063 (2 %)

Manodopera € 0,16230

Incidenza manodopera 60,77 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.020.003

| Voce: | 020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) . |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,31064

Prezzo a m²: € 0,39295

Spese generali € 0,04660

Utili di impresa € 0,03572

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00093 (2 %)

Manodopera € 0,22265

Incidenza manodopera 56,66 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.022.001

| Voce: | 022 - Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,95319

Prezzo a m²: € 1,20578

Spese generali € 0,14298

Utili di impresa € 0,10962

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00286 (2 %)

Manodopera € 0,85731

Incidenza manodopera 71,1 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.024.001

| Voce: | 024 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,56811

Prezzo a m²: € 3,24865

Spese generali € 0,38522

Utili di impresa € 0,29533

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00770 (2 %)

Manodopera € 1,85790

Incidenza manodopera 57,19 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.026.001

| Voce: | 026 - Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di aree verdi non pavimentate e manti erbati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,19749

Prezzo a m²: € 0,24982

Spese generali € 0,02962

Utili di impresa € 0,02271

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00059 (2 %)

Manodopera € 0,17095

Incidenza manodopera 68,43 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.026.002

| Voce: | 026 - Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di piazzali, vialetti e cortili pavimentati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,09874

Prezzo a m²: € 0,12491

Spese generali € 0,01481

Utili di impresa € 0,01136

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00030 (2 %)

Manodopera € 0,08548

Incidenza manodopera 68,43 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.028.001

| Voce: | 028 - Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per un fronte fino a di 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,25578

Prezzo a ml: € 0,32356

Spese generali € 0,03837

Utili di impresa € 0,02941

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00077 (2 %)

Manodopera € 0,22174

Incidenza manodopera 68,53 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.030.001

| Voce: | 030 - Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento, previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per una prof. di cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,45210

Prezzo a m²: € 0,57191

Spese generali € 0,06782

Utili di impresa € 0,05199

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00136 (2 %)

Manodopera € 0,45209

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.032.001

| Voce: | 032 - Vangatura di aiuole o siepi, in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - ad una profondità minima di cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20560

Prezzo a m²: € 1,52508

Spese generali € 0,18084

Utili di impresa € 0,13864

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00362 (2 %)

Manodopera € 1,20558

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_09.V01.035.001

| Voce: | 035 - Irrigazione di soccorso di gruppi di cespugli o siepi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con autobotte attrezzata per l'irrigazione (50 litri per mq) acqua fornita dal committente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,67800

Prezzo a m²: € 0,85767

Spese generali € 0,10170

Utili di impresa € 0,07797

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00203 (2 %)

Manodopera € 0,43484

Incidenza manodopera 50,7 %

Codice regionale: TOS19_09

| Tipologia: | OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_09.V02

| Capitolo: | MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_09.V02.001.001

| Voce: | 001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,53279

Prezzo a cad: € 32,29899

Spese generali € 3,82992

Utili di impresa € 2,93627

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11490 (3 %)

Manodopera € 13,13600

Incidenza manodopera 40,67 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.001.002

| Voce: | 001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,29994

Prezzo a cad: € 48,44942

Spese generali € 5,74499

Utili di impresa € 4,40449

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17235 (3 %)

Manodopera € 19,70438

Incidenza manodopera 40,67 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.003.001

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 96,85924

Prezzo a cad: € 122,52694

Spese generali € 14,52889

Utili di impresa € 11,13881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43587 (3 %)

Manodopera € 36,62330

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.003.002

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 193,71826

Prezzo a cad: € 245,05360

Spese generali € 29,05774

Utili di impresa € 22,27760

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87173 (3 %)

Manodopera € 73,24652

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.003.003

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 245,86200

Prezzo a cad: € 311,01543

Spese generali € 36,87930

Utili di impresa € 28,27413

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,10638 (3 %)

Manodopera € 87,89296

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.003.004

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 307,32750

Prezzo a cad: € 388,76929

Spese generali € 46,09913

Utili di impresa € 35,34266

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,38297 (3 %)

Manodopera € 109,86620

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.003.006

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,23100

Prezzo a cad: € 147,03222

Spese generali € 17,43465

Utili di impresa € 13,36657

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52304 (3 %)

Manodopera € 43,94793

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.003.007

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 193,71826

Prezzo a cad: € 245,05360

Spese generali € 29,05774

Utili di impresa € 22,27760

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87173 (3 %)

Manodopera € 73,24652

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.003.008

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 245,86200

Prezzo a cad: € 311,01543

Spese generali € 36,87930

Utili di impresa € 28,27413

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,10638 (3 %)

Manodopera € 87,89296

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.003.009

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 307,32750

Prezzo a cad: € 388,76929

Spese generali € 46,09913

Utili di impresa € 35,34266

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,38297 (3 %)

Manodopera € 109,86620

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.003.010

| Voce: | 003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 617,80000

Prezzo a cad: € 781,51700

Spese generali € 92,67000

Utili di impresa € 71,04700

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,78010 (3 %)

Manodopera € 287,12935

Incidenza manodopera 36,74 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.005.001

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 145,28875

Prezzo a cad: € 183,79027

Spese generali € 21,79331

Utili di impresa € 16,70821

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,65380 (3 %)

Manodopera € 54,93491

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.005.002

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 232,46200

Prezzo a cad: € 294,06443

Spese generali € 34,86930

Utili di impresa € 26,73313

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04608 (3 %)

Manodopera € 87,89586

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.005.003

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 307,32750

Prezzo a cad: € 388,76929

Spese generali € 46,09913

Utili di impresa € 35,34266

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,38297 (3 %)

Manodopera € 109,86620

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.005.004

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 491,72400

Prezzo a cad: € 622,03086

Spese generali € 73,75860

Utili di impresa € 56,54826

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,21276 (3 %)

Manodopera € 175,78592

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.005.006

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 166,04470

Prezzo a cad: € 210,04655

Spese generali € 24,90671

Utili di impresa € 19,09514

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74720 (3 %)

Manodopera € 62,78291

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.005.007

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 232,46200

Prezzo a cad: € 294,06443

Spese generali € 34,86930

Utili di impresa € 26,73313

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04608 (3 %)

Manodopera € 87,89586

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.005.008

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 307,32750

Prezzo a cad: € 388,76929

Spese generali € 46,09913

Utili di impresa € 35,34266

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,38297 (3 %)

Manodopera € 109,86620

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.005.009

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 491,72400

Prezzo a cad: € 622,03086

Spese generali € 73,75860

Utili di impresa € 56,54826

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,21276 (3 %)

Manodopera € 175,78592

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.005.010

| Voce: | 005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - In sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 772,25000

Prezzo a cad: € 976,89625

Spese generali € 115,83750

Utili di impresa € 88,80875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,47513 (3 %)

Manodopera € 358,91168

Incidenza manodopera 36,74 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.007.001

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,80884

Prezzo a cad: € 7,34819

Spese generali € 0,87133

Utili di impresa € 0,66802

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02614 (3 %)

Manodopera € 5,55156

Incidenza manodopera 75,55 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.007.002

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,22298

Prezzo a cad: € 10,40207

Spese generali € 1,23345

Utili di impresa € 0,94564

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03700 (3 %)

Manodopera € 7,74330

Incidenza manodopera 74,44 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.007.003

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,20530

Prezzo a cad: € 19,23470

Spese generali € 2,28080

Utili di impresa € 1,74861

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06842 (3 %)

Manodopera € 13,47391

Incidenza manodopera 70,05 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.007.004

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,74750

Prezzo a cad: € 11,06559

Spese generali € 1,31213

Utili di impresa € 1,00596

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03936 (3 %)

Manodopera € 8,06682

Incidenza manodopera 72,9 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.007.005

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,11375

Prezzo a cad: € 20,38390

Spese generali € 2,41706

Utili di impresa € 1,85308

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07251 (3 %)

Manodopera € 14,66622

Incidenza manodopera 71,95 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.007.006

| Voce: | 007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,62958

Prezzo a cad: € 28,62642

Spese generali € 3,39444

Utili di impresa € 2,60240

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10183 (3 %)

Manodopera € 19,74364

Incidenza manodopera 68,97 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.009.001

| Voce: | 009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 129,14572

Prezzo a cad: € 163,36933

Spese generali € 19,37186

Utili di impresa € 14,85176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58116 (3 %)

Manodopera € 48,83109

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.009.002

| Voce: | 009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 175,61616

Prezzo a cad: € 222,15444

Spese generali € 26,34242

Utili di impresa € 20,19586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,79027 (3 %)

Manodopera € 62,78084

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.009.003

| Voce: | 009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 149,38463

Prezzo a cad: € 188,97156

Spese generali € 22,40769

Utili di impresa € 17,17923

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,67223 (3 %)

Manodopera € 64,98732

Incidenza manodopera 34,39 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.009.004

| Voce: | 009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 201,63742

Prezzo a cad: € 255,07134

Spese generali € 30,24561

Utili di impresa € 23,18830

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,90737 (3 %)

Manodopera € 83,53586

Incidenza manodopera 32,75 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.011.001

| Voce: | 011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 96,85924

Prezzo a cad: € 122,52694

Spese generali € 14,52889

Utili di impresa € 11,13881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43587 (3 %)

Manodopera € 36,62330

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.011.002

| Voce: | 011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 153,66375

Prezzo a cad: € 194,38464

Spese generali € 23,04956

Utili di impresa € 17,67133

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69149 (3 %)

Manodopera € 54,93310

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.011.003

| Voce: | 011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 130,75900

Prezzo a cad: € 165,41014

Spese generali € 19,61385

Utili di impresa € 15,03729

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58842 (3 %)

Manodopera € 58,48903

Incidenza manodopera 35,36 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.011.004

| Voce: | 011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 179,98267

Prezzo a cad: € 227,67807

Spese generali € 26,99740

Utili di impresa € 20,69801

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,80992 (3 %)

Manodopera € 74,67841

Incidenza manodopera 32,8 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.013.001

| Voce: | 013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 96,85924

Prezzo a cad: € 122,52694

Spese generali € 14,52889

Utili di impresa € 11,13881

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43587 (3 %)

Manodopera € 36,62330

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.013.002

| Voce: | 013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 129,14572

Prezzo a cad: € 163,36933

Spese generali € 19,37186

Utili di impresa € 14,85176

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58116 (3 %)

Manodopera € 48,83109

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.015.001

| Voce: | 015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in aree verdi, parchi e giardini |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 166,04470

Prezzo a cad: € 210,04655

Spese generali € 24,90671

Utili di impresa € 19,09514

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74720 (3 %)

Manodopera € 62,78291

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.015.002

| Voce: | 015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in sede stradale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 193,71826

Prezzo a cad: € 245,05360

Spese generali € 29,05774

Utili di impresa € 22,27760

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87173 (3 %)

Manodopera € 73,24652

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.017.001

| Voce: | 017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in area verde, parco o giardino |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,65226

Prezzo a cad: € 50,16010

Spese generali € 5,94784

Utili di impresa € 4,56001

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17844 (3 %)

Manodopera € 11,76756

Incidenza manodopera 23,46 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.017.002

| Voce: | 017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,87682

Prezzo a cad: € 61,82918

Spese generali € 7,33152

Utili di impresa € 5,62083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21995 (3 %)

Manodopera € 14,71534

Incidenza manodopera 23,8 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.017.003

| Voce: | 017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 73,71155

Prezzo a cad: € 93,24511

Spese generali € 11,05673

Utili di impresa € 8,47683

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33170 (3 %)

Manodopera € 22,63059

Incidenza manodopera 24,27 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.020.001

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,64475

Prezzo a cad: € 33,70561

Spese generali € 3,99671

Utili di impresa € 3,06415

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11990 (3 %)

Manodopera € 11,77000

Incidenza manodopera 34,92 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.020.002

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,11374

Prezzo a cad: € 86,16389

Spese generali € 10,21706

Utili di impresa € 7,83308

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30651 (3 %)

Manodopera € 31,39812

Incidenza manodopera 36,44 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.020.003

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 136,22749

Prezzo a cad: € 172,32777

Spese generali € 20,43412

Utili di impresa € 15,66616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61302 (3 %)

Manodopera € 62,79624

Incidenza manodopera 36,44 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.020.004

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 190,71800

Prezzo a cad: € 241,25827

Spese generali € 28,60770

Utili di impresa € 21,93257

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,85823 (3 %)

Manodopera € 87,91451

Incidenza manodopera 36,44 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.020.005

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 238,39750

Prezzo a cad: € 301,57284

Spese generali € 35,75963

Utili di impresa € 27,41571

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,07279 (3 %)

Manodopera € 109,89314

Incidenza manodopera 36,44 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.020.007

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,30594

Prezzo a cad: € 42,13201

Spese generali € 4,99589

Utili di impresa € 3,83018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14988 (3 %)

Manodopera € 14,71250

Incidenza manodopera 34,92 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.020.008

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,46582

Prezzo a cad: € 100,52426

Spese generali € 11,91987

Utili di impresa € 9,13857

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35760 (3 %)

Manodopera € 36,63104

Incidenza manodopera 36,44 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.020.009

| Voce: | 020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 158,93168

Prezzo a cad: € 201,04858

Spese generali € 23,83975

Utili di impresa € 18,27714

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,71519 (3 %)

Manodopera € 73,26210

Incidenza manodopera 36,44 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.021.001

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 145,28875

Prezzo a cad: € 183,79027

Spese generali € 21,79331

Utili di impresa € 16,70821

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,65380 (3 %)

Manodopera € 54,93491

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.021.002

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 232,46200

Prezzo a cad: € 294,06443

Spese generali € 34,86930

Utili di impresa € 26,73313

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04608 (3 %)

Manodopera € 87,89586

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.021.003

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 307,32750

Prezzo a cad: € 388,76929

Spese generali € 46,09913

Utili di impresa € 35,34266

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,38297 (3 %)

Manodopera € 109,86620

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.021.004

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 409,77010

Prezzo a cad: € 518,35918

Spese generali € 61,46552

Utili di impresa € 47,12356

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,84397 (3 %)

Manodopera € 146,48830

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.021.006

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 193,71826

Prezzo a cad: € 245,05360

Spese generali € 29,05774

Utili di impresa € 22,27760

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87173 (3 %)

Manodopera € 73,24652

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.021.007

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 290,57750

Prezzo a cad: € 367,58054

Spese generali € 43,58663

Utili di impresa € 33,41641

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,30760 (3 %)

Manodopera € 109,86982

Incidenza manodopera 29,89 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.021.008

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 409,77010

Prezzo a cad: € 518,35918

Spese generali € 61,46552

Utili di impresa € 47,12356

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,84397 (3 %)

Manodopera € 146,48830

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.021.009

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 614,65500

Prezzo a cad: € 777,53858

Spese generali € 92,19825

Utili di impresa € 70,68533

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,76595 (3 %)

Manodopera € 219,73240

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.021.010

| Voce: | 021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell’area a conclusione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 772,25000

Prezzo a cad: € 976,89625

Spese generali € 115,83750

Utili di impresa € 88,80875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,47513 (3 %)

Manodopera € 358,91168

Incidenza manodopera 36,74 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.050.001

| Voce: | 050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di alberi isolati |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,97742

Prezzo a cad: € 5,03144

Spese generali € 0,59661

Utili di impresa € 0,45740

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01193 (2 %)

Manodopera € 2,55094

Incidenza manodopera 50,7 %

Codice regionale: TOS19_09.V02.050.002

| Voce: | 050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committente |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di alberi in filare o in gruppi |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,89262

Prezzo a cad: € 3,65916

Spese generali € 0,43389

Utili di impresa € 0,33265

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00868 (2 %)

Manodopera € 1,85519

Incidenza manodopera 50,7 %

Codice regionale: TOS19_09

| Tipologia: | OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_09.V03

| Capitolo: | OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_09.V03.001.001

| Voce: | 001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di siepi e cespugli |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,73800

Prezzo a cad: € 0,93357

Spese generali € 0,11070

Utili di impresa € 0,08487

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00221 (2 %)

Manodopera € 0,72641

Incidenza manodopera 77,81 %

Codice regionale: TOS19_09.V03.001.002

| Voce: | 001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di erbacee perenni (circa 15 piante al mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,48182

Prezzo a m²: € 5,66950

Spese generali € 0,67227

Utili di impresa € 0,51541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01345 (2 %)

Manodopera € 4,45283

Incidenza manodopera 78,54 %

Codice regionale: TOS19_09.V03.001.003

| Voce: | 001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante . |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di fioritura stagionale (circa 40 piante al mq) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,00420

Prezzo a m²: € 10,12531

Spese generali € 1,20063

Utili di impresa € 0,92048

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02401 (2 %)

Manodopera € 7,97469

Incidenza manodopera 78,76 %

Codice regionale: TOS19_09.V03.003.001

| Voce: | 003 - Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensione del vaso da 16 - 24 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,10525

Prezzo a m²: € 12,78314

Spese generali € 1,51579

Utili di impresa € 1,16210

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03032 (2 %)

Manodopera € 4,11106

Incidenza manodopera 32,16 %

Codice regionale: TOS19_09.V03.005.001

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,26090

Prezzo a cad: € 19,30504

Spese generali € 2,28914

Utili di impresa € 1,75500

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04578 (2 %)

Manodopera € 10,96526

Incidenza manodopera 56,8 %

Codice regionale: TOS19_09.V03.005.002

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,05708

Prezzo a cad: € 43,08220

Spese generali € 5,10856

Utili di impresa € 3,91656

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10217 (2 %)

Manodopera € 21,15336

Incidenza manodopera 49,1 %

Codice regionale: TOS19_09.V03.005.003

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,90800

Prezzo a cad: € 28,97862

Spese generali € 3,43620

Utili di impresa € 2,63442

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06872 (2 %)

Manodopera € 16,61634

Incidenza manodopera 57,34 %

Codice regionale: TOS19_09.V03.005.004

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,39873

Prezzo a cad: € 89,05439

Spese generali € 10,55981

Utili di impresa € 8,09585

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21120 (2 %)

Manodopera € 38,54274

Incidenza manodopera 43,28 %

Codice regionale: TOS19_09.V03.005.005

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,38500

Prezzo a cad: € 80,18203

Spese generali € 9,50775

Utili di impresa € 7,28928

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19016 (2 %)

Manodopera € 16,61372

Incidenza manodopera 20,72 %

Codice regionale: TOS19_09.V03.005.006

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 113,30291

Prezzo a cad: € 143,32818

Spese generali € 16,99544

Utili di impresa € 13,02983

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33991 (2 %)

Manodopera € 28,00633

Incidenza manodopera 19,54 %

Codice regionale: TOS19_09.V03.005.007

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,38300

Prezzo a cad: € 82,70950

Spese generali € 9,80745

Utili di impresa € 7,51905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19615 (2 %)

Manodopera € 16,61634

Incidenza manodopera 20,09 %

Codice regionale: TOS19_09.V03.005.008

| Voce: | 005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro con riempimento fino al colletto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 116,31958

Prezzo a cad: € 147,14426

Spese generali € 17,44794

Utili di impresa € 13,37675

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34896 (2 %)

Manodopera € 29,45828

Incidenza manodopera 20,02 %

Codice regionale: TOS19_09.V03.008.001

| Voce: | 008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con distribuzione in superficie all'interno della formella. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,10600

Prezzo a cad: € 2,66409

Spese generali € 0,31590

Utili di impresa € 0,24219

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00632 (2 %)

Manodopera € 1,81611

Incidenza manodopera 68,17 %

Codice regionale: TOS19_09.V03.008.002

| Voce: | 008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,16754

Prezzo a cad: € 6,53693

Spese generali € 0,77513

Utili di impresa € 0,59427

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01550 (2 %)

Manodopera € 2,72394

Incidenza manodopera 41,67 %

Codice regionale: TOS19_09

| Tipologia: | OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano. Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano. Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_09.V06

| Capitolo: | ARREDO DEL VERDE |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_09.V06.001.001

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di parapetto rustico, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte, compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a completare l'opera a perfetta regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con altezza fuori terra di 1,0 m, interrati cm 50, con pali di castagno sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i corrimano, 10-12 cm per i montanti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,26530

Prezzo a m: € 20,57560

Spese generali € 2,43980

Utili di impresa € 1,87051

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04880 (2 %)

Manodopera € 8,30843

Incidenza manodopera 40,38 %

Codice regionale: TOS19_09.V06.005.001

| Voce: | 005 - Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a scomparsa e debitamente protetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati cm 50, con pali in legno di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,72665

Prezzo a m: € 22,42421

Spese generali € 2,65900

Utili di impresa € 2,03856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05318 (2 %)

Manodopera € 9,13787

Incidenza manodopera 40,75 %

Codice regionale: TOS19_09.V06.010.001

| Voce: | 010 - Fornitura e posa in opera di dissuasori, mediante perforazione con trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm compreso successivo rinfianco in cemento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza, dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,68956

Prezzo a cad: € 18,58230

Spese generali € 2,20343

Utili di impresa € 1,68930

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04407 (2 %)

Manodopera € 6,64689

Incidenza manodopera 35,77 %

Codice regionale: TOS19_09.V06.020.001

| Voce: | 020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,09718

Prezzo a m: € 21,62793

Spese generali € 2,56458

Utili di impresa € 1,96618

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02565 (1 %)

Manodopera € 11,85427

Incidenza manodopera 54,81 %

Codice regionale: TOS19_09.V06.020.002

| Voce: | 020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 ( computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi, quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,14638

Prezzo a m²: € 21,69017

Spese generali € 2,57196

Utili di impresa € 1,97183

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02572 (1 %)

Manodopera € 9,94277

Incidenza manodopera 45,84 %

Codice regionale: TOS19_09.V06.020.003

| Voce: | 020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico, le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,94250

Prezzo a m²: € 6,25226

Spese generali € 0,74138

Utili di impresa € 0,56839

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00741 (1 %)

Manodopera € 4,26154

Incidenza manodopera 68,16 %

Codice regionale: TOS19_09.V06.025.001

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Palo plastificato h. m 2,50 profilatura a “T “ sez. mm. 35X35x5,5 scavo a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,12975

Prezzo a cad: € 17,87413

Spese generali € 2,11946

Utili di impresa € 1,62492

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02119 (1 %)

Manodopera € 6,63666

Incidenza manodopera 37,13 %

Codice regionale: TOS19_09.V06.025.050

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro fino a 2,4 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,10273

Prezzo a cad: € 22,89996

Spese generali € 2,71541

Utili di impresa € 2,08181

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02715 (1 %)

Manodopera € 13,77891

Incidenza manodopera 60,17 %

Codice regionale: TOS19_09.V06.025.051

| Voce: | 025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro da 2,5 a 9 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,30757

Prezzo a m: € 23,15908

Spese generali € 2,74614

Utili di impresa € 2,10537

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02746 (1 %)

Manodopera € 11,24373

Incidenza manodopera 48,55 %

Codice regionale: TOS19_12

| Tipologia: | STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_12.B07

| Capitolo: | PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008 |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_12.B07.001.001

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,54000

Prezzo a m²: € 95,55810

Spese generali € 11,33100

Utili di impresa € 8,68710

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56655 (5 %)

Manodopera € 10,23427

Incidenza manodopera 10,71 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.001.002

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 79,05700

Prezzo a m²: € 100,00711

Spese generali € 11,85855

Utili di impresa € 9,09156

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59293 (5 %)

Manodopera € 10,23073

Incidenza manodopera 10,23 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.001.003

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 89,70720

Prezzo a m²: € 113,47961

Spese generali € 13,45608

Utili di impresa € 10,31633

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,67280 (5 %)

Manodopera € 10,23586

Incidenza manodopera 9,02 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.001.004

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 79,42000

Prezzo a m²: € 100,46630

Spese generali € 11,91300

Utili di impresa € 9,13330

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59565 (5 %)

Manodopera € 10,23752

Incidenza manodopera 10,19 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.001.005

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 89,50800

Prezzo a m²: € 113,22762

Spese generali € 13,42620

Utili di impresa € 10,29342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,67131 (5 %)

Manodopera € 10,23578

Incidenza manodopera 9,04 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.001.006

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 97,25200

Prezzo a m²: € 123,02378

Spese generali € 14,58780

Utili di impresa € 11,18398

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,72939 (5 %)

Manodopera € 10,23558

Incidenza manodopera 8,32 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.001.007

| Voce: | 001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 107,14000

Prezzo a m²: € 135,53210

Spese generali € 16,07100

Utili di impresa € 12,32110

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,80355 (5 %)

Manodopera € 10,23267

Incidenza manodopera 7,55 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.005.001

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 54,82800

Prezzo a m²: € 69,35742

Spese generali € 8,22420

Utili di impresa € 6,30522

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41121 (5 %)

Manodopera € 30,69759

Incidenza manodopera 44,26 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.005.002

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 62,19180

Prezzo a m²: € 78,67263

Spese generali € 9,32877

Utili di impresa € 7,15206

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,46644 (5 %)

Manodopera € 30,69806

Incidenza manodopera 39,02 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.005.003

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 71,69064

Prezzo a m²: € 90,68866

Spese generali € 10,75360

Utili di impresa € 8,24442

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53768 (5 %)

Manodopera € 30,69811

Incidenza manodopera 33,85 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.005.004

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 66,09600

Prezzo a m²: € 83,61144

Spese generali € 9,91440

Utili di impresa € 7,60104

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,49572 (5 %)

Manodopera € 30,70212

Incidenza manodopera 36,72 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.005.005

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 73,37664

Prezzo a m²: € 92,82145

Spese generali € 11,00650

Utili di impresa € 8,43831

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55032 (5 %)

Manodopera € 30,69605

Incidenza manodopera 33,07 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.005.006

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,59040

Prezzo a m²: € 74,11686

Spese generali € 8,78856

Utili di impresa € 6,73790

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43943 (5 %)

Manodopera € 30,69920

Incidenza manodopera 41,42 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.005.007

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,34100

Prezzo a m²: € 86,45137

Spese generali € 10,25115

Utili di impresa € 7,85922

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51256 (5 %)

Manodopera € 30,69888

Incidenza manodopera 35,51 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.005.008

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,81223

Prezzo a m²: € 95,90247

Spese generali € 11,37183

Utili di impresa € 8,71841

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56859 (5 %)

Manodopera € 30,69838

Incidenza manodopera 32,01 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.005.009

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 71,09910

Prezzo a m²: € 89,94036

Spese generali € 10,66487

Utili di impresa € 8,17640

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53324 (5 %)

Manodopera € 30,69664

Incidenza manodopera 34,13 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.005.010

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 80,01803

Prezzo a m²: € 101,22281

Spese generali € 12,00270

Utili di impresa € 9,20207

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,60014 (5 %)

Manodopera € 30,70088

Incidenza manodopera 30,33 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.005.011

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,00540

Prezzo a m²: € 72,11183

Spese generali € 8,55081

Utili di impresa € 6,55562

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42754 (5 %)

Manodopera € 27,62604

Incidenza manodopera 38,31 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.005.012

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,54420

Prezzo a m²: € 89,23841

Spese generali € 10,58163

Utili di impresa € 8,11258

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52908 (5 %)

Manodopera € 30,69801

Incidenza manodopera 34,4 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.005.013

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,49750

Prezzo a m²: € 99,29934

Spese generali € 11,77463

Utili di impresa € 9,02721

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58873 (5 %)

Manodopera € 30,70336

Incidenza manodopera 30,92 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.005.014

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 74,69110

Prezzo a m²: € 94,48424

Spese generali € 11,20367

Utili di impresa € 8,58948

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56018 (5 %)

Manodopera € 30,69793

Incidenza manodopera 32,49 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.005.015

| Voce: | 005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 83,44110

Prezzo a m²: € 105,55299

Spese generali € 12,51617

Utili di impresa € 9,59573

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62581 (5 %)

Manodopera € 30,69481

Incidenza manodopera 29,08 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.010.001

| Voce: | 010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore 120mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 79,40000

Prezzo a m²: € 100,44100

Spese generali € 11,91000

Utili di impresa € 9,13100

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59550 (5 %)

Manodopera € 20,46988

Incidenza manodopera 20,38 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.010.002

| Voce: | 010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore 160mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 91,00000

Prezzo a m²: € 115,11500

Spese generali € 13,65000

Utili di impresa € 10,46500

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,68250 (5 %)

Manodopera € 20,46745

Incidenza manodopera 17,78 %

Codice regionale: TOS19_12.B07.010.003

| Voce: | 010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Spessore 200mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 334,60000

Prezzo a m²: € 423,26900

Spese generali € 50,19000

Utili di impresa € 38,47900

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,50950 (5 %)

Manodopera € 20,48622

Incidenza manodopera 4,84 %

Codice regionale: TOS19_12

| Tipologia: | STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_12.B08

| Capitolo: | SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008 |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.001

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 65,25000

Prezzo a m²: € 82,54125

Spese generali € 9,78750

Utili di impresa € 7,50375

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48938 (5 %)

Manodopera € 9,21160

Incidenza manodopera 11,16 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.002

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 72,45000

Prezzo a m²: € 91,64925

Spese generali € 10,86750

Utili di impresa € 8,33175

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54338 (5 %)

Manodopera € 9,21075

Incidenza manodopera 10,05 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.003

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,85600

Prezzo a m²: € 95,95784

Spese generali € 11,37840

Utili di impresa € 8,72344

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56892 (5 %)

Manodopera € 9,21195

Incidenza manodopera 9,6 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.004

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 86,19600

Prezzo a m²: € 109,03794

Spese generali € 12,92940

Utili di impresa € 9,91254

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,64647 (5 %)

Manodopera € 9,21371

Incidenza manodopera 8,45 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.005

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,90320

Prezzo a m²: € 96,01755

Spese generali € 11,38548

Utili di impresa € 8,72887

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56927 (5 %)

Manodopera € 9,20808

Incidenza manodopera 9,59 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.006

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 86,30320

Prezzo a m²: € 109,17355

Spese generali € 12,94548

Utili di impresa € 9,92487

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,64727 (5 %)

Manodopera € 9,21425

Incidenza manodopera 8,44 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.007

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 95,60200

Prezzo a m²: € 120,93653

Spese generali € 14,34030

Utili di impresa € 10,99423

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,71702 (5 %)

Manodopera € 9,21536

Incidenza manodopera 7,62 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.008

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 105,90200

Prezzo a m²: € 133,96603

Spese generali € 15,88530

Utili di impresa € 12,17873

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,79427 (5 %)

Manodopera € 9,20347

Incidenza manodopera 6,87 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.009

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 116,82000

Prezzo a m²: € 147,77730

Spese generali € 17,52300

Utili di impresa € 13,43430

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,87615 (5 %)

Manodopera € 9,20653

Incidenza manodopera 6,23 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.010

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 127,12000

Prezzo a m²: € 160,80680

Spese generali € 19,06800

Utili di impresa € 14,61880

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,95340 (5 %)

Manodopera € 9,21423

Incidenza manodopera 5,73 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.011

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 126,14150

Prezzo a m²: € 159,56900

Spese generali € 18,92123

Utili di impresa € 14,50627

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,94606 (5 %)

Manodopera € 9,20713

Incidenza manodopera 5,77 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.012

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 136,08100

Prezzo a m²: € 172,14247

Spese generali € 20,41215

Utili di impresa € 15,64932

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,02061 (5 %)

Manodopera € 9,20962

Incidenza manodopera 5,35 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.013

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 151,96875

Prezzo a m²: € 192,24047

Spese generali € 22,79531

Utili di impresa € 17,47641

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,13977 (5 %)

Manodopera € 9,20832

Incidenza manodopera 4,79 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.014

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 177,07500

Prezzo a m²: € 223,99988

Spese generali € 26,56125

Utili di impresa € 20,36363

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,32806 (5 %)

Manodopera € 9,20640

Incidenza manodopera 4,11 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.015

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,25000

Prezzo a m²: € 86,33625

Spese generali € 10,23750

Utili di impresa € 7,84875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51188 (5 %)

Manodopera € 9,21208

Incidenza manodopera 10,67 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.016

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 77,30580

Prezzo a m²: € 97,79184

Spese generali € 11,59587

Utili di impresa € 8,89017

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57979 (5 %)

Manodopera € 9,21199

Incidenza manodopera 9,42 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.017

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,10110

Prezzo a m²: € 102,59289

Spese generali € 12,16517

Utili di impresa € 9,32663

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,60826 (5 %)

Manodopera € 9,21284

Incidenza manodopera 8,98 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.018

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 92,49540

Prezzo a m²: € 117,00668

Spese generali € 13,87431

Utili di impresa € 10,63697

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69372 (5 %)

Manodopera € 9,20843

Incidenza manodopera 7,87 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.019

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,40625

Prezzo a m²: € 102,97891

Spese generali € 12,21094

Utili di impresa € 9,36172

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61055 (5 %)

Manodopera € 9,20631

Incidenza manodopera 8,94 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.020

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 92,90050

Prezzo a m²: € 117,51913

Spese generali € 13,93508

Utili di impresa € 10,68356

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69675 (5 %)

Manodopera € 9,21350

Incidenza manodopera 7,84 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.021

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 104,08425

Prezzo a m²: € 131,66658

Spese generali € 15,61264

Utili di impresa € 11,96969

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,78063 (5 %)

Manodopera € 9,20349

Incidenza manodopera 6,99 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.022

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 115,57850

Prezzo a m²: € 146,20680

Spese generali € 17,33678

Utili di impresa € 13,29153

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,86684 (5 %)

Manodopera € 9,21103

Incidenza manodopera 6,3 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.023

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 127,68800

Prezzo a m²: € 161,52532

Spese generali € 19,15320

Utili di impresa € 14,68412

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,95766 (5 %)

Manodopera € 9,20694

Incidenza manodopera 5,7 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.024

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 139,18800

Prezzo a m²: € 176,07282

Spese generali € 20,87820

Utili di impresa € 16,00662

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04391 (5 %)

Manodopera € 9,20861

Incidenza manodopera 5,23 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.025

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 138,47500

Prezzo a m²: € 175,17088

Spese generali € 20,77125

Utili di impresa € 15,92463

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,03856 (5 %)

Manodopera € 9,21399

Incidenza manodopera 5,26 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.026

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 151,25125

Prezzo a m²: € 191,33283

Spese generali € 22,68769

Utili di impresa € 17,39389

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,13438 (5 %)

Manodopera € 10,23631

Incidenza manodopera 5,35 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.027

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 168,67950

Prezzo a m²: € 213,37957

Spese generali € 25,30193

Utili di impresa € 19,39814

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,26510 (5 %)

Manodopera € 10,24222

Incidenza manodopera 4,8 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.001.028

| Voce: | 001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 196,78550

Prezzo a m²: € 248,93366

Spese generali € 29,51783

Utili di impresa € 22,63033

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,47589 (5 %)

Manodopera € 10,23117

Incidenza manodopera 4,11 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.005.001

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,80380

Prezzo a m²: € 74,38681

Spese generali € 8,82057

Utili di impresa € 6,76244

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44103 (5 %)

Manodopera € 30,69944

Incidenza manodopera 41,27 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.005.002

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 70,98780

Prezzo a m²: € 89,79957

Spese generali € 10,64817

Utili di impresa € 8,16360

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53241 (5 %)

Manodopera € 30,70247

Incidenza manodopera 34,19 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.005.003

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 79,70990

Prezzo a m²: € 100,83302

Spese generali € 11,95649

Utili di impresa € 9,16664

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59782 (5 %)

Manodopera € 30,70365

Incidenza manodopera 30,45 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.005.004

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 60,05050

Prezzo a m²: € 75,96388

Spese generali € 9,00758

Utili di impresa € 6,90581

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45038 (5 %)

Manodopera € 30,69700

Incidenza manodopera 40,41 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.005.005

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 79,91430

Prezzo a m²: € 101,09159

Spese generali € 11,98715

Utili di impresa € 9,19014

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59936 (5 %)

Manodopera € 30,70152

Incidenza manodopera 30,37 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.005.006

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 88,28516

Prezzo a m²: € 111,68073

Spese generali € 13,24277

Utili di impresa € 10,15279

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,66214 (5 %)

Manodopera € 30,70103

Incidenza manodopera 27,49 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.005.007

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 68,62460

Prezzo a m²: € 86,81012

Spese generali € 10,29369

Utili di impresa € 7,89183

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,51468 (5 %)

Manodopera € 30,69606

Incidenza manodopera 35,36 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.005.008

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 85,52860

Prezzo a m²: € 108,19368

Spese generali € 12,82929

Utili di impresa € 9,83579

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,64146 (5 %)

Manodopera € 30,69455

Incidenza manodopera 28,37 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.005.009

| Voce: | 005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 96,78531

Prezzo a m²: € 122,43342

Spese generali € 14,51780

Utili di impresa € 11,13031

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,72589 (5 %)

Manodopera € 30,69406

Incidenza manodopera 25,07 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.010.001

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Spessore 100mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 65,25000

Prezzo a m²: € 82,54125

Spese generali € 9,78750

Utili di impresa € 7,50375

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48938 (5 %)

Manodopera € 9,21160

Incidenza manodopera 11,16 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.010.002

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Spessore 120mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 73,56600

Prezzo a m²: € 93,06099

Spese generali € 11,03490

Utili di impresa € 8,46009

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55175 (5 %)

Manodopera € 9,21304

Incidenza manodopera 9,9 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.010.003

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Spessore 140mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,88200

Prezzo a m²: € 103,58073

Spese generali € 12,28230

Utili di impresa € 9,41643

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61412 (5 %)

Manodopera € 9,20833

Incidenza manodopera 8,89 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.010.004

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Spessore 160mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 90,11400

Prezzo a m²: € 113,99421

Spese generali € 13,51710

Utili di impresa € 10,36311

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,67586 (5 %)

Manodopera € 9,21073

Incidenza manodopera 8,08 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.010.005

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Spessore 180mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 98,76600

Prezzo a m²: € 124,93899

Spese generali € 14,81490

Utili di impresa € 11,35809

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74075 (5 %)

Manodopera € 9,20800

Incidenza manodopera 7,37 %

Codice regionale: TOS19_12.B08.010.006

| Voce: | 010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Spessore 200mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 106,83000

Prezzo a m²: € 135,13995

Spese generali € 16,02450

Utili di impresa € 12,28545

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,80123 (5 %)

Manodopera € 9,20303

Incidenza manodopera 6,81 %

Codice regionale: TOS19_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, i costi di smaltimento, i tributi, se dovuti, la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R01

| Capitolo: | PALI TRIVELLATI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R01.001.001

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno di 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 64,18443

Prezzo a ml: € 81,19331

Spese generali € 9,62766

Utili di impresa € 7,38121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14441 (1,5 %)

Manodopera € 9,67012

Incidenza manodopera 11,91 %

Codice regionale: TOS19_14.R01.001.002

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno di 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 93,51907

Prezzo a ml: € 118,30162

Spese generali € 14,02786

Utili di impresa € 10,75469

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21042 (1,5 %)

Manodopera € 11,22682

Incidenza manodopera 9,49 %

Codice regionale: TOS19_14.R01.001.003

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno di 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 130,78277

Prezzo a ml: € 165,44020

Spese generali € 19,61742

Utili di impresa € 15,04002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,29426 (1,5 %)

Manodopera € 13,10286

Incidenza manodopera 7,92 %

Codice regionale: TOS19_14.R01.001.004

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno di 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 174,96357

Prezzo a ml: € 221,32892

Spese generali € 26,24454

Utili di impresa € 20,12081

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39367 (1,5 %)

Manodopera € 14,96183

Incidenza manodopera 6,76 %

Codice regionale: TOS19_14.R01.001.005

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno di 1500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 254,69991

Prezzo a ml: € 322,19538

Spese generali € 38,20499

Utili di impresa € 29,29049

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57307 (1,5 %)

Manodopera € 17,94628

Incidenza manodopera 5,57 %

Codice regionale: TOS19_14.R01.001.006

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno di 1800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 315,29181

Prezzo a ml: € 398,84413

Spese generali € 47,29377

Utili di impresa € 36,25856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70941 (1,5 %)

Manodopera € 22,45492

Incidenza manodopera 5,63 %

Codice regionale: TOS19_14.R01.001.007

| Voce: | 001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno di 2000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 441,10820

Prezzo a ml: € 558,00187

Spese generali € 66,16623

Utili di impresa € 50,72744

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,99249 (1,5 %)

Manodopera € 28,56970

Incidenza manodopera 5,12 %

Codice regionale: TOS19_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, i costi di smaltimento, i tributi, se dovuti, la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R02

| Capitolo: | PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R02.001.001

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro 350 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 33,14712

Prezzo a ml: € 41,93111

Spese generali € 4,97207

Utili di impresa € 3,81192

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07458 (1,5 %)

Manodopera € 10,23119

Incidenza manodopera 24,4 %

Codice regionale: TOS19_14.R02.001.002

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,60962

Prezzo a ml: € 45,04617

Spese generali € 5,34144

Utili di impresa € 4,09511

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08012 (1,5 %)

Manodopera € 10,23449

Incidenza manodopera 22,72 %

Codice regionale: TOS19_14.R02.001.003

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 44,99972

Prezzo a ml: € 56,92464

Spese generali € 6,74996

Utili di impresa € 5,17497

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10125 (1,5 %)

Manodopera € 11,69801

Incidenza manodopera 20,55 %

Codice regionale: TOS19_14.R02.001.004

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 54,54449

Prezzo a ml: € 68,99879

Spese generali € 8,18167

Utili di impresa € 6,27262

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12273 (1,5 %)

Manodopera € 12,59228

Incidenza manodopera 18,25 %

Codice regionale: TOS19_14.R02.001.005

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diametro 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 83,39843

Prezzo a ml: € 105,49901

Spese generali € 12,50976

Utili di impresa € 9,59082

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18765 (1,5 %)

Manodopera € 14,88591

Incidenza manodopera 14,11 %

Codice regionale: TOS19_14.R02.001.006

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diametro 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 128,37200

Prezzo a ml: € 162,39058

Spese generali € 19,25580

Utili di impresa € 14,76278

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28884 (1,5 %)

Manodopera € 20,46121

Incidenza manodopera 12,6 %

Codice regionale: TOS19_14.R02.001.007

| Voce: | 001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - diametro 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 174,80147

Prezzo a ml: € 221,12386

Spese generali € 26,22022

Utili di impresa € 20,10217

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39330 (1,5 %)

Manodopera € 23,39490

Incidenza manodopera 10,58 %

Codice regionale: TOS19_14.R02.002.001

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diamentro 350 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,93627

Prezzo a ml: € 45,45938

Spese generali € 5,39044

Utili di impresa € 4,13267

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08086 (1,5 %)

Manodopera € 11,36939

Incidenza manodopera 25,01 %

Codice regionale: TOS19_14.R02.002.002

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diamentro 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 38,39877

Prezzo a ml: € 48,57444

Spese generali € 5,75982

Utili di impresa € 4,41586

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08640 (1,5 %)

Manodopera € 11,37128

Incidenza manodopera 23,41 %

Codice regionale: TOS19_14.R02.002.003

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diamentro 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 48,18552

Prezzo a ml: € 60,95468

Spese generali € 7,22783

Utili di impresa € 5,54133

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10842 (1,5 %)

Manodopera € 12,99554

Incidenza manodopera 21,32 %

Codice regionale: TOS19_14.R02.002.004

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diamentro 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 57,68511

Prezzo a ml: € 72,97166

Spese generali € 8,65277

Utili di impresa € 6,63379

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12979 (1,5 %)

Manodopera € 13,87191

Incidenza manodopera 19,01 %

Codice regionale: TOS19_14.R02.002.005

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diamentro 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 87,53618

Prezzo a ml: € 110,73327

Spese generali € 13,13043

Utili di impresa € 10,06666

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19696 (1,5 %)

Manodopera € 16,37745

Incidenza manodopera 14,79 %

Codice regionale: TOS19_14.R02.002.006

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diamentro 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 133,45775

Prezzo a ml: € 168,82405

Spese generali € 20,01866

Utili di impresa € 15,34764

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30028 (1,5 %)

Manodopera € 22,13283

Incidenza manodopera 13,11 %

Codice regionale: TOS19_14.R02.002.007

| Voce: | 002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - diamentro 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 176,93585

Prezzo a ml: € 223,82385

Spese generali € 26,54038

Utili di impresa € 20,34762

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39811 (1,5 %)

Manodopera € 24,08345

Incidenza manodopera 10,76 %

Codice regionale: TOS19_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, i costi di smaltimento, i tributi, se dovuti, la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R04

| Capitolo: | MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R04.001.001

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 27,28694

Prezzo a m: € 34,51798

Spese generali € 4,09304

Utili di impresa € 3,13800

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06140 (1,5 %)

Manodopera € 11,69469

Incidenza manodopera 33,88 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.001.002

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 30,60844

Prezzo a m: € 38,71968

Spese generali € 4,59127

Utili di impresa € 3,51997

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06887 (1,5 %)

Manodopera € 12,59551

Incidenza manodopera 32,53 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.001.003

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,25979

Prezzo a m: € 43,33863

Spese generali € 5,13897

Utili di impresa € 3,93988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07708 (1,5 %)

Manodopera € 13,64300

Incidenza manodopera 31,48 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.001.004

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 39,18641

Prezzo a m: € 49,57081

Spese generali € 5,87796

Utili di impresa € 4,50644

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08817 (1,5 %)

Manodopera € 14,88611

Incidenza manodopera 30,03 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.001.005

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 43,76659

Prezzo a m: € 55,36474

Spese generali € 6,56499

Utili di impresa € 5,03316

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09847 (1,5 %)

Manodopera € 16,37135

Incidenza manodopera 29,57 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.001.006

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,16778

Prezzo a m: € 60,93224

Spese generali € 7,22517

Utili di impresa € 5,53929

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10838 (1,5 %)

Manodopera € 17,05493

Incidenza manodopera 27,99 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.001.007

| Voce: | 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 52,34044

Prezzo a m: € 66,21066

Spese generali € 7,85107

Utili di impresa € 6,01915

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11777 (1,5 %)

Manodopera € 17,42002

Incidenza manodopera 26,31 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.002.001

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,39558

Prezzo a m: € 43,51040

Spese generali € 5,15934

Utili di impresa € 3,95549

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07739 (1,5 %)

Manodopera € 14,88491

Incidenza manodopera 34,21 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.002.002

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 39,03340

Prezzo a m: € 49,37725

Spese generali € 5,85501

Utili di impresa € 4,48884

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08783 (1,5 %)

Manodopera € 16,37350

Incidenza manodopera 33,16 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.002.003

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 44,39803

Prezzo a m: € 56,16351

Spese generali € 6,65970

Utili di impresa € 5,10577

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09990 (1,5 %)

Manodopera € 18,19136

Incidenza manodopera 32,39 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.002.004

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,44634

Prezzo a m: € 61,28462

Spese generali € 7,26695

Utili di impresa € 5,57133

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10900 (1,5 %)

Manodopera € 19,03500

Incidenza manodopera 31,06 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.002.005

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 49,70719

Prezzo a m: € 62,87959

Spese generali € 7,45608

Utili di impresa € 5,71633

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11184 (1,5 %)

Manodopera € 19,03994

Incidenza manodopera 30,28 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.002.006

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 52,58900

Prezzo a m: € 66,52508

Spese generali € 7,88835

Utili di impresa € 6,04774

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11833 (1,5 %)

Manodopera € 19,03948

Incidenza manodopera 28,62 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.002.007

| Voce: | 002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 56,96242

Prezzo a m: € 72,05746

Spese generali € 8,54436

Utili di impresa € 6,55068

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12817 (1,5 %)

Manodopera € 19,49154

Incidenza manodopera 27,05 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.003.001

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 44,66842

Prezzo a m: € 56,50555

Spese generali € 6,70026

Utili di impresa € 5,13687

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10050 (1,5 %)

Manodopera € 19,49441

Incidenza manodopera 34,5 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.003.002

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 47,04544

Prezzo a m: € 59,51249

Spese generali € 7,05682

Utili di impresa € 5,41023

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10585 (1,5 %)

Manodopera € 19,96644

Incidenza manodopera 33,55 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.003.003

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 49,46943

Prezzo a m: € 62,57883

Spese generali € 7,42041

Utili di impresa € 5,68898

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11131 (1,5 %)

Manodopera € 20,46328

Incidenza manodopera 32,7 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.003.004

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 54,03332

Prezzo a m: € 68,35216

Spese generali € 8,10500

Utili di impresa € 6,21383

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12157 (1,5 %)

Manodopera € 21,54460

Incidenza manodopera 31,52 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.003.005

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 56,58997

Prezzo a m: € 71,58631

Spese generali € 8,48850

Utili di impresa € 6,50785

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12733 (1,5 %)

Manodopera € 22,12733

Incidenza manodopera 30,91 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.003.006

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 60,14934

Prezzo a m: € 76,08891

Spese generali € 9,02240

Utili di impresa € 6,91717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13534 (1,5 %)

Manodopera € 22,43101

Incidenza manodopera 29,48 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.003.007

| Voce: | 003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 64,20565

Prezzo a m: € 81,22015

Spese generali € 9,63085

Utili di impresa € 7,38365

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14446 (1,5 %)

Manodopera € 22,74164

Incidenza manodopera 28 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.004.001

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,06478

Prezzo a m: € 43,09195

Spese generali € 5,10972

Utili di impresa € 3,91745

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07665 (1,5 %)

Manodopera € 14,73745

Incidenza manodopera 34,2 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.004.002

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 37,20834

Prezzo a m: € 47,06855

Spese generali € 5,58125

Utili di impresa € 4,27896

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08372 (1,5 %)

Manodopera € 15,55616

Incidenza manodopera 33,05 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.004.003

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 40,34410

Prezzo a m: € 51,03529

Spese generali € 6,05162

Utili di impresa € 4,63957

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09077 (1,5 %)

Manodopera € 16,37212

Incidenza manodopera 32,08 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.004.004

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 42,96202

Prezzo a m: € 54,34695

Spese generali € 6,44430

Utili di impresa € 4,94063

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09666 (1,5 %)

Manodopera € 16,57582

Incidenza manodopera 30,5 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.004.005

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 45,59166

Prezzo a m: € 57,67345

Spese generali € 6,83875

Utili di impresa € 5,24304

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10258 (1,5 %)

Manodopera € 17,19246

Incidenza manodopera 29,81 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.004.006

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,92974

Prezzo a m: € 61,89612

Spese generali € 7,33946

Utili di impresa € 5,62692

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11009 (1,5 %)

Manodopera € 17,39900

Incidenza manodopera 28,11 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.004.007

| Voce: | 004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 52,74880

Prezzo a m: € 66,72723

Spese generali € 7,91232

Utili di impresa € 6,06611

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11868 (1,5 %)

Manodopera € 17,60264

Incidenza manodopera 26,38 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.005.001

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 41,76884

Prezzo a m: € 52,83759

Spese generali € 6,26533

Utili di impresa € 4,80342

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09398 (1,5 %)

Manodopera € 18,19198

Incidenza manodopera 34,43 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.005.002

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 44,01127

Prezzo a m: € 55,67426

Spese generali € 6,60169

Utili di impresa € 5,06130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09903 (1,5 %)

Manodopera € 18,60634

Incidenza manodopera 33,42 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.005.003

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,28697

Prezzo a m: € 58,55302

Spese generali € 6,94305

Utili di impresa € 5,32300

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10415 (1,5 %)

Manodopera € 19,03559

Incidenza manodopera 32,51 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.005.004

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 49,45925

Prezzo a m: € 62,56595

Spese generali € 7,41889

Utili di impresa € 5,68781

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11128 (1,5 %)

Manodopera € 19,48929

Incidenza manodopera 31,15 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.005.005

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,77864

Prezzo a m: € 65,49997

Spese generali € 7,76680

Utili di impresa € 5,95454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11650 (1,5 %)

Manodopera € 19,96439

Incidenza manodopera 30,48 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.005.006

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 55,77374

Prezzo a m: € 70,55378

Spese generali € 8,36606

Utili di impresa € 6,41398

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12549 (1,5 %)

Manodopera € 20,46765

Incidenza manodopera 29,01 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.005.007

| Voce: | 005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 60,30457

Prezzo a m: € 76,28529

Spese generali € 9,04569

Utili di impresa € 6,93503

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13569 (1,5 %)

Manodopera € 20,99371

Incidenza manodopera 27,52 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.006.001

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,84025

Prezzo a m: € 59,25291

Spese generali € 7,02604

Utili di impresa € 5,38663

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10539 (1,5 %)

Manodopera € 20,46596

Incidenza manodopera 34,54 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.006.002

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 49,32906

Prezzo a m: € 62,40126

Spese generali € 7,39936

Utili di impresa € 5,67284

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11099 (1,5 %)

Manodopera € 20,99178

Incidenza manodopera 33,64 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.006.003

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,87168

Prezzo a m: € 65,61767

Spese generali € 7,78075

Utili di impresa € 5,96524

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11671 (1,5 %)

Manodopera € 21,54228

Incidenza manodopera 32,83 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.006.004

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 55,33140

Prezzo a m: € 69,99422

Spese generali € 8,29971

Utili di impresa € 6,36311

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12450 (1,5 %)

Manodopera € 22,12517

Incidenza manodopera 31,61 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.006.005

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 57,96105

Prezzo a m: € 73,32073

Spese generali € 8,69416

Utili di impresa € 6,66552

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13041 (1,5 %)

Manodopera € 22,73676

Incidenza manodopera 31,01 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.006.006

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 62,29151

Prezzo a m: € 78,79876

Spese generali € 9,34373

Utili di impresa € 7,16352

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14016 (1,5 %)

Manodopera € 23,38747

Incidenza manodopera 29,68 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.006.007

| Voce: | 006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 67,18735

Prezzo a m: € 84,99200

Spese generali € 10,07810

Utili di impresa € 7,72655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15117 (1,5 %)

Manodopera € 24,07823

Incidenza manodopera 28,33 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.010.001

| Voce: | 010 - Armatura metallica per micropali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,05160

Prezzo a kg: € 1,33027

Spese generali € 0,15774

Utili di impresa € 0,12093

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00394 (2,5 %)

Manodopera € 0,50164

Incidenza manodopera 37,71 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.010.002

| Voce: | 010 - Armatura metallica per micropali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti, distanziati fra di loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo. Ogni doppia coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa m. 1,00 lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm., aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,10980

Prezzo a kg: € 2,66890

Spese generali € 0,31647

Utili di impresa € 0,24263

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00791 (2,5 %)

Manodopera € 1,50473

Incidenza manodopera 56,38 %

Codice regionale: TOS19_14.R04.010.003

| Voce: | 010 - Armatura metallica per micropali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,33843

Prezzo a kg: € 1,69311

Spese generali € 0,20076

Utili di impresa € 0,15392

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00502 (2,5 %)

Manodopera € 0,50167

Incidenza manodopera 29,63 %

Codice regionale: TOS19_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, i costi di smaltimento, i tributi, se dovuti, la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R05

| Capitolo: | DIAFRAMMI CONTINUI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R05.001.001

| Voce: | 001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diaframma spessore 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 109,09848

Prezzo a m²: € 138,00958

Spese generali € 16,36477

Utili di impresa € 12,54633

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24547 (1,5 %)

Manodopera € 20,94985

Incidenza manodopera 15,18 %

Codice regionale: TOS19_14.R05.001.002

| Voce: | 001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diaframma spessore 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 119,98446

Prezzo a m²: € 151,78034

Spese generali € 17,99767

Utili di impresa € 13,79821

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26997 (1,5 %)

Manodopera € 21,67423

Incidenza manodopera 14,28 %

Codice regionale: TOS19_14.R05.001.003

| Voce: | 001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diaframma spessore 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 147,53354

Prezzo a m²: € 186,62993

Spese generali € 22,13003

Utili di impresa € 16,96636

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,33195 (1,5 %)

Manodopera € 22,86217

Incidenza manodopera 12,25 %

Codice regionale: TOS19_14.R05.001.004

| Voce: | 001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diaframma spessore 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 173,26594

Prezzo a m²: € 219,18142

Spese generali € 25,98989

Utili di impresa € 19,92558

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38985 (1,5 %)

Manodopera € 24,17571

Incidenza manodopera 11,03 %

Codice regionale: TOS19_14.R05.001.005

| Voce: | 001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diaframma spessore 120 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 202,01995

Prezzo a m²: € 255,55523

Spese generali € 30,30299

Utili di impresa € 23,23229

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45454 (1,5 %)

Manodopera € 27,93219

Incidenza manodopera 10,93 %

Codice regionale: TOS19_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, i costi di smaltimento, i tributi, se dovuti, la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R06

| Capitolo: | DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R06.001.001

| Voce: | 001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - della lunghezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,78502

Prezzo a m²: € 26,29305

Spese generali € 3,11775

Utili di impresa € 2,39028

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02338 (0,75 %)

Manodopera € 9,10791

Incidenza manodopera 34,64 %

Codice regionale: TOS19_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, i costi di smaltimento, i tributi, se dovuti, la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R07

| Capitolo: | TIRANTI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R07.001.001

| Voce: | 001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per tiranti fino a 30 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 63,41393

Prezzo a ml: € 80,21862

Spese generali € 9,51209

Utili di impresa € 7,29260

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14268 (1,5 %)

Manodopera € 14,88055

Incidenza manodopera 18,55 %

Codice regionale: TOS19_14.R07.001.002

| Voce: | 001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Per tiranti fino a 45 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 68,64281

Prezzo a ml: € 86,83315

Spese generali € 10,29642

Utili di impresa € 7,89392

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15445 (1,5 %)

Manodopera € 16,37673

Incidenza manodopera 18,86 %

Codice regionale: TOS19_14.R07.001.003

| Voce: | 001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Per tiranti fino a 60 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 72,17857

Prezzo a ml: € 91,30589

Spese generali € 10,82679

Utili di impresa € 8,30054

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16240 (1,5 %)

Manodopera € 17,05594

Incidenza manodopera 18,68 %

Codice regionale: TOS19_14.R07.001.004

| Voce: | 001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Per tiranti fino a 75 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 76,71628

Prezzo a ml: € 97,04609

Spese generali € 11,50744

Utili di impresa € 8,82237

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17261 (1,5 %)

Manodopera € 18,19614

Incidenza manodopera 18,75 %

Codice regionale: TOS19_14.R07.001.005

| Voce: | 001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Per tiranti fino a 90 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 81,61500

Prezzo a ml: € 103,24298

Spese generali € 12,24225

Utili di impresa € 9,38573

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18363 (1,5 %)

Manodopera € 19,03801

Incidenza manodopera 18,44 %

Codice regionale: TOS19_14.R07.002.001

| Voce: | 002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per tiranti fino a 30 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 62,34345

Prezzo a ml: € 78,86446

Spese generali € 9,35152

Utili di impresa € 7,16950

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14027 (1,5 %)

Manodopera € 14,88172

Incidenza manodopera 18,87 %

Codice regionale: TOS19_14.R07.002.002

| Voce: | 002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Per tiranti fino a 45 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 80,34345

Prezzo a ml: € 101,63446

Spese generali € 12,05152

Utili di impresa € 9,23950

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18077 (1,5 %)

Manodopera € 14,87928

Incidenza manodopera 14,64 %

Codice regionale: TOS19_14.R07.002.003

| Voce: | 002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Per tiranti fino a 60 tonn. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 80,34345

Prezzo a ml: € 101,63446

Spese generali € 12,05152

Utili di impresa € 9,23950

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18077 (1,5 %)

Manodopera € 14,87928

Incidenza manodopera 14,64 %

Codice regionale: TOS19_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, i costi di smaltimento, i tributi, se dovuti, la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R08

| Capitolo: | GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R08.001.001

| Voce: | 001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 75,77766

Prezzo a m³: € 95,85874

Spese generali € 11,36665

Utili di impresa € 8,71443

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,34100 (3 %)

Manodopera € 37,01106

Incidenza manodopera 38,61 %

Codice regionale: TOS19_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, i costi di smaltimento, i tributi, se dovuti, la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R09

| Capitolo: | MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R09.012.003

| Voce: | 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - h da 2.51 m a 3.00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 241,70256

Prezzo a m: € 305,75374

Spese generali € 36,25538

Utili di impresa € 27,79579

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,08766 (3 %)

Manodopera € 16,57185

Incidenza manodopera 5,42 %

Codice regionale: TOS19_14.R09.012.005

| Voce: | 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - h da 3.51 m a 4.00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 331,95256

Prezzo a m: € 419,91999

Spese generali € 49,79288

Utili di impresa € 38,17454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,49379 (3 %)

Manodopera € 16,58684

Incidenza manodopera 3,95 %

Codice regionale: TOS19_14.R09.012.007

| Voce: | 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - h da 4.51 m a 5.00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 431,70256

Prezzo a m: € 546,10374

Spese generali € 64,75538

Utili di impresa € 49,64579

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,94266 (3 %)

Manodopera € 16,60155

Incidenza manodopera 3,04 %

Codice regionale: TOS19_14.R09.012.008

| Voce: | 012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 498,20256

Prezzo a m: € 630,22624

Spese generali € 74,73038

Utili di impresa € 57,29329

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,24191 (3 %)

Manodopera € 16,57495

Incidenza manodopera 2,63 %

Codice regionale: TOS19_14.R09.021.003

| Voce: | 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - h da 2,51 a 3,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 109,29898

Prezzo a ml: € 138,26321

Spese generali € 16,39485

Utili di impresa € 12,56938

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,49185 (3 %)

Manodopera € 26,72628

Incidenza manodopera 19,33 %

Codice regionale: TOS19_14.R09.021.004

| Voce: | 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - h da 3,51 a 4,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 114,76148

Prezzo a ml: € 145,17327

Spese generali € 17,21422

Utili di impresa € 13,19757

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17214 (1 %)

Manodopera € 26,72640

Incidenza manodopera 18,41 %

Codice regionale: TOS19_14.R09.021.005

| Voce: | 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - h da 4,51 a 5,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 119,51148

Prezzo a ml: € 151,18202

Spese generali € 17,92672

Utili di impresa € 13,74382

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,53780 (3 %)

Manodopera € 26,72898

Incidenza manodopera 17,68 %

Codice regionale: TOS19_14.R09.021.006

| Voce: | 021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - h da 5,01 a 5,50 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 123,40648

Prezzo a ml: € 156,10920

Spese generali € 18,51097

Utili di impresa € 14,19175

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55533 (3 %)

Manodopera € 26,72590

Incidenza manodopera 17,12 %

Codice regionale: TOS19_14.R09.031.001

| Voce: | 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 98,63299

Prezzo a m²: € 124,77074

Spese generali € 14,79495

Utili di impresa € 11,34279

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44385 (3 %)

Manodopera € 53,36445

Incidenza manodopera 42,77 %

Codice regionale: TOS19_14.R09.031.002

| Voce: | 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 116,97298

Prezzo a m²: € 147,97083

Spese generali € 17,54595

Utili di impresa € 13,45189

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,52638 (3 %)

Manodopera € 55,78500

Incidenza manodopera 37,7 %

Codice regionale: TOS19_14.R09.031.003

| Voce: | 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 138,19778

Prezzo a m²: € 174,82019

Spese generali € 20,72967

Utili di impresa € 15,89274

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62189 (3 %)

Manodopera € 57,16620

Incidenza manodopera 32,7 %

Codice regionale: TOS19_14.R09.031.004

| Voce: | 031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 176,09637

Prezzo a m²: € 222,76191

Spese generali € 26,41446

Utili di impresa € 20,25108

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,79243 (3 %)

Manodopera € 58,54183

Incidenza manodopera 26,28 %

Codice regionale: TOS19_14

| Tipologia: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto a impianto di smaltimento autorizzato del materiale di risulta, i costi di smaltimento, i tributi, se dovuti, la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R10

| Capitolo: | TRATTAMENTI COLONNARI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_14.R10.001.001

| Voce: | 001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouitng verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) DIAMETRO DEL RESO 60 CM |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 70,11636

Prezzo a m: € 88,69720

Spese generali € 10,51745

Utili di impresa € 8,06338

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10517 (1 %)

Manodopera € 19,73513

Incidenza manodopera 22,25 %

Codice regionale: TOS19_14.R10.001.002

| Voce: | 001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouitng verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 100 CM |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 120,76909

Prezzo a m: € 152,77290

Spese generali € 18,11536

Utili di impresa € 13,88845

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18115 (1 %)

Manodopera € 24,53533

Incidenza manodopera 16,06 %

Codice regionale: TOS19_14.R10.001.003

| Voce: | 001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouitng verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 150 CM |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 203,54129

Prezzo a m: € 257,47973

Spese generali € 30,53119

Utili di impresa € 23,40725

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30531 (1 %)

Manodopera € 27,60183

Incidenza manodopera 10,72 %

Codice regionale: TOS19_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.A03

| Capitolo: | DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.A03.001.001

| Voce: | 001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su superfici a media intensità vegetativa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,11923

Prezzo a m²: € 0,15082

Spese generali € 0,01788

Utili di impresa € 0,01371

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00036 (2 %)

Manodopera € 0,07592

Incidenza manodopera 50,34 %

Codice regionale: TOS19_16.A03.001.002

| Voce: | 001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su superfici ad alta intensità vegetativa. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,19093

Prezzo a m²: € 0,24153

Spese generali € 0,02864

Utili di impresa € 0,02196

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00057 (2 %)

Manodopera € 0,10434

Incidenza manodopera 43,2 %

Codice regionale: TOS19_16.A03.005.001

| Voce: | 005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,59242

Prezzo a cad: € 57,67441

Spese generali € 6,83886

Utili di impresa € 5,24313

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13678 (2 %)

Manodopera € 29,25246

Incidenza manodopera 50,72 %

Codice regionale: TOS19_16.A03.005.002

| Voce: | 005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,63438

Prezzo a cad: € 91,88249

Spese generali € 10,89516

Utili di impresa € 8,35295

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21790 (2 %)

Manodopera € 52,06981

Incidenza manodopera 56,67 %

Codice regionale: TOS19_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.A04

| Capitolo: | SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.A04.001.001

| Voce: | 001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su piano orizzontale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,68668

Prezzo a m²: € 3,39864

Spese generali € 0,40300

Utili di impresa € 0,30897

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00806 (2 %)

Manodopera € 1,30304

Incidenza manodopera 38,34 %

Codice regionale: TOS19_16.A04.001.002

| Voce: | 001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,01902

Prezzo a m²: € 3,81906

Spese generali € 0,45285

Utili di impresa € 0,34719

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00906 (2 %)

Manodopera € 1,45964

Incidenza manodopera 38,22 %

Codice regionale: TOS19_16.A04.002.001

| Voce: | 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,24761

Prezzo a m³: € 1,57823

Spese generali € 0,18714

Utili di impresa € 0,14348

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00374 (2 %)

Manodopera € 0,65212

Incidenza manodopera 41,32 %

Codice regionale: TOS19_16.A04.002.002

| Voce: | 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 4,25241

Prezzo a m³: € 5,37930

Spese generali € 0,63786

Utili di impresa € 0,48903

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01276 (2 %)

Manodopera € 2,01562

Incidenza manodopera 37,47 %

Codice regionale: TOS19_16.A04.003.001

| Voce: | 003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino alla profondità di 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,32746

Prezzo a m³: € 1,67924

Spese generali € 0,19912

Utili di impresa € 0,15266

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00796 (4 %)

Manodopera € 0,69386

Incidenza manodopera 41,32 %

Codice regionale: TOS19_16.A04.004.001

| Voce: | 004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,39160

Prezzo a m: € 5,55538

Spese generali € 0,65874

Utili di impresa € 0,50503

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02635 (4 %)

Manodopera € 2,29548

Incidenza manodopera 41,32 %

Codice regionale: TOS19_16.A04.005.001

| Voce: | 005 - Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,80246

Prezzo a m²: € 4,81011

Spese generali € 0,57037

Utili di impresa € 0,43728

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01141 (2 %)

Manodopera € 1,42043

Incidenza manodopera 29,53 %

Codice regionale: TOS19_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.A05

| Capitolo: | RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.A05.001.001

| Voce: | 001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con materiale proveniente dagli scavi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,81585

Prezzo a m³: € 3,56205

Spese generali € 0,42238

Utili di impresa € 0,32382

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01267 (3 %)

Manodopera € 1,47184

Incidenza manodopera 41,32 %

Codice regionale: TOS19_16.A05.001.002

| Voce: | 001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,43434

Prezzo a m³: € 4,34444

Spese generali € 0,51515

Utili di impresa € 0,39495

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01545 (3 %)

Manodopera € 1,67261

Incidenza manodopera 38,5 %

Codice regionale: TOS19_16.A05.002.001

| Voce: | 002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con materiale proveniente dagli scavi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,03501

Prezzo a m³: € 2,57429

Spese generali € 0,30525

Utili di impresa € 0,23403

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00916 (3 %)

Manodopera € 0,99290

Incidenza manodopera 38,57 %

Codice regionale: TOS19_16.A05.011.001

| Voce: | 011 - Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,22269

Prezzo a m²: € 1,54670

Spese generali € 0,18340

Utili di impresa € 0,14061

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00367 (2 %)

Manodopera € 0,45458

Incidenza manodopera 29,39 %

Codice regionale: TOS19_16.A05.051.001

| Voce: | 051 - Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,53500

Prezzo a m²: € 0,67678

Spese generali € 0,08025

Utili di impresa € 0,06153

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00161 (2 %)

Manodopera € 0,28411

Incidenza manodopera 41,98 %

Codice regionale: TOS19_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.B04

| Capitolo: | CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.B04.003.001

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,04705

Prezzo a m³: € 97,46452

Spese generali € 11,55706

Utili di impresa € 8,86041

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11557 (1 %)

Manodopera € 9,86341

Incidenza manodopera 10,12 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.003.002

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,92205

Prezzo a m³: € 98,57139

Spese generali € 11,68831

Utili di impresa € 8,96104

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11688 (1 %)

Manodopera € 9,86700

Incidenza manodopera 10,01 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.003.003

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,92205

Prezzo a m³: € 98,57139

Spese generali € 11,68831

Utili di impresa € 8,96104

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11688 (1 %)

Manodopera € 9,86700

Incidenza manodopera 10,01 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.003.005

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 79,74705

Prezzo a m³: € 100,88002

Spese generali € 11,96206

Utili di impresa € 9,17091

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11962 (1 %)

Manodopera € 9,86607

Incidenza manodopera 9,78 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.003.006

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,67205

Prezzo a m³: € 104,58014

Spese generali € 12,40081

Utili di impresa € 9,50729

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12401 (1 %)

Manodopera € 9,86191

Incidenza manodopera 9,43 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.003.007

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,67205

Prezzo a m³: € 104,58014

Spese generali € 12,40081

Utili di impresa € 9,50729

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12401 (1 %)

Manodopera € 9,86191

Incidenza manodopera 9,43 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.003.009

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,54705

Prezzo a m³: € 103,15702

Spese generali € 12,23206

Utili di impresa € 9,37791

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12232 (1 %)

Manodopera € 9,86181

Incidenza manodopera 9,56 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.003.010

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,47205

Prezzo a m³: € 106,85714

Spese generali € 12,67081

Utili di impresa € 9,71429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12671 (1 %)

Manodopera € 9,86291

Incidenza manodopera 9,23 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.003.011

| Voce: | 003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,99705

Prezzo a m³: € 108,78627

Spese generali € 12,89956

Utili di impresa € 9,88966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12900 (1 %)

Manodopera € 9,86691

Incidenza manodopera 9,07 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.004.001

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,99705

Prezzo a m³: € 108,78627

Spese generali € 12,89956

Utili di impresa € 9,88966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12900 (1 %)

Manodopera € 9,86691

Incidenza manodopera 9,07 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.004.002

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,99705

Prezzo a m³: € 108,78627

Spese generali € 12,89956

Utili di impresa € 9,88966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12900 (1 %)

Manodopera € 9,86691

Incidenza manodopera 9,07 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.004.003

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,99705

Prezzo a m³: € 108,78627

Spese generali € 12,89956

Utili di impresa € 9,88966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12900 (1 %)

Manodopera € 9,86691

Incidenza manodopera 9,07 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.004.005

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,74705

Prezzo a m³: € 114,79502

Spese generali € 13,61206

Utili di impresa € 10,43591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13612 (1 %)

Manodopera € 9,86089

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.004.006

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,74705

Prezzo a m³: € 114,79502

Spese generali € 13,61206

Utili di impresa € 10,43591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13612 (1 %)

Manodopera € 9,86089

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.004.007

| Voce: | 004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,74705

Prezzo a m³: € 114,79502

Spese generali € 13,61206

Utili di impresa € 10,43591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13612 (1 %)

Manodopera € 9,86089

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.005.001

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,04705

Prezzo a m³: € 108,84952

Spese generali € 12,90706

Utili di impresa € 9,89541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12907 (1 %)

Manodopera € 9,86177

Incidenza manodopera 9,06 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.005.002

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,42205

Prezzo a m³: € 110,58889

Spese generali € 13,11331

Utili di impresa € 10,05354

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13113 (1 %)

Manodopera € 9,86453

Incidenza manodopera 8,92 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.005.003

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,42205

Prezzo a m³: € 110,58889

Spese generali € 13,11331

Utili di impresa € 10,05354

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13113 (1 %)

Manodopera € 9,86453

Incidenza manodopera 8,92 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.005.005

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,77205

Prezzo a m³: € 114,82664

Spese generali € 13,61581

Utili di impresa € 10,43879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13616 (1 %)

Manodopera € 9,86361

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.005.006

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,17205

Prezzo a m³: € 116,59764

Spese generali € 13,82581

Utili di impresa € 10,59979

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13826 (1 %)

Manodopera € 9,86416

Incidenza manodopera 8,46 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.005.007

| Voce: | 005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,17205

Prezzo a m³: € 116,59764

Spese generali € 13,82581

Utili di impresa € 10,59979

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13826 (1 %)

Manodopera € 9,86416

Incidenza manodopera 8,46 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.006.001

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,77205

Prezzo a m³: € 114,82664

Spese generali € 13,61581

Utili di impresa € 10,43879

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13616 (1 %)

Manodopera € 9,86361

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.006.002

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,69705

Prezzo a m³: € 118,52677

Spese generali € 14,05456

Utili di impresa € 10,77516

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14055 (1 %)

Manodopera € 9,86143

Incidenza manodopera 8,32 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.006.003

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,07205

Prezzo a m³: € 119,00114

Spese generali € 14,11081

Utili di impresa € 10,81829

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14111 (1 %)

Manodopera € 9,86519

Incidenza manodopera 8,29 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.006.005

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,84705

Prezzo a m³: € 122,51152

Spese generali € 14,52706

Utili di impresa € 11,13741

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14527 (1 %)

Manodopera € 9,86218

Incidenza manodopera 8,05 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.006.006

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,82205

Prezzo a m³: € 125,00989

Spese generali € 14,82331

Utili di impresa € 11,36454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14823 (1 %)

Manodopera € 9,86328

Incidenza manodopera 7,89 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.006.007

| Voce: | 006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,82205

Prezzo a m³: € 125,00989

Spese generali € 14,82331

Utili di impresa € 11,36454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14823 (1 %)

Manodopera € 9,86328

Incidenza manodopera 7,89 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.007.001

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,24705

Prezzo a m³: € 126,81252

Spese generali € 15,03706

Utili di impresa € 11,52841

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15037 (1 %)

Manodopera € 9,86601

Incidenza manodopera 7,78 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.007.002

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,24705

Prezzo a m³: € 126,81252

Spese generali € 15,03706

Utili di impresa € 11,52841

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15037 (1 %)

Manodopera € 9,86601

Incidenza manodopera 7,78 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.007.003

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,24705

Prezzo a m³: € 126,81252

Spese generali € 15,03706

Utili di impresa € 11,52841

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15037 (1 %)

Manodopera € 9,86601

Incidenza manodopera 7,78 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.007.005

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,89705

Prezzo a m³: € 127,63477

Spese generali € 15,13456

Utili di impresa € 11,60316

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15135 (1 %)

Manodopera € 9,86617

Incidenza manodopera 7,73 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.007.006

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,09705

Prezzo a m³: € 130,41777

Spese generali € 15,46456

Utili di impresa € 11,85616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15465 (1 %)

Manodopera € 9,85958

Incidenza manodopera 7,56 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.007.007

| Voce: | 007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,09705

Prezzo a m³: € 130,41777

Spese generali € 15,46456

Utili di impresa € 11,85616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15465 (1 %)

Manodopera € 9,85958

Incidenza manodopera 7,56 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.008.001

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,24705

Prezzo a m³: € 117,95752

Spese generali € 13,98706

Utili di impresa € 10,72341

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13987 (1 %)

Manodopera € 9,86125

Incidenza manodopera 8,36 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.008.002

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,17205

Prezzo a m³: € 121,65764

Spese generali € 14,42581

Utili di impresa € 11,05979

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14426 (1 %)

Manodopera € 9,86643

Incidenza manodopera 8,11 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.008.003

| Voce: | 008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,09705

Prezzo a m³: € 125,35777

Spese generali € 14,86456

Utili di impresa € 11,39616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14865 (1 %)

Manodopera € 9,86566

Incidenza manodopera 7,87 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.009.001

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.009.002

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.009.003

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.009.005

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,89705

Prezzo a m³: € 135,22477

Spese generali € 16,03456

Utili di impresa € 12,29316

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16035 (1 %)

Manodopera € 9,87141

Incidenza manodopera 7,3 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.009.006

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,89705

Prezzo a m³: € 135,22477

Spese generali € 16,03456

Utili di impresa € 12,29316

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16035 (1 %)

Manodopera € 9,87141

Incidenza manodopera 7,3 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.009.007

| Voce: | 009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,89705

Prezzo a m³: € 135,22477

Spese generali € 16,03456

Utili di impresa € 12,29316

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16035 (1 %)

Manodopera € 9,87141

Incidenza manodopera 7,3 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.010.001

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,79705

Prezzo a m³: € 137,62827

Spese generali € 16,31956

Utili di impresa € 12,51166

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16320 (1 %)

Manodopera € 9,86795

Incidenza manodopera 7,17 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.010.002

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,79705

Prezzo a m³: € 137,62827

Spese generali € 16,31956

Utili di impresa € 12,51166

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16320 (1 %)

Manodopera € 9,86795

Incidenza manodopera 7,17 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.010.003

| Voce: | 010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,79705

Prezzo a m³: € 137,62827

Spese generali € 16,31956

Utili di impresa € 12,51166

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16320 (1 %)

Manodopera € 9,86795

Incidenza manodopera 7,17 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.011.001

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,29705

Prezzo a m³: € 125,61077

Spese generali € 14,89456

Utili di impresa € 11,41916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14895 (1 %)

Manodopera € 9,86045

Incidenza manodopera 7,85 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.011.002

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,29705

Prezzo a m³: € 125,61077

Spese generali € 14,89456

Utili di impresa € 11,41916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14895 (1 %)

Manodopera € 9,86045

Incidenza manodopera 7,85 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.011.003

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,29705

Prezzo a m³: € 125,61077

Spese generali € 14,89456

Utili di impresa € 11,41916

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14895 (1 %)

Manodopera € 9,86045

Incidenza manodopera 7,85 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.011.005

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,09705

Prezzo a m³: € 130,41777

Spese generali € 15,46456

Utili di impresa € 11,85616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15465 (1 %)

Manodopera € 9,85958

Incidenza manodopera 7,56 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.011.006

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,09705

Prezzo a m³: € 130,41777

Spese generali € 15,46456

Utili di impresa € 11,85616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15465 (1 %)

Manodopera € 9,85958

Incidenza manodopera 7,56 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.011.007

| Voce: | 011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,09705

Prezzo a m³: € 130,41777

Spese generali € 15,46456

Utili di impresa € 11,85616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15465 (1 %)

Manodopera € 9,85958

Incidenza manodopera 7,56 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.012.001

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,74705

Prezzo a m³: € 114,79502

Spese generali € 13,61206

Utili di impresa € 10,43591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13612 (1 %)

Manodopera € 9,86089

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.012.002

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,74705

Prezzo a m³: € 114,79502

Spese generali € 13,61206

Utili di impresa € 10,43591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13612 (1 %)

Manodopera € 9,86089

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.012.003

| Voce: | 012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,74705

Prezzo a m³: € 114,79502

Spese generali € 13,61206

Utili di impresa € 10,43591

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13612 (1 %)

Manodopera € 9,86089

Incidenza manodopera 8,59 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.013.001

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,99705

Prezzo a m³: € 136,61627

Spese generali € 16,19956

Utili di impresa € 12,41966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16200 (1 %)

Manodopera € 9,86369

Incidenza manodopera 7,22 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.013.002

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,29705

Prezzo a m³: € 134,46577

Spese generali € 15,94456

Utili di impresa € 12,22416

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15945 (1 %)

Manodopera € 9,86979

Incidenza manodopera 7,34 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.013.003

| Voce: | 013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,99705

Prezzo a m³: € 142,94127

Spese generali € 16,94956

Utili di impresa € 12,99466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16950 (1 %)

Manodopera € 9,86295

Incidenza manodopera 6,9 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.014.001

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,99705

Prezzo a m³: € 172,03627

Spese generali € 20,39956

Utili di impresa € 15,63966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20400 (1 %)

Manodopera € 9,85768

Incidenza manodopera 5,73 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.014.002

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,99705

Prezzo a m³: € 172,03627

Spese generali € 20,39956

Utili di impresa € 15,63966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20400 (1 %)

Manodopera € 9,85768

Incidenza manodopera 5,73 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.014.003

| Voce: | 014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,99705

Prezzo a m³: € 178,36127

Spese generali € 21,14956

Utili di impresa € 16,21466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21150 (1 %)

Manodopera € 9,86338

Incidenza manodopera 5,53 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.015.001

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,34705

Prezzo a m³: € 116,81902

Spese generali € 13,85206

Utili di impresa € 10,61991

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13852 (1 %)

Manodopera € 9,87121

Incidenza manodopera 8,45 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.015.002

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,27205

Prezzo a m³: € 120,51914

Spese generali € 14,29081

Utili di impresa € 10,95629

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14291 (1 %)

Manodopera € 9,87052

Incidenza manodopera 8,19 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.015.003

| Voce: | 015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,19705

Prezzo a m³: € 124,21927

Spese generali € 14,72956

Utili di impresa € 11,29266

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14730 (1 %)

Manodopera € 9,86301

Incidenza manodopera 7,94 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.016.001

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,39705

Prezzo a m³: € 123,20727

Spese generali € 14,60956

Utili di impresa € 11,20066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14610 (1 %)

Manodopera € 9,86890

Incidenza manodopera 8,01 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.016.002

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,39705

Prezzo a m³: € 123,20727

Spese generali € 14,60956

Utili di impresa € 11,20066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14610 (1 %)

Manodopera € 9,86890

Incidenza manodopera 8,01 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.016.003

| Voce: | 016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,39705

Prezzo a m³: € 123,20727

Spese generali € 14,60956

Utili di impresa € 11,20066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14610 (1 %)

Manodopera € 9,86890

Incidenza manodopera 8,01 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.017.001

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.017.002

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.017.003

| Voce: | 017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.018.001

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,39705

Prezzo a m³: € 123,20727

Spese generali € 14,60956

Utili di impresa € 11,20066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14610 (1 %)

Manodopera € 9,86890

Incidenza manodopera 8,01 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.018.002

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,39705

Prezzo a m³: € 123,20727

Spese generali € 14,60956

Utili di impresa € 11,20066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14610 (1 %)

Manodopera € 9,86890

Incidenza manodopera 8,01 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.018.003

| Voce: | 018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,39705

Prezzo a m³: € 123,20727

Spese generali € 14,60956

Utili di impresa € 11,20066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14610 (1 %)

Manodopera € 9,86890

Incidenza manodopera 8,01 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.019.001

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,62205

Prezzo a m³: € 129,81689

Spese generali € 15,39331

Utili di impresa € 11,80154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15393 (1 %)

Manodopera € 9,86608

Incidenza manodopera 7,6 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.019.002

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,62205

Prezzo a m³: € 129,81689

Spese generali € 15,39331

Utili di impresa € 11,80154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15393 (1 %)

Manodopera € 9,86608

Incidenza manodopera 7,6 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.019.003

| Voce: | 019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,62205

Prezzo a m³: € 129,81689

Spese generali € 15,39331

Utili di impresa € 11,80154

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15393 (1 %)

Manodopera € 9,86608

Incidenza manodopera 7,6 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.020.001

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.020.002

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.020.003

| Voce: | 020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,04705

Prezzo a m³: € 131,61952

Spese generali € 15,60706

Utili di impresa € 11,96541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15607 (1 %)

Manodopera € 9,87146

Incidenza manodopera 7,5 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.204.002

| Voce: | 204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 139,99705

Prezzo a m³: € 177,09627

Spese generali € 20,99956

Utili di impresa € 16,09966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21000 (1 %)

Manodopera € 9,86426

Incidenza manodopera 5,57 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.205.005

| Voce: | 205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 145,99705

Prezzo a m³: € 184,68627

Spese generali € 21,89956

Utili di impresa € 16,78966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21900 (1 %)

Manodopera € 9,86225

Incidenza manodopera 5,34 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.206.002

| Voce: | 206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 147,99705

Prezzo a m³: € 187,21627

Spese generali € 22,19956

Utili di impresa € 17,01966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,22200 (1 %)

Manodopera € 9,86630

Incidenza manodopera 5,27 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.232.005

| Voce: | 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 163,99705

Prezzo a m³: € 207,45627

Spese generali € 24,59956

Utili di impresa € 18,85966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24600 (1 %)

Manodopera € 9,87492

Incidenza manodopera 4,76 %

Codice regionale: TOS19_16.B04.232.011

| Voce: | 232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 158,99705

Prezzo a m³: € 201,13127

Spese generali € 23,84956

Utili di impresa € 18,28466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23850 (1 %)

Manodopera € 9,87555

Incidenza manodopera 4,91 %

Codice regionale: TOS19_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.B11

| Capitolo: | OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.B11.011.001

| Voce: | 011 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in massi dello spessore fino a 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 36,92246

Prezzo a m²: € 46,70691

Spese generali € 5,53837

Utili di impresa € 4,24608

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11077 (2 %)

Manodopera € 1,41989

Incidenza manodopera 3,04 %

Codice regionale: TOS19_16.B11.015.002

| Voce: | 015 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in massi del peso da 1 a 3 t |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 32,26546

Prezzo a m³: € 40,81581

Spese generali € 4,83982

Utili di impresa € 3,71053

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09680 (2 %)

Manodopera € 1,42039

Incidenza manodopera 3,48 %

Codice regionale: TOS19_16.B11.016.002

| Voce: | 016 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in massi del peso da 1 a 3 t |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 38,15566

Prezzo a m³: € 48,26691

Spese generali € 5,72335

Utili di impresa € 4,38790

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11447 (2 %)

Manodopera € 1,98860

Incidenza manodopera 4,12 %

Codice regionale: TOS19_16.B11.020.001

| Voce: | 020 - Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 12,21945

Prezzo a m³: € 15,45760

Spese generali € 1,83292

Utili di impresa € 1,40524

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03666 (2 %)

Manodopera € 3,49496

Incidenza manodopera 22,61 %

Codice regionale: TOS19_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.D05

| Capitolo: | IMPERMEABILIZZAZIONI: sia su terreni piani che inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti, il taglio per la profondità necessaria, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.D05.021.001

| Voce: | 021 - Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,45216

Prezzo a m²: € 15,75199

Spese generali € 1,86782

Utili di impresa € 1,43200

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03736 (2 %)

Manodopera € 4,36960

Incidenza manodopera 27,74 %

Codice regionale: TOS19_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.E03

| Capitolo: | RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.E03.001.008

| Voce: | 001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,08224

Prezzo a m²: € 5,16403

Spese generali € 0,61234

Utili di impresa € 0,46946

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01225 (2 %)

Manodopera € 2,71680

Incidenza manodopera 52,61 %

Codice regionale: TOS19_16.E03.003.004

| Voce: | 003 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,86774

Prezzo a m²: € 4,89269

Spese generali € 0,58016

Utili di impresa € 0,44479

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01160 (2 %)

Manodopera € 2,71691

Incidenza manodopera 55,53 %

Codice regionale: TOS19_16.E03.011.005

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,18379

Prezzo a m²: € 4,02750

Spese generali € 0,47757

Utili di impresa € 0,36614

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00955 (2 %)

Manodopera € 2,18492

Incidenza manodopera 54,25 %

Codice regionale: TOS19_16.E03.018.004

| Voce: | 018 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5% |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,26079

Prezzo a m²: € 14,24490

Spese generali € 1,68912

Utili di impresa € 1,29499

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03378 (2 %)

Manodopera € 1,17805

Incidenza manodopera 8,27 %

Codice regionale: TOS19_16.E03.019.001

| Voce: | 019 - Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sormonti min 10 cm compreso sfridi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,27972

Prezzo a m²: € 10,47384

Spese generali € 1,24196

Utili di impresa € 0,95217

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02484 (2 %)

Manodopera € 3,84599

Incidenza manodopera 36,72 %

Codice regionale: TOS19_16.E03.020.001

| Voce: | 020 - Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,05299

Prezzo a m²: € 6,39204

Spese generali € 0,75795

Utili di impresa € 0,58109

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01516 (2 %)

Manodopera € 1,74567

Incidenza manodopera 27,31 %

Codice regionale: TOS19_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.E08

| Capitolo: | RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.E08.001.001

| Voce: | 001 - Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,46878

Prezzo a m: € 42,33801

Spese generali € 5,02032

Utili di impresa € 3,84891

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10041 (2 %)

Manodopera € 21,43573

Incidenza manodopera 50,63 %

Codice regionale: TOS19_16.E08.011.003

| Voce: | 011 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rete m 2.00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,75401

Prezzo a m: € 11,07383

Spese generali € 1,31310

Utili di impresa € 1,00671

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02626 (2 %)

Manodopera € 5,27336

Incidenza manodopera 47,62 %

Codice regionale: TOS19_16.E08.012.003

| Voce: | 012 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - altezza rete m 2.00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,15459

Prezzo a m: € 21,70056

Spese generali € 2,57319

Utili di impresa € 1,97278

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05146 (2 %)

Manodopera € 8,18545

Incidenza manodopera 37,72 %

Codice regionale: TOS19_16.E08.051.001

| Voce: | 051 - Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 118,36237

Prezzo a cad: € 149,72840

Spese generali € 17,75436

Utili di impresa € 13,61167

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35509 (2 %)

Manodopera € 90,64557

Incidenza manodopera 60,54 %

Codice regionale: TOS19_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.E09

| Capitolo: | SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.E09.030.001

| Voce: | 030 - Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa" |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,42806

Prezzo a m²: € 0,54150

Spese generali € 0,06421

Utili di impresa € 0,04923

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00128 (2 %)

Manodopera € 0,26604

Incidenza manodopera 49,13 %

Codice regionale: TOS19_16.E09.051.001

| Voce: | 051 - Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,06789

Prezzo a m²: € 2,61588

Spese generali € 0,31018

Utili di impresa € 0,23781

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00620 (2 %)

Manodopera € 1,07173

Incidenza manodopera 40,97 %

Codice regionale: TOS19_16

| Tipologia: | OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.F07

| Capitolo: | DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_16.F07.021.001

| Voce: | 021 - Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pietrisco 40/60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 14,58774

Prezzo a m³: € 18,45349

Spese generali € 2,18816

Utili di impresa € 1,67759

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04376 (2 %)

Manodopera € 0,42628

Incidenza manodopera 2,31 %

Codice regionale: TOS19_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.N05

| Capitolo: | NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) ): montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.N05.002.012

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a ml: € 6,20000

Spese generali € 0,93000

Prezzo a ml: € 7,13000

Codice regionale: TOS19_17.N05.002.013

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese . |

Prezzo senza S. G. a ml: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Prezzo a ml: € 9,66000

Codice regionale: TOS19_17.N05.002.014

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Prezzo a cad: € 16,10000

Codice regionale: TOS19_17.N05.002.015

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. |

Prezzo senza S. G. a ml: € 2,66000

Spese generali € 0,39900

Prezzo a ml: € 3,05900

Codice regionale: TOS19_17.N05.002.016

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche. |

Prezzo senza S. G. a ml: € 3,61000

Spese generali € 0,54150

Prezzo a ml: € 4,15150

Codice regionale: TOS19_17.N05.002.017

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Prezzo a cad: € 6,90000

Codice regionale: TOS19_17.N05.002.018

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica |

Prezzo senza S. G. a ml: € 0,62000

Spese generali € 0,09300

Prezzo a ml: € 0,71300

Codice regionale: TOS19_17.N05.002.019

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica |

Prezzo senza S. G. a ml: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a ml: € 1,38000

Codice regionale: TOS19_17.N05.002.020

| Voce: | 002 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo |

Prezzo senza S. G. a cad: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a cad: € 1,38000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.030

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 7,14000

Spese generali € 1,07100

Prezzo a m²: € 8,21100

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.031

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Prezzo a m²: € 3,51900

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.032

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.033

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 8,05000

Spese generali € 1,20750

Prezzo a m²: € 9,25750

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.034

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 3,45000

Spese generali € 0,51750

Prezzo a m²: € 3,96750

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.035

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.036

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 7,70000

Spese generali € 1,15500

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.037

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 3,30000

Spese generali € 0,49500

Prezzo a m²: € 3,79500

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.038

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.039

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m: € 15,40000

Spese generali € 2,31000

Prezzo a m: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.040

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza. |

Prezzo senza S. G. a m: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Prezzo a m: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.041

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m: € 1,80000

Spese generali € 0,27000

Prezzo a m: € 2,07000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.042

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Prezzo a m²: € 11,27000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.043

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Prezzo a m²: € 4,83000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.044

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.045

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 11,55000

Spese generali € 1,73250

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.046

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 4,95000

Spese generali € 0,74250

Prezzo a m²: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.047

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.048

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 7,14000

Spese generali € 1,07100

Prezzo a m²: € 8,21100

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.049

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Prezzo a m²: € 3,51900

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.050

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.051

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Prezzo a m²: € 12,07500

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.052

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Prezzo a m²: € 5,17500

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.053

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Noleggio oltre il primo mese di base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.054

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m: € 16,94000

Spese generali € 2,54100

Prezzo a m: € 19,48100

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.055

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |

Prezzo senza S. G. a m: € 7,26000

Spese generali € 1,08900

Prezzo a m: € 8,34900

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.056

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m: € 2,13000

Spese generali € 0,31950

Prezzo a m: € 2,44950

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.057

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m: € 18,48000

Spese generali € 2,77200

Prezzo a m: € 21,25200

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.058

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |

Prezzo senza S. G. a m: € 7,92000

Spese generali € 1,18800

Prezzo a m: € 9,10800

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.059

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Noleggio oltre il primo mese di struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Prezzo a m: € 2,41500

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.060

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Prezzo a m²: € 14,49000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.061

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Prezzo a m²: € 6,21000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.062

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.063

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Prezzo a m²: € 9,66000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.064

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 064 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 3,60000

Spese generali € 0,54000

Prezzo a m²: € 4,14000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.065

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.066

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 066 - Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Prezzo a m²: € 19,32000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.067

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 067 - Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Prezzo a m²: € 8,28000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.068

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 068 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di mt 1,80, per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,75000

Spese generali € 0,26250

Prezzo a m²: € 2,01250

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.069

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 069 - Montaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Prezzo a m²: € 14,49000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.070

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Smontaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Prezzo a m²: € 6,21000

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.071

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,75000

Spese generali € 0,26250

Prezzo a m²: € 2,01250

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.072

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Montaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 34,85000

Spese generali € 5,22750

Prezzo a cad: € 40,07750

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.073

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 073 - Smontaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno |

Prezzo senza S. G. a cad: € 14,96000

Spese generali € 2,24400

Prezzo a cad: € 17,20400

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.074

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 074 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Prezzo a cad: € 4,76100

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.075

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 075 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 34,85000

Spese generali € 5,22750

Prezzo a cad: € 40,07750

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.076

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 076 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 14,96000

Spese generali € 2,24400

Prezzo a cad: € 17,20400

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.077

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 077 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Prezzo a cad: € 4,76100

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.078

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 078 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,56000

Spese generali € 0,23400

Prezzo a m²: € 1,79400

Codice regionale: TOS19_17.N05.003.079

| Voce: | 003 - Ponteggi e castelli di tiro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 079 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni), escluso montaggio/smontaggio e trasporto. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,36000

Spese generali € 0,20400

Prezzo a m²: € 1,56400

Codice regionale: TOS19_17.N05.004.001

| Voce: | 004 - Trabattelli |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. |

Prezzo senza S. G. a giornaliero: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Prezzo a giornaliero: € 8,05000

Codice regionale: TOS19_17.N05.007.050

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Prezzo a m²: € 1,15000

Codice regionale: TOS19_17.N05.007.051

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Prezzo a m²: € 1,72500

Codice regionale: TOS19_17.N05.007.060

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Prezzo a m²: € 32,20000

Codice regionale: TOS19_17.N05.007.061

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 10,37000

Spese generali € 1,55550

Prezzo a m²: € 11,92550

Codice regionale: TOS19_17.N05.007.062

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Prezzo a m²: € 4,60000

Codice regionale: TOS19_17.N05.007.064

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 064 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Prezzo a m²: € 40,25000

Codice regionale: TOS19_17.N05.007.065

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 13,65000

Spese generali € 2,04750

Prezzo a m²: € 15,69750

Codice regionale: TOS19_17.N05.007.066

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 066 - Noleggio oltre il primo mese di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 4,42000

Spese generali € 0,66300

Prezzo a m²: € 5,08300

Codice regionale: TOS19_17.N05.007.067

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 067 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 27,85000

Spese generali € 4,17750

Prezzo a m²: € 32,02750

Codice regionale: TOS19_17.N05.007.068

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 068 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 7,10000

Spese generali € 1,06500

Prezzo a m²: € 8,16500

Codice regionale: TOS19_17.N05.007.069

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 069 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 6,90000

Spese generali € 1,03500

Prezzo a m²: € 7,93500

Codice regionale: TOS19_17.N05.007.070

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 30,04000

Spese generali € 4,50600

Prezzo a m²: € 34,54600

Codice regionale: TOS19_17.N05.007.071

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 8,19000

Spese generali € 1,22850

Prezzo a m²: € 9,41850

Codice regionale: TOS19_17.N05.007.072

| Voce: | 007 - Delimitazione e protezione aree a rischio |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Prezzo a m²: € 4,76100

Codice regionale: TOS19_17.N05.008.003

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40 |

Prezzo senza S. G. a mensile: € 280,00000

Spese generali € 42,00000

Prezzo a mensile: € 322,00000

Codice regionale: TOS19_17.N05.008.004

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Modulo per blindaggio scavi metri 3,00x4,00 |

Prezzo senza S. G. a mensile: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Prezzo a mensile: € 552,00000

Codice regionale: TOS19_17.N05.008.005

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Puntelli metallici a croce h max m 4,00 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 1,30000

Spese generali € 0,19500

Prezzo a cad: € 1,49500

Codice regionale: TOS19_17.N05.008.006

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Puntelli in legname d'abete |

Prezzo senza S. G. a m³: € 19,00000

Spese generali € 2,85000

Prezzo a m³: € 21,85000

Codice regionale: TOS19_17.N05.008.007

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Pannelli per casseforme metallici |

Prezzo senza S. G. a m²: € 12,80000

Spese generali € 1,92000

Prezzo a m²: € 14,72000

Codice regionale: TOS19_17.N05.008.008

| Voce: | 008 - Armature pareti di scavo |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Pannelli per casseforme in legno composito |

Prezzo senza S. G. a m²: € 0,20000

Spese generali € 0,03000

Prezzo a m²: € 0,23000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.001

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Prezzo a m²: € 11,27000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.002

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Prezzo a m²: € 4,83000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.003

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 15,40000

Spese generali € 2,31000

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.004

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.005

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5cm a tutti i ripiani, di altezza fino a 20m e da 20 a 40m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,21000

Spese generali € 0,18150

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.006

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Prezzo a m²: € 11,27000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.007

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Prezzo a m²: € 4,83000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.008

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Prezzo a m²: € 16,10000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.009

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.010

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino a 20m e da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Prezzo a m²: € 1,38000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.011

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese |

Prezzo senza S. G. a m²: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Prezzo a m²: € 13,22500

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.012

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Prezzo a m²: € 4,60000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.013

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 16,00000

Spese generali € 2,40000

Prezzo a m²: € 18,40000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.014

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Prezzo a m²: € 8,05000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.015

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Prezzo a m²: € 23,00000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.016

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Prezzo a m²: € 10,35000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.017

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a 6 m, da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Prezzo a m²: € 1,72500

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.018

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Prezzo a m²: € 14,49000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.019

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Prezzo a m²: € 4,60000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.020

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Prezzo a m²: € 16,10000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.021

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Prezzo a m²: € 6,90000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.022

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Prezzo a m²: € 19,32000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.023

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Prezzo a m²: € 8,28000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.024

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, con sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, tra 2,5m e 3,5m, da 3,5m e 10m, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m²: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Prezzo a m²: € 2,30000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.025

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Montaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a m³: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Prezzo a m³: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.026

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Smontaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. a m³: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Prezzo a m³: € 2,87500

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.027

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a m³: € 0,90000

Spese generali € 0,13500

Prezzo a m³: € 1,03500

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.028

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 4,90000

Spese generali € 0,73500

Prezzo a cad: € 5,63500

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.029

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Prezzo a cad: € 2,41500

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.030

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 0,40000

Spese generali € 0,06000

Prezzo a cad: € 0,46000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.031

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Prezzo a cad: € 46,00000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.032

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Prezzo a cad: € 23,00000

Codice regionale: TOS19_17.N05.009.033

| Voce: | 009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 4,90000

Spese generali € 0,73500

Prezzo a cad: € 5,63500

Codice regionale: TOS19_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.N06

| Capitolo: | NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.N06.004.001

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile |

Prezzo senza S. G. a cad: € 290,00000

Spese generali € 43,50000

Prezzo a cad: € 333,50000

Codice regionale: TOS19_17.N06.004.002

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile |

Prezzo senza S. G. a cad: € 380,00000

Spese generali € 57,00000

Prezzo a cad: € 437,00000

Codice regionale: TOS19_17.N06.004.003

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ad uso mensa dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile |

Prezzo senza S. G. a cad: € 550,00000

Spese generali € 82,50000

Prezzo a cad: € 632,50000

Codice regionale: TOS19_17.N06.004.004

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ad uso camera per pronto soccorso dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapannni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile |

Prezzo senza S. G. a cad: € 420,00000

Spese generali € 63,00000

Prezzo a cad: € 483,00000

Codice regionale: TOS19_17.N06.004.005

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ad uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere dotato di scrivania, 6 sedie, mobile ed accessori, dim. m. 2,40x6,40x2,40 - nolo mensile |

Prezzo senza S. G. a cad: € 340,00000

Spese generali € 51,00000

Prezzo a cad: € 391,00000

Codice regionale: TOS19_17.N06.004.010

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: TOS19_17.N06.004.011

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: TOS19_17.N06.004.012

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - adibito a mensa di dimensioni cm 240x450x240,- noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: TOS19_17.N06.004.013

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - adibito a servizi igienici di dimensioni cm 240x450x240, - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: TOS19_17.N06.004.014

| Voce: | 004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - adibito ad infermeria di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Prezzo a cad: € 207,00000

Codice regionale: TOS19_17.N06.005.001

| Voce: | 005 - WC chimici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - portatile senza lavamani - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. a cad: € 48,00000

Spese generali € 7,20000

Prezzo a cad: € 55,20000

Codice regionale: TOS19_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.N07

| Capitolo: | NOLEGGI DI MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.N07.002.008

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno |

Prezzo senza S. G. a cad: € 23,00000

Spese generali € 3,45000

Prezzo a cad: € 26,45000

Codice regionale: TOS19_17.N07.002.015

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Prezzo a cad: € 28,75000

Codice regionale: TOS19_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.P03

| Capitolo: | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.010

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397:2013. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 5,85000

Spese generali € 0,87750

Prezzo a cad: € 6,72750

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.011

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Cinturino sottomento in pelle a 2 cardini con cinghie metalliche e lunghezza regolabile |

Prezzo senza S. G. a cad: € 6,49500

Spese generali € 0,97425

Prezzo a cad: € 7,46925

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.012

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Elmetto in polietilene compreso di bardatura interna in tessuto conforme UNI EN 397:2013. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Prezzo a cad: € 2,87500

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.013

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Cinturino sottogola in poliestere a 2 cardini con ganci in plastica e mentoniera, lunghezza regolabile |

Prezzo senza S. G. a cad: € 1,03600

Spese generali € 0,15540

Prezzo a cad: € 1,19140

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.014

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Elmetto da ponteggiatori in polietilene ad alta densità con regolazione a cremagliera conforme UNI EN 397:2013. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 8,85000

Spese generali € 1,32750

Prezzo a cad: € 10,17750

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.015

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Cinturino sottogola a quattro cardini con ganci in plastica, lunghezza regolabile |

Prezzo senza S. G. a cad: € 5,28300

Spese generali € 0,79245

Prezzo a cad: € 6,07545

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.016

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Elmetto protettivo in policarbonato autoestinguente con bardatura interna regolabile in tessuto, fori di aereazione otturabili, resistente al calore peso 350 g. conforme UNI EN 397:2013 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 7,41400

Spese generali € 1,11210

Prezzo a cad: € 8,52610

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.017

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388:2017. |

Prezzo senza S. G. a paio: € 2,89000

Spese generali € 0,43350

Prezzo a paio: € 3,32350

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.018

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso areato, conforme UNI EN 388:2017 (protezione rischio meccanico e dielettrici), lunghezza 27 cm. |

Prezzo senza S. G. a paio: € 1,89000

Spese generali € 0,28350

Prezzo a paio: € 2,17350

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.019

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Guanto anticalore in fibra aramidica, conforme UNI EN 388:2017 - UNI EN 407:2004, lunghezza 28 cm. |

Prezzo senza S. G. a paio: € 38,16000

Spese generali € 5,72400

Prezzo a paio: € 43,88400

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.020

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Visiera di protezione per elmetto costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore 70° c, peso g. 80, conforme UNI EN 166:2004 B-3-9 e omologata CE, ISO 9002 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 11,55000

Spese generali € 1,73250

Prezzo a cad: € 13,28250

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.021

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Occhiali per saldatori, montatura in alluminio, bordi in materiale plastico, elastico regolabile, lenti mm. 50, incolori bombate, carborock conforme UNI EN 175:1999. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 20,42250

Spese generali € 3,06338

Prezzo a cad: € 23,48588

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.022

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Maschera in materiale termoplastico con fibra di vetro per saldature ad arco elettrico costituita da: telaio ribaltabile, un caschetto di sostegno, una lastrina plexinat, un vetrino inattinico, conforme UNI EN 175:1999 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 15,38940

Spese generali € 2,30841

Prezzo a cad: € 17,69781

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.023

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Respiratore per protezione vie respiratorie da particelle solide, conforme UNI EN 149:2009, classe FFP1 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 1,21500

Spese generali € 0,18225

Prezzo a cad: € 1,39725

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.024

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Manicotti per saldatore in pelle e crosta misura 60cm, conforme alla norma UNI EN 11611:2015 |

Prezzo senza S. G. a paio: € 20,42250

Spese generali € 3,06338

Prezzo a paio: € 23,48588

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.027

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Protettore semiauricolare dell'udito ad archetto con tamponcini in poliuretano espanso, peso 8 g, conforme alla norma UNI EN 352-2:2004, SNR 23 dB. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 3,58000

Spese generali € 0,53700

Prezzo a cad: € 4,11700

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.028

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apertura delle coppe auricolari, interamente dielettrica, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore) |

Prezzo senza S. G. a cad: € 19,88800

Spese generali € 2,98320

Prezzo a cad: € 22,87120

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.029

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Occhiali per la protezione meccanica e da impatto, di linea avvolgente, con ripari laterali e lenti incolore - conforme EN 166:2004 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 2,24200

Spese generali € 0,33630

Prezzo a cad: € 2,57830

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.030

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Occhiali a mascherina in PVC, con elastico di tenuta e lente in policarbonato antiappannamento neutra, per la protezione meccanica, chimica e da polveri - conformi EN 166:2004 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 1,46450

Spese generali € 0,21968

Prezzo a cad: € 1,68418

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.032

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Cuffia antirumore ad alto potere isolante conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 31dB |

Prezzo senza S. G. a cad: € 17,73750

Spese generali € 2,66063

Prezzo a cad: € 20,39813

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.033

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Inserti auricolari monouso con cordicella costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergica, confezionati a norma UNI EN 352-2:2004, SNR 31 dB |

Prezzo senza S. G. a cad: € 2,86695

Spese generali € 0,43004

Prezzo a cad: € 3,29699

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.034

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149:2009, classe FFP2 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 2,60250

Spese generali € 0,39038

Prezzo a cad: € 2,99288

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.035

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Guanti da lavoro in lattice pesante per la manipolazione di sostanze chimiche dotati di marchio conformità CE classe III, conforme UNI EN 374-1:2017. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 0,06069

Spese generali € 0,00910

Prezzo a cad: € 0,06979

Codice regionale: TOS19_17.P03.001.036

| Voce: | 001 - DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Guanti in crosta per lavori di saldatura e smerigliatura, conforme UNI EN 407:2004. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 3,09750

Spese generali € 0,46463

Prezzo a cad: € 3,56213

Codice regionale: TOS19_17.P03.002.024

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Grembiule in pelle e crosta con lacci per chiusura per lavori di saldatura e smerigliatura, dimensioni cm 60x90, conforme alla norma UNI EN ISO 11611:2015 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 17,53500

Spese generali € 2,63025

Prezzo a cad: € 20,16525

Codice regionale: TOS19_17.P03.002.025

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Scarpa da lavoro bassa con dispotivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN ISO 20345:2012 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 22,05000

Spese generali € 3,30750

Prezzo a cad: € 25,35750

Codice regionale: TOS19_17.P03.002.026

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Soprascarpe dielettriche realizzate in un unico pezzo, suola antisdrucciolevole e resistenti all'usura, collaudate e certificate a 16000 volt |

Prezzo senza S. G. a cad: € 0,50593

Spese generali € 0,07589

Prezzo a cad: € 0,58182

Codice regionale: TOS19_17.P03.002.029

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361:2003 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 24,28400

Spese generali € 3,64260

Prezzo a cad: € 27,92660

Codice regionale: TOS19_17.P03.002.030

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Cintura in vita per il posizionamento sul lavoro, con due anelloni laterali per l'ancoraggio e fune in nylon di diametro 12mm regolabile fino a 2 metri |

Prezzo senza S. G. a cad: € 19,15600

Spese generali € 2,87340

Prezzo a cad: € 22,02940

Codice regionale: TOS19_17.P03.002.031

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Sistema anticaduta mobile a scorrimento su cavo verticale conforme alla norma UNI EN 353-2:2003, in acciaio zincato elettroliticamente, fornito con cavo lungo 10 m |

Prezzo senza S. G. a cad: € 59,50000

Spese generali € 8,92500

Prezzo a cad: € 68,42500

Codice regionale: TOS19_17.P03.002.034

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Stivali di sicurezza antistatici, impermeabili e antiscivolo, con puntale in acciaio e lamina antiforo, conformi UNI EN ISO 20345:2012 categoria di protezione S5 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 13,77900

Spese generali € 2,06685

Prezzo a cad: € 15,84585

Codice regionale: TOS19_17.P03.002.035

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Giubbino di sicurezza a norma UNI EN ISO 20471:2017 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 24,33750

Spese generali € 3,65063

Prezzo a cad: € 27,98813

Codice regionale: TOS19_17.P03.002.036

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Pantaloni di sicurezza a norma UNI EN ISO 20471:2017 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 21,45000

Spese generali € 3,21750

Prezzo a cad: € 24,66750

Codice regionale: TOS19_17.P03.002.037

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Indumenti segnaletici ad alta visibilità - Parka impermeabile idrorepellente a norma UNI EN ISO 20471:2017 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Prezzo a cad: € 46,00000

Codice regionale: TOS19_17.P03.002.040

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Cordino anticaduta con assorbitore e connettore conforme UNI EN 354:2010, UNI EN 355:2003, UNI EN 362:2005. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Prezzo a cad: € 34,50000

Codice regionale: TOS19_17.P03.002.041

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Cordino di posizionamento con biforcazione a Y lungh. 1,8 m con connettori conforme UNI EN 354:2010, UNI EN 362:2005. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 53,25000

Spese generali € 7,98750

Prezzo a cad: € 61,23750

Codice regionale: TOS19_17.P03.002.042

| Voce: | 002 - DPI per piedi e gambe, tronco e addome, anticaduta (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Dispositivo anticaduta retrattile con cavo in acciaio con sistema di bloccaggio conforme UNI EN 360:2003. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 224,85000

Spese generali € 33,72750

Prezzo a cad: € 258,57750

Codice regionale: TOS19_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.P05

| Capitolo: | PRODOTTI PER OPERE PROVVISIONALI previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.P05.001.001

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120 |

Prezzo senza S. G. a m: € 0,76450

Spese generali € 0,11468

Prezzo a m: € 0,87918

Codice regionale: TOS19_17.P05.001.002

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 150 |

Prezzo senza S. G. a m: € 0,95700

Spese generali € 0,14355

Prezzo a m: € 1,10055

Codice regionale: TOS19_17.P05.001.003

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180 |

Prezzo senza S. G. a m: € 1,14950

Spese generali € 0,17243

Prezzo a m: € 1,32193

Codice regionale: TOS19_17.P05.001.004

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 31,50000

Spese generali € 4,72500

Prezzo a cad: € 36,22500

Codice regionale: TOS19_17.P05.001.006

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, H.50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a ml: € 44,27500

Codice regionale: TOS19_17.P05.001.007

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 33,00000

Spese generali € 4,95000

Utili di impresa € 3,79500

Prezzo a ml: € 41,74500

Codice regionale: TOS19_17.P05.001.008

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 57,00000

Spese generali € 8,55000

Utili di impresa € 6,55500

Prezzo a ml: € 72,10500

Codice regionale: TOS19_17.P05.001.009

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 57,00000

Spese generali € 8,55000

Utili di impresa € 6,55500

Prezzo a ml: € 72,10500

Codice regionale: TOS19_17.P05.001.010

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 57,00000

Spese generali € 8,55000

Utili di impresa € 6,55500

Prezzo a ml: € 72,10500

Codice regionale: TOS19_17.P05.001.011

| Voce: | 001 - Recinzioni e accessi di cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo asimmetrico con base di cm 45-48 e altezza cm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 57,00000

Spese generali € 8,55000

Utili di impresa € 6,55500

Prezzo a ml: € 72,10500

Codice regionale: TOS19_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.P06

| Capitolo: | PRODOTTI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.P06.006.001

| Voce: | 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,00 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 11,28600

Spese generali € 1,69290

Prezzo a cad: € 12,97890

Codice regionale: TOS19_17.P06.006.002

| Voce: | 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 16,64685

Spese generali € 2,49703

Prezzo a cad: € 19,14388

Codice regionale: TOS19_17.P06.006.003

| Voce: | 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 22,71830

Spese generali € 3,40775

Prezzo a cad: € 26,12605

Codice regionale: TOS19_17.P06.006.004

| Voce: | 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,50 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 31,03650

Spese generali € 4,65548

Prezzo a cad: € 35,69198

Codice regionale: TOS19_17.P06.006.005

| Voce: | 006 - Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 3,00 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 42,12000

Spese generali € 6,31800

Prezzo a cad: € 48,43800

Codice regionale: TOS19_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.P07

| Capitolo: | PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.P07.002.001

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 6,25000

Spese generali € 0,93750

Prezzo a cad: € 7,18750

Codice regionale: TOS19_17.P07.002.002

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Faretto con grado di protezione IP65 e attacco E27,50 W |

Prezzo senza S. G. a cad: € 11,90830

Spese generali € 1,78625

Prezzo a cad: € 13,69455

Codice regionale: TOS19_17.P07.002.003

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiale molto resistente agli urti e all'acqua |

Prezzo senza S. G. a cad: € 41,50000

Spese generali € 6,22500

Prezzo a cad: € 47,72500

Codice regionale: TOS19_17.P07.002.004

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Torcia antideflagrante a pile costituita da materiale antiurto |

Prezzo senza S. G. a cad: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Prezzo a cad: € 40,25000

Codice regionale: TOS19_17.P07.002.005

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Faro portatile a pile costituito da materiale resistente agli urti con autonomia 2 h |

Prezzo senza S. G. a cad: € 134,10277

Spese generali € 20,11542

Prezzo a cad: € 154,21819

Codice regionale: TOS19_17.P07.002.007

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnale con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 19,12500

Spese generali € 2,86875

Prezzo a cad: € 21,99375

Codice regionale: TOS19_17.P07.002.009

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Prezzo a cad: € 4,31250

Codice regionale: TOS19_17.P07.002.010

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri |

Prezzo senza S. G. a cad: € 1,38550

Spese generali € 0,20783

Prezzo a cad: € 1,59333

Codice regionale: TOS19_17.P07.002.011

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Cartello solo simbolo, da parete, in alluminio, di forma quadrata, dimensione mm 120x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri |

Prezzo senza S. G. a cad: € 3,11950

Spese generali € 0,46793

Prezzo a cad: € 3,58743

Codice regionale: TOS19_17.P07.002.012

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Cartello generico, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, spessore mm 0,5, dimensione mm 120x80 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 1,26481

Spese generali € 0,18972

Prezzo a cad: € 1,45453

Codice regionale: TOS19_17.P07.002.013

| Voce: | 002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri |

Prezzo senza S. G. a cad: € 6,16250

Spese generali € 0,92438

Prezzo a cad: € 7,08688

Codice regionale: TOS19_17.P07.003.001

| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 |

Prezzo senza S. G. a cad: € 65,00000

Spese generali € 9,75000

Prezzo a cad: € 74,75000

Codice regionale: TOS19_17.P07.003.002

| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura |

Prezzo senza S. G. a cad: € 27,57842

Spese generali € 4,13676

Prezzo a cad: € 31,71518

Codice regionale: TOS19_17.P07.003.003

| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Kit lavaocchi per primo soccorso di lavaggio e medicazione degli occhi |

Prezzo senza S. G. a cad: € 7,22500

Spese generali € 1,08375

Prezzo a cad: € 8,30875

Codice regionale: TOS19_17.P07.003.004

| Voce: | 003 - Attrezzature di primo soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm 40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1 pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1 apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di guedel, 1 bombo |

Prezzo senza S. G. a cad: € 127,15889

Spese generali € 19,07383

Prezzo a cad: € 146,23272

Codice regionale: TOS19_17.P07.004.001

| Voce: | 004 - Mezzi antincendio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. |

Prezzo senza S. G. a cad: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Prezzo a cad: € 40,25000

Codice regionale: TOS19_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.S07

| Capitolo: | MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. d) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.S07.006.002

| Voce: | 006 - Sorveglianza sanitaria |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Prima visita di sorveglianza sanitaria |

Prezzo senza S. G. a cad: € 35,75889

Spese generali € 5,36383

Prezzo a cad: € 41,12272

Codice regionale: TOS19_17.S07.006.004

| Voce: | 006 - Sorveglianza sanitaria |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Sopralluogo per indagine ambientale e predisposizione della rispettiva relazione tecnica |

Prezzo senza S. G. a ora: € 45,89375

Spese generali € 6,88406

Prezzo a ora: € 52,77781

Codice regionale: TOS19_17.S07.006.005

| Voce: | 006 - Sorveglianza sanitaria |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Registrazione del rumore nell'ambiente di lavoro |

Prezzo senza S. G. a ora: € 45,89375

Spese generali € 6,88406

Prezzo a ora: € 52,77781

Codice regionale: TOS19_17.S07.006.006

| Voce: | 006 - Sorveglianza sanitaria |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Prelievi di campioni nell'ambiente di lavoro tramite campionatore ambientale |

Prezzo senza S. G. a ora: € 43,47826

Spese generali € 6,52174

Prezzo a ora: € 50,00000

Codice regionale: TOS19_17

| Tipologia: | SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.S08

| Capitolo: | MISURE DI COORDINAMENTO (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) ) |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_17.S08.002.001

| Voce: | 002 - Riunioni di informazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro |

Prezzo senza S. G. a ognuno: € 23,71542

Spese generali € 3,55731

Prezzo a ognuno: € 27,27273

Codice regionale: TOS19_17.S08.002.002

| Voce: | 002 - Riunioni di informazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni |

Prezzo senza S. G. a ora: € 43,47826

Spese generali € 6,52174

Prezzo a ora: € 50,00000

Codice regionale: TOS19_17.S08.002.003

| Voce: | 002 - Riunioni di informazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto |

Prezzo senza S. G. a ora: € 11,85771

Spese generali € 1,77866

Prezzo a ora: € 13,63637

Codice regionale: TOS19_17.S08.003.001

| Voce: | 003 - Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori |

Prezzo senza S. G. a ora: € 27,66798

Spese generali € 4,15020

Prezzo a ora: € 31,81818

Codice regionale: TOS19_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici, per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W01

| Capitolo: | SONDAGGI GEOGNOSTICI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W01.001.002

| Voce: | 001 - Ricerca ed individuazione propedeutiche ai sondaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di beni di interesse archeologico |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 900,00000

Spese generali € 135,00000

Utili di impresa € 103,50000

Prezzo a a corpo: € 1.138,50000

Codice regionale: TOS19_18.W01.002.001

| Voce: | 002 - Scavo di pozzetto propedeutico ai sondaggi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per individuazione dei sottoservizi |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 800,00000

Spese generali € 120,00000

Utili di impresa € 92,00000

Prezzo a a corpo: € 1.012,00000

Codice regionale: TOS19_18.W01.003.001

| Voce: | 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 40,68071

Prezzo a ml: € 51,46110

Spese generali € 6,10211

Utili di impresa € 4,67828

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30511 (5 %)

Manodopera € 23,01855

Incidenza manodopera 44,73 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.003.002

| Voce: | 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 48,15111

Prezzo a ml: € 60,91116

Spese generali € 7,22267

Utili di impresa € 5,53738

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36113 (5 %)

Manodopera € 27,40393

Incidenza manodopera 44,99 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.003.003

| Voce: | 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 73,32911

Prezzo a ml: € 92,76133

Spese generali € 10,99937

Utili di impresa € 8,43285

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54997 (5 %)

Manodopera € 48,72753

Incidenza manodopera 52,53 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.003.004

| Voce: | 003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 100,22911

Prezzo a ml: € 126,78983

Spese generali € 15,03437

Utili di impresa € 11,52635

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,75172 (5 %)

Manodopera € 64,96711

Incidenza manodopera 51,24 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.004.001

| Voce: | 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 47,19990

Prezzo a ml: € 59,70787

Spese generali € 7,07999

Utili di impresa € 5,42799

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35400 (5 %)

Manodopera € 26,30729

Incidenza manodopera 44,06 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.004.002

| Voce: | 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 58,40550

Prezzo a ml: € 73,88296

Spese generali € 8,76083

Utili di impresa € 6,71663

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43804 (5 %)

Manodopera € 32,88531

Incidenza manodopera 44,51 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.004.003

| Voce: | 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 92,21250

Prezzo a ml: € 116,64881

Spese generali € 13,83188

Utili di impresa € 10,60444

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69159 (5 %)

Manodopera € 60,90234

Incidenza manodopera 52,21 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.004.004

| Voce: | 004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 113,49150

Prezzo a ml: € 143,56675

Spese generali € 17,02373

Utili di impresa € 13,05152

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,85119 (5 %)

Manodopera € 73,08983

Incidenza manodopera 50,91 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.005.001

| Voce: | 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 57,32810

Prezzo a ml: € 72,52004

Spese generali € 8,59922

Utili di impresa € 6,59273

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42996 (5 %)

Manodopera € 30,14658

Incidenza manodopera 41,57 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.005.002

| Voce: | 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 76,00410

Prezzo a ml: € 96,14518

Spese generali € 11,40062

Utili di impresa € 8,74047

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57003 (5 %)

Manodopera € 41,11168

Incidenza manodopera 42,76 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.005.003

| Voce: | 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 119,76010

Prezzo a ml: € 151,49652

Spese generali € 17,96402

Utili di impresa € 13,77241

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,89820 (5 %)

Manodopera € 77,14203

Incidenza manodopera 50,92 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.005.004

| Voce: | 005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 147,94810

Prezzo a ml: € 187,15434

Spese generali € 22,19222

Utili di impresa € 17,01403

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,10961 (5 %)

Manodopera € 93,39002

Incidenza manodopera 49,9 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.006.001

| Voce: | 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - T2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ml: € 18,97500

Codice regionale: TOS19_18.W01.006.002

| Voce: | 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - T6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS19_18.W01.006.003

| Voce: | 006 - Sovrapprezzo per uso di carotieri doppi e tripli Ø 101 mm durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - T6S |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS19_18.W01.007.001

| Voce: | 007 - Sovrapprezzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per uso di corone diamantate durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a ml: € 44,27500

Codice regionale: TOS19_18.W01.008.001

| Voce: | 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 41,12964

Prezzo a ml: € 52,02900

Spese generali € 6,16945

Utili di impresa € 4,72991

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30847 (5 %)

Manodopera € 23,01763

Incidenza manodopera 44,24 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.008.002

| Voce: | 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 48,60004

Prezzo a ml: € 61,47905

Spese generali € 7,29001

Utili di impresa € 5,58900

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36450 (5 %)

Manodopera € 27,40736

Incidenza manodopera 44,58 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.008.003

| Voce: | 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 73,77804

Prezzo a ml: € 93,32922

Spese generali € 11,06671

Utili di impresa € 8,48447

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,55334 (5 %)

Manodopera € 48,72719

Incidenza manodopera 52,21 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.008.004

| Voce: | 008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 100,67804

Prezzo a ml: € 127,35772

Spese generali € 15,10171

Utili di impresa € 11,57797

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,75509 (5 %)

Manodopera € 64,96517

Incidenza manodopera 51,01 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.009.001

| Voce: | 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 47,92439

Prezzo a ml: € 60,62435

Spese generali € 7,18866

Utili di impresa € 5,51130

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35943 (5 %)

Manodopera € 26,31097

Incidenza manodopera 43,4 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.009.002

| Voce: | 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 59,12999

Prezzo a ml: € 74,79943

Spese generali € 8,86950

Utili di impresa € 6,79995

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44347 (5 %)

Manodopera € 32,88931

Incidenza manodopera 43,97 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.009.003

| Voce: | 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 92,93699

Prezzo a ml: € 117,56529

Spese generali € 13,94055

Utili di impresa € 10,68775

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,69703 (5 %)

Manodopera € 60,91058

Incidenza manodopera 51,81 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.009.004

| Voce: | 009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 114,21599

Prezzo a ml: € 144,48322

Spese generali € 17,13240

Utili di impresa € 13,13484

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,85662 (5 %)

Manodopera € 73,09406

Incidenza manodopera 50,59 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.010.001

| Voce: | 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 59,14717

Prezzo a ml: € 74,82117

Spese generali € 8,87208

Utili di impresa € 6,80192

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,44360 (5 %)

Manodopera € 30,14545

Incidenza manodopera 40,29 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.010.002

| Voce: | 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 77,82317

Prezzo a ml: € 98,44631

Spese generali € 11,67348

Utili di impresa € 8,94966

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,58367 (5 %)

Manodopera € 41,11118

Incidenza manodopera 41,76 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.010.003

| Voce: | 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 121,57917

Prezzo a ml: € 153,79765

Spese generali € 18,23688

Utili di impresa € 13,98160

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,91184 (5 %)

Manodopera € 77,14490

Incidenza manodopera 50,16 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.010.004

| Voce: | 010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per profondità oltre i 60 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 149,76717

Prezzo a ml: € 189,45547

Spese generali € 22,46508

Utili di impresa € 17,22322

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,12325 (5 %)

Manodopera € 93,38260

Incidenza manodopera 49,29 %

Codice regionale: TOS19_18.W01.011.001

| Voce: | 011 - Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per rivestimento diametro compreso tra 152-178 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: TOS19_18.W01.011.002

| Voce: | 011 - Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di diametro maggiore di 127 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per rivestimento diametro 206 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a ml: € 44,27500

Codice regionale: TOS19_18.W01.012.001

| Voce: | 012 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a ml: € 44,27500

Codice regionale: TOS19_18.W01.012.002

| Voce: | 012 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tufiti ecc. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 45,00000

Spese generali € 6,75000

Utili di impresa € 5,17500

Prezzo a ml: € 56,92500

Codice regionale: TOS19_18.W01.013.001

| Voce: | 013 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 42,00000

Spese generali € 6,30000

Utili di impresa € 4,83000

Prezzo a ml: € 53,13000

Codice regionale: TOS19_18.W01.013.002

| Voce: | 013 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 52,00000

Spese generali € 7,80000

Utili di impresa € 5,98000

Prezzo a ml: € 65,78000

Codice regionale: TOS19_18.W01.014.001

| Voce: | 014 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 50,00000

Spese generali € 7,50000

Utili di impresa € 5,75000

Prezzo a ml: € 63,25000

Codice regionale: TOS19_18.W01.014.002

| Voce: | 014 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 30 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 65,00000

Spese generali € 9,75000

Utili di impresa € 7,47500

Prezzo a ml: € 82,22500

Codice regionale: TOS19_18.W01.015.001

| Voce: | 015 - Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - inclinati rispetto alla verticale con inclinazione massima di 45°. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: TOS19_18.W01.015.002

| Voce: | 015 - Sovrapprezzo per l'esecuzione di sondaggi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - orizzontali o suborizzontali con inclinazione massima rispetto all'orizzontale di 45°. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: TOS19_18.W01.016.001

| Voce: | 016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,00000

Spese generali € 7,50000

Utili di impresa € 5,75000

Prezzo a cad: € 63,25000

Codice regionale: TOS19_18.W01.016.002

| Voce: | 016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,00000

Spese generali € 9,00000

Utili di impresa € 6,90000

Prezzo a cad: € 75,90000

Codice regionale: TOS19_18.W01.016.003

| Voce: | 016 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ømin.= 80 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per ogni prelievo e per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_18.W01.017.001

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_18.W01.017.002

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: TOS19_18.W01.017.003

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per ogni prelievo campionatore a pistone (tipo Osterberg) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS19_18.W01.017.011

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a cad: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_18.W01.017.012

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a cad: € 151,80000

Codice regionale: TOS19_18.W01.017.013

| Voce: | 017 - Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatore a pistone (tipo Osterberg) o rotativo (tipo Danison e Mazier), compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - per ogni prelievo campionatore rotativo (tipo Danison e Mazier) per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS19_18.W01.019.001

| Voce: | 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS19_18.W01.019.002

| Voce: | 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS19_18.W01.019.003

| Voce: | 019 - Prelievo di campione semidisturbato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in fustelle in PVC opportunamente sigillate con paraffina, compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS19_18.W01.020.001

| Voce: | 020 - Prelievo di campione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - rimaneggiato nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, confezionato in doppi sacchetti di polietilene compreso l'imballaggio e il trasporto al laboratorio geotecnico incaricato per lo svolgimento delle prove |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a cad: € 10,12000

Codice regionale: TOS19_18.W01.021.001

| Voce: | 021 - Riempimento di fori di sondaggio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con materiale proveniente dalle perforazioni, opportunamente additivato con malta idraulica e cementizio in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo, per profondità misurate dal piano campagna, fino a 60 ml |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ml: € 18,97500

Codice regionale: TOS19_18.W01.023.001

| Voce: | 023 - Fornitura di cassette catalogatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in legno, metallo o plastica, di dimensioni di circa 0,50 x 1,00 m, munite di scomparti e adatte alla conservazione di 5 m di carotaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,00000

Spese generali € 2,55000

Utili di impresa € 1,95500

Prezzo a cad: € 21,50500

Codice regionale: TOS19_18.W01.024.001

| Voce: | 024 - Fotografie a colori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di ciascuna cassetta catalogatrice in pellicola fotografica e negativi o in formato digitale da convenire con la direzione dei lavori |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a cad: € 1,89750

Codice regionale: TOS19_18.W01.025.001

| Voce: | 025 - Movimentazione e posizionamento dell’attrezzatura di perforazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni movimentazione e posizionamento successivi al primo, all’interno dell’area di indagine |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a cad: € 632,50000

Codice regionale: TOS19_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici, per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W02

| Capitolo: | PROVE IN FORO DI SONDAGGI - PF |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W02.001.001

| Voce: | 001 - Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a cad: € 50,60000

Codice regionale: TOS19_18.W02.001.002

| Voce: | 001 - Prova S.P.T. (Standard Penetration Test) con campionatore tipo Raymond, con apparecchiatura munita di dispositivo di sgancio automatico |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a cad: € 50,60000

Codice regionale: TOS19_18.W02.002.001

| Voce: | 002 - Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità comprese tra m 0 e m 15 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 75,00000

Spese generali € 11,25000

Utili di impresa € 8,62500

Prezzo a cad: € 94,87500

Codice regionale: TOS19_18.W02.002.002

| Voce: | 002 - Prova scissometrica (Vane Test) eseguita in foro già predisposto, compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità comprese tra m 15 e m 30 p.c. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_18.W02.003.001

| Voce: | 003 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni attrezzatura per terreni (pressione max. > 5 Mpa) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 429,78924

Spese generali € 64,46839

Utili di impresa € 49,42576

Prezzo a cad: € 543,68339

Codice regionale: TOS19_18.W02.003.002

| Voce: | 003 - Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove pressiometriche tipo Menard (MPM), compreso il trasporto sul luogo d'impiego |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni attrezzatura per rocce tenere (pressione max. > 10 Mpa) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 600,00000

Spese generali € 90,00000

Utili di impresa € 69,00000

Prezzo a cad: € 759,00000

Codice regionale: TOS19_18.W02.004.001

| Voce: | 004 - Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per terreni (pressione max. > 5 Mpa) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 477,54360

Spese generali € 71,63154

Utili di impresa € 54,91751

Prezzo a cad: € 604,09265

Codice regionale: TOS19_18.W02.004.002

| Voce: | 004 - Prova pressiometrica tipo Menard (MPM) in foro già predisposto, comprese le calibrazioni, la preparazione del foro di prova, l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine, l'esecuzione di un ciclo di scarico-ricarico, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Per ogni prova e con pressioni max con attrezzatura per rocce tenere (pressione max. > 10 Mpa) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 573,05232

Spese generali € 85,95785

Utili di impresa € 65,90102

Prezzo a cad: € 724,91118

Codice regionale: TOS19_18.W02.005.001

| Voce: | 005 - Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni allestimento su singolo tratto di lunghezza prefissata |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,00000

Spese generali € 12,00000

Utili di impresa € 9,20000

Prezzo a cad: € 101,20000

Codice regionale: TOS19_18.W02.005.002

| Voce: | 005 - Prova di permeabilità tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio, condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondità |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni ora o frazione di ora di prova |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a ora: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_18.W02.006.001

| Voce: | 006 - Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni allestimento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,00000

Spese generali € 12,00000

Utili di impresa € 9,20000

Prezzo a cad: € 101,20000

Codice regionale: TOS19_18.W02.006.002

| Voce: | 006 - Prova di permeabilità Lugeon a pressione variabile, eseguita con almeno tre incrementi di pressione in salita e due in discesa, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature necessarie sul sito d'indagine e l'elaborazione e la restituzione dei risultati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni ora o frazione di ora |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a ora: € 139,15000

Codice regionale: TOS19_18.W02.007.001

| Voce: | 007 - Rilievo della falda acquifera |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito a mezzo di scandagli elettronici, durante il periodo relativo alla durata dei lavori di sondaggio, nonché la fornitura di grafici relativi alla eventuale escursione di falda |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,77544

Spese generali € 0,71632

Utili di impresa € 0,54918

Prezzo a cad: € 6,04093

Codice regionale: TOS19_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici, per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W03

| Capitolo: | STRUMENTAZIONE GEOTECNICA - STG |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W03.001.001

| Voce: | 001 - Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni installazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_18.W03.001.002

| Voce: | 001 - Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni metro lineare di tubo installato |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a ml: € 15,18000

Codice regionale: TOS19_18.W03.002.001

| Voce: | 002 - Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni installazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,00000

Spese generali € 12,00000

Utili di impresa € 9,20000

Prezzo a cad: € 101,20000

Codice regionale: TOS19_18.W03.002.002

| Voce: | 002 - Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni metro lineare di doppio tubo installato |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 14,32631

Spese generali € 2,14895

Utili di impresa € 1,64753

Prezzo a ml: € 18,12278

Codice regionale: TOS19_18.W03.003.001

| Voce: | 003 - Installazione di cella piezometrica elettrica, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e dei tamponi impermeabili, la cementazione del foro, la determinazione della prima lettura significativa, esclusa l’esecuzione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni cella piezometrica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS19_18.W03.005.001

| Voce: | 005 - Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni installazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_18.W03.005.002

| Voce: | 005 - Installazione di tubo inclinometrico in alluminio o altro materiale approvato dalla direzione dei lavori, a quattro guide, compresa la cementazione del tubo con miscela cemento-bentonite, da eseguire dal fondo foro a bassissima pressione, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere, dei manicotti ed il lavaggio finale interno della tubazione installata: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni metro lineare di tubo installato |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a ml: € 31,62500

Codice regionale: TOS19_18.W03.006.001

| Voce: | 006 - Esecuzione di misura iniziale di riferimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a 1/20.000 sen α, eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, con verifica dell'efficienza della tubazione inclinometrica, compresa la restituzione grafica dell'assetto azimutale e dell'inclinazione della tubazione installata, nonché la fornitura del file dei dati acquisiti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Utili di impresa € 0,82800

Prezzo a ml: € 9,10800

Codice regionale: TOS19_18.W03.007.001

| Voce: | 007 - Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ogni installazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_18.W03.007.002

| Voce: | 007 - Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per ogni metro lineare di tubo installato |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a ml: € 31,62500

Codice regionale: TOS19_18.W03.010.001

| Voce: | 010 - Fornitura e posa pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - metallici (flange) a protezione della strumentazione, con lucchetto di chiusura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,50000

Spese generali € 10,12500

Utili di impresa € 7,76250

Prezzo a cad: € 85,38750

Codice regionale: TOS19_18.W03.010.002

| Voce: | 010 - Fornitura e posa pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di protezione in cls. con chiusino in cemento o ghisa carrabile 30 x 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,00000

Spese generali € 12,00000

Utili di impresa € 9,20000

Prezzo a cad: € 101,20000

Codice regionale: TOS19_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici, per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W04

| Capitolo: | MISURE GEOTECNICHE - MG |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W04.001.001

| Voce: | 001 - Esecuzione di misura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in piezometro a tubo aperto e in piezometro tipo Casagrande, effettuata dopo la smobilitazione del cantiere, con sondina freatimetrica elettrica dotata di cavo metrato o nastro centimetrato, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a cad: € 12,65000

Codice regionale: TOS19_18.W04.001.004

| Voce: | 001 - Esecuzione di misura |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - su tubi inclinometrici con sonda inclinometrica biassiale a servoaccelerometri, con sensibilità non inferiore a 1/20.000 sen α, eseguita su quattro guide con passo di misura di 0,5 m, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento e la fornitura del file dei dati acquisiti |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 11,00000

Spese generali € 1,65000

Utili di impresa € 1,26500

Prezzo a ml: € 13,91500

Codice regionale: TOS19_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici, per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W05

| Capitolo: | PROVE PENETROMETRICHE -PP |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W05.001.002

| Voce: | 001 - Ricerca e individuazione propedeutiche alla prova penetrometrica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di beni di interesse archeologico |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 250,00000

Spese generali € 37,50000

Utili di impresa € 28,75000

Prezzo a a corpo: € 316,25000

Codice regionale: TOS19_18.W05.002.001

| Voce: | 002 - Scavo di pozzetto propedeutico alla prova penetrometrica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per individuazione dei sottoservizi |

Prezzo senza S. G. e Util. a a corpo: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a a corpo: € 37,95000

Codice regionale: TOS19_18.W05.003.001

| Voce: | 003 - Prova penetrometrica dinamica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pesante SCPT, in terreni di qualsiasi natura e consistenza |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: TOS19_18.W05.003.002

| Voce: | 003 - Prova penetrometrica dinamica |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - superpesante DPSH, in terreni di qualsiasi natura e consistenza |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 9,90000

Spese generali € 1,48500

Utili di impresa € 1,13850

Prezzo a ml: € 12,52350

Codice regionale: TOS19_18.W05.004.001

| Voce: | 004 - Sovrapprezzo durante l'esecuzione della prova dinamica pesante SCPT o DPSH con rilievo dei valori di attrito laterale ogni 30 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per uso del rivestimento |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ml: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_18.W05.005.001

| Voce: | 005 - Prova penetrometrica statica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con punta meccanica (CPT), compresa la restituzione grafica dei risultati |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 8,10000

Spese generali € 1,21500

Utili di impresa € 0,93150

Prezzo a ml: € 10,24650

Codice regionale: TOS19_18.W05.005.002

| Voce: | 005 - Prova penetrometrica statica |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con punta elettrica (CPTE), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati su supporto magnetico e in forma di tabelle e grafici |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Utili di impresa € 1,44900

Prezzo a ml: € 15,93900

Codice regionale: TOS19_18.W05.005.003

| Voce: | 005 - Prova penetrometrica statica |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con piezocono (CPTU), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati sia su supporto magnetico sia in forma di tabelle e grafici |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 16,00000

Spese generali € 2,40000

Utili di impresa € 1,84000

Prezzo a ml: € 20,24000

Codice regionale: TOS19_18.W05.006.001

| Voce: | 006 - Prova di dissipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita nel corso di una prova penetrometrica con piezocono, da compensare dall'inizio alla fine della registrazione, compresa la restituzione grafica dei risultati |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a ora: € 148,00500

Codice regionale: TOS19_18.W05.007.001

| Voce: | 007 - Prelievo di campioni indisturbati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a profondità compatibili con la litologia, compresa la realizzazione del preforo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_18.W05.009.001

| Voce: | 009 - Fornitura e posa di tubo piezometrico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in PVC all'interno dei fori di prova, Ø 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ml: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_18.W05.010.001

| Voce: | 010 - Tubo di protezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in PVC con tappo a vite |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a cad: € 12,65000

Codice regionale: TOS19_18.W05.025.001

| Voce: | 025 - Movimentazione e posizionamento dell’attrezzatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per la prova penetrometrica DPSH per ogni movimentazione e posizionamento successivi al primo, all’interno dell’area di indagine. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,00000

Spese generali € 4,05000

Utili di impresa € 3,10500

Prezzo a cad: € 34,15500

Codice regionale: TOS19_18.W05.025.002

| Voce: | 025 - Movimentazione e posizionamento dell’attrezzatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per la prova penetrometrica statica (CPT, CPTE, CPTU) per ogni movimentazione e posizionamento successivi al primo, all’interno dell’area di indagine |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a cad: € 50,60000

Codice regionale: TOS19_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici, per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W06

| Capitolo: | PROVE IN SITO |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W06.001.001

| Voce: | 001 - Prove di carico con piastra |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,00000

Spese generali € 9,45000

Utili di impresa € 7,24500

Prezzo a cad: € 79,69500

Codice regionale: TOS19_18.W06.001.002

| Voce: | 001 - Prove di carico con piastra |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 200,00000

Spese generali € 30,00000

Utili di impresa € 23,00000

Prezzo a cad: € 253,00000

Codice regionale: TOS19_18.W06.002.001

| Voce: | 002 - Determinazione della densità naturale e secca in sito (Standard: ASTM D1556) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con volumometro a sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a cad: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici, per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W08

| Capitolo: | INDAGINI GEOFISICHE -IG |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W08.001.001

| Voce: | 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - A-B fino a 100 m (n. minimo 10 S.E.V.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,65000

Spese generali € 0,24750

Utili di impresa € 0,18975

Prezzo a ml: € 2,08725

Codice regionale: TOS19_18.W08.001.002

| Voce: | 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - A-B fino a 200 m (n. minimo 5 S.E.V.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,40000

Spese generali € 0,21000

Utili di impresa € 0,16100

Prezzo a ml: € 1,77100

Codice regionale: TOS19_18.W08.001.003

| Voce: | 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - A-B fino a 400 m (n. minimo 4 S.E.V.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a ml: € 1,26500

Codice regionale: TOS19_18.W08.001.004

| Voce: | 001 - Esecuzione di sondaggi elettrici verticali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - A-B fino a 600 m (n. minimo 3 S.E.V.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,80000

Spese generali € 0,12000

Utili di impresa € 0,09200

Prezzo a ml: € 1,01200

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.013

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 1 m con e profondità di indagine di almeno 10 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a ml: € 8,22250

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.014

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 1 m e profondità di indagine di almeno 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ml: € 6,95750

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.015

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ml: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.016

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ml: € 5,06000

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.017

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 50 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,85000

Spese generali € 0,57750

Utili di impresa € 0,44275

Prezzo a ml: € 4,87025

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.018

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ml: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.019

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,85000

Spese generali € 0,42750

Utili di impresa € 0,32775

Prezzo a ml: € 3,60525

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.020

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ml: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.021

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,30000

Spese generali € 0,34500

Utili di impresa € 0,26450

Prezzo a ml: € 2,90950

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.022

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - con configurazione Wenner e Dipolo-dipolo, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 400 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,20000

Spese generali € 0,33000

Utili di impresa € 0,25300

Prezzo a ml: € 2,78300

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.023

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - con intervallo elettrodico di 1 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 10 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ml: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.024

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - con intervallo elettrodico di 1 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ml: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.025

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - con intervallo elettrodico di 2 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ml: € 5,06000

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.026

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - con intervallo elettrodico di 2 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ml: € 5,06000

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.027

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - con intervallo elettrodico di 5 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 50 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ml: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.028

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - con intervallo elettrodico di 5 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ml: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.029

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - con intervallo elettrodico di 10 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ml: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.030

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - con intervallo elettrodico di 10 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ml: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.031

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - con intervallo elettrodico di 25 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,20000

Spese generali € 0,33000

Utili di impresa € 0,25300

Prezzo a ml: € 2,78300

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.032

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - con intervallo elettrodico di 25 m con configurazione Polo-dipolo e profondità di indagine di almeno 400 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,20000

Spese generali € 0,33000

Utili di impresa € 0,25300

Prezzo a ml: € 2,78300

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.033

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 1 m e profondità di indagine di almeno 10 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ml: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.034

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 1 m e profondità di indagine di almeno 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ml: € 6,95750

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.035

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ml: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.036

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 2 m e profondità di indagine di almeno 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Utili di impresa € 0,48300

Prezzo a ml: € 5,31300

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.037

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 50 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,85000

Spese generali € 0,57750

Utili di impresa € 0,44275

Prezzo a ml: € 4,87025

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.038

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 5 m e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ml: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.039

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 100 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,85000

Spese generali € 0,42750

Utili di impresa € 0,32775

Prezzo a ml: € 3,60525

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.040

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 10 m e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ml: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.041

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 200 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,30000

Spese generali € 0,34500

Utili di impresa € 0,26450

Prezzo a ml: € 2,90950

Codice regionale: TOS19_18.W08.002.042

| Voce: | 002 - Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per caratterizzazione elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture presenti lungo sezioni bidimensionali, effettuati con strumentazioni specifiche a controllo automatico dei cicli di misura. Elaborazione tomografica con software di inversione bidimensionale (2D). |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - con configurazione Schlumberger, intervallo elettrodico di 25 m e profondità di indagine di almeno 400 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,20000

Spese generali € 0,33000

Utili di impresa € 0,25300

Prezzo a ml: € 2,78300

Codice regionale: TOS19_18.W08.003.001

| Voce: | 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a rifrazione con onde P |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ml: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_18.W08.003.002

| Voce: | 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a rifrazione con onde SH |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a m: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_18.W08.003.003

| Voce: | 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a rifrazione con onde P ed SH |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a m: € 9,48750

Codice regionale: TOS19_18.W08.003.004

| Voce: | 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Sovrapprezzo alle prove a rifrazione per acquisizione (tiri ogni 3 geofoni = minimo 11 registrazioni) ed elaborazione tomografica dei dati, per ogni metro di stendimento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a m: € 1,89750

Codice regionale: TOS19_18.W08.003.005

| Voce: | 003 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 24 canali di acquisizione, con minimo 7 punti di scoppio (5 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Sovrapprezzo alla prova a rifrazione con onde P per uso di esplosivo come sorgente sismica, comprensivo delle cariche e dei detonatori, del loro trasporto, dell’eventuale vigilanza durante l’esecuzione della prova e del personale specializzato per il loro impiego. |

Prezzo senza S. G. e Util. a giorno: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a giorno: € 3,79500

Codice regionale: TOS19_18.W08.004.001

| Voce: | 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In onde P ed SH, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ml: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_18.W08.004.002

| Voce: | 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In onde P ed SH, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ml: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_18.W08.004.004

| Voce: | 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 11,00000

Spese generali € 1,65000

Utili di impresa € 1,26500

Prezzo a ml: € 13,91500

Codice regionale: TOS19_18.W08.004.005

| Voce: | 004 - Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a ml: € 11,38500

Codice regionale: TOS19_18.W08.005.001

| Voce: | 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In onde P ed S, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 36,02000

Spese generali € 5,40300

Utili di impresa € 4,14230

Prezzo a ml: € 45,56530

Codice regionale: TOS19_18.W08.005.002

| Voce: | 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In onde P ed S, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 31,00000

Spese generali € 4,65000

Utili di impresa € 3,56500

Prezzo a m: € 39,21500

Codice regionale: TOS19_18.W08.005.003

| Voce: | 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 31,00000

Spese generali € 4,65000

Utili di impresa € 3,56500

Prezzo a ml: € 39,21500

Codice regionale: TOS19_18.W08.005.004

| Voce: | 005 - Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale, compresa la determinazione della distanza reale tra le coppie di fori di rilievo, tramite misure clinometriche di precisione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In onde P, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 19,00000

Spese generali € 2,85000

Utili di impresa € 2,18500

Prezzo a ml: € 24,03500

Codice regionale: TOS19_18.W08.006.001

| Voce: | 006 - Esecuzione prova sismica attiva MASW per la determinazione di curve di dispersione delle onde superficiali di tipo Rayleigh. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Si prevedono almeno 5 energizzazioni con idonei sistemi, registrazione con almeno 24 geofoni verticali e una lunghezza minima stendimento 48 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 350,00000

Spese generali € 52,50000

Utili di impresa € 40,25000

Prezzo a cad: € 442,75000

Codice regionale: TOS19_18.W08.007.001

| Voce: | 007 - Misure di rumore a stazione singola (HVSR) mediante l’utilizzo di sismometri triassiali, con una sensibilità tra 0.1 e 20 Hz |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tempo minimo di acquisizione: 30 min |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 145,00000

Spese generali € 21,75000

Utili di impresa € 16,67500

Prezzo a cad: € 183,42500

Codice regionale: TOS19_18.W08.008.001

| Voce: | 008 - Misure di rumore in array monodimensionale (prove ReMi). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori Re.Mi (Refraction Microtremor), eseguita mediante uno stendimento monodimensionale costituito da almeno 24 geofoni verticali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lunghezza minima stendimento 48 m.Tempo minimo di acquisizione: 30 min. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 350,00000

Spese generali € 52,50000

Utili di impresa € 40,25000

Prezzo a cad: € 442,75000

Codice regionale: TOS19_18.W08.008.002

| Voce: | 008 - Misure di rumore in array monodimensionale (prove ReMi). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori Re.Mi (Refraction Microtremor), eseguita mediante uno stendimento monodimensionale costituito da almeno 24 geofoni verticali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con spaziature geofoniche > m 5 e < m 10. Tempo minimo di acquisizione: 30 min |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Utili di impresa € 55,20000

Prezzo a cad: € 607,20000

Codice regionale: TOS19_18.W08.009.001

| Voce: | 009 - Misure di rumore in array bidimensionale (prove ESAC). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori eseguita mediante uno stendimento a croce, circolare o disposizione random costituito da almeno 24 geofoni verticali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tempo minimo di acquisizione: 30 min. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 477,75000

Spese generali € 71,66250

Utili di impresa € 54,94125

Prezzo a cad: € 604,35375

Codice regionale: TOS19_18.W08.009.003

| Voce: | 009 - Misure di rumore in array bidimensionale (prove ESAC). La prova avviene con il metodo sismico passivo dei microtremori eseguita mediante uno stendimento a croce, circolare o disposizione random costituito da almeno 24 geofoni verticali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per distanze intergeofoniche superiore a 20 m. Tempo minimo di acquisizione: 30 min |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 551,25000

Spese generali € 82,68750

Utili di impresa € 63,39375

Prezzo a cad: € 697,33125

Codice regionale: TOS19_18.W08.010.001

| Voce: | 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - CON SISTEMA MONOANTENNA - per totali inferiori a 250 ml |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,31000

Spese generali € 0,49650

Utili di impresa € 0,38065

Prezzo a ml: € 4,18715

Codice regionale: TOS19_18.W08.010.002

| Voce: | 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - CON SISTEMA MONOANTENNA - per totali superiori a 250 ml |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,45000

Spese generali € 0,36750

Utili di impresa € 0,28175

Prezzo a ml: € 3,09925

Codice regionale: TOS19_18.W08.010.003

| Voce: | 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - CON SISTEMA BIANTENNA - per totali inferiori a 250 ml |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,88000

Spese generali € 0,88200

Utili di impresa € 0,67620

Prezzo a ml: € 7,43820

Codice regionale: TOS19_18.W08.010.004

| Voce: | 010 - Prospezione con georadar dalla superficie, compresa picchettatura e rilievo topografico della superficie indagata e degli estremi delle strisciate eseguite: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - CON SISTEMA BIANTENNA - per totali superiori a 250 ml |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,68000

Spese generali € 0,55200

Utili di impresa € 0,42320

Prezzo a ml: € 4,65520

Codice regionale: TOS19_18.W08.011.001

| Voce: | 011 - Sovrapprezzo alle indagini di Prospezione con georadar dalla superficie, |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per ulteriori registrazioni oltre la prima |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a ml: € 2,53000

Codice regionale: TOS19_18.W08.021.001

| Voce: | 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a rifrazione con onde P |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ml: € 6,95750

Codice regionale: TOS19_18.W08.021.002

| Voce: | 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a rifrazione con onde SH |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,80000

Spese generali € 1,02000

Utili di impresa € 0,78200

Prezzo a ml: € 8,60200

Codice regionale: TOS19_18.W08.021.003

| Voce: | 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a rifrazione con onde P ed SH |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ml: € 12,65000

Codice regionale: TOS19_18.W08.021.004

| Voce: | 021 - Esecuzione di profili sismici, per ogni metro di stendimento. La prova viene eseguita mediante apparecchiatura digitale con 48 canali di acquisizione, con minimo 11 punti di scoppio (9 interni alla base e 2 esterni). Elaborazione GRM. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Sovrapprezzo alla prova a rifrazione con onde P, per uso di esplosivo come sorgente sismica, comprensivo delle cariche e dei detonatori, del loro trasporto, dell’eventuale vigilanza durante l’esecuzione della prova e del personale specializzato per il loro impiego. |

Prezzo senza S. G. e Util. a giorno: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a giorno: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_18.W08.022.001

| Voce: | 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In onde P, intervallo CDP = 2.5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: TOS19_18.W08.022.002

| Voce: | 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In onde SH, intervallo CDP = 2.5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 21,00000

Spese generali € 3,15000

Utili di impresa € 2,41500

Prezzo a ml: € 26,56500

Codice regionale: TOS19_18.W08.022.003

| Voce: | 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In onde P, intervallo CDP = 5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ml: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_18.W08.022.004

| Voce: | 022 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 600%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In onde SH, intervallo CDP = 5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS19_18.W08.023.001

| Voce: | 023 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - In onde P, intervallo CDP = 2.5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,00000

Spese generali € 3,30000

Utili di impresa € 2,53000

Prezzo a ml: € 27,83000

Codice regionale: TOS19_18.W08.023.002

| Voce: | 023 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - In onde SH, intervallo CDP = 2.5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 26,00000

Spese generali € 3,90000

Utili di impresa € 2,99000

Prezzo a ml: € 32,89000

Codice regionale: TOS19_18.W08.023.003

| Voce: | 023 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - In onde P, intervallo CDP = 5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ml: € 22,77000

Codice regionale: TOS19_18.W08.023.004

| Voce: | 023 - Esecuzione di prova sismica a riflessione, con copertura del 1200%. Per eseguire la prova si impiegano geofoni con frequenza compresa tra 40 e 100 Hz; |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - In onde SH, intervallo CDP = 5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,00000

Spese generali € 3,30000

Utili di impresa € 2,53000

Prezzo a ml: € 27,83000

Codice regionale: TOS19_18

| Tipologia: | INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici, per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W09

| Capitolo: | PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_18.W09.001.001

| Voce: | 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Apertura campione in fustella e descrizione geotecnica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Utili di impresa € 1,44900

Prezzo a cad: € 15,93900

Codice regionale: TOS19_18.W09.001.002

| Voce: | 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Apertura campione rimaneggiato in sacchetto o altro contenitore e descrizione geotecnica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a cad: € 10,62600

Codice regionale: TOS19_18.W09.001.003

| Voce: | 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Apertura di campione indisturbato cubico e descrizione geotecnica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a cad: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_18.W09.001.004

| Voce: | 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Prove speditive di consistenza (pocket penetrometer e torvane) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a cad: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_18.W09.001.005

| Voce: | 001 - APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Fotografia del campione |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,80000

Spese generali € 0,42000

Utili di impresa € 0,32200

Prezzo a cad: € 3,54200

Codice regionale: TOS19_18.W09.002.001

| Voce: | 002 - GRANULOMETRIE |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Preparazione del campione, quartatura, prelavaggio al setaccio 200 ASTM, su campione fino a 5 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,80000

Spese generali € 4,62000

Utili di impresa € 3,54200

Prezzo a cad: € 38,96200

Codice regionale: TOS19_18.W09.002.002

| Voce: | 002 - GRANULOMETRIE |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Sovrapprezzo alla preparazione del campione, quartatura, prelavaggio al setaccio 200 ASTM - per ogni kg oltre 5kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Utili di impresa € 0,48300

Prezzo a cad: € 5,31300

Codice regionale: TOS19_18.W09.002.003

| Voce: | 002 - GRANULOMETRIE |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Analisi granulometrica per setacciatura, per ogni vaglio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a cad: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_18.W09.002.004

| Voce: | 002 - GRANULOMETRIE |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Analisi granulometrica per sedimentazione, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,00000

Spese generali € 6,30000

Utili di impresa € 4,83000

Prezzo a cad: € 53,13000

Codice regionale: TOS19_18.W09.003.001

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Determinazione del contenuto d'acqua naturale (wn) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a cad: € 8,85500

Codice regionale: TOS19_18.W09.003.002

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Determinazione del peso di volume naturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a cad: € 11,38500

Codice regionale: TOS19_18.W09.003.003

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Determinazione dei limiti di Atterberg (LL, LP) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,30000

Spese generali € 7,69500

Utili di impresa € 5,89950

Prezzo a cad: € 64,89450

Codice regionale: TOS19_18.W09.003.004

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Determinazione del limite di ritiro |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,00000

Spese generali € 8,40000

Utili di impresa € 6,44000

Prezzo a cad: € 70,84000

Codice regionale: TOS19_18.W09.003.005

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Determinazione della densità relativa |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,30000

Spese generali € 6,34500

Utili di impresa € 4,86450

Prezzo a cad: € 53,50950

Codice regionale: TOS19_18.W09.003.006

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Classificazione delle terre per uso stradale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a cad: € 106,26000

Codice regionale: TOS19_18.W09.003.007

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Determinazione del peso specifico dei grani |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a cad: € 44,27500

Codice regionale: TOS19_18.W09.003.008

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Determinazione del contenuto di sostanze organiche |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Utili di impresa € 3,22000

Prezzo a cad: € 35,42000

Codice regionale: TOS19_18.W09.003.009

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Determinazione dell'indice di attività mediante il blu di metilene |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,00000

Spese generali € 6,30000

Utili di impresa € 4,83000

Prezzo a cad: € 53,13000

Codice regionale: TOS19_18.W09.003.010

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Determinazione dell'indice di portanza CBR, senza imbibizione (IPI) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,00000

Spese generali € 9,45000

Utili di impresa € 7,24500

Prezzo a cad: € 79,69500

Codice regionale: TOS19_18.W09.003.011

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Determinazione dell'indice di portanza CBR con imbibizione del provino (96 ore) e misura del rigonfiamento |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a cad: € 106,26000

Codice regionale: TOS19_18.W09.003.012

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Prova compattazione Proctor Standard (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 4'', comprensiva della preparazione del campione (quantità di materiale trattenuto al 9,5 mm inferiore al 20 %) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 126,00000

Spese generali € 18,90000

Utili di impresa € 14,49000

Prezzo a cad: € 159,39000

Codice regionale: TOS19_18.W09.003.013

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Prova compattazione Proctor Standard (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 6'' |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 154,00000

Spese generali € 23,10000

Utili di impresa € 17,71000

Prezzo a cad: € 194,81000

Codice regionale: TOS19_18.W09.003.014

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione, in fustella da 4'' |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a cad: € 168,24500

Codice regionale: TOS19_18.W09.003.015

| Voce: | 003 - DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, in fustella da 6'' |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 161,00000

Spese generali € 24,15000

Utili di impresa € 18,51500

Prezzo a cad: € 203,66500

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.001

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Prova di compressione semplice (prova di compressione con espansione laterale libera ELL) da eseguirsi su terre |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,00000

Spese generali € 6,30000

Utili di impresa € 4,83000

Prezzo a cad: € 53,13000

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.002

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Prova di taglio diretto C.D., eseguita su 3 provini |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 157,50000

Spese generali € 23,62500

Utili di impresa € 18,11250

Prezzo a cad: € 199,23750

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.003

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Prova di taglio diretto, con determinazione della resistenza al taglio residua, con tecnica del moto alternato tramite apparecchiatura di taglio Casagrande |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 297,50000

Spese generali € 44,62500

Utili di impresa € 34,21250

Prezzo a cad: € 376,33750

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.004

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Prova di taglio anulare, eseguita su 3 provini indisturbati o ricostituiti, con misurazione della resistenza residua |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 350,00000

Spese generali € 52,50000

Utili di impresa € 40,25000

Prezzo a cad: € 442,75000

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.005

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Prova triassiale non consolidata non drenata eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX UU) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 84,60000

Spese generali € 12,69000

Utili di impresa € 9,72900

Prezzo a cad: € 107,01900

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.006

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Prova triassiale non consolidata non drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX UU) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 161,00000

Spese generali € 24,15000

Utili di impresa € 18,51500

Prezzo a cad: € 203,66500

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.007

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Prova triassiale consolidata non drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX CIU) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 332,50000

Spese generali € 49,87500

Utili di impresa € 38,23750

Prezzo a cad: € 420,61250

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.008

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Prova triassiale consolidata drenata, con saturazione preliminare, eseguite su 3 provini di 38 mm di diametro (TX CID) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 402,50000

Spese generali € 60,37500

Utili di impresa € 46,28750

Prezzo a cad: € 509,16250

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.009

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Prova edometrica ad incrementi di carico controllati mantenuti 24 ore, con pressione massima di 3.2 MPa, con 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico, compresa determinazione Cv e k su 2 gradini di carico, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli (ED IL) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a cad: € 168,24500

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.010

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Supplemento alla voce 009 per ogni ciclo di scarico e ricarico aggiuntivo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a cad: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.011

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Supplemento alla voce 009 per la determinazione del coefficiente di compressibilità secondaria Ca, con la permanenza del carico per 48 ore o più (per ciascuna determinazione) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,00000

Spese generali € 3,15000

Utili di impresa € 2,41500

Prezzo a cad: € 26,56500

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.012

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Prova edometrica a velocità di deformazione controllata con pressione massima di 3.2 MPa, con 8 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarico, compresa determinazione Cv e k su 2 gradini di carico, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli (ED CSR) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,00000

Spese generali € 8,40000

Utili di impresa € 6,44000

Prezzo a cad: € 70,84000

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.013

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Supplemento alla voce 012 per ogni ciclo di scarico e ricarico |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a cad: € 8,85500

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.014

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Prova di permeabilità a carico costante |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 70,00000

Spese generali € 10,50000

Utili di impresa € 8,05000

Prezzo a cad: € 88,55000

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.015

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Prova di permeabilità a carico variabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 77,00000

Spese generali € 11,55000

Utili di impresa € 8,85500

Prezzo a cad: € 97,40500

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.016

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Prova di permeabilità a carico variabile in cella edometrica, nel corso della prova edometrica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,00000

Spese generali € 8,40000

Utili di impresa € 6,44000

Prezzo a cad: € 70,84000

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.017

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Prova di permeabilità a carico costante in cella triassiale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 126,00000

Spese generali € 18,90000

Utili di impresa € 14,49000

Prezzo a cad: € 159,39000

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.018

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Prova di colonna risonante (RC) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a cad: € 168,24500

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.019

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Prova di taglio torsionale ciclico (TTC) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a cad: € 168,24500

Codice regionale: TOS19_18.W09.004.020

| Voce: | 004 - DETERMINAZIONI FISICO MECCANICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Prova triassiale ciclica (TXC) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a cad: € 168,24500

Codice regionale: TOS19_20

| Tipologia: | OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste. Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_20.M01

| Capitolo: | SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_20.M01.001.001

| Voce: | 001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, compreso spianamento e sistemazione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 10,12746

Prezzo a m³: € 12,81124

Spese generali € 1,51912

Utili di impresa € 1,16466

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01519 (1 %)

Manodopera € 1,42077

Incidenza manodopera 11,09 %

Codice regionale: TOS19_20.M01.001.002

| Voce: | 001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 8,50549

Prezzo a Tn: € 10,75945

Spese generali € 1,27582

Utili di impresa € 0,97813

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01276 (1 %)

Manodopera € 0,28405

Incidenza manodopera 2,64 %

Codice regionale: TOS19_20.M01.001.003

| Voce: | 001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 11,90549

Prezzo a Tn: € 15,06045

Spese generali € 1,78582

Utili di impresa € 1,36913

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01786 (1 %)

Manodopera € 0,28464

Incidenza manodopera 1,89 %

Codice regionale: TOS19_20.M01.001.004

| Voce: | 001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 12,33324

Prezzo a Tn: € 15,60155

Spese generali € 1,84999

Utili di impresa € 1,41832

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01850 (1 %)

Manodopera € 0,42592

Incidenza manodopera 2,73 %

Codice regionale: TOS19_20.M01.001.005

| Voce: | 001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in massi di cat. 3 di tipo oltre 7000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 28,28324

Prezzo a Tn: € 35,77830

Spese generali € 4,24249

Utili di impresa € 3,25257

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04242 (1 %)

Manodopera € 0,42576

Incidenza manodopera 1,19 %

Codice regionale: TOS19_20.M01.002.001

| Voce: | 002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 30,68881

Prezzo a Tn: € 38,82135

Spese generali € 4,60332

Utili di impresa € 3,52921

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04603 (1 %)

Manodopera € 4,46834

Incidenza manodopera 11,51 %

Codice regionale: TOS19_20.M01.002.002

| Voce: | 002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 34,08881

Prezzo a Tn: € 43,12235

Spese generali € 5,11332

Utili di impresa € 3,92021

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05113 (1 %)

Manodopera € 4,47179

Incidenza manodopera 10,37 %

Codice regionale: TOS19_20.M01.002.003

| Voce: | 002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 35,10492

Prezzo a Tn: € 44,40773

Spese generali € 5,26574

Utili di impresa € 4,03707

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05266 (1 %)

Manodopera € 4,66281

Incidenza manodopera 10,5 %

Codice regionale: TOS19_20.M01.002.004

| Voce: | 002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in massi cat. 3 di peso oltre 7000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 51,05492

Prezzo a Tn: € 64,58448

Spese generali € 7,65824

Utili di impresa € 5,87132

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07658 (1 %)

Manodopera € 4,66300

Incidenza manodopera 7,22 %

Codice regionale: TOS19_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_22.L01

| Capitolo: | INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_22.L01.001.001

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.731,82500

Prezzo a ettaro: € 5.985,75863

Spese generali € 709,77375

Utili di impresa € 544,15988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,74434 (2,5 %)

Manodopera € 3.492,09158

Incidenza manodopera 58,34 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.001.002

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.705,77625

Prezzo a ettaro: € 5.952,80696

Spese generali € 705,86644

Utili di impresa € 541,16427

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,64666 (2,5 %)

Manodopera € 3.602,04349

Incidenza manodopera 60,51 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.001.003

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.986,14220

Prezzo a ettaro: € 6.307,46988

Spese generali € 747,92133

Utili di impresa € 573,40635

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,69803 (2,5 %)

Manodopera € 3.721,40723

Incidenza manodopera 59 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.001.004

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.333,66500

Prezzo a ettaro: € 5.482,08623

Spese generali € 650,04975

Utili di impresa € 498,37148

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,25124 (2,5 %)

Manodopera € 3.856,09945

Incidenza manodopera 70,34 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.001.005

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.747,22500

Prezzo a ettaro: € 6.005,23963

Spese generali € 712,08375

Utili di impresa € 545,93088

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,80209 (2,5 %)

Manodopera € 4.269,72538

Incidenza manodopera 71,1 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.001.006

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.733,10500

Prezzo a ettaro: € 7.252,37783

Spese generali € 859,96575

Utili di impresa € 659,30708

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,49914 (2,5 %)

Manodopera € 3.856,08929

Incidenza manodopera 53,17 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.001.007

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.356,54500

Prezzo a ettaro: € 9.306,02943

Spese generali € 1.103,48175

Utili di impresa € 846,00268

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,58704 (2,5 %)

Manodopera € 4.784,22973

Incidenza manodopera 51,41 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.001.008

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.620,93800

Prezzo a ettaro: € 7.110,48657

Spese generali € 843,14070

Utili di impresa € 646,40787

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,07852 (2,5 %)

Manodopera € 4.153,94625

Incidenza manodopera 58,42 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.001.009

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.537,95060

Prezzo a ettaro: € 7.005,50751

Spese generali € 830,69259

Utili di impresa € 636,86432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,76731 (2,5 %)

Manodopera € 4.248,13975

Incidenza manodopera 60,64 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.001.010

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.913,64140

Prezzo a ettaro: € 7.480,75637

Spese generali € 887,04621

Utili di impresa € 680,06876

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,17616 (2,5 %)

Manodopera € 4.421,12701

Incidenza manodopera 59,1 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.001.011

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.105,11820

Prezzo a ettaro: € 6.457,97452

Spese generali € 765,76773

Utili di impresa € 587,08859

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,14419 (2,5 %)

Manodopera € 4.531,56072

Incidenza manodopera 70,17 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.001.012

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.577,46260

Prezzo a ettaro: € 7.055,49019

Spese generali € 836,61939

Utili di impresa € 641,40820

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,91548 (2,5 %)

Manodopera € 5.004,45919

Incidenza manodopera 70,93 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.001.013

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.703,97840

Prezzo a ettaro: € 8.480,53268

Spese generali € 1.005,59676

Utili di impresa € 770,95752

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,13992 (2,5 %)

Manodopera € 4.531,99666

Incidenza manodopera 53,44 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.001.014

| Voce: | 001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.558,75860

Prezzo a ettaro: € 10.826,82963

Spese generali € 1.283,81379

Utili di impresa € 984,25724

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,09534 (2,5 %)

Manodopera € 5.592,05750

Incidenza manodopera 51,65 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.002.001

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.443,80500

Prezzo a ettaro: € 6.886,41333

Spese generali € 816,57075

Utili di impresa € 626,03758

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,41427 (2,5 %)

Manodopera € 3.939,71707

Incidenza manodopera 57,21 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.002.002

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.362,36925

Prezzo a ettaro: € 6.783,39710

Spese generali € 804,35539

Utili di impresa € 616,67246

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,10888 (2,5 %)

Manodopera € 4.049,68807

Incidenza manodopera 59,7 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.002.003

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.921,96750

Prezzo a ettaro: € 8.756,28889

Spese generali € 1.038,29513

Utili di impresa € 796,02626

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,95738 (2,5 %)

Manodopera € 5.004,21910

Incidenza manodopera 57,15 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.002.004

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.789,58500

Prezzo a ettaro: € 11.118,82503

Spese generali € 1.318,43775

Utili di impresa € 1.010,80228

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,96094 (2,5 %)

Manodopera € 5.512,71345

Incidenza manodopera 49,58 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.002.005

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.437,88000

Prezzo a ettaro: € 8.143,91820

Spese generali € 965,68200

Utili di impresa € 740,35620

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,14205 (2,5 %)

Manodopera € 4.668,09391

Incidenza manodopera 57,32 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.002.006

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.277,80230

Prezzo a ettaro: € 7.941,41991

Spese generali € 941,67035

Utili di impresa € 721,94726

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,54176 (2,5 %)

Manodopera € 4.752,14567

Incidenza manodopera 59,84 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.002.007

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.209,04990

Prezzo a ettaro: € 10.384,44812

Spese generali € 1.231,35749

Utili di impresa € 944,04074

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,78394 (2,5 %)

Manodopera € 5.941,98121

Incidenza manodopera 57,22 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.002.008

| Voce: | 002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000q, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.196,00680

Prezzo a ettaro: € 12.897,94860

Spese generali € 1.529,40102

Utili di impresa € 1.172,54078

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 38,23503 (2,5 %)

Manodopera € 6.424,46820

Incidenza manodopera 49,81 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.003.001

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.258,54500

Prezzo a ettaro: € 7.917,05943

Spese generali € 938,78175

Utili di impresa € 719,73268

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,38782 (1 %)

Manodopera € 4.451,76252

Incidenza manodopera 56,23 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.003.002

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.113,72825

Prezzo a ettaro: € 7.733,86624

Spese generali € 917,05924

Utili di impresa € 703,07875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,92648 (2,5 %)

Manodopera € 4.562,20769

Incidenza manodopera 58,99 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.003.003

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.836,62930

Prezzo a ettaro: € 9.913,33606

Spese generali € 1.175,49440

Utili di impresa € 901,21237

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,38736 (2,5 %)

Manodopera € 5.538,58086

Incidenza manodopera 55,87 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.003.004

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.449,33200

Prezzo a ettaro: € 9.423,40498

Spese generali € 1.117,39980

Utili di impresa € 856,67318

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,93500 (2,5 %)

Manodopera € 5.304,43466

Incidenza manodopera 56,29 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.003.005

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.213,27810

Prezzo a ettaro: € 9.124,79680

Spese generali € 1.081,99172

Utili di impresa € 829,52698

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,04979 (2,5 %)

Manodopera € 5.390,01747

Incidenza manodopera 59,07 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.003.006

| Voce: | 003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 9.310,30030

Prezzo a ettaro: € 11.777,52988

Spese generali € 1.396,54505

Utili di impresa € 1.070,68453

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 34,91363 (2,5 %)

Manodopera € 6.587,17246

Incidenza manodopera 55,93 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.004.001

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.621,60000

Prezzo a ettaro: € 4.581,32400

Spese generali € 543,24000

Utili di impresa € 416,48400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,58100 (2,5 %)

Manodopera € 2.749,25253

Incidenza manodopera 60,01 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.004.002

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.652,60000

Prezzo a ettaro: € 4.620,53900

Spese generali € 547,89000

Utili di impresa € 420,04900

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,69725 (2,5 %)

Manodopera € 2.849,94846

Incidenza manodopera 61,68 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.004.003

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.183,55000

Prezzo a ettaro: € 5.292,19075

Spese generali € 627,53250

Utili di impresa € 481,10825

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,68831 (2,5 %)

Manodopera € 3.181,13586

Incidenza manodopera 60,11 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.004.004

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.340,96000

Prezzo a ettaro: € 5.491,31440

Spese generali € 651,14400

Utili di impresa € 499,21040

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,27860 (2,5 %)

Manodopera € 3.903,77541

Incidenza manodopera 71,09 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.004.005

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.193,76000

Prezzo a ettaro: € 5.305,10640

Spese generali € 629,06400

Utili di impresa € 482,28240

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,72660 (2,5 %)

Manodopera € 2.957,59682

Incidenza manodopera 55,75 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.004.006

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.689,18719

Prezzo a ettaro: € 5.931,82179

Spese generali € 703,37808

Utili di impresa € 539,25653

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,58445 (2,5 %)

Manodopera € 3.562,65217

Incidenza manodopera 60,06 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.004.007

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.708,64365

Prezzo a ettaro: € 5.956,43421

Spese generali € 706,29655

Utili di impresa € 541,49402

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 17,65741 (2,5 %)

Manodopera € 3.678,09812

Incidenza manodopera 61,75 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.004.008

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.406,86181

Prezzo a ettaro: € 6.839,68018

Spese generali € 811,02927

Utili di impresa € 621,78911

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,27573 (2,5 %)

Manodopera € 4.115,43556

Incidenza manodopera 60,17 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.004.009

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.573,60679

Prezzo a ettaro: € 7.050,61259

Spese generali € 836,04102

Utili di impresa € 640,96478

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,90103 (2,5 %)

Manodopera € 5.005,22988

Incidenza manodopera 70,99 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.004.010

| Voce: | 004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.387,67479

Prezzo a ettaro: € 6.815,40861

Spese generali € 808,15122

Utili di impresa € 619,58260

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,20378 (2,5 %)

Manodopera € 3.809,81341

Incidenza manodopera 55,9 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.005.001

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.988,60000

Prezzo a ettaro: € 5.045,57900

Spese generali € 598,29000

Utili di impresa € 458,68900

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 14,95725 (2,5 %)

Manodopera € 2.980,42352

Incidenza manodopera 59,07 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.005.002

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.991,05000

Prezzo a ettaro: € 5.048,67825

Spese generali € 598,65750

Utili di impresa € 458,97075

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 14,96644 (2,5 %)

Manodopera € 3.080,70347

Incidenza manodopera 61,02 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.005.003

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.964,88000

Prezzo a ettaro: € 6.280,57320

Spese generali € 744,73200

Utili di impresa € 570,96120

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,61830 (2,5 %)

Manodopera € 3.689,20870

Incidenza manodopera 58,74 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.005.004

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.940,32000

Prezzo a ettaro: € 7.514,50480

Spese generali € 891,04800

Utili di impresa € 683,13680

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,27620 (2,5 %)

Manodopera € 3.903,78524

Incidenza manodopera 51,95 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.005.005

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.167,02119

Prezzo a ettaro: € 6.536,28180

Spese generali € 775,05318

Utili di impresa € 594,20744

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,37633 (2,5 %)

Manodopera € 3.862,94254

Incidenza manodopera 59,1 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.005.006

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.147,95175

Prezzo a ettaro: € 6.512,15896

Spese generali € 772,19276

Utili di impresa € 592,01445

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 19,30482 (2,5 %)

Manodopera € 3.977,62669

Incidenza manodopera 61,08 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.005.007

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.421,17021

Prezzo a ettaro: € 8.122,78031

Spese generali € 963,17553

Utili di impresa € 738,43457

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,07939 (2,5 %)

Manodopera € 4.774,57027

Incidenza manodopera 58,78 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.005.008

| Voce: | 005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.498,20464

Prezzo a ettaro: € 9.485,22887

Spese generali € 1.124,73070

Utili di impresa € 862,29353

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,11827 (2,5 %)

Manodopera € 4.926,62788

Incidenza manodopera 51,94 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.006.001

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.502,40000

Prezzo a ettaro: € 5.695,53600

Spese generali € 675,36000

Utili di impresa € 517,77600

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,88400 (2,5 %)

Manodopera € 3.303,41088

Incidenza manodopera 58 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.006.002

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.464,88000

Prezzo a ettaro: € 5.648,07320

Spese generali € 669,73200

Utili di impresa € 513,46120

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,74330 (2,5 %)

Manodopera € 3.404,09372

Incidenza manodopera 60,27 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.006.003

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.462,09000

Prezzo a ettaro: € 6.909,54385

Spese generali € 819,31350

Utili di impresa € 628,14035

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,48284 (2,5 %)

Manodopera € 4.012,37211

Incidenza manodopera 58,07 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.006.004

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.832,02519

Prezzo a ettaro: € 7.377,51186

Spese generali € 874,80378

Utili di impresa € 670,68290

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,87009 (2,5 %)

Manodopera € 4.281,17013

Incidenza manodopera 58,03 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.006.005

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.762,57695

Prezzo a ettaro: € 7.289,65984

Spese generali € 864,38654

Utili di impresa € 662,69635

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,60966 (2,5 %)

Manodopera € 4.396,39385

Incidenza manodopera 60,31 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.006.006

| Voce: | 006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.068,25351

Prezzo a ettaro: € 8.941,34069

Spese generali € 1.060,23803

Utili di impresa € 812,84915

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,50595 (2,5 %)

Manodopera € 5.194,91894

Incidenza manodopera 58,1 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.007.001

| Voce: | 007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.398,00000

Prezzo a ettaro: € 3.033,47000

Spese generali € 359,70000

Utili di impresa € 275,77000

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,99250 (2,5 %)

Manodopera € 1.743,94190

Incidenza manodopera 57,49 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.007.002

| Voce: | 007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.644,20000

Prezzo a ettaro: € 3.344,91300

Spese generali € 396,63000

Utili di impresa € 304,08300

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,91575 (2,5 %)

Manodopera € 1.928,67684

Incidenza manodopera 57,66 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.008.001

| Voce: | 008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.572,40000

Prezzo a ettaro: € 4.519,08600

Spese generali € 535,86000

Utili di impresa € 410,82600

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,39650 (2,5 %)

Manodopera € 2.482,78585

Incidenza manodopera 54,94 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.008.002

| Voce: | 008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.496,56000

Prezzo a ettaro: € 4.423,14840

Spese generali € 524,48400

Utili di impresa € 402,10440

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,11210 (2,5 %)

Manodopera € 2.482,71320

Incidenza manodopera 56,13 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.009.001

| Voce: | 009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.347,50400

Prezzo a ettaro: € 5.499,59256

Spese generali € 652,12560

Utili di impresa € 499,96296

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 16,30314 (2,5 %)

Manodopera € 2.969,77998

Incidenza manodopera 54 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.009.002

| Voce: | 009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Sfollo su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.993,77000

Prezzo a ettaro: € 5.052,11905

Spese generali € 599,06550

Utili di impresa € 459,28355

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 14,97664 (2,5 %)

Manodopera € 2.805,44171

Incidenza manodopera 55,53 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.010.001

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.928,53850

Prezzo a ettaro: € 6.234,60120

Spese generali € 739,28078

Utili di impresa € 566,78193

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,48202 (2,5 %)

Manodopera € 3.202,71464

Incidenza manodopera 51,37 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.010.002

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.998,91719

Prezzo a ettaro: € 6.323,63024

Spese generali € 749,83758

Utili di impresa € 574,87548

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,74594 (2,5 %)

Manodopera € 3.582,33653

Incidenza manodopera 56,65 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.010.003

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.758,12588

Prezzo a ettaro: € 8.549,02923

Spese generali € 1.013,71888

Utili di impresa € 777,18448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,34297 (2,5 %)

Manodopera € 4.938,77419

Incidenza manodopera 57,77 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.010.004

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.609,39850

Prezzo a ettaro: € 8.360,88910

Spese generali € 991,40978

Utili di impresa € 760,08083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,78524 (2,5 %)

Manodopera € 4.791,62554

Incidenza manodopera 57,31 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.010.005

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 9.596,23850

Prezzo a ettaro: € 12.139,24170

Spese generali € 1.439,43578

Utili di impresa € 1.103,56743

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 35,98589 (2,5 %)

Manodopera € 6.084,18794

Incidenza manodopera 50,12 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.010.006

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.709,60000

Prezzo a ettaro: € 3.427,64400

Spese generali € 406,44000

Utili di impresa € 311,60400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,12880 (2 %)

Manodopera € 414,40216

Incidenza manodopera 12,09 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.010.010

| Voce: | 010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.406,45944

Prezzo a ettaro: € 8.104,17119

Spese generali € 960,96892

Utili di impresa € 736,74284

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,02422 (2,5 %)

Manodopera € 4.703,66096

Incidenza manodopera 58,04 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.011.001

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.420,90610

Prezzo a ettaro: € 6.857,44622

Spese generali € 813,13592

Utili di impresa € 623,40420

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,32840 (2,5 %)

Manodopera € 3.400,60758

Incidenza manodopera 49,59 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.011.002

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.346,22444

Prezzo a ettaro: € 9.292,97391

Spese generali € 1.101,93367

Utili di impresa € 844,81581

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,54834 (2,5 %)

Manodopera € 5.319,29827

Incidenza manodopera 57,24 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.011.003

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.718,46719

Prezzo a ettaro: € 7.233,86099

Spese generali € 857,77008

Utili di impresa € 657,62373

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 21,44425 (2,5 %)

Manodopera € 3.978,62354

Incidenza manodopera 55 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.011.004

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.753,94588

Prezzo a ettaro: € 9.808,74153

Spese generali € 1.163,09188

Utili di impresa € 891,70378

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,07730 (2,5 %)

Manodopera € 5.585,09743

Incidenza manodopera 56,94 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.011.005

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.534,08850

Prezzo a ettaro: € 9.530,62195

Spese generali € 1.130,11328

Utili di impresa € 866,42018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,25283 (2,5 %)

Manodopera € 5.392,42590

Incidenza manodopera 56,58 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.011.006

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 11.267,63850

Prezzo a ettaro: € 14.253,56270

Spese generali € 1.690,14578

Utili di impresa € 1.295,77843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 42,25364 (2,5 %)

Manodopera € 7.007,05142

Incidenza manodopera 49,16 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.011.007

| Voce: | 011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.942,46120

Prezzo a ettaro: € 3.722,21342

Spese generali € 441,36918

Utili di impresa € 338,38304

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,82738 (2 %)

Manodopera € 456,34337

Incidenza manodopera 12,26 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.012.001

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.981,88230

Prezzo a ettaro: € 7.567,08111

Spese generali € 897,28235

Utili di impresa € 687,91646

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,43206 (2,5 %)

Manodopera € 3.626,14527

Incidenza manodopera 47,92 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.012.002

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.791,33864

Prezzo a ettaro: € 9.856,04338

Spese generali € 1.168,70080

Utili di impresa € 896,00394

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,21752 (2,5 %)

Manodopera € 5.582,46297

Incidenza manodopera 56,64 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.012.003

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.323,68719

Prezzo a ettaro: € 7.999,46429

Spese generali € 948,55308

Utili di impresa € 727,22403

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 23,71383 (2,5 %)

Manodopera € 4.325,31034

Incidenza manodopera 54,07 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.012.004

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.180,72588

Prezzo a ettaro: € 10.348,61823

Spese generali € 1.227,10888

Utili di impresa € 940,78348

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,67772 (2,5 %)

Manodopera € 5.862,49223

Incidenza manodopera 56,65 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.012.005

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.960,86850

Prezzo a ettaro: € 10.070,49865

Spese generali € 1.194,13028

Utili di impresa € 915,49988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,85326 (2,5 %)

Manodopera € 5.668,68369

Incidenza manodopera 56,29 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.012.006

| Voce: | 012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.210,29760

Prezzo a ettaro: € 4.061,02646

Spese generali € 481,54464

Utili di impresa € 369,18422

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,63089 (2 %)

Manodopera € 504,78559

Incidenza manodopera 12,43 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.013.001

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.645,49660

Prezzo a ettaro: € 9.671,55320

Spese generali € 1.146,82449

Utili di impresa € 879,23211

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,67061 (2,5 %)

Manodopera € 4.551,43294

Incidenza manodopera 47,06 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.013.002

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.259,56984

Prezzo a ettaro: € 12.978,35584

Spese generali € 1.538,93548

Utili di impresa € 1.179,85053

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 38,47339 (2,5 %)

Manodopera € 7.295,13382

Incidenza manodopera 56,21 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.013.003

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.582,56269

Prezzo a ettaro: € 9.591,94180

Spese generali € 1.137,38440

Utili di impresa € 871,99471

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,43461 (2,5 %)

Manodopera € 5.179,64857

Incidenza manodopera 54 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.013.004

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.772,60990

Prezzo a ettaro: € 13.627,35152

Spese generali € 1.615,89149

Utili di impresa € 1.238,85014

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 40,39729 (2,5 %)

Manodopera € 7.659,93429

Incidenza manodopera 56,21 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.013.005

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.562,77900

Prezzo a ettaro: € 13.361,91544

Spese generali € 1.584,41685

Utili di impresa € 1.214,71959

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 39,61042 (2,5 %)

Manodopera € 7.462,62977

Incidenza manodopera 55,85 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.013.006

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 13.750,66900

Prezzo a ettaro: € 17.394,59629

Spese generali € 2.062,60035

Utili di impresa € 1.581,32694

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 51,56501 (2,5 %)

Manodopera € 7.878,01266

Incidenza manodopera 45,29 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.013.007

| Voce: | 013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.045,95720

Prezzo a ettaro: € 5.118,13586

Spese generali € 606,89358

Utili di impresa € 465,28508

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 12,13787 (2 %)

Manodopera € 639,76698

Incidenza manodopera 12,5 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.014.001

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.690,76880

Prezzo a ettaro: € 10.993,82253

Spese generali € 1.303,61532

Utili di impresa € 999,43841

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,59038 (2,5 %)

Manodopera € 4.971,40655

Incidenza manodopera 45,22 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.014.002

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 12.427,46434

Prezzo a ettaro: € 15.720,74239

Spese generali € 1.864,11965

Utili di impresa € 1.429,15840

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 46,60299 (2,5 %)

Manodopera € 8.701,43091

Incidenza manodopera 55,35 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.014.003

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 9.021,66269

Prezzo a ettaro: € 11.412,40330

Spese generali € 1.353,24940

Utili di impresa € 1.037,49121

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 33,83124 (2,5 %)

Manodopera € 5.973,25189

Incidenza manodopera 52,34 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.014.004

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 13.048,76990

Prezzo a ettaro: € 16.506,69392

Spese generali € 1.957,31549

Utili di impresa € 1.500,60854

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 48,93289 (2,5 %)

Manodopera € 9.136,45508

Incidenza manodopera 55,35 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.014.005

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 12.838,93900

Prezzo a ettaro: € 16.241,25784

Spese generali € 1.925,84085

Utili di impresa € 1.476,47799

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 48,14602 (2,5 %)

Manodopera € 8.940,81244

Incidenza manodopera 55,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.014.006

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 17.056,39700

Prezzo a ettaro: € 21.576,34221

Spese generali € 2.558,45955

Utili di impresa € 1.961,48566

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 63,96149 (2,5 %)

Manodopera € 9.489,27530

Incidenza manodopera 43,98 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.014.007

| Voce: | 014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.521,80400

Prezzo a ettaro: € 5.720,08206

Spese generali € 678,27060

Utili di impresa € 520,00746

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 13,56541 (2 %)

Manodopera € 725,30641

Incidenza manodopera 12,68 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.015.001

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 9.897,47300

Prezzo a ettaro: € 12.520,30335

Spese generali € 1.484,62095

Utili di impresa € 1.138,20940

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 37,11552 (2,5 %)

Manodopera € 5.456,34820

Incidenza manodopera 43,58 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.015.002

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 15.001,64989

Prezzo a ettaro: € 18.977,08711

Spese generali € 2.250,24748

Utili di impresa € 1.725,18974

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 56,25619 (2,5 %)

Manodopera € 10.372,87581

Incidenza manodopera 54,66 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.015.003

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.460,76269

Prezzo a ettaro: € 13.232,86480

Spese generali € 1.569,11440

Utili di impresa € 1.202,98771

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 39,22786 (2,5 %)

Manodopera € 6.765,96377

Incidenza manodopera 51,13 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.015.004

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 15.751,70990

Prezzo a ettaro: € 19.925,91302

Spese generali € 2.362,75649

Utili di impresa € 1.811,44664

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 59,06891 (2,5 %)

Manodopera € 10.891,50406

Incidenza manodopera 54,66 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.015.005

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 15.541,87900

Prezzo a ettaro: € 19.660,47694

Spese generali € 2.331,28185

Utili di impresa € 1.787,31609

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 58,28205 (2,5 %)

Manodopera € 10.693,33341

Incidenza manodopera 54,39 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.015.006

| Voce: | 015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.069,44200

Prezzo a ettaro: € 6.412,84413

Spese generali € 760,41630

Utili di impresa € 582,98583

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 15,20833 (2 %)

Manodopera € 824,05047

Incidenza manodopera 12,85 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.016.001

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 4.928,53850

Prezzo a ettaro: € 6.234,60120

Spese generali € 739,28078

Utili di impresa € 566,78193

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 18,48202 (2,5 %)

Manodopera € 3.202,71464

Incidenza manodopera 51,37 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.016.002

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.436,46004

Prezzo a ettaro: € 8.142,12195

Spese generali € 965,46901

Utili di impresa € 740,19290

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,13673 (2,5 %)

Manodopera € 4.703,70385

Incidenza manodopera 57,77 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.016.003

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.709,60000

Prezzo a ettaro: € 3.427,64400

Spese generali € 406,44000

Utili di impresa € 311,60400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,12880 (2 %)

Manodopera € 414,40216

Incidenza manodopera 12,09 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.016.004

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.758,12588

Prezzo a ettaro: € 8.549,02923

Spese generali € 1.013,71888

Utili di impresa € 777,18448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,34297 (2,5 %)

Manodopera € 4.938,77419

Incidenza manodopera 57,77 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.016.005

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 6.609,39850

Prezzo a ettaro: € 8.360,88910

Spese generali € 991,40978

Utili di impresa € 760,08083

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,78524 (2,5 %)

Manodopera € 4.791,62554

Incidenza manodopera 57,31 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.016.006

| Voce: | 016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.722,63850

Prezzo a ettaro: € 11.034,13770

Spese generali € 1.308,39578

Utili di impresa € 1.003,10343

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 32,70989 (2,5 %)

Manodopera € 6.084,22353

Incidenza manodopera 55,14 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.017.001

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.420,90610

Prezzo a ettaro: € 6.857,44622

Spese generali € 813,13592

Utili di impresa € 623,40420

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 20,32840 (2,5 %)

Manodopera € 3.400,60758

Incidenza manodopera 49,59 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.017.002

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.384,62294

Prezzo a ettaro: € 9.341,54802

Spese generali € 1.107,69344

Utili di impresa € 849,23164

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,69234 (2,5 %)

Manodopera € 5.319,07744

Incidenza manodopera 56,94 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.017.003

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.942,46120

Prezzo a ettaro: € 3.722,21342

Spese generali € 441,36918

Utili di impresa € 338,38304

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,82738 (2 %)

Manodopera € 456,34337

Incidenza manodopera 12,26 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.017.004

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.753,94588

Prezzo a ettaro: € 9.808,74153

Spese generali € 1.163,09188

Utili di impresa € 891,70378

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,07730 (2,5 %)

Manodopera € 5.585,09743

Incidenza manodopera 56,94 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.017.005

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.534,08850

Prezzo a ettaro: € 9.530,62195

Spese generali € 1.130,11328

Utili di impresa € 866,42018

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 28,25283 (2,5 %)

Manodopera € 5.392,42590

Incidenza manodopera 56,58 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.017.006

| Voce: | 017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.175,63850

Prezzo a ettaro: € 12.872,18270

Spese generali € 1.526,34578

Utili di impresa € 1.170,19843

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 38,15864 (2,5 %)

Manodopera € 7.007,61626

Incidenza manodopera 54,44 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.018.001

| Voce: | 018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 5.981,88230

Prezzo a ettaro: € 7.567,08111

Spese generali € 897,28235

Utili di impresa € 687,91646

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 22,43206 (2,5 %)

Manodopera € 3.626,14527

Incidenza manodopera 47,92 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.018.002

| Voce: | 018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.791,33864

Prezzo a ettaro: € 9.856,04338

Spese generali € 1.168,70080

Utili di impresa € 896,00394

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,21752 (2,5 %)

Manodopera € 5.582,46297

Incidenza manodopera 56,64 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.018.003

| Voce: | 018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 3.210,29760

Prezzo a ettaro: € 4.061,02646

Spese generali € 481,54464

Utili di impresa € 369,18422

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,63089 (2 %)

Manodopera € 504,78559

Incidenza manodopera 12,43 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.018.004

| Voce: | 018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 8.180,72588

Prezzo a ettaro: € 10.348,61823

Spese generali € 1.227,10888

Utili di impresa € 940,78348

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,67772 (2,5 %)

Manodopera € 5.862,49223

Incidenza manodopera 56,65 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.018.005

| Voce: | 018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 7.960,86850

Prezzo a ettaro: € 10.070,49865

Spese generali € 1.194,13028

Utili di impresa € 915,49988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,85326 (2,5 %)

Manodopera € 5.668,68369

Incidenza manodopera 56,29 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.019.001

| Voce: | 019 - Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di resinose, ad un’altezza non superiore a m 2, compreso la sistemazione del materiale di risulta come previsto dal Regolamento Forestale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Eseguita su circa 1500 piante ad ettaro su qualsiasi classe di pendenza |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.433,90625

Prezzo a ettaro: € 1.813,89141

Spese generali € 215,08594

Utili di impresa € 164,89922

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,37715 (2,5 %)

Manodopera € 1.178,30386

Incidenza manodopera 64,96 %

Codice regionale: TOS19_22.L01.020.001

| Voce: | 020 - Cippatura della ramaglia e dei tronchi all’imposto comprese le operazioni di raccolta del materiale legnoso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso il trasporto fuori dal cantiere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 20,11950

Prezzo a Tn: € 25,45117

Spese generali € 3,01793

Utili di impresa € 2,31374

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07545 (2,5 %)

Manodopera € 7,45974

Incidenza manodopera 29,31 %

Codice regionale: TOS19_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_22.L02

| Capitolo: | RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_22.L02.001.001

| Voce: | 001 - Decespugliamento meccanico del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - effettuato fino alla I classe di pendenza e fino ad un massimo del 30% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 630,83750

Prezzo a ettaro: € 798,00944

Spese generali € 94,62563

Utili di impresa € 72,54631

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,89251 (2 %)

Manodopera € 386,63557

Incidenza manodopera 48,45 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.001.002

| Voce: | 001 - Decespugliamento meccanico del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - effettuato fino alla I classe di pendenza e tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 841,97750

Prezzo a ettaro: € 1.065,10154

Spese generali € 126,29663

Utili di impresa € 96,82741

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,52593 (2 %)

Manodopera € 547,14266

Incidenza manodopera 51,37 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.001.003

| Voce: | 001 - Decespugliamento meccanico del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - effettuato fino alla I classe di pendenza e oltre il 60% della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.335,82500

Prezzo a ettaro: € 1.689,81863

Spese generali € 200,37375

Utili di impresa € 153,61988

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,00748 (2 %)

Manodopera € 936,15952

Incidenza manodopera 55,4 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.002.001

| Voce: | 002 - Decespugliamento manuale del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino ad un massimo del 30% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.249,31310

Prezzo a ettaro: € 1.580,38107

Spese generali € 187,39697

Utili di impresa € 143,67101

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,74794 (2 %)

Manodopera € 1.171,06237

Incidenza manodopera 74,1 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.002.002

| Voce: | 002 - Decespugliamento manuale del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.303,15308

Prezzo a ettaro: € 1.648,48865

Spese generali € 195,47296

Utili di impresa € 149,86260

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 3,90946 (2 %)

Manodopera € 1.218,23311

Incidenza manodopera 73,9 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.002.003

| Voce: | 002 - Decespugliamento manuale del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - oltre il 60% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.448,88972

Prezzo a ettaro: € 1.832,84550

Spese generali € 217,33346

Utili di impresa € 166,62232

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 4,34667 (2 %)

Manodopera € 1.355,02268

Incidenza manodopera 73,93 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.003.001

| Voce: | 003 - Scasso del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore a m 1, su terreno già ripulito dalla vegetazione |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 911,28996

Prezzo a ettaro: € 1.152,78180

Spese generali € 136,69349

Utili di impresa € 104,79835

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,73387 (2 %)

Manodopera € 198,97014

Incidenza manodopera 17,26 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.004.001

| Voce: | 004 - Rippatura incrociata del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita su I classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 414,60000

Prezzo a ettaro: € 524,46900

Spese generali € 62,19000

Utili di impresa € 47,67900

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,24380 (2 %)

Manodopera € 165,78465

Incidenza manodopera 31,61 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.004.002

| Voce: | 004 - Rippatura incrociata del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita su II classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 538,98000

Prezzo a ettaro: € 681,80970

Spese generali € 80,84700

Utili di impresa € 61,98270

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,61694 (2 %)

Manodopera € 215,52005

Incidenza manodopera 31,61 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.005.001

| Voce: | 005 - Lavorazione andante del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita su I classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 284,06000

Prezzo a ettaro: € 359,33590

Spese generali € 42,60900

Utili di impresa € 32,66690

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,85218 (2 %)

Manodopera € 116,06550

Incidenza manodopera 32,3 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.005.002

| Voce: | 005 - Lavorazione andante del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita su II classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 405,80000

Prezzo a ettaro: € 513,33700

Spese generali € 60,87000

Utili di impresa € 46,66700

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,21740 (2 %)

Manodopera € 165,80785

Incidenza manodopera 32,3 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.006.001

| Voce: | 006 - Seconda lavorazione del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati con ripper, eseguita con aratura di ripasso, a profondità fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 101,45000

Prezzo a ettaro: € 128,33425

Spese generali € 15,21750

Utili di impresa € 11,66675

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30435 (2 %)

Manodopera € 41,45196

Incidenza manodopera 32,3 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.006.002

| Voce: | 006 - Seconda lavorazione del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati o dissodati, eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 206,30000

Prezzo a ettaro: € 260,96950

Spese generali € 30,94500

Utili di impresa € 23,72450

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61890 (2 %)

Manodopera € 82,91001

Incidenza manodopera 31,77 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.007.001

| Voce: | 007 - Formazione di gradone in terreni a elevata pendenza |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tramite sistemazione a ciglioni, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione), in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,93054

Prezzo a ml: € 26,47714

Spese generali € 3,13958

Utili di impresa € 2,40701

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06279 (2 %)

Manodopera € 11,29250

Incidenza manodopera 42,65 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.008.001

| Voce: | 008 - Formazione di piazzola |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni non inferiori al metro con contropendenza a monte non inferiore al 30%, effettuata a mano e lavorata andantemente alla profondità di cm. 40, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle e ogni altro onere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,90510

Prezzo a ml: € 7,46995

Spese generali € 0,88577

Utili di impresa € 0,67909

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01772 (2 %)

Manodopera € 5,90500

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.009.001

| Voce: | 009 - Fertilizzazione di fondo andante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a base di letame, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 365,88000

Prezzo a ettaro: € 462,83820

Spese generali € 54,88200

Utili di impresa € 42,07620

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,09764 (2 %)

Manodopera € 198,97414

Incidenza manodopera 42,99 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.010.001

| Voce: | 010 - Fertilizzazione localizzata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante trasporto e distribuzione di letame maturo, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 304,90000

Prezzo a ettaro: € 385,69850

Spese generali € 45,73500

Utili di impresa € 35,06350

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,91470 (2 %)

Manodopera € 165,81179

Incidenza manodopera 42,99 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.011.001

| Voce: | 011 - Interramento calcare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante trasporto e distribuzione di carbonato di calcio, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 304,90000

Prezzo a ettaro: € 385,69850

Spese generali € 45,73500

Utili di impresa € 35,06350

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,91470 (2 %)

Manodopera € 165,81179

Incidenza manodopera 42,99 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.012.001

| Voce: | 012 - Livellamento del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso, con livellatrice trainata a controllo laser. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 414,23400

Prezzo a ettaro: € 524,00601

Spese generali € 62,13510

Utili di impresa € 47,63691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,24270 (2 %)

Manodopera € 174,38920

Incidenza manodopera 33,28 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.013.001

| Voce: | 013 - Squadro del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - precedentemente livellato, fino a 1000 piante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 407,81000

Prezzo a ettaro: € 515,87965

Spese generali € 61,17150

Utili di impresa € 46,89815

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,22343 (2 %)

Manodopera € 407,80286

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.013.002

| Voce: | 013 - Squadro del terreno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - precedentemente livellato, da 1000 a 2000 piante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 513,84060

Prezzo a ettaro: € 650,00836

Spese generali € 77,07609

Utili di impresa € 59,09167

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,54152 (2 %)

Manodopera € 513,83161

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.014.001

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,35650

Prezzo a cad: € 2,98097

Spese generali € 0,35348

Utili di impresa € 0,27100

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00707 (2 %)

Manodopera € 2,35646

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.014.002

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,29910

Prezzo a cad: € 4,17336

Spese generali € 0,49487

Utili di impresa € 0,37940

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00990 (2 %)

Manodopera € 3,29904

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.014.003

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,61330

Prezzo a cad: € 4,57082

Spese generali € 0,54200

Utili di impresa € 0,41553

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01084 (2 %)

Manodopera € 3,61323

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.014.004

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,84895

Prezzo a cad: € 4,86892

Spese generali € 0,57734

Utili di impresa € 0,44263

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01155 (2 %)

Manodopera € 3,84888

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.014.005

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,12875

Prezzo a cad: € 5,22286

Spese generali € 0,61931

Utili di impresa € 0,47481

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01239 (2 %)

Manodopera € 4,12867

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.014.006

| Voce: | 014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con colpo di vanga in terreno lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,34562

Prezzo a cad: € 0,43721

Spese generali € 0,05184

Utili di impresa € 0,03975

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00104 (2 %)

Manodopera € 0,34561

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.015.001

| Voce: | 015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per impianto di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof. 100 cm. esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,98160

Prezzo a cad: € 1,24172

Spese generali € 0,14724

Utili di impresa € 0,11288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00368 (2,5 %)

Manodopera € 0,49743

Incidenza manodopera 40,06 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.015.002

| Voce: | 015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof. 150 cm. esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,43641

Prezzo a cad: € 1,81706

Spese generali € 0,21546

Utili di impresa € 0,16519

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00539 (2,5 %)

Manodopera € 0,72791

Incidenza manodopera 40,06 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.016.001

| Voce: | 016 - Messa a dimora piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,59615

Prezzo a cad: € 0,75413

Spese generali € 0,08942

Utili di impresa € 0,06856

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00179 (2 %)

Manodopera € 0,52661

Incidenza manodopera 69,83 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.016.002

| Voce: | 016 - Messa a dimora piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,09535

Prezzo a cad: € 1,38562

Spese generali € 0,16430

Utili di impresa € 0,12597

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00329 (2 %)

Manodopera € 0,89179

Incidenza manodopera 64,36 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.016.003

| Voce: | 016 - Messa a dimora piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di castagno innestato o cipresso, in buche aperte su terreno sodo o lavorato, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,28023

Prezzo a cad: € 1,61949

Spese generali € 0,19203

Utili di impresa € 0,14723

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00384 (2 %)

Manodopera € 1,00878

Incidenza manodopera 62,29 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.016.004

| Voce: | 016 - Messa a dimora piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1 m aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,28023

Prezzo a cad: € 1,61949

Spese generali € 0,19203

Utili di impresa € 0,14723

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00384 (2 %)

Manodopera € 1,00878

Incidenza manodopera 62,29 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.016.005

| Voce: | 016 - Messa a dimora piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1,5 m aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,41028

Prezzo a cad: € 1,78400

Spese generali € 0,21154

Utili di impresa € 0,16218

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00423 (2 %)

Manodopera € 1,10430

Incidenza manodopera 61,9 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.017.001

| Voce: | 017 - Semina piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in solchetti aperti al momento, su terreno precedentemente lavorato, compreso interramento, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 321,63000

Prezzo a ettaro: € 406,86195

Spese generali € 48,24450

Utili di impresa € 36,98745

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,96489 (2 %)

Manodopera € 321,62437

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.017.002

| Voce: | 017 - Semina piante |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - localizzata di uno o più semi per buca, su terreno precedentemente lavorato, con posa in opera di shelters, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 352,13000

Prezzo a ettaro: € 445,44445

Spese generali € 52,81950

Utili di impresa € 40,49495

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,05639 (2 %)

Manodopera € 352,12384

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.018.001

| Voce: | 018 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,36350

Prezzo a cad: € 5,51983

Spese generali € 0,65453

Utili di impresa € 0,50180

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01309 (2 %)

Manodopera € 1,38548

Incidenza manodopera 25,1 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.018.002

| Voce: | 018 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con canna di bambù altezza di m. 1 e con diametro in testa di mm 6 compresa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,76350

Prezzo a cad: € 2,23083

Spese generali € 0,26453

Utili di impresa € 0,20280

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00529 (2 %)

Manodopera € 1,38535

Incidenza manodopera 62,1 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.019.001

| Voce: | 019 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,31640

Prezzo a cad: € 2,93025

Spese generali € 0,34746

Utili di impresa € 0,26639

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00695 (2 %)

Manodopera € 1,23744

Incidenza manodopera 42,23 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.019.003

| Voce: | 019 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,27140

Prezzo a cad: € 9,19832

Spese generali € 1,09071

Utili di impresa € 0,83621

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02181 (2 %)

Manodopera € 1,53336

Incidenza manodopera 16,67 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.019.004

| Voce: | 019 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,57140

Prezzo a cad: € 10,84282

Spese generali € 1,28571

Utili di impresa € 0,98571

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02571 (2 %)

Manodopera € 1,53317

Incidenza manodopera 14,14 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.020.001

| Voce: | 020 - Irrigazione di impianto/soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,93080

Prezzo a cad: € 1,17746

Spese generali € 0,13962

Utili di impresa € 0,10704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00279 (2 %)

Manodopera € 0,62735

Incidenza manodopera 53,28 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.021.001

| Voce: | 021 - Eliminazione fallanze rinfoltimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - comprensiva di eliminazione pianta morta, con rimozione dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,88748

Prezzo a cad: € 4,91766

Spese generali € 0,58312

Utili di impresa € 0,44706

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01166 (2 %)

Manodopera € 2,11410

Incidenza manodopera 42,99 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.022.001

| Voce: | 022 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 191,82000

Prezzo a ettaro: € 242,65230

Spese generali € 28,77300

Utili di impresa € 22,05930

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,57546 (2 %)

Manodopera € 99,48744

Incidenza manodopera 41 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.022.002

| Voce: | 022 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - mediante sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 246,19500

Prezzo a ettaro: € 311,43668

Spese generali € 36,92925

Utili di impresa € 28,31243

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73859 (2 %)

Manodopera € 99,47288

Incidenza manodopera 31,94 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.022.003

| Voce: | 022 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - mediante zappettature manuali localizzate per l’eliminazione della vegetazione infestante. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,86581

Prezzo a cad: € 1,09525

Spese generali € 0,12987

Utili di impresa € 0,09957

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00260 (2 %)

Manodopera € 0,86580

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.022.004

| Voce: | 022 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - mediante sfalcio manuale localizzato di piante infestanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,53992

Prezzo a cad: € 0,68299

Spese generali € 0,08099

Utili di impresa € 0,06209

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00162 (2 %)

Manodopera € 0,46901

Incidenza manodopera 68,67 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.023.001

| Voce: | 023 - Potatura di formazione e sramatura nei nuovi impianti e nelle nuove tartufaie |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - compresa la sistemazione della ramaglia in loco |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,86840

Prezzo a cad: € 1,09853

Spese generali € 0,13026

Utili di impresa € 0,09987

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00326 (2,5 %)

Manodopera € 0,78105

Incidenza manodopera 71,1 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.025.001

| Voce: | 025 - Pacciamatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 396,39000

Prezzo a ettaro: € 501,43335

Spese generali € 59,45850

Utili di impresa € 45,58485

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,18917 (2 %)

Manodopera € 312,04197

Incidenza manodopera 62,23 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.025.002

| Voce: | 025 - Pacciamatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 198,36000

Prezzo a ettaro: € 250,92540

Spese generali € 29,75400

Utili di impresa € 22,81140

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,59508 (2 %)

Manodopera € 156,02541

Incidenza manodopera 62,18 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.025.003

| Voce: | 025 - Pacciamatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 408,51200

Prezzo a ettaro: € 516,76768

Spese generali € 61,27680

Utili di impresa € 46,97888

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,22554 (2 %)

Manodopera € 312,07600

Incidenza manodopera 60,39 %

Codice regionale: TOS19_22.L02.025.004

| Voce: | 025 - Pacciamatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 206,72000

Prezzo a ettaro: € 261,50080

Spese generali € 31,00800

Utili di impresa € 23,77280

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,62016 (2 %)

Manodopera € 156,03753

Incidenza manodopera 59,67 %

Codice regionale: TOS19_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_22.L03

| Capitolo: | MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_22.L03.001.001

| Voce: | 001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,04230

Prezzo a cad: € 2,58351

Spese generali € 0,30635

Utili di impresa € 0,23486

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00613 (2 %)

Manodopera € 2,04226

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.001.002

| Voce: | 001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,82780

Prezzo a cad: € 3,57717

Spese generali € 0,42417

Utili di impresa € 0,32520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00848 (2 %)

Manodopera € 2,82775

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.002.001

| Voce: | 002 - Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,74860

Prezzo a cad: € 0,94698

Spese generali € 0,11229

Utili di impresa € 0,08609

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00225 (2 %)

Manodopera € 0,60948

Incidenza manodopera 64,36 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.002.002

| Voce: | 002 - Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,89650

Prezzo a cad: € 1,13407

Spese generali € 0,13448

Utili di impresa € 0,10310

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00269 (2 %)

Manodopera € 0,75745

Incidenza manodopera 66,79 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.003.001

| Voce: | 003 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5 compresa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,36350

Prezzo a cad: € 5,51983

Spese generali € 0,65453

Utili di impresa € 0,50180

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01309 (2 %)

Manodopera € 1,38548

Incidenza manodopera 25,1 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.003.002

| Voce: | 003 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con canna di bambù altezza di m.1 e con diametro in testa di cm 6 compresa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,56350

Prezzo a cad: € 3,24283

Spese generali € 0,38453

Utili di impresa € 0,29480

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00769 (2 %)

Manodopera € 1,38534

Incidenza manodopera 42,72 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.004.001

| Voce: | 004 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,31640

Prezzo a cad: € 2,93025

Spese generali € 0,34746

Utili di impresa € 0,26639

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00695 (2 %)

Manodopera € 1,23744

Incidenza manodopera 42,23 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.004.003

| Voce: | 004 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,95720

Prezzo a cad: € 8,80086

Spese generali € 1,04358

Utili di impresa € 0,80008

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02087 (2 %)

Manodopera € 1,21892

Incidenza manodopera 13,85 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.004.004

| Voce: | 004 - Posa in opera di protezioni individuali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,25720

Prezzo a cad: € 10,44536

Spese generali € 1,23858

Utili di impresa € 0,94958

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02477 (2 %)

Manodopera € 1,21897

Incidenza manodopera 11,67 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.005.001

| Voce: | 005 - Irrigazione di impianto/soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nel primo anno di impianto, fornitura esclusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,93080

Prezzo a cad: € 1,17746

Spese generali € 0,13962

Utili di impresa € 0,10704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00279 (2 %)

Manodopera € 0,62735

Incidenza manodopera 53,28 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.006.001

| Voce: | 006 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 253,68000

Prezzo a ettaro: € 320,90520

Spese generali € 38,05200

Utili di impresa € 29,17320

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,76104 (2 %)

Manodopera € 99,48061

Incidenza manodopera 31 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.006.002

| Voce: | 006 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 246,19500

Prezzo a ettaro: € 311,43668

Spese generali € 36,92925

Utili di impresa € 28,31243

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73859 (2 %)

Manodopera € 99,47288

Incidenza manodopera 31,94 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.006.003

| Voce: | 006 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - consistenti in zappettature manuali localizzate per l’eliminazione della vegetazione infestante. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,86581

Prezzo a cad: € 1,09525

Spese generali € 0,12987

Utili di impresa € 0,09957

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00260 (2 %)

Manodopera € 0,86580

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.006.004

| Voce: | 006 - Cure colturali post impianto |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - consistenti in sfalcio manuale localizzato di piante infestanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,59593

Prezzo a cad: € 0,75386

Spese generali € 0,08939

Utili di impresa € 0,06853

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00179 (2 %)

Manodopera € 0,51768

Incidenza manodopera 68,67 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.007.001

| Voce: | 007 - Risarcimento fallanze di piantina escluso cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,04230

Prezzo a cad: € 2,58351

Spese generali € 0,30635

Utili di impresa € 0,23486

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00613 (2 %)

Manodopera € 2,04226

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.009.001

| Voce: | 009 - Ripulitura delle tartufaie esistenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - consistente nella rimozione della vegetazione erbacea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 491,04990

Prezzo a ettaro: € 621,17812

Spese generali € 73,65749

Utili di impresa € 56,47074

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,47315 (2 %)

Manodopera € 457,49769

Incidenza manodopera 73,65 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.010.001

| Voce: | 010 - Diradamento delle tartufaie esistenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - consistente nel diradamento della vegetazione arborea infestante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.356,35000

Prezzo a ettaro: € 1.715,78275

Spese generali € 203,45250

Utili di impresa € 155,98025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,08631 (2,5 %)

Manodopera € 1.219,92154

Incidenza manodopera 71,1 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.011.001

| Voce: | 011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o cippatura escluse. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguita su piante con chioma di diametro inferiore a 8 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,80956

Prezzo a cad: € 16,20410

Spese generali € 1,92143

Utili di impresa € 1,47310

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04804 (2,5 %)

Manodopera € 10,52618

Incidenza manodopera 64,96 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.011.002

| Voce: | 011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o cippatura escluse. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguita su piante con chioma di diametro compresa fra 8-15 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,67813

Prezzo a cad: € 36,27783

Spese generali € 4,30172

Utili di impresa € 3,29798

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10754 (2,5 %)

Manodopera € 23,56608

Incidenza manodopera 64,96 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.011.003

| Voce: | 011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o cippatura escluse. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita su piante con chioma di diametro oltre i 15 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,23750

Prezzo a cad: € 48,37044

Spese generali € 5,73563

Utili di impresa € 4,39731

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14339 (2,5 %)

Manodopera € 31,42144

Incidenza manodopera 64,96 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.012.001

| Voce: | 012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.893,29312

Prezzo a ettaro: € 2.395,01580

Spese generali € 283,99397

Utili di impresa € 217,72871

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,09985 (2,5 %)

Manodopera € 1.329,95227

Incidenza manodopera 55,53 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.012.002

| Voce: | 012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.424,03902

Prezzo a ettaro: € 1.801,40936

Spese generali € 213,60585

Utili di impresa € 163,76449

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,34015 (2,5 %)

Manodopera € 967,71711

Incidenza manodopera 53,72 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.013.001

| Voce: | 013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.893,29312

Prezzo a ettaro: € 2.395,01580

Spese generali € 283,99397

Utili di impresa € 217,72871

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 7,09985 (2,5 %)

Manodopera € 1.329,95227

Incidenza manodopera 55,53 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.013.002

| Voce: | 013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.424,03902

Prezzo a ettaro: € 1.801,40936

Spese generali € 213,60585

Utili di impresa € 163,76449

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,34015 (2,5 %)

Manodopera € 967,71711

Incidenza manodopera 53,72 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.014.001

| Voce: | 014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Piante con diametro inferiore a cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 52,45538

Prezzo a cad: € 66,35605

Spese generali € 7,86831

Utili di impresa € 6,03237

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19671 (2,5 %)

Manodopera € 28,51319

Incidenza manodopera 42,97 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.014.002

| Voce: | 014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Piante con diametro compreso tra 30 e 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 73,91475

Prezzo a cad: € 93,50216

Spese generali € 11,08721

Utili di impresa € 8,50020

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27718 (2,5 %)

Manodopera € 42,64634

Incidenza manodopera 45,61 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.014.003

| Voce: | 014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta e cippatura. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Piante con diametro superiore a 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,08813

Prezzo a cad: € 139,26148

Spese generali € 16,51322

Utili di impresa € 12,66013

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41283 (2,5 %)

Manodopera € 63,22471

Incidenza manodopera 45,4 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.015.001

| Voce: | 015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Piante con diametro fino a 15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,10525

Prezzo a cad: € 11,51814

Spese generali € 1,36579

Utili di impresa € 1,04710

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01366 (1 %)

Manodopera € 5,62892

Incidenza manodopera 48,87 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.015.002

| Voce: | 015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Piante con diametro compreso fra 15-30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,62625

Prezzo a cad: € 24,82721

Spese generali € 2,94394

Utili di impresa € 2,25702

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07360 (2,5 %)

Manodopera € 14,77219

Incidenza manodopera 59,5 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.015.003

| Voce: | 015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,32533

Prezzo a cad: € 49,74654

Spese generali € 5,89880

Utili di impresa € 4,52241

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14747 (2,5 %)

Manodopera € 23,03762

Incidenza manodopera 46,31 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.015.004

| Voce: | 015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Piante con diametro maggiore di 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,19150

Prezzo a cad: € 72,34725

Spese generali € 8,57873

Utili di impresa € 6,57702

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21447 (2,5 %)

Manodopera € 32,86012

Incidenza manodopera 45,42 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.016.001

| Voce: | 016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Piante con diametro fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,12783

Prezzo a cad: € 34,31670

Spese generali € 4,06917

Utili di impresa € 3,11970

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10173 (2,5 %)

Manodopera € 17,64222

Incidenza manodopera 51,41 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.016.002

| Voce: | 016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,31000

Prezzo a cad: € 58,58215

Spese generali € 6,94650

Utili di impresa € 5,32565

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17366 (2,5 %)

Manodopera € 26,40883

Incidenza manodopera 45,08 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.016.003

| Voce: | 016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Piante con diametro maggiore di 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,60781

Prezzo a cad: € 84,25888

Spese generali € 9,99117

Utili di impresa € 7,65990

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24978 (2,5 %)

Manodopera € 31,24319

Incidenza manodopera 37,08 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.017.001

| Voce: | 017 - Apertura manuale delle buche, per la messa a dimora di cipressi, con profondità doppia rispetto all’altezza del pane di terra con riporto sul fondo dello scavo di un miscuglio, in parti più o meno uguali, di terra e letame ben maturo. Il tutto deve essere ricoperto con uno strato di sola terra non concimata, dello spessore di circa 10 cm, destinato a separare le radici dal contatto diretto con il letame, esclusa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di 50x60x60 cm in terreno sodo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,24610

Prezzo a cad: € 2,84132

Spese generali € 0,33692

Utili di impresa € 0,25830

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00674 (2 %)

Manodopera € 2,24606

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.018.001

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piante con altezza compresa tra 60 e 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,67180

Prezzo a cad: € 8,43983

Spese generali € 1,00077

Utili di impresa € 0,76726

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02002 (2 %)

Manodopera € 2,45599

Incidenza manodopera 29,1 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.018.002

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - piante con altezza tra 80 e 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,72180

Prezzo a cad: € 13,56308

Spese generali € 1,60827

Utili di impresa € 1,23301

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03217 (2 %)

Manodopera € 2,45627

Incidenza manodopera 18,11 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.018.003

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - piante con altezza tra 100 e 125 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,67180

Prezzo a cad: € 36,26983

Spese generali € 4,30077

Utili di impresa € 3,29726

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08602 (2 %)

Manodopera € 2,45547

Incidenza manodopera 6,77 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.018.004

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - piante con altezza tra 125 cm e 150 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36,81970

Prezzo a cad: € 46,57692

Spese generali € 5,52296

Utili di impresa € 4,23427

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11046 (2 %)

Manodopera € 2,60365

Incidenza manodopera 5,59 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.018.005

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - piante con altezza tra 150 cm e 175 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,81970

Prezzo a cad: € 47,84192

Spese generali € 5,67296

Utili di impresa € 4,34927

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11346 (2 %)

Manodopera € 2,60260

Incidenza manodopera 5,44 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.018.006

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - piante con altezza tra 175 cm e 200 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 54,12540

Prezzo a cad: € 68,46863

Spese generali € 8,11881

Utili di impresa € 6,22442

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,16238 (2 %)

Manodopera € 3,36866

Incidenza manodopera 4,92 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.018.007

| Voce: | 018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - piante con altezza tra 200-250 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,65000

Prezzo a cad: € 27,38725

Spese generali € 3,24750

Utili di impresa € 2,48975

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06495 (2 %)

Manodopera € 4,33814

Incidenza manodopera 15,84 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.019.001

| Voce: | 019 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,36350

Prezzo a cad: € 5,51983

Spese generali € 0,65453

Utili di impresa € 0,50180

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01309 (2 %)

Manodopera € 1,38548

Incidenza manodopera 25,1 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.019.002

| Voce: | 019 - Messa in opera di pali e tutori |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con 2 pali di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, posti in verticale e sormontati da una traversa in testa. I pali tutori devono essere legati in maniera solidale con il fusto del cipresso utilizzando legacci in plastica, compresa la fornitura. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,05950

Prezzo a cad: € 11,46027

Spese generali € 1,35893

Utili di impresa € 1,04184

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02718 (2 %)

Manodopera € 3,09427

Incidenza manodopera 27 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.020.001

| Voce: | 020 - Messa in opera di tubi forati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - all’interno dello scavo per facilitare l’irrigazione della pianta, compresa la fornitura dei materiali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,94150

Prezzo a cad: € 3,72100

Spese generali € 0,44123

Utili di impresa € 0,33827

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00882 (2 %)

Manodopera € 0,73936

Incidenza manodopera 19,87 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.021.001

| Voce: | 021 - Irrigazione di soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di piante di cipresso nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,93080

Prezzo a cad: € 1,17746

Spese generali € 0,13962

Utili di impresa € 0,10704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00279 (2 %)

Manodopera € 0,62735

Incidenza manodopera 53,28 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.022.001

| Voce: | 022 - Lavorazione localizzata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per piante di cipresso consistenti in falciature e zappettature per i primi tre anni di impianto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,64530

Prezzo a cad: € 2,08130

Spese generali € 0,24680

Utili di impresa € 0,18921

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00494 (2 %)

Manodopera € 1,64527

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.023.001

| Voce: | 023 - Concimazioni localizzate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piante di cipresso da effettuarsi nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,66340

Prezzo a cad: € 2,10420

Spese generali € 0,24951

Utili di impresa € 0,19129

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00499 (2 %)

Manodopera € 1,24611

Incidenza manodopera 59,22 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.024.001

| Voce: | 024 - Risarcimento fallanze di piantina di cipresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e del palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,82780

Prezzo a cad: € 3,57717

Spese generali € 0,42417

Utili di impresa € 0,32520

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00848 (2 %)

Manodopera € 2,82775

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L03.030.001

| Voce: | 030 - Selvicoltura ad albero |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - comprendente individuazione e marcatura della pianta sporadica da selezionare, martellata dei principali competitori e diradamento localizzato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,80438

Prezzo a cad: € 31,37753

Spese generali € 3,72066

Utili di impresa € 2,85250

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09302 (2,5 %)

Manodopera € 16,14374

Incidenza manodopera 51,45 %

Codice regionale: TOS19_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_22.L04

| Capitolo: | INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_22.L04.001.001

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.602,39000

Prezzo a chilometri: € 10.882,02335

Spese generali € 1.290,35850

Utili di impresa € 989,27485

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,80717 (2 %)

Manodopera € 5.895,88025

Incidenza manodopera 54,18 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.001.002

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.490,59400

Prezzo a chilometri: € 10.740,60141

Spese generali € 1.273,58910

Utili di impresa € 976,41831

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,47178 (2 %)

Manodopera € 6.005,07025

Incidenza manodopera 55,91 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.001.003

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 9.131,75400

Prezzo a chilometri: € 11.551,66881

Spese generali € 1.369,76310

Utili di impresa € 1.050,15171

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,39526 (2 %)

Manodopera € 6.745,01942

Incidenza manodopera 58,39 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.001.004

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 12.304,13400

Prezzo a chilometri: € 15.564,72951

Spese generali € 1.845,62010

Utili di impresa € 1.414,97541

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 36,91240 (2 %)

Manodopera € 9.401,09662

Incidenza manodopera 60,4 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.002.001

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.155,61000

Prezzo a chilometri: € 10.316,84665

Spese generali € 1.223,34150

Utili di impresa € 937,89515

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,46683 (2 %)

Manodopera € 5.896,07786

Incidenza manodopera 57,15 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.002.002

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.813,90000

Prezzo a chilometri: € 11.149,58350

Spese generali € 1.322,08500

Utili di impresa € 1.013,59850

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,44170 (2 %)

Manodopera € 6.413,24043

Incidenza manodopera 57,52 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.002.003

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 9.694,04000

Prezzo a chilometri: € 12.262,96060

Spese generali € 1.454,10600

Utili di impresa € 1.114,81460

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,08212 (2 %)

Manodopera € 7.152,98492

Incidenza manodopera 58,33 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.002.004

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 10.391,79500

Prezzo a chilometri: € 13.145,62068

Spese generali € 1.558,76925

Utili di impresa € 1.195,05643

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 31,17539 (2 %)

Manodopera € 8.594,60680

Incidenza manodopera 65,38 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.002.005

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con rete metallica elettrosaldata zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 10.342,62500

Prezzo a chilometri: € 13.083,42063

Spese generali € 1.551,39375

Utili di impresa € 1.189,40188

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 31,02788 (2 %)

Manodopera € 8.594,49901

Incidenza manodopera 65,69 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.003.001

| Voce: | 003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con chiodi e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 16.717,74980

Prezzo a chilometri: € 21.147,95350

Spese generali € 2.507,66247

Utili di impresa € 1.922,54123

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 50,15325 (2 %)

Manodopera € 10.755,84915

Incidenza manodopera 50,86 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.004.001

| Voce: | 004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 189,74500

Prezzo a cad: € 240,02743

Spese generali € 28,46175

Utili di impresa € 21,82068

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56924 (2 %)

Manodopera € 177,47628

Incidenza manodopera 73,94 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.005.001

| Voce: | 005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 181,66500

Prezzo a cad: € 229,80623

Spese generali € 27,24975

Utili di impresa € 20,89148

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54500 (2 %)

Manodopera € 147,90329

Incidenza manodopera 64,36 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.006.001

| Voce: | 006 - Posa in opera di tabella monitoria |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in materiale metallico delle dimensioni 20x25, sorretta da appositi pali di legno (diametro in testa circa 8-10 cm) saldamente infissi nel terreno, posta ad un altezza non inferiore a due metri, esclusa la fornitura della tabella. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,71610

Prezzo a cad: € 24,94087

Spese generali € 2,95742

Utili di impresa € 2,26735

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05915 (2 %)

Manodopera € 15,55562

Incidenza manodopera 62,37 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.007.001

| Voce: | 007 - Realizzazione viabilità forestale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pista forestale di servizio, a fondo naturale, della larghezza 4 metri, con pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente disboscato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,83298

Prezzo a ml: € 4,84872

Spese generali € 0,57495

Utili di impresa € 0,44079

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01150 (2 %)

Manodopera € 2,41030

Incidenza manodopera 49,71 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.007.002

| Voce: | 007 - Realizzazione viabilità forestale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri; con pendenza massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o di opere di ingegneria naturalistica con eventuale materiale trovato in loco, su terreno precedentemente disboscato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,54029

Prezzo a ml: € 4,47847

Spese generali € 0,53104

Utili di impresa € 0,40713

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01062 (2 %)

Manodopera € 2,34000

Incidenza manodopera 52,25 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.008.001

| Voce: | 008 - Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle acque dilavanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - previo scavo eseguito con escavatore, costituita da paleria di castagno di diametro 16-18 cm, opportunamente tagliata a metà, disposta con la parte piana verso l’interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con staffe in ferro quadrate o rettangolari non comprese, inchiodate alla paleria e poste a una distanza di 50-60 cm. Il fondo e le pareti sono rivestiti di pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Nel lavoro è compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d' arte incluso lo scavo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 31,35625

Prezzo a ml: € 39,66566

Spese generali € 4,70344

Utili di impresa € 3,60597

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09407 (2 %)

Manodopera € 24,84260

Incidenza manodopera 62,63 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.009.001

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito tramite taglio raso su I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,73327

Prezzo a ml: € 3,45759

Spese generali € 0,40999

Utili di impresa € 0,31433

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01025 (2,5 %)

Manodopera € 1,64443

Incidenza manodopera 47,56 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.009.002

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito tramite taglio raso su II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,84930

Prezzo a ml: € 3,60437

Spese generali € 0,42740

Utili di impresa € 0,32767

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01068 (2,5 %)

Manodopera € 1,74776

Incidenza manodopera 48,49 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.009.003

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,99641

Prezzo a ml: € 3,79046

Spese generali € 0,44946

Utili di impresa € 0,34459

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01124 (2,5 %)

Manodopera € 1,94640

Incidenza manodopera 51,35 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.009.004

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,67115

Prezzo a ml: € 3,37901

Spese generali € 0,40067

Utili di impresa € 0,30718

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01002 (2,5 %)

Manodopera € 1,61517

Incidenza manodopera 47,8 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.009.005

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,66654

Prezzo a ml: € 3,37317

Spese generali € 0,39998

Utili di impresa € 0,30665

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01000 (2,5 %)

Manodopera € 1,54491

Incidenza manodopera 45,8 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.009.006

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,74178

Prezzo a ml: € 3,46835

Spese generali € 0,41127

Utili di impresa € 0,31530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01028 (2,5 %)

Manodopera € 1,62249

Incidenza manodopera 46,78 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.009.007

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,88371

Prezzo a ml: € 3,64789

Spese generali € 0,43256

Utili di impresa € 0,33163

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01081 (2,5 %)

Manodopera € 1,75135

Incidenza manodopera 48,01 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.009.008

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,97409

Prezzo a ml: € 3,76223

Spese generali € 0,44611

Utili di impresa € 0,34202

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01115 (2,5 %)

Manodopera € 1,68247

Incidenza manodopera 44,72 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.009.009

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,08593

Prezzo a ml: € 3,90371

Spese generali € 0,46289

Utili di impresa € 0,35488

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01157 (2,5 %)

Manodopera € 1,79688

Incidenza manodopera 46,03 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.009.010

| Voce: | 009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,42977

Prezzo a ml: € 4,33866

Spese generali € 0,51447

Utili di impresa € 0,39442

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01286 (2,5 %)

Manodopera € 2,12724

Incidenza manodopera 49,03 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.010.001

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,59100

Prezzo a ml: € 0,74762

Spese generali € 0,08865

Utili di impresa € 0,06797

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00222 (2,5 %)

Manodopera € 0,46046

Incidenza manodopera 61,59 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.010.002

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,51237

Prezzo a ml: € 0,64815

Spese generali € 0,07686

Utili di impresa € 0,05892

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00192 (2,5 %)

Manodopera € 0,39531

Incidenza manodopera 60,99 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.010.003

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,54244

Prezzo a ml: € 0,68618

Spese generali € 0,08137

Utili di impresa € 0,06238

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00203 (2,5 %)

Manodopera € 0,34028

Incidenza manodopera 49,59 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.010.004

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,57194

Prezzo a ml: € 0,72351

Spese generali € 0,08579

Utili di impresa € 0,06577

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00214 (2,5 %)

Manodopera € 0,39793

Incidenza manodopera 55 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.010.005

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,12069

Prezzo a ml: € 3,94767

Spese generali € 0,46810

Utili di impresa € 0,35888

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01170 (2,5 %)

Manodopera € 1,50327

Incidenza manodopera 38,08 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.010.006

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,84999

Prezzo a ml: € 1,07524

Spese generali € 0,12750

Utili di impresa € 0,09775

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00319 (2,5 %)

Manodopera € 0,47794

Incidenza manodopera 44,45 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.010.007

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,84750

Prezzo a ml: € 1,07209

Spese generali € 0,12713

Utili di impresa € 0,09746

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00318 (2,5 %)

Manodopera € 0,54258

Incidenza manodopera 50,61 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.010.008

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,30567

Prezzo a ml: € 1,65167

Spese generali € 0,19585

Utili di impresa € 0,15015

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00490 (2,5 %)

Manodopera € 0,92262

Incidenza manodopera 55,86 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.010.009

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (fino ad un massimo del 30% di vegetazione) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,06556

Prezzo a ml: € 0,08293

Spese generali € 0,00983

Utili di impresa € 0,00754

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00020 (2 %)

Manodopera € 0,03866

Incidenza manodopera 46,62 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.010.010

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva compresa fra il 30% e il 60% |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,08667

Prezzo a ml: € 0,10964

Spese generali € 0,01300

Utili di impresa € 0,00997

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00026 (2 %)

Manodopera € 0,05472

Incidenza manodopera 49,91 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.010.011

| Voce: | 010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (oltre il 60% di vegetazione) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,13763

Prezzo a ml: € 0,17411

Spese generali € 0,02064

Utili di impresa € 0,01583

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00041 (2 %)

Manodopera € 0,09362

Incidenza manodopera 53,77 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.011.001

| Voce: | 011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,15223

Prezzo a ml: € 0,19257

Spese generali € 0,02283

Utili di impresa € 0,01751

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00046 (2 %)

Manodopera € 0,09338

Incidenza manodopera 48,49 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.011.002

| Voce: | 011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,13032

Prezzo a ml: € 0,16485

Spese generali € 0,01955

Utili di impresa € 0,01499

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00039 (2 %)

Manodopera € 0,12182

Incidenza manodopera 73,9 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.011.003

| Voce: | 011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,08667

Prezzo a ml: € 0,10964

Spese generali € 0,01300

Utili di impresa € 0,00997

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00026 (2 %)

Manodopera € 0,05472

Incidenza manodopera 49,91 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.011.004

| Voce: | 011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,13032

Prezzo a ml: € 0,16485

Spese generali € 0,01955

Utili di impresa € 0,01499

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00039 (2 %)

Manodopera € 0,12182

Incidenza manodopera 73,9 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.012.001

| Voce: | 012 - Manutenzione di piste forestali permanenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,19190

Prezzo a ml: € 2,77275

Spese generali € 0,32879

Utili di impresa € 0,25207

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00658 (2 %)

Manodopera € 1,39885

Incidenza manodopera 50,45 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.012.002

| Voce: | 012 - Manutenzione di piste forestali permanenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (5 a km) e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, , il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,38508

Prezzo a ml: € 5,54713

Spese generali € 0,65776

Utili di impresa € 0,50428

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01316 (2 %)

Manodopera € 2,87508

Incidenza manodopera 51,83 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.013.001

| Voce: | 013 - Manutenzione di strade forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali , il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,92235

Prezzo a ml: € 3,69677

Spese generali € 0,43835

Utili di impresa € 0,33607

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00877 (2 %)

Manodopera € 1,86502

Incidenza manodopera 50,45 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.013.002

| Voce: | 013 - Manutenzione di strade forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento (circa 3000 mq). |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,84686

Prezzo a ml: € 7,39627

Spese generali € 0,87703

Utili di impresa € 0,67239

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01754 (2 %)

Manodopera € 3,83349

Incidenza manodopera 51,83 %

Codice regionale: TOS19_22.L04.014.001

| Voce: | 014 - Realizzazione di punto fuoco a cielo aperto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni minime di 220 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e 130 cm di altezza, realizzato in muratura in elevazione di pietrame a faccia vista dello spessore minimo di 30 cm, murata con malta di cemento, esclusa la realizzazione dello scavo manuale per alloggio del barbecue (310 cm X 120 cm X 15 cm), della fondazione in cls e la posa in opera di rete elettrosaldata di cm 15 cm X 15cm X 0.8 cm. E’ inoltre compresa la realizzazione del piano di posa del fuoco, realizzato con tavelloni e mattoni refrattari, e della pavimentazione in pietrame per almeno 2 mq, nonché la realizzazione di muretti in mattoni a sostegno del piano, mattoni refrattari a sostegno delle griglie e delle sedi idonee per il posizionamento delle griglie in ferro fisse, di cm 60X60, e griglie mobili di cm 60X60 complete di manico. E' esclusa la fornitura delle griglie in ferro. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 787,49885

Prezzo a cad: € 996,18605

Spese generali € 118,12483

Utili di impresa € 90,56237

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,36250 (2 %)

Manodopera € 263,29197

Incidenza manodopera 26,43 %

Codice regionale: TOS19_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_22.L05

| Capitolo: | RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_22.L05.001.001

| Voce: | 001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato a mano con decespugliatore |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.346,74972

Prezzo a ettaro: € 2.968,63840

Spese generali € 352,01246

Utili di impresa € 269,87622

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 8,80031 (2,5 %)

Manodopera € 2.116,34232

Incidenza manodopera 71,29 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.001.002

| Voce: | 001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato con trattore e verricello, compreso allontanamento del materiale |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 768,23625

Prezzo a ettaro: € 971,81886

Spese generali € 115,23544

Utili di impresa € 88,34717

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,88089 (2,5 %)

Manodopera € 527,30891

Incidenza manodopera 54,26 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.002.001

| Voce: | 002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Alberi con diametro < cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 122,39253

Prezzo a cad: € 154,82654

Spese generali € 18,35888

Utili di impresa € 14,07514

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,45897 (2,5 %)

Manodopera € 87,19831

Incidenza manodopera 56,32 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.002.002

| Voce: | 002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Alberi con diametro fra cm 40 e cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 241,31214

Prezzo a cad: € 305,25985

Spese generali € 36,19682

Utili di impresa € 27,75090

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,90492 (2,5 %)

Manodopera € 173,32654

Incidenza manodopera 56,78 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.002.003

| Voce: | 002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Alberi con diametro > cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 282,85875

Prezzo a cad: € 357,81632

Spese generali € 42,42881

Utili di impresa € 32,52876

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,06072 (2,5 %)

Manodopera € 203,16811

Incidenza manodopera 56,78 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.003.001

| Voce: | 003 - Ceduazione di ceppaia di castagno e preparazione dei polloni per gli innesti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - comprendente il taglio del pollone nel punto ove sarà effettuato l’innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio: 3 polloni per ceppaia; compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,79126

Prezzo a cad: € 9,85595

Spese generali € 1,16869

Utili di impresa € 0,89599

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02922 (2,5 %)

Manodopera € 6,59856

Incidenza manodopera 66,95 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.004.001

| Voce: | 004 - Preparazione di selvaggione di castagno e per innesto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - comprendente il taglio del selvaggione nel punto ove sarà effettuato l’ innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio, compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,41470

Prezzo a cad: € 4,31960

Spese generali € 0,51221

Utili di impresa € 0,39269

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01281 (2,5 %)

Manodopera € 3,14208

Incidenza manodopera 72,74 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.005.001

| Voce: | 005 - Esecuzione di innesto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di giovane pollone (1-2 anni) con una marza, escluso il costo della marza |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,72810

Prezzo a cad: € 2,18605

Spese generali € 0,25922

Utili di impresa € 0,19873

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00518 (2 %)

Manodopera € 1,72807

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.005.002

| Voce: | 005 - Esecuzione di innesto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di singolo pollone (con età maggiore di 1-2 anni) con tre marze, escluso il costo delle marze |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,65560

Prezzo a cad: € 7,15433

Spese generali € 0,84834

Utili di impresa € 0,65039

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01697 (2 %)

Manodopera € 5,65550

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.006.001

| Voce: | 006 - Potatura di formazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nei tre anni successivi all’innesto, sui ricacci delle marze innestate su polloni e/o selvaggioni di castagno e eliminazione dei ricacci del portinnesto, compreso allontanamento del materiale di risulta. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,43881

Prezzo a cad: € 5,61510

Spese generali € 0,66582

Utili di impresa € 0,51046

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01665 (2,5 %)

Manodopera € 3,92776

Incidenza manodopera 69,95 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.007.001

| Voce: | 007 - Protezione dagli animali selvatici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di una ceppaia di castagno con più polloni innestati, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180, da sistemare intorno alla ceppaia e sostenuta da almeno 4 pali. E' esclusa la fornitura del materiale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,13900

Prezzo a cad: € 17,88584

Spese generali € 2,12085

Utili di impresa € 1,62599

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04242 (2 %)

Manodopera € 14,13876

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.007.002

| Voce: | 007 - Protezione dagli animali selvatici |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di un singolo pollone o selvaggine innestato, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180, da sistemare intorno al pollone/selvaggione sostenuta da apposito palo. E' esclusa la fornitura del materiale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,13900

Prezzo a cad: € 17,88584

Spese generali € 2,12085

Utili di impresa € 1,62599

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04242 (2 %)

Manodopera € 14,13876

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.008.001

| Voce: | 008 - Protezione da rotture e sostegno dei ricacci degli innesti (primi 5 anni) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - attraverso lo loro legatura ad idonei pali di sostegno. E' esclusa la fornitura del materiale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,35650

Prezzo a cad: € 2,98097

Spese generali € 0,35348

Utili di impresa € 0,27100

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00707 (2 %)

Manodopera € 2,35646

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.009.001

| Voce: | 009 - Ripulitura annuale (primi 5 anni) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dei ricacci basali delle ceppaie innestate |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,45620

Prezzo a cad: € 4,37209

Spese generali € 0,51843

Utili di impresa € 0,39746

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01037 (2 %)

Manodopera € 3,45614

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.010.001

| Voce: | 010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Diametro nel punto di innesto < di cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,58963

Prezzo a cad: € 52,61088

Spese generali € 6,23844

Utili di impresa € 4,78281

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15596 (2,5 %)

Manodopera € 36,39621

Incidenza manodopera 69,18 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.010.002

| Voce: | 010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 62,38444

Prezzo a cad: € 78,91631

Spese generali € 9,35767

Utili di impresa € 7,17421

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,23394 (2,5 %)

Manodopera € 54,59430

Incidenza manodopera 69,18 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.010.003

| Voce: | 010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Diametro nel punto di innesto > cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,03438

Prezzo a cad: € 120,21848

Spese generali € 14,25516

Utili di impresa € 10,92895

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35638 (2,5 %)

Manodopera € 79,41633

Incidenza manodopera 66,06 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.011.001

| Voce: | 011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Diametro nel punto di innesto < di cm 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,59475

Prezzo a cad: € 65,26736

Spese generali € 7,73921

Utili di impresa € 5,93340

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19348 (2,5 %)

Manodopera € 37,00007

Incidenza manodopera 56,69 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.011.002

| Voce: | 011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,58594

Prezzo a cad: € 84,23121

Spese generali € 9,98789

Utili di impresa € 7,65738

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24970 (2,5 %)

Manodopera € 51,14519

Incidenza manodopera 60,72 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.011.003

| Voce: | 011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Diametro nel punto di innesto > cm 70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 99,36944

Prezzo a cad: € 125,70234

Spese generali € 14,90542

Utili di impresa € 11,42749

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37264 (2,5 %)

Manodopera € 82,56130

Incidenza manodopera 65,68 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.012.001

| Voce: | 012 - Rinfoltimento castagneto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Apertura manuale di buche 50x60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,30900

Prezzo a cad: € 4,18588

Spese generali € 0,49635

Utili di impresa € 0,38054

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00993 (2 %)

Manodopera € 3,30894

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.012.002

| Voce: | 012 - Rinfoltimento castagneto |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Messa a dimora piantine di castagno da frutto innestate esclusa fornitura piante |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,12518

Prezzo a cad: € 1,42335

Spese generali € 0,16878

Utili di impresa € 0,12940

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00338 (2 %)

Manodopera € 0,88177

Incidenza manodopera 61,95 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.013.001

| Voce: | 013 - Irrigazione di impianto/soccorso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,93080

Prezzo a cad: € 1,17746

Spese generali € 0,13962

Utili di impresa € 0,10704

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00279 (2 %)

Manodopera € 0,62735

Incidenza manodopera 53,28 %

Codice regionale: TOS19_22.L05.014.001

| Voce: | 014 - Fertilizzazione localizzata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - mediante trasporto e distribuzione di letame maturo escluso fornitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,10438

Prezzo a cad: € 1,39704

Spese generali € 0,16566

Utili di impresa € 0,12700

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00331 (2 %)

Manodopera € 0,76516

Incidenza manodopera 54,77 %

Codice regionale: TOS19_22

| Tipologia: | OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_22.L06

| Capitolo: | TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_22.L06.001.001

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc., esclusi mezzi di trasporto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,84540

Prezzo a m³: € 4,86443

Spese generali € 0,57681

Utili di impresa € 0,44222

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01154 (2 %)

Manodopera € 3,84533

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L06.001.002

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente, esclusi mezzi di trasporto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 9,98325

Prezzo a Tn: € 12,62881

Spese generali € 1,49749

Utili di impresa € 1,14807

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02995 (2 %)

Manodopera € 9,98307

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_22.L06.001.003

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con rimorchi forestali con gru. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,27490

Prezzo a Tn: € 6,67275

Spese generali € 0,79124

Utili di impresa € 0,60661

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01582 (2 %)

Manodopera € 2,82324

Incidenza manodopera 42,31 %

Codice regionale: TOS19_22.L06.001.004

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,16300

Prezzo a Tn: € 6,53120

Spese generali € 0,77445

Utili di impresa € 0,59375

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01549 (2 %)

Manodopera € 2,48708

Incidenza manodopera 38,08 %

Codice regionale: TOS19_22.L06.001.005

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 480,56000

Prezzo a ettaro: € 607,90840

Spese generali € 72,08400

Utili di impresa € 55,26440

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,44168 (2 %)

Manodopera € 369,30435

Incidenza manodopera 60,75 %

Codice regionale: TOS19_22.L06.001.006

| Voce: | 001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di piante e piantine. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 240,28000

Prezzo a ettaro: € 303,95420

Spese generali € 36,04200

Utili di impresa € 27,63220

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,72084 (2 %)

Manodopera € 184,65218

Incidenza manodopera 60,75 %

Codice regionale: TOS19_22.L06.002.001

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 3,04900

Prezzo a chilometri: € 3,85699

Spese generali € 0,45735

Utili di impresa € 0,35064

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00915 (2 %)

Manodopera € 1,65812

Incidenza manodopera 42,99 %

Codice regionale: TOS19_22.L06.002.002

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 7,72750

Prezzo a chilometri: € 9,77529

Spese generali € 1,15913

Utili di impresa € 0,88866

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02318 (2 %)

Manodopera € 4,14472

Incidenza manodopera 42,4 %

Codice regionale: TOS19_22.L06.002.003

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 3,17500

Prezzo a chilometri: € 4,01638

Spese generali € 0,47625

Utili di impresa € 0,36513

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00953 (2 %)

Manodopera € 1,65796

Incidenza manodopera 41,28 %

Codice regionale: TOS19_24

| Tipologia: | OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_24.T01

| Capitolo: | SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_24.T01.001.001

| Voce: | 001 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) eseguita con decespugliatore a spalla. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 428,65885

Prezzo a ettaro: € 542,25344

Spese generali € 64,29883

Utili di impresa € 49,29577

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,28598 (2 %)

Manodopera € 376,97459

Incidenza manodopera 69,52 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.002.001

| Voce: | 002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 60,85800

Prezzo a ettaro: € 76,98537

Spese generali € 9,12870

Utili di impresa € 6,99867

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18257 (2 %)

Manodopera € 31,98742

Incidenza manodopera 41,55 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.002.002

| Voce: | 002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - copertura vegetale oltre il 30% e fino al 60%. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 84,52500

Prezzo a ettaro: € 106,92413

Spese generali € 12,67875

Utili di impresa € 9,72038

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25358 (2 %)

Manodopera € 44,42698

Incidenza manodopera 41,55 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.002.003

| Voce: | 002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - copertura vegetale superiore al 60%. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 162,50500

Prezzo a ettaro: € 205,56883

Spese generali € 24,37575

Utili di impresa € 18,68808

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,48752 (2 %)

Manodopera € 62,20513

Incidenza manodopera 30,26 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.003.001

| Voce: | 003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,01699

Prezzo a cad: € 15,20149

Spese generali € 1,80255

Utili di impresa € 1,38195

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04506 (2,5 %)

Manodopera € 8,79710

Incidenza manodopera 57,87 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.003.002

| Voce: | 003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore, compresa disposizione a bordo campo della ceppaia. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,16485

Prezzo a cad: € 19,18353

Spese generali € 2,27473

Utili di impresa € 1,74396

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05687 (2,5 %)

Manodopera € 10,43200

Incidenza manodopera 54,38 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.004.001

| Voce: | 004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale fino a 150 p/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,03200

Prezzo a cad: € 15,22047

Spese generali € 1,80480

Utili di impresa € 1,38368

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04512 (2,5 %)

Manodopera € 8,83548

Incidenza manodopera 58,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.004.002

| Voce: | 004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale oltre 150 p/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,43889

Prezzo a cad: € 11,94019

Spese generali € 1,41583

Utili di impresa € 1,08547

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03540 (2,5 %)

Manodopera € 6,87158

Incidenza manodopera 57,55 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.004.003

| Voce: | 004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - oliveti o frutteti in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,34167

Prezzo a cad: € 14,34721

Spese generali € 1,70125

Utili di impresa € 1,30429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04253 (2,5 %)

Manodopera € 8,23099

Incidenza manodopera 57,37 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.005.001

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - vigneti con interfila media fino a 2,8 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.835,26000

Prezzo a ettaro: € 2.321,60390

Spese generali € 275,28900

Utili di impresa € 211,05490

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,88223 (2,5 %)

Manodopera € 1.501,61340

Incidenza manodopera 64,68 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.005.002

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - vigneti con interfila media oltre 2,8 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.539,06870

Prezzo a ettaro: € 1.946,92191

Spese generali € 230,86031

Utili di impresa € 176,99290

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 5,77151 (2,5 %)

Manodopera € 1.267,64086

Incidenza manodopera 65,11 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.005.003

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - vigneti in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 1.669,08430

Prezzo a ettaro: € 2.111,39164

Spese generali € 250,36265

Utili di impresa € 191,94469

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 6,25907 (2,5 %)

Manodopera € 1.359,52508

Incidenza manodopera 64,39 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.005.004

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - frutteti con densità fino a 1000 p./ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.418,35320

Prezzo a ettaro: € 3.059,21680

Spese generali € 362,75298

Utili di impresa € 278,11062

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,06882 (2,5 %)

Manodopera € 1.848,07287

Incidenza manodopera 60,41 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.005.005

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - frutteti con densità oltre 1000 p./ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.675,94980

Prezzo a ettaro: € 3.385,07650

Spese generali € 401,39247

Utili di impresa € 307,73423

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 10,03481 (2,5 %)

Manodopera € 1.877,70193

Incidenza manodopera 55,47 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.005.006

| Voce: | 005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - frutteti con impianto a tendone. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 2.600,86788

Prezzo a ettaro: € 3.290,09787

Spese generali € 390,13018

Utili di impresa € 299,09981

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 9,75325 (2,5 %)

Manodopera € 1.978,66486

Incidenza manodopera 60,14 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.006.001

| Voce: | 006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni non a elevata pietrosità. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 166,18000

Prezzo a ettaro: € 210,21770

Spese generali € 24,92700

Utili di impresa € 19,11070

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,49854 (2 %)

Manodopera € 88,85902

Incidenza manodopera 42,27 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.006.002

| Voce: | 006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni con pietrosità elevata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 414,86368

Prezzo a ettaro: € 524,80256

Spese generali € 62,22955

Utili di impresa € 47,70932

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,24459 (2 %)

Manodopera € 195,48895

Incidenza manodopera 37,25 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.007.001

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,90752

Prezzo a m: € 2,41302

Spese generali € 0,28613

Utili di impresa € 0,21936

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00572 (2 %)

Manodopera € 1,02191

Incidenza manodopera 42,35 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.007.002

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,62482

Prezzo a m: € 3,32040

Spese generali € 0,39372

Utili di impresa € 0,30185

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00787 (2 %)

Manodopera € 1,36236

Incidenza manodopera 41,03 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.007.003

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,44801

Prezzo a m: € 6,89173

Spese generali € 0,81720

Utili di impresa € 0,62652

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01634 (2 %)

Manodopera € 2,80493

Incidenza manodopera 40,7 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.007.004

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,99406

Prezzo a m: € 3,78748

Spese generali € 0,44911

Utili di impresa € 0,34432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00898 (2 %)

Manodopera € 1,60816

Incidenza manodopera 42,46 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.007.005

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,85850

Prezzo a m: € 4,88100

Spese generali € 0,57878

Utili di impresa € 0,44373

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01158 (2 %)

Manodopera € 1,99340

Incidenza manodopera 40,84 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.007.006

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,39043

Prezzo a m: € 3,02389

Spese generali € 0,35856

Utili di impresa € 0,27490

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00717 (2 %)

Manodopera € 1,28243

Incidenza manodopera 42,41 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.007.007

| Voce: | 007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione). |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,04713

Prezzo a m: € 3,85462

Spese generali € 0,45707

Utili di impresa € 0,35042

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00914 (2 %)

Manodopera € 1,57847

Incidenza manodopera 40,95 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.008.001

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,80010

Prezzo a m: € 65,52713

Spese generali € 7,77002

Utili di impresa € 5,95701

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15540 (2 %)

Manodopera € 49,78751

Incidenza manodopera 75,98 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.008.002

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 127,46340

Prezzo a m: € 161,24120

Spese generali € 19,11951

Utili di impresa € 14,65829

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38239 (2 %)

Manodopera € 124,96193

Incidenza manodopera 77,5 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.008.003

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 489,96772

Prezzo a m: € 619,80917

Spese generali € 73,49516

Utili di impresa € 56,34629

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,20485 (3 %)

Manodopera € 485,06266

Incidenza manodopera 78,26 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.008.004

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 53,08293

Prezzo a m: € 67,14990

Spese generali € 7,96244

Utili di impresa € 6,10454

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15925 (2 %)

Manodopera € 50,92648

Incidenza manodopera 75,84 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.008.005

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 132,32967

Prezzo a m: € 167,39703

Spese generali € 19,84945

Utili di impresa € 15,21791

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39699 (2 %)

Manodopera € 128,49396

Incidenza manodopera 76,76 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.008.006

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 487,95035

Prezzo a m: € 617,25720

Spese generali € 73,19255

Utili di impresa € 56,11429

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,19578 (3 %)

Manodopera € 483,74447

Incidenza manodopera 78,37 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.008.007

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 52,53497

Prezzo a m: € 66,45674

Spese generali € 7,88025

Utili di impresa € 6,04152

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15760 (2 %)

Manodopera € 50,50712

Incidenza manodopera 76 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.008.008

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 137,08466

Prezzo a m: € 173,41210

Spese generali € 20,56270

Utili di impresa € 15,76474

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41125 (2 %)

Manodopera € 132,00129

Incidenza manodopera 76,12 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.008.009

| Voce: | 008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo). |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 497,96346

Prezzo a m: € 629,92378

Spese generali € 74,69452

Utili di impresa € 57,26580

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,24084 (3 %)

Manodopera € 490,83661

Incidenza manodopera 77,92 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.009.001

| Voce: | 009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - muretto di altezza media fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 48,07656

Prezzo a m²: € 60,81685

Spese generali € 7,21148

Utili di impresa € 5,52880

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14423 (2 %)

Manodopera € 47,13914

Incidenza manodopera 77,51 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.009.002

| Voce: | 009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - muretto di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 124,41324

Prezzo a m²: € 157,38275

Spese generali € 18,66199

Utili di impresa € 14,30752

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37324 (2 %)

Manodopera € 123,01036

Incidenza manodopera 78,16 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.009.003

| Voce: | 009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - muretto di altezza media oltre 1,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 482,78640

Prezzo a m²: € 610,72479

Spese generali € 72,41796

Utili di impresa € 55,52044

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,17254 (3 %)

Manodopera € 480,45719

Incidenza manodopera 78,67 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.010.001

| Voce: | 010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di ciglioni, per singoli tratti di lunghezza fino a 5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,08077

Prezzo a m: € 5,16217

Spese generali € 0,61212

Utili di impresa € 0,46929

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01224 (2 %)

Manodopera € 2,51759

Incidenza manodopera 48,77 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.010.003

| Voce: | 010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di muretto a secco con materiale recuperato in sito, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 189,00847

Prezzo a m²: € 239,09572

Spese generali € 28,35127

Utili di impresa € 21,73597

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56703 (2 %)

Manodopera € 185,56219

Incidenza manodopera 77,61 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.011.001

| Voce: | 011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguite con assolcatore, con profondità fino a 30 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,31120

Prezzo a m: € 0,39367

Spese generali € 0,04668

Utili di impresa € 0,03579

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00093 (2 %)

Manodopera € 0,17770

Incidenza manodopera 45,14 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.011.002

| Voce: | 011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguite con aratro, con profondità fino a 30 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,47685

Prezzo a m: € 0,60322

Spese generali € 0,07153

Utili di impresa € 0,05484

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00143 (2 %)

Manodopera € 0,26656

Incidenza manodopera 44,19 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.011.003

| Voce: | 011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguite con aratro, con profondità oltre 30 cm e fino a 60 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,61830

Prezzo a m: € 0,78215

Spese generali € 0,09275

Utili di impresa € 0,07110

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00185 (2 %)

Manodopera € 0,26656

Incidenza manodopera 34,08 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.012.001

| Voce: | 012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni non a elevata pietrosità. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,54880

Prezzo a m³: € 1,95923

Spese generali € 0,23232

Utili di impresa € 0,17811

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00465 (2 %)

Manodopera € 0,60423

Incidenza manodopera 30,84 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.012.002

| Voce: | 012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni con pietrosità elevata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,18720

Prezzo a m³: € 2,76681

Spese generali € 0,32808

Utili di impresa € 0,25153

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00656 (2 %)

Manodopera € 0,78190

Incidenza manodopera 28,26 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.012.003

| Voce: | 012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguito con scavafossi rotativo fino alla profondità di 1 m, a sezione trapezia. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,65040

Prezzo a m: € 2,08776

Spese generali € 0,24756

Utili di impresa € 0,18980

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00495 (2 %)

Manodopera € 0,71088

Incidenza manodopera 34,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.013.001

| Voce: | 013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Posa in opera di armatura con canaletta in calcestruzzo per acquidocci, compresa fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,14054

Prezzo a m: € 12,82778

Spese generali € 1,52108

Utili di impresa € 1,16616

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03042 (2 %)

Manodopera € 2,93243

Incidenza manodopera 22,86 %

Codice regionale: TOS19_24.T01.013.002

| Voce: | 013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Posa in opera di tubo in calcestruzzo per attraversamento affossature, compresi rinterro, fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,00213

Prezzo a m: € 29,09769

Spese generali € 3,45032

Utili di impresa € 2,64524

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06901 (2 %)

Manodopera € 4,79821

Incidenza manodopera 16,49 %

Codice regionale: TOS19_24

| Tipologia: | OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_24.T02

| Capitolo: | LAVORAZIONI DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_24.T02.001.001

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 234,36000

Prezzo a ettaro: € 296,46540

Spese generali € 35,15400

Utili di impresa € 26,95140

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,70308 (2 %)

Manodopera € 79,95672

Incidenza manodopera 26,97 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.001.002

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 416,64000

Prezzo a ettaro: € 527,04960

Spese generali € 62,49600

Utili di impresa € 47,91360

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,24992 (2 %)

Manodopera € 142,14528

Incidenza manodopera 26,97 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.001.003

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, senza ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 286,44000

Prezzo a ettaro: € 362,34660

Spese generali € 42,96600

Utili di impresa € 32,94060

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,85932 (2 %)

Manodopera € 97,72488

Incidenza manodopera 26,97 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.001.004

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, con ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 520,80000

Prezzo a ettaro: € 658,81200

Spese generali € 78,12000

Utili di impresa € 59,89200

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,56240 (2 %)

Manodopera € 177,68160

Incidenza manodopera 26,97 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.001.005

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con aratro da scasso, a una profondità oltre 90 cm, con ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 925,56996

Prezzo a ettaro: € 1.170,84600

Spese generali € 138,83549

Utili di impresa € 106,44055

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,77671 (2 %)

Manodopera € 213,21106

Incidenza manodopera 18,21 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.001.006

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 123,81000

Prezzo a ettaro: € 156,61965

Spese generali € 18,57150

Utili di impresa € 14,23815

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37143 (2 %)

Manodopera € 53,31333

Incidenza manodopera 34,04 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.001.007

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 206,35000

Prezzo a ettaro: € 261,03275

Spese generali € 30,95250

Utili di impresa € 23,73025

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,61905 (2 %)

Manodopera € 88,85555

Incidenza manodopera 34,04 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.001.009

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ritorno a vuoto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 410,28498

Prezzo a ettaro: € 519,01050

Spese generali € 61,54275

Utili di impresa € 47,18277

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,23085 (2 %)

Manodopera € 106,60476

Incidenza manodopera 20,54 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.001.010

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ripasso incrociato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 309,52500

Prezzo a ettaro: € 391,54913

Spese generali € 46,42875

Utili di impresa € 35,59538

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,92858 (2 %)

Manodopera € 133,28332

Incidenza manodopera 34,04 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.001.011

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ripasso incrociato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 426,50000

Prezzo a ettaro: € 539,52250

Spese generali € 63,97500

Utili di impresa € 49,04750

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,27950 (2 %)

Manodopera € 177,71871

Incidenza manodopera 32,94 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.001.012

| Voce: | 001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - con due escavatori in parallelo di cui uno provvisto di benna semplice per dissodare e l'altro di benna grigliata per spietrare, in terreni a elevata pietrosità. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 10.136,53390

Prezzo a ettaro: € 12.822,71538

Spese generali € 1.520,48009

Utili di impresa € 1.165,70140

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 30,40960 (2 %)

Manodopera € 3.021,03174

Incidenza manodopera 23,56 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.002.001

| Voce: | 002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,95878

Prezzo a m³: € 2,47785

Spese generali € 0,29382

Utili di impresa € 0,22526

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00588 (2 %)

Manodopera € 0,76417

Incidenza manodopera 30,84 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.002.002

| Voce: | 002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,96094

Prezzo a m³: € 3,74559

Spese generali € 0,44414

Utili di impresa € 0,34051

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00888 (2 %)

Manodopera € 1,15514

Incidenza manodopera 30,84 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.002.003

| Voce: | 002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,40499

Prezzo a m³: € 3,04231

Spese generali € 0,36075

Utili di impresa € 0,27657

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00721 (2 %)

Manodopera € 1,27929

Incidenza manodopera 42,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.003.001

| Voce: | 003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,87055

Prezzo a m³: € 2,36624

Spese generali € 0,28058

Utili di impresa € 0,21511

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00561 (2 %)

Manodopera € 0,99500

Incidenza manodopera 42,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.003.002

| Voce: | 003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,77242

Prezzo a m³: € 3,50711

Spese generali € 0,41586

Utili di impresa € 0,31883

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00832 (2 %)

Manodopera € 1,47474

Incidenza manodopera 42,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.003.003

| Voce: | 003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,71043

Prezzo a m³: € 4,69369

Spese generali € 0,55656

Utili di impresa € 0,42670

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01113 (2 %)

Manodopera € 2,09667

Incidenza manodopera 44,67 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.004.001

| Voce: | 004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale sul posto in andane. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 545,36664

Prezzo a ettaro: € 689,88880

Spese generali € 81,80500

Utili di impresa € 62,71716

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,63610 (2 %)

Manodopera € 142,18608

Incidenza manodopera 20,61 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.004.002

| Voce: | 004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale a bordo campo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 681,70830

Prezzo a ettaro: € 862,36100

Spese generali € 102,25625

Utili di impresa € 78,39645

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 2,04512 (2 %)

Manodopera € 177,73260

Incidenza manodopera 20,61 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.004.003

| Voce: | 004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguito con raccogli sassi. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 505,80000

Prezzo a ettaro: € 639,83700

Spese generali € 75,87000

Utili di impresa € 58,16700

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,51740 (2 %)

Manodopera € 213,25767

Incidenza manodopera 33,33 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.005.001

| Voce: | 005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con pietrame disposto in andane. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 444,47800

Prezzo a ettaro: € 562,26467

Spese generali € 66,67170

Utili di impresa € 51,11497

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,33343 (2 %)

Manodopera € 119,03143

Incidenza manodopera 21,17 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.005.002

| Voce: | 005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a tutto campo su terreno precedentemente lavorato. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 530,72000

Prezzo a ettaro: € 671,36080

Spese generali € 79,60800

Utili di impresa € 61,03280

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,59216 (2 %)

Manodopera € 142,12708

Incidenza manodopera 21,17 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.006.001

| Voce: | 006 - Demolizione di affioramenti rocciosi. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguito con escavatore munito di punta demolitrice, compresa rimozione o interramento del pietrame ottenuto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 52,92792

Prezzo a m³: € 66,95382

Spese generali € 7,93919

Utili di impresa € 6,08671

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,15878 (2 %)

Manodopera € 17,76954

Incidenza manodopera 26,54 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.007.001

| Voce: | 007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con livellatrice trainata a controllo laser. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 653,98830

Prezzo a ettaro: € 827,29520

Spese generali € 98,09825

Utili di impresa € 75,20865

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,96196 (2 %)

Manodopera € 284,01044

Incidenza manodopera 34,33 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.007.002

| Voce: | 007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con livellatrice semovente |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 604,45000

Prezzo a ettaro: € 764,62925

Spese generali € 90,66750

Utili di impresa € 69,51175

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,81335 (2 %)

Manodopera € 228,47122

Incidenza manodopera 29,88 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.008.001

| Voce: | 008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per profondità di scavo fino a 90 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,31082

Prezzo a m³: € 4,18818

Spese generali € 0,49662

Utili di impresa € 0,38074

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00993 (2 %)

Manodopera € 1,53162

Incidenza manodopera 36,57 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.008.002

| Voce: | 008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per profondità di scavo oltre 90 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,93945

Prezzo a m³: € 4,98340

Spese generali € 0,59092

Utili di impresa € 0,45304

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01182 (2 %)

Manodopera € 1,77708

Incidenza manodopera 35,66 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.009.001

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con foratoni posti a profondità fino a 90 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,28395

Prezzo a ml: € 23,12920

Spese generali € 2,74259

Utili di impresa € 2,10265

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05485 (2 %)

Manodopera € 5,25495

Incidenza manodopera 22,72 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.009.002

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con foratoni posti a profondità compresa oltre 90 cm e fino a 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 18,78499

Prezzo a ml: € 23,76301

Spese generali € 2,81775

Utili di impresa € 2,16027

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05635 (2 %)

Manodopera € 5,52015

Incidenza manodopera 23,23 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.009.003

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con foratoni posti a profondità di oltre 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 19,25263

Prezzo a ml: € 24,35457

Spese generali € 2,88789

Utili di impresa € 2,21405

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05776 (2 %)

Manodopera € 5,76960

Incidenza manodopera 23,69 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.009.004

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con tubo drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,30448

Prezzo a ml: € 19,36016

Spese generali € 2,29567

Utili di impresa € 1,76002

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04591 (2 %)

Manodopera € 4,56125

Incidenza manodopera 23,56 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.009.005

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con tubo drenante in PVC posto a profondità oltre 90 cm e fino a 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 13,02250

Prezzo a ml: € 16,47346

Spese generali € 1,95338

Utili di impresa € 1,49759

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,03907 (2 %)

Manodopera € 4,73941

Incidenza manodopera 28,77 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.009.006

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con tubo drenante in PVC posto a profondità di oltre 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 13,38993

Prezzo a ml: € 16,93826

Spese generali € 2,00849

Utili di impresa € 1,53984

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04017 (2 %)

Manodopera € 4,93412

Incidenza manodopera 29,13 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.009.012

| Voce: | 009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - sistemazione dello sbocco delle fognature nelle affossature realizzata a secco con pietrame reperito in loco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,09731

Prezzo a cad: € 8,97810

Spese generali € 1,06460

Utili di impresa € 0,81619

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02129 (2 %)

Manodopera € 6,42742

Incidenza manodopera 71,59 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.010.003

| Voce: | 010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa fino a 60 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,43387

Prezzo a m: € 4,34385

Spese generali € 0,51508

Utili di impresa € 0,39490

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01030 (2 %)

Manodopera € 0,48608

Incidenza manodopera 11,19 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.010.004

| Voce: | 010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa oltre 60 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,08697

Prezzo a m: € 5,17002

Spese generali € 0,61305

Utili di impresa € 0,47000

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01226 (2 %)

Manodopera € 0,82669

Incidenza manodopera 15,99 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.011.001

| Voce: | 011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità fino a 30 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 104,42500

Prezzo a ettaro: € 132,09763

Spese generali € 15,66375

Utili di impresa € 12,00888

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31328 (2 %)

Manodopera € 44,42443

Incidenza manodopera 33,63 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.011.002

| Voce: | 011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità oltre 30 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 109,57500

Prezzo a ettaro: € 138,61238

Spese generali € 16,43625

Utili di impresa € 12,60113

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32873 (2 %)

Manodopera € 44,42527

Incidenza manodopera 32,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.011.003

| Voce: | 011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 63,67500

Prezzo a ettaro: € 80,54888

Spese generali € 9,55125

Utili di impresa € 7,32263

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19103 (2 %)

Manodopera € 26,65362

Incidenza manodopera 33,09 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.011.004

| Voce: | 011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - eseguita con erpici di vario tipo, due passate incrociate. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 106,12500

Prezzo a ettaro: € 134,24813

Spese generali € 15,91875

Utili di impresa € 12,20438

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31838 (2 %)

Manodopera € 44,42271

Incidenza manodopera 33,09 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.012.001

| Voce: | 012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con spandiletame |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 120,25000

Prezzo a ettaro: € 152,11625

Spese generali € 18,03750

Utili di impresa € 13,82875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36075 (2 %)

Manodopera € 44,41795

Incidenza manodopera 29,2 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.012.003

| Voce: | 012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con spandiconcime, dosi fino a 8 q.li/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 48,63000

Prezzo a ettaro: € 61,51695

Spese generali € 7,29450

Utili di impresa € 5,59245

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14589 (2 %)

Manodopera € 26,65529

Incidenza manodopera 43,33 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.012.004

| Voce: | 012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con spandiconcime, dosi oltre 8 q.li/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 81,05000

Prezzo a ettaro: € 102,52825

Spese generali € 12,15750

Utili di impresa € 9,32075

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24315 (2 %)

Manodopera € 44,42549

Incidenza manodopera 43,33 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.013.001

| Voce: | 013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per volumi di 4-6 hl/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 26,64000

Prezzo a ettaro: € 33,69960

Spese generali € 3,99600

Utili di impresa € 3,06360

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11988 (3 %)

Manodopera € 14,21449

Incidenza manodopera 42,18 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.013.002

| Voce: | 013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per volumi oltre 6 hl/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 46,25000

Prezzo a ettaro: € 58,50625

Spese generali € 6,93750

Utili di impresa € 5,31875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20813 (3 %)

Manodopera € 17,76835

Incidenza manodopera 30,37 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.014.001

| Voce: | 014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per larghezze fino a 4 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,06647

Prezzo a m: € 0,08409

Spese generali € 0,00997

Utili di impresa € 0,00764

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00030 (3 %)

Manodopera € 0,03554

Incidenza manodopera 42,27 %

Codice regionale: TOS19_24.T02.014.002

| Voce: | 014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per larghezze oltre 4 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,13294

Prezzo a m: € 0,16817

Spese generali € 0,01994

Utili di impresa € 0,01529

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00060 (3 %)

Manodopera € 0,07109

Incidenza manodopera 42,27 %

Codice regionale: TOS19_24

| Tipologia: | OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_24.T03

| Capitolo: | IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_24.T03.001.001

| Voce: | 001 - Affinamento del terreno pre impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in terreni non terrazzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 125,64000

Prezzo a ettaro: € 158,93460

Spese generali € 18,84600

Utili di impresa € 14,44860

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37692 (2 %)

Manodopera € 53,30666

Incidenza manodopera 33,54 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.001.002

| Voce: | 001 - Affinamento del terreno pre impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in terreni terrazzati |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 121,28400

Prezzo a ettaro: € 153,42426

Spese generali € 18,19260

Utili di impresa € 13,94766

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,36385 (2 %)

Manodopera € 63,97792

Incidenza manodopera 41,7 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.002.001

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per vigneti con interfila fino a 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 97,74000

Prezzo a ettaro: € 123,64110

Spese generali € 14,66100

Utili di impresa € 11,24010

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21992 (1,5 %)

Manodopera € 97,73829

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.002.002

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per vigneti con interfila oltre 2 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 84,70800

Prezzo a ettaro: € 107,15562

Spese generali € 12,70620

Utili di impresa € 9,74142

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19059 (1,5 %)

Manodopera € 84,70652

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.002.003

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per vigneti in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 97,74000

Prezzo a ettaro: € 123,64110

Spese generali € 14,66100

Utili di impresa € 11,24010

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21992 (1,5 %)

Manodopera € 97,73829

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.002.004

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità fino a 150 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 65,16000

Prezzo a ettaro: € 82,42740

Spese generali € 9,77400

Utili di impresa € 7,49340

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,14661 (1,5 %)

Manodopera € 65,15886

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.002.005

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 114,03000

Prezzo a ettaro: € 144,24795

Spese generali € 17,10450

Utili di impresa € 13,11345

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,25657 (1,5 %)

Manodopera € 114,02800

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.002.006

| Voce: | 002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 500 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 195,48000

Prezzo a ettaro: € 247,28220

Spese generali € 29,32200

Utili di impresa € 22,48020

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,43983 (1,5 %)

Manodopera € 195,47658

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.003.001

| Voce: | 003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a fila singola. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,24435

Prezzo a m: € 0,30910

Spese generali € 0,03665

Utili di impresa € 0,02810

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00055 (1,5 %)

Manodopera € 0,24434

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.003.002

| Voce: | 003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a fila multipla. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,32580

Prezzo a m: € 0,41214

Spese generali € 0,04887

Utili di impresa € 0,03747

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00073 (1,5 %)

Manodopera € 0,32580

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.004.001

| Voce: | 004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per impianti con interfila fino a 3 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 24,97500

Prezzo a ettaro: € 31,59338

Spese generali € 3,74625

Utili di impresa € 2,87213

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11239 (3 %)

Manodopera € 13,32609

Incidenza manodopera 42,18 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.004.002

| Voce: | 004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per impianti con interfila oltre 3 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 29,97000

Prezzo a ettaro: € 37,91205

Spese generali € 4,49550

Utili di impresa € 3,44655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,13487 (3 %)

Manodopera € 15,99130

Incidenza manodopera 42,18 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.004.003

| Voce: | 004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per impianti in terreni terrazzati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 43,83600

Prezzo a ettaro: € 55,45254

Spese generali € 6,57540

Utili di impresa € 5,04114

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19726 (3 %)

Manodopera € 23,10153

Incidenza manodopera 41,66 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.005.001

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - posa in opera pali di testata o intermedi eseguita con trivella, escluso ancoraggio, fili e accessori. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,71770

Prezzo a cad: € 7,23289

Spese generali € 0,85766

Utili di impresa € 0,65754

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01715 (2 %)

Manodopera € 4,26524

Incidenza manodopera 58,97 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.005.002

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - posa in opera pali intermedi eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,65370

Prezzo a cad: € 0,82693

Spese generali € 0,09806

Utili di impresa € 0,07518

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00196 (2 %)

Manodopera € 0,47391

Incidenza manodopera 57,31 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.005.003

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - posa in opera pali di testata eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,98055

Prezzo a cad: € 1,24040

Spese generali € 0,14708

Utili di impresa € 0,11276

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00294 (2 %)

Manodopera € 0,71087

Incidenza manodopera 57,31 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.005.005

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - posa in opera di ancore di cemento e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,13499

Prezzo a cad: € 10,29076

Spese generali € 1,22025

Utili di impresa € 0,93552

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02440 (2 %)

Manodopera € 6,28765

Incidenza manodopera 61,1 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.005.006

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - posa in opera di ancore a elica e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,35300

Prezzo a cad: € 8,03655

Spese generali € 0,95295

Utili di impresa € 0,73060

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01429 (1,5 %)

Manodopera € 4,73915

Incidenza manodopera 58,97 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.005.007

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a spalliera (per ciascun filo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 10,43000

Prezzo a chilometri: € 13,19395

Spese generali € 1,56450

Utili di impresa € 1,19945

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02347 (1,5 %)

Manodopera € 10,36649

Incidenza manodopera 78,57 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.005.008

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a tendone (per ciascun filo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 29,71000

Prezzo a chilometri: € 37,58315

Spese generali € 4,45650

Utili di impresa € 3,41665

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08913 (2 %)

Manodopera € 29,61928

Incidenza manodopera 78,81 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.005.009

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - fissaggio dei fili di ferro alle testate con tendifilo (per ogni punto). |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,34063

Prezzo a cad: € 0,43090

Spese generali € 0,05109

Utili di impresa € 0,03917

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00077 (1,5 %)

Manodopera € 0,34063

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.005.010

| Voce: | 005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - posa in opera di molle distanziatrici, mensole per sostegno fili ed altri accessori (per ciascun elemento). |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,44430

Prezzo a cad: € 0,56204

Spese generali € 0,06665

Utili di impresa € 0,05109

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00100 (1,5 %)

Manodopera € 0,44429

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.006.001

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di barbatelle di vite, eseguito manualmente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,26658

Prezzo a cad: € 0,33722

Spese generali € 0,03999

Utili di impresa € 0,03066

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00060 (1,5 %)

Manodopera € 0,26657

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.006.002

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di barbatelle di vite, eseguito con trapiantatrice meccanica. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,06450

Prezzo a cad: € 0,08159

Spese generali € 0,00968

Utili di impresa € 0,00742

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00019 (2 %)

Manodopera € 0,04739

Incidenza manodopera 58,08 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.006.005

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità fino a 500 piante/ha, comprese apertura buchette, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,25885

Prezzo a cad: € 1,59245

Spese generali € 0,18883

Utili di impresa € 0,14477

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00283 (1,5 %)

Manodopera € 1,25883

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.006.006

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 500 e fino a 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 551,16000

Prezzo a ettaro: € 697,21740

Spese generali € 82,67400

Utili di impresa € 63,38340

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,24011 (1,5 %)

Manodopera € 390,92980

Incidenza manodopera 56,07 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.006.007

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 643,02000

Prezzo a ettaro: € 813,42030

Spese generali € 96,45300

Utili di impresa € 73,94730

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,44680 (1,5 %)

Manodopera € 456,08476

Incidenza manodopera 56,07 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.006.011

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree in terreni terrazzati, comprese apertura buchette, rincalzatura e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,48100

Prezzo a cad: € 1,87347

Spese generali € 0,22215

Utili di impresa € 0,17032

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00333 (1,5 %)

Manodopera € 1,48098

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.006.015

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguita manualmente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,74050

Prezzo a cad: € 0,93673

Spese generali € 0,11108

Utili di impresa € 0,08516

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00167 (1,5 %)

Manodopera € 0,74049

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.006.016

| Voce: | 006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare . |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguito con trapiantatrice. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,04969

Prezzo a cad: € 0,06286

Spese generali € 0,00745

Utili di impresa € 0,00571

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00015 (2 %)

Manodopera € 0,03258

Incidenza manodopera 51,83 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.007.001

| Voce: | 007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di piante di vite. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,81854

Prezzo a cad: € 1,03545

Spese generali € 0,12278

Utili di impresa € 0,09413

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00184 (1,5 %)

Manodopera € 0,73444

Incidenza manodopera 70,93 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.007.002

| Voce: | 007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di olivi e piante da frutto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,26861

Prezzo a cad: € 1,60479

Spese generali € 0,19029

Utili di impresa € 0,14589

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00285 (1,5 %)

Manodopera € 1,14245

Incidenza manodopera 71,19 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.008.001

| Voce: | 008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con tutori di altezza fino a 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,44794

Prezzo a cad: € 0,56664

Spese generali € 0,06719

Utili di impresa € 0,05151

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00101 (1,5 %)

Manodopera € 0,44430

Incidenza manodopera 78,41 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.008.002

| Voce: | 008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con tutori di altezza oltre 1 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,59786

Prezzo a cad: € 0,75629

Spese generali € 0,08968

Utili di impresa € 0,06875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00135 (1,5 %)

Manodopera € 0,59240

Incidenza manodopera 78,33 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.008.003

| Voce: | 008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in vigneti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,17510

Prezzo a cad: € 0,22150

Spese generali € 0,02627

Utili di impresa € 0,02014

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00039 (1,5 %)

Manodopera € 0,14809

Incidenza manodopera 66,86 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.009.001

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza fino a 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,59240

Prezzo a cad: € 0,74939

Spese generali € 0,08886

Utili di impresa € 0,06813

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00133 (1,5 %)

Manodopera € 0,59239

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.009.002

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza oltre 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,88860

Prezzo a cad: € 1,12408

Spese generali € 0,13329

Utili di impresa € 0,10219

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00200 (1,5 %)

Manodopera € 0,88859

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.009.003

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - potatura all'impianto di olivi e piante da frutto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,22215

Prezzo a cad: € 0,28102

Spese generali € 0,03332

Utili di impresa € 0,02555

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00050 (1,5 %)

Manodopera € 0,22215

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.009.004

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità fino a 150 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,47750

Prezzo a cad: € 0,60404

Spese generali € 0,07163

Utili di impresa € 0,05491

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00143 (2 %)

Manodopera € 0,32582

Incidenza manodopera 53,94 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.009.005

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 131,04000

Prezzo a ettaro: € 165,76560

Spese generali € 19,65600

Utili di impresa € 15,06960

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,39312 (2 %)

Manodopera € 100,70260

Incidenza manodopera 60,75 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.009.006

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 500 piante/ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 137,63200

Prezzo a ettaro: € 174,10448

Spese generali € 20,64480

Utili di impresa € 15,82768

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,41290 (2 %)

Manodopera € 104,25376

Incidenza manodopera 59,88 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.009.008

| Voce: | 009 - Operazioni accessorie all'impianto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - realizzazione picchetti per squadro in cannuccia, bambù o legno reperiti in loco. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,02222

Prezzo a cad: € 0,02810

Spese generali € 0,00333

Utili di impresa € 0,00256

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00005 (1,5 %)

Manodopera € 0,02221

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.010.001

| Voce: | 010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di viti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,39054

Prezzo a cad: € 0,49403

Spese generali € 0,05858

Utili di impresa € 0,04491

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00117 (2 %)

Manodopera € 0,38090

Incidenza manodopera 77,1 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.010.002

| Voce: | 010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,92937

Prezzo a cad: € 2,44065

Spese generali € 0,28941

Utili di impresa € 0,22188

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00579 (2 %)

Manodopera € 1,70016

Incidenza manodopera 69,66 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.011.001

| Voce: | 011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta). |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di viti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,90014

Prezzo a cad: € 1,13868

Spese generali € 0,13502

Utili di impresa € 0,10352

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00203 (1,5 %)

Manodopera € 0,81598

Incidenza manodopera 71,66 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.011.002

| Voce: | 011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta). |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a occhio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,73694

Prezzo a cad: € 0,93223

Spese generali € 0,11054

Utili di impresa € 0,08475

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00166 (1,5 %)

Manodopera € 0,65284

Incidenza manodopera 70,03 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.011.003

| Voce: | 011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta). |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a corona |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,55438

Prezzo a cad: € 1,96629

Spese generali € 0,23316

Utili di impresa € 0,17875

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00350 (1,5 %)

Manodopera € 1,30562

Incidenza manodopera 66,4 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.012.001

| Voce: | 012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con potatura di ritorno in oliveti abbandonati da oltre 5 anni e fino a 10 anni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,26473

Prezzo a cad: € 2,86489

Spese generali € 0,33971

Utili di impresa € 0,26044

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00679 (2 %)

Manodopera € 1,71492

Incidenza manodopera 59,86 %

Codice regionale: TOS19_24.T03.012.002

| Voce: | 012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sito |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con potatura di riforma in oliveti abbandonati da oltre 10 anni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,79920

Prezzo a cad: € 4,80599

Spese generali € 0,56988

Utili di impresa € 0,43691

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01140 (2 %)

Manodopera € 2,96193

Incidenza manodopera 61,63 %

Codice regionale: TOS19_24

| Tipologia: | OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_24.T32

| Capitolo: | RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioni |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_24.T32.001.001

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.660,20000

Prezzo a chilometri: € 10.955,15300

Spese generali € 1.299,03000

Utili di impresa € 995,92300

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,98060 (2 %)

Manodopera € 5.953,03014

Incidenza manodopera 54,34 %

Codice regionale: TOS19_24.T32.001.002

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.557,09400

Prezzo a chilometri: € 10.824,72391

Spese generali € 1.283,56410

Utili di impresa € 984,06581

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 25,67128 (2 %)

Manodopera € 6.071,58764

Incidenza manodopera 56,09 %

Codice regionale: TOS19_24.T32.001.003

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 9.199,25400

Prezzo a chilometri: € 11.637,05631

Spese generali € 1.379,88810

Utili di impresa € 1.057,91421

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 27,59776 (2 %)

Manodopera € 6.812,33276

Incidenza manodopera 58,54 %

Codice regionale: TOS19_24.T32.001.004

| Voce: | 001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 12.410,25400

Prezzo a chilometri: € 15.698,97131

Spese generali € 1.861,53810

Utili di impresa € 1.427,17921

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 37,23076 (2 %)

Manodopera € 9.507,29703

Incidenza manodopera 60,56 %

Codice regionale: TOS19_24.T32.002.001

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.213,42000

Prezzo a chilometri: € 10.389,97630

Spese generali € 1.232,01300

Utili di impresa € 944,54330

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 24,64026 (2 %)

Manodopera € 5.953,45642

Incidenza manodopera 57,3 %

Codice regionale: TOS19_24.T32.002.002

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8.857,60000

Prezzo a chilometri: € 11.204,86400

Spese generali € 1.328,64000

Utili di impresa € 1.018,62400

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 26,57280 (2 %)

Manodopera € 6.457,36312

Incidenza manodopera 57,63 %

Codice regionale: TOS19_24.T32.002.003

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 9.738,74000

Prezzo a chilometri: € 12.319,50610

Spese generali € 1.460,81100

Utili di impresa € 1.119,95510

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 29,21622 (2 %)

Manodopera € 7.197,05546

Incidenza manodopera 58,42 %

Codice regionale: TOS19_24.T32.002.004

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 10.445,85000

Prezzo a chilometri: € 13.214,00025

Spese generali € 1.566,87750

Utili di impresa € 1.201,27275

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 31,33755 (2 %)

Manodopera € 8.648,56316

Incidenza manodopera 65,45 %

Codice regionale: TOS19_24.T32.002.005

| Voce: | 002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 10.396,68000

Prezzo a chilometri: € 13.151,80020

Spese generali € 1.559,50200

Utili di impresa € 1.195,61820

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 31,19004 (2 %)

Manodopera € 8.648,62381

Incidenza manodopera 65,76 %

Codice regionale: TOS19_24.T32.003.001

| Voce: | 003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con viti e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 16.067,47000

Prezzo a chilometri: € 20.325,34955

Spese generali € 2.410,12050

Utili di impresa € 1.847,75905

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 48,20241 (2 %)

Manodopera € 10.573,24684

Incidenza manodopera 52,02 %

Codice regionale: TOS19_24.T32.004.001

| Voce: | 004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 189,98500

Prezzo a cad: € 240,33103

Spese generali € 28,49775

Utili di impresa € 21,84828

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,56996 (2 %)

Manodopera € 177,72480

Incidenza manodopera 73,95 %

Codice regionale: TOS19_24.T32.005.001

| Voce: | 005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 181,86500

Prezzo a cad: € 230,05923

Spese generali € 27,27975

Utili di impresa € 20,91448

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,54560 (2 %)

Manodopera € 148,08913

Incidenza manodopera 64,37 %

Codice regionale: TOS19_24

| Tipologia: | OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_24.T40

| Capitolo: | TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_24.T40.001.001

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,85060

Prezzo a m³: € 4,87101

Spese generali € 0,57759

Utili di impresa € 0,44282

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01155 (2 %)

Manodopera € 3,85053

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.001.002

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 400,61250

Prezzo a ettaro: € 506,77481

Spese generali € 60,09188

Utili di impresa € 46,07044

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,20184 (2 %)

Manodopera € 199,92266

Incidenza manodopera 39,45 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.001.003

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - carico di materiali terrosi o pietrame eseguito con escavatore o pala meccanica. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1,66180

Prezzo a m³: € 2,10218

Spese generali € 0,24927

Utili di impresa € 0,19111

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00499 (2 %)

Manodopera € 0,88859

Incidenza manodopera 42,27 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.001.004

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - carico di legna provniente da abbattimenti ed espianti |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 65,75640

Prezzo a Tn: € 83,18185

Spese generali € 9,86346

Utili di impresa € 7,56199

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,19727 (2 %)

Manodopera € 65,75525

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.001.005

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - carico di ceppaie eseguito con escavatore |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,41063

Prezzo a cad: € 3,04945

Spese generali € 0,36159

Utili di impresa € 0,27722

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00723 (2 %)

Manodopera € 1,62902

Incidenza manodopera 53,42 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.001.011

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 9,99675

Prezzo a Tn: € 12,64589

Spese generali € 1,49951

Utili di impresa € 1,14963

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02999 (2 %)

Manodopera € 9,99658

Incidenza manodopera 79,05 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.001.012

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con l'ausilio di elevatori meccanici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 4,50000

Prezzo a Tn: € 5,69250

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01350 (2 %)

Manodopera € 2,93221

Incidenza manodopera 51,51 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.001.013

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,34150

Prezzo a Tn: € 6,75700

Spese generali € 0,80123

Utili di impresa € 0,61427

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01602 (2 %)

Manodopera € 2,66564

Incidenza manodopera 39,45 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.001.014

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - carico di letame eseguito con pala meccanica |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 2,48221

Prezzo a Tn: € 3,14000

Spese generali € 0,37233

Utili di impresa € 0,28545

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00745 (2 %)

Manodopera € 1,42148

Incidenza manodopera 45,27 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.001.021

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 490,40000

Prezzo a ettaro: € 620,35600

Spese generali € 73,56000

Utili di impresa € 56,39600

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,47120 (2 %)

Manodopera € 379,09955

Incidenza manodopera 61,11 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.001.022

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto) , piante e piantine. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 245,20000

Prezzo a ettaro: € 310,17800

Spese generali € 36,78000

Utili di impresa € 28,19800

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,73560 (2 %)

Manodopera € 189,54978

Incidenza manodopera 61,11 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.001.023

| Voce: | 001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), fertilizzanti per concimazione all’impianto |

Prezzo senza S. G. e Util. a ettaro: € 62,76150

Prezzo a ettaro: € 79,39330

Spese generali € 9,41423

Utili di impresa € 7,21757

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18828 (2 %)

Manodopera € 43,98389

Incidenza manodopera 55,4 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.002.001

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 3,16800

Prezzo a chilometri: € 4,00752

Spese generali € 0,47520

Utili di impresa € 0,36432

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00950 (2 %)

Manodopera € 1,77693

Incidenza manodopera 44,34 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.002.002

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 8,02500

Prezzo a chilometri: € 10,15163

Spese generali € 1,20375

Utili di impresa € 0,92288

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,02408 (2 %)

Manodopera € 4,44235

Incidenza manodopera 43,76 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.002.003

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - eseguiti con motoagricola o altro mezzo di trasporto semovente agricolo, ogni 1,5 ton |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 3,67220

Prezzo a chilometri: € 4,64533

Spese generali € 0,55083

Utili di impresa € 0,42230

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01102 (2 %)

Manodopera € 2,48757

Incidenza manodopera 53,55 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.002.004

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - del letame dal punto di carico fino a bordo campo eseguito con spandiletame trainato da trattrice, ogni 5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 81,77000

Prezzo a chilometri: € 103,43905

Spese generali € 12,26550

Utili di impresa € 9,40355

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24531 (2 %)

Manodopera € 30,20420

Incidenza manodopera 29,2 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.002.005

| Voce: | 002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 4,15500

Prezzo a chilometri: € 5,25608

Spese generali € 0,62325

Utili di impresa € 0,47783

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01247 (2 %)

Manodopera € 1,77708

Incidenza manodopera 33,81 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.003.001

| Voce: | 003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di materiali provenienti da espianto di arboreti (pali, fili, ecc.), ogni ha. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 33,26400

Prezzo a chilometri: € 42,07896

Spese generali € 4,98960

Utili di impresa € 3,82536

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09979 (2 %)

Manodopera € 18,65781

Incidenza manodopera 44,34 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.003.002

| Voce: | 003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di materiali terrosi o pietrame, ogni m³. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 4,75200

Prezzo a chilometri: € 6,01128

Spese generali € 0,71280

Utili di impresa € 0,54648

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01426 (2 %)

Manodopera € 2,66540

Incidenza manodopera 44,34 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.003.003

| Voce: | 003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di legna, ogni 1,5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 4,75200

Prezzo a chilometri: € 6,01128

Spese generali € 0,71280

Utili di impresa € 0,54648

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01426 (2 %)

Manodopera € 2,66540

Incidenza manodopera 44,34 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.003.004

| Voce: | 003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di ceppaie, ogni 10 ceppaie. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 4,75200

Prezzo a chilometri: € 6,01128

Spese generali € 0,71280

Utili di impresa € 0,54648

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,01426 (2 %)

Manodopera € 2,66540

Incidenza manodopera 44,34 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.004.001

| Voce: | 004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità fino a 1,5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 1,26720

Prezzo a chilometri: € 1,60301

Spese generali € 0,19008

Utili di impresa € 0,14573

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00380 (2 %)

Manodopera € 0,71077

Incidenza manodopera 44,34 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.004.002

| Voce: | 004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità oltre 1,5 ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 1,44830

Prezzo a chilometri: € 1,83210

Spese generali € 0,21725

Utili di impresa € 0,16655

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00434 (2 %)

Manodopera € 0,62200

Incidenza manodopera 33,95 %

Codice regionale: TOS19_24.T40.004.003

| Voce: | 004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con motoagricola. |

Prezzo senza S. G. e Util. a chilometri: € 1,31700

Prezzo a chilometri: € 1,66601

Spese generali € 0,19755

Utili di impresa € 0,15146

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,00395 (2 %)

Manodopera € 0,88848

Incidenza manodopera 53,33 %

Codice regionale: TOS19_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N01

| Capitolo: | MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.001

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a ora: € 8,85500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.002

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a ora: € 8,22250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.004

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,22920

Spese generali € 0,63438

Utili di impresa € 0,48636

Prezzo a ora: € 5,34994

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.005

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ora: € 12,65000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.006

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a ora: € 11,38500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.008

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,45830

Spese generali € 0,96875

Utili di impresa € 0,74270

Prezzo a ora: € 8,16975

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.009

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a ora: € 14,54750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.010

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a ora: € 13,28250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.012

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,33330

Spese generali € 1,25000

Utili di impresa € 0,95833

Prezzo a ora: € 10,54162

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.013

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ora: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.014

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,50000

Spese generali € 2,02500

Utili di impresa € 1,55250

Prezzo a ora: € 17,07750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.016

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,29166

Spese generali € 1,54375

Utili di impresa € 1,18354

Prezzo a ora: € 13,01895

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.017

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,50000

Spese generali € 2,47500

Utili di impresa € 1,89750

Prezzo a ora: € 20,87250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.018

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,50000

Spese generali € 2,32500

Utili di impresa € 1,78250

Prezzo a ora: € 19,60750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.020

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,68750

Spese generali € 1,60313

Utili di impresa € 1,22906

Prezzo a ora: € 13,51969

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.021

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a ora: € 8,85500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.022

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a ora: € 8,22250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.024

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Minipale a ruote gommate potenza motore fino a 25 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ora: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.025

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.026

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.028

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,75000

Spese generali € 1,01250

Utili di impresa € 0,77625

Prezzo a ora: € 8,53875

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.029

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a ora: € 11,38500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.030

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,50000

Spese generali € 1,27500

Utili di impresa € 0,97750

Prezzo a ora: € 10,75250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.032

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,91666

Spese generali € 1,18750

Utili di impresa € 0,91042

Prezzo a ora: € 10,01457

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.033

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.034

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 2 -10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.035

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,56250

Spese generali € 1,43438

Utili di impresa € 1,09969

Prezzo a ora: € 12,09656

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.038

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,50000

Spese generali € 2,32500

Utili di impresa € 1,78250

Prezzo a ora: € 19,60750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.040

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,37500

Spese generali € 2,15625

Utili di impresa € 1,65313

Prezzo a ora: € 18,18438

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.041

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,12500

Spese generali € 1,51875

Utili di impresa € 1,16438

Prezzo a ora: € 12,80813

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.042

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,25000

Spese generali € 3,18750

Utili di impresa € 2,44375

Prezzo a ora: € 26,88125

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.043

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,12500

Spese generali € 2,71875

Utili di impresa € 2,08438

Prezzo a ora: € 22,92813

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.044

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,93750

Spese generali € 1,94063

Utili di impresa € 1,48781

Prezzo a ora: € 16,36594

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.045

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 22,75000

Spese generali € 3,41250

Utili di impresa € 2,61625

Prezzo a ora: € 28,77875

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.046

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,50000

Spese generali € 3,22500

Utili di impresa € 2,47250

Prezzo a ora: € 27,19750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.047

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,21250

Spese generali € 2,58188

Utili di impresa € 1,97944

Prezzo a ora: € 21,77381

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.050

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 53,75000

Spese generali € 8,06250

Utili di impresa € 6,18125

Prezzo a ora: € 67,99375

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.051

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 46,25000

Spese generali € 6,93750

Utili di impresa € 5,31875

Prezzo a ora: € 58,50625

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.052

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 31,27083

Spese generali € 4,69062

Utili di impresa € 3,59615

Prezzo a ora: € 39,55760

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.085

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 085 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,12500

Spese generali € 2,71875

Utili di impresa € 2,08438

Prezzo a ora: € 22,92813

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.086

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 086 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,37500

Spese generali € 2,30625

Utili di impresa € 1,76813

Prezzo a ora: € 19,44938

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.087

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 087 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,25000

Spese generali € 1,68750

Utili di impresa € 1,29375

Prezzo a ora: € 14,23125

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.089

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 089 - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,62500

Spese generali € 3,09375

Utili di impresa € 2,37188

Prezzo a ora: € 26,09063

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.090

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 090 - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,50000

Spese generali € 2,62500

Utili di impresa € 2,01250

Prezzo a ora: € 22,13750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.091

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 091 - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,37500

Spese generali € 1,85625

Utili di impresa € 1,42313

Prezzo a ora: € 15,65438

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.092

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 092 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,75000

Spese generali € 5,06250

Utili di impresa € 3,88125

Prezzo a ora: € 42,69375

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.093

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 093 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a ora: € 37,95000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.094

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 094 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,60417

Spese generali € 2,79063

Utili di impresa € 2,13948

Prezzo a ora: € 23,53428

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.200

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 200 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ora: € 25,30000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.201

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 201 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ora: € 22,77000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.202

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 202 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,07292

Spese generali € 1,81094

Utili di impresa € 1,38839

Prezzo a ora: € 15,27224

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.203

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 203 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a ora: € 31,62500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.204

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 204 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 23,00000

Spese generali € 3,45000

Utili di impresa € 2,64500

Prezzo a ora: € 29,09500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.205

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 205 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,22917

Spese generali € 2,43438

Utili di impresa € 1,86635

Prezzo a ora: € 20,52990

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.206

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 206 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 56,25000

Spese generali € 8,43750

Utili di impresa € 6,46875

Prezzo a ora: € 71,15625

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.207

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 207 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 46,25000

Spese generali € 6,93750

Utili di impresa € 5,31875

Prezzo a ora: € 58,50625

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.208

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 208 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,72917

Spese generali € 3,85938

Utili di impresa € 2,95885

Prezzo a ora: € 32,54740

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.212

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 212 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 43,14583

Spese generali € 6,47187

Utili di impresa € 4,96177

Prezzo a ora: € 54,57947

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.214

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,33333

Spese generali € 5,00000

Utili di impresa € 3,83333

Prezzo a ora: € 42,16666

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.215

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 23,94792

Spese generali € 3,59219

Utili di impresa € 2,75401

Prezzo a ora: € 30,29412

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.250

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 250 - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 38,00000

Spese generali € 5,70000

Utili di impresa € 4,37000

Prezzo a ora: € 48,07000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.300

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 300 - Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,21000

Spese generali € 1,98150

Utili di impresa € 1,51915

Prezzo a ora: € 16,71065

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.305

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 305 - Spandilegante trainata a dosaggio volumetrico regolabile, capacità cassone 10 mc - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,43000

Spese generali € 2,16450

Utili di impresa € 1,65945

Prezzo a ora: € 18,25395

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.901

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,09000

Spese generali € 1,96350

Utili di impresa € 1,50535

Prezzo a ora: € 16,55885

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.902

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 902 - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 31,41000

Spese generali € 4,71150

Utili di impresa € 3,61215

Prezzo a ora: € 39,73365

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.903

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 903 - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg oltre 301 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 47,11000

Spese generali € 7,06650

Utili di impresa € 5,41765

Prezzo a ora: € 59,59415

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.911

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 911 - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,34100

Spese generali € 0,80115

Utili di impresa € 0,61422

Prezzo a ora: € 6,75637

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.912

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 912 - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,71000

Spese generali € 2,35650

Utili di impresa € 1,80665

Prezzo a ora: € 19,87315

Codice regionale: TOS19_AT.N01.001.913

| Voce: | 001 - Macchine per movimento terra e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 913 - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 23,56500

Spese generali € 3,53475

Utili di impresa € 2,70998

Prezzo a ora: € 29,80973

Codice regionale: TOS19_AT.N01.002.001

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.002.002

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.002.003

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a ora: € 2,65650

Codice regionale: TOS19_AT.N01.002.004

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,75000

Spese generali € 1,16250

Utili di impresa € 0,89125

Prezzo a ora: € 9,80375

Codice regionale: TOS19_AT.N01.002.005

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,62500

Spese generali € 0,99375

Utili di impresa € 0,76188

Prezzo a ora: € 8,38063

Codice regionale: TOS19_AT.N01.002.006

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,34000

Spese generali € 0,65100

Utili di impresa € 0,49910

Prezzo a ora: € 5,49010

Codice regionale: TOS19_AT.N01.002.010

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,62500

Spese generali € 1,29375

Utili di impresa € 0,99188

Prezzo a ora: € 10,91063

Codice regionale: TOS19_AT.N01.002.011

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,37500

Spese generali € 1,10625

Utili di impresa € 0,84813

Prezzo a ora: € 9,32938

Codice regionale: TOS19_AT.N01.002.012

| Voce: | 002 - Accessori per demolizioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,06250

Spese generali € 0,75938

Utili di impresa € 0,58219

Prezzo a ora: € 6,40406

Codice regionale: TOS19_AT.N01.003.017

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,60000

Spese generali € 1,74000

Utili di impresa € 1,33400

Prezzo a ora: € 14,67400

Codice regionale: TOS19_AT.N01.003.018

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,60000

Spese generali € 1,74000

Utili di impresa € 1,33400

Prezzo a ora: € 14,67400

Codice regionale: TOS19_AT.N01.003.020

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a ora: € 14,54750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.003.024

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,86583

Spese generali € 1,92987

Utili di impresa € 1,47957

Prezzo a ora: € 16,27527

Codice regionale: TOS19_AT.N01.003.025

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,05208

Spese generali € 2,10781

Utili di impresa € 1,61599

Prezzo a ora: € 17,77588

Codice regionale: TOS19_AT.N01.003.048

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.003.049

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.003.050

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,75000

Spese generali € 0,26250

Utili di impresa € 0,20125

Prezzo a ora: € 2,21375

Codice regionale: TOS19_AT.N01.003.060

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.003.061

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,37500

Spese generali € 0,35625

Utili di impresa € 0,27313

Prezzo a ora: € 3,00438

Codice regionale: TOS19_AT.N01.003.062

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,25000

Spese generali € 0,18750

Utili di impresa € 0,14375

Prezzo a ora: € 1,58125

Codice regionale: TOS19_AT.N01.003.063

| Voce: | 003 - Macchine per costipazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Utili di impresa € 0,62100

Prezzo a ora: € 6,83100

Codice regionale: TOS19_AT.N01.004.001

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,06000

Spese generali € 1,95900

Utili di impresa € 1,50190

Prezzo a ora: € 16,52090

Codice regionale: TOS19_AT.N01.004.002

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,38000

Spese generali € 1,85700

Utili di impresa € 1,42370

Prezzo a ora: € 15,66070

Codice regionale: TOS19_AT.N01.004.011

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,25000

Spese generali € 0,33750

Utili di impresa € 0,25875

Prezzo a ora: € 2,84625

Codice regionale: TOS19_AT.N01.004.012

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,63000

Spese generali € 0,54450

Utili di impresa € 0,41745

Prezzo a ora: € 4,59195

Codice regionale: TOS19_AT.N01.004.022

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 50-80 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,86000

Spese generali € 0,27900

Utili di impresa € 0,21390

Prezzo a ora: € 2,35290

Codice regionale: TOS19_AT.N01.004.024

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 90-120 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,48000

Spese generali € 0,37200

Utili di impresa € 0,28520

Prezzo a ora: € 3,13720

Codice regionale: TOS19_AT.N01.004.032

| Voce: | 004 - Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,42000

Spese generali € 0,51300

Utili di impresa € 0,39330

Prezzo a ora: € 4,32630

Codice regionale: TOS19_AT.N01.005.001

| Voce: | 005 - Accessori per infissione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Battipalo per infissione pali prefabbricati per escavatore cingolato, peso mazza 1,6 t - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,12500

Spese generali € 1,51875

Utili di impresa € 1,16438

Prezzo a ora: € 12,80813

Codice regionale: TOS19_AT.N01.005.004

| Voce: | 005 - Accessori per infissione |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Battipalo per infissione pali in legno - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,93000

Spese generali € 1,33950

Utili di impresa € 1,02695

Prezzo a ora: € 11,29645

Codice regionale: TOS19_AT.N01.005.005

| Voce: | 005 - Accessori per infissione |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Battipalo per infissione pali in legno - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,49100

Spese generali € 1,27365

Utili di impresa € 0,97647

Prezzo a ora: € 10,74112

Codice regionale: TOS19_AT.N01.005.006

| Voce: | 005 - Accessori per infissione |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Battipalo per infissione pali in legno - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,04500

Spese generali € 1,20675

Utili di impresa € 0,92518

Prezzo a ora: € 10,17693

Codice regionale: TOS19_AT.N01.005.010

| Voce: | 005 - Accessori per infissione |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,02500

Spese generali € 1,65375

Utili di impresa € 1,26788

Prezzo a ora: € 13,94663

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.001

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.002

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Generatori di Corrente 5 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,91250

Spese generali € 0,28688

Utili di impresa € 0,21994

Prezzo a ora: € 2,41931

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.004

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,25000

Spese generali € 0,18750

Utili di impresa € 0,14375

Prezzo a ora: € 1,58125

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.005

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.006

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.008

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,45830

Spese generali € 0,21875

Utili di impresa € 0,16770

Prezzo a ora: € 1,84475

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.009

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Generatori di Corrente 15 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.010

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Generatori di Corrente 15 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.012

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Generatori di Corrente 15 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,12500

Spese generali € 0,31875

Utili di impresa € 0,24438

Prezzo a ora: € 2,68813

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.013

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Generatori di Corrente 20 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.014

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Generatori di Corrente 20 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,37500

Spese generali € 0,50625

Utili di impresa € 0,38813

Prezzo a ora: € 4,26938

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.016

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Generatori di Corrente 20 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,08330

Spese generali € 0,31250

Utili di impresa € 0,23958

Prezzo a ora: € 2,63537

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.017

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Generatori di Corrente 30 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.018

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Generatori di Corrente 30 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.020

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Generatori di Corrente 30 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.021

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.022

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.024

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,33330

Spese generali € 0,50000

Utili di impresa € 0,38333

Prezzo a ora: € 4,21662

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.025

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,75000

Spese generali € 1,01250

Utili di impresa € 0,77625

Prezzo a ora: € 8,53875

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.026

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Generatori di Corrente 70 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,51250

Spese generali € 0,82688

Utili di impresa € 0,63394

Prezzo a ora: € 6,97331

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.028

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,77600

Spese generali € 0,56640

Utili di impresa € 0,43424

Prezzo a ora: € 4,77664

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.029

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a ora: € 13,28250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.030

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,50000

Spese generali € 1,42500

Utili di impresa € 1,09250

Prezzo a ora: € 12,01750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.032

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Generatori di Corrente 115 - 120 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.033

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Generatori di Corrente 140 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,00000

Spese generali € 1,65000

Utili di impresa € 1,26500

Prezzo a ora: € 13,91500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.034

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Generatori di Corrente 140 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,78750

Spese generali € 1,46813

Utili di impresa € 1,12556

Prezzo a ora: € 12,38119

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.036

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Generatori di Corrente 140 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.037

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Generatori di Corrente 170 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a ora: € 14,54750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.038

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Generatori di Corrente 170 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,91250

Spese generali € 1,63688

Utili di impresa € 1,25494

Prezzo a ora: € 13,80431

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.040

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Generatori di Corrente 170 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,67500

Spese generali € 1,45125

Utili di impresa € 1,11263

Prezzo a ora: € 12,23888

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.041

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Generatori di Corrente 250 Kva - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,87500

Spese generali € 2,53125

Utili di impresa € 1,94063

Prezzo a ora: € 21,34688

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.042

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Generatori di Corrente 250 Kva - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,48750

Spese generali € 1,87313

Utili di impresa € 1,43606

Prezzo a ora: € 15,79669

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.044

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Generatori di Corrente 250 Kva - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,13750

Spese generali € 1,67063

Utili di impresa € 1,28081

Prezzo a ora: € 14,08894

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.045

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Torre Faro 2000 W - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.046

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Torre Faro 2000 W - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.008.048

| Voce: | 008 - Produzione di Energia |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Torre Faro 2000 W - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.001

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,62500

Spese generali € 0,84375

Utili di impresa € 0,64688

Prezzo a ora: € 7,11563

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.002

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Motocompressori 2000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.004

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,29170

Spese generali € 0,34376

Utili di impresa € 0,26355

Prezzo a ora: € 2,89900

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.005

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.006

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Motocompressori 2500 litri/minuto - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.008

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,55200

Spese generali € 0,53280

Utili di impresa € 0,40848

Prezzo a ora: € 4,49328

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.009

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.010

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Motocompressori 3000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.012

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,95830

Spese generali € 0,44375

Utili di impresa € 0,34020

Prezzo a ora: € 3,74225

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.013

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ora: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.014

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.016

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,70830

Spese generali € 0,55625

Utili di impresa € 0,42645

Prezzo a ora: € 4,69100

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.017

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a ora: € 8,22250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.018

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Motocompressori 6000 litri/minuto - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ora: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.020

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.009.023

| Voce: | 009 - Motocompressori a motore diesel |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.010.001

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ora: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.010.002

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.010.004

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.010.005

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,50000

Spese generali € 1,27500

Utili di impresa € 0,97750

Prezzo a ora: € 10,75250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.010.006

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,71428

Spese generali € 1,00714

Utili di impresa € 0,77214

Prezzo a ora: € 8,49356

Codice regionale: TOS19_AT.N01.010.008

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Motopompa per prosciugamento portata 5000 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,83333

Spese generali € 0,72500

Utili di impresa € 0,55583

Prezzo a ora: € 6,11416

Codice regionale: TOS19_AT.N01.010.009

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,00000

Spese generali € 1,65000

Utili di impresa € 1,26500

Prezzo a ora: € 13,91500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.010.010

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,71428

Spese generali € 0,85714

Utili di impresa € 0,65714

Prezzo a ora: € 7,22856

Codice regionale: TOS19_AT.N01.010.011

| Voce: | 010 - Motopompe e elettropompe |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16666

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27082

Codice regionale: TOS19_AT.N01.011.009

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,25000

Spese generali € 1,08750

Utili di impresa € 0,83375

Prezzo a ora: € 9,17125

Codice regionale: TOS19_AT.N01.011.010

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,25000

Spese generali € 1,08750

Utili di impresa € 0,83375

Prezzo a ora: € 9,17125

Codice regionale: TOS19_AT.N01.011.012

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,52500

Spese generali € 0,97875

Utili di impresa € 0,75038

Prezzo a ora: € 8,25413

Codice regionale: TOS19_AT.N01.011.013

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,81250

Spese generali € 0,42188

Utili di impresa € 0,32344

Prezzo a ora: € 3,55781

Codice regionale: TOS19_AT.N01.011.015

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Centralina idraulica, motore a benzina con portata idraulica regolabile - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a ora: € 2,53000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.011.020

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Troncatrice da banco - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,91250

Spese generali € 0,28688

Utili di impresa € 0,21994

Prezzo a ora: € 2,41931

Codice regionale: TOS19_AT.N01.011.030

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,25000

Spese generali € 0,33750

Utili di impresa € 0,25875

Prezzo a ora: € 2,84625

Codice regionale: TOS19_AT.N01.011.041

| Voce: | 011 - Attrezzature per taglio e centraline |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,33330

Spese generali € 0,05000

Utili di impresa € 0,03833

Prezzo a ora: € 0,42162

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.005

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Tosaerba a lama rotativa, con raccolta, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,67857

Spese generali € 0,40179

Utili di impresa € 0,30804

Prezzo a ora: € 3,38839

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.006

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Tosaerba a lama rotativa, con raccolta, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,41666

Spese generali € 0,21250

Utili di impresa € 0,16292

Prezzo a ora: € 1,79207

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.008

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,67857

Spese generali € 0,40179

Utili di impresa € 0,30804

Prezzo a ora: € 3,38839

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.009

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,41666

Spese generali € 0,21250

Utili di impresa € 0,16292

Prezzo a ora: € 1,79207

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.013

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,16700

Spese generali € 1,67505

Utili di impresa € 1,28421

Prezzo a ora: € 14,12626

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.014

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,60250

Spese generali € 1,74038

Utili di impresa € 1,33429

Prezzo a ora: € 14,67716

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.015

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, con raccolta, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,55550

Spese generali € 1,43333

Utili di impresa € 1,09888

Prezzo a ora: € 12,08771

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.016

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,94500

Spese generali € 1,64175

Utili di impresa € 1,25868

Prezzo a ora: € 13,84543

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.017

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,60250

Spese generali € 1,74038

Utili di impresa € 1,33429

Prezzo a ora: € 14,67716

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.018

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,55550

Spese generali € 1,43333

Utili di impresa € 1,09888

Prezzo a ora: € 12,08771

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.019

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Motofalciatrice semovente a lama rotante minimo 120 cm di taglio, potenza 14-20 HP - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,13700

Spese generali € 1,52055

Utili di impresa € 1,16576

Prezzo a ora: € 12,82331

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.021

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Motofalciatrice semovente a lama rotante minimo 120 cm di taglio, potenza 14-20 HP - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,12300

Spese generali € 1,36845

Utili di impresa € 1,04915

Prezzo a ora: € 11,54060

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.026

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.027

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,57143

Spese generali € 0,53571

Utili di impresa € 0,41071

Prezzo a ora: € 4,51786

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.028

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,41666

Spese generali € 0,21250

Utili di impresa € 0,16292

Prezzo a ora: € 1,79207

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.032

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.033

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,14286

Spese generali € 0,32143

Utili di impresa € 0,24643

Prezzo a ora: € 2,71072

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.034

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama 75 cm.- 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,88542

Spese generali € 0,13281

Utili di impresa € 0,10182

Prezzo a ora: € 1,12006

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.038

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,50000

Spese generali € 0,07500

Utili di impresa € 0,05750

Prezzo a ora: € 0,63250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.039

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,50000

Spese generali € 0,07500

Utili di impresa € 0,05750

Prezzo a ora: € 0,63250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.040

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,50000

Spese generali € 0,07500

Utili di impresa € 0,05750

Prezzo a ora: € 0,63250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.044

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a ora: € 4,93350

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.045

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,92500

Spese generali € 0,43875

Utili di impresa € 0,33638

Prezzo a ora: € 3,70013

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.046

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,95000

Spese generali € 0,29250

Utili di impresa € 0,22425

Prezzo a ora: € 2,46675

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.050

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,43750

Spese generali € 0,36563

Utili di impresa € 0,28031

Prezzo a ora: € 3,08344

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.051

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,95000

Spese generali € 0,29250

Utili di impresa € 0,22425

Prezzo a ora: € 2,46675

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.052

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,70625

Spese generali € 0,25594

Utili di impresa € 0,19622

Prezzo a ora: € 2,15841

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.056

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,80000

Spese generali € 1,17000

Utili di impresa € 0,89700

Prezzo a ora: € 9,86700

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.057

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,73780

Spese generali € 0,86067

Utili di impresa € 0,65985

Prezzo a ora: € 7,25832

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.058

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - Traseminatrice semovente, motore 10 HP, larghezza di lavoro 55 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,17300

Spese generali € 0,62595

Utili di impresa € 0,47990

Prezzo a ora: € 5,27885

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.059

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,87500

Spese generali € 0,73125

Utili di impresa € 0,56063

Prezzo a ora: € 6,16688

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.060

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,92500

Spese generali € 0,43875

Utili di impresa € 0,33638

Prezzo a ora: € 3,70013

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.061

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 45cm, Larghezza di scavo 10 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,43750

Spese generali € 0,36563

Utili di impresa € 0,28031

Prezzo a ora: € 3,08344

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.062

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,75000

Spese generali € 1,46250

Utili di impresa € 1,12125

Prezzo a ora: € 12,33375

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.063

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,80000

Spese generali € 1,17000

Utili di impresa € 0,89700

Prezzo a ora: € 9,86700

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.064

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 064 - Catenaria semovente, profondita' scavo fino a 90 cm, Larghezza di scavo 15 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,87500

Spese generali € 0,73125

Utili di impresa € 0,56063

Prezzo a ora: € 6,16688

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.065

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,62500

Spese generali € 0,84375

Utili di impresa € 0,64688

Prezzo a ora: € 7,11563

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.066

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 066 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,32143

Spese generali € 0,34821

Utili di impresa € 0,26696

Prezzo a ora: € 2,93661

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.067

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 067 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,16875

Spese generali € 0,17531

Utili di impresa € 0,13441

Prezzo a ora: € 1,47847

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.068

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 068 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,62500

Spese generali € 0,84375

Utili di impresa € 0,64688

Prezzo a ora: € 7,11563

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.069

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 069 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,32143

Spese generali € 0,34821

Utili di impresa € 0,26696

Prezzo a ora: € 2,93661

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.070

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,16875

Spese generali € 0,17531

Utili di impresa € 0,13441

Prezzo a ora: € 1,47847

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.071

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.072

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,14286

Spese generali € 0,32143

Utili di impresa € 0,24643

Prezzo a ora: € 2,71072

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.073

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 073 - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,06250

Spese generali € 0,15938

Utili di impresa € 0,12219

Prezzo a ora: € 1,34406

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.080

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,82500

Spese generali € 1,02375

Utili di impresa € 0,78488

Prezzo a ora: € 8,63363

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.081

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,46000

Spese generali € 0,81900

Utili di impresa € 0,62790

Prezzo a ora: € 6,90690

Codice regionale: TOS19_AT.N01.015.082

| Voce: | 015 - Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Biotrituratore con capacità di taglio di 85 mm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,91400

Spese generali € 0,73710

Utili di impresa € 0,56511

Prezzo a ora: € 6,21621

Codice regionale: TOS19_AT.N01.017.001

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,60000

Spese generali € 1,74000

Utili di impresa € 1,33400

Prezzo a ora: € 14,67400

Codice regionale: TOS19_AT.N01.017.002

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 22,75000

Spese generali € 3,41250

Utili di impresa € 2,61625

Prezzo a ora: € 28,77875

Codice regionale: TOS19_AT.N01.017.003

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,56000

Spese generali € 0,68400

Utili di impresa € 0,52440

Prezzo a ora: € 5,76840

Codice regionale: TOS19_AT.N01.017.010

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,01000

Spese generali € 0,00150

Utili di impresa € 0,00115

Prezzo a ora: € 0,01265

Codice regionale: TOS19_AT.N01.017.020

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 86,99000

Spese generali € 13,04850

Utili di impresa € 10,00385

Prezzo a ora: € 110,04235

Codice regionale: TOS19_AT.N01.017.025

| Voce: | 017 - Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 59,75000

Spese generali € 8,96250

Utili di impresa € 6,87125

Prezzo a ora: € 75,58375

Codice regionale: TOS19_AT.N01.018.001

| Voce: | 018 - Attrezzature manuali per le operazioni agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,09000

Spese generali € 0,01350

Utili di impresa € 0,01035

Prezzo a ora: € 0,11385

Codice regionale: TOS19_AT.N01.030.001

| Voce: | 030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 26,88500

Prezzo a ora: € 34,00953

Spese generali € 4,03275

Utili di impresa € 3,09178

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,04033 (1 %)

Manodopera € 23,75906

Incidenza manodopera 69,86 %

Codice regionale: TOS19_AT.N01.030.002

| Voce: | 030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sistema montato su macchinario esterno o cingolato compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 184,06833

Prezzo a ora: € 232,84644

Spese generali € 27,61025

Utili di impresa € 21,16786

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27610 (1 %)

Manodopera € 56,81453

Incidenza manodopera 24,4 %

Codice regionale: TOS19_AT.N01.030.003

| Voce: | 030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 282,90000

Prezzo a ora: € 357,86850

Spese generali € 42,43500

Utili di impresa € 32,53350

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,42435 (1 %)

Manodopera € 83,20443

Incidenza manodopera 23,25 %

Codice regionale: TOS19_AT.N01.030.102

| Voce: | 030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 102 - sistema montato su macchinario esterno o cingolato, non compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 81,25000

Spese generali € 12,18750

Utili di impresa € 9,34375

Prezzo a ora: € 102,78125

Codice regionale: TOS19_AT.N01.030.103

| Voce: | 030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a 100 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 103 - sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo. - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a ora: € 158,12500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.040.001

| Voce: | 040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - autocarrata, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 22,91667

Spese generali € 3,43750

Utili di impresa € 2,63542

Prezzo a ora: € 28,98959

Codice regionale: TOS19_AT.N01.040.002

| Voce: | 040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - autocarrata, portata da 10 a 11 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 22,91667

Spese generali € 3,43750

Utili di impresa € 2,63542

Prezzo a ora: € 28,98959

Codice regionale: TOS19_AT.N01.040.003

| Voce: | 040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - autocarrata, portata da 16 a 30 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 34,69000

Spese generali € 5,20350

Utili di impresa € 3,98935

Prezzo a ora: € 43,88285

Codice regionale: TOS19_AT.N01.040.005

| Voce: | 040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m con operatore (nolo a caldo)- 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 37,66000

Prezzo a ora: € 47,63990

Spese generali € 5,64900

Utili di impresa € 4,33090

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,05649 (1 %)

Manodopera € 28,40767

Incidenza manodopera 59,63 %

Codice regionale: TOS19_AT.N01.040.105

| Voce: | 040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato |
| --- | --- |
| Articolo: | 105 - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese - (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,25000

Spese generali € 1,38750

Utili di impresa € 1,06375

Prezzo a ora: € 11,70125

Codice regionale: TOS19_AT.N01.050.001

| Voce: | 050 - Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 1,5 kw - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,12500

Spese generali € 0,46875

Utili di impresa € 0,35938

Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: TOS19_AT.N01.050.002

| Voce: | 050 - Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 1,5 Kw - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.001

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,87500

Spese generali € 0,28125

Utili di impresa € 0,21563

Prezzo a ora: € 2,37188

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.005

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Aspiratore per polveri da 50 lt - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,74375

Spese generali € 0,11156

Utili di impresa € 0,08553

Prezzo a ora: € 0,94084

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.018

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,12500

Spese generali € 0,46875

Utili di impresa € 0,35938

Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.019

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Idropulitrice a 200 ATM - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,12500

Spese generali € 0,46875

Utili di impresa € 0,35938

Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.020

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,72917

Spese generali € 0,25938

Utili di impresa € 0,19885

Prezzo a ora: € 2,18740

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.031

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Levigatrice per pavimenti in legno - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,93750

Spese generali € 0,89063

Utili di impresa € 0,68281

Prezzo a ora: € 7,51094

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.032

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,87500

Spese generali € 0,58125

Utili di impresa € 0,44563

Prezzo a ora: € 4,90188

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.033

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.041

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - sabbiatrice - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.042

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - sabbiatrice - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,18750

Spese generali € 0,17813

Utili di impresa € 0,13656

Prezzo a ora: € 1,50219

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.043

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - sabbiatrice - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,54170

Spese generali € 0,08126

Utili di impresa € 0,06230

Prezzo a ora: € 0,68525

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.048

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Piegaferri combinata - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,12500

Spese generali € 0,46875

Utili di impresa € 0,35938

Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.049

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Piegaferri combinata - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,75000

Spese generali € 0,41250

Utili di impresa € 0,31625

Prezzo a ora: € 3,47875

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.050

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Piegaferri combinata - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,72917

Spese generali € 0,25938

Utili di impresa € 0,19885

Prezzo a ora: € 2,18740

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.051

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,75000

Spese generali € 1,16250

Utili di impresa € 0,89125

Prezzo a ora: € 9,80375

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.052

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,62500

Spese generali € 0,99375

Utili di impresa € 0,76188

Prezzo a ora: € 8,38063

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.053

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Fresatrice per asfalto e cemento da applicare a minipala, a controllo idraulico per una larghezza fino a cm 50 e profondità fino a cm 15 - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,72500

Spese generali € 0,70875

Utili di impresa € 0,54338

Prezzo a ora: € 5,97713

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.054

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.055

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.056

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Spazzatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico, larghezza di lavoro superiore a 1200 mm. - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.057

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.058

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.060.059

| Voce: | 060 - Utensili e accessori per macchine movimento terra |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Benna miscelatrice da applicare a minipala, a controllo idraulico da 250 a 450 L. - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.065.001

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.065.003

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,87500

Spese generali € 0,28125

Utili di impresa € 0,21563

Prezzo a ora: € 2,37188

Codice regionale: TOS19_AT.N01.065.009

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,75000

Spese generali € 0,41250

Utili di impresa € 0,31625

Prezzo a ora: € 3,47875

Codice regionale: TOS19_AT.N01.065.010

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,93750

Spese generali € 0,29063

Utili di impresa € 0,22281

Prezzo a ora: € 2,45094

Codice regionale: TOS19_AT.N01.065.011

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,87500

Spese generali € 0,13125

Utili di impresa € 0,10063

Prezzo a ora: € 1,10688

Codice regionale: TOS19_AT.N01.065.031

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a ora: € 2,53000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.065.032

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,18750

Spese generali € 0,17813

Utili di impresa € 0,13656

Prezzo a ora: € 1,50219

Codice regionale: TOS19_AT.N01.065.033

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,54167

Spese generali € 0,08125

Utili di impresa € 0,06229

Prezzo a ora: € 0,68521

Codice regionale: TOS19_AT.N01.065.034

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a ora: € 1,26500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.065.040

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) con centralina idraulica e punte (corone) diamantate o al widia - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,25000

Spese generali € 0,78750

Utili di impresa € 0,60375

Prezzo a ora: € 6,64125

Codice regionale: TOS19_AT.N01.065.041

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Macchina perforatrice a corona diamantata (x carotaggio/perforazione a secco) con estrazione delle carote - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,72500

Spese generali € 0,70875

Utili di impresa € 0,54338

Prezzo a ora: € 5,97713

Codice regionale: TOS19_AT.N01.065.042

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Macchina perforatrice con sonda elettrorotativa (carotatrice) e centralina ad aria e punte diamantate a widia - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,25000

Spese generali € 0,93750

Utili di impresa € 0,71875

Prezzo a ora: € 7,90625

Codice regionale: TOS19_AT.N01.065.051

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Corone diamantate da d. 43 mm a 80 mm, per macchine perforatrici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a mm: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a mm: € 14,54750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.065.052

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Corone diamantate da d. 81 mm a 120 mm, per macchine perforatrici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a mm: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a mm: € 18,97500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.065.053

| Voce: | 065 - Martelli, perforatori elettrici e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Corone diamantate da d. 150 mm, per macchine perforatrici. |

Prezzo senza S. G. e Util. a mm: € 27,00000

Spese generali € 4,05000

Utili di impresa € 3,10500

Prezzo a mm: € 34,15500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.070.005

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.070.006

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.070.007

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 10 kVA 20-300 A -1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.070.010

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a ora: € 1,89750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.070.011

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.070.012

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,37500

Spese generali € 0,35625

Utili di impresa € 0,27313

Prezzo a ora: € 3,00438

Codice regionale: TOS19_AT.N01.070.013

| Voce: | 070 - Saldatrici e motosaldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,25000

Spese generali € 0,18750

Utili di impresa € 0,14375

Prezzo a ora: € 1,58125

Codice regionale: TOS19_AT.N01.071.001

| Voce: | 071 - Accessori per saldatrici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,47000

Spese generali € 0,22050

Utili di impresa € 0,16905

Prezzo a ora: € 1,85955

Codice regionale: TOS19_AT.N01.072.001

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,06250

Spese generali € 0,15938

Utili di impresa € 0,12219

Prezzo a ora: € 1,34406

Codice regionale: TOS19_AT.N01.072.002

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 500 lt , motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,65000

Spese generali € 0,09750

Utili di impresa € 0,07475

Prezzo a ora: € 0,82225

Codice regionale: TOS19_AT.N01.072.003

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 750 lt, motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,90000

Spese generali € 0,13500

Utili di impresa € 0,10350

Prezzo a ora: € 1,13850

Codice regionale: TOS19_AT.N01.072.004

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1000 lt, motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a ora: € 1,51800

Codice regionale: TOS19_AT.N01.072.005

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1250 lt, motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a ora: € 1,89750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.072.006

| Voce: | 072 - Betoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,86000

Spese generali € 0,27900

Utili di impresa € 0,21390

Prezzo a ora: € 2,35290

Codice regionale: TOS19_AT.N01.073.001

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ora: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.073.002

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a ora: € 16,44500

Codice regionale: TOS19_AT.N01.073.004

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Autobetoniera da 1500 - 2000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a ora: € 15,18000

Codice regionale: TOS19_AT.N01.073.005

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,50000

Spese generali € 2,77500

Utili di impresa € 2,12750

Prezzo a ora: € 23,40250

Codice regionale: TOS19_AT.N01.073.006

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,50000

Spese generali € 2,62500

Utili di impresa € 2,01250

Prezzo a ora: € 22,13750

Codice regionale: TOS19_AT.N01.073.008

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Autobetoniera da 2500 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,17096

Spese generali € 1,67564

Utili di impresa € 1,28466

Prezzo a ora: € 14,13126

Codice regionale: TOS19_AT.N01.073.010

| Voce: | 073 - Autobetoniere |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,33875

Spese generali € 2,60081

Utili di impresa € 1,99396

Prezzo a ora: € 21,93352

Codice regionale: TOS19_AT.N01.074.001

| Voce: | 074 - Silos |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,09000

Spese generali € 0,01350

Utili di impresa € 0,01035

Prezzo a ora: € 0,11385

Codice regionale: TOS19_AT.N01.100.901

| Voce: | 100 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,09000

Spese generali € 1,96350

Utili di impresa € 1,50535

Prezzo a ora: € 16,55885

Codice regionale: TOS19_AT.N01.100.902

| Voce: | 100 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 902 - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 31,41000

Spese generali € 4,71150

Utili di impresa € 3,61215

Prezzo a ora: € 39,73365

Codice regionale: TOS19_AT.N01.100.911

| Voce: | 100 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 911 - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,46000

Spese generali € 0,36900

Utili di impresa € 0,28290

Prezzo a ora: € 3,11190

Codice regionale: TOS19_AT.N01.100.912

| Voce: | 100 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 912 - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a gasolio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,24000

Spese generali € 0,33600

Utili di impresa € 0,25760

Prezzo a ora: € 2,83360

Codice regionale: TOS19_AT.N01.100.913

| Voce: | 100 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 913 - per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 33 CV - con alimentazione a gasolio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,94000

Spese generali € 0,74100

Utili di impresa € 0,56810

Prezzo a ora: € 6,24910

Codice regionale: TOS19_AT.N01.100.914

| Voce: | 100 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 914 - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,44000

Spese generali € 0,51600

Utili di impresa € 0,39560

Prezzo a ora: € 4,35160

Codice regionale: TOS19_AT.N01.101.901

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,34100

Spese generali € 0,80115

Utili di impresa € 0,61422

Prezzo a ora: € 6,75637

Codice regionale: TOS19_AT.N01.101.902

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 902 - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,71000

Spese generali € 2,35650

Utili di impresa € 1,80665

Prezzo a ora: € 19,87315

Codice regionale: TOS19_AT.N01.101.911

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 911 - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,82000

Spese generali € 0,12300

Utili di impresa € 0,09430

Prezzo a ora: € 1,03730

Codice regionale: TOS19_AT.N01.101.912

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 912 - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a gasolio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,91000

Spese generali € 0,13650

Utili di impresa € 0,10465

Prezzo a ora: € 1,15115

Codice regionale: TOS19_AT.N01.101.913

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 913 - per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 30 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,73000

Spese generali € 0,40950

Utili di impresa € 0,31395

Prezzo a ora: € 3,45345

Codice regionale: TOS19_AT.N01.101.914

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 914 - per motoseghe |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,24000

Spese generali € 0,33600

Utili di impresa € 0,25760

Prezzo a ora: € 2,83360

Codice regionale: TOS19_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N02

| Capitolo: | MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N02.007.001

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,25000

Spese generali € 0,93750

Utili di impresa € 0,71875

Prezzo a ora: € 7,90625

Codice regionale: TOS19_AT.N02.007.002

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,87500

Spese generali € 0,58125

Utili di impresa € 0,44563

Prezzo a ora: € 4,90188

Codice regionale: TOS19_AT.N02.007.003

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 300-500 kg - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,72920

Spese generali € 0,25938

Utili di impresa € 0,19886

Prezzo a ora: € 2,18744

Codice regionale: TOS19_AT.N02.007.005

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS19_AT.N02.007.006

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - da 2 a 10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_AT.N02.007.007

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Motocarriola cingolata con assetto operativo portata da 700 Kg - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_AT.N02.007.009

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS19_AT.N02.007.010

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: TOS19_AT.N02.007.011

| Voce: | 007 - Dumper e motocariole |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Dumper gommato con benna ribaltabile anteriore 4X4 da 1,2 mc - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a ora: € 6,95750

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.005

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 52,22000

Prezzo a ora: € 66,05830

Spese generali € 7,83300

Utili di impresa € 6,00530

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07833 (1 %)

Manodopera € 28,41167

Incidenza manodopera 43,01 %

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.006

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 51,71000

Prezzo a ora: € 65,41315

Spese generali € 7,75650

Utili di impresa € 5,94665

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07757 (1 %)

Manodopera € 28,40893

Incidenza manodopera 43,43 %

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.008

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 51,21000

Prezzo a ora: € 64,78065

Spese generali € 7,68150

Utili di impresa € 5,88915

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07682 (1 %)

Manodopera € 28,41279

Incidenza manodopera 43,86 %

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.009

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 42,03000

Prezzo a ora: € 53,16795

Spese generali € 6,30450

Utili di impresa € 4,83345

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06305 (1 %)

Manodopera € 28,40764

Incidenza manodopera 53,43 %

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.010

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 42,55000

Prezzo a ora: € 53,82575

Spese generali € 6,38250

Utili di impresa € 4,89325

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,06383 (1 %)

Manodopera € 28,40923

Incidenza manodopera 52,78 %

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.012

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 51,27000

Prezzo a ora: € 64,85655

Spese generali € 7,69050

Utili di impresa € 5,89605

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07691 (1 %)

Manodopera € 28,40717

Incidenza manodopera 43,8 %

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.013

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 51,96000

Prezzo a ora: € 65,72940

Spese generali € 7,79400

Utili di impresa € 5,97540

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,07794 (1 %)

Manodopera € 28,40825

Incidenza manodopera 43,22 %

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.014

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 53,52000

Prezzo a ora: € 67,70280

Spese generali € 8,02800

Utili di impresa € 6,15480

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08028 (1 %)

Manodopera € 28,40809

Incidenza manodopera 41,96 %

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.016

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 55,67000

Prezzo a ora: € 70,42255

Spese generali € 8,35050

Utili di impresa € 6,40205

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08351 (1 %)

Manodopera € 28,40846

Incidenza manodopera 40,34 %

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.017

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 58,14000

Prezzo a ora: € 73,54710

Spese generali € 8,72100

Utili di impresa € 6,68610

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,08721 (1 %)

Manodopera € 28,41124

Incidenza manodopera 38,63 %

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.018

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 70,78000

Prezzo a ora: € 89,53670

Spese generali € 10,61700

Utili di impresa € 8,13970

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10617 (1 %)

Manodopera € 28,40999

Incidenza manodopera 31,73 %

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.019

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 62,60000

Prezzo a ora: € 79,18900

Spese generali € 9,39000

Utili di impresa € 7,19900

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09390 (1 %)

Manodopera € 28,41301

Incidenza manodopera 35,88 %

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.020

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,87500

Spese generali € 1,03125

Utili di impresa € 0,79063

Prezzo a ora: € 8,69688

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.021

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 62,51000

Prezzo a ora: € 79,07515

Spese generali € 9,37650

Utili di impresa € 7,18865

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09377 (1 %)

Manodopera € 28,41170

Incidenza manodopera 35,93 %

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.022

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 68,11000

Prezzo a ora: € 86,15915

Spese generali € 10,21650

Utili di impresa € 7,83265

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10217 (1 %)

Manodopera € 28,40667

Incidenza manodopera 32,97 %

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.024

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,67857

Spese generali € 4,15179

Utili di impresa € 3,18304

Prezzo a ora: € 35,01339

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.026

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,99000

Spese generali € 1,34850

Utili di impresa € 1,03385

Prezzo a ora: € 11,37235

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.027

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,37500

Spese generali € 1,85625

Utili di impresa € 1,42313

Prezzo a ora: € 15,65438

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.028

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,09000

Spese generali € 1,21350

Utili di impresa € 0,93035

Prezzo a ora: € 10,23385

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.031

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,33000

Spese generali € 1,54950

Utili di impresa € 1,18795

Prezzo a ora: € 13,06745

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.032

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,50000

Spese generali € 2,02500

Utili di impresa € 1,55250

Prezzo a ora: € 17,07750

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.041

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 19,12500

Spese generali € 2,86875

Utili di impresa € 2,19938

Prezzo a ora: € 24,19313

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.042

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.043

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,51000

Spese generali € 1,27650

Utili di impresa € 0,97865

Prezzo a ora: € 10,76515

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.044

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Trattore cingolato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,18000

Spese generali € 2,12700

Utili di impresa € 1,63070

Prezzo a ora: € 17,93770

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.045

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Trattore cingolato con potenza oltre 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 37,80000

Spese generali € 5,67000

Utili di impresa € 4,34700

Prezzo a ora: € 47,81700

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.051

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,91000

Spese generali € 0,58650

Utili di impresa € 0,44965

Prezzo a ora: € 4,94615

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.052

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Motoagricola 4RM con portata utile 15 q.li (nolo a freddo)- 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,02000

Spese generali € 0,60300

Utili di impresa € 0,46230

Prezzo a ora: € 5,08530

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.070

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,83000

Spese generali € 0,87450

Utili di impresa € 0,67045

Prezzo a ora: € 7,37495

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.071

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2200 fino a 6000 litri (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,75000

Spese generali € 1,61250

Utili di impresa € 1,23625

Prezzo a ora: € 13,59875

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.072

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Cisterne attrezzata per l'irrigazione capacità da 6100 fino a 10.000 litri (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,86000

Spese generali € 2,07900

Utili di impresa € 1,59390

Prezzo a ora: € 17,53290

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.105

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 105 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,15000

Spese generali € 1,52250

Utili di impresa € 1,16725

Prezzo a ora: € 12,83975

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.106

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 106 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi – da 2 a 10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,64000

Spese generali € 1,44600

Utili di impresa € 1,10860

Prezzo a ora: € 12,19460

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.109

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 109 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,91000

Spese generali € 0,88650

Utili di impresa € 0,67965

Prezzo a ora: € 7,47615

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.110

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 110 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,43000

Spese generali € 0,96450

Utili di impresa € 0,73945

Prezzo a ora: € 8,13395

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.112

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,20000

Spese generali € 1,38000

Utili di impresa € 1,05800

Prezzo a ora: € 11,63800

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.113

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,89000

Spese generali € 1,48350

Utili di impresa € 1,13735

Prezzo a ora: € 12,51085

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.114

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,45000

Spese generali € 1,71750

Utili di impresa € 1,31675

Prezzo a ora: € 14,48425

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.208

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 208 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,14000

Spese generali € 1,37100

Utili di impresa € 1,05110

Prezzo a ora: € 11,56210

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.216

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 216 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,87000

Spese generali € 1,63050

Utili di impresa € 1,25005

Prezzo a ora: € 13,75055

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.217

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 217 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,34000

Spese generali € 2,00100

Utili di impresa € 1,53410

Prezzo a ora: € 16,87510

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.218

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 218 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,95000

Spese generali € 2,84250

Utili di impresa € 2,17925

Prezzo a ora: € 23,97175

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.219

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 219 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi – 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,80000

Spese generali € 2,67000

Utili di impresa € 2,04700

Prezzo a ora: € 22,51700

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.221

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 221 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,71000

Spese generali € 2,65650

Utili di impresa € 2,03665

Prezzo a ora: € 22,40315

Codice regionale: TOS19_AT.N02.014.222

| Voce: | 014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) |
| --- | --- |
| Articolo: | 222 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi – 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,28000

Spese generali € 2,44200

Utili di impresa € 1,87220

Prezzo a ora: € 20,59420

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.001

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,87500

Spese generali € 1,18125

Utili di impresa € 0,90563

Prezzo a ora: € 9,96188

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.002

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,87500

Spese generali € 1,18125

Utili di impresa € 0,90563

Prezzo a ora: € 9,96188

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.003

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,37500

Spese generali € 0,95625

Utili di impresa € 0,73313

Prezzo a ora: € 8,06438

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.004

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,25000

Spese generali € 1,68750

Utili di impresa € 1,29375

Prezzo a ora: € 14,23125

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.005

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,25000

Spese generali € 1,68750

Utili di impresa € 1,29375

Prezzo a ora: € 14,23125

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.006

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,25000

Spese generali € 1,68750

Utili di impresa € 1,29375

Prezzo a ora: € 14,23125

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.009

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - vangatrice - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,84000

Spese generali € 2,67600

Utili di impresa € 2,05160

Prezzo a ora: € 22,56760

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.010

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - cippatrice - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,62500

Spese generali € 0,09375

Utili di impresa € 0,07188

Prezzo a ora: € 0,79063

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.011

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - cippatrice - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,62500

Spese generali € 0,09375

Utili di impresa € 0,07188

Prezzo a ora: € 0,79063

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.012

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - cippatrice - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,53125

Spese generali € 0,07969

Utili di impresa € 0,06109

Prezzo a ora: € 0,67203

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.015

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - interrasassi con seminatrice accoppiata - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,20000

Spese generali € 2,13000

Utili di impresa € 1,63300

Prezzo a ora: € 17,96300

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.016

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - trivella idraulica - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.017

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - trivella idraulica - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.018

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - trivella idraulica - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.019

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,81250

Spese generali € 1,77188

Utili di impresa € 1,35844

Prezzo a ora: € 14,94281

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.020

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cme - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,68750

Spese generali € 1,60313

Utili di impresa € 1,22906

Prezzo a ora: € 13,51969

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.021

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,56250

Spese generali € 1,43438

Utili di impresa € 1,09969

Prezzo a ora: € 12,09656

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.022

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Pinza per tronchi - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,37500

Spese generali € 0,50625

Utili di impresa € 0,38813

Prezzo a ora: € 4,26938

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.023

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Pinza per tronchi - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,81250

Spese generali € 0,42188

Utili di impresa € 0,32344

Prezzo a ora: € 3,55781

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.024

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Pinza per tronchi - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,47500

Spese generali € 0,37125

Utili di impresa € 0,28463

Prezzo a ora: € 3,13088

Codice regionale: TOS19_AT.N02.020.025

| Voce: | 020 - Accessori per trattori o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,33000

Spese generali € 2,29950

Utili di impresa € 1,76295

Prezzo a ora: € 19,39245

Codice regionale: TOS19_AT.N02.021.001

| Voce: | 021 - Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 31,25000

Spese generali € 4,68750

Utili di impresa € 3,59375

Prezzo a ora: € 39,53125

Codice regionale: TOS19_AT.N02.021.002

| Voce: | 021 - Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 31,25000

Spese generali € 4,68750

Utili di impresa € 3,59375

Prezzo a ora: € 39,53125

Codice regionale: TOS19_AT.N02.021.003

| Voce: | 021 - Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 31,25000

Spese generali € 4,68750

Utili di impresa € 3,59375

Prezzo a ora: € 39,53125

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.001

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,38000

Spese generali € 0,20700

Utili di impresa € 0,15870

Prezzo a ora: € 1,74570

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.002

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,20000

Spese generali € 0,33000

Utili di impresa € 0,25300

Prezzo a ora: € 2,78300

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.003

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Aratro monovomere portato o trainato per lavorazioni a profondità da 60 a 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,40000

Spese generali € 0,66000

Utili di impresa € 0,50600

Prezzo a ora: € 5,56600

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.006

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,75000

Spese generali € 0,41250

Utili di impresa € 0,31625

Prezzo a ora: € 3,47875

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.007

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,81000

Spese generali € 0,72150

Utili di impresa € 0,55315

Prezzo a ora: € 6,08465

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.021

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Ripuntatore a 3 corpi per lavorazioni a 60-90 cm di profondità |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.022

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Ripuntatore a 3-5 corpi per lavorazioni fino a 60 cm di profondità |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,72000

Spese generali € 0,10800

Utili di impresa € 0,08280

Prezzo a ora: € 0,91080

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.041

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,43000

Spese generali € 0,51450

Utili di impresa € 0,39445

Prezzo a ora: € 4,33895

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.042

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,86000

Spese generali € 0,42900

Utili di impresa € 0,32890

Prezzo a ora: € 3,61790

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.043

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,71000

Spese generali € 0,10650

Utili di impresa € 0,08165

Prezzo a ora: € 0,89815

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.061

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 23,17000

Spese generali € 3,47550

Utili di impresa € 2,66455

Prezzo a ora: € 29,31005

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.071

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Scava trincea a catenaria, profondità di scavo fino a 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,46000

Spese generali € 0,81900

Utili di impresa € 0,62790

Prezzo a ora: € 6,90690

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.072

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Scava trincea a catenaria, profondità di scavo fino a 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,88000

Spese generali € 1,03200

Utili di impresa € 0,79120

Prezzo a ora: € 8,70320

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.073

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 073 - Scavafossi rotativo portato, per scavo fino a 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,24000

Spese generali € 0,33600

Utili di impresa € 0,25760

Prezzo a ora: € 2,83360

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.075

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 075 - Posadreni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,97000

Spese generali € 1,49550

Utili di impresa € 1,14655

Prezzo a ora: € 12,61205

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.081

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Raccogli sassi trainata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,13000

Spese generali € 0,46950

Utili di impresa € 0,35995

Prezzo a ora: € 3,95945

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.082

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Frantuma sassi portata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,32000

Spese generali € 4,09800

Utili di impresa € 3,14180

Prezzo a ora: € 34,55980

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.101

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,41000

Spese generali € 1,11150

Utili di impresa € 0,85215

Prezzo a ora: € 9,37365

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.102

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 102 - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,40000

Spese generali € 0,51000

Utili di impresa € 0,39100

Prezzo a ora: € 4,30100

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.103

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 103 - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,78000

Spese generali € 0,71700

Utili di impresa € 0,54970

Prezzo a ora: € 6,04670

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.121

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,27000

Spese generali € 0,19050

Utili di impresa € 0,14605

Prezzo a ora: € 1,60655

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.122

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - Rimorchio agricolo a un asse, con cassone ribaltabile, portata 40-50 q.li |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,36000

Spese generali € 0,35400

Utili di impresa € 0,27140

Prezzo a ora: € 2,98540

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.123

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - Pianta pali idraulico o meccanico portato |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,92000

Spese generali € 0,73800

Utili di impresa € 0,56580

Prezzo a ora: € 6,22380

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.124

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,89000

Spese generali € 0,43350

Utili di impresa € 0,33235

Prezzo a ora: € 3,65585

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.125

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - Botte trainata da 5-10 hl |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,53000

Spese generali € 0,37950

Utili di impresa € 0,29095

Prezzo a ora: € 3,20045

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.126

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 126 - Botte trainata da 5-10 hl con attrezzatura per diserbo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,23000

Spese generali € 1,08450

Utili di impresa € 0,83145

Prezzo a ora: € 9,14595

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.127

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 127 - Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,01000

Spese generali € 0,30150

Utili di impresa € 0,23115

Prezzo a ora: € 2,54265

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.128

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 128 - Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,08000

Spese generali € 1,36200

Utili di impresa € 1,04420

Prezzo a ora: € 11,48620

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.131

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 131 - Betoniera per trattore, capacità 0,2-0,3 mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,76000

Spese generali € 0,11400

Utili di impresa € 0,08740

Prezzo a ora: € 0,96140

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.181

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 181 - Elevatore idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,78000

Spese generali € 0,71700

Utili di impresa € 0,54970

Prezzo a ora: € 6,04670

Codice regionale: TOS19_AT.N02.022.201

| Voce: | 022 - Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 201 - Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,47000

Spese generali € 0,67050

Utili di impresa € 0,51405

Prezzo a ora: € 5,65455

Codice regionale: TOS19_AT.N02.023.001

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,17000

Spese generali € 0,02550

Utili di impresa € 0,01955

Prezzo a ora: € 0,21505

Codice regionale: TOS19_AT.N02.023.002

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,11000

Spese generali € 0,01650

Utili di impresa € 0,01265

Prezzo a ora: € 0,13915

Codice regionale: TOS19_AT.N02.023.010

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,88000

Spese generali € 1,03200

Utili di impresa € 0,79120

Prezzo a ora: € 8,70320

Codice regionale: TOS19_AT.N02.023.015

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,91000

Spese generali € 0,43650

Utili di impresa € 0,33465

Prezzo a ora: € 3,68115

Codice regionale: TOS19_AT.N02.023.016

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,09000

Spese generali € 0,46350

Utili di impresa € 0,35535

Prezzo a ora: € 3,90885

Codice regionale: TOS19_AT.N02.023.017

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,62000

Spese generali € 0,54300

Utili di impresa € 0,41630

Prezzo a ora: € 4,57930

Codice regionale: TOS19_AT.N02.023.018

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,72000

Spese generali € 0,55800

Utili di impresa € 0,42780

Prezzo a ora: € 4,70580

Codice regionale: TOS19_AT.N02.023.020

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,99000

Spese generali € 0,89850

Utili di impresa € 0,68885

Prezzo a ora: € 7,57735

Codice regionale: TOS19_AT.N02.023.021

| Voce: | 023 - Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,92000

Spese generali € 1,33800

Utili di impresa € 1,02580

Prezzo a ora: € 11,28380

Codice regionale: TOS19_AT.N02.100.101

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,71000

Spese generali € 1,15650

Utili di impresa € 0,88665

Prezzo a ora: € 9,75315

Codice regionale: TOS19_AT.N02.100.111

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,66000

Spese generali € 2,04900

Utili di impresa € 1,57090

Prezzo a ora: € 17,27990

Codice regionale: TOS19_AT.N02.100.112

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,39000

Spese generali € 2,45850

Utili di impresa € 1,88485

Prezzo a ora: € 20,73335

Codice regionale: TOS19_AT.N02.100.113

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore a 420 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 23,42000

Spese generali € 3,51300

Utili di impresa € 2,69330

Prezzo a ora: € 29,62630

Codice regionale: TOS19_AT.N02.101.001

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,55000

Spese generali € 0,68250

Utili di impresa € 0,52325

Prezzo a ora: € 5,75575

Codice regionale: TOS19_AT.N02.101.002

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,92000

Spese generali € 1,63800

Utili di impresa € 1,25580

Prezzo a ora: € 13,81380

Codice regionale: TOS19_AT.N02.101.003

| Voce: | 101 - Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice oltre 160 HP |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,38000

Spese generali € 2,45700

Utili di impresa € 1,88370

Prezzo a ora: € 20,72070

Codice regionale: TOS19_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N06

| Capitolo: | MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N06.004.001

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ora: € 10,12000

Codice regionale: TOS19_AT.N06.004.002

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a ora: € 9,48750

Codice regionale: TOS19_AT.N06.004.004

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a ora: € 8,85500

Codice regionale: TOS19_AT.N06.004.005

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: TOS19_AT.N06.004.006

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ora: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_AT.N06.004.008

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 13 m con portata di 3000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,87500

Spese generali € 1,18125

Utili di impresa € 0,90563

Prezzo a ora: € 9,96188

Codice regionale: TOS19_AT.N06.004.009

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,00000

Spese generali € 2,40000

Utili di impresa € 1,84000

Prezzo a ora: € 20,24000

Codice regionale: TOS19_AT.N06.004.010

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ora: € 18,97500

Codice regionale: TOS19_AT.N06.004.012

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Carrelli Fuoristrada Telescopici 16 m con portata di 3700 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,41216

Spese generali € 1,86182

Utili di impresa € 1,42740

Prezzo a ora: € 15,70138

Codice regionale: TOS19_AT.N06.004.020

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a braccio fisso h. 13 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,16250

Spese generali € 1,97438

Utili di impresa € 1,51369

Prezzo a ora: € 16,65056

Codice regionale: TOS19_AT.N06.004.021

| Voce: | 004 - Sollevamento e trasporto interno |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,45833

Spese generali € 2,01875

Utili di impresa € 1,54771

Prezzo a ora: € 17,02479

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.001

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,15625

Spese generali € 0,62344

Utili di impresa € 0,47797

Prezzo a ora: € 5,25766

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.002

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.004

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Elettriche a Pantografo altezza 8 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.005

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,75000

Spese generali € 0,71250

Utili di impresa € 0,54625

Prezzo a ora: € 6,00875

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.006

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,75000

Spese generali € 0,71250

Utili di impresa € 0,54625

Prezzo a ora: € 6,00875

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.008

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Elettriche a Pantografo altezza 10-12 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.009

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a ora: € 16,44500

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.010

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.012

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a ora: € 15,18000

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.013

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ora: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.014

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - da 2 a10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,50000

Spese generali € 2,02500

Utili di impresa € 1,55250

Prezzo a ora: € 17,07750

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.016

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a ora: € 16,44500

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.017

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a ora: € 22,77000

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.018

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - da 2 a10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.020

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,62500

Spese generali € 2,19375

Utili di impresa € 1,68188

Prezzo a ora: € 18,50063

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.025

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a ora: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.026

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a ora: € 15,18000

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.028

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,00000

Spese generali € 1,65000

Utili di impresa € 1,26500

Prezzo a ora: € 13,91500

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.029

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,37500

Spese generali € 3,20625

Utili di impresa € 2,45813

Prezzo a ora: € 27,03938

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.030

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,37500

Spese generali € 3,20625

Utili di impresa € 2,45813

Prezzo a ora: € 27,03938

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.031

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,37500

Spese generali € 3,20625

Utili di impresa € 2,45813

Prezzo a ora: € 27,03938

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.032

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 65,92000

Prezzo a ora: € 83,38880

Spese generali € 9,88800

Utili di impresa € 7,58080

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09888 (1 %)

Manodopera € 28,41056

Incidenza manodopera 34,07 %

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.033

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 64,86000

Prezzo a ora: € 82,04790

Spese generali € 9,72900

Utili di impresa € 7,45890

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09729 (1 %)

Manodopera € 28,41319

Incidenza manodopera 34,63 %

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.034

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 63,81000

Prezzo a ora: € 80,71965

Spese generali € 9,57150

Utili di impresa € 7,33815

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,09572 (1 %)

Manodopera € 28,41332

Incidenza manodopera 35,2 %

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.035

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 70,42000

Prezzo a ora: € 89,08130

Spese generali € 10,56300

Utili di impresa € 8,09830

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10563 (1 %)

Manodopera € 28,40803

Incidenza manodopera 31,89 %

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.036

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 69,14000

Prezzo a ora: € 87,46210

Spese generali € 10,37100

Utili di impresa € 7,95110

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10371 (1 %)

Manodopera € 28,40769

Incidenza manodopera 32,48 %

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.037

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 67,86000

Prezzo a ora: € 85,84290

Spese generali € 10,17900

Utili di impresa € 7,80390

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,10179 (1 %)

Manodopera € 28,41400

Incidenza manodopera 33,1 %

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.038

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 81,03000

Prezzo a ora: € 102,50295

Spese generali € 12,15450

Utili di impresa € 9,31845

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,12155 (1 %)

Manodopera € 28,41382

Incidenza manodopera 27,72 %

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.039

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 79,57000

Prezzo a ora: € 100,65605

Spese generali € 11,93550

Utili di impresa € 9,15055

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11936 (1 %)

Manodopera € 28,40514

Incidenza manodopera 28,22 %

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.040

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 78,11000

Prezzo a ora: € 98,80915

Spese generali € 11,71650

Utili di impresa € 8,98265

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,11717 (1 %)

Manodopera € 28,40763

Incidenza manodopera 28,75 %

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.132

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 132 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,12000

Spese generali € 3,16800

Utili di impresa € 2,42880

Prezzo a ora: € 26,71680

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.133

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -2-10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,06000

Spese generali € 3,00900

Utili di impresa € 2,30690

Prezzo a ora: € 25,37590

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.135

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,62000

Spese generali € 3,84300

Utili di impresa € 2,94630

Prezzo a ora: € 32,40930

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.136

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 136 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m- 2-10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 24,34000

Spese generali € 3,65100

Utili di impresa € 2,79910

Prezzo a ora: € 30,79010

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.138

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 138 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 1 giorno (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 29,20000

Spese generali € 4,38000

Utili di impresa € 3,35800

Prezzo a ora: € 36,93800

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.139

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 139 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 2-10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,74000

Spese generali € 4,16100

Utili di impresa € 3,19010

Prezzo a ora: € 35,09110

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.234

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 234 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 19,01000

Spese generali € 2,85150

Utili di impresa € 2,18615

Prezzo a ora: € 24,04765

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.237

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 237 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 23,06000

Spese generali € 3,45900

Utili di impresa € 2,65190

Prezzo a ora: € 29,17090

Codice regionale: TOS19_AT.N06.006.240

| Voce: | 006 - Piattaforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 240 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 26,28000

Spese generali € 3,94200

Utili di impresa € 3,02220

Prezzo a ora: € 33,24420

Codice regionale: TOS19_AT.N06.015.003

| Voce: | 015 - Gru cingolate |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 69,42000

Spese generali € 10,41300

Utili di impresa € 7,98330

Prezzo a ora: € 87,81630

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.001

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.002

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.003

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,33333

Spese generali € 0,50000

Utili di impresa € 0,38333

Prezzo a ora: € 4,21666

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.004

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.005

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.006

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.007

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. per tre mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.008

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.009

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - braccio 45 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.010

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. per 3 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,83333

Spese generali € 0,87500

Utili di impresa € 0,67083

Prezzo a ora: € 7,37916

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.011

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,41667

Spese generali € 0,81250

Utili di impresa € 0,62292

Prezzo a ora: € 6,85209

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.012

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - braccio 50-51 m, portata in punta 1200 kg. nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.013

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. per tre mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,16667

Spese generali € 1,37500

Utili di impresa € 1,05417

Prezzo a ora: € 11,59584

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.014

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,33333

Spese generali € 1,25000

Utili di impresa € 0,95833

Prezzo a ora: € 10,54166

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.015

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - braccio 60 m, portata in punta 1400 kg. nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 7,91667

Spese generali € 1,18750

Utili di impresa € 0,91042

Prezzo a ora: € 10,01459

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.016

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo per tre mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,58333

Spese generali € 2,18750

Utili di impresa € 1,67708

Prezzo a ora: € 18,44791

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.017

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 4 a 7 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,75000

Spese generali € 2,06250

Utili di impresa € 1,58125

Prezzo a ora: € 17,39375

Codice regionale: TOS19_AT.N06.016.018

| Voce: | 016 - Gru a torre |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - braccio 75 m, portata in punta 2700 kg. nolo da 8 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.001

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.002

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,91667

Spese generali € 0,43750

Utili di impresa € 0,33542

Prezzo a ora: € 3,68959

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.003

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - braccio 18 m, portata in punta 600 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ora: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.004

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.005

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,54167

Spese generali € 0,53125

Utili di impresa € 0,40729

Prezzo a ora: € 4,48021

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.006

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,12500

Spese generali € 0,46875

Utili di impresa € 0,35938

Prezzo a ora: € 3,95313

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.007

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.008

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,54167

Spese generali € 0,53125

Utili di impresa € 0,40729

Prezzo a ora: € 4,48021

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.009

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - braccio 25 m, portata in punta 800 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,33333

Spese generali € 0,50000

Utili di impresa € 0,38333

Prezzo a ora: € 4,21666

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.010

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.011

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.012

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.013

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.014

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.015

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,33333

Spese generali € 0,50000

Utili di impresa € 0,38333

Prezzo a ora: € 4,21666

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.016

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg. per 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,58333

Spese generali € 0,68750

Utili di impresa € 0,52708

Prezzo a ora: € 5,79791

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.017

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 2 a 4 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,16667

Spese generali € 0,62500

Utili di impresa € 0,47917

Prezzo a ora: € 5,27084

Codice regionale: TOS19_AT.N06.017.018

| Voce: | 017 - Gru automontanti |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - braccio 40 m, portata in punta 1150 kg nolo da 5 a 12 mesi |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS19_AT.N06.018.001

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,67000

Spese generali € 4,15050

Utili di impresa € 3,18205

Prezzo a ora: € 35,00255

Codice regionale: TOS19_AT.N06.018.003

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,26760

Spese generali € 3,04014

Utili di impresa € 2,33077

Prezzo a ora: € 25,63851

Codice regionale: TOS19_AT.N06.018.004

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,67000

Spese generali € 4,15050

Utili di impresa € 3,18205

Prezzo a ora: € 35,00255

Codice regionale: TOS19_AT.N06.018.006

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 27,67000

Spese generali € 4,15050

Utili di impresa € 3,18205

Prezzo a ora: € 35,00255

Codice regionale: TOS19_AT.N06.018.007

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 35,57000

Spese generali € 5,33550

Utili di impresa € 4,09055

Prezzo a ora: € 44,99605

Codice regionale: TOS19_AT.N06.018.009

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 38,58000

Spese generali € 5,78700

Utili di impresa € 4,43670

Prezzo a ora: € 48,80370

Codice regionale: TOS19_AT.N06.018.010

| Voce: | 018 - Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 49,58000

Spese generali € 7,43700

Utili di impresa € 5,70170

Prezzo a ora: € 62,71870

Codice regionale: TOS19_AT.N06.019.003

| Voce: | 019 - Autogru |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a ora: € 12,65000

Codice regionale: TOS19_AT.N06.019.004

| Voce: | 019 - Autogru |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 23,50000

Spese generali € 3,52500

Utili di impresa € 2,70250

Prezzo a ora: € 29,72750

Codice regionale: TOS19_AT.N06.020.001

| Voce: | 020 - Montacarichi elettrico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,54167

Spese generali € 0,08125

Utili di impresa € 0,06229

Prezzo a ora: € 0,68521

Codice regionale: TOS19_AT.N06.020.002

| Voce: | 020 - Montacarichi elettrico |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,26000

Spese generali € 0,03900

Utili di impresa € 0,02990

Prezzo a ora: € 0,32890

Codice regionale: TOS19_AT.N06.020.003

| Voce: | 020 - Montacarichi elettrico |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,28000

Spese generali € 0,04200

Utili di impresa € 0,03220

Prezzo a ora: € 0,35420

Codice regionale: TOS19_AT.N06.100.900

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 900 - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,09000

Spese generali € 1,96350

Utili di impresa € 1,50535

Prezzo a ora: € 16,55885

Codice regionale: TOS19_AT.N06.100.901

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,34100

Spese generali € 0,80115

Utili di impresa € 0,61422

Prezzo a ora: € 6,75637

Codice regionale: TOS19_AT.N06.100.903

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 903 - oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 41,40000

Spese generali € 6,21000

Utili di impresa € 4,76100

Prezzo a ora: € 52,37100

Codice regionale: TOS19_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N08

| Capitolo: | ATTREZZATURE E MACCHINARI PER TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N08.001.002

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo 300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 29,24000

Spese generali € 4,38600

Utili di impresa € 3,36260

Prezzo a ora: € 36,98860

Codice regionale: TOS19_AT.N08.001.003

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 64,53000

Spese generali € 9,67950

Utili di impresa € 7,42095

Prezzo a ora: € 81,63045

Codice regionale: TOS19_AT.N08.001.004

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - macchina Rotary per pali trivellati, adatta per pali aventi diametro compreso fra 1000 mm e 1500 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 57 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 77,03000

Spese generali € 11,55450

Utili di impresa € 8,85845

Prezzo a ora: € 97,44295

Codice regionale: TOS19_AT.N08.001.005

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - macchina Rotary per pali trivellati, adatta per pali aventi diametro compreso fra 1500 mm e 2000 mm, con coppia massima 210 kNm, forza di tiro argano principale (down) 240 kN, profondità fino a 67 mt. Peso 63 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 97,86333

Spese generali € 14,67950

Utili di impresa € 11,25428

Prezzo a ora: € 123,79711

Codice regionale: TOS19_AT.N08.001.006

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 85,36333

Spese generali € 12,80450

Utili di impresa € 9,81678

Prezzo a ora: € 107,98461

Codice regionale: TOS19_AT.N08.001.007

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 118,69667

Spese generali € 17,80450

Utili di impresa € 13,65012

Prezzo a ora: € 150,15129

Codice regionale: TOS19_AT.N08.001.008

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 147,86333

Spese generali € 22,17950

Utili di impresa € 17,00428

Prezzo a ora: € 187,04711

Codice regionale: TOS19_AT.N08.001.030

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 26,54000

Spese generali € 3,98100

Utili di impresa € 3,05210

Prezzo a ora: € 33,57310

Codice regionale: TOS19_AT.N08.001.031

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima maggiore di 1.000 kgm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 26,54000

Spese generali € 3,98100

Utili di impresa € 3,05210

Prezzo a ora: € 33,57310

Codice regionale: TOS19_AT.N08.001.101

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza fino a 130 Kw profondità in singolo passaggio fino a 20 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 30,70000

Spese generali € 4,60500

Utili di impresa € 3,53050

Prezzo a ora: € 38,83550

Codice regionale: TOS19_AT.N08.001.102

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 102 - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza compresa tra 130 e 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 23 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido o bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 37,04000

Spese generali € 5,55600

Utili di impresa € 4,25960

Prezzo a ora: € 46,85560

Codice regionale: TOS19_AT.N08.001.103

| Voce: | 001 - Perforatrici idrauliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 103 - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza oltre 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 33 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 44,04000

Spese generali € 6,60600

Utili di impresa € 5,06460

Prezzo a ora: € 55,71060

Codice regionale: TOS19_AT.N08.010.001

| Voce: | 010 - Macchinari per iniezioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 29,16667

Spese generali € 4,37500

Utili di impresa € 3,35417

Prezzo a ora: € 36,89584

Codice regionale: TOS19_AT.N08.020.001

| Voce: | 020 - Accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18 mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,66667

Spese generali € 0,25000

Utili di impresa € 0,19167

Prezzo a ora: € 2,10834

Codice regionale: TOS19_AT.N08.020.005

| Voce: | 020 - Accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,75000

Spese generali € 0,56250

Utili di impresa € 0,43125

Prezzo a ora: € 4,74375

Codice regionale: TOS19_AT.N08.020.010

| Voce: | 020 - Accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,25000

Spese generali € 0,18750

Utili di impresa € 0,14375

Prezzo a ora: € 1,58125

Codice regionale: TOS19_AT.N08.020.015

| Voce: | 020 - Accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,33333

Spese generali € 0,50000

Utili di impresa € 0,38333

Prezzo a ora: € 4,21666

Codice regionale: TOS19_AT.N08.100.900

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 900 - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni fino a 126 cv |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,09000

Spese generali € 1,96350

Utili di impresa € 1,50535

Prezzo a ora: € 16,55885

Codice regionale: TOS19_AT.N08.100.902

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 902 - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 40,14000

Spese generali € 6,02100

Utili di impresa € 4,61610

Prezzo a ora: € 50,77710

Codice regionale: TOS19_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N09

| Capitolo: | IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.007

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di 8000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,75000

Spese generali € 2,21250

Utili di impresa € 1,69625

Prezzo a ora: € 18,65875

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.008

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - di 8000 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,75000

Spese generali € 2,21250

Utili di impresa € 1,69625

Prezzo a ora: € 18,65875

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.009

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - di 8000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,75000

Spese generali € 2,21250

Utili di impresa € 1,69625

Prezzo a ora: € 18,65875

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.010

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - di 10000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,88000

Spese generali € 2,23200

Utili di impresa € 1,71120

Prezzo a ora: € 18,82320

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.011

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - di 10000 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,88000

Spese generali € 2,23200

Utili di impresa € 1,71120

Prezzo a ora: € 18,82320

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.012

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - di 10000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,88000

Spese generali € 2,23200

Utili di impresa € 1,71120

Prezzo a ora: € 18,82320

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.013

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - di 12000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,62000

Spese generali € 2,34300

Utili di impresa € 1,79630

Prezzo a ora: € 19,75930

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.014

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - di 12000 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,62000

Spese generali € 2,34300

Utili di impresa € 1,79630

Prezzo a ora: € 19,75930

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.015

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - di 12000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,62000

Spese generali € 2,34300

Utili di impresa € 1,79630

Prezzo a ora: € 19,75930

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.016

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - di 16000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.017

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - di 16000 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.018

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - di 16000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a ora: € 19,92375

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.019

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - di 18000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 19,83000

Spese generali € 2,97450

Utili di impresa € 2,28045

Prezzo a ora: € 25,08495

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.020

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - di 18000 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 19,83000

Spese generali € 2,97450

Utili di impresa € 2,28045

Prezzo a ora: € 25,08495

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.021

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - di 18000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 19,83000

Spese generali € 2,97450

Utili di impresa € 2,28045

Prezzo a ora: € 25,08495

Codice regionale: TOS19_AT.N09.004.022

| Voce: | 004 - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - di 20000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,09000

Spese generali € 3,01350

Utili di impresa € 2,31035

Prezzo a ora: € 25,41385

Codice regionale: TOS19_AT.N09.006.001

| Voce: | 006 - Cisterna termica montata su autocarro |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - capacita' 10000 l - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,26000

Spese generali € 2,43900

Utili di impresa € 1,86990

Prezzo a ora: € 20,56890

Codice regionale: TOS19_AT.N09.007.001

| Voce: | 007 - Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su carrello trainato - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS19_AT.N09.008.004

| Voce: | 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 23,98000

Spese generali € 3,59700

Utili di impresa € 2,75770

Prezzo a ora: € 30,33470

Codice regionale: TOS19_AT.N09.008.005

| Voce: | 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 21,17708

Spese generali € 3,17656

Utili di impresa € 2,43536

Prezzo a ora: € 26,78901

Codice regionale: TOS19_AT.N09.008.006

| Voce: | 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,39000

Spese generali € 5,00850

Utili di impresa € 3,83985

Prezzo a ora: € 42,23835

Codice regionale: TOS19_AT.N09.008.007

| Voce: | 008 - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 32,06250

Spese generali € 4,80938

Utili di impresa € 3,68719

Prezzo a ora: € 40,55906

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.005

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - di 1500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a ora: € 4,93350

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.006

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - di 1500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a ora: € 4,93350

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.007

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - di 1500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a ora: € 4,93350

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.008

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - di 2500 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,04000

Spese generali € 0,75600

Utili di impresa € 0,57960

Prezzo a ora: € 6,37560

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.009

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - di 2500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,04000

Spese generali € 0,75600

Utili di impresa € 0,57960

Prezzo a ora: € 6,37560

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.010

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - di 3000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,53000

Spese generali € 0,97950

Utili di impresa € 0,75095

Prezzo a ora: € 8,26045

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.011

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - di 3000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,53000

Spese generali € 0,97950

Utili di impresa € 0,75095

Prezzo a ora: € 8,26045

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.012

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - di 3000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,53000

Spese generali € 0,97950

Utili di impresa € 0,75095

Prezzo a ora: € 8,26045

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.013

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - di 4000 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,72000

Spese generali € 1,00800

Utili di impresa € 0,77280

Prezzo a ora: € 8,50080

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.014

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - di 4000 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,72000

Spese generali € 1,00800

Utili di impresa € 0,77280

Prezzo a ora: € 8,50080

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.015

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - di 4000 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 6,72000

Spese generali € 1,00800

Utili di impresa € 0,77280

Prezzo a ora: € 8,50080

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.016

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - di 7500 kg - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,32000

Spese generali € 2,14800

Utili di impresa € 1,64680

Prezzo a ora: € 18,11480

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.017

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - di 7500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 14,32000

Spese generali € 2,14800

Utili di impresa € 1,64680

Prezzo a ora: € 18,11480

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.018

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - di 8500 kg - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 17,90000

Spese generali € 2,68500

Utili di impresa € 2,05850

Prezzo a ora: € 22,64350

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.019

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - di 8500 kg - da 2 a 10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 16,50000

Spese generali € 2,47500

Utili di impresa € 1,89750

Prezzo a ora: € 20,87250

Codice regionale: TOS19_AT.N09.009.020

| Voce: | 009 - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - di 8500 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a ora: € 15,18000

Codice regionale: TOS19_AT.N09.010.001

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 126,46000

Prezzo a ora: € 159,97190

Spese generali € 18,96900

Utili di impresa € 14,54290

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18969 (1 %)

Manodopera € 54,80637

Incidenza manodopera 34,26 %

Codice regionale: TOS19_AT.N09.010.003

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 124,53000

Prezzo a ora: € 157,53045

Spese generali € 18,67950

Utili di impresa € 14,32095

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,18680 (1 %)

Manodopera € 54,80484

Incidenza manodopera 34,79 %

Codice regionale: TOS19_AT.N09.010.004

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 117,98000

Prezzo a ora: € 149,24470

Spese generali € 17,69700

Utili di impresa € 13,56770

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17697 (1 %)

Manodopera € 54,80265

Incidenza manodopera 36,72 %

Codice regionale: TOS19_AT.N09.010.005

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 116,30000

Prezzo a ora: € 147,11950

Spese generali € 17,44500

Utili di impresa € 13,37450

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,17445 (1 %)

Manodopera € 54,81673

Incidenza manodopera 37,26 %

Codice regionale: TOS19_AT.N09.010.101

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm – 2-10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 40,60000

Spese generali € 6,09000

Utili di impresa € 4,66900

Prezzo a ora: € 51,35900

Codice regionale: TOS19_AT.N09.010.104

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico |
| --- | --- |
| Articolo: | 104 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 2-10 giorni (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 35,22000

Spese generali € 5,28300

Utili di impresa € 4,05030

Prezzo a ora: € 44,55330

Codice regionale: TOS19_AT.N09.010.203

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico |
| --- | --- |
| Articolo: | 203 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 38,67000

Spese generali € 5,80050

Utili di impresa € 4,44705

Prezzo a ora: € 48,91755

Codice regionale: TOS19_AT.N09.010.205

| Voce: | 010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico |
| --- | --- |
| Articolo: | 205 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm - 1 mese (nolo a freddo) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 33,54000

Spese generali € 5,03100

Utili di impresa € 3,85710

Prezzo a ora: € 42,42810

Codice regionale: TOS19_AT.N09.011.002

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ora: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_AT.N09.011.003

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,75000

Spese generali € 0,71250

Utili di impresa € 0,54625

Prezzo a ora: € 6,00875

Codice regionale: TOS19_AT.N09.011.004

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,18750

Spese generali € 0,47813

Utili di impresa € 0,36656

Prezzo a ora: € 4,03219

Codice regionale: TOS19_AT.N09.011.008

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a ora: € 5,06000

Codice regionale: TOS19_AT.N09.011.009

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a ora: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_AT.N09.011.010

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,93750

Spese generali € 0,29063

Utili di impresa € 0,22281

Prezzo a ora: € 2,45094

Codice regionale: TOS19_AT.N09.011.012

| Voce: | 011 - Macchine per taglio asfalto e accessori |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a mm: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a mm: € 50,60000

Codice regionale: TOS19_AT.N09.012.001

| Voce: | 012 - Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,43000

Spese generali € 0,06450

Utili di impresa € 0,04945

Prezzo a ora: € 0,54395

Codice regionale: TOS19_AT.N09.013.001

| Voce: | 013 - Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a ora: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_AT.N09.020.001

| Voce: | 020 - Scarificatrice manuale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza lavoro 200mm - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ora: € 3,79500

Codice regionale: TOS19_AT.N09.025.001

| Voce: | 025 - Sigillatrice stradale manuale a caldo per fusione e stesura bitume |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - su carrello trainabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,61000

Spese generali € 0,54150

Utili di impresa € 0,41515

Prezzo a ora: € 4,56665

Codice regionale: TOS19_AT.N09.030.001

| Voce: | 030 - Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,51000

Spese generali € 0,52650

Utili di impresa € 0,40365

Prezzo a ora: € 4,44015

Codice regionale: TOS19_AT.N09.030.002

| Voce: | 030 - Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,51000

Spese generali € 0,52650

Utili di impresa € 0,40365

Prezzo a ora: € 4,44015

Codice regionale: TOS19_AT.N09.030.003

| Voce: | 030 - Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a spinta fino a larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,16000

Spese generali € 0,47400

Utili di impresa € 0,36340

Prezzo a ora: € 3,99740

Codice regionale: TOS19_AT.N09.030.010

| Voce: | 030 - Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con autotrazione a motore fino a 200 cv, pedana per operatore, singola spruzzatrice con compressore a 200 bar e larghezza fino a cm. 30 e capacità da 50 a 100 litri di vernice compreso consumo carburante - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,69000

Spese generali € 0,70350

Utili di impresa € 0,53935

Prezzo a ora: € 5,93285

Codice regionale: TOS19_AT.N09.040.001

| Voce: | 040 - Macchina spazzatrice, aspiratrice |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a ora: € 37,95000

Codice regionale: TOS19_AT.N09.040.002

| Voce: | 040 - Macchina spazzatrice, aspiratrice |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 24,79166

Spese generali € 3,71875

Utili di impresa € 2,85104

Prezzo a ora: € 31,36145

Codice regionale: TOS19_AT.N09.045.001

| Voce: | 045 - Spargigraniglia elettrico a dosaggio variabile,da montare su autocarro ribaltabile. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Larghezza stesa fino a 3,00 completa di bocchette regolabili – 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Utili di impresa € 0,35190

Prezzo a ora: € 3,87090

Codice regionale: TOS19_AT.N09.045.002

| Voce: | 045 - Spargigraniglia elettrico a dosaggio variabile,da montare su autocarro ribaltabile. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Larghezza stesa fino a 3,00 completa di bocchette regolabili – 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Utili di impresa € 0,35190

Prezzo a ora: € 3,87090

Codice regionale: TOS19_AT.N09.050.001

| Voce: | 050 - Macchina mescolatrice per riciclaggio a freddo di conglomerati bituminosi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - gommata con larghezza di lavoro fino a 2,5 m e profondità di riciclaggio fino a 500 mm (nolo a freddo) - 2-10 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 118,25000

Spese generali € 17,73750

Utili di impresa € 13,59875

Prezzo a ora: € 149,58625

Codice regionale: TOS19_AT.N09.050.002

| Voce: | 050 - Macchina mescolatrice per riciclaggio a freddo di conglomerati bituminosi |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - gommata con larghezza di lavoro fino a 2,5 m e profondità di riciclaggio fino a 500 mm (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 118,25000

Spese generali € 17,73750

Utili di impresa € 13,59875

Prezzo a ora: € 149,58625

Codice regionale: TOS19_AT.N09.063.001

| Voce: | 063 - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 23.000 a 28.000 Kg. - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 137,68000

Spese generali € 20,65200

Utili di impresa € 15,83320

Prezzo a ora: € 174,16520

Codice regionale: TOS19_AT.N09.063.002

| Voce: | 063 - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 23.000 a 28.000 Kg. - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 118,20000

Spese generali € 17,73000

Utili di impresa € 13,59300

Prezzo a ora: € 149,52300

Codice regionale: TOS19_AT.N09.063.003

| Voce: | 063 - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 giorno |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 118,70000

Spese generali € 17,80500

Utili di impresa € 13,65050

Prezzo a ora: € 150,15550

Codice regionale: TOS19_AT.N09.063.004

| Voce: | 063 - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe, di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 118,70000

Spese generali € 17,80500

Utili di impresa € 13,65050

Prezzo a ora: € 150,15550

Codice regionale: TOS19_AT.N09.065.001

| Voce: | 065 - Macchina cingolata per la frantumazione mobile di rocce e inerti di media durezza o per il riciclaggio di asfalto, calcestruzzo o mattoni. Dotata di frantoio ad urto , vaglio e piastre vibranti integrate a bordo per la calibratura del prodotto finito, tramoggia per caricamento dall'esterno di capacità fino a 8 mc, regolatore di potenza dei motori compresa tra 140 e 200 Hp e nastro trasportatore indipendente a rotazione libera per lo scarico del materiale. La macchina deve essere dotata di sistema di abbattimento delle polveri, nebulizzazione dell'acqua per incapsulamento polveri e rivestimenti interni per la riduzione delle emissioni sonore |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di capacità di frantumazione oltre 200 Ton/h (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 123,33000

Spese generali € 18,49950

Utili di impresa € 14,18295

Prezzo a ora: € 156,01245

Codice regionale: TOS19_AT.N09.065.002

| Voce: | 065 - Macchina cingolata per la frantumazione mobile di rocce e inerti di media durezza o per il riciclaggio di asfalto, calcestruzzo o mattoni. Dotata di frantoio ad urto , vaglio e piastre vibranti integrate a bordo per la calibratura del prodotto finito, tramoggia per caricamento dall'esterno di capacità fino a 8 mc, regolatore di potenza dei motori compresa tra 140 e 200 Hp e nastro trasportatore indipendente a rotazione libera per lo scarico del materiale. La macchina deve essere dotata di sistema di abbattimento delle polveri, nebulizzazione dell'acqua per incapsulamento polveri e rivestimenti interni per la riduzione delle emissioni sonore |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di capacità di frantumazione fino a 200 Ton/h ( nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 57,39583

Spese generali € 8,60937

Utili di impresa € 6,60052

Prezzo a ora: € 72,60572

Codice regionale: TOS19_AT.N09.100.900

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 900 - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,09000

Spese generali € 1,96350

Utili di impresa € 1,50535

Prezzo a ora: € 16,55885

Codice regionale: TOS19_AT.N09.100.901

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm 350 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a %: € 31,05000

Spese generali € 4,65750

Utili di impresa € 3,57075

Prezzo a %: € 39,27825

Codice regionale: TOS19_AT.N09.100.902

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 902 - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm 330 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a %: € 27,95000

Spese generali € 4,19250

Utili di impresa € 3,21425

Prezzo a %: € 35,35675

Codice regionale: TOS19_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N10

| Capitolo: | OPERE PROVVISIONALI: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023 delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N10.001.004

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,14000

Spese generali € 1,07100

Utili di impresa € 0,82110

Prezzo a m²: € 9,03210

Codice regionale: TOS19_AT.N10.001.005

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio ponteggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Utili di impresa € 0,35190

Prezzo a m²: € 3,87090

Codice regionale: TOS19_AT.N10.001.010

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS19_AT.N10.002.004

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,05000

Spese generali € 1,20750

Utili di impresa € 0,92575

Prezzo a m²: € 10,18325

Codice regionale: TOS19_AT.N10.002.005

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio ponteggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,45000

Spese generali € 0,51750

Utili di impresa € 0,39675

Prezzo a m²: € 4,36425

Codice regionale: TOS19_AT.N10.002.010

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS19_AT.N10.003.002

| Voce: | 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,40000

Spese generali € 2,31000

Utili di impresa € 1,77100

Prezzo a m: € 19,48100

Codice regionale: TOS19_AT.N10.003.003

| Voce: | 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Utili di impresa € 0,75900

Prezzo a m: € 8,34900

Codice regionale: TOS19_AT.N10.003.010

| Voce: | 003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,80000

Spese generali € 0,27000

Utili di impresa € 0,20700

Prezzo a m: € 2,27700

Codice regionale: TOS19_AT.N10.004.006

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Utili di impresa € 1,12700

Prezzo a m²: € 12,39700

Codice regionale: TOS19_AT.N10.004.007

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Utili di impresa € 0,48300

Prezzo a m²: € 5,31300

Codice regionale: TOS19_AT.N10.004.008

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,55000

Spese generali € 1,73250

Utili di impresa € 1,32825

Prezzo a m²: € 14,61075

Codice regionale: TOS19_AT.N10.004.009

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Smontaggio base per ponteggio in tubo e giunto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,95000

Spese generali € 0,74250

Utili di impresa € 0,56925

Prezzo a m²: € 6,26175

Codice regionale: TOS19_AT.N10.004.010

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS19_AT.N10.004.011

| Voce: | 004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS19_AT.N10.005.003

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,14000

Spese generali € 1,07100

Utili di impresa € 0,82110

Prezzo a m²: € 9,03210

Codice regionale: TOS19_AT.N10.005.004

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,06000

Spese generali € 0,45900

Utili di impresa € 0,35190

Prezzo a m²: € 3,87090

Codice regionale: TOS19_AT.N10.005.005

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: TOS19_AT.N10.005.006

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a m²: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_AT.N10.005.010

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio ad elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS19_AT.N10.005.011

| Voce: | 005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS19_AT.N10.006.003

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,94000

Spese generali € 2,54100

Utili di impresa € 1,94810

Prezzo a m: € 21,42910

Codice regionale: TOS19_AT.N10.006.004

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio ad elementi prefabbricati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,26000

Spese generali € 1,08900

Utili di impresa € 0,83490

Prezzo a m: € 9,18390

Codice regionale: TOS19_AT.N10.006.005

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Montaggio struttura fuori ponte in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 18,48000

Spese generali € 2,77200

Utili di impresa € 2,12520

Prezzo a m: € 23,37720

Codice regionale: TOS19_AT.N10.006.006

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio in tubo e giunto |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,92000

Spese generali € 1,18800

Utili di impresa € 0,91080

Prezzo a m: € 10,01880

Codice regionale: TOS19_AT.N10.006.010

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,13000

Spese generali € 0,31950

Utili di impresa € 0,24495

Prezzo a m: € 2,69445

Codice regionale: TOS19_AT.N10.006.011

| Voce: | 006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20 metri. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di struttura fuori ponte in tubo e giunto, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a m: € 2,65650

Codice regionale: TOS19_AT.N10.007.006

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Utili di impresa € 1,44900

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: TOS19_AT.N10.007.007

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Montaggio castello di tiro in appoggio o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di 1,80 in elementi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a m²: € 10,62600

Codice regionale: TOS19_AT.N10.007.008

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Smontaggio castello di tiro in tubo e giunto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Utili di impresa € 0,62100

Prezzo a m²: € 6,83100

Codice regionale: TOS19_AT.N10.007.009

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Smontaggio castello di tiro in elementi prefabbricati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,60000

Spese generali € 0,54000

Utili di impresa € 0,41400

Prezzo a m²: € 4,55400

Codice regionale: TOS19_AT.N10.007.010

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a m²: € 1,39150

Codice regionale: TOS19_AT.N10.007.011

| Voce: | 007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di castello di tiro in elementi prefabbricati, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS19_AT.N10.008.002

| Voce: | 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Utili di impresa € 1,93200

Prezzo a m²: € 21,25200

Codice regionale: TOS19_AT.N10.008.003

| Voce: | 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Smontaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di mt 1,80. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Utili di impresa € 0,82800

Prezzo a m²: € 9,10800

Codice regionale: TOS19_AT.N10.008.010

| Voce: | 008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,75000

Spese generali € 0,26250

Utili di impresa € 0,20125

Prezzo a m²: € 2,21375

Codice regionale: TOS19_AT.N10.009.005

| Voce: | 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Montaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Utili di impresa € 1,44900

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: TOS19_AT.N10.009.006

| Voce: | 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e due lati di 3,60 in tubo e giunto. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Utili di impresa € 0,62100

Prezzo a m²: € 6,83100

Codice regionale: TOS19_AT.N10.009.010

| Voce: | 009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,75000

Spese generali € 0,26250

Utili di impresa € 0,20125

Prezzo a m²: € 2,21375

Codice regionale: TOS19_AT.N10.010.001

| Voce: | 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,70000

Spese generali € 1,15500

Utili di impresa € 0,88550

Prezzo a m²: € 9,74050

Codice regionale: TOS19_AT.N10.010.002

| Voce: | 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,30000

Spese generali € 0,49500

Utili di impresa € 0,37950

Prezzo a m²: € 4,17450

Codice regionale: TOS19_AT.N10.010.010

| Voce: | 010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione notturna e idonea segnaletica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS19_AT.N10.011.001

| Voce: | 011 - Fornitura ed installazione rete di protezione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - schermatura 35 % |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a m²: € 1,26500

Codice regionale: TOS19_AT.N10.011.002

| Voce: | 011 - Fornitura ed installazione rete di protezione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - schermatura 90 % |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: TOS19_AT.N10.012.004

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Utili di impresa € 3,22000

Prezzo a m²: € 35,42000

Codice regionale: TOS19_AT.N10.012.005

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,37000

Spese generali € 1,55550

Utili di impresa € 1,19255

Prezzo a m²: € 13,11805

Codice regionale: TOS19_AT.N10.012.006

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, con altezza superiore a 20, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 35,00000

Spese generali € 5,25000

Utili di impresa € 4,02500

Prezzo a m²: € 44,27500

Codice regionale: TOS19_AT.N10.012.007

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,65000

Spese generali € 2,04750

Utili di impresa € 1,56975

Prezzo a m²: € 17,26725

Codice regionale: TOS19_AT.N10.012.010

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: TOS19_AT.N10.012.011

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o grecata con altezza superiore a 20, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,42000

Spese generali € 0,66300

Utili di impresa € 0,50830

Prezzo a m²: € 5,59130

Codice regionale: TOS19_AT.N10.012.020

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Montaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 27,85000

Spese generali € 4,17750

Utili di impresa € 3,20275

Prezzo a m²: € 35,23025

Codice regionale: TOS19_AT.N10.012.021

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,10000

Spese generali € 1,06500

Utili di impresa € 0,81650

Prezzo a m²: € 8,98150

Codice regionale: TOS19_AT.N10.012.022

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,90000

Spese generali € 1,03500

Utili di impresa € 0,79350

Prezzo a m²: € 8,72850

Codice regionale: TOS19_AT.N10.012.030

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Montaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,04000

Spese generali € 4,50600

Utili di impresa € 3,45460

Prezzo a m²: € 38,00060

Codice regionale: TOS19_AT.N10.012.031

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,19000

Spese generali € 1,22850

Utili di impresa € 0,94185

Prezzo a m²: € 10,36035

Codice regionale: TOS19_AT.N10.012.032

| Voce: | 012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Utili di impresa € 0,47610

Prezzo a m²: € 5,23710

Codice regionale: TOS19_AT.N10.013.003

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,85000

Spese generali € 5,22750

Utili di impresa € 4,00775

Prezzo a cad: € 44,08525

Codice regionale: TOS19_AT.N10.013.004

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,85000

Spese generali € 5,22750

Utili di impresa € 4,00775

Prezzo a cad: € 44,08525

Codice regionale: TOS19_AT.N10.013.005

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,96000

Spese generali € 2,24400

Utili di impresa € 1,72040

Prezzo a cad: € 18,92440

Codice regionale: TOS19_AT.N10.013.006

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o Alluminio. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,96000

Spese generali € 2,24400

Utili di impresa € 1,72040

Prezzo a cad: € 18,92440

Codice regionale: TOS19_AT.N10.013.010

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in tubo e giunto con pedata in legno, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Utili di impresa € 0,47610

Prezzo a cad: € 5,23710

Codice regionale: TOS19_AT.N10.013.011

| Voce: | 013 - Scala prefabbricata |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato metallico o alluminio, calcolato al cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,14000

Spese generali € 0,62100

Utili di impresa € 0,47610

Prezzo a cad: € 5,23710

Codice regionale: TOS19_AT.N10.014.004

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,20000

Spese generali € 0,93000

Utili di impresa € 0,71300

Prezzo a m: € 7,84300

Codice regionale: TOS19_AT.N10.014.005

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a m: € 10,62600

Codice regionale: TOS19_AT.N10.014.006

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Montaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a cad: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_AT.N10.014.007

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,66000

Spese generali € 0,39900

Utili di impresa € 0,30590

Prezzo a m: € 3,36490

Codice regionale: TOS19_AT.N10.014.008

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,61000

Spese generali € 0,54150

Utili di impresa € 0,41515

Prezzo a m: € 4,56665

Codice regionale: TOS19_AT.N10.014.009

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Smontaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a cad: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_AT.N10.014.010

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,62000

Spese generali € 0,09300

Utili di impresa € 0,07130

Prezzo a m: € 0,78430

Codice regionale: TOS19_AT.N10.014.011

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m: € 1,51800

Codice regionale: TOS19_AT.N10.014.012

| Voce: | 014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a cad: € 1,51800

Codice regionale: TOS19_AT.N10.015.001

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 390,00000

Spese generali € 58,50000

Utili di impresa € 44,85000

Prezzo a cad: € 493,35000

Codice regionale: TOS19_AT.N10.015.002

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS19_AT.N10.015.003

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS19_AT.N10.015.004

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a mensa, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS19_AT.N10.015.005

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a servizi igienici, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; escusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS19_AT.N10.015.006

| Voce: | 015 - Locali igienici e di ricovero |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad infermeria, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario - noleggio mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS19_AT.N10.021.001

| Voce: | 021 - Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nolo minimo 5 giorni |

Prezzo senza S. G. e Util. a giornaliero: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a giornaliero: € 8,85500

Codice regionale: TOS19_AT.N10.022.001

| Voce: | 022 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,56000

Spese generali € 0,23400

Utili di impresa € 0,17940

Prezzo a m²: € 1,97340

Codice regionale: TOS19_AT.N10.022.002

| Voce: | 022 - Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per la durata fino a 60 giorni (o frazione da 31 fino a 60 giorni) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,36000

Spese generali € 0,20400

Utili di impresa € 0,15640

Prezzo a m²: € 1,72040

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.001

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per metro di tubo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,22000

Spese generali € 0,03300

Utili di impresa € 0,02530

Prezzo a m: € 0,27830

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.002

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - giunto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,18000

Spese generali € 0,02700

Utili di impresa € 0,02070

Prezzo a cad: € 0,22770

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.003

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - basetta piana |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,10000

Spese generali € 0,01500

Utili di impresa € 0,01150

Prezzo a cad: € 0,12650

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.004

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - ruota in ferro |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,14000

Spese generali € 0,47100

Utili di impresa € 0,36110

Prezzo a cad: € 3,97210

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.005

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - ruota gommata |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,90000

Spese generali € 0,58500

Utili di impresa € 0,44850

Prezzo a cad: € 4,93350

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.006

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - spinotto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,08000

Spese generali € 0,01200

Utili di impresa € 0,00920

Prezzo a cad: € 0,10120

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.007

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - vitone ancoraggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,34000

Spese generali € 0,05100

Utili di impresa € 0,03910

Prezzo a cad: € 0,43010

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.008

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - giunto a perno |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,39000

Spese generali € 0,05850

Utili di impresa € 0,04485

Prezzo a cad: € 0,49335

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.009

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - giunto orientabile |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,26000

Spese generali € 0,03900

Utili di impresa € 0,02990

Prezzo a cad: € 0,32890

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.010

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - coprigiunto in polipropilene |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,15000

Spese generali € 0,02250

Utili di impresa € 0,01725

Prezzo a cad: € 0,18975

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.011

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - rete di protezione in teli di plastica compresi accessori di fissaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,15000

Spese generali € 0,02250

Utili di impresa € 0,01725

Prezzo a m²: € 0,18975

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.012

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tavolone d'abete 5x20x400 cm a norma |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a cad: € 1,26500

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.013

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - tavolone d'abete 5x30x400 cm a norma |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a cad: € 1,51800

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.014

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tavola metallica |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a cad: € 1,39150

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.015

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tavola metallica con botola |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a cad: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.016

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - ferma piede |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,47000

Spese generali € 0,07050

Utili di impresa € 0,05405

Prezzo a cad: € 0,59455

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.017

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - corrente |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,21000

Spese generali € 0,03150

Utili di impresa € 0,02415

Prezzo a m: € 0,26565

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.018

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - diagonale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,24000

Spese generali € 0,03600

Utili di impresa € 0,02760

Prezzo a cad: € 0,30360

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.019

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - parapetto laterale |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,54000

Spese generali € 0,23100

Utili di impresa € 0,17710

Prezzo a cad: € 1,94810

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.020

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - parapetto doppio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,68000

Spese generali € 0,10200

Utili di impresa € 0,07820

Prezzo a cad: € 0,86020

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.021

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - scaletta |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a cad: € 1,89750

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.022

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - parasassi con sostegni |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a cad: € 1,89750

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.023

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - lamiera metallica ondulata |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a m²: € 10,12000

Codice regionale: TOS19_AT.N10.023.025

| Voce: | 023 - Nolo di materiale per ponteggio tubolare e ad elementi prefabbricati , compresi accessori d'uso (basette, rotelle, spinotti, ecc.) consegnati a piè d'opera; per la durata di un mese o frazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - scivolo tronco-conico per scarico detriti, in polietilene, compreso tramoggia e portatramoggia, catene zincate e moschettoni di aggancio, nolo giornaliero per n.10 scivoli H=1100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS19_AT.N10.024.004

| Voce: | 024 - Moduli per blindaggio scavi |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Modulo Metri 3,00x2,40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a mensile: € 280,00000

Spese generali € 42,00000

Utili di impresa € 32,20000

Prezzo a mensile: € 354,20000

Codice regionale: TOS19_AT.N10.024.008

| Voce: | 024 - Moduli per blindaggio scavi |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Modulo Metri 3,00x4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a mensile: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Utili di impresa € 55,20000

Prezzo a mensile: € 607,20000

Codice regionale: TOS19_AT.N10.025.001

| Voce: | 025 - Puntelli, noleggio mensile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - metallici a croce h max m 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,30000

Spese generali € 0,19500

Utili di impresa € 0,14950

Prezzo a cad: € 1,64450

Codice regionale: TOS19_AT.N10.025.002

| Voce: | 025 - Puntelli, noleggio mensile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in legname d'abete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 19,00000

Spese generali € 2,85000

Utili di impresa € 2,18500

Prezzo a m³: € 24,03500

Codice regionale: TOS19_AT.N10.026.001

| Voce: | 026 - Pannelli per casseforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - metallici |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,80000

Spese generali € 1,92000

Utili di impresa € 1,47200

Prezzo a m²: € 16,19200

Codice regionale: TOS19_AT.N10.026.002

| Voce: | 026 - Pannelli per casseforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in legno composito |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 0,20000

Spese generali € 0,03000

Utili di impresa € 0,02300

Prezzo a m²: € 0,25300

Codice regionale: TOS19_AT.N10.027.001

| Voce: | 027 - Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, fino a 140 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,40500

Spese generali € 0,96075

Utili di impresa € 0,73658

Prezzo a m²: € 8,10233

Codice regionale: TOS19_AT.N10.027.002

| Voce: | 027 - Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, da a 150 a 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,40000

Spese generali € 1,26000

Utili di impresa € 0,96600

Prezzo a m²: € 10,62600

Codice regionale: TOS19_AT.N10.027.003

| Voce: | 027 - Noleggio di palancole metalliche della lunghezza fino a 12 m. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con sezione a U , Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, oltre 200 kg/mq, in acciaio S 235-S 275-S 355, nolo mensile |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,81000

Spese generali € 1,92150

Utili di impresa € 1,47315

Prezzo a m²: € 16,20465

Codice regionale: TOS19_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N11

| Capitolo: | OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO: montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N11.001.001

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Utili di impresa € 1,12700

Prezzo a m²: € 12,39700

Codice regionale: TOS19_AT.N11.001.002

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,40000

Spese generali € 2,31000

Utili di impresa € 1,77100

Prezzo a m²: € 19,48100

Codice regionale: TOS19_AT.N11.001.003

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Utili di impresa € 0,48300

Prezzo a m²: € 5,31300

Codice regionale: TOS19_AT.N11.001.004

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Utili di impresa € 0,75900

Prezzo a m²: € 8,34900

Codice regionale: TOS19_AT.N11.001.010

| Voce: | 001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,21000

Spese generali € 0,18150

Utili di impresa € 0,13915

Prezzo a m²: € 1,53065

Codice regionale: TOS19_AT.N11.002.001

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,80000

Spese generali € 1,47000

Utili di impresa € 1,12700

Prezzo a m²: € 12,39700

Codice regionale: TOS19_AT.N11.002.002

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_AT.N11.002.003

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,20000

Spese generali € 0,63000

Utili di impresa € 0,48300

Prezzo a m²: € 5,31300

Codice regionale: TOS19_AT.N11.002.004

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Utili di impresa € 0,75900

Prezzo a m²: € 8,34900

Codice regionale: TOS19_AT.N11.002.010

| Voce: | 002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,20000

Spese generali € 0,18000

Utili di impresa € 0,13800

Prezzo a m²: € 1,51800

Codice regionale: TOS19_AT.N11.003.001

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,50000

Spese generali € 1,72500

Utili di impresa € 1,32250

Prezzo a m²: € 14,54750

Codice regionale: TOS19_AT.N11.003.002

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,00000

Spese generali € 2,40000

Utili di impresa € 1,84000

Prezzo a m²: € 20,24000

Codice regionale: TOS19_AT.N11.003.003

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a m²: € 25,30000

Codice regionale: TOS19_AT.N11.003.004

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: TOS19_AT.N11.003.005

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a m²: € 8,85500

Codice regionale: TOS19_AT.N11.003.006

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 9,00000

Spese generali € 1,35000

Utili di impresa € 1,03500

Prezzo a m²: € 11,38500

Codice regionale: TOS19_AT.N11.003.010

| Voce: | 003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a m²: € 1,89750

Codice regionale: TOS19_AT.N11.004.001

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,60000

Spese generali € 1,89000

Utili di impresa € 1,44900

Prezzo a m²: € 15,93900

Codice regionale: TOS19_AT.N11.004.002

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Montaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a m²: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_AT.N11.004.003

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 16,80000

Spese generali € 2,52000

Utili di impresa € 1,93200

Prezzo a m²: € 21,25200

Codice regionale: TOS19_AT.N11.004.004

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Smontaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a m²: € 5,06000

Codice regionale: TOS19_AT.N11.004.005

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Smontaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_AT.N11.004.006

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Utili di impresa € 0,82800

Prezzo a m²: € 9,10800

Codice regionale: TOS19_AT.N11.004.010

| Voce: | 004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a m²: € 2,53000

Codice regionale: TOS19_AT.N11.005.001

| Voce: | 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a m³: € 6,95750

Codice regionale: TOS19_AT.N11.005.002

| Voce: | 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a m³: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_AT.N11.005.010

| Voce: | 005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato al mc per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 0,90000

Spese generali € 0,13500

Utili di impresa € 0,10350

Prezzo a m³: € 1,13850

Codice regionale: TOS19_AT.N11.009.001

| Voce: | 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,90000

Spese generali € 0,73500

Utili di impresa € 0,56350

Prezzo a cad: € 6,19850

Codice regionale: TOS19_AT.N11.009.002

| Voce: | 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a cad: € 2,65650

Codice regionale: TOS19_AT.N11.009.010

| Voce: | 009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,40000

Spese generali € 0,06000

Utili di impresa € 0,04600

Prezzo a cad: € 0,50600

Codice regionale: TOS19_AT.N11.010.001

| Voce: | 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm, incluso nolo per il primo mese. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a cad: € 50,60000

Codice regionale: TOS19_AT.N11.010.002

| Voce: | 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a cad: € 25,30000

Codice regionale: TOS19_AT.N11.010.010

| Voce: | 010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e pulizie. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo, calcolato cad per ogni mese di utilizzo. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,90000

Spese generali € 0,73500

Utili di impresa € 0,56350

Prezzo a cad: € 6,19850

Codice regionale: TOS19_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N20

| Capitolo: | MEZZI DI TRASPORTO E DI LAVORO ALTERNATIVI CON ANIMALI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N20.001.001

| Voce: | 001 - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a ora: € 31,62500

Codice regionale: TOS19_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N25

| Capitolo: | ATTREZZATURE, STRUMENTI E MACCHINARI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.001

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Piezometro ad infissione con trasduttore elettrico, inserito all’interno del tubo cilindrico rivestito da un setto poroso, completo dei componenti elettrici protetti o immersi in resina e completi di membrana solidale al sensore per la conversione della pressione in segnale elettrico compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger |

Prezzo senza S. G. e Util. a giorno: € 1,48000

Spese generali € 0,22200

Utili di impresa € 0,17020

Prezzo a giorno: € 1,87220

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.002

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Piezometro del tipo piezo-resistivo elettrico con corrente da 4-20 mA, inserito, collegato e protetto da un elemento tubolare a diametro cilindrico rivestito da un setto poroso, completo dei componenti elettrici protetti o immersi in resina e completi di membrana solidale al sensore per la conversione della pressione in segnale elettrico compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger |

Prezzo senza S. G. e Util. a giorno: € 1,30000

Spese generali € 0,19500

Utili di impresa € 0,14950

Prezzo a giorno: € 1,64450

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.003

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Piezometro singolo a corda vibrante completo di membrana protetta, filtro in bronzo o acciaio sinterizzato collegato a bobina elettromagnetica per l’invio dell’impulso della vibrazione, cavetto bipolare da sez. 1 mm2, collegato e protetto da un elemento tubolare a diametro cilindrico rivestito da un setto poroso, compatibili e rilevabili da centraline portatili o a Datalogger |

Prezzo senza S. G. e Util. a giorno: € 1,02000

Spese generali € 0,15300

Utili di impresa € 0,11730

Prezzo a giorno: € 1,29030

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.004

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - piezometro Casagrande con cella filtrante a singolo tubo di d. 1,5", composto da una testa filtrante in ceramica interna al tubo in PVC e collegato all’elemento poroso. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,00000

Spese generali € 6,90000

Utili di impresa € 5,29000

Prezzo a cad: € 58,19000

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.005

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - piezometro Casagrande con cella filtrante a doppio tubo, il primo di d. 1 ½" e il secondo di d. ½", composto da una testa filtrante in ceramica interna al secondo tubo in PVC e collegato all’elemento poroso |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 84,40000

Spese generali € 12,66000

Utili di impresa € 9,70600

Prezzo a cad: € 106,76600

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.006

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - piezometro elettrico con trasduttore da 4-20mA, per tubi aperti o tubi Casagrande compreso di cablaggi per il collegamento a unità di acquisizioni dati portatili o a Datalogger |

Prezzo senza S. G. e Util. a giorno: € 0,39300

Spese generali € 0,05895

Utili di impresa € 0,04520

Prezzo a giorno: € 0,49715

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.020

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,29000

Spese generali € 0,04350

Utili di impresa € 0,03335

Prezzo a ora: € 0,36685

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.021

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,30000

Spese generali € 0,04500

Utili di impresa € 0,03450

Prezzo a ora: € 0,37950

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.022

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,49000

Spese generali € 0,07350

Utili di impresa € 0,05635

Prezzo a ora: € 0,61985

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.023

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo piatto millimetrato lunghezza mt. 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,59000

Spese generali € 0,08850

Utili di impresa € 0,06785

Prezzo a ora: € 0,74635

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.024

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,18000

Spese generali € 0,02700

Utili di impresa € 0,02070

Prezzo a ora: € 0,22770

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.025

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,26000

Spese generali € 0,03900

Utili di impresa € 0,02990

Prezzo a ora: € 0,32890

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.026

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,30000

Spese generali € 0,04500

Utili di impresa € 0,03450

Prezzo a ora: € 0,37950

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.027

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,28000

Spese generali € 0,04200

Utili di impresa € 0,03220

Prezzo a ora: € 0,35420

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.028

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,31000

Spese generali € 0,04650

Utili di impresa € 0,03565

Prezzo a ora: € 0,39215

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.029

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - freatimetro o sonda di livello portatile, costituiti da cavo flessibile completo di conduttori in rame stagnato, sonda terminale in acciaio, segnale acustico e/o visivo al contatto con l’acqua, alimentazione con batteria da 9V, portabile mediante bobina di avvolgimento e porta cavo. Cavo tondo millimetrato lunghezza mt. 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,61000

Spese generali € 0,09150

Utili di impresa € 0,07015

Prezzo a ora: € 0,77165

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.035

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Trasduttori di pressione removibili a corda vibrante per piezometri con filtro Casagrande; la punta conica va a battuta sulla celle filtrante |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,25000

Spese generali € 0,03750

Utili di impresa € 0,02875

Prezzo a ora: € 0,31625

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.040

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Piezoconi in acciaio inossidabile , elettronico a 24 bit con relativo cablaggio elettrico, sezione 10 mmq, testina conica con angolo fino a 60°, manicotto da 150 cmq, sensore di resistenza laterale e pressione interstiziale , filtro poroso manicotto antitilt per test CPTu e S-CPTu. Lunghezza complessiva fino a 350 mm e punta da 2 cmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,44000

Spese generali € 0,36600

Utili di impresa € 0,28060

Prezzo a ora: € 3,08660

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.041

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Piezoconi in acciaio inossidabile , elettronico a 24 bit con relativo cablaggio elettrico, sezione 10 mmq, testina conica con angolo fino a 60°, manicotto da 150 cmq, sensore di resistenza laterale e pressione interstiziale , filtro poroso manicotto antitilt per test CPTu e S-CPTu. Lunghezza complessiva fino a 350 mm e punta da 10 cmq. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,44000

Spese generali € 0,36600

Utili di impresa € 0,28060

Prezzo a ora: € 3,08660

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.045

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Sistema analogico di acquisizione dati per piezoconi o piezometri con sensori elettronici o a corda vibrante fino a 20mA, dotata di 5 canali di collegamento e alloggiamento Sim telefonica, modem 3G e antenna trasmittente incorporata, alimentazione a 12v, porta USB per lo scarico dei dati, custodia antiurto, antipioggia e resistente a temperature estreme |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,79000

Spese generali € 0,11850

Utili di impresa € 0,09085

Prezzo a ora: € 0,99935

Codice regionale: TOS19_AT.N25.001.046

| Voce: | 001 - STRUMENTI e ATTREZZATURE PER PROVE IN SITO per la misurazione delle caratteristiche dei terreni o dei livelli delle falde acquifere |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Sistema digitale portatile di acquisizione dati per prove CPTu e S-CPTu tipo All-in-one, schermo grafico antiriflesso e monocolore, dotata di sistema GPS standard a precisione minima di mt. 2,5 di errore, ingressi seriali R458s per collegamento a piezoconi o piezometri, alloggiamento Sim telefonica, modem 3G e antenna trasmittente incorporata, alimentazione a 12v, porta USB per lo scarico dei dati, custodia antiurto, antipioggia e resistente a temperature estreme. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,96000

Spese generali € 0,74400

Utili di impresa € 0,57040

Prezzo a ora: € 6,27440

Codice regionale: TOS19_AT.N25.002.008

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Sismografo digitale a 24 bit, convertitore dati A/D di segnale sonoro da geofoni, soglia rumore programmabile e frequenze selezionabili fino a 200 Hz, range dinamico fino a 200 dB, segnale in ingresso +/- 5V, filtri anti disturbo, interfacce usb, scheda lan con memoria interna, alimentata a 12V e diplay grafico fino a 12” oltra a custodia antiurto e antipioggia. Fino a 24 canali di ricezione |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,89000

Spese generali € 1,33350

Utili di impresa € 1,02235

Prezzo a ora: € 11,24585

Codice regionale: TOS19_AT.N25.002.010

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Sismografo digitale a 24 bit, convertitore dati A/D di segnale sonoro da geofoni, soglia rumore programmabile e frequenze selezionabili fino a 200 Hz, range dinamico fino a 200 dB, segnale in ingresso +/- 5V, filtri anti disturbo, interfacce usb, scheda lan con memoria interna, alimentata a 12V e diplay grafico fino a 12” oltra a custodia antiurto e antipioggia. da 25 a 48 canali di ricezione |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 11,81000

Spese generali € 1,77150

Utili di impresa € 1,35815

Prezzo a ora: € 14,93965

Codice regionale: TOS19_AT.N25.002.011

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Geofono 3D da foro costituiti da 10 sensori geofonici ad alta sensibilità orientati su assi cartesiani, frequenza 10 Hz ciascuno, mazza di battuta per prove DOWN-HOLE, collegamento a cavo schermato di lunghezza mt 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 9,75000

Spese generali € 1,46250

Utili di impresa € 1,12125

Prezzo a ora: € 12,33375

Codice regionale: TOS19_AT.N25.002.012

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Geofono 3D da foro P/S per prove Cross-hole costituiti da geofoni ad alta sensibilità frequenza 10 Hz ciascuno, collegamento a cavo schermato di lunghezza mt 50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS19_AT.N25.002.013

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Geofono STARTER da superficie, tipo verticale/orizzontale a 10 Hz, aggancio con clip singola, cavo di cablaggio, testa di battuta cilindrica solidale alla punta di infissione in acciaio indeformabile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,09400

Spese generali € 0,01410

Utili di impresa € 0,01081

Prezzo a ora: € 0,11891

Codice regionale: TOS19_AT.N25.002.014

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Geofono da superficie, tipo verticale/orizzontale a 10 Hz, aggancio con clip singola, cavo di cablaggio, testa di battuta cilindrica solidale alla punta di infissione in acciaio indeformabile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,62500

Spese generali € 0,09375

Utili di impresa € 0,07188

Prezzo a ora: € 0,79063

Codice regionale: TOS19_AT.N25.002.025

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Piattello di battuta metallico per gofono per onde S completo di maniglia di trasporto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a cad: € 131,56000

Codice regionale: TOS19_AT.N25.002.026

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Piattello di battuta metallico per geofono per onde P completo di maniglia di trasporto |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 240,00000

Spese generali € 36,00000

Utili di impresa € 27,60000

Prezzo a cad: € 303,60000

Codice regionale: TOS19_AT.N25.002.031

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Energizzatore da foro P/S per prove Cross-hole con 50 metri di cavo |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 12,50000

Spese generali € 1,87500

Utili di impresa € 1,43750

Prezzo a ora: € 15,81250

Codice regionale: TOS19_AT.N25.002.040

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Tromografo digitale portatile compatto ALL-IN-ONE fino a 6 canali per frequenze fino a 1024 Hz, alimentato a batterie 9V completo di ricevitore GPS e modulo radio o alloggiamento SIM 3G, sistema trigger per prove MASW e identificazione frequenze di risonanza H/V. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 18,75000

Spese generali € 2,81250

Utili di impresa € 2,15625

Prezzo a ora: € 23,71875

Codice regionale: TOS19_AT.N25.002.041

| Voce: | 002 - STRUMENTI E ATTREZZATURE PER INDAGINI SISMICHE per prospezione sismica attiva e passiva, onde P e S e prove DOWN-HOLE |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Tromografo digitale portatile compatto ALL-IN-ONE fino a 48 canali per frequenze fino a 1024 Hz, alimentato a batterie 9V completo di ricevitore GPS e modulo radio o alloggiamento SIM 3G, sistema trigger per prove MASW e identificazione frequenze di risonanza H/V. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a ora: € 31,62500

Codice regionale: TOS19_AT.N25.020.001

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Inclinometro fisso con sonda removibile inserita all’interno del tubo di acciaio con sensore di inclinazione interno integrato con ruote per lo scorrimento interno al tubo, completo di gancio e cavo di acciaio per l’ancoraggio e il recupero, sensori elettronici a 12V protetti da resina per la tenuta stagna, minuteria varia. N.1 sensore di d.30 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,48800

Spese generali € 0,07320

Utili di impresa € 0,05612

Prezzo a ora: € 0,61732

Codice regionale: TOS19_AT.N25.020.010

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Penetrometro dinamico portatile a motore a benzina, peso del maglio fino a 30 kg, altezza di caduta del maglio da 20 cm, Aste di battuta in acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm angolo di apertura a 60° e superficie fino a 10 cm, completo di pedale per i colpi, estrattore idraulico con morza fino a 5 ton e centralina con indicatore dei dati. Motore fino a 10Hp e punte da d. Ø 20/22mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,58000

Spese generali € 0,08700

Utili di impresa € 0,06670

Prezzo a ora: € 0,73370

Codice regionale: TOS19_AT.N25.020.011

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Penetrometro dinamico portatile a motore elettrico, peso del maglio fino a 30 kg, altezza di caduta del maglio da 20 cm, Aste di battuta in acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm angolo di apertura a 60° e superficie fino a 10 cm, completo di pedale per i colpi, estrattore idraulico con morza fino a 5 ton e centralina con indicatore dei dati. Motore fino a 10 Hp di potenza a 220 v per punte da d. Ø 20/22 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,56000

Spese generali € 0,08400

Utili di impresa € 0,06440

Prezzo a ora: € 0,70840

Codice regionale: TOS19_AT.N25.020.012

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Penetrometro dinamico leggero, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente fino a 10 kg, altezza di caduta 20 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estrattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 7 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1,32000

Spese generali € 0,19800

Utili di impresa € 0,15180

Prezzo a ora: € 1,66980

Codice regionale: TOS19_AT.N25.020.013

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Penetrometro dinamico medio, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente da 11 fino a 30 kg, altezza di caduta da 20 a 50 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estrattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 10 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,10000

Spese generali € 0,31500

Utili di impresa € 0,24150

Prezzo a ora: € 2,65650

Codice regionale: TOS19_AT.N25.020.014

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Penetrometro dinamico pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, peso del maglio battente da 11 fino a 30 kg, altezza di caduta da 20 a 50 cm, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, estrattore d. 30 mm, completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. Motore fino a 10 hp e punte da da d. Ø 20/22 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,82000

Spese generali € 0,42300

Utili di impresa € 0,32430

Prezzo a ora: € 3,56730

Codice regionale: TOS19_AT.N25.020.020

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Penetrometro statico leggero, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose. punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore fino a 7 hp, forza di spinta 50 kN di estrazione fino a 70kN |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 2,46000

Spese generali € 0,36900

Utili di impresa € 0,28290

Prezzo a ora: € 3,11190

Codice regionale: TOS19_AT.N25.020.021

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Penetrometro statico medio pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore da 8 a 15hp, forza di spinta 100 kN di estrazione da 75 a 120 kN |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 3,76000

Spese generali € 0,56400

Utili di impresa € 0,43240

Prezzo a ora: € 4,75640

Codice regionale: TOS19_AT.N25.020.022

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Penetrometro statico pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore superiore a 15hp, forza di spinta 150 kN di estrazione da 125 a 220 kN |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 4,65000

Spese generali € 0,69750

Utili di impresa € 0,53475

Prezzo a ora: € 5,88225

Codice regionale: TOS19_AT.N25.020.023

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Penetrometro statico super-pesante, semovente a cingoli gommati o ruote motrici, motore a benzina, avviamento elettrico, aste di acciaio lunghezza mt. 1,00, punta a perdere d. fino a 35 mm e angolo di apertura a 60° superficie fino a 10 cm, e velocità infissione 1 mt ogni 20sec , completo di strumentazione di bordo manometro e spie luminose, punte infissione a perdere da d. Ø 20/22 mm e centralina separata. Motore superiore a 15hp, forza di spinta 200 kN di estrazione oltre a 220 kN |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,55000

Spese generali € 0,83250

Utili di impresa € 0,63825

Prezzo a ora: € 7,02075

Codice regionale: TOS19_AT.N25.020.035

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Scissometro standard, composto gruppo di spinta completo di manometri indicatore di pressione e avanzamento, chiave torsiometrica , asta con centratore d. 20 mm lunghezza mt. 1,00, palette per VANE TEST da 20x60 mm conformi alla normativa ASTM D 2573-94 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 0,98000

Spese generali € 0,14700

Utili di impresa € 0,11270

Prezzo a ora: € 1,23970

Codice regionale: TOS19_AT.N25.020.050

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 25,48000

Spese generali € 3,82200

Utili di impresa € 2,93020

Prezzo a ora: € 32,23220

Codice regionale: TOS19_AT.N25.020.055

| Voce: | 020 - MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 29,16000

Spese generali € 4,37400

Utili di impresa € 3,35340

Prezzo a ora: € 36,88740

Codice regionale: TOS19_AT.N25.100.901

| Voce: | 100 - Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio fino a 50 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 5,23000

Spese generali € 0,78450

Utili di impresa € 0,60145

Prezzo a ora: € 6,61595

Codice regionale: TOS19_AT.N25.100.902

| Voce: | 100 - Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 902 - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 13,09000

Spese generali € 1,96350

Utili di impresa € 1,50535

Prezzo a ora: € 16,55885

Codice regionale: TOS19_AT.N25.100.903

| Voce: | 100 - Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 903 - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 127 CV a 200 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 20,94000

Spese generali € 3,14100

Utili di impresa € 2,40810

Prezzo a ora: € 26,48910

Codice regionale: TOS19_AT.N25.100.910

| Voce: | 100 - Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 910 - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a benzina fino a 50 CV |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 8,19000

Spese generali € 1,22850

Utili di impresa € 0,94185

Prezzo a ora: € 10,36035

Codice regionale: TOS19_AT

| Tipologia: | ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N30

| Capitolo: | MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_AT.N30.001.004

| Voce: | 001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 522,45000

Prezzo a ora: € 660,89925

Spese generali € 78,36750

Utili di impresa € 60,08175

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,78368 (1 %)

Manodopera € 111,62588

Incidenza manodopera 16,89 %

Codice regionale: TOS19_AT.N30.001.008

| Voce: | 001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo)- 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 694,46917

Prezzo a ora: € 878,50350

Spese generali € 104,17038

Utili di impresa € 79,86395

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,04170 (1 %)

Manodopera € 111,65779

Incidenza manodopera 12,71 %

Codice regionale: TOS19_AT.N30.001.012

| Voce: | 001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500,compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 1.244,90000

Prezzo a ora: € 1.574,79850

Spese generali € 186,73500

Utili di impresa € 143,16350

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,86735 (1 %)

Manodopera € 111,65321

Incidenza manodopera 7,09 %

Codice regionale: TOS19_AT.N30.001.204

| Voce: | 001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai. |
| --- | --- |
| Articolo: | 204 - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 300,00000

Spese generali € 45,00000

Utili di impresa € 34,50000

Prezzo a ora: € 379,50000

Codice regionale: TOS19_AT.N30.001.208

| Voce: | 001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai. |
| --- | --- |
| Articolo: | 208 - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 510,00000

Spese generali € 76,50000

Utili di impresa € 58,65000

Prezzo a ora: € 645,15000

Codice regionale: TOS19_AT.N30.001.212

| Voce: | 001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione, l'equipaggio composto da n. 3 marinai. |
| --- | --- |
| Articolo: | 212 - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500 escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo)- 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 950,00000

Spese generali € 142,50000

Utili di impresa € 109,25000

Prezzo a ora: € 1.201,75000

Codice regionale: TOS19_AT.N30.002.004

| Voce: | 002 - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione, i consumi dei carburanti e altri materiali, il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 493,66000

Prezzo a ora: € 624,47990

Spese generali € 74,04900

Utili di impresa € 56,77090

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,74049 (1 %)

Manodopera € 81,18239

Incidenza manodopera 13 %

Codice regionale: TOS19_AT.N30.002.204

| Voce: | 002 - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione, i consumi dei carburanti e altri materiali, il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. |
| --- | --- |
| Articolo: | 204 - per uso civile, potenza 250/300 Hp escluso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 340,00000

Spese generali € 51,00000

Utili di impresa € 39,10000

Prezzo a ora: € 430,10000

Codice regionale: TOS19_AT.N30.100.900

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 900 - oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 72,45000

Spese generali € 10,86750

Utili di impresa € 8,33175

Prezzo a ora: € 91,64925

Codice regionale: TOS19_AT.N30.100.901

| Voce: | 100 - Consumo carburanti, oli e altri materiali |
| --- | --- |
| Articolo: | 901 - oneri carburante per nolo a freddo Pontone a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 t |

Prezzo senza S. G. e Util. a ora: € 41,40000

Spese generali € 6,21000

Utili di impresa € 4,76100

Prezzo a ora: € 52,37100

Codice regionale: TOS19_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.200

| Capitolo: | Prodotti accessori per realizzazioni di varia natura |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.200.001.003

| Voce: | 001 - materiale da carpenteria |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,44550

Spese generali € 0,06683

Utili di impresa € 0,05123

Prezzo a m: € 0,56356

Codice regionale: TOS19_PR.200.001.015

| Voce: | 001 - materiale da carpenteria |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Paraspigoli per intonaco in lamiera zincata, con marcatura CE (UNI EN 13658-1:2005 per intonaci interni e UNI EN 13658-2:2005 per intonaci esterni). |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,37000

Spese generali € 0,05550

Utili di impresa € 0,04255

Prezzo a m: € 0,46805

Codice regionale: TOS19_PR.200.003.001

| Voce: | 003 - Miscela chimica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente. |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 5,18707

Spese generali € 0,77806

Utili di impresa € 0,59651

Prezzo a l: € 6,56164

Codice regionale: TOS19_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P01

| Capitolo: | INERTI: Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti friabili e polverulente o scistose; non dovranno contenere gesso e solfati |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.001

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Sabbia fine |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 12,28250

Spese generali € 1,84238

Utili di impresa € 1,41249

Prezzo a Tn: € 15,53736

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.003

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pietrisco 3/8 (risetta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,80000

Spese generali € 1,62000

Utili di impresa € 1,24200

Prezzo a Tn: € 13,66200

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.004

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Renoncino (50% sabbia e 50% ghiaietto o pietrisco) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,80000

Spese generali € 1,62000

Utili di impresa € 1,24200

Prezzo a Tn: € 13,66200

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.005

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Sabbia grossa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 11,25000

Spese generali € 1,68750

Utili di impresa € 1,29375

Prezzo a Tn: € 14,23125

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.006

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Sasso 08/12 (uno) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,35000

Spese generali € 1,55250

Utili di impresa € 1,19025

Prezzo a Tn: € 13,09275

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.007

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Sasso 12/22 (due) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,35000

Spese generali € 1,55250

Utili di impresa € 1,19025

Prezzo a Tn: € 13,09275

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.008

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Sasso 22/30 (tre) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,35000

Spese generali € 1,55250

Utili di impresa € 1,19025

Prezzo a Tn: € 13,09275

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.009

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Sasso 40/70 di cava |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,16000

Spese generali € 1,52400

Utili di impresa € 1,16840

Prezzo a Tn: € 12,85240

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.010

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Sasso 80/100 di cava |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,16000

Spese generali € 1,52400

Utili di impresa € 1,16840

Prezzo a Tn: € 12,85240

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.011

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - pietrisco 25/40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 9,60500

Spese generali € 1,44075

Utili di impresa € 1,10458

Prezzo a Tn: € 12,15033

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.012

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - pietrisco 40/60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 9,60500

Spese generali € 1,44075

Utili di impresa € 1,10458

Prezzo a Tn: € 12,15033

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.013

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - pietrisco 60/71 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,16000

Spese generali € 1,52400

Utili di impresa € 1,16840

Prezzo a Tn: € 12,85240

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.014

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - pietrisco 50/100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,16000

Spese generali € 1,52400

Utili di impresa € 1,16840

Prezzo a Tn: € 12,85240

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.015

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tout venant |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,85000

Spese generali € 0,87750

Utili di impresa € 0,67275

Prezzo a Tn: € 7,40025

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.041

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Stabilizzato di cava |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 8,07500

Spese generali € 1,21125

Utili di impresa € 0,92863

Prezzo a Tn: € 10,21488

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.042

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - sabbione o sciabbione |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 9,35000

Spese generali € 1,40250

Utili di impresa € 1,07525

Prezzo a Tn: € 11,82775

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.043

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,85000

Spese generali € 0,87750

Utili di impresa € 0,67275

Prezzo a Tn: € 7,40025

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.061

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Utili di impresa € 0,62100

Prezzo a Tn: € 6,83100

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.070

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Polvere di marmo in sacchi ø 1,2 - 1,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,11824

Spese generali € 0,01774

Utili di impresa € 0,01360

Prezzo a kg: € 0,14957

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.071

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Polvere di marmo in sacchi ø 0,7 - 1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,11824

Spese generali € 0,01774

Utili di impresa € 0,01360

Prezzo a kg: € 0,14957

Codice regionale: TOS19_PR.P01.002.080

| Voce: | 002 - Sabbie, ghiaie ed inerti vari |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - sabbia selezionata lavata in sacchi kg.25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 65,68000

Spese generali € 9,85200

Utili di impresa € 7,55320

Prezzo a Tn: € 83,08520

Codice regionale: TOS19_PR.P01.003.001

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Granulato 00/80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 7,02400

Spese generali € 1,05360

Utili di impresa € 0,80776

Prezzo a Tn: € 8,88536

Codice regionale: TOS19_PR.P01.003.002

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Granulato 40/70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 7,20000

Spese generali € 1,08000

Utili di impresa € 0,82800

Prezzo a Tn: € 9,10800

Codice regionale: TOS19_PR.P01.003.003

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Sabbia 0/6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a Tn: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_PR.P01.003.004

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Stabilizzato 00/15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a Tn: € 6,95750

Codice regionale: TOS19_PR.P01.003.005

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Stabilizzato 15/35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a Tn: € 6,95750

Codice regionale: TOS19_PR.P01.003.006

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Stabilizzato 40/70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a Tn: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_PR.P01.003.007

| Voce: | 003 - Materiale proveniente da impianti di recupero |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a Tn: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_PR.P01.004.003

| Voce: | 004 - Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 233,50000

Spese generali € 35,02500

Utili di impresa € 26,85250

Prezzo a m³: € 295,37750

Codice regionale: TOS19_PR.P01.004.012

| Voce: | 004 - Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati CE secondo la UNI EN 13055:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,01700

Spese generali € 17,70255

Utili di impresa € 13,57196

Prezzo a m³: € 149,29151

Codice regionale: TOS19_PR.P01.005.001

| Voce: | 005 - Pietrame di cava |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a Tn: € 22,77000

Codice regionale: TOS19_PR.P01.005.011

| Voce: | 005 - Pietrame di cava |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 8,50000

Spese generali € 1,27500

Utili di impresa € 0,97750

Prezzo a Tn: € 10,75250

Codice regionale: TOS19_PR.P01.006.001

| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 7,65000

Spese generali € 1,14750

Utili di impresa € 0,87975

Prezzo a Tn: € 9,67725

Codice regionale: TOS19_PR.P01.006.002

| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 11,05000

Spese generali € 1,65750

Utili di impresa € 1,27075

Prezzo a Tn: € 13,97825

Codice regionale: TOS19_PR.P01.006.003

| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 11,05000

Spese generali € 1,65750

Utili di impresa € 1,27075

Prezzo a Tn: € 13,97825

Codice regionale: TOS19_PR.P01.006.004

| Voce: | 006 - Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di 4° Categoria con peso oltre 7,00 Ton. |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 27,00000

Spese generali € 4,05000

Utili di impresa € 3,10500

Prezzo a Tn: € 34,15500

Codice regionale: TOS19_PR.P01.007.001

| Voce: | 007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30). |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 36,00000

Spese generali € 5,40000

Utili di impresa € 4,14000

Prezzo a Tn: € 45,54000

Codice regionale: TOS19_PR.P01.007.002

| Voce: | 007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 36,00000

Spese generali € 5,40000

Utili di impresa € 4,14000

Prezzo a Tn: € 45,54000

Codice regionale: TOS19_PR.P01.007.003

| Voce: | 007 - Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA, certificati CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,50) |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 39,00000

Spese generali € 5,85000

Utili di impresa € 4,48500

Prezzo a Tn: € 49,33500

Codice regionale: TOS19_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P02

| Capitolo: | LEGANTI IDRAULICI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalle norme vigenti |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P02.004.001

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Portland CEM I 52,5 R - merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a Tn: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_PR.P02.004.002

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a Tn: € 107,52500

Codice regionale: TOS19_PR.P02.004.003

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a Tn: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_PR.P02.004.004

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 80,00000

Spese generali € 12,00000

Utili di impresa € 9,20000

Prezzo a Tn: € 101,20000

Codice regionale: TOS19_PR.P02.004.005

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a Tn: € 107,52500

Codice regionale: TOS19_PR.P02.004.006

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a Tn: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_PR.P02.004.007

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a Tn: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_PR.P02.004.010

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 200,00000

Spese generali € 30,00000

Utili di impresa € 23,00000

Prezzo a Tn: € 253,00000

Codice regionale: TOS19_PR.P02.004.012

| Voce: | 004 - Cemento UNI EN 197-1:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Portland CEM II A-V 42,5 R - in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a Tn: € 139,15000

Codice regionale: TOS19_PR.P02.005.001

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - HL merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a Tn: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_PR.P02.005.002

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - HL in sacchi da 25 Kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 95,55000

Spese generali € 14,33250

Utili di impresa € 10,98825

Prezzo a Tn: € 120,87075

Codice regionale: TOS19_PR.P02.005.010

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Naturale NHL 2, esente da cemento o altro derivato, pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 861,00000

Spese generali € 129,15000

Utili di impresa € 99,01500

Prezzo a Tn: € 1.089,16500

Codice regionale: TOS19_PR.P02.005.011

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 206,63000

Spese generali € 30,99450

Utili di impresa € 23,76245

Prezzo a Tn: € 261,38695

Codice regionale: TOS19_PR.P02.005.012

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 238,00000

Spese generali € 35,70000

Utili di impresa € 27,37000

Prezzo a Tn: € 301,07000

Codice regionale: TOS19_PR.P02.005.013

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, bianca, pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 275,00000

Spese generali € 41,25000

Utili di impresa € 31,62500

Prezzo a Tn: € 347,87500

Codice regionale: TOS19_PR.P02.005.014

| Voce: | 005 - Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Naturale NHL 5, esente da cemento o altro derivato, color nocciola, pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a Tn: € 632,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P02.006.001

| Voce: | 006 - Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a pronta |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 120,80000

Spese generali € 18,12000

Utili di impresa € 13,89200

Prezzo a Tn: € 152,81200

Codice regionale: TOS19_PR.P02.006.002

| Voce: | 006 - Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - scagliola |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a Tn: € 151,80000

Codice regionale: TOS19_PR.P02.008.001

| Voce: | 008 - Velo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 158,07000

Spese generali € 23,71050

Utili di impresa € 18,17805

Prezzo a Tn: € 199,95855

Codice regionale: TOS19_PR.P02.009.001

| Voce: | 009 - Calce aerea Uni EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 51,98000

Spese generali € 7,79700

Utili di impresa € 5,97770

Prezzo a Tn: € 65,75470

Codice regionale: TOS19_PR.P02.009.002

| Voce: | 009 - Calce aerea Uni EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - viva (ossido di calcio) macinata,in sacchi da 25-30 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 57,75000

Spese generali € 8,66250

Utili di impresa € 6,64125

Prezzo a Tn: € 73,05375

Codice regionale: TOS19_PR.P02.009.010

| Voce: | 009 - Calce aerea Uni EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - spenta o Idrata (idrossido di calcio) in polvere sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 62,45800

Spese generali € 9,36870

Utili di impresa € 7,18267

Prezzo a Tn: € 79,00937

Codice regionale: TOS19_PR.P02.009.011

| Voce: | 009 - Calce aerea Uni EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - spenta o Idrata (idrossido di calcio) in sacchi da 25-30 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a Tn: € 139,15000

Codice regionale: TOS19_PR.P02.010.001

| Voce: | 010 - Calce aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pronto in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 74,00000

Spese generali € 11,10000

Utili di impresa € 8,51000

Prezzo a Tn: € 93,61000

Codice regionale: TOS19_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P03

| Capitolo: | ADDITIVI E PROTETTIVI: Tutte le forniture devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE e avere i requisiti previsti dalla norma UNI EN 934-2:2012 per gli additivi per calcestruzzo, UNI EN 934-3:2012 per gli additivi per malte per opere murarie, UNI EN 934-4:2009 per additivi per malta per iniezione per cavi di precompressione, UNI EN 934-5:2008 per additivi per calcestruzzo proiettato, UNI EN 1504-7:2007 per i protettivi contro la corrosione delle armature. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P03.001.001

| Voce: | 001 - Additivo riduttore di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,65892

Spese generali € 0,24884

Utili di impresa € 0,19078

Prezzo a kg: € 2,09853

Codice regionale: TOS19_PR.P03.001.002

| Voce: | 001 - Additivo riduttore di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - superfluidificante per calcestruzzo a base di polimeri solfonati e/o melamminici, idrosolubili, a norma UNI EN 934-2:2012(conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,73329

Spese generali € 0,25999

Utili di impresa € 0,19933

Prezzo a kg: € 2,19261

Codice regionale: TOS19_PR.P03.002.001

| Voce: | 002 - Additivo ritentore di acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per getti subacquei di calcestruzzo |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,74400

Spese generali € 0,41160

Utili di impresa € 0,31556

Prezzo a kg: € 3,47116

Codice regionale: TOS19_PR.P03.003.001

| Voce: | 003 - Additivo aerante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per malte e calcestruzzi leggeri (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,44000

Spese generali € 0,21600

Utili di impresa € 0,16560

Prezzo a kg: € 1,82160

Codice regionale: TOS19_PR.P03.004.001

| Voce: | 004 - Additivo accelerante di presa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - esente da alcali per calcestruzzo e malta proiettati |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,38550

Spese generali € 0,20783

Utili di impresa € 0,15933

Prezzo a kg: € 1,75266

Codice regionale: TOS19_PR.P03.004.002

| Voce: | 004 - Additivo accelerante di presa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fluidificante per calcestruzzo e malta |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,12603

Spese generali € 0,16890

Utili di impresa € 0,12949

Prezzo a kg: € 1,42443

Codice regionale: TOS19_PR.P03.005.001

| Voce: | 005 - Additivo accelerante di indurimento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - antigelo privo di cloruri per calcestruzzo e malta cementizia (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,11679

Spese generali € 0,16752

Utili di impresa € 0,12843

Prezzo a kg: € 1,41274

Codice regionale: TOS19_PR.P03.006.001

| Voce: | 006 - Additivo ritardante di presa |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - normale per calcestruzzo per malta (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,12603

Spese generali € 0,16890

Utili di impresa € 0,12949

Prezzo a kg: € 1,42443

Codice regionale: TOS19_PR.P03.006.002

| Voce: | 006 - Additivo ritardante di presa |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fluidificante per calcestruzzo (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,12603

Spese generali € 0,16890

Utili di impresa € 0,12949

Prezzo a kg: € 1,42443

Codice regionale: TOS19_PR.P03.006.003

| Voce: | 006 - Additivo ritardante di presa |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - superfluidificante per calcestruzzo e per malta (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,65000

Spese generali € 0,24750

Utili di impresa € 0,18975

Prezzo a kg: € 2,08725

Codice regionale: TOS19_PR.P03.007.001

| Voce: | 007 - Additivo resistente all'acqua |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri) |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,37600

Spese generali € 0,20640

Utili di impresa € 0,15824

Prezzo a kg: € 1,74064

Codice regionale: TOS19_PR.P03.008.001

| Voce: | 008 - Additivo espansivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,67500

Spese generali € 0,10125

Utili di impresa € 0,07763

Prezzo a kg: € 0,85388

Codice regionale: TOS19_PR.P03.009.001

| Voce: | 009 - Disarmante |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per casseformi in legno |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 2,60000

Spese generali € 0,39000

Utili di impresa € 0,29900

Prezzo a l: € 3,28900

Codice regionale: TOS19_PR.P03.009.002

| Voce: | 009 - Disarmante |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per casseformi metalliche |

Prezzo senza S. G. e Util. a l: € 2,60000

Spese generali € 0,39000

Utili di impresa € 0,29900

Prezzo a l: € 3,28900

Codice regionale: TOS19_PR.P03.010.001

| Voce: | 010 - Fibre strutturali per rinforzo calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di acciaio UNI EN 14889-1:2006 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,40000

Spese generali € 0,21000

Utili di impresa € 0,16100

Prezzo a kg: € 1,77100

Codice regionale: TOS19_PR.P03.010.003

| Voce: | 010 - Fibre strutturali per rinforzo calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - di polipropilene ad alta tenacità addittivato UNI EN 14889-2:2006 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 6,50000

Spese generali € 0,97500

Utili di impresa € 0,74750

Prezzo a kg: € 8,22250

Codice regionale: TOS19_PR.P03.025.004

| Voce: | 025 - Protettivi |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 3,12939

Spese generali € 0,46941

Utili di impresa € 0,35988

Prezzo a kg: € 3,95868

Codice regionale: TOS19_PR.P03.025.006

| Voce: | 025 - Protettivi |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 2,35200

Spese generali € 0,35280

Utili di impresa € 0,27048

Prezzo a kg: € 2,97528

Codice regionale: TOS19_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P04

| Capitolo: | ELEMENTI PER MURATURA E SOLAI IN LATERIZIO ED IN CLS: I laterizi per muratura devono recare la marcatura CE secondo la norma UNI EN 771-1:2015, gli elementi di calcestruzzo vibrocompresso per muratura secondo la norma UNI EN 771-3:2015 ed entrambi devono essere accompagnati da certificato prestazionale (Dop) in conformità al Regolamento U.E. n. 305/2011 Prodotti da Costruzione. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P04.001.001

| Voce: | 001 - Mattone |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - doppio UNI semipieno cm 25x12x12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,16400

Spese generali € 0,02460

Utili di impresa € 0,01886

Prezzo a cad: € 0,20746

Codice regionale: TOS19_PR.P04.001.002

| Voce: | 001 - Mattone |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - UNI pieno cm 25x12x5,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,14900

Spese generali € 0,02235

Utili di impresa € 0,01714

Prezzo a cad: € 0,18849

Codice regionale: TOS19_PR.P04.002.020

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 34,02105

Spese generali € 5,10316

Utili di impresa € 3,91242

Prezzo a m³: € 43,03663

Codice regionale: TOS19_PR.P04.002.021

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 34,02105

Spese generali € 5,10316

Utili di impresa € 3,91242

Prezzo a m³: € 43,03663

Codice regionale: TOS19_PR.P04.002.022

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 51,42857

Spese generali € 7,71429

Utili di impresa € 5,91429

Prezzo a m³: € 65,05714

Codice regionale: TOS19_PR.P04.002.023

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 48,94737

Spese generali € 7,34211

Utili di impresa € 5,62895

Prezzo a m³: € 61,91842

Codice regionale: TOS19_PR.P04.002.030

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Ad incastro - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 43,11485

Spese generali € 6,46723

Utili di impresa € 4,95821

Prezzo a m³: € 54,54029

Codice regionale: TOS19_PR.P04.002.031

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Ad incastro - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 37,26316

Spese generali € 5,58947

Utili di impresa € 4,28526

Prezzo a m³: € 47,13790

Codice regionale: TOS19_PR.P04.002.032

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Ad incastro - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 38,97744

Spese generali € 5,84662

Utili di impresa € 4,48241

Prezzo a m³: € 49,30646

Codice regionale: TOS19_PR.P04.002.033

| Voce: | 002 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Ad incastro - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 43,39058

Spese generali € 6,50859

Utili di impresa € 4,98992

Prezzo a m³: € 54,88908

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.001

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 40,77193

Spese generali € 6,11579

Utili di impresa € 4,68877

Prezzo a m³: € 51,57649

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.002

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 40,77193

Spese generali € 6,11579

Utili di impresa € 4,68877

Prezzo a m³: € 51,57649

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.003

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 43,50075

Spese generali € 6,52511

Utili di impresa € 5,00259

Prezzo a m³: € 55,02845

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.004

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 45,48476

Spese generali € 6,82271

Utili di impresa € 5,23075

Prezzo a m³: € 57,53822

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.005

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 41,79337

Spese generali € 6,26901

Utili di impresa € 4,80624

Prezzo a m³: € 52,86861

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.010

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ad incastro - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 40,77193

Spese generali € 6,11579

Utili di impresa € 4,68877

Prezzo a m³: € 51,57649

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.011

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Ad incastro - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 40,77193

Spese generali € 6,11579

Utili di impresa € 4,68877

Prezzo a m³: € 51,57649

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.012

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Ad incastro - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 54,13534

Spese generali € 8,12030

Utili di impresa € 6,22556

Prezzo a m³: € 68,48121

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.013

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Ad incastro - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 70,07202

Spese generali € 10,51080

Utili di impresa € 8,05828

Prezzo a m³: € 88,64111

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.014

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Ad incastro - spessore 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 70,21287

Spese generali € 10,53193

Utili di impresa € 8,07448

Prezzo a m³: € 88,81928

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.021

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Per muratura armata - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 48,92632

Spese generali € 7,33895

Utili di impresa € 5,62653

Prezzo a m³: € 61,89179

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.022

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Per muratura armata - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 47,78947

Spese generali € 7,16842

Utili di impresa € 5,49579

Prezzo a m³: € 60,45368

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.023

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Per muratura armata - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 71,93985

Spese generali € 10,79098

Utili di impresa € 8,27308

Prezzo a m³: € 91,00391

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.024

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Per muratura armata - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 62,10526

Spese generali € 9,31579

Utili di impresa € 7,14210

Prezzo a m³: € 78,56315

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.025

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Per muratura armata - spessore 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,52242

Spese generali € 12,67836

Utili di impresa € 9,72008

Prezzo a m³: € 106,92086

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.030

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - rettificato – spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,58226

Spese generali € 10,13734

Utili di impresa € 7,77196

Prezzo a m³: € 85,49156

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.031

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - rettificato – spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,58226

Spese generali € 10,13734

Utili di impresa € 7,77196

Prezzo a m³: € 85,49156

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.032

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - rettificato – spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,78772

Spese generali € 16,46816

Utili di impresa € 12,62559

Prezzo a m³: € 138,88147

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.033

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - rettificato – spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,41127

Spese generali € 15,81169

Utili di impresa € 12,12230

Prezzo a m³: € 133,34526

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.034

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - rettificato – spessore 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,20156

Spese generali € 15,78023

Utili di impresa € 12,09818

Prezzo a m³: € 133,07997

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.040

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 210,52632

Spese generali € 31,57895

Utili di impresa € 24,21053

Prezzo a m³: € 266,31579

Codice regionale: TOS19_PR.P04.003.041

| Voce: | 003 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 221,05263

Spese generali € 33,15789

Utili di impresa € 25,42105

Prezzo a m³: € 279,63158

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.010

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - spessore 12 cm (tramezza) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 41,80000

Spese generali € 6,27000

Utili di impresa € 4,80700

Prezzo a m³: € 52,87700

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.011

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 41,80000

Spese generali € 6,27000

Utili di impresa € 4,80700

Prezzo a m³: € 52,87700

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.012

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 33,75439

Spese generali € 5,06316

Utili di impresa € 3,88175

Prezzo a m³: € 42,69930

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.013

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 33,75439

Spese generali € 5,06316

Utili di impresa € 3,88175

Prezzo a m³: € 42,69930

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.014

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 40,82286

Spese generali € 6,12343

Utili di impresa € 4,69463

Prezzo a m³: € 51,64092

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.015

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 48,94737

Spese generali € 7,34211

Utili di impresa € 5,62895

Prezzo a m³: € 61,91842

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.016

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - spessore 45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 69,44000

Spese generali € 10,41600

Utili di impresa € 7,98560

Prezzo a m³: € 87,84160

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.020

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Ad incastro - spessore 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 55,92105

Spese generali € 8,38816

Utili di impresa € 6,43092

Prezzo a m³: € 70,74013

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.021

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Ad incastro - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 45,12281

Spese generali € 6,76842

Utili di impresa € 5,18912

Prezzo a m³: € 57,08035

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.022

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Ad incastro - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 34,33333

Spese generali € 5,15000

Utili di impresa € 3,94833

Prezzo a m³: € 43,43166

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.023

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Ad incastro - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 33,75439

Spese generali € 5,06316

Utili di impresa € 3,88175

Prezzo a m³: € 42,69930

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.024

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Ad incastro - spessore 35 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 38,97744

Spese generali € 5,84662

Utili di impresa € 4,48241

Prezzo a m³: € 49,30646

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.025

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Ad incastro - spessore 38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 43,39058

Spese generali € 6,50859

Utili di impresa € 4,98992

Prezzo a m³: € 54,88908

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.030

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - rettificato - spessore 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,76707

Spese generali € 15,86506

Utili di impresa € 12,16321

Prezzo a m³: € 133,79534

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.031

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - rettificato - spessore 35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,27039

Spese generali € 13,39056

Utili di impresa € 10,26609

Prezzo a m³: € 112,92704

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.032

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - rettificato - spessore 38 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,86989

Spese generali € 13,18048

Utili di impresa € 10,10504

Prezzo a m³: € 111,15541

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.033

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - rettificato - spessore 45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,77331

Spese generali € 15,86600

Utili di impresa € 12,16393

Prezzo a m³: € 133,80324

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.040

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 148,00000

Spese generali € 22,20000

Utili di impresa € 17,02000

Prezzo a m³: € 187,22000

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.041

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 35-38 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 161,14286

Spese generali € 24,17143

Utili di impresa € 18,53143

Prezzo a m³: € 203,84572

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.042

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 42-45 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 189,85031

Spese generali € 28,47755

Utili di impresa € 21,83279

Prezzo a m³: € 240,16064

Codice regionale: TOS19_PR.P04.004.043

| Voce: | 004 - Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Rettificato riempito con lana di roccia, spessore 49-50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 187,11647

Spese generali € 28,06747

Utili di impresa € 21,51839

Prezzo a m³: € 236,70233

Codice regionale: TOS19_PR.P04.007.001

| Voce: | 007 - Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 44,52632

Spese generali € 6,67895

Utili di impresa € 5,12053

Prezzo a m³: € 56,32579

Codice regionale: TOS19_PR.P04.007.002

| Voce: | 007 - Blocco in laterizio normale per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 44,28070

Spese generali € 6,64211

Utili di impresa € 5,09228

Prezzo a m³: € 56,01509

Codice regionale: TOS19_PR.P04.009.001

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 8 cm (foratella) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 32,80000

Spese generali € 4,92000

Utili di impresa € 3,77200

Prezzo a m³: € 41,49200

Codice regionale: TOS19_PR.P04.009.002

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 6 fori, spessore 8 cm (foratino) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 60,00000

Spese generali € 9,00000

Utili di impresa € 6,90000

Prezzo a m³: € 75,90000

Codice regionale: TOS19_PR.P04.009.003

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 12 cm (tramezza-foratone) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 36,06833

Spese generali € 5,41025

Utili di impresa € 4,14786

Prezzo a m³: € 45,62644

Codice regionale: TOS19_PR.P04.009.005

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore 20 cm (forato) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 30,91200

Spese generali € 4,63680

Utili di impresa € 3,55488

Prezzo a m³: € 39,10368

Codice regionale: TOS19_PR.P04.009.006

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 18,00000

Spese generali € 2,70000

Utili di impresa € 2,07000

Prezzo a m³: € 22,77000

Codice regionale: TOS19_PR.P04.009.007

| Voce: | 009 - Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 29,28533

Spese generali € 4,39280

Utili di impresa € 3,36781

Prezzo a m³: € 37,04594

Codice regionale: TOS19_PR.P04.010.001

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,75000

Spese generali € 0,11250

Utili di impresa € 0,08625

Prezzo a cad: € 0,94875

Codice regionale: TOS19_PR.P04.010.002

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Tavella spessore cm. 4 lunghezza da 60 a 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,10968

Spese generali € 0,16645

Utili di impresa € 0,12761

Prezzo a cad: € 1,40375

Codice regionale: TOS19_PR.P04.010.004

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,37364

Spese generali € 0,05605

Utili di impresa € 0,04297

Prezzo a cad: € 0,47265

Codice regionale: TOS19_PR.P04.010.005

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,59361

Spese generali € 0,08904

Utili di impresa € 0,06827

Prezzo a cad: € 0,75092

Codice regionale: TOS19_PR.P04.010.006

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,24784

Spese generali € 0,18718

Utili di impresa € 0,14350

Prezzo a cad: € 1,57852

Codice regionale: TOS19_PR.P04.010.010

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,93800

Spese generali € 0,14070

Utili di impresa € 0,10787

Prezzo a cad: € 1,18657

Codice regionale: TOS19_PR.P04.010.011

| Voce: | 010 - Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 110 a 200 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,16160

Spese generali € 0,32424

Utili di impresa € 0,24858

Prezzo a cad: € 2,73442

Codice regionale: TOS19_PR.P04.012.001

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per solaio a travetti h cm. 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,56250

Spese generali € 0,08438

Utili di impresa € 0,06469

Prezzo a cad: € 0,71156

Codice regionale: TOS19_PR.P04.012.002

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per solaio a travetti h cm. 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,56250

Spese generali € 0,08438

Utili di impresa € 0,06469

Prezzo a cad: € 0,71156

Codice regionale: TOS19_PR.P04.012.003

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per solaio a travetti h cm. 18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,45680

Spese generali € 0,06852

Utili di impresa € 0,05253

Prezzo a cad: € 0,57785

Codice regionale: TOS19_PR.P04.012.004

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per solaio a travetti h cm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,56250

Spese generali € 0,08438

Utili di impresa € 0,06469

Prezzo a cad: € 0,71156

Codice regionale: TOS19_PR.P04.012.005

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per solaio a travetti h cm. 22 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,75501

Spese generali € 0,11325

Utili di impresa € 0,08683

Prezzo a cad: € 0,95509

Codice regionale: TOS19_PR.P04.012.010

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - per solaio a travetti h cm. 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,73360

Spese generali € 0,11004

Utili di impresa € 0,08436

Prezzo a cad: € 0,92800

Codice regionale: TOS19_PR.P04.012.011

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - per solaio a travetti h cm. 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,98677

Spese generali € 0,14802

Utili di impresa € 0,11348

Prezzo a cad: € 1,24826

Codice regionale: TOS19_PR.P04.012.020

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,57840

Spese generali € 0,08676

Utili di impresa € 0,06652

Prezzo a cad: € 0,73168

Codice regionale: TOS19_PR.P04.012.021

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,60000

Spese generali € 0,09000

Utili di impresa € 0,06900

Prezzo a cad: € 0,75900

Codice regionale: TOS19_PR.P04.012.022

| Voce: | 012 - Blocchi in laterizio per solai (pignatta), certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,71600

Spese generali € 0,10740

Utili di impresa € 0,08234

Prezzo a cad: € 0,90574

Codice regionale: TOS19_PR.P04.020.010

| Voce: | 020 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,50000

Spese generali € 14,17500

Utili di impresa € 10,86750

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: TOS19_PR.P04.020.011

| Voce: | 020 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 41,28814

Spese generali € 6,19322

Utili di impresa € 4,74814

Prezzo a m³: € 52,22950

Codice regionale: TOS19_PR.P04.021.010

| Voce: | 021 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,83212

Spese generali € 18,12482

Utili di impresa € 13,89569

Prezzo a m³: € 152,85263

Codice regionale: TOS19_PR.P04.021.011

| Voce: | 021 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a m³: € 106,26000

Codice regionale: TOS19_PR.P04.023.001

| Voce: | 023 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - colore naturale, spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,21752

Spese generali € 19,83263

Utili di impresa € 15,20501

Prezzo a m³: € 167,25516

Codice regionale: TOS19_PR.P04.023.003

| Voce: | 023 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - colore naturale spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,29443

Spese generali € 19,99416

Utili di impresa € 15,32886

Prezzo a m³: € 168,61745

Codice regionale: TOS19_PR.P04.025.002

| Voce: | 025 - Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a spacco (splittato) colore naturale, spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,50000

Spese generali € 13,12500

Utili di impresa € 10,06250

Prezzo a m³: € 110,68750

Codice regionale: TOS19_PR.P04.025.003

| Voce: | 025 - Blocco forato in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a spacco (splittato) colore naturale, spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_PR.P04.026.001

| Voce: | 026 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 61,20000

Spese generali € 9,18000

Utili di impresa € 7,03800

Prezzo a m³: € 77,41800

Codice regionale: TOS19_PR.P04.026.002

| Voce: | 026 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso per intonaco, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 63,50000

Spese generali € 9,52500

Utili di impresa € 7,30250

Prezzo a m³: € 80,32750

Codice regionale: TOS19_PR.P04.027.001

| Voce: | 027 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 72,30000

Spese generali € 10,84500

Utili di impresa € 8,31450

Prezzo a m³: € 91,45950

Codice regionale: TOS19_PR.P04.027.002

| Voce: | 027 - Blocco forato in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% per muratura portante (zona 4) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 75,50000

Spese generali € 11,32500

Utili di impresa € 8,68250

Prezzo a m³: € 95,50750

Codice regionale: TOS19_PR.P04.030.001

| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,50000

Spese generali € 10,12500

Utili di impresa € 7,76250

Prezzo a m³: € 85,38750

Codice regionale: TOS19_PR.P04.030.002

| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 43,84615

Spese generali € 6,57692

Utili di impresa € 5,04231

Prezzo a m³: € 55,46538

Codice regionale: TOS19_PR.P04.030.003

| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 30,75000

Spese generali € 4,61250

Utili di impresa € 3,53625

Prezzo a m³: € 38,89875

Codice regionale: TOS19_PR.P04.030.004

| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 33,90000

Spese generali € 5,08500

Utili di impresa € 3,89850

Prezzo a m³: € 42,88350

Codice regionale: TOS19_PR.P04.030.005

| Voce: | 030 - Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 36,50000

Spese generali € 5,47500

Utili di impresa € 4,19750

Prezzo a m³: € 46,17250

Codice regionale: TOS19_PR.P04.031.001

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 7 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 144,64286

Spese generali € 21,69643

Utili di impresa € 16,63393

Prezzo a m³: € 182,97322

Codice regionale: TOS19_PR.P04.031.002

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 7 cm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 152,14286

Spese generali € 22,82143

Utili di impresa € 17,49643

Prezzo a m³: € 192,46072

Codice regionale: TOS19_PR.P04.031.003

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 12-15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS19_PR.P04.031.004

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 12-15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,50000

Spese generali € 14,17500

Utili di impresa € 10,86750

Prezzo a m³: € 119,54250

Codice regionale: TOS19_PR.P04.031.005

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a spacco (splittato), colore naturale, spessore 20-22 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_PR.P04.031.006

| Voce: | 031 - Blocco in cls vibro-compresso per muratura facciavista, idrorepellente, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - a spacco (splittato), colore naturale, scanalato (o anche detto sagomato o cannellato), spessore 20-22 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,87501

Spese generali € 13,78125

Utili di impresa € 10,56563

Prezzo a m³: € 116,22189

Codice regionale: TOS19_PR.P04.032.001

| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 70,31251

Spese generali € 10,54688

Utili di impresa € 8,08594

Prezzo a m³: € 88,94533

Codice regionale: TOS19_PR.P04.032.002

| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 60,00000

Spese generali € 9,00000

Utili di impresa € 6,90000

Prezzo a m³: € 75,90000

Codice regionale: TOS19_PR.P04.032.003

| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 52,50000

Spese generali € 7,87500

Utili di impresa € 6,03750

Prezzo a m³: € 66,41250

Codice regionale: TOS19_PR.P04.032.004

| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 52,80000

Spese generali € 7,92000

Utili di impresa € 6,07200

Prezzo a m³: € 66,79200

Codice regionale: TOS19_PR.P04.032.005

| Voce: | 032 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 56,00000

Spese generali € 8,40000

Utili di impresa € 6,44000

Prezzo a m³: € 70,84000

Codice regionale: TOS19_PR.P04.033.001

| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - colore naturale spessore 8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,87501

Spese generali € 11,53125

Utili di impresa € 8,84063

Prezzo a m³: € 97,24689

Codice regionale: TOS19_PR.P04.033.002

| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - colore naturale spessore 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,25000

Spese generali € 12,18750

Utili di impresa € 9,34375

Prezzo a m³: € 102,78125

Codice regionale: TOS19_PR.P04.033.003

| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - colore naturale spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 78,75000

Spese generali € 11,81250

Utili di impresa € 9,05625

Prezzo a m³: € 99,61875

Codice regionale: TOS19_PR.P04.033.004

| Voce: | 033 - Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - colore naturale spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 72,30000

Spese generali € 10,84500

Utili di impresa € 8,31450

Prezzo a m³: € 91,45950

Codice regionale: TOS19_PR.P04.040.001

| Voce: | 040 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 49,50000

Spese generali € 7,42500

Utili di impresa € 5,69250

Prezzo a m³: € 62,61750

Codice regionale: TOS19_PR.P04.040.002

| Voce: | 040 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 48,60000

Spese generali € 7,29000

Utili di impresa € 5,58900

Prezzo a m³: € 61,47900

Codice regionale: TOS19_PR.P04.040.003

| Voce: | 040 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls pesante vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 47,50000

Spese generali € 7,12500

Utili di impresa € 5,46250

Prezzo a m³: € 60,08750

Codice regionale: TOS19_PR.P04.043.001

| Voce: | 043 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,27137

Spese generali € 12,94071

Utili di impresa € 9,92121

Prezzo a m³: € 109,13328

Codice regionale: TOS19_PR.P04.043.002

| Voce: | 043 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,86028

Spese generali € 11,52904

Utili di impresa € 8,83893

Prezzo a m³: € 97,22825

Codice regionale: TOS19_PR.P04.043.003

| Voce: | 043 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 75,35854

Spese generali € 11,30378

Utili di impresa € 8,66623

Prezzo a m³: € 95,32855

Codice regionale: TOS19_PR.P04.044.001

| Voce: | 044 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 56,00000

Spese generali € 8,40000

Utili di impresa € 6,44000

Prezzo a m³: € 70,84000

Codice regionale: TOS19_PR.P04.044.002

| Voce: | 044 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,11198

Spese generali € 12,91680

Utili di impresa € 9,90288

Prezzo a m³: € 108,93165

Codice regionale: TOS19_PR.P04.044.003

| Voce: | 044 - Blocco cavo (o “cassero“) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso per muratura facciavista, percentuale di foratura superiore al 55% per muratura armata, certificato CE secondo la norma UNI EN 15435:2008 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,15558

Spese generali € 12,32334

Utili di impresa € 9,44789

Prezzo a m³: € 103,92681

Codice regionale: TOS19_PR.P04.050.001

| Voce: | 050 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,10256

Spese generali € 13,51538

Utili di impresa € 10,36179

Prezzo a m³: € 113,97974

Codice regionale: TOS19_PR.P04.050.002

| Voce: | 050 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso da intonaco |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 74,66667

Spese generali € 11,20000

Utili di impresa € 8,58667

Prezzo a m³: € 94,45334

Codice regionale: TOS19_PR.P04.051.001

| Voce: | 051 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - colore naturale, spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a m³: € 189,75000

Codice regionale: TOS19_PR.P04.051.002

| Voce: | 051 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - colore naturale, spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a m³: € 189,75000

Codice regionale: TOS19_PR.P04.051.003

| Voce: | 051 - Blocco architrave (correa) in cls pesante vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - colore naturale, spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a m³: € 189,75000

Codice regionale: TOS19_PR.P04.052.001

| Voce: | 052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - colore naturale, spessore 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,50000

Spese generali € 19,12500

Utili di impresa € 14,66250

Prezzo a m³: € 161,28750

Codice regionale: TOS19_PR.P04.052.002

| Voce: | 052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - colore naturale, spessore 25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a m³: € 151,80000

Codice regionale: TOS19_PR.P04.052.003

| Voce: | 052 - Blocco architrave (correa) in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc), vibro-compresso facciavista |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - colore naturale, spessore 30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS19_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P05

| Capitolo: | MARMI, GRANITI E PIETRE: lastre e cordonati per pavimentazioni esterne; lastre per pavimentazioni interne; lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.001

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con coste fresate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 80,00000

Spese generali € 12,00000

Utili di impresa € 9,20000

Prezzo a m²: € 101,20000

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.002

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m²: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.020

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura filo sega |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 53,48700

Spese generali € 8,02305

Utili di impresa € 6,15101

Prezzo a m²: € 67,66106

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.021

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura filo sega |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 59,73300

Spese generali € 8,95995

Utili di impresa € 6,86930

Prezzo a m²: € 75,56225

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.022

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura filo sega |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 66,05600

Spese generali € 9,90840

Utili di impresa € 7,59644

Prezzo a m²: € 83,56084

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.023

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura filo sega |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 72,32400

Spese generali € 10,84860

Utili di impresa € 8,31726

Prezzo a m²: € 91,48986

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.024

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura fiammato o bocciardato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 65,04300

Spese generali € 9,75645

Utili di impresa € 7,47995

Prezzo a m²: € 82,27940

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.025

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura fiammato o bocciardato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 71,42400

Spese generali € 10,71360

Utili di impresa € 8,21376

Prezzo a m²: € 90,35136

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.026

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura fiammato o bocciardato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 77,76900

Spese generali € 11,66535

Utili di impresa € 8,94344

Prezzo a m²: € 98,37779

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.027

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura fiammato o bocciardato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 84,12300

Spese generali € 12,61845

Utili di impresa € 9,67415

Prezzo a m²: € 106,41560

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.028

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura martellinato a macchina |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 66,89700

Spese generali € 10,03455

Utili di impresa € 7,69316

Prezzo a m²: € 84,62471

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.029

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura martellinato a macchina |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 73,00800

Spese generali € 10,95120

Utili di impresa € 8,39592

Prezzo a m²: € 92,35512

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.030

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura martellinato a macchina |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 79,36200

Spese generali € 11,90430

Utili di impresa € 9,12663

Prezzo a m²: € 100,39293

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.031

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura martellinato a macchina |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 85,69800

Spese generali € 12,85470

Utili di impresa € 9,85527

Prezzo a m²: € 108,40797

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.032

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 66,89700

Spese generali € 10,03455

Utili di impresa € 7,69316

Prezzo a m²: € 84,62471

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.033

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 73,13400

Spese generali € 10,97010

Utili di impresa € 8,41041

Prezzo a m²: € 92,51451

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.034

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 79,48800

Spese generali € 11,92320

Utili di impresa € 9,14112

Prezzo a m²: € 100,55232

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.035

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura rigato a macchina con nastrino o punzecchiato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 85,72500

Spese generali € 12,85875

Utili di impresa € 9,85838

Prezzo a m²: € 108,44213

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.036

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato a macchina e fiammato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 82,60200

Spese generali € 12,39030

Utili di impresa € 9,49923

Prezzo a m²: € 104,49153

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.037

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato a macchina e fiammato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 88,87500

Spese generali € 13,33125

Utili di impresa € 10,22063

Prezzo a m²: € 112,42688

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.038

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura rigato a macchina e fiammato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 95,22900

Spese generali € 14,28435

Utili di impresa € 10,95134

Prezzo a m²: € 120,46469

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.039

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp.12 cm con finitura rigato a macchina e fiammato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 101,57400

Spese generali € 15,23610

Utili di impresa € 11,68101

Prezzo a m²: € 128,49111

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.040

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 6 cm con finitura rigato o scalpellato a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 88,95600

Spese generali € 13,34340

Utili di impresa € 10,22994

Prezzo a m²: € 112,52934

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.041

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 8 cm con finitura rigato o scalpellato a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 95,22900

Spese generali € 14,28435

Utili di impresa € 10,95134

Prezzo a m²: € 120,46469

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.042

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con finitura rigato o scalpellato a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 101,57400

Spese generali € 15,23610

Utili di impresa € 11,68101

Prezzo a m²: € 128,49111

Codice regionale: TOS19_PR.P05.001.043

| Voce: | 001 - Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Pietra macigno in lastre larghezza 30/35/40 cm, lunghezza a correre, sp. 12 cm con finitura rigato o scalpellato a mano |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 107,92800

Spese generali € 16,18920

Utili di impresa € 12,41172

Prezzo a m²: € 136,52892

Codice regionale: TOS19_PR.P05.002.001

| Voce: | 002 - Pavimentazioni esterne in Santafiora color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lastre spessore 4 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 142,80000

Spese generali € 21,42000

Utili di impresa € 16,42200

Prezzo a m²: € 180,64200

Codice regionale: TOS19_PR.P05.002.002

| Voce: | 002 - Pavimentazioni esterne in Santafiora color nocciola segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Lastre spessore 6 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 218,40000

Spese generali € 32,76000

Utili di impresa € 25,11600

Prezzo a m²: € 276,27600

Codice regionale: TOS19_PR.P05.003.001

| Voce: | 003 - Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lastrico comune h.11/18 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a m²: € 106,26000

Codice regionale: TOS19_PR.P05.003.005

| Voce: | 003 - Pavimentazioni esterne in Granito grigio nazionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Cordonato rettilineo h.23/27 cm, lunghezza minima 1,00 m subbiato 15x25 cm, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 84,00000

Spese generali € 12,60000

Utili di impresa € 9,66000

Prezzo a ml: € 106,26000

Codice regionale: TOS19_PR.P05.004.001

| Voce: | 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Cubetti 4/6, 6/8 cm, certificati CE secondo la UNI EN 1342:2013 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 309,32000

Spese generali € 46,39800

Utili di impresa € 35,57180

Prezzo a Tn: € 391,28980

Codice regionale: TOS19_PR.P05.004.002

| Voce: | 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Cubetti 8/10, 10/12 cm, certificati CE secondo la UNI EN 1342:2013 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 225,00000

Spese generali € 33,75000

Utili di impresa € 25,87500

Prezzo a Tn: € 284,62500

Codice regionale: TOS19_PR.P05.004.004

| Voce: | 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 10,44000

Spese generali € 1,56600

Utili di impresa € 1,20060

Prezzo a Tn: € 13,20660

Codice regionale: TOS19_PR.P05.004.005

| Voce: | 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, lungh. a correre, larghezza 15-30 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 45,24000

Spese generali € 6,78600

Utili di impresa € 5,20260

Prezzo a m²: € 57,22860

Codice regionale: TOS19_PR.P05.004.008

| Voce: | 004 - Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Cordonato testa segata e bocciardatura h.20-25 cm, larghezza 6 cm, certificato CE secondo la UNI EN 1343:2013 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 33,50000

Spese generali € 5,02500

Utili di impresa € 3,85250

Prezzo a ml: € 42,37750

Codice regionale: TOS19_PR.P05.005.001

| Voce: | 005 - Pavimentazione esterna in lastre in Pietra di Matraia segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Lastre spessore 4 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 103,00000

Spese generali € 15,45000

Utili di impresa € 11,84500

Prezzo a m²: € 130,29500

Codice regionale: TOS19_PR.P05.005.002

| Voce: | 005 - Pavimentazione esterna in lastre in Pietra di Matraia segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Lastre spessore 6 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 138,00000

Spese generali € 20,70000

Utili di impresa € 15,87000

Prezzo a m²: € 174,57000

Codice regionale: TOS19_PR.P05.005.003

| Voce: | 005 - Pavimentazione esterna in lastre in Pietra di Matraia segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Lastre spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 65,00000

Spese generali € 9,75000

Utili di impresa € 7,47500

Prezzo a m²: € 82,22500

Codice regionale: TOS19_PR.P05.005.004

| Voce: | 005 - Pavimentazione esterna in lastre in Pietra di Matraia segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Lastre spessore 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m²: € 107,52500

Codice regionale: TOS19_PR.P05.005.005

| Voce: | 005 - Pavimentazione esterna in lastre in Pietra di Matraia segate in piano (lastrico) con coste fresate, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Lastre spessore 5 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m²: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P05.006.001

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Bianco venato (venatino), spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 50,40000

Spese generali € 7,56000

Utili di impresa € 5,79600

Prezzo a m²: € 63,75600

Codice regionale: TOS19_PR.P05.006.002

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Bardiglio, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,75000

Spese generali € 8,66250

Utili di impresa € 6,64125

Prezzo a m²: € 73,05375

Codice regionale: TOS19_PR.P05.006.003

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Botticino, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,75000

Spese generali € 8,66250

Utili di impresa € 6,64125

Prezzo a m²: € 73,05375

Codice regionale: TOS19_PR.P05.006.004

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Calacatta, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 278,25000

Spese generali € 41,73750

Utili di impresa € 31,99875

Prezzo a m²: € 351,98625

Codice regionale: TOS19_PR.P05.006.005

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Perlato di sicilia, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 82,95000

Spese generali € 12,44250

Utili di impresa € 9,53925

Prezzo a m²: € 104,93175

Codice regionale: TOS19_PR.P05.006.006

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Trani, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 78,75000

Spese generali € 11,81250

Utili di impresa € 9,05625

Prezzo a m²: € 99,61875

Codice regionale: TOS19_PR.P05.006.007

| Voce: | 006 - Pavimentazioni interne in Lastre di Marmo, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,30000

Spese generali € 7,69500

Utili di impresa € 5,89950

Prezzo a m²: € 64,89450

Codice regionale: TOS19_PR.P05.007.001

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pietra serena , spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 55,00000

Spese generali € 8,25000

Utili di impresa € 6,32500

Prezzo a m²: € 69,57500

Codice regionale: TOS19_PR.P05.007.002

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,00000

Spese generali € 11,25000

Utili di impresa € 8,62500

Prezzo a m²: € 94,87500

Codice regionale: TOS19_PR.P05.007.003

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Santafiora color nocciola, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,90000

Spese generali € 12,28500

Utili di impresa € 9,41850

Prezzo a m²: € 103,60350

Codice regionale: TOS19_PR.P05.007.004

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Pietra di matraia, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 65,00000

Spese generali € 9,75000

Utili di impresa € 7,47500

Prezzo a m²: € 82,22500

Codice regionale: TOS19_PR.P05.007.005

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Pietra serena, spessore 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 75,00000

Spese generali € 11,25000

Utili di impresa € 8,62500

Prezzo a m²: € 94,87500

Codice regionale: TOS19_PR.P05.007.006

| Voce: | 007 - Pavimentazioni interne in Lastre di Pietra arenaria, scelta commerciale, misure di serie a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Pietra serena, spessore 4 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m²: € 120,17500

Codice regionale: TOS19_PR.P05.008.001

| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Grigio (nazionale), spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 60,90000

Spese generali € 9,13500

Utili di impresa € 7,00350

Prezzo a m²: € 77,03850

Codice regionale: TOS19_PR.P05.008.002

| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Rosa, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,80000

Spese generali € 8,82000

Utili di impresa € 6,76200

Prezzo a m²: € 74,38200

Codice regionale: TOS19_PR.P05.008.003

| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Giallo, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 60,90000

Spese generali € 9,13500

Utili di impresa € 7,00350

Prezzo a m²: € 77,03850

Codice regionale: TOS19_PR.P05.008.004

| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Rosso imperiale, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 110,25000

Spese generali € 16,53750

Utili di impresa € 12,67875

Prezzo a m²: € 139,46625

Codice regionale: TOS19_PR.P05.008.005

| Voce: | 008 - Pavimentazioni interne in Granito, scelta commerciale, misure di serie, a piano di sega, coste grezze, lati rifilati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Kashmire white, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 141,75000

Spese generali € 21,26250

Utili di impresa € 16,30125

Prezzo a m²: € 179,31375

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.001

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Bianco venato (venatino), spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 63,00000

Spese generali € 9,45000

Utili di impresa € 7,24500

Prezzo a m²: € 79,69500

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.002

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Bardiglio, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 73,50000

Spese generali € 11,02500

Utili di impresa € 8,45250

Prezzo a m²: € 92,97750

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.003

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Botticino, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 60,90000

Spese generali € 9,13500

Utili di impresa € 7,00350

Prezzo a m²: € 77,03850

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.004

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Calacatta, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 189,00000

Spese generali € 28,35000

Utili di impresa € 21,73500

Prezzo a m²: € 239,08500

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.005

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Perlato di sicilia, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 82,95000

Spese generali € 12,44250

Utili di impresa € 9,53925

Prezzo a m²: € 104,93175

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.006

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Trani, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,75000

Spese generali € 8,66250

Utili di impresa € 6,64125

Prezzo a m²: € 73,05375

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.007

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Travertino classico stuccato e levigato, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 51,30000

Spese generali € 7,69500

Utili di impresa € 5,89950

Prezzo a m²: € 64,89450

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.008

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Pietra serena , spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 65,00000

Spese generali € 9,75000

Utili di impresa € 7,47500

Prezzo a m²: € 82,22500

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.009

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Pietra forte grigia colombino, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m²: € 107,52500

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.010

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Santafiora color nocciola, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 102,90000

Spese generali € 15,43500

Utili di impresa € 11,83350

Prezzo a m²: € 130,16850

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.011

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Pietra di matraia, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m²: € 149,27000

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.012

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Grigio (nazionale), spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,90000

Spese generali € 12,28500

Utili di impresa € 9,41850

Prezzo a m²: € 103,60350

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.013

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Rosa, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,90000

Spese generali € 12,28500

Utili di impresa € 9,41850

Prezzo a m²: € 103,60350

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.014

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Giallo, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 81,90000

Spese generali € 12,28500

Utili di impresa € 9,41850

Prezzo a m²: € 103,60350

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.015

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Rosso imperiale, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 141,75000

Spese generali € 21,26250

Utili di impresa € 16,30125

Prezzo a m²: € 179,31375

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.016

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Kashmire white, spessore 2 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 155,40000

Spese generali € 23,31000

Utili di impresa € 17,87100

Prezzo a m²: € 196,58100

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.017

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Pietra forte grigia colombino, spessore 3 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m²: € 139,15000

Codice regionale: TOS19_PR.P05.010.018

| Voce: | 010 - Lastre per scalini, davanzali, soglie, stipiti, rivestimenti lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse lavorazioni speciali. Le lastre per pavimentazioni e scale sono certificate CE secondo la UNI EN 12058:2015, le lastre e marmette per finiture di pareti sono certificate CE secondo la UNI EN 15286:2013. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Pietra forte grigia colombino, spessore 4 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 140,00000

Spese generali € 21,00000

Utili di impresa € 16,10000

Prezzo a m²: € 177,10000

Codice regionale: TOS19_PR.P05.021.001

| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a spacco grezzo sp. cm 2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Utili di impresa € 3,22000

Prezzo a m²: € 35,42000

Codice regionale: TOS19_PR.P05.021.002

| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 2,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 34,00000

Spese generali € 5,10000

Utili di impresa € 3,91000

Prezzo a m²: € 43,01000

Codice regionale: TOS19_PR.P05.021.003

| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a spacco grezzo sp. cm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,00000

Spese generali € 5,70000

Utili di impresa € 4,37000

Prezzo a m²: € 48,07000

Codice regionale: TOS19_PR.P05.021.004

| Voce: | 021 - Lastre in pietra arenaria per coperture certificate CE secondo la UNI EN 12326-1:2014 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a spacco grezzo con taglio a filo sega sp. cm 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 44,00000

Spese generali € 6,60000

Utili di impresa € 5,06000

Prezzo a m²: € 55,66000

Codice regionale: TOS19_PR.P05.030.010

| Voce: | 030 - Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - elementi piani spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 49,80000

Spese generali € 7,47000

Utili di impresa € 5,72700

Prezzo a m²: € 62,99700

Codice regionale: TOS19_PR.P05.030.011

| Voce: | 030 - Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - angolari per elementi spessori variabili 1,5/2/2,5 cm , finiture e colori varie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 33,60000

Spese generali € 5,04000

Utili di impresa € 3,86400

Prezzo a ml: € 42,50400

Codice regionale: TOS19_PR.P05.030.012

| Voce: | 030 - Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - elementi piani spessori variabili 3-6 cm , finiture e colori varie |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 57,00000

Spese generali € 8,55000

Utili di impresa € 6,55500

Prezzo a m²: € 72,10500

Codice regionale: TOS19_PR.P05.030.013

| Voce: | 030 - Rivestimenti in pietra ricostruita, certificati CE secondo la UNI EN 771-5:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - angolari per elementi spessori variabili 3-6 cm, finiture e colori varie |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 36,60000

Spese generali € 5,49000

Utili di impresa € 4,20900

Prezzo a ml: € 46,29900

Codice regionale: TOS19_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P06

| Capitolo: | ACCIAIO: tipo B450C per cemento armato ordinario controllato in stabilimento; tipo FE360/S235 per carpenteria metallica, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008 e alla norma UNI EN 1090:2012 |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P06.001.001

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,73100

Spese generali € 0,10965

Utili di impresa € 0,08407

Prezzo a kg: € 0,92472

Codice regionale: TOS19_PR.P06.001.002

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,67150

Spese generali € 0,10073

Utili di impresa € 0,07722

Prezzo a kg: € 0,84945

Codice regionale: TOS19_PR.P06.001.003

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,64600

Spese generali € 0,09690

Utili di impresa € 0,07429

Prezzo a kg: € 0,81719

Codice regionale: TOS19_PR.P06.001.060

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - da Ø 12 a Ø 18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,62900

Spese generali € 0,09435

Utili di impresa € 0,07234

Prezzo a kg: € 0,79569

Codice regionale: TOS19_PR.P06.001.061

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - da Ø 20 a Ø 26 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,62900

Spese generali € 0,09435

Utili di impresa € 0,07234

Prezzo a kg: € 0,79569

Codice regionale: TOS19_PR.P06.001.065

| Voce: | 001 - Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare). |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,76222

Spese generali € 0,11433

Utili di impresa € 0,08766

Prezzo a kg: € 0,96421

Codice regionale: TOS19_PR.P06.002.001

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 5 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,68085

Spese generali € 0,10213

Utili di impresa € 0,07830

Prezzo a kg: € 0,86128

Codice regionale: TOS19_PR.P06.002.002

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 5 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,68085

Spese generali € 0,10213

Utili di impresa € 0,07830

Prezzo a kg: € 0,86128

Codice regionale: TOS19_PR.P06.002.003

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 5 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,68085

Spese generali € 0,10213

Utili di impresa € 0,07830

Prezzo a kg: € 0,86128

Codice regionale: TOS19_PR.P06.002.004

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 6 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66725

Spese generali € 0,10009

Utili di impresa € 0,07673

Prezzo a kg: € 0,84407

Codice regionale: TOS19_PR.P06.002.005

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 6 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66725

Spese generali € 0,10009

Utili di impresa € 0,07673

Prezzo a kg: € 0,84407

Codice regionale: TOS19_PR.P06.002.006

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 6 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66725

Spese generali € 0,10009

Utili di impresa € 0,07673

Prezzo a kg: € 0,84407

Codice regionale: TOS19_PR.P06.002.007

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø 8 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66300

Spese generali € 0,09945

Utili di impresa € 0,07625

Prezzo a kg: € 0,83870

Codice regionale: TOS19_PR.P06.002.008

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ø 8 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66300

Spese generali € 0,09945

Utili di impresa € 0,07625

Prezzo a kg: € 0,83870

Codice regionale: TOS19_PR.P06.002.009

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Ø 8 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66300

Spese generali € 0,09945

Utili di impresa € 0,07625

Prezzo a kg: € 0,83870

Codice regionale: TOS19_PR.P06.002.010

| Voce: | 002 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ø 10 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66300

Spese generali € 0,09945

Utili di impresa € 0,07625

Prezzo a kg: € 0,83870

Codice regionale: TOS19_PR.P06.003.001

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 5 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66300

Spese generali € 0,09945

Utili di impresa € 0,07625

Prezzo a kg: € 0,83870

Codice regionale: TOS19_PR.P06.003.002

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Ø 5 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66300

Spese generali € 0,09945

Utili di impresa € 0,07625

Prezzo a kg: € 0,83870

Codice regionale: TOS19_PR.P06.003.003

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Ø 5 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,66300

Spese generali € 0,09945

Utili di impresa € 0,07625

Prezzo a kg: € 0,83870

Codice regionale: TOS19_PR.P06.003.004

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Ø 6 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,65025

Spese generali € 0,09754

Utili di impresa € 0,07478

Prezzo a kg: € 0,82257

Codice regionale: TOS19_PR.P06.003.005

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Ø 6 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,65025

Spese generali € 0,09754

Utili di impresa € 0,07478

Prezzo a kg: € 0,82257

Codice regionale: TOS19_PR.P06.003.006

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Ø 6 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,65025

Spese generali € 0,09754

Utili di impresa € 0,07478

Prezzo a kg: € 0,82257

Codice regionale: TOS19_PR.P06.003.007

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Ø 8 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,64600

Spese generali € 0,09690

Utili di impresa € 0,07429

Prezzo a kg: € 0,81719

Codice regionale: TOS19_PR.P06.003.008

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Ø 8 150x150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,65000

Spese generali € 0,09750

Utili di impresa € 0,07475

Prezzo a kg: € 0,82225

Codice regionale: TOS19_PR.P06.003.009

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Ø 8 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,64600

Spese generali € 0,09690

Utili di impresa € 0,07429

Prezzo a kg: € 0,81719

Codice regionale: TOS19_PR.P06.003.010

| Voce: | 003 - Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ø 10 200x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,64600

Spese generali € 0,09690

Utili di impresa € 0,07429

Prezzo a kg: € 0,81719

Codice regionale: TOS19_PR.P06.004.001

| Voce: | 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Staffe |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,59000

Spese generali € 0,08850

Utili di impresa € 0,06785

Prezzo a kg: € 0,74635

Codice regionale: TOS19_PR.P06.004.002

| Voce: | 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sagomato |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,59000

Spese generali € 0,08850

Utili di impresa € 0,06785

Prezzo a kg: € 0,74635

Codice regionale: TOS19_PR.P06.004.003

| Voce: | 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - in barre dritte a misura |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,83300

Spese generali € 0,12495

Utili di impresa € 0,09580

Prezzo a kg: € 1,05375

Codice regionale: TOS19_PR.P06.004.004

| Voce: | 004 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - gabbie |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,85000

Spese generali € 0,12750

Utili di impresa € 0,09775

Prezzo a kg: € 1,07525

Codice regionale: TOS19_PR.P06.005.001

| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da mm 80 a mm 120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,68765

Spese generali € 0,10315

Utili di impresa € 0,07908

Prezzo a kg: € 0,86988

Codice regionale: TOS19_PR.P06.005.002

| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da mm 140 a mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,76670

Spese generali € 0,11501

Utili di impresa € 0,08817

Prezzo a kg: € 0,96988

Codice regionale: TOS19_PR.P06.005.003

| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - oltre mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,79900

Spese generali € 0,11985

Utili di impresa € 0,09189

Prezzo a kg: € 1,01074

Codice regionale: TOS19_PR.P06.005.004

| Voce: | 005 - Profilati ad UPN conformi alla norma UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - fino a 65 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,73185

Spese generali € 0,10978

Utili di impresa € 0,08416

Prezzo a kg: € 0,92579

Codice regionale: TOS19_PR.P06.006.001

| Voce: | 006 - Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI EN 10365:2017,UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,76075

Spese generali € 0,11411

Utili di impresa € 0,08749

Prezzo a kg: € 0,96235

Codice regionale: TOS19_PR.P06.006.002

| Voce: | 006 - Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI EN 10365:2017,UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - oltre mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,78200

Spese generali € 0,11730

Utili di impresa € 0,08993

Prezzo a kg: € 0,98923

Codice regionale: TOS19_PR.P06.007.001

| Voce: | 007 - Profilati a T conformi alle norme UNI EN 10365:2017, UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da mm 20 a mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,77180

Spese generali € 0,11577

Utili di impresa € 0,08876

Prezzo a kg: € 0,97633

Codice regionale: TOS19_PR.P06.008.001

| Voce: | 008 - Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da mm 20 a mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,71145

Spese generali € 0,10672

Utili di impresa € 0,08182

Prezzo a kg: € 0,89998

Codice regionale: TOS19_PR.P06.008.002

| Voce: | 008 - Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da mm 50 a mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,71145

Spese generali € 0,10672

Utili di impresa € 0,08182

Prezzo a kg: € 0,89998

Codice regionale: TOS19_PR.P06.009.003

| Voce: | 009 - Profilati tubolari quadri o rettangolari |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 40x30 mm, spessore 30/10 di mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,39570

Spese generali € 0,20936

Utili di impresa € 0,16051

Prezzo a kg: € 1,76556

Codice regionale: TOS19_PR.P06.010.001

| Voce: | 010 - Tubi in acciaio per micropali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per armatura principale, nero, senza saldatura |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,50000

Spese generali € 0,07500

Utili di impresa € 0,05750

Prezzo a kg: € 0,63250

Codice regionale: TOS19_PR.P06.010.002

| Voce: | 010 - Tubi in acciaio per micropali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per armatura principale, nero, senza saldatura, con finestrature |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,55000

Spese generali € 0,08250

Utili di impresa € 0,06325

Prezzo a kg: € 0,69575

Codice regionale: TOS19_PR.P06.012.001

| Voce: | 012 - Profilati angolari con lati uguali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,71145

Spese generali € 0,10672

Utili di impresa € 0,08182

Prezzo a kg: € 0,89998

Codice regionale: TOS19_PR.P06.013.001

| Voce: | 013 - Profilati piatti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,91120

Spese generali € 0,13668

Utili di impresa € 0,10479

Prezzo a kg: € 1,15267

Codice regionale: TOS19_PR.P06.014.001

| Voce: | 014 - Profilati tondi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,88485

Spese generali € 0,13273

Utili di impresa € 0,10176

Prezzo a kg: € 1,11934

Codice regionale: TOS19_PR.P06.015.001

| Voce: | 015 - Profilati quadri |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,97750

Spese generali € 0,14663

Utili di impresa € 0,11241

Prezzo a kg: € 1,23654

Codice regionale: TOS19_PR.P06.020.001

| Voce: | 020 - Profilati per serramenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - quadri e rettangolari |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,99000

Spese generali € 0,14850

Utili di impresa € 0,11385

Prezzo a kg: € 1,25235

Codice regionale: TOS19_PR.P06.020.002

| Voce: | 020 - Profilati per serramenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - quadri e rettangolari zincati |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,95000

Spese generali € 0,14250

Utili di impresa € 0,10925

Prezzo a kg: € 1,20175

Codice regionale: TOS19_PR.P06.030.001

| Voce: | 030 - Palancole metalliche |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con sezione a U, Z o piatte in acciaio, composte o a cassone, in acciaio S 235-S 275-S 355 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,95000

Spese generali € 0,29250

Utili di impresa € 0,22425

Prezzo a kg: € 2,46675

Codice regionale: TOS19_PR.P06.040.001

| Voce: | 040 - Tiranti in barre |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: TOS19_PR.P06.040.002

| Voce: | 040 - Tiranti in barre |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 38,00000

Spese generali € 5,70000

Utili di impresa € 4,37000

Prezzo a ml: € 48,07000

Codice regionale: TOS19_PR.P06.040.003

| Voce: | 040 - Tiranti in barre |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 38,00000

Spese generali € 5,70000

Utili di impresa € 4,37000

Prezzo a ml: € 48,07000

Codice regionale: TOS19_PR.P06.100.001

| Voce: | 100 - Profilati in acciaio strutturale ad UPN ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025-1:2005 e UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a 65 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,05000

Spese generali € 0,15750

Utili di impresa € 0,12075

Prezzo a kg: € 1,32825

Codice regionale: TOS19_PR.P06.100.002

| Voce: | 100 - Profilati in acciaio strutturale ad UPN ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025-1:2005 e UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da mm 80 a mm 120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,77500

Spese generali € 0,11625

Utili di impresa € 0,08913

Prezzo a kg: € 0,98038

Codice regionale: TOS19_PR.P06.100.003

| Voce: | 100 - Profilati in acciaio strutturale ad UPN ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025-1:2005 e UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da mm 140 a mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,83850

Spese generali € 0,12578

Utili di impresa € 0,09643

Prezzo a kg: € 1,06070

Codice regionale: TOS19_PR.P06.100.004

| Voce: | 100 - Profilati in acciaio strutturale ad UPN ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025-1:2005 e UNI EN 10279:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - oltre mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,89050

Spese generali € 0,13358

Utili di impresa € 0,10241

Prezzo a kg: € 1,12648

Codice regionale: TOS19_PR.P06.101.001

| Voce: | 101 - Profilati in acciaio strutturale IPE – HE ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025-1:2005 e alle norme UNI EN 10365:2017, UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,83850

Spese generali € 0,12578

Utili di impresa € 0,09643

Prezzo a kg: € 1,06070

Codice regionale: TOS19_PR.P06.101.002

| Voce: | 101 - Profilati in acciaio strutturale IPE – HE ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025-1:2005 e alle norme UNI EN 10365:2017, UNI EN 10024:1996 e UNI EN 10034:1995 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - oltre mm 240 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,89050

Spese generali € 0,13358

Utili di impresa € 0,10241

Prezzo a kg: € 1,12648

Codice regionale: TOS19_PR.P06.102.001

| Voce: | 102 - Profilati in acciaio strutturale a T ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025:2005 e conformi alle norme UNI 5681:1973 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da mm 20 a mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,07750

Spese generali € 0,16163

Utili di impresa € 0,12391

Prezzo a kg: € 1,36304

Codice regionale: TOS19_PR.P06.103.001

| Voce: | 103 - Profilati in acciaio strutturale a L ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025:2005 e conformi alle norme UNI 5681:1973 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - da mm 20 a mm 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,11500

Spese generali € 0,16725

Utili di impresa € 0,12823

Prezzo a kg: € 1,41048

Codice regionale: TOS19_PR.P06.103.002

| Voce: | 103 - Profilati in acciaio strutturale a L ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alle norme UNI EN 10025:2005 e conformi alle norme UNI 5681:1973 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da mm 50 a mm 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,80880

Spese generali € 0,12132

Utili di impresa € 0,09301

Prezzo a kg: € 1,02313

Codice regionale: TOS19_PR.P06.120.001

| Voce: | 120 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore da mm. 2 a mm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,85000

Spese generali € 0,12750

Utili di impresa € 0,09775

Prezzo a kg: € 1,07525

Codice regionale: TOS19_PR.P06.120.002

| Voce: | 120 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore da mm. 21 a mm. 35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,85000

Spese generali € 0,12750

Utili di impresa € 0,09775

Prezzo a kg: € 1,07525

Codice regionale: TOS19_PR.P06.120.003

| Voce: | 120 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore da mm. 36 a mm. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,85000

Spese generali € 0,12750

Utili di impresa € 0,09775

Prezzo a kg: € 1,07525

Codice regionale: TOS19_PR.P06.121.001

| Voce: | 121 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore da mm. 2 a mm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,93500

Spese generali € 0,14025

Utili di impresa € 0,10753

Prezzo a kg: € 1,18278

Codice regionale: TOS19_PR.P06.121.002

| Voce: | 121 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore da mm. 21 a mm. 35 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,93500

Spese generali € 0,14025

Utili di impresa € 0,10753

Prezzo a kg: € 1,18278

Codice regionale: TOS19_PR.P06.121.003

| Voce: | 121 - LAMIERA in acciaio da costruzione per elementi STRUTTURALI FE S235-S275-S355 ad alta resistenza alla corrosione atmosferica ed elevata resistenza meccanica ( COR-TEN) conforme alla norma UNI EN 10025:2005 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - spessore da mm. 36 a mm. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,93500

Spese generali € 0,14025

Utili di impresa € 0,10753

Prezzo a kg: € 1,18278

Codice regionale: TOS19_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P07

| Capitolo: | MATERIALI METALLICI: prodotti metallici forniti secondo i documenti previsti nella UNI EN 10204:2005, quali lamiere in acciaio, reti metalliche, accessori e complementi metallici, elementi in ghisa, elementi in alluminio. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P07.001.001

| Voce: | 001 - Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni mm 2500x600, spessore 2,5/10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,35900

Spese generali € 0,50385

Utili di impresa € 0,38629

Prezzo a m²: € 4,24914

Codice regionale: TOS19_PR.P07.001.002

| Voce: | 001 - Lamiera di acciaio zincato in pannelli nervati e stirati, per controsoffitti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni mm 2500x600, spessore 3/10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,23700

Spese generali € 0,63555

Utili di impresa € 0,48726

Prezzo a m²: € 5,35981

Codice regionale: TOS19_PR.P07.003.001

| Voce: | 003 - Lamiera in acciaio liscia |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - nera, sp. 15/10 di mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,76075

Spese generali € 0,11411

Utili di impresa € 0,08749

Prezzo a kg: € 0,96235

Codice regionale: TOS19_PR.P07.003.002

| Voce: | 003 - Lamiera in acciaio liscia |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - nera, sp. 20/10 di mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,75820

Spese generali € 0,11373

Utili di impresa € 0,08719

Prezzo a kg: € 0,95912

Codice regionale: TOS19_PR.P07.003.003

| Voce: | 003 - Lamiera in acciaio liscia |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - nera, sp. 25-100/10 di mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,75820

Spese generali € 0,11373

Utili di impresa € 0,08719

Prezzo a kg: € 0,95912

Codice regionale: TOS19_PR.P07.004.001

| Voce: | 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,95000

Spese generali € 0,14250

Utili di impresa € 0,10925

Prezzo a kg: € 1,20175

Codice regionale: TOS19_PR.P07.004.002

| Voce: | 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - larghezza lastra = mm 600, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 150 – kg/mq da 7,85 a 15,70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,95000

Spese generali € 0,14250

Utili di impresa € 0,10925

Prezzo a kg: € 1,20175

Codice regionale: TOS19_PR.P07.004.003

| Voce: | 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,95000

Spese generali € 0,14250

Utili di impresa € 0,10925

Prezzo a kg: € 1,20175

Codice regionale: TOS19_PR.P07.004.004

| Voce: | 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,97000

Spese generali € 0,14550

Utili di impresa € 0,11155

Prezzo a kg: € 1,22705

Codice regionale: TOS19_PR.P07.004.005

| Voce: | 004 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - larghezza lastra = mm 914, altezza greche = mm 36, interasse nervature = mm 182,8 - kg/mq da 5,67 a 11,34 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,97000

Spese generali € 0,14550

Utili di impresa € 0,11155

Prezzo a kg: € 1,22705

Codice regionale: TOS19_PR.P07.011.001

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Ø 2 mm, maglia quadrata cm 5x5, altezza cm 100, plastificata e elettrosaldata. |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,20000

Spese generali € 0,33000

Utili di impresa € 0,25300

Prezzo a ml: € 2,78300

Codice regionale: TOS19_PR.P07.011.010

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,64000

Spese generali € 0,39600

Utili di impresa € 0,30360

Prezzo a ml: € 3,33960

Codice regionale: TOS19_PR.P07.011.012

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 1,50 m elettrosaldata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,72000

Spese generali € 0,25800

Utili di impresa € 0,19780

Prezzo a ml: € 2,17580

Codice regionale: TOS19_PR.P07.011.013

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Ø 1,8-2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m elettrosaldata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,89000

Spese generali € 0,43350

Utili di impresa € 0,33235

Prezzo a ml: € 3,65585

Codice regionale: TOS19_PR.P07.011.014

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Ø 2-2,5 mm, a maglia ondulata, h 2,00 m plastificata e elettrosaldata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,08000

Spese generali € 0,46200

Utili di impresa € 0,35420

Prezzo a ml: € 3,89620

Codice regionale: TOS19_PR.P07.011.015

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,77000

Spese generali € 0,41550

Utili di impresa € 0,31855

Prezzo a ml: € 3,50405

Codice regionale: TOS19_PR.P07.011.017

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,92040

Spese generali € 0,58806

Utili di impresa € 0,45085

Prezzo a ml: € 4,95931

Codice regionale: TOS19_PR.P07.011.021

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Ø 3,2-4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 13,19652

Spese generali € 1,97948

Utili di impresa € 1,51760

Prezzo a ml: € 16,69360

Codice regionale: TOS19_PR.P07.011.026

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,50 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 13,20000

Spese generali € 1,98000

Utili di impresa € 1,51800

Prezzo a ml: € 16,69800

Codice regionale: TOS19_PR.P07.011.027

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Ø 4,2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 3,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,84000

Spese generali € 2,37600

Utili di impresa € 1,82160

Prezzo a ml: € 20,03760

Codice regionale: TOS19_PR.P07.011.029

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 1,50 a torsione semplice (maglia sciolta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,32200

Spese generali € 0,34830

Utili di impresa € 0,26703

Prezzo a ml: € 2,93733

Codice regionale: TOS19_PR.P07.011.030

| Voce: | 011 - Rete metallica zincata in rotoli |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Ø 1,8-2 mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 a torsione semplice (maglia sciolta) |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,09600

Spese generali € 0,46440

Utili di impresa € 0,35604

Prezzo a ml: € 3,91644

Codice regionale: TOS19_PR.P07.018.001

| Voce: | 018 - Paletti e complementi in ferro per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - in profilati a sezione circolare, zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,89620

Spese generali € 1,78443

Utili di impresa € 1,36806

Prezzo a cad: € 15,04869

Codice regionale: TOS19_PR.P07.018.002

| Voce: | 018 - Paletti e complementi in ferro per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - in profilati a T, plastificati, h fino a m 2,50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,27000

Spese generali € 0,79050

Utili di impresa € 0,60605

Prezzo a cad: € 6,66655

Codice regionale: TOS19_PR.P07.018.004

| Voce: | 018 - Paletti e complementi in ferro per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - in profilati a T, zincati, h fino a m 2,50. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a cad: € 9,48750

Codice regionale: TOS19_PR.P07.018.005

| Voce: | 018 - Paletti e complementi in ferro per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - saetta plastificata h. 1,50 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,98000

Spese generali € 0,44700

Utili di impresa € 0,34270

Prezzo a cad: € 3,76970

Codice regionale: TOS19_PR.P07.018.007

| Voce: | 018 - Paletti e complementi in ferro per recinzioni |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - saetta zincata h. 1,50 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,86740

Spese generali € 0,43011

Utili di impresa € 0,32975

Prezzo a cad: € 3,62726

Codice regionale: TOS19_PR.P07.019.001

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 1,20 m, Ø 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,38900

Spese generali € 2,45835

Utili di impresa € 1,88474

Prezzo a cad: € 20,73209

Codice regionale: TOS19_PR.P07.019.002

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 1,50 m, Ø 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,53620

Spese generali € 3,08043

Utili di impresa € 2,36166

Prezzo a cad: € 25,97829

Codice regionale: TOS19_PR.P07.019.003

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 x h. 2,00 m, Ø 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,72020

Spese generali € 3,85803

Utili di impresa € 2,95782

Prezzo a cad: € 32,53605

Codice regionale: TOS19_PR.P07.019.010

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Piantana per pannello h.1,20 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,43000

Spese generali € 1,11450

Utili di impresa € 0,85445

Prezzo a cad: € 9,39895

Codice regionale: TOS19_PR.P07.019.011

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Piantana per pannello h.1,50 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,55000

Spese generali € 1,28250

Utili di impresa € 0,98325

Prezzo a cad: € 10,81575

Codice regionale: TOS19_PR.P07.019.012

| Voce: | 019 - Recinzioni in grigliato zincato e plastificato UNI EN ISO 1461:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Piantana per pannello h.2,00 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,95000

Spese generali € 1,79250

Utili di impresa € 1,37425

Prezzo a cad: € 15,11675

Codice regionale: TOS19_PR.P07.020.001

| Voce: | 020 - Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h. 50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 40,00000

Spese generali € 6,00000

Utili di impresa € 4,60000

Prezzo a m: € 50,60000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.020.002

| Voce: | 020 - Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h. 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a m: € 18,97500

Codice regionale: TOS19_PR.P07.020.003

| Voce: | 020 - Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h.150 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a m: € 25,30000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.020.004

| Voce: | 020 - Recinzioni in grigliato zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 da montare su new jersey |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h.200 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 26,00000

Spese generali € 3,90000

Utili di impresa € 2,99000

Prezzo a m: € 32,89000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.001

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - chiodi fino a 20/100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,96000

Spese generali € 0,14400

Utili di impresa € 0,11040

Prezzo a kg: € 1,21440

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.002

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - chiodi 21-24/100-150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a kg: € 1,39150

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.011

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Filo zincato in rotoli Ø 1,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,03520

Spese generali € 0,00528

Utili di impresa € 0,00405

Prezzo a ml: € 0,04453

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.012

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,04917

Spese generali € 0,00738

Utili di impresa € 0,00565

Prezzo a ml: € 0,06220

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.013

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Filo zincato in rotoli Ø 2,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,07139

Spese generali € 0,01071

Utili di impresa € 0,00821

Prezzo a ml: € 0,09031

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.014

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Filo zincato in rotoli Ø 4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,16032

Spese generali € 0,02405

Utili di impresa € 0,01844

Prezzo a m: € 0,20280

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.015

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Filo metallico plastificato Ø 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,08240

Spese generali € 0,01236

Utili di impresa € 0,00948

Prezzo a ml: € 0,10424

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.020

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 1,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,03640

Spese generali € 0,00546

Utili di impresa € 0,00419

Prezzo a ml: € 0,04605

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.021

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 2,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,05833

Spese generali € 0,00875

Utili di impresa € 0,00671

Prezzo a ml: € 0,07379

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.022

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Filo zinco-alluminio in rotoli Ø 2,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,06979

Spese generali € 0,01047

Utili di impresa € 0,00803

Prezzo a ml: € 0,08828

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.024

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Filo acciaio inox in rotoli Ø 1,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,05231

Spese generali € 0,00785

Utili di impresa € 0,00602

Prezzo a ml: € 0,06617

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.025

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Filo acciaio inox in rotoli Ø 1,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,08320

Spese generali € 0,01248

Utili di impresa € 0,00957

Prezzo a ml: € 0,10525

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.026

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Filo acciaio inox in rotoli Ø 2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,10400

Spese generali € 0,01560

Utili di impresa € 0,01196

Prezzo a ml: € 0,13156

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.028

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Filo acciaio inox ricotto in rotoli Ø 1,0-1,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,05357

Spese generali € 0,00804

Utili di impresa € 0,00616

Prezzo a ml: € 0,06777

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.029

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Filo acciaio inox ricotto in rotoli Ø 3,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,33176

Spese generali € 0,04976

Utili di impresa € 0,03815

Prezzo a ml: € 0,41968

Codice regionale: TOS19_PR.P07.021.040

| Voce: | 021 - Complementi metallici |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,12384

Spese generali € 0,01858

Utili di impresa € 0,01424

Prezzo a ml: € 0,15666

Codice regionale: TOS19_PR.P07.022.001

| Voce: | 022 - Accessori e minuteria metallica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - viti autoperforanti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,02953

Spese generali € 0,00443

Utili di impresa € 0,00340

Prezzo a cad: € 0,03736

Codice regionale: TOS19_PR.P07.023.001

| Voce: | 023 - Picchetti in tondini di acciaio B450C |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - lunghezza 25 cm - Ø 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,07400

Spese generali € 0,01110

Utili di impresa € 0,00851

Prezzo a cad: € 0,09361

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.001

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 36,70000

Spese generali € 5,50500

Utili di impresa € 4,22050

Prezzo a m²: € 46,42550

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.002

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 30x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 44,00000

Spese generali € 6,60000

Utili di impresa € 5,06000

Prezzo a m²: € 55,66000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.004

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,00000

Spese generali € 8,70000

Utili di impresa € 6,67000

Prezzo a m²: € 73,37000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.005

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 30x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2– classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 69,00000

Spese generali € 10,35000

Utili di impresa € 7,93500

Prezzo a m²: € 87,28500

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.006

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 40x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2– classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 91,00000

Spese generali € 13,65000

Utili di impresa € 10,46500

Prezzo a m²: € 115,11500

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.009

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 70x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 –– classe di portata 2 carrabile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 156,00000

Spese generali € 23,40000

Utili di impresa € 17,94000

Prezzo a m²: € 197,34000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.020

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 25,00000

Spese generali € 3,75000

Utili di impresa € 2,87500

Prezzo a m²: € 31,62500

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.021

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 30x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a m²: € 37,95000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.022

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 40x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 38,00000

Spese generali € 5,70000

Utili di impresa € 4,37000

Prezzo a m²: € 48,07000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.024

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 30x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 44,00000

Spese generali € 6,60000

Utili di impresa € 5,06000

Prezzo a m²: € 55,66000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.025

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 40x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 58,00000

Spese generali € 8,70000

Utili di impresa € 6,67000

Prezzo a m²: € 73,37000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.026

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 50x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 83,00000

Spese generali € 12,45000

Utili di impresa € 9,54500

Prezzo a m²: € 104,99500

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.027

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 60x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 102,00000

Spese generali € 15,30000

Utili di impresa € 11,73000

Prezzo a m²: € 129,03000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.028

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 70x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a m²: € 151,80000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.029

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - dimensioni 6100x1000 mm, non bordato, con maglia 22x70+/-6mm, barra portante 70x4mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 2 carrabile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m²: € 164,45000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.040

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - dimensioni 300x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,16360

Spese generali € 2,72454

Utili di impresa € 2,08881

Prezzo a cad: € 22,97695

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.042

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - dimensioni 500x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,80240

Spese generali € 3,87036

Utili di impresa € 2,96728

Prezzo a cad: € 32,64004

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.045

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - dimensioni 800x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,08520

Spese generali € 6,16278

Utili di impresa € 4,72480

Prezzo a cad: € 51,97278

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.047

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - dimensioni 1000x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, barra trasversale diametro 4mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,27200

Spese generali € 7,69080

Utili di impresa € 5,89628

Prezzo a cad: € 64,85908

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.052

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - dimensioni 600x1000 mm, bordati, con maglia 15x70+/-6mm, barra portante 30x3mm, barra trasversale diametro 5mm, conforme al D.M. 14 Giugno 1989 N° 236 art. 4.2.2 e art. 8.2.2 – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,84500

Spese generali € 5,97675

Utili di impresa € 4,58218

Prezzo a cad: € 50,40393

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.060

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - dimensioni 250x250 mm, con telaio, con maglia 25x70+/-6mm, barra portante 25x2mm,– classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a cad: € 15,18000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.061

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - dimensioni 300x300 mm, con telaio, con maglia 25x70+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,00000

Spese generali € 2,10000

Utili di impresa € 1,61000

Prezzo a cad: € 17,71000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.070

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - dimensioni 200x1000 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x3mm, – classe di portata 2 carrabile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,00000

Spese generali € 3,30000

Utili di impresa € 2,53000

Prezzo a cad: € 27,83000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.071

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - dimensioni 250x1000 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 2 carrabile. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,00000

Spese generali € 3,90000

Utili di impresa € 2,99000

Prezzo a cad: € 32,89000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.075

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 075 - dimensioni 500x1000 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,00000

Spese generali € 5,70000

Utili di impresa € 4,37000

Prezzo a cad: € 48,07000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.080

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - dimensioni 350x350 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,00000

Spese generali € 2,40000

Utili di impresa € 1,84000

Prezzo a cad: € 20,24000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.030.085

| Voce: | 030 - Grigliato in acciaio elettrosaldato UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 in pannelli orizzontali |
| --- | --- |
| Articolo: | 085 - dimensioni 650x650 mm, con telaio, con maglia 34x38+/-6mm, barra portante 25x2mm, – classe di portata 1 pedonale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,00000

Spese generali € 4,80000

Utili di impresa € 3,68000

Prezzo a cad: € 40,48000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.060.001

| Voce: | 060 - Accessori per grigliati in acciaio UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 NORMA UNI 11002-1:2009 e UNI 11002-3:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - ganci fermagrigliati composto da vite, ancoretta superiore, staffa inferiore e dado quadro |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,80000

Spese generali € 0,12000

Utili di impresa € 0,09200

Prezzo a cad: € 1,01200

Codice regionale: TOS19_PR.P07.060.002

| Voce: | 060 - Accessori per grigliati in acciaio UNI EN 10025:2005 zincato a caldo UNI EN ISO 1461:2009 NORMA UNI 11002-1:2009 e UNI 11002-3:2002 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - ganci di collegamento composto da vite, staffa inferiore e dado quadro |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,95000

Spese generali € 0,14250

Utili di impresa € 0,10925

Prezzo a cad: € 1,20175

Codice regionale: TOS19_PR.P07.111.001

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 400x400 luce netta Ø300 h. 50mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,35000

Spese generali € 1,55250

Utili di impresa € 1,19025

Prezzo a cad: € 13,09275

Codice regionale: TOS19_PR.P07.111.002

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 55mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,75000

Spese generali € 2,36250

Utili di impresa € 1,81125

Prezzo a cad: € 19,92375

Codice regionale: TOS19_PR.P07.111.003

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 55mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,27500

Spese generali € 3,34125

Utili di impresa € 2,56163

Prezzo a cad: € 28,17788

Codice regionale: TOS19_PR.P07.111.004

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 65mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,82500

Spese generali € 4,62375

Utili di impresa € 3,54488

Prezzo a cad: € 38,99363

Codice regionale: TOS19_PR.P07.111.005

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 65mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 101,92000

Spese generali € 15,28800

Utili di impresa € 11,72080

Prezzo a cad: € 128,92880

Codice regionale: TOS19_PR.P07.111.006

| Voce: | 111 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 75mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 271,80000

Spese generali € 40,77000

Utili di impresa € 31,25700

Prezzo a cad: € 343,82700

Codice regionale: TOS19_PR.P07.112.001

| Voce: | 112 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 500x500 luce netta Ø400 h. 75mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,57000

Spese generali € 6,83550

Utili di impresa € 5,24055

Prezzo a cad: € 57,64605

Codice regionale: TOS19_PR.P07.112.002

| Voce: | 112 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni 600x600 luce netta Ø500 h. 75mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,23000

Spese generali € 9,18450

Utili di impresa € 7,04145

Prezzo a cad: € 77,45595

Codice regionale: TOS19_PR.P07.112.003

| Voce: | 112 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni 700x700 luce netta Ø600 h. 75mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 81,87000

Spese generali € 12,28050

Utili di impresa € 9,41505

Prezzo a cad: € 103,56555

Codice regionale: TOS19_PR.P07.112.004

| Voce: | 112 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni 800x800 luce netta Ø700 h. 80mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 113,19000

Spese generali € 16,97850

Utili di impresa € 13,01685

Prezzo a cad: € 143,18535

Codice regionale: TOS19_PR.P07.112.005

| Voce: | 112 - Caditoia in ghisa sferoidale ad asole centrali sifonabili UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni 900x900 luce netta Ø800 h. 80mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 149,52000

Spese generali € 22,42800

Utili di impresa € 17,19480

Prezzo a cad: € 189,14280

Codice regionale: TOS19_PR.P07.113.001

| Voce: | 113 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - piana, dimensioni esterne 410x410 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,78250

Spese generali € 4,31738

Utili di impresa € 3,30999

Prezzo a cad: € 36,40986

Codice regionale: TOS19_PR.P07.113.010

| Voce: | 113 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - piana, dimensioni esterne 500x500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,79000

Spese generali € 6,56850

Utili di impresa € 5,03585

Prezzo a cad: € 55,39435

Codice regionale: TOS19_PR.P07.113.011

| Voce: | 113 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - piana, dimensioni esterne 500x300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,40000

Spese generali € 5,76000

Utili di impresa € 4,41600

Prezzo a cad: € 48,57600

Codice regionale: TOS19_PR.P07.114.001

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per canala in cls dimensioni esterne 500x200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,17000

Spese generali € 6,02550

Utili di impresa € 4,61955

Prezzo a cad: € 50,81505

Codice regionale: TOS19_PR.P07.114.002

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per canala in cls dimensioni esterne 500x300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 97,11000

Spese generali € 14,56650

Utili di impresa € 11,16765

Prezzo a cad: € 122,84415

Codice regionale: TOS19_PR.P07.114.003

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per canala in cls dimensioni esterne 750x200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,72000

Spese generali € 4,75800

Utili di impresa € 3,64780

Prezzo a cad: € 40,12580

Codice regionale: TOS19_PR.P07.114.004

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per canala in cls dimensioni esterne 750x300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,61500

Spese generali € 6,54225

Utili di impresa € 5,01573

Prezzo a cad: € 55,17298

Codice regionale: TOS19_PR.P07.114.005

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per canala in cls dimensioni esterne 750x400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 59,47500

Spese generali € 8,92125

Utili di impresa € 6,83963

Prezzo a cad: € 75,23588

Codice regionale: TOS19_PR.P07.114.006

| Voce: | 114 - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per canala in cls dimensioni esterne 750x500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 69,38750

Spese generali € 10,40813

Utili di impresa € 7,97956

Prezzo a cad: € 87,77519

Codice regionale: TOS19_PR.P07.115.001

| Voce: | 115 - Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Griglia e coperchio fisso, altezza fissa dimensioni minime 600x560 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,28000

Spese generali € 14,74200

Utili di impresa € 11,30220

Prezzo a cad: € 124,32420

Codice regionale: TOS19_PR.P07.115.002

| Voce: | 115 - Griglia bocca di lupo per marciapiede in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN pari a 25 t) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Griglia e coperchio articolato regolabile in altezza, dimensione luce scarico 540x450 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 120,80300

Spese generali € 18,12045

Utili di impresa € 13,89235

Prezzo a cad: € 152,81580

Codice regionale: TOS19_PR.P07.118.001

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 300x300 luce netta 200x200. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a cad: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_PR.P07.118.002

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,75000

Spese generali € 1,01250

Utili di impresa € 0,77625

Prezzo a cad: € 8,53875

Codice regionale: TOS19_PR.P07.118.003

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,25000

Spese generali € 1,68750

Utili di impresa € 1,29375

Prezzo a cad: € 14,23125

Codice regionale: TOS19_PR.P07.118.004

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,20000

Spese generali € 2,43000

Utili di impresa € 1,86300

Prezzo a cad: € 20,49300

Codice regionale: TOS19_PR.P07.118.005

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,15000

Spese generali € 3,17250

Utili di impresa € 2,43225

Prezzo a cad: € 26,75475

Codice regionale: TOS19_PR.P07.118.006

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 77,35000

Spese generali € 11,60250

Utili di impresa € 8,89525

Prezzo a cad: € 97,84775

Codice regionale: TOS19_PR.P07.118.007

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 164,80000

Spese generali € 24,72000

Utili di impresa € 18,95200

Prezzo a cad: € 208,47200

Codice regionale: TOS19_PR.P07.118.008

| Voce: | 118 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe B (resistenza 125 kN = 12,5 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 265,60000

Spese generali € 39,84000

Utili di impresa € 30,54400

Prezzo a cad: € 335,98400

Codice regionale: TOS19_PR.P07.119.001

| Voce: | 119 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce netta 300x300 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,52500

Spese generali € 0,97875

Utili di impresa € 0,75038

Prezzo a cad: € 8,25413

Codice regionale: TOS19_PR.P07.119.002

| Voce: | 119 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce netta 400x400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,12500

Spese generali € 1,51875

Utili di impresa € 1,16438

Prezzo a cad: € 12,80813

Codice regionale: TOS19_PR.P07.119.003

| Voce: | 119 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,85000

Spese generali € 2,22750

Utili di impresa € 1,70775

Prezzo a cad: € 18,78525

Codice regionale: TOS19_PR.P07.119.004

| Voce: | 119 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,15000

Spese generali € 3,17250

Utili di impresa € 2,43225

Prezzo a cad: € 26,75475

Codice regionale: TOS19_PR.P07.119.005

| Voce: | 119 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,70000

Spese generali € 4,45500

Utili di impresa € 3,41550

Prezzo a cad: € 37,57050

Codice regionale: TOS19_PR.P07.119.006

| Voce: | 119 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,00000

Spese generali € 6,75000

Utili di impresa € 5,17500

Prezzo a cad: € 56,92500

Codice regionale: TOS19_PR.P07.119.007

| Voce: | 119 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 196,04000

Spese generali € 29,40600

Utili di impresa € 22,54460

Prezzo a cad: € 247,99060

Codice regionale: TOS19_PR.P07.120.002

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - d. 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 82,59000

Spese generali € 12,38850

Utili di impresa € 9,49785

Prezzo a cad: € 104,47635

Codice regionale: TOS19_PR.P07.120.020

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - d. 800, telaio 1000x1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 254,00000

Spese generali € 38,10000

Utili di impresa € 29,21000

Prezzo a cad: € 321,31000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.120.030

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce netta 500x500. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,95000

Spese generali € 8,54250

Utili di impresa € 6,54925

Prezzo a cad: € 72,04175

Codice regionale: TOS19_PR.P07.120.031

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce netta 600x600. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 83,31000

Spese generali € 12,49650

Utili di impresa € 9,58065

Prezzo a cad: € 105,38715

Codice regionale: TOS19_PR.P07.120.032

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce netta 700x700. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 109,65000

Spese generali € 16,44750

Utili di impresa € 12,60975

Prezzo a cad: € 138,70725

Codice regionale: TOS19_PR.P07.120.033

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce netta 800x800. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 143,65000

Spese generali € 21,54750

Utili di impresa € 16,51975

Prezzo a cad: € 181,71725

Codice regionale: TOS19_PR.P07.120.034

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce netta 900x900. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 221,00000

Spese generali € 33,15000

Utili di impresa € 25,41500

Prezzo a cad: € 279,56500

Codice regionale: TOS19_PR.P07.120.035

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1100x1100 luce netta 1000x1000. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 256,29000

Spese generali € 38,44350

Utili di impresa € 29,47335

Prezzo a cad: € 324,20685

Codice regionale: TOS19_PR.P07.120.036

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1200x1200 luce netta 1100x1100. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 279,65000

Spese generali € 41,94750

Utili di impresa € 32,15975

Prezzo a cad: € 353,75725

Codice regionale: TOS19_PR.P07.120.037

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - telaio QUADRO e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 750x780 luce netta 600x600. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 125,31000

Spese generali € 18,79650

Utili di impresa € 14,41065

Prezzo a cad: € 158,51715

Codice regionale: TOS19_PR.P07.120.038

| Voce: | 120 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - telaio RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 263,40000

Spese generali € 39,51000

Utili di impresa € 30,29100

Prezzo a cad: € 333,20100

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.001

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a ml: € 18,97500

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.002

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 12,78000

Spese generali € 1,91700

Utili di impresa € 1,46970

Prezzo a ml: € 16,16670

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.003

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 17,03000

Spese generali € 2,55450

Utili di impresa € 1,95845

Prezzo a ml: € 21,54295

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.004

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 34,30000

Spese generali € 5,14500

Utili di impresa € 3,94450

Prezzo a ml: € 43,38950

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.005

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Griglia in ghisa per canaletta da 10 cm F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 35,49000

Spese generali € 5,32350

Utili di impresa € 4,08135

Prezzo a ml: € 44,89485

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.006

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 24,00000

Spese generali € 3,60000

Utili di impresa € 2,76000

Prezzo a ml: € 30,36000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.007

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 17,41500

Spese generali € 2,61225

Utili di impresa € 2,00273

Prezzo a ml: € 22,02998

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.008

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 29,64000

Spese generali € 4,44600

Utili di impresa € 3,40860

Prezzo a ml: € 37,49460

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.009

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 50,96000

Spese generali € 7,64400

Utili di impresa € 5,86040

Prezzo a ml: € 64,46440

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.010

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Griglia in ghisa per canaletta da 15 cm F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 52,39000

Spese generali € 7,85850

Utili di impresa € 6,02485

Prezzo a ml: € 66,27335

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.011

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 31,00000

Spese generali € 4,65000

Utili di impresa € 3,56500

Prezzo a ml: € 39,21500

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.012

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,92500

Spese generali € 3,13875

Utili di impresa € 2,40638

Prezzo a ml: € 26,47013

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.013

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 28,35000

Spese generali € 4,25250

Utili di impresa € 3,26025

Prezzo a ml: € 35,86275

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.014

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 69,16000

Spese generali € 10,37400

Utili di impresa € 7,95340

Prezzo a ml: € 87,48740

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.015

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Griglia in ghisa per canaletta da 20 cm F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 75,27000

Spese generali € 11,29050

Utili di impresa € 8,65605

Prezzo a ml: € 95,21655

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.017

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 52,98000

Spese generali € 7,94700

Utili di impresa € 6,09270

Prezzo a ml: € 67,01970

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.018

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 50,62500

Spese generali € 7,59375

Utili di impresa € 5,82188

Prezzo a ml: € 64,04063

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.019

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 194,22000

Spese generali € 29,13300

Utili di impresa € 22,33530

Prezzo a ml: € 245,68830

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.020

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Griglia in ghisa per canaletta da 30 cm F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 143,65000

Spese generali € 21,54750

Utili di impresa € 16,51975

Prezzo a ml: € 181,71725

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.030

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm A15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 4,23000

Spese generali € 0,63450

Utili di impresa € 0,48645

Prezzo a ml: € 5,35095

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.031

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 8,28000

Spese generali € 1,24200

Utili di impresa € 0,95220

Prezzo a ml: € 10,47420

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.032

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 24,36000

Spese generali € 3,65400

Utili di impresa € 2,80140

Prezzo a ml: € 30,81540

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.033

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 36,00000

Spese generali € 5,40000

Utili di impresa € 4,14000

Prezzo a ml: € 45,54000

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.034

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 10 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 129,69970

Spese generali € 19,45496

Utili di impresa € 14,91547

Prezzo a ml: € 164,07012

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.036

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm A15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,80500

Spese generali € 0,87075

Utili di impresa € 0,66758

Prezzo a ml: € 7,34333

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.037

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 10,71000

Spese generali € 1,60650

Utili di impresa € 1,23165

Prezzo a ml: € 13,54815

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.038

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 28,73000

Spese generali € 4,30950

Utili di impresa € 3,30395

Prezzo a ml: € 36,34345

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.039

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 44,85000

Spese generali € 6,72750

Utili di impresa € 5,15775

Prezzo a ml: € 56,73525

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.040

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 15 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 161,32188

Spese generali € 24,19828

Utili di impresa € 18,55202

Prezzo a ml: € 204,07218

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.042

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm A15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 19,95500

Spese generali € 2,99325

Utili di impresa € 2,29483

Prezzo a ml: € 25,24308

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.043

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 14,67000

Spese generali € 2,20050

Utili di impresa € 1,68705

Prezzo a ml: € 18,55755

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.044

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 16,65000

Spese generali € 2,49750

Utili di impresa € 1,91475

Prezzo a ml: € 21,06225

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.045

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 60,12500

Spese generali € 9,01875

Utili di impresa € 6,91438

Prezzo a ml: € 76,05813

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.046

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 20 cm E600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 208,88790

Spese generali € 31,33319

Utili di impresa € 24,02211

Prezzo a ml: € 264,24319

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.049

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 254,41000

Spese generali € 38,16150

Utili di impresa € 29,25715

Prezzo a ml: € 321,82865

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.050

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 79,80000

Spese generali € 11,97000

Utili di impresa € 9,17700

Prezzo a ml: € 100,94700

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.051

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 90,09000

Spese generali € 13,51350

Utili di impresa € 10,36035

Prezzo a ml: € 113,96385

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.053

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Griglia in acciaio zincato per canaletta da 30 cm F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 129,22000

Spese generali € 19,38300

Utili di impresa € 14,86030

Prezzo a ml: € 163,46330

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.060

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm A15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 38,81700

Spese generali € 5,82255

Utili di impresa € 4,46396

Prezzo a ml: € 49,10351

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.061

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 56,11840

Spese generali € 8,41776

Utili di impresa € 6,45362

Prezzo a ml: € 70,98978

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.062

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 113,81500

Spese generali € 17,07225

Utili di impresa € 13,08873

Prezzo a ml: € 143,97598

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.063

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 10 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 286,26000

Spese generali € 42,93900

Utili di impresa € 32,91990

Prezzo a ml: € 362,11890

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.067

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 067 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 130,65000

Spese generali € 19,59750

Utili di impresa € 15,02475

Prezzo a ml: € 165,27225

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.068

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 068 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 234,10043

Spese generali € 35,11506

Utili di impresa € 26,92155

Prezzo a ml: € 296,13704

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.069

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 069 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 15 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 415,09000

Spese generali € 62,26350

Utili di impresa € 47,73535

Prezzo a ml: € 525,08885

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.072

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm A15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 139,69990

Spese generali € 20,95499

Utili di impresa € 16,06549

Prezzo a ml: € 176,72037

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.073

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 073 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 143,91000

Spese generali € 21,58650

Utili di impresa € 16,54965

Prezzo a ml: € 182,04615

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.074

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 074 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 468,65000

Spese generali € 70,29750

Utili di impresa € 53,89475

Prezzo a ml: € 592,84225

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.075

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 075 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 20 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 696,28000

Spese generali € 104,44200

Utili di impresa € 80,07220

Prezzo a ml: € 880,79420

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.079

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 079 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm B125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 870,35000

Spese generali € 130,55250

Utili di impresa € 100,09025

Prezzo a ml: € 1.100,99275

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.080

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm C250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1.312,22000

Spese generali € 196,83300

Utili di impresa € 150,90530

Prezzo a ml: € 1.659,95830

Codice regionale: TOS19_PR.P07.130.081

| Voce: | 130 - Griglie per canalette di raccolta e convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Griglia in acciaio inox per canaletta da 30 cm D400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1.566,63000

Spese generali € 234,99450

Utili di impresa € 180,16245

Prezzo a ml: € 1.981,78695

Codice regionale: TOS19_PR.P07.201.001

| Voce: | 201 - Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - spessore 5/10 e 10/10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 5,50000

Spese generali € 0,82500

Utili di impresa € 0,63250

Prezzo a kg: € 6,95750

Codice regionale: TOS19_PR.P07.201.002

| Voce: | 201 - Nastro in alluminio al 99,5% alto mm 1000 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - spessore 5/10 e 10/10 preverniciato |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a kg: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P08

| Capitolo: | LEGNAMI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.001

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 185,00000

Spese generali € 27,75000

Utili di impresa € 21,27500

Prezzo a m³: € 234,02500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.002

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a m³: € 227,70000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.003

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - sottomisure parallele prismate (tutte largh. uguali) (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 215,00000

Spese generali € 32,25000

Utili di impresa € 24,72500

Prezzo a m³: € 271,97500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.004

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tavole da ponteggio mm 50 prismate |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 192,00000

Spese generali € 28,80000

Utili di impresa € 22,08000

Prezzo a m³: € 242,88000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.005

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a m³: € 227,70000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.007

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 300,00000

Spese generali € 45,00000

Utili di impresa € 34,50000

Prezzo a m³: € 379,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.008

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 2^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 220,00000

Spese generali € 33,00000

Utili di impresa € 25,30000

Prezzo a m³: € 278,30000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.010

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 260,00000

Spese generali € 39,00000

Utili di impresa € 29,90000

Prezzo a m³: € 328,90000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.011

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 290,00000

Spese generali € 43,50000

Utili di impresa € 33,35000

Prezzo a m³: € 366,85000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.020

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - travi uso Trieste qualsiasi sezione, fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 200,00000

Spese generali € 30,00000

Utili di impresa € 23,00000

Prezzo a m³: € 253,00000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.021

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - travi uso Trieste qualsiasi sezione, oltre m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 250,00000

Spese generali € 37,50000

Utili di impresa € 28,75000

Prezzo a m³: € 316,25000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.030

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 265,00000

Spese generali € 39,75000

Utili di impresa € 30,47500

Prezzo a m³: € 335,22500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.031

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - travi uso Fiume qualsiasi sezione, oltre m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 285,00000

Spese generali € 42,75000

Utili di impresa € 32,77500

Prezzo a m³: € 360,52500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.038

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 250,00000

Spese generali € 37,50000

Utili di impresa € 28,75000

Prezzo a m³: € 316,25000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.039

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza 6 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 270,00000

Spese generali € 40,50000

Utili di impresa € 31,05000

Prezzo a m³: € 341,55000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.040

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 250,00000

Spese generali € 37,50000

Utili di impresa € 28,75000

Prezzo a m³: € 316,25000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.041

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - correnti sez. da 10x10 a 12x12 lunghezza da 4 a 5 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 260,00000

Spese generali € 39,00000

Utili di impresa € 29,90000

Prezzo a m³: € 328,90000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.042

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 300,00000

Spese generali € 45,00000

Utili di impresa € 34,50000

Prezzo a m³: € 379,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.043

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 310,00000

Spese generali € 46,50000

Utili di impresa € 35,65000

Prezzo a m³: € 392,15000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.044

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 310,00000

Spese generali € 46,50000

Utili di impresa € 35,65000

Prezzo a m³: € 392,15000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.045

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 310,00000

Spese generali € 46,50000

Utili di impresa € 35,65000

Prezzo a m³: € 392,15000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.046

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 310,00000

Spese generali € 46,50000

Utili di impresa € 35,65000

Prezzo a m³: € 392,15000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.055

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a m: € 2,53000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.060

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 20 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,40000

Spese generali € 0,96000

Utili di impresa € 0,73600

Prezzo a m²: € 8,09600

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.061

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 25 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,80000

Spese generali € 1,17000

Utili di impresa € 0,89700

Prezzo a m²: € 9,86700

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.062

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 35 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 10,50000

Spese generali € 1,57500

Utili di impresa € 1,20750

Prezzo a m²: € 13,28250

Codice regionale: TOS19_PR.P08.020.063

| Voce: | 020 - Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - perline abete certificate CE per l'uso strutturale classe C24, sp. 42 mm. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,80000

Spese generali € 1,92000

Utili di impresa € 1,47200

Prezzo a m²: € 16,19200

Codice regionale: TOS19_PR.P08.021.010

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 570,00000

Spese generali € 85,50000

Utili di impresa € 65,55000

Prezzo a m³: € 721,05000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.021.011

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 610,00000

Spese generali € 91,50000

Utili di impresa € 70,15000

Prezzo a m³: € 771,65000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.021.020

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 400,00000

Spese generali € 60,00000

Utili di impresa € 46,00000

Prezzo a m³: € 506,00000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.021.021

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 440,00000

Spese generali € 66,00000

Utili di impresa € 50,60000

Prezzo a m³: € 556,60000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.021.022

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 480,00000

Spese generali € 72,00000

Utili di impresa € 55,20000

Prezzo a m³: € 607,20000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.021.023

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 520,00000

Spese generali € 78,00000

Utili di impresa € 59,80000

Prezzo a m³: € 657,80000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.021.030

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 420,00000

Spese generali € 63,00000

Utili di impresa € 48,30000

Prezzo a m³: € 531,30000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.021.031

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 450,00000

Spese generali € 67,50000

Utili di impresa € 51,75000

Prezzo a m³: € 569,25000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.021.032

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 600,00000

Spese generali € 90,00000

Utili di impresa € 69,00000

Prezzo a m³: € 759,00000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.021.033

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 700,00000

Spese generali € 105,00000

Utili di impresa € 80,50000

Prezzo a m³: € 885,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.021.040

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 280,00000

Spese generali € 42,00000

Utili di impresa € 32,20000

Prezzo a m³: € 354,20000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.021.041

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 380,00000

Spese generali € 57,00000

Utili di impresa € 43,70000

Prezzo a m³: € 480,70000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.021.042

| Voce: | 021 - Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 600,00000

Spese generali € 90,00000

Utili di impresa € 69,00000

Prezzo a m³: € 759,00000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.022.010

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 540,00000

Spese generali € 81,00000

Utili di impresa € 62,10000

Prezzo a m³: € 683,10000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.022.011

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 570,00000

Spese generali € 85,50000

Utili di impresa € 65,55000

Prezzo a m³: € 721,05000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.022.020

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - travi uso Trieste sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 900,00000

Spese generali € 135,00000

Utili di impresa € 103,50000

Prezzo a m³: € 1.138,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.022.021

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 900,00000

Spese generali € 135,00000

Utili di impresa € 103,50000

Prezzo a m³: € 1.138,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.022.022

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.000,00000

Spese generali € 150,00000

Utili di impresa € 115,00000

Prezzo a m³: € 1.265,00000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.022.023

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - travi uso Trieste sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.000,00000

Spese generali € 150,00000

Utili di impresa € 115,00000

Prezzo a m³: € 1.265,00000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.022.030

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - travi uso Fiume sez. da 12x12 a 18x18, fino a m 6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 440,00000

Spese generali € 66,00000

Utili di impresa € 50,60000

Prezzo a m³: € 556,60000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.022.031

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - travi uso Fiume sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 465,00000

Spese generali € 69,75000

Utili di impresa € 53,47500

Prezzo a m³: € 588,22500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.022.032

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 465,00000

Spese generali € 69,75000

Utili di impresa € 53,47500

Prezzo a m³: € 588,22500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.022.033

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - travi uso Fiume sez. da 26x26 a 35x35, fino a m 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a m³: € 632,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.022.040

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 430,00000

Spese generali € 64,50000

Utili di impresa € 49,45000

Prezzo a m³: € 543,95000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.022.041

| Voce: | 022 - Legname per edilizia - Rovere, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - correnti uso Fiume sez. da 10x10 a 12x12 fino a m 4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 460,00000

Spese generali € 69,00000

Utili di impresa € 52,90000

Prezzo a m³: € 581,90000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.023.001

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - travi CE EN 14080:2013 GL24h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 420,00000

Spese generali € 63,00000

Utili di impresa € 48,30000

Prezzo a m³: € 531,30000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.023.002

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - travi CE EN 14080:2013 GL28h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 440,00000

Spese generali € 66,00000

Utili di impresa € 50,60000

Prezzo a m³: € 556,60000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.023.003

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - travi CE EN 14080:2013 GL32h lungh. fino a 13,60 base da 8 cm fino a 24 cm, escluso trasporto speciale. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 460,00000

Spese generali € 69,00000

Utili di impresa € 52,90000

Prezzo a m³: € 581,90000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.023.010

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 100 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 420,00000

Spese generali € 63,00000

Utili di impresa € 48,30000

Prezzo a m³: € 531,30000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.023.011

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 120 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 420,00000

Spese generali € 63,00000

Utili di impresa € 48,30000

Prezzo a m³: € 531,30000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.023.012

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 420,00000

Spese generali € 63,00000

Utili di impresa € 48,30000

Prezzo a m³: € 531,30000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.023.013

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 420,00000

Spese generali € 63,00000

Utili di impresa € 48,30000

Prezzo a m³: € 531,30000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.023.014

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 180 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 420,00000

Spese generali € 63,00000

Utili di impresa € 48,30000

Prezzo a m³: € 531,30000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.023.015

| Voce: | 023 - Legname per edilizia – Lamellare abete |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Pannelli legno lamellare CE EN 13986:2015 spessore 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 420,00000

Spese generali € 63,00000

Utili di impresa € 48,30000

Prezzo a m³: € 531,30000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.001

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - qualità non a vista, 60 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 700,00000

Spese generali € 105,00000

Utili di impresa € 80,50000

Prezzo a m³: € 885,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.002

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - qualità non a vista, 80 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 600,00000

Spese generali € 90,00000

Utili di impresa € 69,00000

Prezzo a m³: € 759,00000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.003

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - qualità non a vista, 100 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 517,00000

Spese generali € 77,55000

Utili di impresa € 59,45500

Prezzo a m³: € 654,00500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.004

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - qualità non a vista, 120 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 517,00000

Spese generali € 77,55000

Utili di impresa € 59,45500

Prezzo a m³: € 654,00500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.005

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - qualità non a vista, 100 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 520,00000

Spese generali € 78,00000

Utili di impresa € 59,80000

Prezzo a m³: € 657,80000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.006

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - qualità non a vista, 120 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 520,00000

Spese generali € 78,00000

Utili di impresa € 59,80000

Prezzo a m³: € 657,80000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.007

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - qualità non a vista, 140 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 515,00000

Spese generali € 77,25000

Utili di impresa € 59,22500

Prezzo a m³: € 651,47500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.008

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - qualità non a vista, 160 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 515,00000

Spese generali € 77,25000

Utili di impresa € 59,22500

Prezzo a m³: € 651,47500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.009

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - qualità non a vista, 180 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 515,00000

Spese generali € 77,25000

Utili di impresa € 59,22500

Prezzo a m³: € 651,47500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.010

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - qualità non a vista, 200 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 515,00000

Spese generali € 77,25000

Utili di impresa € 59,22500

Prezzo a m³: € 651,47500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.011

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - qualità non a vista, 200 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 515,00000

Spese generali € 77,25000

Utili di impresa € 59,22500

Prezzo a m³: € 651,47500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.012

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - qualità non a vista, 220 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 515,00000

Spese generali € 77,25000

Utili di impresa € 59,22500

Prezzo a m³: € 651,47500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.013

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - qualità non a vista, 240-250 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 515,00000

Spese generali € 77,25000

Utili di impresa € 59,22500

Prezzo a m³: € 651,47500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.014

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - qualità non a vista, 280-300 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 515,00000

Spese generali € 77,25000

Utili di impresa € 59,22500

Prezzo a m³: € 651,47500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.019

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - qualità a vista, 60 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 750,00000

Spese generali € 112,50000

Utili di impresa € 86,25000

Prezzo a m³: € 948,75000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.020

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - qualità a vista, 80 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 660,00000

Spese generali € 99,00000

Utili di impresa € 75,90000

Prezzo a m³: € 834,90000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.021

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - qualità a vista, 100 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 570,00000

Spese generali € 85,50000

Utili di impresa € 65,55000

Prezzo a m³: € 721,05000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.022

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - qualità a vista, 120 mm 3s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 570,00000

Spese generali € 85,50000

Utili di impresa € 65,55000

Prezzo a m³: € 721,05000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.023

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - qualità a vista, 100 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 575,00000

Spese generali € 86,25000

Utili di impresa € 66,12500

Prezzo a m³: € 727,37500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.024

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - qualità a vista, 120 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 575,00000

Spese generali € 86,25000

Utili di impresa € 66,12500

Prezzo a m³: € 727,37500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.025

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - qualità a vista, 140 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 575,00000

Spese generali € 86,25000

Utili di impresa € 66,12500

Prezzo a m³: € 727,37500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.026

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - qualità a vista, 160 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 575,00000

Spese generali € 86,25000

Utili di impresa € 66,12500

Prezzo a m³: € 727,37500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.027

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - qualità a vista, 180 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 575,00000

Spese generali € 86,25000

Utili di impresa € 66,12500

Prezzo a m³: € 727,37500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.028

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - qualità a vista, 200 mm 5s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 575,00000

Spese generali € 86,25000

Utili di impresa € 66,12500

Prezzo a m³: € 727,37500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.029

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - qualità a vista, 200 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 575,00000

Spese generali € 86,25000

Utili di impresa € 66,12500

Prezzo a m³: € 727,37500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.030

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - qualità a vista, 220 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 575,00000

Spese generali € 86,25000

Utili di impresa € 66,12500

Prezzo a m³: € 727,37500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.031

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - qualità a vista, 250 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 575,00000

Spese generali € 86,25000

Utili di impresa € 66,12500

Prezzo a m³: € 727,37500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.024.032

| Voce: | 024 - Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - qualità a vista, 300 mm 7s |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 575,00000

Spese generali € 86,25000

Utili di impresa € 66,12500

Prezzo a m³: € 727,37500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.001

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - puntelli tondi per armature |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 500,00000

Spese generali € 75,00000

Utili di impresa € 57,50000

Prezzo a m³: € 632,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.007

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,90000

Spese generali € 0,13500

Utili di impresa € 0,10350

Prezzo a ml: € 1,13850

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.008

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,30000

Spese generali € 0,19500

Utili di impresa € 0,14950

Prezzo a ml: € 1,64450

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.009

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,60000

Spese generali € 0,24000

Utili di impresa € 0,18400

Prezzo a ml: € 2,02400

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.010

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,60000

Spese generali € 0,24000

Utili di impresa € 0,18400

Prezzo a ml: € 2,02400

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.011

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 12 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,93000

Spese generali € 0,28950

Utili di impresa € 0,22195

Prezzo a ml: € 2,44145

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.012

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 14 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,73000

Spese generali € 0,40950

Utili di impresa € 0,31395

Prezzo a ml: € 3,45345

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.013

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ml: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.014

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 0,93000

Spese generali € 0,13950

Utili di impresa € 0,10695

Prezzo a ml: € 1,17645

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.015

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclava, diametro 8 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,48000

Spese generali € 0,22200

Utili di impresa € 0,17020

Prezzo a ml: € 1,87220

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.016

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,24000

Spese generali € 0,33600

Utili di impresa € 0,25760

Prezzo a ml: € 2,83360

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.017

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,22000

Spese generali € 0,48300

Utili di impresa € 0,37030

Prezzo a ml: € 4,07330

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.018

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Palo di castagno sbucciato diametro 6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,27000

Spese generali € 0,19050

Utili di impresa € 0,14605

Prezzo a ml: € 1,60655

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.019

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Palo di castagno sbucciato diametro 8-9 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,68000

Spese generali € 0,25200

Utili di impresa € 0,19320

Prezzo a ml: € 2,12520

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.020

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,88000

Spese generali € 0,28200

Utili di impresa € 0,21620

Prezzo a ml: € 2,37820

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.021

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Palo di acacia appuntito, diametro di 6-7 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a ml: € 3,79500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.022

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Palo di acacia appuntito, diametro di 8-9 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,20000

Spese generali € 0,33000

Utili di impresa € 0,25300

Prezzo a ml: € 2,78300

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.023

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Palo di acacia appuntito, diametro di 10-12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a ml: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.031

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,80000

Spese generali € 0,27000

Utili di impresa € 0,20700

Prezzo a ml: € 2,27700

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.032

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 1,00000

Spese generali € 0,15000

Utili di impresa € 0,11500

Prezzo a ml: € 1,26500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.040

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Palo di Douglas scortecciato diametro 15-18cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a ml: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.041

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Palo di Douglas scortecciato diametro 18-20cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a ml: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.025.042

| Voce: | 025 - Legname vario |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Palo di Douglas scortecciato diametro 20-25cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a ml: € 10,12000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.050.001

| Voce: | 050 - Pannelli modulari in legno composito per casseforme |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 50x100/150/200/300 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,50000

Spese generali € 2,17500

Utili di impresa € 1,66750

Prezzo a m²: € 18,34250

Codice regionale: TOS19_PR.P08.060.001

| Voce: | 060 - Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - PALIFICATA antiscivolamento, in legno douglas diam. minimo 20/25cm, composta da n° 3 correnti di 250 cm n° 4 montanti alti 165cm con punta, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 200,00000

Spese generali € 30,00000

Utili di impresa € 23,00000

Prezzo a cad: € 253,00000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.060.002

| Voce: | 060 - Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - PALIFICATA antiscivolamento, in legno douglas diam. 20/25cm minimo, composta da n° 3 correnti di 300 cm n° 4 montanti alti 165cm con punta, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 272,00000

Spese generali € 40,80000

Utili di impresa € 31,28000

Prezzo a cad: € 344,08000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.060.003

| Voce: | 060 - Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - SPALLIERA di contenimento in legno douglas diam. 15/18cm minimo, composta da n° 2 correnti di 250 cm n° 3 montanti alti 100 cm, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico, n° 2 profilati di acciaio a “T” con punta; n° 2 supporti di tiraggio per collegamento ai correnti composto da profilato di acciaio angolare, n°4 bulloni di acciaio compresi dadi e rondelle per la regolazione del bloccaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a cad: € 156,86000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.060.004

| Voce: | 060 - Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - SPALLIERA di contenimento in legno douglas diam. 15/18cm minimo, composta da n° 2 correnti di 300 cm n° 3 montanti alti 100 cm, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico, n° 2 profilati di acciaio a “T” con punta; n° 2 supporti di tiraggio per collegamento ai correnti composto da profilato di acciaio angolare, n° 4 bulloni di acciaio compresi dadi e rondelle per la regolazione del bloccaggio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 163,00000

Spese generali € 24,45000

Utili di impresa € 18,74500

Prezzo a cad: € 206,19500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.060.005

| Voce: | 060 - Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - BRIGLIA in legno douglas diam. 20/25cm minimo, composta da n° 6 correnti di 500 cm, n°8 di 165 cm e n° 12 travi trasversali di 165 cm, montanti tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.102,00000

Spese generali € 165,30000

Utili di impresa € 126,73000

Prezzo a cad: € 1.394,03000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.060.006

| Voce: | 060 - Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - COPRI-BRIGLIA in legno di castagno diam. 8/10cm minimo, composta da n°36 correnti di 200cm collegati con n°2 cavetti d’ acciaio di 400cm e completo di viti in acciaio inox con testa a torks per il bloccaggio alla briglia |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 600,00000

Spese generali € 90,00000

Utili di impresa € 69,00000

Prezzo a cad: € 759,00000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.060.007

| Voce: | 060 - Strutture assemblate per ingegneria naturalistica composto da paleria scortecciata e forata |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - PALIFICATA INCROCIATA in legno douglas diam. 20/25cm minimo, composta da n° 5 correnti di 450 cm n° 4 traversi i 350 cm, incrociati di circa 70/80 cm variabili, collegati tra loro con barre filettate comprese di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 569,00000

Spese generali € 85,35000

Utili di impresa € 65,43500

Prezzo a cad: € 719,78500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.070.001

| Voce: | 070 - Legname per ingegneria naturalistica composto da pali scortecciati e forati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Pali di Douglas diam. 15/18cm minimo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,90000

Spese generali € 0,88500

Utili di impresa € 0,67850

Prezzo a m: € 7,46350

Codice regionale: TOS19_PR.P08.070.003

| Voce: | 070 - Legname per ingegneria naturalistica composto da pali scortecciati e forati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Pali di Douglas diam. 18/20cm minimo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a m: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.070.005

| Voce: | 070 - Legname per ingegneria naturalistica composto da pali scortecciati e forati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Pali di Douglas diam. 20/25cm minimo, con punta |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a m: € 9,48750

Codice regionale: TOS19_PR.P08.070.006

| Voce: | 070 - Legname per ingegneria naturalistica composto da pali scortecciati e forati |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Pali di Douglas diam. 20/25cm minimo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,12000

Spese generali € 1,06800

Utili di impresa € 0,81880

Prezzo a m: € 9,00680

Codice regionale: TOS19_PR.P08.070.007

| Voce: | 070 - Legname per ingegneria naturalistica composto da pali scortecciati e forati |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Pali di Castagno diam. 8/10cm minimo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,65000

Spese generali € 0,69750

Utili di impresa € 0,53475

Prezzo a m: € 5,88225

Codice regionale: TOS19_PR.P08.070.009

| Voce: | 070 - Legname per ingegneria naturalistica composto da pali scortecciati e forati |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Pali di castagno diam. 10/13cm minimo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,90000

Spese generali € 1,03500

Utili di impresa € 0,79350

Prezzo a m: € 8,72850

Codice regionale: TOS19_PR.P08.070.011

| Voce: | 070 - Legname per ingegneria naturalistica composto da pali scortecciati e forati |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Pali di castagno diam. 15/18cm minimo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a m: € 10,12000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.080.001

| Voce: | 080 - Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Barra filettata diam. 10Mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,30000

Spese generali € 0,64500

Utili di impresa € 0,49450

Prezzo a m: € 5,43950

Codice regionale: TOS19_PR.P08.080.002

| Voce: | 080 - Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Barra filettata diam. 14mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,59000

Spese generali € 1,13850

Utili di impresa € 0,87285

Prezzo a m: € 9,60135

Codice regionale: TOS19_PR.P08.080.005

| Voce: | 080 - Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Profilato in acciaio a “C” 60x30x4mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,17000

Spese generali € 0,17550

Utili di impresa € 0,13455

Prezzo a m: € 1,48005

Codice regionale: TOS19_PR.P08.080.008

| Voce: | 080 - Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Profilato in acciaio a “C” 200x100x4mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,40000

Spese generali € 0,96000

Utili di impresa € 0,73600

Prezzo a m: € 8,09600

Codice regionale: TOS19_PR.P08.080.010

| Voce: | 080 - Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Profilato in acciaio a “T” 40x40x6mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,45000

Spese generali € 1,11750

Utili di impresa € 0,85675

Prezzo a m: € 9,42425

Codice regionale: TOS19_PR.P08.080.012

| Voce: | 080 - Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Profilato in acciaio a “T” 50x50x7mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,80000

Spese generali € 1,62000

Utili di impresa € 1,24200

Prezzo a m: € 13,66200

Codice regionale: TOS19_PR.P08.080.014

| Voce: | 080 - Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Profilato in acciaio a “T” 60x60x8mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a m: € 18,97500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.080.018

| Voce: | 080 - Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Profilato in acciaio ad angolare 40x40x4mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,90000

Spese generali € 0,73500

Utili di impresa € 0,56350

Prezzo a m: € 6,19850

Codice regionale: TOS19_PR.P08.080.020

| Voce: | 080 - Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Bulloni in acciaio diam. 14mm di 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,47000

Spese generali € 0,37050

Utili di impresa € 0,28405

Prezzo a cad: € 3,12455

Codice regionale: TOS19_PR.P08.080.022

| Voce: | 080 - Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Rondelle in acciaio diam. 14mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,15000

Spese generali € 0,02250

Utili di impresa € 0,01725

Prezzo a cad: € 0,18975

Codice regionale: TOS19_PR.P08.080.024

| Voce: | 080 - Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Cavetto in acciaio inox diam. 8mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,45000

Spese generali € 0,96750

Utili di impresa € 0,74175

Prezzo a m: € 8,15925

Codice regionale: TOS19_PR.P08.080.026

| Voce: | 080 - Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Viti in acciaio con testa torx 8x16 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,60000

Spese generali € 0,24000

Utili di impresa € 0,18400

Prezzo a cad: € 2,02400

Codice regionale: TOS19_PR.P08.080.028

| Voce: | 080 - Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico con foro diam. 10mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,17000

Spese generali € 0,17550

Utili di impresa € 0,13455

Prezzo a cad: € 1,48005

Codice regionale: TOS19_PR.P08.080.029

| Voce: | 080 - Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico con foro diam. 14mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,17000

Spese generali € 0,17550

Utili di impresa € 0,13455

Prezzo a cad: € 1,48005

Codice regionale: TOS19_PR.P08.101.003

| Voce: | 101 - Legname per falegnameria - Nazionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - rovere da refilare |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 850,00000

Spese generali € 127,50000

Utili di impresa € 97,75000

Prezzo a m³: € 1.075,25000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.101.005

| Voce: | 101 - Legname per falegnameria - Nazionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.400,00000

Spese generali € 210,00000

Utili di impresa € 161,00000

Prezzo a m³: € 1.771,00000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.101.006

| Voce: | 101 - Legname per falegnameria - Nazionale |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 650,00000

Spese generali € 97,50000

Utili di impresa € 74,75000

Prezzo a m³: € 822,25000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.102.001

| Voce: | 102 - Legname per falegnameria - Estero |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pino di Svezia segato all'origine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 320,00000

Spese generali € 48,00000

Utili di impresa € 36,80000

Prezzo a m³: € 404,80000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.102.011

| Voce: | 102 - Legname per falegnameria - Estero |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - douglas fine segato all'origine |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 1.250,00000

Spese generali € 187,50000

Utili di impresa € 143,75000

Prezzo a m³: € 1.581,25000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.112.001

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in abete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,40000

Spese generali € 0,51000

Utili di impresa € 0,39100

Prezzo a m²: € 4,30100

Codice regionale: TOS19_PR.P08.112.002

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in noce tanganica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 12,00000

Spese generali € 1,80000

Utili di impresa € 1,38000

Prezzo a m²: € 15,18000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.112.004

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 3 mm, impiallacciato in rovere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a m²: € 16,44500

Codice regionale: TOS19_PR.P08.112.007

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in abete |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a m²: € 10,12000

Codice regionale: TOS19_PR.P08.112.008

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in noce tanganica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a m²: € 9,48750

Codice regionale: TOS19_PR.P08.112.011

| Voce: | 112 - Pannelli stratificati certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Compensato in pioppo, densità 450 kg/mc sp. 4 mm, impiallacciato in rovere |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,50000

Spese generali € 1,27500

Utili di impresa € 0,97750

Prezzo a m²: € 10,75250

Codice regionale: TOS19_PR.P08.113.002

| Voce: | 113 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - OSB/3 sp. 12 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 3,60000

Spese generali € 0,54000

Utili di impresa € 0,41400

Prezzo a m²: € 4,55400

Codice regionale: TOS19_PR.P08.113.003

| Voce: | 113 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - OSB/3 sp. 15 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a m²: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_PR.P08.113.004

| Voce: | 113 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - OSB/3 sp. 18 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 5,40000

Spese generali € 0,81000

Utili di impresa € 0,62100

Prezzo a m²: € 6,83100

Codice regionale: TOS19_PR.P08.113.005

| Voce: | 113 - Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - OSB/3 sp. 22 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a m²: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P09

| Capitolo: | MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P09.003.001

| Voce: | 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,13775

Prezzo a m³: € 102,63925

Spese generali € 12,17066

Utili di impresa € 9,33084

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24341 (2 %)

Manodopera € 36,51905

Incidenza manodopera 35,58 %

Codice regionale: TOS19_PR.P09.003.002

| Voce: | 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,91275

Prezzo a m³: € 113,73963

Spese generali € 13,48691

Utili di impresa € 10,33997

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,26974 (2 %)

Manodopera € 36,52180

Incidenza manodopera 32,11 %

Codice regionale: TOS19_PR.P09.003.003

| Voce: | 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,18775

Prezzo a m³: € 119,14750

Spese generali € 14,12816

Utili di impresa € 10,83159

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,28256 (2 %)

Manodopera € 36,51871

Incidenza manodopera 30,65 %

Codice regionale: TOS19_PR.P09.003.006

| Voce: | 003 - Malta cementizia confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 66,73775

Prezzo a m³: € 84,42325

Spese generali € 10,01066

Utili di impresa € 7,67484

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,20021 (2 %)

Manodopera € 36,52150

Incidenza manodopera 43,26 %

Codice regionale: TOS19_PR.P09.004.001

| Voce: | 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,24775

Prezzo a m³: € 104,04340

Spese generali € 12,33716

Utili di impresa € 9,45849

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,24674 (2 %)

Manodopera € 36,51923

Incidenza manodopera 35,1 %

Codice regionale: TOS19_PR.P09.004.002

| Voce: | 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,67775

Prezzo a m³: € 114,70735

Spese generali € 13,60166

Utili di impresa € 10,42794

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,27203 (2 %)

Manodopera € 36,52282

Incidenza manodopera 31,84 %

Codice regionale: TOS19_PR.P09.004.003

| Voce: | 004 - Malta bastarda confezionata in cantiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 71,62775

Prezzo a m³: € 90,60910

Spese generali € 10,74416

Utili di impresa € 8,23719

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,21488 (2 %)

Manodopera € 36,51547

Incidenza manodopera 40,3 %

Codice regionale: TOS19_PR.P09.010.001

| Voce: | 010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 380,70700

Prezzo a m³: € 481,59436

Spese generali € 57,10605

Utili di impresa € 43,78131

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 1,14212 (2 %)

Manodopera € 32,21866

Incidenza manodopera 6,69 %

Codice regionale: TOS19_PR.P09.012.001

| Voce: | 012 - Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - di fondo |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,10725

Spese generali € 0,01609

Utili di impresa € 0,01233

Prezzo a kg: € 0,13567

Codice regionale: TOS19_PR.P09.012.002

| Voce: | 012 - Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - di finitura |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,22400

Spese generali € 0,03360

Utili di impresa € 0,02576

Prezzo a kg: € 0,28336

Codice regionale: TOS19_PR.P09.012.003

| Voce: | 012 - Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Bio rinzaffo risanante |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,21600

Spese generali € 0,03240

Utili di impresa € 0,02484

Prezzo a kg: € 0,27324

Codice regionale: TOS19_PR.P09.012.004

| Voce: | 012 - Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - di fondo deumidificante – |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,36470

Spese generali € 0,05471

Utili di impresa € 0,04194

Prezzo a kg: € 0,46135

Codice regionale: TOS19_PR.P09.013.002

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,07030

Spese generali € 0,01055

Utili di impresa € 0,00808

Prezzo a kg: € 0,08893

Codice regionale: TOS19_PR.P09.013.003

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a base di cemento per interni ed esterni, in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,07320

Spese generali € 0,01098

Utili di impresa € 0,00842

Prezzo a kg: € 0,09260

Codice regionale: TOS19_PR.P09.013.004

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a base di gesso emidrato e perlite espansa |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,10010

Spese generali € 0,01502

Utili di impresa € 0,01151

Prezzo a kg: € 0,12663

Codice regionale: TOS19_PR.P09.013.006

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,41426

Spese generali € 0,06214

Utili di impresa € 0,04764

Prezzo a kg: € 0,52404

Codice regionale: TOS19_PR.P09.013.007

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,10174

Spese generali € 0,01526

Utili di impresa € 0,01170

Prezzo a kg: € 0,12870

Codice regionale: TOS19_PR.P09.013.008

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,06373

Spese generali € 0,00956

Utili di impresa € 0,00733

Prezzo a kg: € 0,08062

Codice regionale: TOS19_PR.P09.013.009

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - a base di pura calce idraulica NHL 3,5, scaglie di sughero, pomice bianca e calcare dolomitico a granulometria variabile per intonaco termoisolante a norma 998-1, ad altissima porosita', igroscopicita' e traspirabilita’. |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,40600

Spese generali € 0,06090

Utili di impresa € 0,04669

Prezzo a kg: € 0,51359

Codice regionale: TOS19_PR.P09.013.010

| Voce: | 013 - Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - fonoassorbente a base di fibre minerali |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,75500

Spese generali € 0,26325

Utili di impresa € 0,20183

Prezzo a kg: € 2,22008

Codice regionale: TOS19_PR.P09.014.001

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,06058

Spese generali € 0,00909

Utili di impresa € 0,00697

Prezzo a kg: € 0,07663

Codice regionale: TOS19_PR.P09.014.002

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,03881

Spese generali € 0,00582

Utili di impresa € 0,00446

Prezzo a kg: € 0,04909

Codice regionale: TOS19_PR.P09.014.003

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,04528

Spese generali € 0,00679

Utili di impresa € 0,00521

Prezzo a kg: € 0,05728

Codice regionale: TOS19_PR.P09.014.012

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,05302

Spese generali € 0,00795

Utili di impresa € 0,00610

Prezzo a kg: € 0,06707

Codice regionale: TOS19_PR.P09.014.013

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - con cemento e sabbia, classe M10, in sacchi |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,05874

Spese generali € 0,00881

Utili di impresa € 0,00676

Prezzo a kg: € 0,07431

Codice regionale: TOS19_PR.P09.014.020

| Voce: | 014 - Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,10560

Spese generali € 0,01584

Utili di impresa € 0,01214

Prezzo a kg: € 0,13358

Codice regionale: TOS19_PR.P09.015.001

| Voce: | 015 - Malta premiscelate per ancoraggi - certificata CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,32340

Spese generali € 0,04851

Utili di impresa € 0,03719

Prezzo a kg: € 0,40910

Codice regionale: TOS19_PR.P09.016.001

| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,40447

Spese generali € 0,06067

Utili di impresa € 0,04651

Prezzo a kg: € 0,51165

Codice regionale: TOS19_PR.P09.016.002

| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,60800

Spese generali € 0,09120

Utili di impresa € 0,06992

Prezzo a kg: € 0,76912

Codice regionale: TOS19_PR.P09.016.003

| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,54581

Spese generali € 0,08187

Utili di impresa € 0,06277

Prezzo a kg: € 0,69045

Codice regionale: TOS19_PR.P09.016.010

| Voce: | 016 - Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale, UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - a presa rapida e ritiro compensato, tissotropica con aggiunta di fibre d’acciaio - in sacchi da 25 kg |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,96000

Spese generali € 0,14400

Utili di impresa € 0,11040

Prezzo a kg: € 1,21440

Codice regionale: TOS19_PR.P09.020.001

| Voce: | 020 - Malta premiscelata per rasatura |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - cementizia tissotropica |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,34944

Spese generali € 0,05242

Utili di impresa € 0,04019

Prezzo a kg: € 0,44204

Codice regionale: TOS19_PR.P09.030.001

| Voce: | 030 - Malta cementizia areata fluida e alleggerita per riempimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a base pozzolanica – merce sfusa |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,23600

Spese generali € 12,33540

Utili di impresa € 9,45714

Prezzo a m³: € 104,02854

Codice regionale: TOS19_PR.P09.050.001

| Voce: | 050 - Boiacca di cemento |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per iniezione micropali |

Prezzo senza S. G. e Util. a quintali: € 7,63455

Spese generali € 1,14518

Utili di impresa € 0,87797

Prezzo a quintali: € 9,65771

Codice regionale: TOS19_PR.P09.051.001

| Voce: | 051 - Boiacca di calce con marcatura CE (UNI EN 998-2:2016 e UNI EN 459-1:2015) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Priva di cemento, per iniezioni consolidamento delle murature a basso contenuto di sali idrosolubili, resistente ai solfati |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,31157

Spese generali € 0,04674

Utili di impresa € 0,03583

Prezzo a kg: € 0,39414

Codice regionale: TOS19_PR.P09.060.001

| Voce: | 060 - Miscela per encausto |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 290,90000

Spese generali € 43,63500

Utili di impresa € 33,45350

Prezzo a m³: € 367,98850

Codice regionale: TOS19_PR.P09.061.001

| Voce: | 061 - Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,27500

Spese generali € 0,19125

Utili di impresa € 0,14663

Prezzo a kg: € 1,61288

Codice regionale: TOS19_PR.P09.102.002

| Voce: | 102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,10822

Prezzo a m³: € 129,16689

Spese generali € 15,31623

Utili di impresa € 11,74245

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,30632 (2 %)

Manodopera € 65,55220

Incidenza manodopera 50,75 %

Codice regionale: TOS19_PR.P09.103.001

| Voce: | 103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,55968

Prezzo a m³: € 131,00299

Spese generali € 15,53395

Utili di impresa € 11,90936

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,31068 (2 %)

Manodopera € 66,99493

Incidenza manodopera 51,14 %

Codice regionale: TOS19_PR.P09.103.002

| Voce: | 103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,65538

Prezzo a m³: € 136,18406

Spese generali € 16,14831

Utili di impresa € 12,38037

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,32297 (2 %)

Manodopera € 69,54920

Incidenza manodopera 51,07 %

Codice regionale: TOS19_PR.P09.105.001

| Voce: | 105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di resistenza C20/25 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,97684

Prezzo a m³: € 149,24070

Spese generali € 17,69653

Utili di impresa € 13,56734

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,35393 (2 %)

Manodopera € 77,06790

Incidenza manodopera 51,64 %

Codice regionale: TOS19_PR.P09.105.002

| Voce: | 105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,27367

Prezzo a m³: € 159,73619

Spese generali € 18,94105

Utili di impresa € 14,52147

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,37882 (2 %)

Manodopera € 81,00222

Incidenza manodopera 50,71 %

Codice regionale: TOS19_PR.P09.106.002

| Voce: | 106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - classe di resistenza C25/30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,56968

Prezzo a m³: € 163,90565

Spese generali € 19,43545

Utili di impresa € 14,90051

Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa € 0,38871 (2 %)

Manodopera € 84,29668

Incidenza manodopera 51,43 %

Codice regionale: TOS19_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P10

| Capitolo: | CALCESTRUZZO: a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206:2016 e UNI 11104:2004, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 14/01/2008 e D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 17/01/2018 (aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni). Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P10.004.003

| Voce: | 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 64,80000

Spese generali € 9,72000

Utili di impresa € 7,45200

Prezzo a m³: € 81,97200

Codice regionale: TOS19_PR.P10.004.004

| Voce: | 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,72500

Spese generali € 10,15875

Utili di impresa € 7,78838

Prezzo a m³: € 85,67213

Codice regionale: TOS19_PR.P10.004.005

| Voce: | 004 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C8/10, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 70,65000

Spese generali € 10,59750

Utili di impresa € 8,12475

Prezzo a m³: € 89,37225

Codice regionale: TOS19_PR.P10.005.003

| Voce: | 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,05000

Spese generali € 10,05750

Utili di impresa € 7,71075

Prezzo a m³: € 84,81825

Codice regionale: TOS19_PR.P10.005.004

| Voce: | 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,92500

Spese generali € 10,18875

Utili di impresa € 7,81138

Prezzo a m³: € 85,92513

Codice regionale: TOS19_PR.P10.005.005

| Voce: | 005 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 67,92500

Spese generali € 10,18875

Utili di impresa € 7,81138

Prezzo a m³: € 85,92513

Codice regionale: TOS19_PR.P10.006.003

| Voce: | 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 69,75000

Spese generali € 10,46250

Utili di impresa € 8,02125

Prezzo a m³: € 88,23375

Codice regionale: TOS19_PR.P10.006.004

| Voce: | 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 72,67500

Spese generali € 10,90125

Utili di impresa € 8,35763

Prezzo a m³: € 91,93388

Codice regionale: TOS19_PR.P10.006.005

| Voce: | 006 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 72,67500

Spese generali € 10,90125

Utili di impresa € 8,35763

Prezzo a m³: € 91,93388

Codice regionale: TOS19_PR.P10.007.003

| Voce: | 007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - consistenza S3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 71,55000

Spese generali € 10,73250

Utili di impresa € 8,22825

Prezzo a m³: € 90,51075

Codice regionale: TOS19_PR.P10.007.004

| Voce: | 007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - consistenza S4 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 74,47500

Spese generali € 11,17125

Utili di impresa € 8,56463

Prezzo a m³: € 94,21088

Codice regionale: TOS19_PR.P10.007.005

| Voce: | 007 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - consistenza S5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,00000

Spese generali € 11,40000

Utili di impresa € 8,74000

Prezzo a m³: € 96,14000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.008.113

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,00000

Spese generali € 11,40000

Utili di impresa € 8,74000

Prezzo a m³: € 96,14000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.008.114

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,00000

Spese generali € 11,40000

Utili di impresa € 8,74000

Prezzo a m³: € 96,14000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.008.115

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,00000

Spese generali € 11,40000

Utili di impresa € 8,74000

Prezzo a m³: € 96,14000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.008.123

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 76,05000

Spese generali € 11,40750

Utili di impresa € 8,74575

Prezzo a m³: € 96,20325

Codice regionale: TOS19_PR.P10.008.124

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,42500

Spese generali € 11,61375

Utili di impresa € 8,90388

Prezzo a m³: € 97,94263

Codice regionale: TOS19_PR.P10.008.125

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,42500

Spese generali € 11,61375

Utili di impresa € 8,90388

Prezzo a m³: € 97,94263

Codice regionale: TOS19_PR.P10.008.423

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS19_PR.P10.008.424

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS19_PR.P10.008.425

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS19_PR.P10.008.433

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,70000

Spese generali € 12,25500

Utili di impresa € 9,39550

Prezzo a m³: € 103,35050

Codice regionale: TOS19_PR.P10.008.434

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,70000

Spese generali € 12,25500

Utili di impresa € 9,39550

Prezzo a m³: € 103,35050

Codice regionale: TOS19_PR.P10.008.435

| Voce: | 008 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 81,70000

Spese generali € 12,25500

Utili di impresa € 9,39550

Prezzo a m³: € 103,35050

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.113

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.114

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.115

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,75000

Spese generali € 12,11250

Utili di impresa € 9,28625

Prezzo a m³: € 102,14875

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.123

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,77500

Spese generali € 12,11625

Utili di impresa € 9,28913

Prezzo a m³: € 102,18038

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.124

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,17500

Spese generali € 12,32625

Utili di impresa € 9,45013

Prezzo a m³: € 103,95138

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.125

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,17500

Spese generali € 12,32625

Utili di impresa € 9,45013

Prezzo a m³: € 103,95138

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.133

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 80,77500

Spese generali € 12,11625

Utili di impresa € 9,28913

Prezzo a m³: € 102,18038

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.134

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,70000

Spese generali € 12,55500

Utili di impresa € 9,62550

Prezzo a m³: € 105,88050

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.135

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 84,07500

Spese generali € 12,61125

Utili di impresa € 9,66863

Prezzo a m³: € 106,35488

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.213

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,35000

Spese generali € 12,35250

Utili di impresa € 9,47025

Prezzo a m³: € 104,17275

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.214

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,27500

Spese generali € 12,79125

Utili di impresa € 9,80663

Prezzo a m³: € 107,87288

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.215

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,20000

Spese generali € 13,23000

Utili di impresa € 10,14300

Prezzo a m³: € 111,57300

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.423

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.424

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.425

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.433

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.434

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,30000

Spese generali € 14,44500

Utili di impresa € 11,07450

Prezzo a m³: € 121,81950

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.435

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,00000

Spese generali € 15,45000

Utili di impresa € 11,84500

Prezzo a m³: € 130,29500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.513

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,25000

Spese generali € 12,48750

Utili di impresa € 9,57375

Prezzo a m³: € 105,31125

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.514

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,17500

Spese generali € 12,92625

Utili di impresa € 9,91013

Prezzo a m³: € 109,01138

Codice regionale: TOS19_PR.P10.009.515

| Voce: | 009 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,10000

Spese generali € 13,36500

Utili di impresa € 10,24650

Prezzo a m³: € 112,71150

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.113

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,50000

Spese generali € 12,82500

Utili di impresa € 9,83250

Prezzo a m³: € 108,15750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.114

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,50000

Spese generali € 12,82500

Utili di impresa € 9,83250

Prezzo a m³: € 108,15750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.115

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,50000

Spese generali € 12,82500

Utili di impresa € 9,83250

Prezzo a m³: € 108,15750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.123

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,85000

Spese generali € 13,02750

Utili di impresa € 9,98775

Prezzo a m³: € 109,86525

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.124

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,92500

Spese generali € 13,03875

Utili di impresa € 9,99638

Prezzo a m³: € 109,96013

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.125

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,92500

Spese generali € 13,03875

Utili di impresa € 9,99638

Prezzo a m³: € 109,96013

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.133

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,85000

Spese generali € 13,02750

Utili di impresa € 9,98775

Prezzo a m³: € 109,86525

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.134

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,82500

Spese generali € 13,32375

Utili di impresa € 10,21488

Prezzo a m³: € 112,36363

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.135

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,82500

Spese generali € 13,32375

Utili di impresa € 10,21488

Prezzo a m³: € 112,36363

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.143

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 143 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.144

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 144 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.145

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 145 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.213

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,12500

Spese generali € 12,46875

Utili di impresa € 9,55938

Prezzo a m³: € 105,15313

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.214

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,12500

Spese generali € 12,46875

Utili di impresa € 9,55938

Prezzo a m³: € 105,15313

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.215

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,12500

Spese generali € 12,46875

Utili di impresa € 9,55938

Prezzo a m³: € 105,15313

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.223

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.224

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 224 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.225

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 225 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.313

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 313 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.314

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 314 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.315

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 315 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,40000

Spese generali € 13,11000

Utili di impresa € 10,05100

Prezzo a m³: € 110,56100

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.413

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 413 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,30000

Spese generali € 13,39500

Utili di impresa € 10,26950

Prezzo a m³: € 112,96450

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.414

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 414 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,30000

Spese generali € 13,39500

Utili di impresa € 10,26950

Prezzo a m³: € 112,96450

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.415

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 415 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,30000

Spese generali € 13,39500

Utili di impresa € 10,26950

Prezzo a m³: € 112,96450

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.423

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.424

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.425

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.433

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,00000

Spese generali € 15,90000

Utili di impresa € 12,19000

Prezzo a m³: € 134,09000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.434

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,00000

Spese generali € 14,85000

Utili di impresa € 11,38500

Prezzo a m³: € 125,23500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.435

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,00000

Spese generali € 16,65000

Utili di impresa € 12,76500

Prezzo a m³: € 140,41500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.513

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,32500

Spese generali € 13,39875

Utili di impresa € 10,27238

Prezzo a m³: € 112,99613

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.514

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.515

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.523

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 523 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.524

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 524 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS19_PR.P10.010.525

| Voce: | 010 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 525 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.113

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.114

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.115

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,35000

Spese generali € 13,25250

Utili di impresa € 10,16025

Prezzo a m³: € 111,76275

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.123

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,77500

Spese generali € 13,46625

Utili di impresa € 10,32413

Prezzo a m³: € 113,56538

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.124

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,77500

Spese generali € 13,46625

Utili di impresa € 10,32413

Prezzo a m³: € 113,56538

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.125

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,77500

Spese generali € 13,46625

Utili di impresa € 10,32413

Prezzo a m³: € 113,56538

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.133

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,90000

Spese generali € 13,63500

Utili di impresa € 10,45350

Prezzo a m³: € 114,98850

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.134

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.135

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.143

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 143 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,90000

Spese generali € 13,63500

Utili di impresa € 10,45350

Prezzo a m³: € 114,98850

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.144

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 144 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,10000

Spese generali € 13,96500

Utili di impresa € 10,70650

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.145

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 145 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,10000

Spese generali € 13,96500

Utili di impresa € 10,70650

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.213

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.214

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.215

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,25000

Spese generali € 13,53750

Utili di impresa € 10,37875

Prezzo a m³: € 114,16625

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.223

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.224

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 224 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.225

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 225 - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.233

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 233 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.234

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 234 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.235

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 235 - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.313

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 313 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.314

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 314 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.315

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 315 - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a m³: € 116,56975

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.323

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 323 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,62500

Spese generali € 13,89375

Utili di impresa € 10,65188

Prezzo a m³: € 117,17063

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.324

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 324 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,62500

Spese generali € 13,89375

Utili di impresa € 10,65188

Prezzo a m³: € 117,17063

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.325

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 325 - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,62500

Spese generali € 13,89375

Utili di impresa € 10,65188

Prezzo a m³: € 117,17063

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.333

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 333 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.334

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 334 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.335

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 335 - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,05000

Spese generali € 14,10750

Utili di impresa € 10,81575

Prezzo a m³: € 118,97325

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.413

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 413 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,10000

Spese generali € 13,96500

Utili di impresa € 10,70650

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.414

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 414 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,10000

Spese generali € 13,96500

Utili di impresa € 10,70650

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.415

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 415 - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,10000

Spese generali € 13,96500

Utili di impresa € 10,70650

Prezzo a m³: € 117,77150

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.423

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.424

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 424 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.425

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 425 - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.433

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,00000

Spese generali € 16,65000

Utili di impresa € 12,76500

Prezzo a m³: € 140,41500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.434

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 434 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,00000

Spese generali € 17,10000

Utili di impresa € 13,11000

Prezzo a m³: € 144,21000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.435

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 435 - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,00000

Spese generali € 17,40000

Utili di impresa € 13,34000

Prezzo a m³: € 146,74000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.443

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 443 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,00000

Spese generali € 18,90000

Utili di impresa € 14,49000

Prezzo a m³: € 159,39000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.444

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 444 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,00000

Spese generali € 18,90000

Utili di impresa € 14,49000

Prezzo a m³: € 159,39000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.445

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 445 - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.513

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,37500

Spese generali € 14,00625

Utili di impresa € 10,73813

Prezzo a m³: € 118,11938

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.514

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.515

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.523

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 523 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,90000

Spese generali € 14,53500

Utili di impresa € 11,14350

Prezzo a m³: € 122,57850

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.524

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 524 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,90000

Spese generali € 14,53500

Utili di impresa € 11,14350

Prezzo a m³: € 122,57850

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.525

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 525 - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,90000

Spese generali € 14,53500

Utili di impresa € 11,14350

Prezzo a m³: € 122,57850

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.533

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 533 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,80000

Spese generali € 14,82000

Utili di impresa € 11,36200

Prezzo a m³: € 124,98200

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.534

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 534 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,80000

Spese generali € 14,82000

Utili di impresa € 11,36200

Prezzo a m³: € 124,98200

Codice regionale: TOS19_PR.P10.011.535

| Voce: | 011 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 535 - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,80000

Spese generali € 14,82000

Utili di impresa € 11,36200

Prezzo a m³: € 124,98200

Codice regionale: TOS19_PR.P10.050.001

| Voce: | 050 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con Dmax 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 2,92500

Spese generali € 0,43875

Utili di impresa € 0,33638

Prezzo a m³: € 3,70013

Codice regionale: TOS19_PR.P10.050.002

| Voce: | 050 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato ordinario |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con Dmax 10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a m³: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.104.001

| Voce: | 104 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 8-10 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.105.001

| Voce: | 105 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 8-10 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.106.001

| Voce: | 106 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 8-10 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,76000

Spese generali € 18,86400

Utili di impresa € 14,46240

Prezzo a m³: € 159,08640

Codice regionale: TOS19_PR.P10.107.001

| Voce: | 107 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 8-10 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 174,00000

Spese generali € 26,10000

Utili di impresa € 20,01000

Prezzo a m³: € 220,11000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.108.111

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.108.112

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a m³: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.108.113

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.108.121

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.108.122

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a m³: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.108.123

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.108.421

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.108.422

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.108.423

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.108.431

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.108.432

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.108.433

| Voce: | 108 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,00000

Spese generali € 18,30000

Utili di impresa € 14,03000

Prezzo a m³: € 154,33000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.111

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.112

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.113

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.121

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.122

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.123

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.131

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a m³: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.132

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.133

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,00000

Spese generali € 17,10000

Utili di impresa € 13,11000

Prezzo a m³: € 144,21000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.211

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a m³: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.212

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.213

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,00000

Spese generali € 17,10000

Utili di impresa € 13,11000

Prezzo a m³: € 144,21000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.421

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.422

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,00000

Spese generali € 18,30000

Utili di impresa € 14,03000

Prezzo a m³: € 154,33000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.423

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,00000

Spese generali € 18,90000

Utili di impresa € 14,49000

Prezzo a m³: € 159,39000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.431

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.432

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.433

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.511

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.512

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.109.513

| Voce: | 109 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.111

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.112

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.113

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,00000

Spese generali € 17,85000

Utili di impresa € 13,68500

Prezzo a m³: € 150,53500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.121

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.122

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.123

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,00000

Spese generali € 17,85000

Utili di impresa € 13,68500

Prezzo a m³: € 150,53500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.131

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.132

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.133

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.141

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 141 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.142

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 142 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.143

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 143 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,00000

Spese generali € 18,30000

Utili di impresa € 14,03000

Prezzo a m³: € 154,33000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.211

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.212

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.213

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.221

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 221 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.222

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 222 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.223

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,00000

Spese generali € 18,30000

Utili di impresa € 14,03000

Prezzo a m³: € 154,33000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.311

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 311 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.312

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 312 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.313

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 313 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,00000

Spese generali € 18,30000

Utili di impresa € 14,03000

Prezzo a m³: € 154,33000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.411

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 411 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.412

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 412 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a m³: € 151,80000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.413

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 413 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 124,00000

Spese generali € 18,60000

Utili di impresa € 14,26000

Prezzo a m³: € 156,86000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.421

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.422

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.423

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 131,00000

Spese generali € 19,65000

Utili di impresa € 15,06500

Prezzo a m³: € 165,71500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.431

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,00000

Spese generali € 17,85000

Utili di impresa € 13,68500

Prezzo a m³: € 150,53500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.432

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.433

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.511

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,00000

Spese generali € 16,65000

Utili di impresa € 12,76500

Prezzo a m³: € 140,41500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.512

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a m³: € 151,80000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.513

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a m³: € 158,12500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.521

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 521 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,00000

Spese generali € 17,40000

Utili di impresa € 13,34000

Prezzo a m³: € 146,74000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.522

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 522 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.110.523

| Voce: | 110 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 523 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.111

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.112

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.113

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.121

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.122

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.123

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.131

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 131 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.132

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 132 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.133

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.141

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 141 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.142

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 142 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.143

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 143 - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.211

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 211 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.212

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 212 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.213

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.221

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 221 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.222

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 222 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.223

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.231

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 231 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,00000

Spese generali € 18,90000

Utili di impresa € 14,49000

Prezzo a m³: € 159,39000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.232

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 232 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,00000

Spese generali € 19,80000

Utili di impresa € 15,18000

Prezzo a m³: € 166,98000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.233

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 233 - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,00000

Spese generali € 20,70000

Utili di impresa € 15,87000

Prezzo a m³: € 174,57000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.311

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 311 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.312

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 312 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.313

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 313 - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.321

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 321 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,00000

Spese generali € 18,90000

Utili di impresa € 14,49000

Prezzo a m³: € 159,39000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.322

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 322 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,00000

Spese generali € 19,80000

Utili di impresa € 15,18000

Prezzo a m³: € 166,98000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.323

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 323 - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,00000

Spese generali € 20,70000

Utili di impresa € 15,87000

Prezzo a m³: € 174,57000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.331

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 331 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,00000

Spese generali € 18,90000

Utili di impresa € 14,49000

Prezzo a m³: € 159,39000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.332

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 332 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,00000

Spese generali € 19,80000

Utili di impresa € 15,18000

Prezzo a m³: € 166,98000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.333

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 333 - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,00000

Spese generali € 20,70000

Utili di impresa € 15,87000

Prezzo a m³: € 174,57000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.411

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 411 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.412

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 412 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.413

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 413 - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.421

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 421 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.422

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 422 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 136,00000

Spese generali € 20,40000

Utili di impresa € 15,64000

Prezzo a m³: € 172,04000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.423

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 423 - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 142,00000

Spese generali € 21,30000

Utili di impresa € 16,33000

Prezzo a m³: € 179,63000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.431

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 431 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.432

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 432 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 136,00000

Spese generali € 20,40000

Utili di impresa € 15,64000

Prezzo a m³: € 172,04000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.433

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 433 - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 142,00000

Spese generali € 21,30000

Utili di impresa € 16,33000

Prezzo a m³: € 179,63000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.441

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 441 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 139,00000

Spese generali € 20,85000

Utili di impresa € 15,98500

Prezzo a m³: € 175,83500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.442

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 442 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 145,00000

Spese generali € 21,75000

Utili di impresa € 16,67500

Prezzo a m³: € 183,42500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.443

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 443 - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 151,00000

Spese generali € 22,65000

Utili di impresa € 17,36500

Prezzo a m³: € 191,01500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.511

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 511 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.512

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 512 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.513

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.521

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 521 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.522

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 522 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 129,00000

Spese generali € 19,35000

Utili di impresa € 14,83500

Prezzo a m³: € 163,18500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.523

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 523 - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.531

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 531 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 126,00000

Spese generali € 18,90000

Utili di impresa € 14,49000

Prezzo a m³: € 159,39000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.532

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 532 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,00000

Spese generali € 19,80000

Utili di impresa € 15,18000

Prezzo a m³: € 166,98000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.111.533

| Voce: | 111 - Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 533 - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,00000

Spese generali € 20,70000

Utili di impresa € 15,87000

Prezzo a m³: € 174,57000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.112.001

| Voce: | 112 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fibre di acciaio certificate CE secondo la UNI EN 14889-1:2006 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a kg: € 1,89750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.112.002

| Voce: | 112 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - fibre sintetiche strutturali certificate CE secondo la UNI EN 14889-2:2006 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 15,00000

Spese generali € 2,25000

Utili di impresa € 1,72500

Prezzo a kg: € 18,97500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.112.010

| Voce: | 112 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato autocompattante fluido strutturale |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - fumi di silice certificati CE secondo la UNI EN 13263-1:2009 |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a kg: € 1,89750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.205.113

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.205.114

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.205.115

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,00000

Spese generali € 19,80000

Utili di impresa € 15,18000

Prezzo a m³: € 166,98000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.205.123

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.205.124

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m³: € 164,45000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.205.125

| Voce: | 205 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 132,00000

Spese generali € 19,80000

Utili di impresa € 15,18000

Prezzo a m³: € 166,98000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.207.113

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.207.114

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 136,00000

Spese generali € 20,40000

Utili di impresa € 15,64000

Prezzo a m³: € 172,04000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.207.115

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,00000

Spese generali € 20,70000

Utili di impresa € 15,87000

Prezzo a m³: € 174,57000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.207.123

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 133,00000

Spese generali € 19,95000

Utili di impresa € 15,29500

Prezzo a m³: € 168,24500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.207.124

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 136,00000

Spese generali € 20,40000

Utili di impresa € 15,64000

Prezzo a m³: € 172,04000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.207.125

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,00000

Spese generali € 20,70000

Utili di impresa € 15,87000

Prezzo a m³: € 174,57000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.207.133

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.207.134

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,00000

Spese generali € 20,70000

Utili di impresa € 15,87000

Prezzo a m³: € 174,57000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.207.135

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,00000

Spese generali € 21,00000

Utili di impresa € 16,10000

Prezzo a m³: € 177,10000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.207.223

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 223 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 135,00000

Spese generali € 20,25000

Utili di impresa € 15,52500

Prezzo a m³: € 170,77500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.207.224

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 224 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 138,00000

Spese generali € 20,70000

Utili di impresa € 15,87000

Prezzo a m³: € 174,57000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.207.225

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 225 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,00000

Spese generali € 21,00000

Utili di impresa € 16,10000

Prezzo a m³: € 177,10000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.207.513

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 137,00000

Spese generali € 20,55000

Utili di impresa € 15,75500

Prezzo a m³: € 173,30500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.207.514

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 140,00000

Spese generali € 21,00000

Utili di impresa € 16,10000

Prezzo a m³: € 177,10000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.207.515

| Voce: | 207 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 142,00000

Spese generali € 21,30000

Utili di impresa € 16,33000

Prezzo a m³: € 179,63000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.208.001

| Voce: | 208 - Calcestruzzo premiscelato alleggerito strutturale fibrorinforzato con resistenza caratteristica LC25/28 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Classe di esposizione ambientale XC1- massa volumica 1500 kg/mc, in sacchi |

Prezzo senza S. G. e Util. a kg: € 0,23333

Spese generali € 0,03500

Utili di impresa € 0,02683

Prezzo a kg: € 0,29516

Codice regionale: TOS19_PR.P10.221.033

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - consistenza S3 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,00000

Spese generali € 12,45000

Utili di impresa € 9,54500

Prezzo a m³: € 104,99500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.221.034

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - consistenza S3 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,00000

Spese generali € 13,35000

Utili di impresa € 10,23500

Prezzo a m³: € 112,58500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.221.035

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.221.036

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.221.037

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.221.043

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,00000

Spese generali € 12,45000

Utili di impresa € 9,54500

Prezzo a m³: € 104,99500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.221.044

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - consistenza S4 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,00000

Spese generali € 13,35000

Utili di impresa € 10,23500

Prezzo a m³: € 112,58500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.221.045

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.221.046

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.221.047

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.221.053

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - consistenza S5 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 83,00000

Spese generali € 12,45000

Utili di impresa € 9,54500

Prezzo a m³: € 104,99500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.221.054

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - consistenza S5 - massa volumica da 600 a 800 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,00000

Spese generali € 13,35000

Utili di impresa € 10,23500

Prezzo a m³: € 112,58500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.221.055

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.221.056

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 77,04500

Spese generali € 11,55675

Utili di impresa € 8,86018

Prezzo a m³: € 97,46193

Codice regionale: TOS19_PR.P10.221.057

| Voce: | 221 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 116,00000

Spese generali € 17,40000

Utili di impresa € 13,34000

Prezzo a m³: € 146,74000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.222.035

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - consistenza S3 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,10000

Spese generali € 16,06500

Utili di impresa € 12,31650

Prezzo a m³: € 135,48150

Codice regionale: TOS19_PR.P10.222.036

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - consistenza S3 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 154,00000

Spese generali € 23,10000

Utili di impresa € 17,71000

Prezzo a m³: € 194,81000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.222.037

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - consistenza S3 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 151,00000

Spese generali € 22,65000

Utili di impresa € 17,36500

Prezzo a m³: € 191,01500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.222.038

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - consistenza S3 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 149,00000

Spese generali € 22,35000

Utili di impresa € 17,13500

Prezzo a m³: € 188,48500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.222.045

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,10000

Spese generali € 16,06500

Utili di impresa € 12,31650

Prezzo a m³: € 135,48150

Codice regionale: TOS19_PR.P10.222.046

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 154,00000

Spese generali € 23,10000

Utili di impresa € 17,71000

Prezzo a m³: € 194,81000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.222.047

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 151,00000

Spese generali € 22,65000

Utili di impresa € 17,36500

Prezzo a m³: € 191,01500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.222.048

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 149,00000

Spese generali € 22,35000

Utili di impresa € 17,13500

Prezzo a m³: € 188,48500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.222.055

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - consistenza S5 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,90000

Spese generali € 16,48500

Utili di impresa € 12,63850

Prezzo a m³: € 139,02350

Codice regionale: TOS19_PR.P10.222.056

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - consistenza S5 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 159,00000

Spese generali € 23,85000

Utili di impresa € 18,28500

Prezzo a m³: € 201,13500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.222.057

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - consistenza S5 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 156,00000

Spese generali € 23,40000

Utili di impresa € 17,94000

Prezzo a m³: € 197,34000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.222.058

| Voce: | 222 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - consistenza S5 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 154,00000

Spese generali € 23,10000

Utili di impresa € 17,71000

Prezzo a m³: € 194,81000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.305.113

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,00000

Spese generali € 12,30000

Utili di impresa € 9,43000

Prezzo a m³: € 103,73000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.305.114

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m³: € 107,52500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.305.115

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,00000

Spese generali € 13,05000

Utili di impresa € 10,00500

Prezzo a m³: € 110,05500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.305.123

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,00000

Spese generali € 12,30000

Utili di impresa € 9,43000

Prezzo a m³: € 103,73000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.305.124

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m³: € 107,52500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.305.125

| Voce: | 305 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,00000

Spese generali € 13,05000

Utili di impresa € 10,00500

Prezzo a m³: € 110,05500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.306.113

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,00000

Spese generali € 13,20000

Utili di impresa € 10,12000

Prezzo a m³: € 111,32000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.306.114

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,00000

Spese generali € 13,65000

Utili di impresa € 10,46500

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.306.115

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.306.123

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,00000

Spese generali € 13,20000

Utili di impresa € 10,12000

Prezzo a m³: € 111,32000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.306.124

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,00000

Spese generali € 13,65000

Utili di impresa € 10,46500

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.306.125

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.306.133

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.306.134

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.306.135

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.306.213

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.306.214

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.306.215

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.306.513

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,00000

Spese generali € 13,80000

Utili di impresa € 10,58000

Prezzo a m³: € 116,38000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.306.514

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.306.515

| Voce: | 306 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,00000

Spese generali € 14,55000

Utili di impresa € 11,15500

Prezzo a m³: € 122,70500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.315.113

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,00000

Spese generali € 12,30000

Utili di impresa € 9,43000

Prezzo a m³: € 103,73000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.315.114

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m³: € 107,52500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.315.115

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,00000

Spese generali € 13,05000

Utili di impresa € 10,00500

Prezzo a m³: € 110,05500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.315.123

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 82,00000

Spese generali € 12,30000

Utili di impresa € 9,43000

Prezzo a m³: € 103,73000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.315.124

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 85,00000

Spese generali € 12,75000

Utili di impresa € 9,77500

Prezzo a m³: € 107,52500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.315.125

| Voce: | 315 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 87,00000

Spese generali € 13,05000

Utili di impresa € 10,00500

Prezzo a m³: € 110,05500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.316.113

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,00000

Spese generali € 13,20000

Utili di impresa € 10,12000

Prezzo a m³: € 111,32000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.316.114

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,00000

Spese generali € 13,65000

Utili di impresa € 10,46500

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.316.115

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.316.123

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 88,00000

Spese generali € 13,20000

Utili di impresa € 10,12000

Prezzo a m³: € 111,32000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.316.124

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,00000

Spese generali € 13,65000

Utili di impresa € 10,46500

Prezzo a m³: € 115,11500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.316.125

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.316.133

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.316.134

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.316.135

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.316.213

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 90,00000

Spese generali € 13,50000

Utili di impresa € 10,35000

Prezzo a m³: € 113,85000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.316.214

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 93,00000

Spese generali € 13,95000

Utili di impresa € 10,69500

Prezzo a m³: € 117,64500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.316.215

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.316.513

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,00000

Spese generali € 13,80000

Utili di impresa € 10,58000

Prezzo a m³: € 116,38000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.316.514

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.316.515

| Voce: | 316 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,00000

Spese generali € 14,55000

Utili di impresa € 11,15500

Prezzo a m³: € 122,70500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.325.113

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,00000

Spese generali € 15,30000

Utili di impresa € 11,73000

Prezzo a m³: € 129,03000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.325.114

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.325.115

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.325.123

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,00000

Spese generali € 15,30000

Utili di impresa € 11,73000

Prezzo a m³: € 129,03000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.325.124

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a m³: € 132,82500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.325.125

| Voce: | 325 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,00000

Spese generali € 16,05000

Utili di impresa € 12,30500

Prezzo a m³: € 135,35500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.326.113

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.326.114

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,00000

Spese generali € 16,65000

Utili di impresa € 12,76500

Prezzo a m³: € 140,41500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.326.115

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.326.123

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.326.124

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 111,00000

Spese generali € 16,65000

Utili di impresa € 12,76500

Prezzo a m³: € 140,41500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.326.125

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.326.133

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.326.134

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.326.135

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.326.213

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,00000

Spese generali € 16,50000

Utili di impresa € 12,65000

Prezzo a m³: € 139,15000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.326.214

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,00000

Spese generali € 16,95000

Utili di impresa € 12,99500

Prezzo a m³: € 142,94500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.326.215

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.326.513

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.326.514

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.326.515

| Voce: | 326 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.335.113

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,00000

Spese generali € 14,55000

Utili di impresa € 11,15500

Prezzo a m³: € 122,70500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.335.114

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a m³: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.335.115

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,00000

Spese generali € 15,30000

Utili di impresa € 11,73000

Prezzo a m³: € 129,03000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.335.123

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,00000

Spese generali € 14,55000

Utili di impresa € 11,15500

Prezzo a m³: € 122,70500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.335.124

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a m³: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.335.125

| Voce: | 335 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,00000

Spese generali € 15,30000

Utili di impresa € 11,73000

Prezzo a m³: € 129,03000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.336.113

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,00000

Spese generali € 15,45000

Utili di impresa € 11,84500

Prezzo a m³: € 130,29500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.336.114

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,00000

Spese generali € 15,90000

Utili di impresa € 12,19000

Prezzo a m³: € 134,09000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.336.115

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.336.123

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 103,00000

Spese generali € 15,45000

Utili di impresa € 11,84500

Prezzo a m³: € 130,29500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.336.124

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 106,00000

Spese generali € 15,90000

Utili di impresa € 12,19000

Prezzo a m³: € 134,09000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.336.125

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 108,00000

Spese generali € 16,20000

Utili di impresa € 12,42000

Prezzo a m³: € 136,62000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.336.133

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS19_PR.P10.336.134

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS19_PR.P10.336.135

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,90000

Spese generali € 15,43500

Utili di impresa € 11,83350

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: TOS19_PR.P10.336.213

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS19_PR.P10.336.214

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS19_PR.P10.336.215

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,90000

Spese generali € 15,43500

Utili di impresa € 11,83350

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: TOS19_PR.P10.336.513

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS19_PR.P10.336.514

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,10000

Spese generali € 15,01500

Utili di impresa € 11,51150

Prezzo a m³: € 126,62650

Codice regionale: TOS19_PR.P10.336.515

| Voce: | 336 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,90000

Spese generali € 15,43500

Utili di impresa € 11,83350

Prezzo a m³: € 130,16850

Codice regionale: TOS19_PR.P10.345.113

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,50000

Spese generali € 15,67500

Utili di impresa € 12,01750

Prezzo a m³: € 132,19250

Codice regionale: TOS19_PR.P10.345.114

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,50000

Spese generali € 16,12500

Utili di impresa € 12,36250

Prezzo a m³: € 135,98750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.345.115

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,50000

Spese generali € 16,42500

Utili di impresa € 12,59250

Prezzo a m³: € 138,51750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.345.123

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,50000

Spese generali € 15,67500

Utili di impresa € 12,01750

Prezzo a m³: € 132,19250

Codice regionale: TOS19_PR.P10.345.124

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 107,50000

Spese generali € 16,12500

Utili di impresa € 12,36250

Prezzo a m³: € 135,98750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.345.125

| Voce: | 345 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 109,50000

Spese generali € 16,42500

Utili di impresa € 12,59250

Prezzo a m³: € 138,51750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.346.113

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,50000

Spese generali € 16,57500

Utili di impresa € 12,70750

Prezzo a m³: € 139,78250

Codice regionale: TOS19_PR.P10.346.114

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,50000

Spese generali € 17,02500

Utili di impresa € 13,05250

Prezzo a m³: € 143,57750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.346.115

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,50000

Spese generali € 17,32500

Utili di impresa € 13,28250

Prezzo a m³: € 146,10750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.346.123

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 110,50000

Spese generali € 16,57500

Utili di impresa € 12,70750

Prezzo a m³: € 139,78250

Codice regionale: TOS19_PR.P10.346.124

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 113,50000

Spese generali € 17,02500

Utili di impresa € 13,05250

Prezzo a m³: € 143,57750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.346.125

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,50000

Spese generali € 17,32500

Utili di impresa € 13,28250

Prezzo a m³: € 146,10750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.346.133

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,50000

Spese generali € 16,87500

Utili di impresa € 12,93750

Prezzo a m³: € 142,31250

Codice regionale: TOS19_PR.P10.346.134

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,50000

Spese generali € 17,32500

Utili di impresa € 13,28250

Prezzo a m³: € 146,10750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.346.135

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,50000

Spese generali € 17,62500

Utili di impresa € 13,51250

Prezzo a m³: € 148,63750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.346.213

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,50000

Spese generali € 16,87500

Utili di impresa € 12,93750

Prezzo a m³: € 142,31250

Codice regionale: TOS19_PR.P10.346.214

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,50000

Spese generali € 17,32500

Utili di impresa € 13,28250

Prezzo a m³: € 146,10750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.346.215

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,50000

Spese generali € 17,62500

Utili di impresa € 13,51250

Prezzo a m³: € 148,63750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.346.513

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 114,50000

Spese generali € 17,17500

Utili di impresa € 13,16750

Prezzo a m³: € 144,84250

Codice regionale: TOS19_PR.P10.346.514

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,50000

Spese generali € 17,62500

Utili di impresa € 13,51250

Prezzo a m³: € 148,63750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.346.515

| Voce: | 346 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 119,50000

Spese generali € 17,92500

Utili di impresa € 13,74250

Prezzo a m³: € 151,16750

Codice regionale: TOS19_PR.P10.355.113

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.355.114

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.355.115

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.355.123

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 112,00000

Spese generali € 16,80000

Utili di impresa € 12,88000

Prezzo a m³: € 141,68000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.355.124

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 115,00000

Spese generali € 17,25000

Utili di impresa € 13,22500

Prezzo a m³: € 145,47500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.355.125

| Voce: | 355 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 117,00000

Spese generali € 17,55000

Utili di impresa € 13,45500

Prezzo a m³: € 148,00500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.356.113

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.356.114

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.356.115

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.356.123

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 118,00000

Spese generali € 17,70000

Utili di impresa € 13,57000

Prezzo a m³: € 149,27000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.356.124

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 121,00000

Spese generali € 18,15000

Utili di impresa € 13,91500

Prezzo a m³: € 153,06500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.356.125

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.356.133

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a m³: € 151,80000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.356.134

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.356.135

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a m³: € 158,12500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.356.213

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a m³: € 151,80000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.356.214

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 123,00000

Spese generali € 18,45000

Utili di impresa € 14,14500

Prezzo a m³: € 155,59500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.356.215

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a m³: € 158,12500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.356.513

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 122,00000

Spese generali € 18,30000

Utili di impresa € 14,03000

Prezzo a m³: € 154,33000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.356.514

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a m³: € 158,12500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.356.515

| Voce: | 356 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 127,00000

Spese generali € 19,05000

Utili di impresa € 14,60500

Prezzo a m³: € 160,65500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.365.113

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,20000

Spese generali € 12,93000

Utili di impresa € 9,91300

Prezzo a m³: € 109,04300

Codice regionale: TOS19_PR.P10.365.114

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,20000

Spese generali € 13,38000

Utili di impresa € 10,25800

Prezzo a m³: € 112,83800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.365.115

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.365.123

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 86,20000

Spese generali € 12,93000

Utili di impresa € 9,91300

Prezzo a m³: € 109,04300

Codice regionale: TOS19_PR.P10.365.124

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,20000

Spese generali € 13,38000

Utili di impresa € 10,25800

Prezzo a m³: € 112,83800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.365.125

| Voce: | 365 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 91,20000

Spese generali € 13,68000

Utili di impresa € 10,48800

Prezzo a m³: € 115,36800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.366.113

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,20000

Spese generali € 13,83000

Utili di impresa € 10,60300

Prezzo a m³: € 116,63300

Codice regionale: TOS19_PR.P10.366.114

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,20000

Spese generali € 14,28000

Utili di impresa € 10,94800

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.366.115

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,20000

Spese generali € 14,58000

Utili di impresa € 11,17800

Prezzo a m³: € 122,95800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.366.123

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,20000

Spese generali € 13,83000

Utili di impresa € 10,60300

Prezzo a m³: € 116,63300

Codice regionale: TOS19_PR.P10.366.124

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,20000

Spese generali € 14,28000

Utili di impresa € 10,94800

Prezzo a m³: € 120,42800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.366.125

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,20000

Spese generali € 14,58000

Utili di impresa € 11,17800

Prezzo a m³: € 122,95800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.366.133

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,20000

Spese generali € 14,13000

Utili di impresa € 10,83300

Prezzo a m³: € 119,16300

Codice regionale: TOS19_PR.P10.366.134

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,20000

Spese generali € 14,58000

Utili di impresa € 11,17800

Prezzo a m³: € 122,95800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.366.135

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,20000

Spese generali € 14,88000

Utili di impresa € 11,40800

Prezzo a m³: € 125,48800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.366.213

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,20000

Spese generali € 14,13000

Utili di impresa € 10,83300

Prezzo a m³: € 119,16300

Codice regionale: TOS19_PR.P10.366.214

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,20000

Spese generali € 14,58000

Utili di impresa € 11,17800

Prezzo a m³: € 122,95800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.366.215

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,20000

Spese generali € 14,88000

Utili di impresa € 11,40800

Prezzo a m³: € 125,48800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.366.513

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 96,20000

Spese generali € 14,43000

Utili di impresa € 11,06300

Prezzo a m³: € 121,69300

Codice regionale: TOS19_PR.P10.366.514

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,20000

Spese generali € 14,88000

Utili di impresa € 11,40800

Prezzo a m³: € 125,48800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.366.515

| Voce: | 366 - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 101,20000

Spese generali € 15,18000

Utili di impresa € 11,63800

Prezzo a m³: € 128,01800

Codice regionale: TOS19_PR.P10.375.113

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,00000

Spese generali € 13,35000

Utili di impresa € 10,23500

Prezzo a m³: € 112,58500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.375.114

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,00000

Spese generali € 13,80000

Utili di impresa € 10,58000

Prezzo a m³: € 116,38000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.375.115

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,00000

Spese generali € 14,10000

Utili di impresa € 10,81000

Prezzo a m³: € 118,91000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.375.123

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 89,00000

Spese generali € 13,35000

Utili di impresa € 10,23500

Prezzo a m³: € 112,58500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.375.124

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 92,00000

Spese generali € 13,80000

Utili di impresa € 10,58000

Prezzo a m³: € 116,38000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.375.125

| Voce: | 375 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 94,00000

Spese generali € 14,10000

Utili di impresa € 10,81000

Prezzo a m³: € 118,91000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.376.113

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.376.114

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.376.115

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a m³: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.376.123

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 95,00000

Spese generali € 14,25000

Utili di impresa € 10,92500

Prezzo a m³: € 120,17500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.376.124

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 98,00000

Spese generali € 14,70000

Utili di impresa € 11,27000

Prezzo a m³: € 123,97000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.376.125

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a m³: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.376.133

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,00000

Spese generali € 14,55000

Utili di impresa € 11,15500

Prezzo a m³: € 122,70500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.376.134

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a m³: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.376.135

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,00000

Spese generali € 15,30000

Utili di impresa € 11,73000

Prezzo a m³: € 129,03000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.376.213

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 213 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 97,00000

Spese generali € 14,55000

Utili di impresa € 11,15500

Prezzo a m³: € 122,70500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.376.214

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 214 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a m³: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.376.215

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 215 - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,00000

Spese generali € 15,30000

Utili di impresa € 11,73000

Prezzo a m³: € 129,03000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.376.513

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 513 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 99,00000

Spese generali € 14,85000

Utili di impresa € 11,38500

Prezzo a m³: € 125,23500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.376.514

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 514 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 102,00000

Spese generali € 15,30000

Utili di impresa € 11,73000

Prezzo a m³: € 129,03000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.376.515

| Voce: | 376 - Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm |
| --- | --- |
| Articolo: | 515 - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m³: € 131,56000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.390.001

| Voce: | 390 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con Dmax 20 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a m³: € 3,79500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.390.002

| Voce: | 390 - Sovrapprezzo al calcestruzzo preconfezionato per pavimenti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con Dmax 10 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 6,00000

Spese generali € 0,90000

Utili di impresa € 0,69000

Prezzo a m³: € 7,59000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.900.005

| Voce: | 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.900.006

| Voce: | 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo piazzamento di pompa con braccio oltre a 42 m |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS19_PR.P10.900.007

| Voce: | 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 5,00000

Spese generali € 0,75000

Utili di impresa € 0,57500

Prezzo a m³: € 6,32500

Codice regionale: TOS19_PR.P10.900.008

| Voce: | 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu' |

Prezzo senza S. G. e Util. a minuti: € 1,10000

Spese generali € 0,16500

Utili di impresa € 0,12650

Prezzo a minuti: € 1,39150

Codice regionale: TOS19_PR.P10.900.009

| Voce: | 900 - Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Carichi ridotti - per carichi al di sotto di 8 mc, per ogni mc in meno |

Prezzo senza S. G. e Util. a m³: € 10,00000

Spese generali € 1,50000

Utili di impresa € 1,15000

Prezzo a m³: € 12,65000

Codice regionale: TOS19_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P11

| Capitolo: | ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A. O C.A.P. O STRUTTURA MISTA: per strutture, opere di sostegno e/o contenimento |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P11.001.001

| Voce: | 001 - Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B 450 C, R 35 MPa, a superficie liscia |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - sp. 14 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 82,00000

Spese generali € 12,30000

Utili di impresa € 9,43000

Prezzo a m²: € 103,73000

Codice regionale: TOS19_PR.P11.001.002

| Voce: | 001 - Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B 450 C, R 35 MPa, a superficie liscia |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - sp. 18 cm, per paramento, mezzo coronamento o angolo |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 90,10000

Spese generali € 13,51500

Utili di impresa € 10,36150

Prezzo a m²: € 113,97650

Codice regionale: TOS19_PR.P11.002.003

| Voce: | 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - h da 2,51 a 3,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 213,75000

Spese generali € 32,06250

Utili di impresa € 24,58125

Prezzo a m: € 270,39375

Codice regionale: TOS19_PR.P11.002.005

| Voce: | 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - h da 3,51 a 4,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 304,00000

Spese generali € 45,60000

Utili di impresa € 34,96000

Prezzo a m: € 384,56000

Codice regionale: TOS19_PR.P11.002.007

| Voce: | 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - h da 4,51 a 5,00 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 403,75000

Spese generali € 60,56250

Utili di impresa € 46,43125

Prezzo a m: € 510,74375

Codice regionale: TOS19_PR.P11.002.008

| Voce: | 002 - Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq), certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - h da 5,01 a 5,50 metri |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 470,25000

Spese generali € 70,53750

Utili di impresa € 54,07875

Prezzo a m: € 594,86625

Codice regionale: TOS19_PR.P11.101.001

| Voce: | 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a metri 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,45000

Spese generali € 0,36750

Utili di impresa € 0,28175

Prezzo a m: € 3,09925

Codice regionale: TOS19_PR.P11.101.002

| Voce: | 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da metri 4,01 a metri 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,65000

Spese generali € 0,39750

Utili di impresa € 0,30475

Prezzo a m: € 3,35225

Codice regionale: TOS19_PR.P11.101.003

| Voce: | 101 - Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da metri 5,01 a metri 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,21000

Spese generali € 0,48150

Utili di impresa € 0,36915

Prezzo a m: € 4,06065

Codice regionale: TOS19_PR.P11.102.001

| Voce: | 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a metri 4,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,30000

Spese generali € 0,34500

Utili di impresa € 0,26450

Prezzo a m: € 2,90950

Codice regionale: TOS19_PR.P11.102.002

| Voce: | 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da metri 4,01 a metri 5,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,30000

Spese generali € 0,34500

Utili di impresa € 0,26450

Prezzo a m: € 2,90950

Codice regionale: TOS19_PR.P11.102.003

| Voce: | 102 - Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai, certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da metri 5,01 a metri 6,00 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a m: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_PR.P11.111.001

| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 13,75000

Spese generali € 2,06250

Utili di impresa € 1,58125

Prezzo a m²: € 17,39375

Codice regionale: TOS19_PR.P11.111.002

| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 14,55000

Spese generali € 2,18250

Utili di impresa € 1,67325

Prezzo a m²: € 18,40575

Codice regionale: TOS19_PR.P11.111.003

| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 15,65000

Spese generali € 2,34750

Utili di impresa € 1,79975

Prezzo a m²: € 19,79725

Codice regionale: TOS19_PR.P11.111.004

| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,65000

Spese generali € 2,64750

Utili di impresa € 2,02975

Prezzo a m²: € 22,32725

Codice regionale: TOS19_PR.P11.111.005

| Voce: | 111 - Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,45000

Spese generali € 2,91750

Utili di impresa € 2,23675

Prezzo a m²: € 24,60425

Codice regionale: TOS19_PR.P11.115.001

| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - fino a metri 4,00 – h. 12 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,00000

Spese generali € 2,55000

Utili di impresa € 1,95500

Prezzo a m²: € 21,50500

Codice regionale: TOS19_PR.P11.115.002

| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 17,80000

Spese generali € 2,67000

Utili di impresa € 2,04700

Prezzo a m²: € 22,51700

Codice regionale: TOS19_PR.P11.115.003

| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 18,60000

Spese generali € 2,79000

Utili di impresa € 2,13900

Prezzo a m²: € 23,52900

Codice regionale: TOS19_PR.P11.115.004

| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 19,65000

Spese generali € 2,94750

Utili di impresa € 2,25975

Prezzo a m²: € 24,85725

Codice regionale: TOS19_PR.P11.115.005

| Voce: | 115 - Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 28 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 20,60000

Spese generali € 3,09000

Utili di impresa € 2,36900

Prezzo a m²: € 26,05900

Codice regionale: TOS19_PR.P11.150.001

| Voce: | 150 - Tirante permanente in c.a.p. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a 2 trefoli di acciaio armonico |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 20,00000

Spese generali € 3,00000

Utili di impresa € 2,30000

Prezzo a ml: € 25,30000

Codice regionale: TOS19_PR.P11.150.002

| Voce: | 150 - Tirante permanente in c.a.p. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a 3 trefoli di acciaio armonico |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 22,10000

Spese generali € 3,31500

Utili di impresa € 2,54150

Prezzo a ml: € 27,95650

Codice regionale: TOS19_PR.P11.150.003

| Voce: | 150 - Tirante permanente in c.a.p. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a 4 trefoli di acciaio armonico |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 24,20000

Spese generali € 3,63000

Utili di impresa € 2,78300

Prezzo a ml: € 30,61300

Codice regionale: TOS19_PR.P11.150.004

| Voce: | 150 - Tirante permanente in c.a.p. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a 5 trefoli di acciaio armonico |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 26,35000

Spese generali € 3,95250

Utili di impresa € 3,03025

Prezzo a ml: € 33,33275

Codice regionale: TOS19_PR.P11.150.005

| Voce: | 150 - Tirante permanente in c.a.p. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a 6 trefoli di acciaio armonico |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 29,50000

Spese generali € 4,42500

Utili di impresa € 3,39250

Prezzo a ml: € 37,31750

Codice regionale: TOS19_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P12

| Capitolo: | ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P12.001.001

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a camera monoblocco lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 652,50000

Spese generali € 97,87500

Utili di impresa € 75,03750

Prezzo a cad: € 825,41250

Codice regionale: TOS19_PR.P12.001.002

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a camera monoblocco lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.320,00000

Spese generali € 198,00000

Utili di impresa € 151,80000

Prezzo a cad: € 1.669,80000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.001.003

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a camera monoblocco lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 750,00000

Spese generali € 112,50000

Utili di impresa € 86,25000

Prezzo a cad: € 948,75000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.001.004

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - ad elementi lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 345,95000

Spese generali € 51,89250

Utili di impresa € 39,78425

Prezzo a cad: € 437,62675

Codice regionale: TOS19_PR.P12.001.005

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - ad elementi lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 433,50000

Spese generali € 65,02500

Utili di impresa € 49,85250

Prezzo a cad: € 548,37750

Codice regionale: TOS19_PR.P12.001.006

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - ad elementi lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 477,70000

Spese generali € 71,65500

Utili di impresa € 54,93550

Prezzo a cad: € 604,29050

Codice regionale: TOS19_PR.P12.001.007

| Voce: | 001 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusini (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.504,00000

Spese generali € 375,60000

Utili di impresa € 287,96000

Prezzo a cad: € 3.167,56000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.002.001

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a camera monoblocco lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 578,85000

Spese generali € 86,82750

Utili di impresa € 66,56775

Prezzo a cad: € 732,24525

Codice regionale: TOS19_PR.P12.002.002

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a camera monoblocco lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 603,12000

Spese generali € 90,46800

Utili di impresa € 69,35880

Prezzo a cad: € 762,94680

Codice regionale: TOS19_PR.P12.002.003

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a camera monoblocco lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 750,00000

Spese generali € 112,50000

Utili di impresa € 86,25000

Prezzo a cad: € 948,75000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.002.004

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - ad elementi lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 642,24000

Spese generali € 96,33600

Utili di impresa € 73,85760

Prezzo a cad: € 812,43360

Codice regionale: TOS19_PR.P12.002.005

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - ad elementi lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 832,23000

Spese generali € 124,83450

Utili di impresa € 95,70645

Prezzo a cad: € 1.052,77095

Codice regionale: TOS19_PR.P12.002.006

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - ad elementi lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 998,55000

Spese generali € 149,78250

Utili di impresa € 114,83325

Prezzo a cad: € 1.263,16575

Codice regionale: TOS19_PR.P12.002.007

| Voce: | 002 - Fossa biologica bicamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.186,77000

Spese generali € 178,01550

Utili di impresa € 136,47855

Prezzo a cad: € 1.501,26405

Codice regionale: TOS19_PR.P12.003.001

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 5 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 89,85000

Spese generali € 13,47750

Utili di impresa € 10,33275

Prezzo a cad: € 113,66025

Codice regionale: TOS19_PR.P12.003.002

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 7 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 190,80000

Spese generali € 28,62000

Utili di impresa € 21,94200

Prezzo a cad: € 241,36200

Codice regionale: TOS19_PR.P12.003.003

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 9 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 131,80500

Spese generali € 19,77075

Utili di impresa € 15,15758

Prezzo a cad: € 166,73333

Codice regionale: TOS19_PR.P12.003.004

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 10 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 230,82000

Spese generali € 34,62300

Utili di impresa € 26,54430

Prezzo a cad: € 291,98730

Codice regionale: TOS19_PR.P12.003.005

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 12 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 222,70500

Spese generali € 33,40575

Utili di impresa € 25,61108

Prezzo a cad: € 281,72183

Codice regionale: TOS19_PR.P12.003.006

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 15 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 383,80500

Spese generali € 57,57075

Utili di impresa € 44,13758

Prezzo a cad: € 485,51333

Codice regionale: TOS19_PR.P12.003.007

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 24 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 592,35000

Spese generali € 88,85250

Utili di impresa € 68,12025

Prezzo a cad: € 749,32275

Codice regionale: TOS19_PR.P12.003.008

| Voce: | 003 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 33 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 770,00000

Spese generali € 115,50000

Utili di impresa € 88,55000

Prezzo a cad: € 974,05000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.004.001

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - 5 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 111,24000

Spese generali € 16,68600

Utili di impresa € 12,79260

Prezzo a cad: € 140,71860

Codice regionale: TOS19_PR.P12.004.002

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - 7 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 241,56000

Spese generali € 36,23400

Utili di impresa € 27,77940

Prezzo a cad: € 305,57340

Codice regionale: TOS19_PR.P12.004.003

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - 9 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 302,82000

Spese generali € 45,42300

Utili di impresa € 34,82430

Prezzo a cad: € 383,06730

Codice regionale: TOS19_PR.P12.004.004

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - 10 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 302,82000

Spese generali € 45,42300

Utili di impresa € 34,82430

Prezzo a cad: € 383,06730

Codice regionale: TOS19_PR.P12.004.005

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - 12 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 302,82000

Spese generali € 45,42300

Utili di impresa € 34,82430

Prezzo a cad: € 383,06730

Codice regionale: TOS19_PR.P12.004.006

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - 15 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 559,36000

Spese generali € 83,90400

Utili di impresa € 64,32640

Prezzo a cad: € 707,59040

Codice regionale: TOS19_PR.P12.004.007

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - 24 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 651,00000

Spese generali € 97,65000

Utili di impresa € 74,86500

Prezzo a cad: € 823,51500

Codice regionale: TOS19_PR.P12.004.008

| Voce: | 004 - Fossa biologica tipo Imhoff in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - 33 utenti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 732,00000

Spese generali € 109,80000

Utili di impresa € 84,18000

Prezzo a cad: € 925,98000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.005.001

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a camera monoblocco lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 652,50000

Spese generali € 97,87500

Utili di impresa € 75,03750

Prezzo a cad: € 825,41250

Codice regionale: TOS19_PR.P12.005.002

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a camera monoblocco lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.420,00000

Spese generali € 213,00000

Utili di impresa € 163,30000

Prezzo a cad: € 1.796,30000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.005.003

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a camera monoblocco lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.820,00000

Spese generali € 273,00000

Utili di impresa € 209,30000

Prezzo a cad: € 2.302,30000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.005.004

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a camera monoblocco lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.200,00000

Spese generali € 180,00000

Utili di impresa € 138,00000

Prezzo a cad: € 1.518,00000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.005.005

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a camera monoblocco lt. 12000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.800,00000

Spese generali € 270,00000

Utili di impresa € 207,00000

Prezzo a cad: € 2.277,00000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.005.006

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - ad elementi lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 652,50000

Spese generali € 97,87500

Utili di impresa € 75,03750

Prezzo a cad: € 825,41250

Codice regionale: TOS19_PR.P12.005.007

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 385,90000

Spese generali € 57,88500

Utili di impresa € 44,37850

Prezzo a cad: € 488,16350

Codice regionale: TOS19_PR.P12.005.008

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - ad elementi lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 503,20000

Spese generali € 75,48000

Utili di impresa € 57,86800

Prezzo a cad: € 636,54800

Codice regionale: TOS19_PR.P12.005.009

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - ad elementi lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.280,00000

Spese generali € 192,00000

Utili di impresa € 147,20000

Prezzo a cad: € 1.619,20000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.005.010

| Voce: | 005 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - ad elementi lt. 12000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 659,60000

Spese generali € 98,94000

Utili di impresa € 75,85400

Prezzo a cad: € 834,39400

Codice regionale: TOS19_PR.P12.006.001

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a camera monoblocco lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 653,65000

Spese generali € 98,04750

Utili di impresa € 75,16975

Prezzo a cad: € 826,86725

Codice regionale: TOS19_PR.P12.006.002

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a camera monoblocco lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.320,05000

Spese generali € 198,00750

Utili di impresa € 151,80575

Prezzo a cad: € 1.669,86325

Codice regionale: TOS19_PR.P12.006.003

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - a camera monoblocco lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.403,35000

Spese generali € 210,50250

Utili di impresa € 161,38525

Prezzo a cad: € 1.775,23775

Codice regionale: TOS19_PR.P12.006.004

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - a camera monoblocco lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.960,10000

Spese generali € 294,01500

Utili di impresa € 225,41150

Prezzo a cad: € 2.479,52650

Codice regionale: TOS19_PR.P12.006.005

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - a camera monoblocco lt. 12000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.804,50000

Spese generali € 270,67500

Utili di impresa € 207,51750

Prezzo a cad: € 2.282,69250

Codice regionale: TOS19_PR.P12.006.006

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - ad elementi lt. 3000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 552,00000

Spese generali € 82,80000

Utili di impresa € 63,48000

Prezzo a cad: € 698,28000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.006.007

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - ad elementi lt. 4000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 698,09000

Spese generali € 104,71350

Utili di impresa € 80,28035

Prezzo a cad: € 883,08385

Codice regionale: TOS19_PR.P12.006.008

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - ad elementi lt. 6000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 976,77000

Spese generali € 146,51550

Utili di impresa € 112,32855

Prezzo a cad: € 1.235,61405

Codice regionale: TOS19_PR.P12.006.009

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - ad elementi lt. 8000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.352,00000

Spese generali € 202,80000

Utili di impresa € 155,48000

Prezzo a cad: € 1.710,28000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.006.010

| Voce: | 006 - Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - ad elementi lt. 12000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.788,96000

Spese generali € 268,34400

Utili di impresa € 205,73040

Prezzo a cad: € 2.263,03440

Codice regionale: TOS19_PR.P12.007.001

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,79000

Spese generali € 1,01850

Utili di impresa € 0,78085

Prezzo a cad: € 8,58935

Codice regionale: TOS19_PR.P12.007.002

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,76589

Spese generali € 1,16488

Utili di impresa € 0,89308

Prezzo a cad: € 9,82385

Codice regionale: TOS19_PR.P12.007.003

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,22200

Spese generali € 1,83330

Utili di impresa € 1,40553

Prezzo a cad: € 15,46083

Codice regionale: TOS19_PR.P12.007.004

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,63500

Spese generali € 2,04525

Utili di impresa € 1,56803

Prezzo a cad: € 17,24828

Codice regionale: TOS19_PR.P12.007.005

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,14000

Spese generali € 3,32100

Utili di impresa € 2,54610

Prezzo a cad: € 28,00710

Codice regionale: TOS19_PR.P12.007.006

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,14000

Spese generali € 6,02100

Utili di impresa € 4,61610

Prezzo a cad: € 50,77710

Codice regionale: TOS19_PR.P12.007.007

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 64,02000

Spese generali € 9,60300

Utili di impresa € 7,36230

Prezzo a cad: € 80,98530

Codice regionale: TOS19_PR.P12.007.008

| Voce: | 007 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 77,76000

Spese generali € 11,66400

Utili di impresa € 8,94240

Prezzo a cad: € 98,36640

Codice regionale: TOS19_PR.P12.008.001

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,10000

Spese generali € 3,31500

Utili di impresa € 2,54150

Prezzo a cad: € 27,95650

Codice regionale: TOS19_PR.P12.008.002

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,87500

Spese generali € 2,53125

Utili di impresa € 1,94063

Prezzo a cad: € 21,34688

Codice regionale: TOS19_PR.P12.008.003

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,31700

Spese generali € 3,79755

Utili di impresa € 2,91146

Prezzo a cad: € 32,02601

Codice regionale: TOS19_PR.P12.008.004

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,88000

Spese generali € 4,48200

Utili di impresa € 3,43620

Prezzo a cad: € 37,79820

Codice regionale: TOS19_PR.P12.008.005

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,44700

Spese generali € 8,01705

Utili di impresa € 6,14641

Prezzo a cad: € 67,61046

Codice regionale: TOS19_PR.P12.008.006

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 71,95500

Spese generali € 10,79325

Utili di impresa € 8,27483

Prezzo a cad: € 91,02308

Codice regionale: TOS19_PR.P12.008.007

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 92,15000

Spese generali € 13,82250

Utili di impresa € 10,59725

Prezzo a cad: € 116,56975

Codice regionale: TOS19_PR.P12.008.008

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 113,44500

Spese generali € 17,01675

Utili di impresa € 13,04618

Prezzo a cad: € 143,50793

Codice regionale: TOS19_PR.P12.008.011

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - dimensioni esterne 180x180x100 sp.15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 373,45000

Spese generali € 56,01750

Utili di impresa € 42,94675

Prezzo a cad: € 472,41425

Codice regionale: TOS19_PR.P12.008.012

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 278,80000

Spese generali € 41,82000

Utili di impresa € 32,06200

Prezzo a cad: € 352,68200

Codice regionale: TOS19_PR.P12.008.013

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - dimensioni esterne 150x150x100 sp15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 242,50000

Spese generali € 36,37500

Utili di impresa € 27,88750

Prezzo a cad: € 306,76250

Codice regionale: TOS19_PR.P12.008.020

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - dimensioni esterne 120x60x50 alto spessore serie telefonia senza coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 121,55000

Spese generali € 18,23250

Utili di impresa € 13,97825

Prezzo a cad: € 153,76075

Codice regionale: TOS19_PR.P12.008.021

| Voce: | 008 - Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - dimensioni esterne 120x60x80 alto spessore serie telefonia senza coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,32500

Spese generali € 12,04875

Utili di impresa € 9,23738

Prezzo a cad: € 101,61113

Codice regionale: TOS19_PR.P12.009.001

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro interno cm. 20 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,33000

Spese generali € 0,49950

Utili di impresa € 0,38295

Prezzo a cad: € 4,21245

Codice regionale: TOS19_PR.P12.009.002

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro interno cm. 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,07000

Spese generali € 0,76050

Utili di impresa € 0,58305

Prezzo a cad: € 6,41355

Codice regionale: TOS19_PR.P12.009.003

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro interno cm. 40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,51000

Spese generali € 0,97650

Utili di impresa € 0,74865

Prezzo a cad: € 8,23515

Codice regionale: TOS19_PR.P12.009.004

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro interno cm. 50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,43000

Spese generali € 1,26450

Utili di impresa € 0,96945

Prezzo a cad: € 10,66395

Codice regionale: TOS19_PR.P12.009.005

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diametro interno cm. 60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,94000

Spese generali € 1,79100

Utili di impresa € 1,37310

Prezzo a cad: € 15,10410

Codice regionale: TOS19_PR.P12.009.006

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diametro interno cm. 80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,49000

Spese generali € 2,47350

Utili di impresa € 1,89635

Prezzo a cad: € 20,85985

Codice regionale: TOS19_PR.P12.009.007

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - diametro interno cm. 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,28000

Spese generali € 3,49200

Utili di impresa € 2,67720

Prezzo a cad: € 29,44920

Codice regionale: TOS19_PR.P12.009.008

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - diametro interno cm. 120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,34500

Spese generali € 5,60175

Utili di impresa € 4,29468

Prezzo a cad: € 47,24143

Codice regionale: TOS19_PR.P12.009.009

| Voce: | 009 - Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - diametro interno cm. 150 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,96000

Spese generali € 9,89400

Utili di impresa € 7,58540

Prezzo a cad: € 83,43940

Codice regionale: TOS19_PR.P12.010.001

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a doppio petto cm. 30x7-9x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,17000

Spese generali € 0,62550

Utili di impresa € 0,47955

Prezzo a cad: € 5,27505

Codice regionale: TOS19_PR.P12.010.002

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - a doppio petto cm. 40x7-9x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,67650

Spese generali € 1,15148

Utili di impresa € 0,88280

Prezzo a cad: € 9,71077

Codice regionale: TOS19_PR.P12.010.003

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - ad un petto – cm 25x8x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,61500

Spese generali € 0,24225

Utili di impresa € 0,18573

Prezzo a cad: € 2,04298

Codice regionale: TOS19_PR.P12.010.006

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - alla francese dim. 15/35XH.13xL.100 elementi dritti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,45000

Spese generali € 1,41750

Utili di impresa € 1,08675

Prezzo a cad: € 11,95425

Codice regionale: TOS19_PR.P12.010.007

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - alla francese dim. 15/35XH.13xL.50 elementi dritti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a cad: € 8,85500

Codice regionale: TOS19_PR.P12.010.008

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - alla francese dim. 33/50XH.25xL.98 elementi curvi |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,60000

Spese generali € 5,64000

Utili di impresa € 4,32400

Prezzo a cad: € 47,56400

Codice regionale: TOS19_PR.P12.010.009

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - alla francese dim. 15/35XH.25xL.100 elementi dritti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,20000

Spese generali € 1,68000

Utili di impresa € 1,28800

Prezzo a cad: € 14,16800

Codice regionale: TOS19_PR.P12.010.010

| Voce: | 010 - Zanella in cls |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - alla francese dim. 15/35XH.25xL.50 elementi dritti |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,16500

Spese generali € 0,92475

Utili di impresa € 0,70898

Prezzo a cad: € 7,79873

Codice regionale: TOS19_PR.P12.011.002

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,61500

Spese generali € 0,24225

Utili di impresa € 0,18573

Prezzo a cad: € 2,04298

Codice regionale: TOS19_PR.P12.011.003

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,73000

Spese generali € 0,85950

Utili di impresa € 0,65895

Prezzo a cad: € 7,24845

Codice regionale: TOS19_PR.P12.011.006

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 12x25x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,38000

Spese generali € 0,35700

Utili di impresa € 0,27370

Prezzo a cad: € 3,01070

Codice regionale: TOS19_PR.P12.011.007

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 12x25x95 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,35000

Spese generali € 1,40250

Utili di impresa € 1,07525

Prezzo a cad: € 11,82775

Codice regionale: TOS19_PR.P12.011.010

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - con doppio angolo smussato, diritto – cm 18x40x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,64000

Spese generali € 1,74600

Utili di impresa € 1,33860

Prezzo a cad: € 14,72460

Codice regionale: TOS19_PR.P12.011.011

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,87500

Spese generali € 1,03125

Utili di impresa € 0,79063

Prezzo a m: € 8,69688

Codice regionale: TOS19_PR.P12.011.012

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - per rotatorie tassellato di diametro vario, l.50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,00000

Spese generali € 0,60000

Utili di impresa € 0,46000

Prezzo a cad: € 5,06000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.011.013

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - per rotatorie tassellato di diametro vario, l.100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a cad: € 10,12000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.011.020

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - ad elementi dritti alleggeriti, lista comune, cm. 25x17h.x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,36000

Spese generali € 0,50400

Utili di impresa € 0,38640

Prezzo a cad: € 4,25040

Codice regionale: TOS19_PR.P12.011.021

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - ad elementi dritti elemento pieno, lista comune, cm. 25x17h.x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,08000

Spese generali € 0,46200

Utili di impresa € 0,35420

Prezzo a cad: € 3,89620

Codice regionale: TOS19_PR.P12.011.022

| Voce: | 011 - Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - ad elementi curvi r=200 elemento pieno, lista comune, cm. 25x17h.x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,92000

Spese generali € 1,63800

Utili di impresa € 1,25580

Prezzo a cad: € 13,81380

Codice regionale: TOS19_PR.P12.012.001

| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dritto dim. 12x25x100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,84500

Spese generali € 0,72675

Utili di impresa € 0,55718

Prezzo a m: € 6,12893

Codice regionale: TOS19_PR.P12.012.002

| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - curvilineo dim. 12x25x60 cm, r=50/100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,48000

Spese generali € 0,97200

Utili di impresa € 0,74520

Prezzo a cad: € 8,19720

Codice regionale: TOS19_PR.P12.012.003

| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dim. 15x25x100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,10000

Spese generali € 0,76500

Utili di impresa € 0,58650

Prezzo a m: € 6,45150

Codice regionale: TOS19_PR.P12.012.004

| Voce: | 012 - Cordonato in cls vibrocompresso martellinato, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - curvilineo dim. 15x25x60 cm, r=50/100/200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,95500

Spese generali € 2,84325

Utili di impresa € 2,17983

Prezzo a cad: € 23,97808

Codice regionale: TOS19_PR.P12.013.001

| Voce: | 013 - Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilità, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni 12/15 x 25 x 100 cm, DOTATI DI PELLICOLA FLUORORIFRANGENTE GIALLA, microprismatica classe 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,76000

Spese generali € 1,76400

Utili di impresa € 1,35240

Prezzo a m: € 14,87640

Codice regionale: TOS19_PR.P12.013.002

| Voce: | 013 - Cordonato stradale in cls vibrato alta visibilità, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per aiuole spartitraffico, dotati di incavature di avvertimento di invasione aiuola - misure 25 x 100 (o 50) x 12/6=H cm, dotato lungo le incavature, di PELLICOLA FLUORIFRANGENTE GIALLA, microprismatica classe 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,76000

Spese generali € 1,76400

Utili di impresa € 1,35240

Prezzo a m: € 14,87640

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.001

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne 40x100xh.30-40 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,82500

Spese generali € 3,27375

Utili di impresa € 2,50988

Prezzo a m: € 27,60863

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.002

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne 50x100xh.50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,95000

Spese generali € 5,09250

Utili di impresa € 3,90425

Prezzo a m: € 42,94675

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.003

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Canaletta per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 30x100xH.30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,60000

Spese generali € 2,64000

Utili di impresa € 2,02400

Prezzo a cad: € 22,26400

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.004

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,58000

Spese generali € 0,38700

Utili di impresa € 0,29670

Prezzo a m: € 3,26370

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.005

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,76000

Spese generali € 1,16400

Utili di impresa € 0,89240

Prezzo a cad: € 9,81640

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.006

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 5-10x100xH.10-15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,28000

Spese generali € 0,79200

Utili di impresa € 0,60720

Prezzo a cad: € 6,67920

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.008

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.15 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,21000

Spese generali € 0,93150

Utili di impresa € 0,71415

Prezzo a cad: € 7,85565

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.009

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.20-23 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a Tn: € 7,70000

Spese generali € 1,15500

Utili di impresa € 0,88550

Prezzo a Tn: € 9,74050

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.010

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.25-30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,79000

Spese generali € 1,31850

Utili di impresa € 1,01085

Prezzo a cad: € 11,11935

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.015

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 30x100xh.30 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,15000

Spese generali € 5,72250

Utili di impresa € 4,38725

Prezzo a cad: € 48,25975

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.020

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,07000

Spese generali € 1,21050

Utili di impresa € 0,92805

Prezzo a cad: € 10,20855

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.021

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.18-20 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,84000

Spese generali € 2,67600

Utili di impresa € 2,05160

Prezzo a cad: € 22,56760

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.022

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.20 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,58000

Spese generali € 1,73700

Utili di impresa € 1,33170

Prezzo a cad: € 14,64870

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.023

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 30x100xh.30 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,60000

Spese generali € 10,29000

Utili di impresa € 7,88900

Prezzo a cad: € 86,77900

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.030

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali dimensioni interne circa 10x100xh.10-15 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,70000

Spese generali € 3,10500

Utili di impresa € 2,38050

Prezzo a cad: € 26,18550

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.031

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 10x100xh.20 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 76,88493

Spese generali € 11,53274

Utili di impresa € 8,84177

Prezzo a cad: € 97,25944

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.032

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 15x100xh.15-20 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,70000

Spese generali € 3,55500

Utili di impresa € 2,72550

Prezzo a cad: € 29,98050

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.033

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 15x100xh.25 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 96,86105

Spese generali € 14,52916

Utili di impresa € 11,13902

Prezzo a cad: € 122,52923

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.034

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 20x100xh.20cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,64000

Spese generali € 3,99600

Utili di impresa € 3,06360

Prezzo a cad: € 33,69960

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.035

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 20x100xh.30cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 106,54963

Spese generali € 15,98244

Utili di impresa € 12,25321

Prezzo a cad: € 134,78528

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.036

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 30x100xh.25-30 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,49000

Spese generali € 6,22350

Utili di impresa € 4,77135

Prezzo a cad: € 52,48485

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.037

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 50x100xh.50 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 62,10000

Spese generali € 9,31500

Utili di impresa € 7,14150

Prezzo a cad: € 78,55650

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.050

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,70000

Spese generali € 7,45500

Utili di impresa € 5,71550

Prezzo a cad: € 62,87050

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.051

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 58,10000

Spese generali € 8,71500

Utili di impresa € 6,68150

Prezzo a cad: € 73,49650

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.052

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,90000

Spese generali € 10,33500

Utili di impresa € 7,92350

Prezzo a cad: € 87,15850

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.054

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,20000

Spese generali € 10,08000

Utili di impresa € 7,72800

Prezzo a cad: € 85,00800

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.055

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 67,55000

Spese generali € 10,13250

Utili di impresa € 7,76825

Prezzo a cad: € 85,45075

Codice regionale: TOS19_PR.P12.014.056

| Voce: | 014 - Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 80,50000

Spese generali € 12,07500

Utili di impresa € 9,25750

Prezzo a cad: € 101,83250

Codice regionale: TOS19_PR.P12.015.001

| Voce: | 015 - Coperchio per canaletta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,13000

Spese generali € 2,11950

Utili di impresa € 1,62495

Prezzo a cad: € 17,87445

Codice regionale: TOS19_PR.P12.016.001

| Voce: | 016 - Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro interno 100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,37000

Spese generali € 3,05550

Utili di impresa € 2,34255

Prezzo a m: € 25,76805

Codice regionale: TOS19_PR.P12.016.002

| Voce: | 016 - Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro interno 80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,85000

Spese generali € 2,22750

Utili di impresa € 1,70775

Prezzo a m: € 18,78525

Codice regionale: TOS19_PR.P12.016.003

| Voce: | 016 - Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro interno 60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,93000

Spese generali € 1,03950

Utili di impresa € 0,79695

Prezzo a m: € 8,76645

Codice regionale: TOS19_PR.P12.017.001

| Voce: | 017 - Bocche di lupo in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per cordonato smussato 8x25x50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,92500

Spese generali € 1,33875

Utili di impresa € 1,02638

Prezzo a cad: € 11,29013

Codice regionale: TOS19_PR.P12.017.002

| Voce: | 017 - Bocche di lupo in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per cordonato smussato 12x25x50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,62500

Spese generali € 1,59375

Utili di impresa € 1,22188

Prezzo a cad: € 13,44063

Codice regionale: TOS19_PR.P12.017.003

| Voce: | 017 - Bocche di lupo in cls vibrocompresso |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per cordonato smussato 15x25x50 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,90000

Spese generali € 1,78500

Utili di impresa € 1,36850

Prezzo a cad: € 15,05350

Codice regionale: TOS19_PR.P12.018.001

| Voce: | 018 - Lastre per sifonatura pozzetti in cls vibrato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni interne 23x23 cm (30 est) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,89100

Spese generali € 0,13365

Utili di impresa € 0,10247

Prezzo a cad: € 1,12712

Codice regionale: TOS19_PR.P12.018.002

| Voce: | 018 - Lastre per sifonatura pozzetti in cls vibrato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni interne 33x33 cm (40 est) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,18800

Spese generali € 0,17820

Utili di impresa € 0,13662

Prezzo a cad: € 1,50282

Codice regionale: TOS19_PR.P12.018.003

| Voce: | 018 - Lastre per sifonatura pozzetti in cls vibrato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni interne 40x40 cm (50 est) |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,38600

Spese generali € 0,20790

Utili di impresa € 0,15939

Prezzo a cad: € 1,75329

Codice regionale: TOS19_PR.P12.019.008

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 180,76000

Spese generali € 27,11400

Utili di impresa € 20,78740

Prezzo a m: € 228,66140

Codice regionale: TOS19_PR.P12.019.009

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - lunghezza 200 cm d. 300 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,00000

Spese generali € 1,95000

Utili di impresa € 1,49500

Prezzo a m: € 16,44500

Codice regionale: TOS19_PR.P12.019.010

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - lunghezza 200 cm d. 400 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,00000

Spese generali € 2,55000

Utili di impresa € 1,95500

Prezzo a m: € 21,50500

Codice regionale: TOS19_PR.P12.019.011

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - lunghezza 200 cm d. 500 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,00000

Spese generali € 3,15000

Utili di impresa € 2,41500

Prezzo a m: € 26,56500

Codice regionale: TOS19_PR.P12.019.012

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - lunghezza 200 cm d. 600 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 28,00000

Spese generali € 4,20000

Utili di impresa € 3,22000

Prezzo a m: € 35,42000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.019.013

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - lunghezza 200 cm d. 800 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,00000

Spese generali € 6,90000

Utili di impresa € 5,29000

Prezzo a m: € 58,19000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.019.014

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - lunghezza 200 cm d. 1000 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 70,00000

Spese generali € 10,50000

Utili di impresa € 8,05000

Prezzo a m: € 88,55000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.019.015

| Voce: | 019 - Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - lunghezza 200 cm d. 1200 mm armato |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 130,00000

Spese generali € 19,50000

Utili di impresa € 14,95000

Prezzo a m: € 164,45000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.020.001

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 30x30x30 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,86000

Spese generali € 0,42900

Utili di impresa € 0,32890

Prezzo a cad: € 3,61790

Codice regionale: TOS19_PR.P12.020.002

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 40x40x40 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,01500

Spese generali € 0,60225

Utili di impresa € 0,46173

Prezzo a cad: € 5,07898

Codice regionale: TOS19_PR.P12.020.003

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,91700

Spese generali € 0,88755

Utili di impresa € 0,68046

Prezzo a cad: € 7,48501

Codice regionale: TOS19_PR.P12.020.004

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,73000

Spese generali € 1,30950

Utili di impresa € 1,00395

Prezzo a cad: € 11,04345

Codice regionale: TOS19_PR.P12.020.005

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni esterne 70x70x70 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,61700

Spese generali € 2,34255

Utili di impresa € 1,79596

Prezzo a cad: € 19,75551

Codice regionale: TOS19_PR.P12.020.006

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni esterne 80x80x80 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,80000

Spese generali € 3,42000

Utili di impresa € 2,62200

Prezzo a cad: € 28,84200

Codice regionale: TOS19_PR.P12.020.007

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - dimensioni esterne 90x90x90 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,89000

Spese generali € 5,38350

Utili di impresa € 4,12735

Prezzo a cad: € 45,40085

Codice regionale: TOS19_PR.P12.020.008

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - dimensioni esterne 100x100x100 sp.10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,52500

Spese generali € 8,47875

Utili di impresa € 6,50038

Prezzo a cad: € 71,50413

Codice regionale: TOS19_PR.P12.020.010

| Voce: | 020 - Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,96000

Spese generali € 9,89400

Utili di impresa € 7,58540

Prezzo a cad: € 83,43940

Codice regionale: TOS19_PR.P12.021.001

| Voce: | 021 - Pozzetto di cacciata escluso chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 70x70x60-70 cm, sp. circa 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 213,90000

Spese generali € 32,08500

Utili di impresa € 24,59850

Prezzo a cad: € 270,58350

Codice regionale: TOS19_PR.P12.021.004

| Voce: | 021 - Pozzetto di cacciata escluso chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni esterne 90x90x75-90 cm, sp. circa 10 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 482,64000

Spese generali € 72,39600

Utili di impresa € 55,50360

Prezzo a cad: € 610,53960

Codice regionale: TOS19_PR.P12.022.001

| Voce: | 022 - Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni interne di 120 x 100 - spessore parete cm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 200,00000

Spese generali € 30,00000

Utili di impresa € 23,00000

Prezzo a m: € 253,00000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.022.002

| Voce: | 022 - Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni interne di 160 x 100 - spessore parete cm 16 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 228,00000

Spese generali € 34,20000

Utili di impresa € 26,22000

Prezzo a m: € 288,42000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.022.003

| Voce: | 022 - Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni interne di 200 x 100 - spessore parete cm 18 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 271,00000

Spese generali € 40,65000

Utili di impresa € 31,16500

Prezzo a m: € 342,81500

Codice regionale: TOS19_PR.P12.022.004

| Voce: | 022 - Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato armato in c.a., dimensionati per resistere ai carichi mobili per traffico stradale di 1ª categoria, di lunghezza di 200 cm, ad alta resistenza ai solfati turbovibrocompresso con sistema di giunzione con incastro a bicchiere, in conformità alla UNI EN 14844:2012 marcatura CE , D.M. 14/01/08 Lavori Pubblici, UNI 206:2016, UNI 11417-2:2014, UNI 11417-1:2012, EN 13760:2008 e UNI 8520-2:2016. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni interne di 300 x 200 - spessore parete cm 22 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 586,00000

Spese generali € 87,90000

Utili di impresa € 67,39000

Prezzo a m: € 741,29000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.023.001

| Voce: | 023 - Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni interne di 120 x 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,10000

Spese generali € 1,66500

Utili di impresa € 1,27650

Prezzo a m: € 14,04150

Codice regionale: TOS19_PR.P12.023.002

| Voce: | 023 - Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni interne di 160 x 100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,70000

Spese generali € 1,90500

Utili di impresa € 1,46050

Prezzo a m: € 16,06550

Codice regionale: TOS19_PR.P12.023.003

| Voce: | 023 - Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni interne di 200x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,50000

Spese generali € 2,32500

Utili di impresa € 1,78250

Prezzo a m: € 19,60750

Codice regionale: TOS19_PR.P12.023.004

| Voce: | 023 - Accessori - Anello in gomma per Elemento scatolare a sezione rettangolare prefabbricato in c.a. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni interne di 300x200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 38,20000

Spese generali € 5,73000

Utili di impresa € 4,39300

Prezzo a m: € 48,32300

Codice regionale: TOS19_PR.P12.024.001

| Voce: | 024 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro 60 x h.70 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,88500

Spese generali € 3,73275

Utili di impresa € 2,86178

Prezzo a cad: € 31,47953

Codice regionale: TOS19_PR.P12.024.002

| Voce: | 024 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 80 x h.100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 52,74000

Spese generali € 7,91100

Utili di impresa € 6,06510

Prezzo a cad: € 66,71610

Codice regionale: TOS19_PR.P12.024.003

| Voce: | 024 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro 100 x h.100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 81,36000

Spese generali € 12,20400

Utili di impresa € 9,35640

Prezzo a cad: € 102,92040

Codice regionale: TOS19_PR.P12.024.004

| Voce: | 024 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro 150 x h.150 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 101,75000

Spese generali € 15,26250

Utili di impresa € 11,70125

Prezzo a cad: € 128,71375

Codice regionale: TOS19_PR.P12.025.001

| Voce: | 025 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diametro 60 x h.70 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,45000

Spese generali € 6,81750

Utili di impresa € 5,22675

Prezzo a cad: € 57,49425

Codice regionale: TOS19_PR.P12.025.002

| Voce: | 025 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diametro 80 x h.100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 76,18500

Spese generali € 11,42775

Utili di impresa € 8,76128

Prezzo a cad: € 96,37403

Codice regionale: TOS19_PR.P12.025.003

| Voce: | 025 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diametro 100 x h.100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 113,26500

Spese generali € 16,98975

Utili di impresa € 13,02548

Prezzo a cad: € 143,28023

Codice regionale: TOS19_PR.P12.025.004

| Voce: | 025 - Fossa degrassatore con chiusino (lapide) carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diametro 150 x h.150 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 162,25000

Spese generali € 24,33750

Utili di impresa € 18,65875

Prezzo a cad: € 205,24625

Codice regionale: TOS19_PR.P12.028.001

| Voce: | 028 - Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 ( di cui al punto 3.3 del D.M. 14/01/2008) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni esterne 60x60xh60 per pali di altezza 3/5 mt. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,00000

Spese generali € 8,40000

Utili di impresa € 6,44000

Prezzo a cad: € 70,84000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.028.002

| Voce: | 028 - Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 ( di cui al punto 3.3 del D.M. 14/01/2008) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni esterne 90x80xh80 per pali di altezza 6/9 mt. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,41000

Spese generali € 14,76150

Utili di impresa € 11,31715

Prezzo a cad: € 124,48865

Codice regionale: TOS19_PR.P12.028.003

| Voce: | 028 - Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40 completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 ( di cui al punto 3.3 del D.M. 14/01/2008) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni esterne 100x100xh100 per pali di altezza 10/12 mt. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 97,97000

Spese generali € 14,69550

Utili di impresa € 11,26655

Prezzo a cad: € 123,93205

Codice regionale: TOS19_PR.P12.030.001

| Voce: | 030 - Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata o rettangolare |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per pozzetto dimensione esterna 100x100 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,45000

Spese generali € 3,21750

Utili di impresa € 2,46675

Prezzo a cad: € 27,13425

Codice regionale: TOS19_PR.P12.030.002

| Voce: | 030 - Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata o rettangolare |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per pozzetto dimensione esterna 120x120 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,54000

Spese generali € 3,23100

Utili di impresa € 2,47710

Prezzo a cad: € 27,24810

Codice regionale: TOS19_PR.P12.030.003

| Voce: | 030 - Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata o rettangolare |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per pozzetto dimensione esterna 150x150 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 123,75000

Spese generali € 18,56250

Utili di impresa € 14,23125

Prezzo a cad: € 156,54375

Codice regionale: TOS19_PR.P12.030.004

| Voce: | 030 - Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata o rettangolare |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per pozzetto dimensione esterna 180x180 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 209,00000

Spese generali € 31,35000

Utili di impresa € 24,03500

Prezzo a cad: € 264,38500

Codice regionale: TOS19_PR.P12.030.005

| Voce: | 030 - Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata o rettangolare |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per pozzetto dimensione esterna 200x200 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 386,75000

Spese generali € 58,01250

Utili di impresa € 44,47625

Prezzo a cad: € 489,23875

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.001

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pedonali dim. Esterne 30x30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,17500

Spese generali € 0,32625

Utili di impresa € 0,25013

Prezzo a cad: € 2,75138

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.002

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pedonali dim. Esterne 40x40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,79000

Spese generali € 0,41850

Utili di impresa € 0,32085

Prezzo a cad: € 3,52935

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.003

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - pedonali dim. Esterne 40x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 20,23000

Spese generali € 3,03450

Utili di impresa € 2,32645

Prezzo a cad: € 25,59095

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.004

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pedonali dim. Esterne 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,54000

Spese generali € 0,53100

Utili di impresa € 0,40710

Prezzo a cad: € 4,47810

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.005

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - pedonali dim. Esterne 60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,96000

Spese generali € 0,59400

Utili di impresa € 0,45540

Prezzo a cad: € 5,00940

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.006

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - pedonali dim. Esterne 70x70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,70000

Spese generali € 0,85500

Utili di impresa € 0,65550

Prezzo a cad: € 7,21050

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.007

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - pedonali dim. Esterne 80x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,64000

Spese generali € 1,74600

Utili di impresa € 1,33860

Prezzo a cad: € 14,72460

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.008

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - pedonali dim. Esterne 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,55000

Spese generali € 3,53250

Utili di impresa € 2,70825

Prezzo a cad: € 29,79075

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.009

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - pedonali dim. Esterne 120x120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,70000

Spese generali € 3,55500

Utili di impresa € 2,72550

Prezzo a cad: € 29,98050

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.010

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - carrabili h. 13-15 dim. Esterne 40x40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,60000

Spese generali € 3,24000

Utili di impresa € 2,48400

Prezzo a cad: € 27,32400

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.012

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - carrabili h. 13-15 dim. Esterne 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,96000

Spese generali € 1,94400

Utili di impresa € 1,49040

Prezzo a cad: € 16,39440

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.013

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - carrabili h. 13-15 dim. Esterne 60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,14500

Spese generali € 2,57175

Utili di impresa € 1,97168

Prezzo a cad: € 21,68843

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.014

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - carrabili h. 13-15 dim. Esterne 70x70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,73500

Spese generali € 3,26025

Utili di impresa € 2,49953

Prezzo a cad: € 27,49478

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.015

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - carrabili h. 13-15 dim. Esterne 80x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,68000

Spese generali € 6,40200

Utili di impresa € 4,90820

Prezzo a cad: € 53,99020

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.016

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - carrabili h. 13-20 dim. Esterne 100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,40000

Spese generali € 6,66000

Utili di impresa € 5,10600

Prezzo a cad: € 56,16600

Codice regionale: TOS19_PR.P12.031.017

| Voce: | 031 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - carrabili h. 13-20 dim. Esterne 120x120 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 77,60000

Spese generali € 11,64000

Utili di impresa € 8,92400

Prezzo a cad: € 98,16400

Codice regionale: TOS19_PR.P12.032.001

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - pedonali dim. Esterne 30x30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,34000

Spese generali € 0,35100

Utili di impresa € 0,26910

Prezzo a cad: € 2,96010

Codice regionale: TOS19_PR.P12.032.002

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - pedonali dim. Esterne 40x40 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,97000

Spese generali € 0,44550

Utili di impresa € 0,34155

Prezzo a cad: € 3,75705

Codice regionale: TOS19_PR.P12.032.003

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - pedonali dim. Esterne 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,78000

Spese generali € 0,56700

Utili di impresa € 0,43470

Prezzo a cad: € 4,78170

Codice regionale: TOS19_PR.P12.032.004

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - pedonali dim. Esterne 60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,23000

Spese generali € 0,63450

Utili di impresa € 0,48645

Prezzo a cad: € 5,35095

Codice regionale: TOS19_PR.P12.032.005

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - pedonali dim. Esterne 70x70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,09000

Spese generali € 0,91350

Utili di impresa € 0,70035

Prezzo a cad: € 7,70385

Codice regionale: TOS19_PR.P12.032.006

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - pedonali dim. Esterne 80x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 19,40000

Spese generali € 2,91000

Utili di impresa € 2,23100

Prezzo a cad: € 24,54100

Codice regionale: TOS19_PR.P12.032.015

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - carrabili dim. Esterne 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,72500

Spese generali € 2,05875

Utili di impresa € 1,57838

Prezzo a cad: € 17,36213

Codice regionale: TOS19_PR.P12.032.016

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - carrabili dim. Esterne 60x60 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,50500

Spese generali € 2,62575

Utili di impresa € 2,01308

Prezzo a cad: € 22,14383

Codice regionale: TOS19_PR.P12.032.017

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - carrabili dim. Esterne 70x70 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,23000

Spese generali € 3,33450

Utili di impresa € 2,55645

Prezzo a cad: € 28,12095

Codice regionale: TOS19_PR.P12.032.018

| Voce: | 032 - Chiusini (lapidi) e tappo in cls per botola di ispezione grigliata |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - carrabili dim. Esterne 80x80 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,56000

Spese generali € 6,98400

Utili di impresa € 5,35440

Prezzo a cad: € 58,89840

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.001

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - dimensioni interne 30x30x30=h, sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,49600

Spese generali € 0,37440

Utili di impresa € 0,28704

Prezzo a cad: € 3,15744

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.002

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - dimensioni interne 40x40x20=h, sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,04500

Spese generali € 0,45675

Utili di impresa € 0,35018

Prezzo a cad: € 3,85193

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.003

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - dimensioni interne 50x50x20=h, sp.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,27800

Spese generali € 0,64170

Utili di impresa € 0,49197

Prezzo a cad: € 5,41167

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.004

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - dimensioni interne 60x60x60=h, sp.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,71900

Spese generali € 1,60785

Utili di impresa € 1,23269

Prezzo a cad: € 13,55954

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.005

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - dimensioni interne 70x70x50=h, sp.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,75000

Spese generali € 5,36250

Utili di impresa € 4,11125

Prezzo a cad: € 45,22375

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.006

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - dimensioni interne 80x80x50=h, sp.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,72600

Spese generali € 2,80890

Utili di impresa € 2,15349

Prezzo a cad: € 23,68839

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.007

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - dimensioni interne 90x90x90=h, sp.5-6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,85500

Spese generali € 7,32825

Utili di impresa € 5,61833

Prezzo a cad: € 61,80158

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.008

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - dimensioni interne 100x100x100=h, sp.10 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,76500

Spese generali € 7,76475

Utili di impresa € 5,95298

Prezzo a cad: € 65,48273

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.009

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - dimensioni interne 120x120x20=h, sp.15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,01000

Spese generali € 4,80150

Utili di impresa € 3,68115

Prezzo a cad: € 40,49265

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.010

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - dimensioni interne 150x150x20=h, sp.15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 75,66000

Spese generali € 11,34900

Utili di impresa € 8,70090

Prezzo a cad: € 95,70990

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.011

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - dimensioni interne 40x40x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,49600

Spese generali € 0,37440

Utili di impresa € 0,28704

Prezzo a cad: € 3,15744

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.012

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - dimensioni interne 40x40x40=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,74400

Spese generali € 0,56160

Utili di impresa € 0,43056

Prezzo a cad: € 4,73616

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.013

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - dimensioni interne 50x50x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,50100

Spese generali € 0,52515

Utili di impresa € 0,40262

Prezzo a cad: € 4,42877

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.014

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - dimensioni interne 50x50x50=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,06000

Spese generali € 0,90900

Utili di impresa € 0,69690

Prezzo a cad: € 7,66590

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.015

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - dimensioni interne 60x60x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,46100

Spese generali € 0,66915

Utili di impresa € 0,51302

Prezzo a cad: € 5,64317

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.016

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - dimensioni interne 60x60x20=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,63400

Spese generali € 0,84510

Utili di impresa € 0,64791

Prezzo a cad: € 7,12701

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.018

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - dimensioni interne 70x70x70=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,52000

Spese generali € 2,32800

Utili di impresa € 1,78480

Prezzo a cad: € 19,63280

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.019

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - dimensioni interne 80x80x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,82500

Spese generali € 1,92375

Utili di impresa € 1,47488

Prezzo a cad: € 16,22363

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.020

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - dimensioni interne 80x80x20=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11,57100

Spese generali € 1,73565

Utili di impresa € 1,33067

Prezzo a cad: € 14,63732

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.021

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - dimensioni interne 80x80x80=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,81500

Spese generali € 3,57225

Utili di impresa € 2,73873

Prezzo a cad: € 30,12598

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.022

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - dimensioni interne 100x100x20=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 22,48800

Spese generali € 3,37320

Utili di impresa € 2,58612

Prezzo a cad: € 28,44732

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.023

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - dimensioni interne 100x100x50=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,82100

Spese generali € 4,77315

Utili di impresa € 3,65942

Prezzo a cad: € 40,25357

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.024

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - dimensioni interne 120x120x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,41000

Spese generali € 7,71150

Utili di impresa € 5,91215

Prezzo a cad: € 65,03365

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.025

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - dimensioni interne 120x120x50=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 78,63000

Spese generali € 11,79450

Utili di impresa € 9,04245

Prezzo a cad: € 99,46695

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.026

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - dimensioni interne 150x150x10=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,96000

Spese generali € 9,89400

Utili di impresa € 7,58540

Prezzo a cad: € 83,43940

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.027

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - dimensioni interne 150x150x50=h sp.3,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 104,76000

Spese generali € 15,71400

Utili di impresa € 12,04740

Prezzo a cad: € 132,52140

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.031

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - dimensioni interne 120x60x50 serie telefonia senza coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,75000

Spese generali € 9,26250

Utili di impresa € 7,10125

Prezzo a cad: € 78,11375

Codice regionale: TOS19_PR.P12.040.032

| Voce: | 040 - Prolunghe per pozzetti stradali in cav e raggiungi quota |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - dimensioni interne 120x60x80 serie telefonia senza coperchio |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 61,75000

Spese generali € 9,26250

Utili di impresa € 7,10125

Prezzo a cad: € 78,11375

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.001

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 32,17500

Spese generali € 4,82625

Utili di impresa € 3,70013

Prezzo a cad: € 40,70138

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.002

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 10x100xh.18-21 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,50500

Spese generali € 5,62575

Utili di impresa € 4,31308

Prezzo a cad: € 47,44383

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.003

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.15-17 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,59500

Spese generali € 7,43925

Utili di impresa € 5,70343

Prezzo a cad: € 62,73768

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.004

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 15x100xh.21-27 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 54,92500

Spese generali € 8,23875

Utili di impresa € 6,31638

Prezzo a cad: € 69,48013

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.005

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.20-22 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,25500

Spese generali € 9,03825

Utili di impresa € 6,92933

Prezzo a cad: € 76,22258

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.006

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Canaletta per aree pedonali e carrabile a basso carico, da A15 - C 250, dimensioni interne circa 20x100xh.26-32 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 66,95000

Spese generali € 10,04250

Utili di impresa € 7,69925

Prezzo a cad: € 84,69175

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.010

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 10x100xh.10-16 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,35400

Spese generali € 8,60310

Utili di impresa € 6,59571

Prezzo a cad: € 72,55281

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.012

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 15x100xh.15-17 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 71,23600

Spese generali € 10,68540

Utili di impresa € 8,19214

Prezzo a cad: € 90,11354

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.014

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 20x100xh.20-22 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 97,88900

Spese generali € 14,68335

Utili di impresa € 11,25724

Prezzo a cad: € 123,82959

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.016

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Canaletta per aree carrabili per carichi pesanti ed aree industriali, fino a F900, dimensioni interne circa 30x100xh.33-43 cm con profili in acciaio zincato |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 146,09100

Spese generali € 21,91365

Utili di impresa € 16,80047

Prezzo a cad: € 184,80512

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.050

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,98850

Spese generali € 10,94828

Utili di impresa € 8,39368

Prezzo a cad: € 92,33045

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.051

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cm: € 143,72550

Spese generali € 21,55883

Utili di impresa € 16,52843

Prezzo a cm: € 181,81276

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.052

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 173,41538

Spese generali € 26,01231

Utili di impresa € 19,94277

Prezzo a cad: € 219,37046

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.053

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 30 cm, da A15 - C 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 372,25500

Spese generali € 55,83825

Utili di impresa € 42,80933

Prezzo a cad: € 470,90258

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.054

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 10 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 157,80450

Spese generali € 23,67068

Utili di impresa € 18,14752

Prezzo a cad: € 199,62269

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.055

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 15 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 178,28175

Spese generali € 26,74226

Utili di impresa € 20,50240

Prezzo a cad: € 225,52641

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.056

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 20 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 196,46475

Spese generali € 29,46971

Utili di impresa € 22,59345

Prezzo a cad: € 248,52791

Codice regionale: TOS19_PR.P12.044.057

| Voce: | 044 - Canalette e accessori in cls polimerico, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Pozzetto di scarico con cestello L.500 per canaletta da 30 cm con profili in acciaio zincato, fino a F900 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 569,58675

Spese generali € 85,43801

Utili di impresa € 65,50248

Prezzo a cad: € 720,52724

Codice regionale: TOS19_PR.P12.050.001

| Voce: | 050 - Blocchi modulari per la realizzazione di opere di sostegno, a secco e a gravità, in calcestruzzo vibrato C25/30 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - forato e con riseghe per l’incastro, dimensioni cm. 100x100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 71,40000

Spese generali € 10,71000

Utili di impresa € 8,21100

Prezzo a cad: € 90,32100

Codice regionale: TOS19_PR.P12.050.002

| Voce: | 050 - Blocchi modulari per la realizzazione di opere di sostegno, a secco e a gravità, in calcestruzzo vibrato C25/30 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - forato e con riseghe per l’incastro, dimensioni cm. 50x100x100 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 51,00000

Spese generali € 7,65000

Utili di impresa € 5,86500

Prezzo a cad: € 64,51500

Codice regionale: TOS19_PR.P12.200.003

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - d. 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,50000

Spese generali € 0,22500

Utili di impresa € 0,17250

Prezzo a m: € 1,89750

Codice regionale: TOS19_PR.P12.200.004

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - d. 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,00000

Spese generali € 0,30000

Utili di impresa € 0,23000

Prezzo a m: € 2,53000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.200.005

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - d. 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,50000

Spese generali € 0,37500

Utili di impresa € 0,28750

Prezzo a m: € 3,16250

Codice regionale: TOS19_PR.P12.200.006

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - d. 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,00000

Spese generali € 0,45000

Utili di impresa € 0,34500

Prezzo a m: € 3,79500

Codice regionale: TOS19_PR.P12.200.007

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - d. 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,50000

Spese generali € 0,52500

Utili di impresa € 0,40250

Prezzo a m: € 4,42750

Codice regionale: TOS19_PR.P12.200.008

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - d. 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,50000

Spese generali € 0,67500

Utili di impresa € 0,51750

Prezzo a m: € 5,69250

Codice regionale: TOS19_PR.P12.200.009

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - d. 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,00000

Spese generali € 1,20000

Utili di impresa € 0,92000

Prezzo a m: € 10,12000

Codice regionale: TOS19_PR.P12.200.010

| Voce: | 200 - Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - d. 1400 mm, sp. 24 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,54000

Spese generali € 2,33100

Utili di impresa € 1,78710

Prezzo a cad: € 19,65810

Codice regionale: TOS19_PR

| Tipologia: | PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti. |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P15

| Capitolo: | MATERIALI PLASTICI E COMPOSITI |
| --- | --- |

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.001

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,81150

Spese generali € 0,57173

Utili di impresa € 0,43832

Prezzo a m: € 4,82155

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.002

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,72000

Spese generali € 0,85800

Utili di impresa € 0,65780

Prezzo a m: € 7,23580

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.003

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,06950

Spese generali € 1,36043

Utili di impresa € 1,04299

Prezzo a m: € 11,47292

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.004

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,38250

Spese generali € 2,15738

Utili di impresa € 1,65399

Prezzo a m: € 18,19386

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.005

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,08900

Spese generali € 3,46335

Utili di impresa € 2,65524

Prezzo a m: € 29,20759

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.006

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 37,30650

Spese generali € 5,59598

Utili di impresa € 4,29025

Prezzo a m: € 47,19272

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.007

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 61,44050

Spese generali € 9,21608

Utili di impresa € 7,06566

Prezzo a m: € 77,72223

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.008

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,78850

Spese generali € 0,41828

Utili di impresa € 0,32068

Prezzo a m: € 3,52745

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.009

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125 spess. mm 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,86000

Spese generali € 0,42900

Utili di impresa € 0,32890

Prezzo a m: € 3,61790

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.010

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,35050

Spese generali € 0,65258

Utili di impresa € 0,50031

Prezzo a m: € 5,50338

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.011

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,65500

Spese generali € 0,99825

Utili di impresa € 0,76533

Prezzo a m: € 8,41858

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.012

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,58750

Spese generali € 1,58813

Utili di impresa € 1,21756

Prezzo a m: € 13,39319

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.013

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,78050

Spese generali € 2,51708

Utili di impresa € 1,92976

Prezzo a m: € 21,22733

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.014

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 27,20300

Spese generali € 4,08045

Utili di impresa € 3,12835

Prezzo a m: € 34,41180

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.015

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 44,00000

Spese generali € 6,60000

Utili di impresa € 5,06000

Prezzo a m: € 55,66000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.016

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 72,60000

Spese generali € 10,89000

Utili di impresa € 8,34900

Prezzo a m: € 91,83900

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.020

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110 mm. spess 3,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,50250

Spese generali € 0,37538

Utili di impresa € 0,28779

Prezzo a m: € 3,16566

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.021

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 125 mm. spess. 3,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,26700

Spese generali € 0,49005

Utili di impresa € 0,37571

Prezzo a m: € 4,13276

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.022

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,23050

Spese generali € 0,78458

Utili di impresa € 0,60151

Prezzo a m: € 6,61658

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.023

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,00250

Spese generali € 1,20038

Utili di impresa € 0,92029

Prezzo a m: € 10,12316

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.024

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,46300

Spese generali € 1,86945

Utili di impresa € 1,43325

Prezzo a m: € 15,76570

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.025

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 20,19600

Spese generali € 3,02940

Utili di impresa € 2,32254

Prezzo a m: € 25,54794

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.026

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,12100

Spese generali € 4,96815

Utili di impresa € 3,80892

Prezzo a m: € 41,89807

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.027

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 51,70000

Spese generali € 7,75500

Utili di impresa € 5,94550

Prezzo a m: € 65,40050

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.028

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 86,42700

Spese generali € 12,96405

Utili di impresa € 9,93911

Prezzo a m: € 109,33016

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.029

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 176,93500

Spese generali € 26,54025

Utili di impresa € 20,34753

Prezzo a m: € 223,82278

Codice regionale: TOS19_PR.P15.050.030

| Voce: | 050 - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 225,11500

Spese generali € 33,76725

Utili di impresa € 25,88823

Prezzo a m: € 284,77048

Codice regionale: TOS19_PR.P15.051.001

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,79800

Spese generali € 0,11970

Utili di impresa € 0,09177

Prezzo a m: € 1,00947

Codice regionale: TOS19_PR.P15.051.002

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,06200

Spese generali € 0,15930

Utili di impresa € 0,12213

Prezzo a m: € 1,34343

Codice regionale: TOS19_PR.P15.051.003

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,38000

Spese generali € 0,20700

Utili di impresa € 0,15870

Prezzo a m: € 1,74570

Codice regionale: TOS19_PR.P15.051.004

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,74000

Spese generali € 0,26100

Utili di impresa € 0,20010

Prezzo a m: € 2,20110

Codice regionale: TOS19_PR.P15.051.005

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,90800

Spese generali € 0,28620

Utili di impresa € 0,21942

Prezzo a m: € 2,41362

Codice regionale: TOS19_PR.P15.051.006

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,11800

Spese generali € 0,31770

Utili di impresa € 0,24357

Prezzo a m: € 2,67927

Codice regionale: TOS19_PR.P15.051.007

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,86200

Spese generali € 0,42930

Utili di impresa € 0,32913

Prezzo a m: € 3,62043

Codice regionale: TOS19_PR.P15.051.008

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,24600

Spese generali € 0,48690

Utili di impresa € 0,37329

Prezzo a m: € 4,10619

Codice regionale: TOS19_PR.P15.051.009

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,00800

Spese generali € 0,60120

Utili di impresa € 0,46092

Prezzo a m: € 5,07012

Codice regionale: TOS19_PR.P15.051.010

| Voce: | 051 - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,11400

Spese generali € 0,91710

Utili di impresa € 0,70311

Prezzo a m: € 7,73421

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.001

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo SN4 diam. est. 110 mm spess. 2,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,56510

Spese generali € 0,23477

Utili di impresa € 0,17999

Prezzo a m: € 1,97985

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.002

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo SN4 diam. est. 125 mm spess. 2,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,30300

Spese generali € 0,34545

Utili di impresa € 0,26485

Prezzo a m: € 2,91330

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.003

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo SN4 diam. est. 160 mm spess. 3,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,44510

Spese generali € 0,51677

Utili di impresa € 0,39619

Prezzo a m: € 4,35805

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.004

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN4 diam. est. 200 mm spess. 4,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,40500

Spese generali € 0,81075

Utili di impresa € 0,62158

Prezzo a m: € 6,83733

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.005

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo SN4 diam. est. 250 mm spess. 5,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,82300

Spese generali € 1,47345

Utili di impresa € 1,12965

Prezzo a m: € 12,42610

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.006

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN4 diam. est. 315 mm spess. 6,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,77210

Spese generali € 2,21582

Utili di impresa € 1,69879

Prezzo a m: € 18,68671

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.007

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tipo SN4 diam. est. 400 mm spess. 8,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,03690

Spese generali € 3,75554

Utili di impresa € 2,87924

Prezzo a m: € 31,67168

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.008

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tipo SN4 diam. est. 500 mm spess. 10,5 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 33,41700

Spese generali € 5,01255

Utili di impresa € 3,84296

Prezzo a m: € 42,27251

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.009

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - tipo SN4 diam. est. 630 mm spess. 13,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 42,59610

Spese generali € 6,38942

Utili di impresa € 4,89855

Prezzo a m: € 53,88407

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.010

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 diam. est. 710 mm spess. 14,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 107,92000

Spese generali € 16,18800

Utili di impresa € 12,41080

Prezzo a m: € 136,51880

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.011

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - tipo SN4 diam. est. 800 mm spess. 16,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 130,80000

Spese generali € 19,62000

Utili di impresa € 15,04200

Prezzo a m: € 165,46200

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.012

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tipo SN2 diam. est. 160 mm spess. 3,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,02000

Spese generali € 0,75300

Utili di impresa € 0,57730

Prezzo a m: € 6,35030

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.013

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - tipo SN2 diam. est. 200 mm spess. 3,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,94000

Spese generali € 1,04100

Utili di impresa € 0,79810

Prezzo a m: € 8,77910

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.014

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tipo SN2 diam. est. 250 mm spess. 4,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,39000

Spese generali € 1,85850

Utili di impresa € 1,42485

Prezzo a m: € 15,67335

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.015

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tipo SN2 diam. est. 315 mm spess. 5,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 19,69000

Spese generali € 2,95350

Utili di impresa € 2,26435

Prezzo a m: € 24,90785

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.016

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - tipo SN2 diam. est. 400 mm spess. 6,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 30,96000

Spese generali € 4,64400

Utili di impresa € 3,56040

Prezzo a m: € 39,16440

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.017

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - tipo SN2 diam. est. 500 mm spess. 8,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 46,69000

Spese generali € 7,00350

Utili di impresa € 5,36935

Prezzo a m: € 59,06285

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.018

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - tipo SN2 diam. est. 630 mm spess. 10,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 81,20000

Spese generali € 12,18000

Utili di impresa € 9,33800

Prezzo a m: € 102,71800

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.019

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - tipo SN2 diam. est. 710 mm spess. 11,8 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 100,00000

Spese generali € 15,00000

Utili di impresa € 11,50000

Prezzo a m: € 126,50000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.052.020

| Voce: | 052 - Tubo in P.V.C. rigido per scarichi interrati di acque piovane e ventilazione conforme alla norma UNI 10972:2006 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - tipo SN2 diam. est. 800 mm spess. 13,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 120,00000

Spese generali € 18,00000

Utili di impresa € 13,80000

Prezzo a m: € 151,80000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.055.001

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - d. 40 mm spess. 3,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,38800

Spese generali € 0,05820

Utili di impresa € 0,04462

Prezzo a m: € 0,49082

Codice regionale: TOS19_PR.P15.055.002

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - d. 50 mm spess. 4,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,44800

Spese generali € 0,06720

Utili di impresa € 0,05152

Prezzo a m: € 0,56672

Codice regionale: TOS19_PR.P15.055.003

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - d. 63 mm spess. 5,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,62000

Spese generali € 0,09300

Utili di impresa € 0,07130

Prezzo a m: € 0,78430

Codice regionale: TOS19_PR.P15.055.004

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - d. 75 mm spess. 6,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,68400

Spese generali € 0,10260

Utili di impresa € 0,07866

Prezzo a m: € 0,86526

Codice regionale: TOS19_PR.P15.055.005

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - d. 90 mm spess. 7,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,97600

Spese generali € 0,14640

Utili di impresa € 0,11224

Prezzo a m: € 1,23464

Codice regionale: TOS19_PR.P15.055.006

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - d. 110 mm spess. 9,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,21200

Spese generali € 0,18180

Utili di impresa € 0,13938

Prezzo a m: € 1,53318

Codice regionale: TOS19_PR.P15.055.007

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - d. 125 mm spess. 10,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,52000

Spese generali € 0,22800

Utili di impresa € 0,17480

Prezzo a m: € 1,92280

Codice regionale: TOS19_PR.P15.055.008

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - d. 140 mm spess. 12,1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,21540

Spese generali € 0,48231

Utili di impresa € 0,36977

Prezzo a m: € 4,06748

Codice regionale: TOS19_PR.P15.055.009

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - d. 160 mm spess. 14,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,40800

Spese generali € 0,36120

Utili di impresa € 0,27692

Prezzo a m: € 3,04612

Codice regionale: TOS19_PR.P15.055.010

| Voce: | 055 - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1 e EN 61386-24 |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - d. 200 mm spess. 18,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,89200

Spese generali € 0,58380

Utili di impresa € 0,44758

Prezzo a m: € 4,92338

Codice regionale: TOS19_PR.P15.057.001

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - d. 40 mm spess. 3,4 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,52000

Spese generali € 0,07800

Utili di impresa € 0,05980

Prezzo a cad: € 0,65780

Codice regionale: TOS19_PR.P15.057.002

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - d. 50 mm spess. 4,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,58800

Spese generali € 0,08820

Utili di impresa € 0,06762

Prezzo a cad: € 0,74382

Codice regionale: TOS19_PR.P15.057.003

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - d. 63 mm spess. 5,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,61600

Spese generali € 0,09240

Utili di impresa € 0,07084

Prezzo a cad: € 0,77924

Codice regionale: TOS19_PR.P15.057.004

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - d. 75 mm spess. 6,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,76000

Spese generali € 0,11400

Utili di impresa € 0,08740

Prezzo a cad: € 0,96140

Codice regionale: TOS19_PR.P15.057.005

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - d. 90 mm spess. 7,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,79200

Spese generali € 0,11880

Utili di impresa € 0,09108

Prezzo a cad: € 1,00188

Codice regionale: TOS19_PR.P15.057.006

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - d. 110 mm spess. 9,3 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 0,96000

Spese generali € 0,14400

Utili di impresa € 0,11040

Prezzo a cad: € 1,21440

Codice regionale: TOS19_PR.P15.057.007

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - d. 125 mm spess. 10,7 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,80800

Spese generali € 0,27120

Utili di impresa € 0,20792

Prezzo a cad: € 2,28712

Codice regionale: TOS19_PR.P15.057.008

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - d. 140 mm spess. 12,1 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,17780

Spese generali € 0,47667

Utili di impresa € 0,36545

Prezzo a cad: € 4,01992

Codice regionale: TOS19_PR.P15.057.009

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - d. 160 mm spess. 14,2 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,31600

Spese generali € 0,34740

Utili di impresa € 0,26634

Prezzo a cad: € 2,92974

Codice regionale: TOS19_PR.P15.057.010

| Voce: | 057 - Manicotto di giunzione per tubo corrugato doppia parete (TCDP) |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - d. 200 mm spess. 18,0 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3,34800

Spese generali € 0,50220

Utili di impresa € 0,38502

Prezzo a cad: € 4,23522

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.001

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 250 mm, spess. mm 7.7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 15,85100

Spese generali € 2,37765

Utili di impresa € 1,82287

Prezzo a m: € 20,05152

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.002

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 315 mm, spess. mm 9.7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 25,09100

Spese generali € 3,76365

Utili di impresa € 2,88547

Prezzo a m: € 31,74012

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.003

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 355 mm, spess. mm 10.9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 32,69200

Spese generali € 4,90380

Utili di impresa € 3,75958

Prezzo a m: € 41,35538

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.004

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 400 mm, spess. mm 12.3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 40,37000

Spese generali € 6,05550

Utili di impresa € 4,64255

Prezzo a m: € 51,06805

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.005

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 450 mm, spess. mm 13.8 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 52,39300

Spese generali € 7,85895

Utili di impresa € 6,02520

Prezzo a m: € 66,27715

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.006

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 500 mm, spess. mm 15.3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 64,59200

Spese generali € 9,68880

Utili di impresa € 7,42808

Prezzo a m: € 81,70888

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.007

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 630 mm, spess. mm 19.3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 104,91800

Spese generali € 15,73770

Utili di impresa € 12,06557

Prezzo a m: € 132,72127

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.008

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 800 mm, spess. mm 24.5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 168,62450

Spese generali € 25,29368

Utili di impresa € 19,39182

Prezzo a m: € 213,30999

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.009

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - tipo SN2 (SDR 33) diam. est. 1000 mm, spess. mm 30.6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 262,99350

Spese generali € 39,44903

Utili di impresa € 30,24425

Prezzo a m: € 332,68678

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.010

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 160 mm, spess. mm 6,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,11250

Spese generali € 1,21688

Utili di impresa € 0,93294

Prezzo a m: € 10,26231

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.011

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 200 mm, spess. mm 7,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 11,40000

Spese generali € 1,71000

Utili di impresa € 1,31100

Prezzo a m: € 14,42100

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.012

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 250 mm, spess. mm 9,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 17,75000

Spese generali € 2,66250

Utili di impresa € 2,04125

Prezzo a m: € 22,45375

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.013

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 315 mm, spess. mm 12,1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 28,18000

Spese generali € 4,22700

Utili di impresa € 3,24070

Prezzo a m: € 35,64770

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.014

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 355 mm, spess. mm 13,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 36,70000

Spese generali € 5,50500

Utili di impresa € 4,22050

Prezzo a m: € 46,42550

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.015

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 400 mm, spess. mm 15,3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 45,15500

Spese generali € 6,77325

Utili di impresa € 5,19283

Prezzo a m: € 57,12108

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.016

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 450 mm, spess. mm 17,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 58,85000

Spese generali € 8,82750

Utili di impresa € 6,76775

Prezzo a m: € 74,44525

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.017

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 500 mm, spess. mm 19,1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 72,60000

Spese generali € 10,89000

Utili di impresa € 8,34900

Prezzo a m: € 91,83900

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.018

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 630 mm, spess. mm 24,1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 115,32500

Spese generali € 17,29875

Utili di impresa € 13,26238

Prezzo a m: € 145,88613

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.019

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 800 mm, spess. mm 30,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 185,62500

Spese generali € 27,84375

Utili di impresa € 21,34688

Prezzo a m: € 234,81563

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.020

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - tipo SN4 (SDR 26) diam. est. 1000 mm, spess. mm 38,2 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 289,75000

Spese generali € 43,46250

Utili di impresa € 33,32125

Prezzo a m: € 366,53375

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.021

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 160 mm, spess. mm 7,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,02000

Spese generali € 1,35300

Utili di impresa € 1,03730

Prezzo a m: € 11,41030

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.022

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 200 mm, spess. mm 9,6 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 14,06500

Spese generali € 2,10975

Utili di impresa € 1,61748

Prezzo a m: € 17,79223

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.023

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 250 mm, spess. mm 11,9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 21,70500

Spese generali € 3,25575

Utili di impresa € 2,49608

Prezzo a m: € 27,45683

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.024

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 315 mm, spess. mm 15 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 34,43500

Spese generali € 5,16525

Utili di impresa € 3,96003

Prezzo a m: € 43,56028

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.025

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 355 mm, spess. mm 16,9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 45,07500

Spese generali € 6,76125

Utili di impresa € 5,18363

Prezzo a m: € 57,01988

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.026

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 400 mm, spess. mm 19,1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 55,75000

Spese generali € 8,36250

Utili di impresa € 6,41125

Prezzo a m: € 70,52375

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.027

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 450 mm, spess. mm 21,5 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 72,67500

Spese generali € 10,90125

Utili di impresa € 8,35763

Prezzo a m: € 91,93388

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.028

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 500 mm, spess. mm 23,9 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 89,67500

Spese generali € 13,45125

Utili di impresa € 10,31263

Prezzo a m: € 113,43888

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.029

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 630 mm, spess. mm 30 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 141,77500

Spese generali € 21,26625

Utili di impresa € 16,30413

Prezzo a m: € 179,34538

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.030

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 800 mm, spess. mm 38,1 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 228,80000

Spese generali € 34,32000

Utili di impresa € 26,31200

Prezzo a m: € 289,43200

Codice regionale: TOS19_PR.P15.060.031

| Voce: | 060 - Tubi di polietilene lisci ad alta densità (PE-AD) conformi alla norma UNI EN 12666:2012 per fognatura e scarichi interrati non in pressione. |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - tipo SN8 (SDR 21) diam. est. 1000 mm, spess. mm 47,7 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 394,90000

Spese generali € 59,23500

Utili di impresa € 45,41350

Prezzo a m: € 499,54850

Codice regionale: TOS19_PR.P15.061.001

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo SN16 diametro esterno di 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 9,17500

Spese generali € 1,37625

Utili di impresa € 1,05513

Prezzo a m: € 11,60638

Codice regionale: TOS19_PR.P15.061.002

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo SN16 diametro esterno di 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 12,54000

Spese generali € 1,88100

Utili di impresa € 1,44210

Prezzo a m: € 15,86310

Codice regionale: TOS19_PR.P15.061.003

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo SN16 diametro esterno di 315 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 22,15500

Spese generali € 3,32325

Utili di impresa € 2,54783

Prezzo a m: € 28,02608

Codice regionale: TOS19_PR.P15.061.004

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN16 diametro esterno di 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 31,35000

Spese generali € 4,70250

Utili di impresa € 3,60525

Prezzo a m: € 39,65775

Codice regionale: TOS19_PR.P15.061.005

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo SN16 diametro esterno di 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 48,07000

Spese generali € 7,21050

Utili di impresa € 5,52805

Prezzo a m: € 60,80855

Codice regionale: TOS19_PR.P15.061.006

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN16 diametro esterno di 630 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 76,91000

Spese generali € 11,53650

Utili di impresa € 8,84465

Prezzo a m: € 97,29115

Codice regionale: TOS19_PR.P15.061.007

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tipo SN16 diametro esterno di 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 121,22000

Spese generali € 18,18300

Utili di impresa € 13,94030

Prezzo a m: € 153,34330

Codice regionale: TOS19_PR.P15.061.008

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tipo SN16 diametro esterno di 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 179,74000

Spese generali € 26,96100

Utili di impresa € 20,67010

Prezzo a m: € 227,37110

Codice regionale: TOS19_PR.P15.061.009

| Voce: | 061 - Tubi in polipropilene (PP) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - tipo SN16 diametro esterno di 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 250,80000

Spese generali € 37,62000

Utili di impresa € 28,84200

Prezzo a m: € 317,26200

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.001

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo SN4 diametro esterno di 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,42000

Spese generali € 0,21300

Utili di impresa € 0,16330

Prezzo a m: € 1,79630

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.002

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - tipo SN4 diametro esterno di 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,30850

Spese generali € 0,64628

Utili di impresa € 0,49548

Prezzo a m: € 5,45025

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.003

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo SN4 diametro esterno di 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 6,19850

Spese generali € 0,92978

Utili di impresa € 0,71283

Prezzo a m: € 7,84110

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.004

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN4 diametro esterno di 315 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 8,85500

Spese generali € 1,32825

Utili di impresa € 1,01833

Prezzo a m: € 11,20158

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.005

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - tipo SN4 diametro esterno di 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 13,89850

Spese generali € 2,08478

Utili di impresa € 1,59833

Prezzo a m: € 17,58160

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.006

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN4 diametro esterno di 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 23,06150

Spese generali € 3,45923

Utili di impresa € 2,65207

Prezzo a m: € 29,17280

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.007

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - tipo SN4 diametro esterno di 630 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 35,42000

Spese generali € 5,31300

Utili di impresa € 4,07330

Prezzo a m: € 44,80630

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.008

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tipo SN4 diametro esterno di 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 58,86650

Spese generali € 8,82998

Utili di impresa € 6,76965

Prezzo a m: € 74,46612

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.009

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - tipo SN4 diametro esterno di 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 98,25200

Spese generali € 14,73780

Utili di impresa € 11,29898

Prezzo a m: € 124,28878

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.010

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - tipo SN4 diametro esterno di 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 135,52000

Spese generali € 20,32800

Utili di impresa € 15,58480

Prezzo a m: € 171,43280

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.011

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - tipo SN8 diametro esterno di 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 3,46150

Spese generali € 0,51923

Utili di impresa € 0,39807

Prezzo a m: € 4,37880

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.012

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tipo SN8 diametro esterno di 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 5,03300

Spese generali € 0,75495

Utili di impresa € 0,57880

Prezzo a m: € 6,36675

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.013

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - tipo SN8 diametro esterno di 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 7,27650

Spese generali € 1,09148

Utili di impresa € 0,83680

Prezzo a m: € 9,20477

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.014

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tipo SN8 diametro esterno di 315 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 10,39500

Spese generali € 1,55925

Utili di impresa € 1,19543

Prezzo a m: € 13,14968

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.015

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - tipo SN8 diametro esterno di 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 16,32400

Spese generali € 2,44860

Utili di impresa € 1,87726

Prezzo a m: € 20,64986

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.016

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - tipo SN8 diametro esterno di 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 27,10400

Spese generali € 4,06560

Utili di impresa € 3,11696

Prezzo a m: € 34,28656

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.017

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - tipo SN8 diametro esterno di 630 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 41,65700

Spese generali € 6,24855

Utili di impresa € 4,79056

Prezzo a m: € 52,69611

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.018

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - tipo SN8 diametro esterno di 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 71,61000

Spese generali € 10,74150

Utili di impresa € 8,23515

Prezzo a m: € 90,58665

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.019

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - tipo SN8 diametro esterno di 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 105,29750

Spese generali € 15,79463

Utili di impresa € 12,10921

Prezzo a m: € 133,20134

Codice regionale: TOS19_PR.P15.062.020

| Voce: | 062 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008 , complete di sistema di giunzione con relativa guarnizione elastomerica |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - tipo SN8 diametro esterno di 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 147,45500

Spese generali € 22,11825

Utili di impresa € 16,95733

Prezzo a m: € 186,53058

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.004

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - tipo SN8 diametro esterno 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 159,60000

Spese generali € 23,94000

Utili di impresa € 18,35400

Prezzo a m: € 201,89400

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.006

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - tipo SN8 diametro esterno 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 224,00000

Spese generali € 33,60000

Utili di impresa € 25,76000

Prezzo a m: € 283,36000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.008

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - tipo SN8 diametro esterno 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 330,40000

Spese generali € 49,56000

Utili di impresa € 37,99600

Prezzo a m: € 417,95600

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.012

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - tipo SN8 diametro esterno 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 499,20000

Spese generali € 74,88000

Utili di impresa € 57,40800

Prezzo a m: € 631,48800

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.014

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - tipo SN8 diametro esterno 1800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 823,68000

Spese generali € 123,55200

Utili di impresa € 94,72320

Prezzo a m: € 1.041,95520

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.016

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - tipo SN8 diametro esterno 2000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 950,20000

Spese generali € 142,53000

Utili di impresa € 109,27300

Prezzo a m: € 1.202,00300

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.020

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - tipo SN8 diametro esterno 2400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.245,57000

Spese generali € 186,83550

Utili di impresa € 143,24055

Prezzo a m: € 1.575,64605

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.021

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - tipo SN12 diametro esterno 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 74,67000

Spese generali € 11,20050

Utili di impresa € 8,58705

Prezzo a m: € 94,45755

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.022

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - tipo SN12 diametro esterno 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 96,00000

Spese generali € 14,40000

Utili di impresa € 11,04000

Prezzo a m: € 121,44000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.023

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - tipo SN12 diametro esterno 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 133,33000

Spese generali € 19,99950

Utili di impresa € 15,33295

Prezzo a m: € 168,66245

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.025

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - tipo SN12 diametro esterno 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 208,27000

Spese generali € 31,24050

Utili di impresa € 23,95105

Prezzo a m: € 263,46155

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.027

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - tipo SN12 diametro esterno 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 293,33000

Spese generali € 43,99950

Utili di impresa € 33,73295

Prezzo a m: € 371,06245

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.029

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - tipo SN12 diametro esterno 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 387,20000

Spese generali € 58,08000

Utili di impresa € 44,52800

Prezzo a m: € 489,80800

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.033

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - tipo SN12 diametro esterno 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 574,93000

Spese generali € 86,23950

Utili di impresa € 66,11695

Prezzo a m: € 727,28645

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.035

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - tipo SN12 diametro esterno 1800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 886,94000

Spese generali € 133,04100

Utili di impresa € 101,99810

Prezzo a m: € 1.121,97910

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.037

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - tipo SN12 diametro esterno 2000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.027,52000

Spese generali € 154,12800

Utili di impresa € 118,16480

Prezzo a m: € 1.299,81280

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.039

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - tipo SN12 diametro esterno 2400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.352,41000

Spese generali € 202,86150

Utili di impresa € 155,52715

Prezzo a m: € 1.710,79865

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.040

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - tipo SN16 diametro esterno 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 80,00000

Spese generali € 12,00000

Utili di impresa € 9,20000

Prezzo a m: € 101,20000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.041

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - tipo SN16 diametro esterno 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 104,00000

Spese generali € 15,60000

Utili di impresa € 11,96000

Prezzo a m: € 131,56000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.042

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - tipo SN16 diametro esterno 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 144,00000

Spese generali € 21,60000

Utili di impresa € 16,56000

Prezzo a m: € 182,16000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.044

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - tipo SN16 diametro esterno 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 233,07000

Spese generali € 34,96050

Utili di impresa € 26,80305

Prezzo a m: € 294,83355

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.046

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - tipo SN16 diametro esterno 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 368,00000

Spese generali € 55,20000

Utili di impresa € 42,32000

Prezzo a m: € 465,52000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.048

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - tipo SN16 diametro esterno 1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 466,13000

Spese generali € 69,91950

Utili di impresa € 53,60495

Prezzo a m: € 589,65445

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.052

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - tipo SN16 diametro esterno 1600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 715,73000

Spese generali € 107,35950

Utili di impresa € 82,30895

Prezzo a m: € 905,39845

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.054

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - tipo SN16 diametro esterno 1800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 957,23000

Spese generali € 143,58450

Utili di impresa € 110,08145

Prezzo a m: € 1.210,89595

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.056

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - tipo SN16 diametro esterno 2000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.113,43000

Spese generali € 167,01450

Utili di impresa € 128,04445

Prezzo a m: € 1.408,48895

Codice regionale: TOS19_PR.P15.064.058

| Voce: | 064 - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di tipo strutturato spiralato rinforzato in acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, conformi alla norma UNI 11434:2012, completi di sistema di giunzione a bicchiere con relativa guarnizione elastomerica. |
| --- | --- |
| Articolo: | 058 - tipo SN16 diametro esterno 2400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1.471,12000

Spese generali € 220,66800

Utili di impresa € 169,17880

Prezzo a m: € 1.860,96680

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.002

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,60000

Spese generali € 1,29000

Utili di impresa € 0,98900

Prezzo a cad: € 10,87900

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.003

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,70000

Spese generali € 2,05500

Utili di impresa € 1,57550

Prezzo a cad: € 17,33050

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.004

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,60000

Spese generali € 2,34000

Utili di impresa € 1,79400

Prezzo a cad: € 19,73400

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.005

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,55000

Spese generali € 3,23250

Utili di impresa € 2,47825

Prezzo a cad: € 27,26075

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.006

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,60000

Spese generali € 5,04000

Utili di impresa € 3,86400

Prezzo a cad: € 42,50400

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.007

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,35000

Spese generali € 5,75250

Utili di impresa € 4,41025

Prezzo a cad: € 48,51275

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.008

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,00000

Spese generali € 8,55000

Utili di impresa € 6,55500

Prezzo a cad: € 72,10500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.009

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 233,25000

Spese generali € 34,98750

Utili di impresa € 26,82375

Prezzo a cad: € 295,06125

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.010

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 266,50000

Spese generali € 39,97500

Utili di impresa € 30,64750

Prezzo a cad: € 337,12250

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.011

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 417,45000

Spese generali € 62,61750

Utili di impresa € 48,00675

Prezzo a cad: € 528,07425

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.012

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 585,75000

Spese generali € 87,86250

Utili di impresa € 67,36125

Prezzo a cad: € 740,97375

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.014

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,75000

Spese generali € 2,51250

Utili di impresa € 1,92625

Prezzo a cad: € 21,18875

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.015

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,45000

Spese generali € 3,81750

Utili di impresa € 2,92675

Prezzo a cad: € 32,19425

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.016

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,20000

Spese generali € 4,23000

Utili di impresa € 3,24300

Prezzo a cad: € 35,67300

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.017

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,85000

Spese generali € 5,82750

Utili di impresa € 4,46775

Prezzo a cad: € 49,14525

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.018

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,30000

Spese generali € 9,49500

Utili di impresa € 7,27950

Prezzo a cad: € 80,07450

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.019

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,25000

Spese generali € 10,83750

Utili di impresa € 8,30875

Prezzo a cad: € 91,39625

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.020

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 104,75000

Spese generali € 15,71250

Utili di impresa € 12,04625

Prezzo a cad: € 132,50875

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.021

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 437,50000

Spese generali € 65,62500

Utili di impresa € 50,31250

Prezzo a cad: € 553,43750

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.022

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 499,95000

Spese generali € 74,99250

Utili di impresa € 57,49425

Prezzo a cad: € 632,43675

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.023

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 710,35000

Spese generali € 106,55250

Utili di impresa € 81,69025

Prezzo a cad: € 898,59275

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.024

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.011,45000

Spese generali € 151,71750

Utili di impresa € 116,31675

Prezzo a cad: € 1.279,48425

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.026

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,20000

Spese generali € 3,48000

Utili di impresa € 2,66800

Prezzo a cad: € 29,34800

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.027

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,55000

Spese generali € 4,73250

Utili di impresa € 3,62825

Prezzo a cad: € 39,91075

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.028

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,15000

Spese generali € 5,12250

Utili di impresa € 3,92725

Prezzo a cad: € 43,19975

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.029

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 44,65000

Spese generali € 6,69750

Utili di impresa € 5,13475

Prezzo a cad: € 56,48225

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.030

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 030 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,20000

Spese generali € 14,73000

Utili di impresa € 11,29300

Prezzo a cad: € 124,22300

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.031

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,20000

Spese generali € 16,83000

Utili di impresa € 12,90300

Prezzo a cad: € 141,93300

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.032

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 177,00000

Spese generali € 26,55000

Utili di impresa € 20,35500

Prezzo a cad: € 223,90500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.033

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 033 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 721,90000

Spese generali € 108,28500

Utili di impresa € 83,01850

Prezzo a cad: € 913,20350

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.034

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 034 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 825,00000

Spese generali € 123,75000

Utili di impresa € 94,87500

Prezzo a cad: € 1.043,62500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.035

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 035 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.424,80000

Spese generali € 213,72000

Utili di impresa € 163,85200

Prezzo a cad: € 1.802,37200

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.036

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 036 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.732,50000

Spese generali € 259,87500

Utili di impresa € 199,23750

Prezzo a cad: € 2.191,61250

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.038

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,30000

Spese generali € 3,64500

Utili di impresa € 2,79450

Prezzo a cad: € 30,73950

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.039

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,20000

Spese generali € 4,98000

Utili di impresa € 3,81800

Prezzo a cad: € 41,99800

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.040

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,45000

Spese generali € 5,61750

Utili di impresa € 4,30675

Prezzo a cad: € 47,37425

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.041

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,45000

Spese generali € 8,31750

Utili di impresa € 6,37675

Prezzo a cad: € 70,14425

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.042

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 042 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 109,15000

Spese generali € 16,37250

Utili di impresa € 12,55225

Prezzo a cad: € 138,07475

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.043

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 124,75000

Spese generali € 18,71250

Utili di impresa € 14,34625

Prezzo a cad: € 157,80875

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.044

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 227,70000

Spese generali € 34,15500

Utili di impresa € 26,18550

Prezzo a cad: € 288,04050

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.045

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 045 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 790,50000

Spese generali € 118,57500

Utili di impresa € 90,90750

Prezzo a cad: € 999,98250

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.046

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 046 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 903,40000

Spese generali € 135,51000

Utili di impresa € 103,89100

Prezzo a cad: € 1.142,80100

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.047

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.678,90000

Spese generali € 251,83500

Utili di impresa € 193,07350

Prezzo a cad: € 2.123,80850

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.048

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 048 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.953,95000

Spese generali € 293,09250

Utili di impresa € 224,70425

Prezzo a cad: € 2.471,74675

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.049

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 049 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 39,25000

Spese generali € 5,88750

Utili di impresa € 4,51375

Prezzo a cad: € 49,65125

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.050

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 050 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,85000

Spese generali € 6,27750

Utili di impresa € 4,81275

Prezzo a cad: € 52,94025

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.051

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 051 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,50000

Spese generali € 7,27500

Utili di impresa € 5,57750

Prezzo a cad: € 61,35250

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.052

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 052 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 60,65000

Spese generali € 9,09750

Utili di impresa € 6,97475

Prezzo a cad: € 76,72225

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.053

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 053 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 169,95000

Spese generali € 25,49250

Utili di impresa € 19,54425

Prezzo a cad: € 214,98675

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.054

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 054 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 284,05000

Spese generali € 42,60750

Utili di impresa € 32,66575

Prezzo a cad: € 359,32325

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.055

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 055 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 576,20000

Spese generali € 86,43000

Utili di impresa € 66,26300

Prezzo a cad: € 728,89300

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.056

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 056 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 643,50000

Spese generali € 96,52500

Utili di impresa € 74,00250

Prezzo a cad: € 814,02750

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.057

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 057 - Tee a 90° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 693,00000

Spese generali € 103,95000

Utili di impresa € 79,69500

Prezzo a cad: € 876,64500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.059

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 41,85000

Spese generali € 6,27750

Utili di impresa € 4,81275

Prezzo a cad: € 52,94025

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.060

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 060 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 49,50000

Spese generali € 7,42500

Utili di impresa € 5,69250

Prezzo a cad: € 62,61750

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.061

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 061 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,20000

Spese generali € 10,83000

Utili di impresa € 8,30300

Prezzo a cad: € 91,33300

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.062

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 062 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 175,25000

Spese generali € 26,28750

Utili di impresa € 20,15375

Prezzo a cad: € 221,69125

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.063

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 063 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 301,85000

Spese generali € 45,27750

Utili di impresa € 34,71275

Prezzo a cad: € 381,84025

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.064

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 064 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 595,25000

Spese generali € 89,28750

Utili di impresa € 68,45375

Prezzo a cad: € 752,99125

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.065

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 065 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 796,95000

Spese generali € 119,54250

Utili di impresa € 91,64925

Prezzo a cad: € 1.008,14175

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.066

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 066 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125-160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.076,40000

Spese generali € 161,46000

Utili di impresa € 123,78600

Prezzo a cad: € 1.361,64600

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.067

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 067 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 riduzione a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1,05000

Spese generali € 0,15750

Utili di impresa € 0,12075

Prezzo a cad: € 1,32825

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.068

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 068 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,10000

Spese generali € 5,56500

Utili di impresa € 4,26650

Prezzo a cad: € 46,93150

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.069

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 069 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 riduzione da 200 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,90000

Spese generali € 6,43500

Utili di impresa € 4,93350

Prezzo a cad: € 54,26850

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.070

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 070 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 riduzione da 250 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,35000

Spese generali € 7,55250

Utili di impresa € 5,79025

Prezzo a cad: € 63,69275

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.071

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 071 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 riduzione da 315 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 122,95000

Spese generali € 18,44250

Utili di impresa € 14,13925

Prezzo a cad: € 155,53175

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.072

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 072 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 riduzione da 400 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 135,30000

Spese generali € 20,29500

Utili di impresa € 15,55950

Prezzo a cad: € 171,15450

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.073

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 073 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 riduzione da 630 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 371,25000

Spese generali € 55,68750

Utili di impresa € 42,69375

Prezzo a cad: € 469,63125

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.074

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 074 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 riduzione da 630 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 561,00000

Spese generali € 84,15000

Utili di impresa € 64,51500

Prezzo a cad: € 709,66500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.075

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 075 - Manicotto ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 riduzione da 630 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 734,25000

Spese generali € 110,13750

Utili di impresa € 84,43875

Prezzo a cad: € 928,82625

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.077

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 077 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,25000

Spese generali € 6,93750

Utili di impresa € 5,31875

Prezzo a cad: € 58,50625

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.078

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 078 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,80000

Spese generali € 8,37000

Utili di impresa € 6,41700

Prezzo a cad: € 70,58700

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.079

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 079 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 56,70000

Spese generali € 8,50500

Utili di impresa € 6,52050

Prezzo a cad: € 71,72550

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.080

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 63,95000

Spese generali € 9,59250

Utili di impresa € 7,35425

Prezzo a cad: € 80,89675

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.081

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 081 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 65,90000

Spese generali € 9,88500

Utili di impresa € 7,57850

Prezzo a cad: € 83,36350

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.082

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 68,30000

Spese generali € 10,24500

Utili di impresa € 7,85450

Prezzo a cad: € 86,39950

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.083

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 083 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 78,30000

Spese generali € 11,74500

Utili di impresa € 9,00450

Prezzo a cad: € 99,04950

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.084

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 084 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 127,35000

Spese generali € 19,10250

Utili di impresa € 14,64525

Prezzo a cad: € 161,09775

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.085

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 085 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,94000

Spese generali € 22,64100

Utili di impresa € 17,35810

Prezzo a cad: € 190,93910

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.086

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 086 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 226,55000

Spese generali € 33,98250

Utili di impresa € 26,05325

Prezzo a cad: € 286,58575

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.087

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 087 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 295,34000

Spese generali € 44,30100

Utili di impresa € 33,96410

Prezzo a cad: € 373,60510

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.089

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 089 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,85000

Spese generali € 16,62750

Utili di impresa € 12,74775

Prezzo a cad: € 140,22525

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.090

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 090 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 136,60000

Spese generali € 20,49000

Utili di impresa € 15,70900

Prezzo a cad: € 172,79900

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.091

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 091 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 142,55000

Spese generali € 21,38250

Utili di impresa € 16,39325

Prezzo a cad: € 180,32575

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.092

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 092 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 178,20000

Spese generali € 26,73000

Utili di impresa € 20,49300

Prezzo a cad: € 225,42300

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.093

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 093 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 197,50000

Spese generali € 29,62500

Utili di impresa € 22,71250

Prezzo a cad: € 249,83750

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.094

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 094 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 225,70000

Spese generali € 33,85500

Utili di impresa € 25,95550

Prezzo a cad: € 285,51050

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.095

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 095 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 285,10000

Spese generali € 42,76500

Utili di impresa € 32,78650

Prezzo a cad: € 360,65150

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.096

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 096 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 938,45000

Spese generali € 140,76750

Utili di impresa € 107,92175

Prezzo a cad: € 1.187,13925

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.097

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 097 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.072,50000

Spese generali € 160,87500

Utili di impresa € 123,33750

Prezzo a cad: € 1.356,71250

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.098

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 098 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.751,90000

Spese generali € 262,78500

Utili di impresa € 201,46850

Prezzo a cad: € 2.216,15350

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.099

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 099 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.586,65000

Spese generali € 387,99750

Utili di impresa € 297,46475

Prezzo a cad: € 3.272,11225

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.101

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,55000

Spese generali € 2,33250

Utili di impresa € 1,78825

Prezzo a cad: € 19,67075

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.102

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 102 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,40000

Spese generali € 2,46000

Utili di impresa € 1,88600

Prezzo a cad: € 20,74600

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.103

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 103 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,35000

Spese generali € 4,70250

Utili di impresa € 3,60525

Prezzo a cad: € 39,65775

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.104

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 104 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 35,50000

Spese generali € 5,32500

Utili di impresa € 4,08250

Prezzo a cad: € 44,90750

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.105

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 105 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 350 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,95000

Spese generali € 7,04250

Utili di impresa € 5,39925

Prezzo a cad: € 59,39175

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.106

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 106 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,65000

Spese generali € 8,04750

Utili di impresa € 6,16975

Prezzo a cad: € 67,86725

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.107

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 107 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 62,70000

Spese generali € 9,40500

Utili di impresa € 7,21050

Prezzo a cad: € 79,31550

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.108

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 108 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 149,50000

Spese generali € 22,42500

Utili di impresa € 17,19250

Prezzo a cad: € 189,11750

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.109

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 109 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 170,80000

Spese generali € 25,62000

Utili di impresa € 19,64200

Prezzo a cad: € 216,06200

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.110

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 110 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 221,10000

Spese generali € 33,16500

Utili di impresa € 25,42650

Prezzo a cad: € 279,69150

Codice regionale: TOS19_PR.P15.065.111

| Voce: | 065 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polietilene per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 111 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 1200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 311,05000

Spese generali € 46,65750

Utili di impresa € 35,77075

Prezzo a cad: € 393,47825

Codice regionale: TOS19_PR.P15.066.002

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,30000

Spese generali € 1,24500

Utili di impresa € 0,95450

Prezzo a cad: € 10,49950

Codice regionale: TOS19_PR.P15.066.003

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,75000

Spese generali € 1,46250

Utili di impresa € 1,12125

Prezzo a cad: € 12,33375

Codice regionale: TOS19_PR.P15.066.004

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,94500

Spese generali € 2,39175

Utili di impresa € 1,83368

Prezzo a cad: € 20,17043

Codice regionale: TOS19_PR.P15.066.005

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,35000

Spese generali € 4,55250

Utili di impresa € 3,49025

Prezzo a cad: € 38,39275

Codice regionale: TOS19_PR.P15.066.014

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 14,60000

Spese generali € 2,19000

Utili di impresa € 1,67900

Prezzo a cad: € 18,46900

Codice regionale: TOS19_PR.P15.066.015

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,70000

Spese generali € 2,65500

Utili di impresa € 2,03550

Prezzo a cad: € 22,39050

Codice regionale: TOS19_PR.P15.066.016

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,25000

Spese generali € 3,93750

Utili di impresa € 3,01875

Prezzo a cad: € 33,20625

Codice regionale: TOS19_PR.P15.066.017

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 43,35000

Spese generali € 6,50250

Utili di impresa € 4,98525

Prezzo a cad: € 54,83775

Codice regionale: TOS19_PR.P15.066.026

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,40000

Spese generali € 2,61000

Utili di impresa € 2,00100

Prezzo a cad: € 22,01100

Codice regionale: TOS19_PR.P15.066.027

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 23,65000

Spese generali € 3,54750

Utili di impresa € 2,71975

Prezzo a cad: € 29,91725

Codice regionale: TOS19_PR.P15.066.028

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,60000

Spese generali € 3,84000

Utili di impresa € 2,94400

Prezzo a cad: € 32,38400

Codice regionale: TOS19_PR.P15.066.038

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,25000

Spese generali € 2,73750

Utili di impresa € 2,09875

Prezzo a cad: € 23,08625

Codice regionale: TOS19_PR.P15.066.039

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,90000

Spese generali € 3,73500

Utili di impresa € 2,86350

Prezzo a cad: € 31,49850

Codice regionale: TOS19_PR.P15.066.040

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,80000

Spese generali € 4,62000

Utili di impresa € 3,54200

Prezzo a cad: € 38,96200

Codice regionale: TOS19_PR.P15.066.059

| Voce: | 066 - Raccordi e pezzi speciali stampati corrugati in polietilene, per fognatura e drenaggio non in pressione in conformità alla norma UNI EN13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 059 - Tee a 45° ridotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 riduzione da 160 a 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 24,00000

Spese generali € 3,60000

Utili di impresa € 2,76000

Prezzo a cad: € 30,36000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.001

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,17000

Spese generali € 0,32550

Utili di impresa € 0,24955

Prezzo a cad: € 2,74505

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.002

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,47000

Spese generali € 0,67050

Utili di impresa € 0,51405

Prezzo a cad: € 5,65455

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.003

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,67500

Spese generali € 1,15125

Utili di impresa € 0,88263

Prezzo a cad: € 9,70888

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.004

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 21,18000

Spese generali € 3,17700

Utili di impresa € 2,43570

Prezzo a cad: € 26,79270

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.005

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,57800

Spese generali € 6,08670

Utili di impresa € 4,66647

Prezzo a cad: € 51,33117

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.006

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 83,11800

Spese generali € 12,46770

Utili di impresa € 9,55857

Prezzo a cad: € 105,14427

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.007

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Curva aperta (30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 194,40000

Spese generali € 29,16000

Utili di impresa € 22,35600

Prezzo a cad: € 245,91600

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.014

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5,57000

Spese generali € 0,83550

Utili di impresa € 0,64055

Prezzo a cad: € 7,04605

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.015

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10,75000

Spese generali € 1,61250

Utili di impresa € 1,23625

Prezzo a cad: € 13,59875

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.016

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,67000

Spese generali € 3,85050

Utili di impresa € 2,95205

Prezzo a cad: € 32,47255

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.017

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 47,91500

Spese generali € 7,18725

Utili di impresa € 5,51023

Prezzo a cad: € 60,61248

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.019

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 111,21000

Spese generali € 16,68150

Utili di impresa € 12,78915

Prezzo a cad: € 140,68065

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.020

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 228,24600

Spese generali € 34,23690

Utili di impresa € 26,24829

Prezzo a cad: € 288,73119

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.025

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,94000

Spese generali € 0,74100

Utili di impresa € 0,56810

Prezzo a cad: € 6,24910

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.026

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 026 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,69500

Spese generali € 1,45425

Utili di impresa € 1,11493

Prezzo a cad: € 12,26418

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.027

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,16500

Spese generali € 2,57475

Utili di impresa € 1,97398

Prezzo a cad: € 21,71373

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.028

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,21500

Spese generali € 6,03225

Utili di impresa € 4,62473

Prezzo a cad: € 50,87198

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.029

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 029 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,85000

Spese generali € 11,97750

Utili di impresa € 9,18275

Prezzo a cad: € 101,01025

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.031

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 222,75500

Spese generali € 33,41325

Utili di impresa € 25,61683

Prezzo a cad: € 281,78508

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.032

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 440,31500

Spese generali € 66,04725

Utili di impresa € 50,63623

Prezzo a cad: € 556,99848

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.037

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 037 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,94000

Spese generali € 0,74100

Utili di impresa € 0,56810

Prezzo a cad: € 6,24910

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.038

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 038 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9,69500

Spese generali € 1,45425

Utili di impresa € 1,11493

Prezzo a cad: € 12,26418

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.039

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,16500

Spese generali € 2,57475

Utili di impresa € 1,97398

Prezzo a cad: € 21,71373

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.040

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 40,21500

Spese generali € 6,03225

Utili di impresa € 4,62473

Prezzo a cad: € 50,87198

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.041

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 041 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 79,85000

Spese generali € 11,97750

Utili di impresa € 9,18275

Prezzo a cad: € 101,01025

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.043

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 222,75500

Spese generali € 33,41325

Utili di impresa € 25,61683

Prezzo a cad: € 281,78508

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.044

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 440,31500

Spese generali € 66,04725

Utili di impresa € 50,63623

Prezzo a cad: € 556,99848

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.076

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 076 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,75000

Spese generali € 1,16250

Utili di impresa € 0,89125

Prezzo a cad: € 9,80375

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.077

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 077 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,15000

Spese generali € 2,72250

Utili di impresa € 2,08725

Prezzo a cad: € 22,95975

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.078

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 078 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,24500

Spese generali € 3,93675

Utili di impresa € 3,01818

Prezzo a cad: € 33,19993

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.079

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 079 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,23500

Spese generali € 8,28525

Utili di impresa € 6,35203

Prezzo a cad: € 69,87228

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.080

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 080 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 109,37500

Spese generali € 16,40625

Utili di impresa € 12,57813

Prezzo a cad: € 138,35938

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.082

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 082 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 133,66000

Spese generali € 20,04900

Utili di impresa € 15,37090

Prezzo a cad: € 169,07990

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.083

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 083 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 256,18560

Spese generali € 38,42784

Utili di impresa € 29,46134

Prezzo a cad: € 324,07478

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.088

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 088 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 17,86800

Spese generali € 2,68020

Utili di impresa € 2,05482

Prezzo a cad: € 22,60302

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.089

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 089 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 27,59400

Spese generali € 4,13910

Utili di impresa € 3,17331

Prezzo a cad: € 34,90641

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.090

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 090 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 48,44400

Spese generali € 7,26660

Utili di impresa € 5,57106

Prezzo a cad: € 61,28166

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.091

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 091 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 186,97000

Spese generali € 28,04550

Utili di impresa € 21,50155

Prezzo a cad: € 236,51705

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.092

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 092 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 369,86500

Spese generali € 55,47975

Utili di impresa € 42,53448

Prezzo a cad: € 467,87923

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.094

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 094 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 738,92000

Spese generali € 110,83800

Utili di impresa € 84,97580

Prezzo a cad: € 934,73380

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.100

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 100 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,71500

Spese generali € 0,40725

Utili di impresa € 0,31223

Prezzo a cad: € 3,43448

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.101

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,32000

Spese generali € 0,94800

Utili di impresa € 0,72680

Prezzo a cad: € 7,99480

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.102

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 102 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,00000

Spese generali € 1,05000

Utili di impresa € 0,80500

Prezzo a cad: € 8,85500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.103

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 103 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,11000

Spese generali € 2,26650

Utili di impresa € 1,73765

Prezzo a cad: € 19,11415

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.104

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 104 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,97500

Spese generali € 4,49625

Utili di impresa € 3,44713

Prezzo a cad: € 37,91838

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.112

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 112 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,40000

Spese generali € 0,36000

Utili di impresa € 0,27600

Prezzo a cad: € 3,03600

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.113

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 113 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,07500

Spese generali € 0,61125

Utili di impresa € 0,46863

Prezzo a cad: € 5,15488

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.114

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 114 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6,89500

Spese generali € 1,03425

Utili di impresa € 0,79293

Prezzo a cad: € 8,72218

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.115

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 115 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12,53000

Spese generali € 1,87950

Utili di impresa € 1,44095

Prezzo a cad: € 15,85045

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.116

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 116 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,81000

Spese generali € 4,02150

Utili di impresa € 3,08315

Prezzo a cad: € 33,91465

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.117

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 117 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 53,06500

Spese generali € 7,95975

Utili di impresa € 6,10248

Prezzo a cad: € 67,12723

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.118

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 118 - Aumento eccentrico/ diminuzione SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 126,97500

Spese generali € 19,04625

Utili di impresa € 14,60213

Prezzo a cad: € 160,62338

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.120

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 120 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 125 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2,87400

Spese generali € 0,43110

Utili di impresa € 0,33051

Prezzo a cad: € 3,63561

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.121

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 121 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,45200

Spese generali € 0,66780

Utili di impresa € 0,51198

Prezzo a cad: € 5,63178

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.122

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 122 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,70600

Spese generali € 1,30590

Utili di impresa € 1,00119

Prezzo a cad: € 11,01309

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.123

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 123 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,31800

Spese generali € 2,74770

Utili di impresa € 2,10657

Prezzo a cad: € 23,17227

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.124

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 124 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 29,27400

Spese generali € 4,39110

Utili di impresa € 3,36651

Prezzo a cad: € 37,03161

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.125

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 125 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 55,05000

Spese generali € 8,25750

Utili di impresa € 6,33075

Prezzo a cad: € 69,63825

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.126

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 126 - Bigiunto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 127,31886

Spese generali € 19,09783

Utili di impresa € 14,64167

Prezzo a cad: € 161,05836

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.130

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 130 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 100,41000

Spese generali € 15,06150

Utili di impresa € 11,54715

Prezzo a cad: € 127,01865

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.131

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 131 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 184,08000

Spese generali € 27,61200

Utili di impresa € 21,16920

Prezzo a cad: € 232,86120

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.132

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 132 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 225,51500

Spese generali € 33,82725

Utili di impresa € 25,93423

Prezzo a cad: € 285,27648

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.133

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 133 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 337,22500

Spese generali € 50,58375

Utili di impresa € 38,78088

Prezzo a cad: € 426,58963

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.134

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 134 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 449,98000

Spese generali € 67,49700

Utili di impresa € 51,74770

Prezzo a cad: € 569,22470

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.135

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 135 - Valvola antiriflusso SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.028,86500

Spese generali € 154,32975

Utili di impresa € 118,31948

Prezzo a cad: € 1.301,51423

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.140

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 140 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 4,07500

Spese generali € 0,61125

Utili di impresa € 0,46863

Prezzo a cad: € 5,15488

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.141

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 141 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7,99500

Spese generali € 1,19925

Utili di impresa € 0,91943

Prezzo a cad: € 10,11368

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.142

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 142 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 16,79500

Spese generali € 2,51925

Utili di impresa € 1,93143

Prezzo a cad: € 21,24568

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.143

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 143 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 315 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 26,81000

Spese generali € 4,02150

Utili di impresa € 3,08315

Prezzo a cad: € 33,91465

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.144

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 144 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,41000

Spese generali € 7,56150

Utili di impresa € 5,79715

Prezzo a cad: € 63,76865

Codice regionale: TOS19_PR.P15.067.145

| Voce: | 067 - Raccordi e pezzi speciali stampati in PVC rigido per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 1401-1:2009. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 145 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 98,01500

Spese generali € 14,70225

Utili di impresa € 11,27173

Prezzo a cad: € 123,98898

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.001

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 13,70000

Spese generali € 2,05500

Utili di impresa € 1,57550

Prezzo a cad: € 17,33050

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.002

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,60000

Spese generali € 2,34000

Utili di impresa € 1,79400

Prezzo a cad: € 19,73400

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.004

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 38,35000

Spese generali € 5,75250

Utili di impresa € 4,41025

Prezzo a cad: € 48,51275

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.005

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 57,00000

Spese generali € 8,55000

Utili di impresa € 6,55500

Prezzo a cad: € 72,10500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.015

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 25,45000

Spese generali € 3,81750

Utili di impresa € 2,92675

Prezzo a cad: € 32,19425

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.016

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 28,20000

Spese generali € 4,23000

Utili di impresa € 3,24300

Prezzo a cad: € 35,67300

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.019

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 72,25000

Spese generali € 10,83750

Utili di impresa € 8,30875

Prezzo a cad: € 91,39625

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.020

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - Curva chiusa (60°-90°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 109,75000

Spese generali € 16,46250

Utili di impresa € 12,62125

Prezzo a cad: € 138,83375

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.027

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 027 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 31,55000

Spese generali € 4,73250

Utili di impresa € 3,62825

Prezzo a cad: € 39,91075

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.028

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 028 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 34,15000

Spese generali € 5,12250

Utili di impresa € 3,92725

Prezzo a cad: € 43,19975

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.031

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 031 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 112,20000

Spese generali € 16,83000

Utili di impresa € 12,90300

Prezzo a cad: € 141,93300

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.032

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 032 - Tee a 90°, SN 8 kN/m2, , diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 177,00000

Spese generali € 26,55000

Utili di impresa € 20,35500

Prezzo a cad: € 223,90500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.039

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 039 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 33,20000

Spese generali € 4,98000

Utili di impresa € 3,81800

Prezzo a cad: € 41,99800

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.040

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 040 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,45000

Spese generali € 5,61750

Utili di impresa € 4,30675

Prezzo a cad: € 47,37425

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.043

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 043 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 124,75000

Spese generali € 18,71250

Utili di impresa € 14,34625

Prezzo a cad: € 157,80875

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.044

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 044 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 227,70000

Spese generali € 34,15500

Utili di impresa € 26,18550

Prezzo a cad: € 288,04050

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.077

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 077 - Ispezione lineare SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 con tappo |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 46,25000

Spese generali € 6,93750

Utili di impresa € 5,31875

Prezzo a cad: € 58,50625

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.089

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 089 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 110,85000

Spese generali € 16,62750

Utili di impresa € 12,74775

Prezzo a cad: € 140,22525

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.090

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 090 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 136,60000

Spese generali € 20,49000

Utili di impresa € 15,70900

Prezzo a cad: € 172,79900

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.091

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 091 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 142,55000

Spese generali € 21,38250

Utili di impresa € 16,39325

Prezzo a cad: € 180,32575

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.094

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 094 - Sifone tipo Firenze con 1 o 2 ispezioni SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 225,70000

Spese generali € 33,85500

Utili di impresa € 25,95550

Prezzo a cad: € 285,51050

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.101

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 101 - Tappo a vite SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15,55000

Spese generali € 2,33250

Utili di impresa € 1,78825

Prezzo a cad: € 19,67075

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.141

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 141 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 200 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 37,10000

Spese generali € 5,56500

Utili di impresa € 4,26650

Prezzo a cad: € 46,93150

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.142

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 142 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 250 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 42,90000

Spese generali € 6,43500

Utili di impresa € 4,93350

Prezzo a cad: € 54,26850

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.144

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 144 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 400 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 122,95000

Spese generali € 18,44250

Utili di impresa € 14,13925

Prezzo a cad: € 155,53175

Codice regionale: TOS19_PR.P15.068.145

| Voce: | 068 - Raccordi e pezzi speciali formati corrugati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 145 - Manicotto SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 135,30000

Spese generali € 20,29500

Utili di impresa € 15,55950

Prezzo a cad: € 171,15450

Codice regionale: TOS19_PR.P15.069.008

| Voce: | 069 - Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - Curva aperta (15°-30°-45°) SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8,30000

Spese generali € 1,24500

Utili di impresa € 0,95450

Prezzo a cad: € 10,49950

Codice regionale: TOS19_PR.P15.069.047

| Voce: | 069 - Raccordi e pezzi speciali stampati in polipropilene per condotte di scarico interrate non in pressione in conformità alla norma UNI EN 13476-1:2008. I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione: |
| --- | --- |
| Articolo: | 047 - Tee a 45°(o anche detta braga), SN 8 kN/m2, diametro esterno mm 160 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 18,25000

Spese generali € 2,73750

Utili di impresa € 2,09875

Prezzo a cad: € 23,08625

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.001

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 706,00000

Spese generali € 105,90000

Utili di impresa € 81,19000

Prezzo a cad: € 893,09000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.002

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 706,00000

Spese generali € 105,90000

Utili di impresa € 81,19000

Prezzo a cad: € 893,09000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.003

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 779,00000

Spese generali € 116,85000

Utili di impresa € 89,58500

Prezzo a cad: € 985,43500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.004

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 600 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 845,00000

Spese generali € 126,75000

Utili di impresa € 97,17500

Prezzo a cad: € 1.068,92500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.005

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 800 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.214,50000

Spese generali € 182,17500

Utili di impresa € 139,66750

Prezzo a cad: € 1.536,34250

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.006

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 1000 mm, H 1450 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 737,92000

Spese generali € 110,68800

Utili di impresa € 84,86080

Prezzo a cad: € 933,46880

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.007

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - prolunga DN 1000 mm, H 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 95,93000

Spese generali € 14,38950

Utili di impresa € 11,03195

Prezzo a cad: € 121,35145

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.008

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 442,30950

Spese generali € 66,34643

Utili di impresa € 50,86559

Prezzo a cad: € 559,52152

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.009

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 541,00000

Spese generali € 81,15000

Utili di impresa € 62,21500

Prezzo a cad: € 684,36500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.010

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 541,00000

Spese generali € 81,15000

Utili di impresa € 62,21500

Prezzo a cad: € 684,36500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.011

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - DN 800 mm, H 950 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 400 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 541,00000

Spese generali € 81,15000

Utili di impresa € 62,21500

Prezzo a cad: € 684,36500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.012

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - prolunga DN 800 mm, H 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 50,35950

Spese generali € 7,55393

Utili di impresa € 5,79134

Prezzo a cad: € 63,70477

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.013

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 244,79500

Spese generali € 36,71925

Utili di impresa € 28,15143

Prezzo a cad: € 309,66568

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.014

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 244,79500

Spese generali € 36,71925

Utili di impresa € 28,15143

Prezzo a cad: € 309,66568

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.015

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 261,29500

Spese generali € 39,19425

Utili di impresa € 30,04893

Prezzo a cad: € 330,53818

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.016

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - DN 600 mm, H 500 mm, con n. 2 allacci tubazioni d.i. ≤ 300 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 261,29500

Spese generali € 39,19425

Utili di impresa € 30,04893

Prezzo a cad: € 330,53818

Codice regionale: TOS19_PR.P15.070.017

| Voce: | 070 - Pozzetto d'ispezione circolare in polietilene a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da moduli stampati uniti a mezzo di saldatura o guarnizione a tenuta idraulica, base canalizzata internamente e predisposta per l'innesto delle tubazioni, eventuale elemento di prolunga dotato di gradini conformi alle norme DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549 ed elemento terminale dotato di riduzione al passo d'uomo d.i. 625 mm. |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - prolunga DN 600 mm, H 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 45,03500

Spese generali € 6,75525

Utili di impresa € 5,17903

Prezzo a cad: € 56,96928

Codice regionale: TOS19_PR.P15.071.001

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a cad: € 158,12500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.071.002

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 750 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 125,00000

Spese generali € 18,75000

Utili di impresa € 14,37500

Prezzo a cad: € 158,12500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.071.003

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.071.004

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 150,00000

Spese generali € 22,50000

Utili di impresa € 17,25000

Prezzo a cad: € 189,75000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.071.005

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 500 mm, ingressi e uscite max 250 mm, altezza 1500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 230,00000

Spese generali € 34,50000

Utili di impresa € 26,45000

Prezzo a cad: € 290,95000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.071.006

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 132,00000

Spese generali € 19,80000

Utili di impresa € 15,18000

Prezzo a cad: € 166,98000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.071.007

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 750 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 142,60000

Spese generali € 21,39000

Utili di impresa € 16,39900

Prezzo a cad: € 180,38900

Codice regionale: TOS19_PR.P15.071.008

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1000 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 153,20000

Spese generali € 22,98000

Utili di impresa € 17,61800

Prezzo a cad: € 193,79800

Codice regionale: TOS19_PR.P15.071.009

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1250 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 163,80000

Spese generali € 24,57000

Utili di impresa € 18,83700

Prezzo a cad: € 207,20700

Codice regionale: TOS19_PR.P15.071.010

| Voce: | 071 - Pozzetto monoblocco circolare interamente in polietilene per ispezione di linea, di vertice e di intersezione a norma UNI EN 13598-1:2011, composto da base con predisposizione a tre vie di ingresso e una di uscita |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 400 mm, ingressi e uscite max 200 mm, altezza 1500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 174,40000

Spese generali € 26,16000

Utili di impresa € 20,05600

Prezzo a cad: € 220,61600

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.001

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - DN 1500 ≤ 10 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3.125,00000

Spese generali € 468,75000

Utili di impresa € 359,37500

Prezzo a cad: € 3.953,12500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.002

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - DN 1500 da > 10 a ≤ 15 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7.679,50000

Spese generali € 1.151,92500

Utili di impresa € 883,14250

Prezzo a cad: € 9.714,56750

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.003

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - DN 1500 da > 15 a ≤ 21 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6.738,20000

Spese generali € 1.010,73000

Utili di impresa € 774,89300

Prezzo a cad: € 8.523,82300

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.004

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.877,80000

Spese generali € 431,67000

Utili di impresa € 330,94700

Prezzo a cad: € 3.640,41700

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.005

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - DN 1600 ≤ 12 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7.005,30000

Spese generali € 1.050,79500

Utili di impresa € 805,60950

Prezzo a cad: € 8.861,70450

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.006

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - DN 1600 da > 12 a ≤ 18 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8.992,50000

Spese generali € 1.348,87500

Utili di impresa € 1.034,13750

Prezzo a cad: € 11.375,51250

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.007

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - DN 1600 da > 18 a ≤ 24 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 10.071,30000

Spese generali € 1.510,69500

Utili di impresa € 1.158,19950

Prezzo a cad: € 12.740,19450

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.008

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 008 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1600 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6.719,80000

Spese generali € 1.007,97000

Utili di impresa € 772,77700

Prezzo a cad: € 8.500,54700

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.009

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - DN 1700 ≤ 13 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 3.480,00000

Spese generali € 522,00000

Utili di impresa € 400,20000

Prezzo a cad: € 4.402,20000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.010

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 010 - DN 1700 da > 13 a ≤ 20 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5.160,00000

Spese generali € 774,00000

Utili di impresa € 593,40000

Prezzo a cad: € 6.527,40000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.011

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - DN 1700 da > 20 a ≤ 27 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11.051,30000

Spese generali € 1.657,69500

Utili di impresa € 1.270,89950

Prezzo a cad: € 13.979,89450

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.012

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 012 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1700 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7.019,80000

Spese generali € 1.052,97000

Utili di impresa € 807,27700

Prezzo a cad: € 8.880,04700

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.013

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 013 - DN 1800 ≤ 15 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 8.423,20000

Spese generali € 1.263,48000

Utili di impresa € 968,66800

Prezzo a cad: € 10.655,34800

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.014

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 014 - DN 1800 da > 15 a ≤ 22 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 11.031,60000

Spese generali € 1.654,74000

Utili di impresa € 1.268,63400

Prezzo a cad: € 13.954,97400

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.015

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 015 - DN 1800 da > 22 a ≤ 30 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12.346,04000

Spese generali € 1.851,90600

Utili di impresa € 1.419,79460

Prezzo a cad: € 15.617,74060

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.016

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 016 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 1800 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 6.890,50000

Spese generali € 1.033,57500

Utili di impresa € 792,40750

Prezzo a cad: € 8.716,48250

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.017

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 017 - DN 2000 ≤ 18 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 5.460,00000

Spese generali € 819,00000

Utili di impresa € 627,90000

Prezzo a cad: € 6.906,90000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.018

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 018 - DN 2000 da > 18 a ≤ 28 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7.299,50000

Spese generali € 1.094,92500

Utili di impresa € 839,44250

Prezzo a cad: € 9.233,86750

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.019

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 019 - DN 2000 da > 28 a ≤ 37 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 9.240,00000

Spese generali € 1.386,00000

Utili di impresa € 1.062,60000

Prezzo a cad: € 11.688,60000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.020

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 020 - sovrapprezzo ogni 10 m3 aggiuntivi DN 2000 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7.584,36000

Spese generali € 1.137,65400

Utili di impresa € 872,20140

Prezzo a cad: € 9.594,21540

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.021

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 021 - DN 2500 ≤ 21 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 7.215,00000

Spese generali € 1.082,25000

Utili di impresa € 829,72500

Prezzo a cad: € 9.126,97500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.022

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 022 - DN 2500 da > 21 a ≤ 53 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 15.002,00000

Spese generali € 2.250,30000

Utili di impresa € 1.725,23000

Prezzo a cad: € 18.977,53000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.023

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 023 - DN 2500 da > 53 a ≤ 107 m3 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 36.504,44000

Spese generali € 5.475,66600

Utili di impresa € 4.198,01060

Prezzo a cad: € 46.178,11660

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.024

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 024 - sovrapprezzo ogni 11 m3 aggiuntivi DN 2500 |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 12.350,80000

Spese generali € 1.852,62000

Utili di impresa € 1.420,34200

Prezzo a cad: € 15.623,76200

Codice regionale: TOS19_PR.P15.075.025

| Voce: | 075 - Serbatoio da interro per accumulo di acque potabili, per antincendio, meteoriche e/o reflue domestiche, realizzato con manufatti a norma DIN 16961 in polietilene alta densità (PE-HD) circolari con profilo di parete strutturato in classe di rigidità anulare SN 2, monolitico o composto da elementi assemblati per saldatura di testa o ad elettrofusione, dotato di n. 2 ispezioni DN 600 (H 100 mm), sfiato in ottone DN 2', n. 2 connessioni (ingresso e uscita) in PE-HD flangiate o bicchierate |
| --- | --- |
| Articolo: | 025 - prolunga ispezione DN 600 mm, altezza 500 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 127,68000

Spese generali € 19,15200

Utili di impresa € 14,68320

Prezzo a cad: € 161,51520

Codice regionale: TOS19_PR.P15.101.001

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,60000

Spese generali € 0,99000

Utili di impresa € 0,75900

Prezzo a m²: € 8,34900

Codice regionale: TOS19_PR.P15.101.003

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - con altezza cm 16, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,90000

Spese generali € 1,03500

Utili di impresa € 0,79350

Prezzo a m²: € 8,72850

Codice regionale: TOS19_PR.P15.101.005

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - con altezza cm 20, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 6,90000

Spese generali € 1,03500

Utili di impresa € 0,79350

Prezzo a m²: € 8,72850

Codice regionale: TOS19_PR.P15.101.007

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 7,50000

Spese generali € 1,12500

Utili di impresa € 0,86250

Prezzo a m²: € 9,48750

Codice regionale: TOS19_PR.P15.101.009

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 009 - con altezza cm 35, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 8,80000

Spese generali € 1,32000

Utili di impresa € 1,01200

Prezzo a m²: € 11,13200

Codice regionale: TOS19_PR.P15.101.011

| Voce: | 101 - Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati |
| --- | --- |
| Articolo: | 011 - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50 |

Prezzo senza S. G. e Util. a m²: € 11,24800

Spese generali € 1,68720

Utili di impresa € 1,29352

Prezzo a m²: € 14,22872

Codice regionale: TOS19_PR.P15.161.001

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Diametro esterno 75 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 0,83740

Spese generali € 0,12561

Utili di impresa € 0,09630

Prezzo a m: € 1,05931

Codice regionale: TOS19_PR.P15.161.002

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Diametro esterno 110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,12000

Spese generali € 0,16800

Utili di impresa € 0,12880

Prezzo a m: € 1,41680

Codice regionale: TOS19_PR.P15.161.003

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Diametro esterno 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 1,40000

Spese generali € 0,21000

Utili di impresa € 0,16100

Prezzo a m: € 1,77100

Codice regionale: TOS19_PR.P15.161.004

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - Diametro esterno 140 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,73200

Spese generali € 0,40980

Utili di impresa € 0,31418

Prezzo a m: € 3,45598

Codice regionale: TOS19_PR.P15.161.005

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Diametro esterno 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 2,22000

Spese generali € 0,33300

Utili di impresa € 0,25530

Prezzo a m: € 2,80830

Codice regionale: TOS19_PR.P15.161.007

| Voce: | 161 - Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - Diametro esterno 200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a m: € 4,09200

Spese generali € 0,61380

Utili di impresa € 0,47058

Prezzo a m: € 5,17638

Codice regionale: TOS19_PR.P15.162.001

| Voce: | 162 - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Diametro esterno 75-80 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,20200

Spese generali € 0,33030

Utili di impresa € 0,25323

Prezzo a ml: € 2,78553

Codice regionale: TOS19_PR.P15.162.002

| Voce: | 162 - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Diametro esterno 100-110 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 2,58000

Spese generali € 0,38700

Utili di impresa € 0,29670

Prezzo a ml: € 3,26370

Codice regionale: TOS19_PR.P15.162.003

| Voce: | 162 - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - Diametro esterno 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 5,19600

Spese generali € 0,77940

Utili di impresa € 0,59754

Prezzo a ml: € 6,57294

Codice regionale: TOS19_PR.P15.162.005

| Voce: | 162 - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - Diametro esterno 160 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a ml: € 11,14380

Spese generali € 1,67157

Utili di impresa € 1,28154

Prezzo a ml: € 14,09691

Codice regionale: TOS19_PR.P15.170.001

| Voce: | 170 - Pozzetto in polietilene a media densità prodotti mediante stampaggio (PEMD) per fognature interrate non in pressione |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - a tre vie a sezione circolare 1000/1200 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.070,87500

Spese generali € 160,63125

Utili di impresa € 123,15063

Prezzo a cad: € 1.354,65688

Codice regionale: TOS19_PR.P15.171.001

| Voce: | 171 - Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 30,00000

Spese generali € 4,50000

Utili di impresa € 3,45000

Prezzo a cad: € 37,95000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.172.001

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per 2-6 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 235,00000

Spese generali € 35,25000

Utili di impresa € 27,02500

Prezzo a cad: € 297,27500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.172.002

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per 7-8 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 345,00000

Spese generali € 51,75000

Utili di impresa € 39,67500

Prezzo a cad: € 436,42500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.172.003

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 9-11 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 292,50000

Spese generali € 43,87500

Utili di impresa € 33,63750

Prezzo a cad: € 370,01250

Codice regionale: TOS19_PR.P15.172.004

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per 12-14 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 357,50000

Spese generali € 53,62500

Utili di impresa € 41,11250

Prezzo a cad: € 452,23750

Codice regionale: TOS19_PR.P15.172.005

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 005 - per 15-16 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 474,50000

Spese generali € 71,17500

Utili di impresa € 54,56750

Prezzo a cad: € 600,24250

Codice regionale: TOS19_PR.P15.172.006

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 006 - per 20-22 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 487,50000

Spese generali € 73,12500

Utili di impresa € 56,06250

Prezzo a cad: € 616,68750

Codice regionale: TOS19_PR.P15.172.007

| Voce: | 172 - Fossa settica tipo Imhoff in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 007 - per 25-27 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 682,50000

Spese generali € 102,37500

Utili di impresa € 78,48750

Prezzo a cad: € 863,36250

Codice regionale: TOS19_PR.P15.174.001

| Voce: | 174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per 2-8 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 242,00000

Spese generali € 36,30000

Utili di impresa € 27,83000

Prezzo a cad: € 306,13000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.174.003

| Voce: | 174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 8-16 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 385,00000

Spese generali € 57,75000

Utili di impresa € 44,27500

Prezzo a cad: € 487,02500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.174.004

| Voce: | 174 - Fossa settica in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per 16-20 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 484,00000

Spese generali € 72,60000

Utili di impresa € 55,66000

Prezzo a cad: € 612,26000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.176.003

| Voce: | 176 - Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 17-40 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.350,00000

Spese generali € 202,50000

Utili di impresa € 155,25000

Prezzo a cad: € 1.707,75000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.176.004

| Voce: | 176 - Fossa settica bicamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per 31-70 A.E. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 2.310,00000

Spese generali € 346,50000

Utili di impresa € 265,65000

Prezzo a cad: € 2.922,15000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.177.001

| Voce: | 177 - Fossa settica tricamerale in polietilene monoblocco con struttura rinforzata per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale, certificata CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per 18-36 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 975,00000

Spese generali € 146,25000

Utili di impresa € 112,12500

Prezzo a cad: € 1.233,37500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.178.003

| Voce: | 178 - Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura, certificato CE secondo la UNI EN 12566-3:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 5 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.128,00000

Spese generali € 169,20000

Utili di impresa € 129,72000

Prezzo a cad: € 1.426,92000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.178.004

| Voce: | 178 - Impianto di depurazione monoblocco in polietilene con struttura rinforzata da interro per acque reflue domestiche degrassate con coperchio per traffico pedonale per scarico fuori fognatura, certificato CE secondo la UNI EN 12566-3:2016 |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per 10 A.E. |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 1.462,50000

Spese generali € 219,37500

Utili di impresa € 168,18750

Prezzo a cad: € 1.850,06250

Codice regionale: TOS19_PR.P15.200.001

| Voce: | 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - per 3-7 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 78,00000

Spese generali € 11,70000

Utili di impresa € 8,97000

Prezzo a cad: € 98,67000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.200.002

| Voce: | 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per 5-15 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 107,10000

Spese generali € 16,06500

Utili di impresa € 12,31650

Prezzo a cad: € 135,48150

Codice regionale: TOS19_PR.P15.200.003

| Voce: | 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 7-18 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 153,00000

Spese generali € 22,95000

Utili di impresa € 17,59500

Prezzo a cad: € 193,54500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.200.004

| Voce: | 200 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico pedonale |
| --- | --- |
| Articolo: | 004 - per 10-25 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 180,00000

Spese generali € 27,00000

Utili di impresa € 20,70000

Prezzo a cad: € 227,70000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.201.002

| Voce: | 201 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - per 5-15 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 182,00000

Spese generali € 27,30000

Utili di impresa € 20,93000

Prezzo a cad: € 230,23000

Codice regionale: TOS19_PR.P15.201.003

| Voce: | 201 - Degrassatore in polietilene monoblocco per utenze domestiche ed assimilabili con coperchio per traffico carrabile |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - per 7-18 A.E |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 214,50000

Spese generali € 32,17500

Utili di impresa € 24,66750

Prezzo a cad: € 271,34250

Codice regionale: TOS19_PR.P15.205.001

| Voce: | 205 - Pozzetto di cacciata in polietilene monoblocco |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - tipo aperto h.60 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 232,80000

Spese generali € 34,92000

Utili di impresa € 26,77200

Prezzo a cad: € 294,49200

Codice regionale: TOS19_PR.P15.205.003

| Voce: | 205 - Pozzetto di cacciata in polietilene monoblocco |
| --- | --- |
| Articolo: | 003 - tipo chiuso h.80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 227,50000

Spese generali € 34,12500

Utili di impresa € 26,16250

Prezzo a cad: € 287,78750

Codice regionale: TOS19_PR.P15.300.001

| Voce: | 300 - Coperchio e telaio in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Classe C250 da d.60 a 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 105,00000

Spese generali € 15,75000

Utili di impresa € 12,07500

Prezzo a cad: € 132,82500

Codice regionale: TOS19_PR.P15.300.002

| Voce: | 300 - Coperchio e telaio in materiale composito a sezione circolare con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Classe D400 da d.60 a 90 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 156,80000

Spese generali € 23,52000

Utili di impresa € 18,03200

Prezzo a cad: € 198,35200

Codice regionale: TOS19_PR.P15.310.001

| Voce: | 310 - Coperchio e telaio in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 001 - Classe C250 70x70 o 80x80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 107,80000

Spese generali € 16,17000

Utili di impresa € 12,39700

Prezzo a cad: € 136,36700

Codice regionale: TOS19_PR.P15.310.002

| Voce: | 310 - Coperchio e telaio in materiale composito a sezione quadrata con superficie antisdrucciolo, conforme alla norma UNI EN 124-1:2015 per chiusini (lapidi) e/o pozzetti |
| --- | --- |
| Articolo: | 002 - Classe D400 80x80 cm |

Prezzo senza S. G. e Util. a cad: € 151,20000

Spese generali € 22,68000

Utili di impresa € 17,38800

Prezzo a cad: € 191,26800

Codice regionale: TOS19_PR.P15.400.001

| Voce: | 400 - Canalette e accessori in polietilene ad alta densità (PE-HD) o polipropilene PP, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. |
| --- | --- |